[image: image1.png]


  Справка по расценке  QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: КРОВЛИ
Обоснование: ТЕР12-01-017-03
Краткое имя: Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм
Полное имя: Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм
Единица измерения: 100 м2 стяжки
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	1 778,11

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	119,04

	Материалы
	Руб.
	1 548,55

	Эксплуатация машин
	Руб.
	110,52

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	11,63

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	16,24

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	1,26

	Средний разряд рабочих
	
	3,4


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I
	3,43
	т
	439,00

	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	6,9
	м2
	6,20


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автопогрузчики 5 т
	0,82
	маш.-ч
	89,99

	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	0,44
	маш.-ч
	86,40


	Состав работ

	Наименование

	01. Подготовка готового основания.

	02. Устройство выравнивающих стяжек.


