Справка по расценке

Сборник:  ГЭСН-2001-04 Скважины.

Обоснование:  ГЭСН04-01-073-8

Краткое имя:  Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установкой ГНБ для

Полное имя:   Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установкой ГНБ для

протаскивания трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметрами 900,

1000 мм после поэтапного расширения скважины до требуемых диаметров:

300 мм (пилотное бурение)

Единица измерения:  1 м

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 0 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 0 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 0 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 0 |
| Материалы | Руб. | 0 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 0,29 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 0,51 |
| Средний разряд рабочих |  | 5 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | 400004 | 0,09 | маш.-ч | 103,88 |
| Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | 021141 | 0,05 | маш.-ч | 113,73 |
| Машины илососные марки КО-507А на базе автомобиля КАМАЗ | 252610 | 0,07 | маш.-ч | 155,12 |
| Машины поливомоечные 6000 л | 121601 | 0,07 | маш.-ч | 100,94 |
| Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки трубопроводов типа 'American Augers DD 440' с тяговым усилием 1962,0 кН (200,0 тс) | 380609 | 0,07 | маш.-ч | 11788,24 |
| Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м3 | 060246 | 0,02 | маш.-ч | 96,52 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода | 411-0001 | 0,42 | м3 | 2,16 |
| Бентонит Super-Bore компании Baker-Hughes (США) | 407-0005-004 | -1 | т | 0 |
| Полимеры для контроля фильтрации и вязкости MIL PAC IF компании Baker-Hughes (США) | 109-0177-001 | -1 | т | 0 |
| Полимеры для повышения вязкости и снижения трения NEW DRILL PLUS компании Baker-Hughes (США) | 109-0177-002 | -1 | т | 0 |
| Полимеры для разжижения глины и снижения трения Terra-Rate компании Baker-Hughes (США) | 109-0177-003 | -1 | т | 0 |
| Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | 101-0963 | -1 | т | 0 |

Состав работ

Наименование

01. Измерение длины трассы для определения количества буровых штанг

(нормы 1,8,16,26).

02. Бурение пилотной скважины до выхода буровой головки на

поверхность в заданной точке (нормы 1,8,16,26).

03. Замена бурового инструмента первым расщиряющим инструментом,

закрепление за расширяющим инструментом буровых штанг и

протаскивание в обратном направлении (нормы 2,9,17,27).

04. Последовательная замена расширяющих инструментов для поэтапного

расширения скважины до заданных диаметров (нормы 3-6,10-14,18-24,

27-35).

05. Протаскивание трубопровода в буровой канал (нормы 7,15, 25, 36).

06. Откачка и вывоз отработанной буровой смеси.