Справка по расценке

Сборник:  Скважины

Обоснование:  нЕР04-01-073-6

Краткое имя:  Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установкой ГНБ для протаскивания трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметрами 800 мм после поэтапного расширения скважины до требуемых диаметров: 1120 мм (пятое расширение)

Полное имя:   Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установкой ГНБ для протаскивания трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметрами 800 мм после поэтапного расширения скважины до требуемых диаметров: 1120 мм (пятое расширение)

Единица измерения:  1 м

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 744,32 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 1,99 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 727,91 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 4,68 |
| Материалы | Руб. | 14,42 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 0,18 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 0,36 |
| Средний разряд рабочих |  | 5 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | 021141 | 0,04 | маш.-ч | 111,99 |
| Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м3 | 060246 | 0,02 | маш.-ч | 103 |
| Машины поливомоечные 6000 л | 121601 | 0,06 | маш.-ч | 110 |
| Машины илососные марки КО-507А на базе автомобиля КАМАЗ | 252610 | 0,06 | маш.-ч | 155,12 |
| Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки трубопроводов типа 'American Augers DD 440' с тяговым усилием 1962,0 кН (200,0 тс) | 380609 | 0,06 | маш.-ч | 11618,52 |
| Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | 400004 | 0,08 | маш.-ч | 104,42 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода | 411-0001 | 5,91 | м3 | 2,44 |
| Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | -1 | т | 0 |
| Полимеры для контроля фильтрации и вязкости MIL PAC IF компании Baker-Hughes (США) | Полимеры для контроля фильтрации и вязкости MIL PAC IF компании Baker-Hughes (США) | -1 | т | 0 |
| Полимеры для повышения вязкости и снижения трения NEW DRILL PLUS компании Baker-Hughes (США) | Полимеры для повышения вязкости и снижения трения NEW DRILL PLUS компании Baker-Hughes (США) | -1 | т | 0 |
| Полимеры для разжижения глины и снижения трения Terra-Rate компании Baker-Hughes (США) | Полимеры для разжижения глины и снижения трения Terra-Rate компании Baker-Hughes (США) | -1 | т | 0 |
| Бентонит Super-Bore компании Baker-Hughes (США) | Бентонит Super-Bore компании Baker-Hughes (США) | -1 | т | 0 |

Состав работ

Наименование

1. Измерение длины трассы для определения количества буровых штанг (нормы 1,8,16,26).

2. Бурение пилотной скважины до выхода буровой головки на поверхность в заданной точке (нормы 1,8,16,26).

3. Замена бурового инструмента первым расщиряющим инструментом, закрепление за расширяющим инструментом буровых штанг и протаскивание в обратном направлении (нормы 2,9,17,27).

4. Последовательная замена расширяющих инструментов для поэтапного расширения скважины до заданных диаметров (нормы 3-6,10-14,18-24,27-35).

5. Протаскивание трубопровода в буровой канал (нормы 7,15, 25, 36).

6. Откачка и вывоз отработанной буровой смеси.