                                                  Справка по расценке

Сборник:  ТЕР-2001-27 Автомобильные дороги
Обоснование:  ТЕР27-13-001-1
Краткое имя:  Промывка водой установками высокого давления поверхностей конструкций искусственных сооружений: сплошных поверхностей
Полное имя:   Промывка водой установками высокого давления поверхностей конструкций искусственных сооружений: сплошных поверхностей
Единица измерения:  100 м2
1-я зона
	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты: 

	Прямые затраты
	Руб.
	378,57

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	113,17

	Эксплуатация машин
	Руб.
	263,07

	в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	36,72

	Материалы
	Руб.
	2,33

	Затраты труда рабочих
	Чел.-ч
	10,85

	Затраты труда машинистов
	Чел.-ч
	2,63

	Средний разряд рабочих
	
	3


Механизмы

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Станции насосные высокого давления
	081204
	0,71
	маш.-ч
	126,82

	Машины поливомоечные 6000 л.
	121601
	0,46
	маш.-ч
	100,94

	Емкости 5 м3
	360602
	0,71
	маш.-ч
	1,29

	Автомобили бортовые до 8 т
	400002
	0,52
	маш.-ч
	83,19

	Автомобили бортовые до 10 т
	400003
	0,94
	маш.-ч
	87,68


Материалы 

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Вода
	411-0001
	1,08
	м3
	2,16


Состав работ

	Наименование

	1.  Предварительная очистка вручную поверхностей промывочных участков. 

	2.  Заправка водой промывочной техники. 

	3.  Установка промывочной техники в рабочее положение с разматыванием шлангов. 

	4.  Установка и снятие технических средств регулирования дорожного движения. 

	5.  Промывка участков конструкций сооружений захватками длиной 25-30 метров. 

	6.  Дополнительное смывание грязи и песка с зоны очистки при окончании промывки на захватке. 

	7.  Сматывание шлангов. 

	8.  Погрузка мусора в автомашину и отвозка.


