| Поз. | Наименование и технические характеристики | Тип, марка, обозначение документа опросного листа | Код оборудования, изделий | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ВРУ1 | ПР3 |  |  | шт | 1 |  |  |
| 2 | Счетчик электрический | ТРИО |  |  | шт | 1 |  | Или аналог |
| 3 | Трансформаторы тока 300/5 | ТТИ |  |  | шт | 3 |  |  |
| 4 | См изолятор | IEK |  |  | шт | 8 |  |  |
| 5 | Щит распределительный ЩР | ЩРН-48 |  |  | шт | 4 |  |  |
| 6 | Щит распределительный ЩР (пласт) |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 7 | Выключатель автоматический 315А | ВА-88 |  |  | шт | 1 |  |  |
| 8 | Выключатель автоматический 80А | ВА47-100-3 |  |  | шт | 4 |  |  |
| 9 | Выключатель нагрузки 80А | ВН-32-3 |  |  | шт | 4 |  |  |
| 10 | Выключатель нагрузки 32А | ВН-32-3 |  |  | шт | 1 |  |  |
| 11 | Выключатель автоматический 10А | ВА47-29-1 |  |  | шт | 12 |  |  |
| 12 | Выключатель автоматический 32А | ВА47-29-3 |  |  | шт | 1 |  |  |
| 13 | Выключатель дифференциального тока 20А | АВДТ-32 |  |  | шт | 27 |  |  |
| 14 | Выключатель дифференциального тока 16А | АВДТ-32 |  |  | шт | 33 |  |  |
| 15 | Шина нулевая 4х7 | IEK |  |  | шт | 5 |  |  |
| 16 | Шина нулевая 1х8 | IEK |  |  | шт | 5 |  |  |
| 17 | Лампочка 18Вт | Philips |  |  | шт | 652 |  |  |
| 18 | Лампочка 75Вт | М56230-75Е27 |  |  | шт | 5 |  |  |
| 19 | Светильник НББ | Bright light ip44 100Bт |  |  | шт | 5 |  |  |
| 20 | Светильник лпо 4х18 | Люкс лайт ЛВО34 |  |  | шт | 163 |  | Или аналог |
| 21 | Аварийный светильник | ЛБА 3923 2х8 Вт |  |  | шт | 9 |  |  |

| Поз. | Наименование и технические характеристики | Тип, марка, обозначение документа опросного листа | Код оборудования, изделий | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22 | Прожектор метало-галогеновый |  |  |  | шт | 4 |  |  |
| 23 | Лампочки метало-галогеновые 70Вт |  |  |  | шт | 4 |  |  |
| 24 | Коробка распаячная 70х70 | Тусо |  |  | шт | 130 |  |  |
| 25 | Кабель | 5х16 ВВГ нг |  |  | м | 95 |  |  |
| 26 | Кабель | 5х2,5 ВВГ нг |  |  | м | 25 |  |  |
| 27 | Кабель | 3х2,5 ВВГ нг LS |  |  | м | 1463 |  |  |
| 28 | Кабель | 3х1,5 ВВГ нг LS |  |  | м | 743 |  |  |
| 29 | Клипсы 32 |  |  |  | уп | 1 |  |  |
| 30 | Клипсы 20 |  |  |  | уп | 3 |  |  |
| 31 | Хомуты | IEK |  |  | уп | 4 |  |  |
| 32 | Гофра 32 | IEK |  |  | м | 100 |  |  |
| 33 | Гофра 20 | IEK |  |  | шт | 800 |  |  |
| 34 | Модульные заглушки 12 | IEK |  |  | шт | 6 |  |  |
| 35 | Зажимы контактные винтовые | ЗВИ |  |  | уп | 2 |  |  |
| 36 | Кабель канал 100х60 | IEK |  |  | м | 130 |  | или аналог |
| 37 | Кабель-канал 100х40 001782 | ДКС |  |  | м | 663 |  |  |
| 38 | Разделитель SEP-N/SEP-G 09514 | ДКС |  |  | м | 397 |  |  |
| 39 | Угол внутренний 100х40 01725 | ДКС |  |  | шт | 60 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Поз. | Наименование и технические характеристики | Тип, марка, обозначение документа опросного листа | Код оборудования, изделий | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | Угол Г-обр 100х40 01741 |  |  |  | шт | 60 |  |  |
| 43 | Накладка на стык кк 00823 | ДКС |  |  | шт | 300 |  |  |
| 44 | Рамка 2 модулей 10053 | ДКС |  |  | шт | 440 |  |  |
| 45 | розетка viva 45005 (комп.) | ДКС |  |  | шт | 278 |  |  |
| 46 | розетка viva 45005 (быт.) | ДКС |  |  | шт | 30 |  |  |
| 47 | розетка viva 45015 (отопит.) | ДКС |  |  | шт | 80 |  |  |
| 48 | Выключатель 45021 | ДКС |  |  | шт | 43 |  |  |
| 49 | выключатель 45011 | ДКС |  |  | шт | 10 |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |