УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор


              подпись

М.П.
Задание на проектирование

рабочей документации по реконструкции улиц Ленина, Шоссейная, Лебедева-Кумача и Зеленой в н.п. Внуково.

	1
	2
	3

	1
	Наименование строительства
	Улицы, проезды, инженерные сети



	2
	Местонахождение объекта
	н.п. Внуково



	3
	Вид строительства
	Реконструкция



	4
	Заказчик
	

	5
	Проектировщик
	ООО Компания «Дарстрой»



	6
	Генподрядчик
	Определится после проведения тендера



	7
	Основание для проектирования
	Утвержденное задание на проектирование



	8
	Перечень документации, подлежащей разработке проектировщиком 
	Смотри приложение №1 (будет составлено после согласования объемов работ)

	9
	Основные требования к разработке улиц и проездов
	Ширина улиц в «красных» линиях – в пределах сложившейся существующей застройки.

Предусмотреть въезды во дворы.

	
	
	Улица Ленина (длина 845,15 м)
Категория улицы – проезд (первые 600м) (ширина проезжей части 3,0м x 1); 

Последующий отрезок – переулок 

 (ширина проезжей части  2,75м x 2). Наличие пешеходных тротуаров с обеих сторон улицы  при условии варьирования между существующими деревьями, кустарниками, опорами ЛЭП

	
	
	Улица Шоссейная (длина 157,27 м)
Категория улицы – главная улица (ширина проезжей части  3,5м x 2). Наличие пешеходных тротуаров с обеих сторон улицы

	
	
	Улица Лебедева-Кумача (длина 536,33 м)
Категория улицы – проезд (ширина проезжей части 3,0м x 1). Наличие пешеходных тротуаров с обеих сторон улицы  при условии варьирования между существующими деревьями, кустарниками, опорами ЛЭП

	
	
	Улица Зеленая (длина 726,03 м)
Категория улицы – проезд (ширина проезжей части 3,0м x 1). Наличие пешеходных тротуаров с обеих сторон улицы при условии варьирования между существующими деревьями, кустарниками, опорами ЛЭП. 
Вариант

Предусматривать пешеходный тротуар непосредственно у кромки проезжей части (что является не безопасным для жизни пешеходов и в этом случае необходимо предусматривать устройство ограждающих устройств, например, барьерного ограждения, перил и т.д.). 
Вароиант

Делать попеременно пешеходный тротуар то справа, то слева (как показывает практика, пешеходы так ходить не будут, а будут перемещаться по зеленой зоне либо по проезжей части). 

Вариант

Сделать пешеходный тротуар только с 1 стороны (например слева) и «обойти» все препятствия (деревья, столбы ЛЭП и т.д.)

	10
	Основные требования к инженерному обеспечению
	Определить по усмотрению заказчика с учетом изношенности сетей и необходимостью их перекладки, учитывая п.2 требований к съемке.
Касаемо ливневой канализации:

Вариант 1: закрытая система ливневой канализации с отводом в существующие (если они имеются) сети и последующим отводом на очистные сооружения.

Вариант 2: открытая система по лоткам и дорогам со сбросом на рельеф.

	10.1
	Внутриплощадочные сети газа


	

	10.2
	Внутриплощадочный водопровод
	

	10.3
	Хоз.бытовая канализация


	

	10.4
	Ливневая канализация


	

	10.5
	Электроснабжение и электроосвещение
	

	11
	Материал и конструкции, применяемые для строительства улиц, проездов и инженерных сетей.
	В соответствии с приложением №2 (будет составлено позже при заключении договора).

	12
	Техусловия и разрешительные документы
	Предоставляет Заказчик

	13
	Природоохранные мероприятия
	В соответствии с нормами и техусловиями



	14
	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения
	В соответствии с нормами

	15
	Инженерно-геодезические изыскания
	Предоставляет Заказчик

	16
	Инженерно-геологические изыскания
	Предоставляет Заказчик

	16
	Количество выдаваемой документации
	5 экз.

	17
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация











СОГЛАСОВАНО:

Заказчик







Исполнитель


           подпись






               
подпись
М.П.








М.П.
1. Съемка по улице Зеленая в формате 3 d корректна от начала и на протяжении 600м.
Для дальнейшей работы проектировщикам необходимо предоставить либо корректную 3 d модель формата AutoCAD .dxf либо .dwg и текстового файла съемочных точек формата .txt (c описанием) 

Полученная съемка не корректна, не стоят символы точек, и, соответственно не понятно какая надпись точек соответствует съемочной точке (ул. Зеленая, ул. Шоссейная).

Вопросы:
2. На съемке отсутствуют существующие коммуникации. Их необходимо нанести.
