Замечания по смете 07-01-01

Раздел 1.

Позиция №1. ТЕР01-01-030-02 объем  165,32м3 Снимаете слой грунта с перемещением на 10м. Выбор мощности бульдозера по проектным данным если они есть. Группа грунтов верхний слой сомневаюсь что 2группа.Может быть это у ВАС планировка площадей? В общем без ППР не разобраться.

Позиция №2  ТЕР01-01-014-05 грунты 2гр. Объем 165,32 м3. Для чего применена? После планировки площади необходимо разработать грунт с погрузкой на автомобили –самосвалы. После этого необходимо снова произвести планировку. Эту позицию вы применили как погрузку грунта на автомобили самосвалы?  Объем совпадает!!! Почему грунты 2гр.Согласно Пункт 1.1.28 Общих положений к ГЭСН-2001 устанавливает порядок нормирования затрат при разработке машинами (экскаваторами - по нормам для грунтов на одну группу ниже)

В зависимости от способа производства работ все затраты определяются на основании проекта. Обоснуйте применение  этих расценок.

Следует применить позиция №1. ТЕР01-01-036-01,позиция №2 ТЕР01-01-014-05.

Раздел 2

Позиция №4     ТЕР27-07-002-01 Причем отмостка и тротуар?( тех.часть сборника 27.Расценка применяется для устройство противозаиливающих прослоек из дренирующих грунтов),код материала  408-0391 не соответствует проектным данным.Какой проектировщик проектировал такую отмостку? Обоснуйте!!!

Позиция №5       Не применяется. Исключить.

Требуется применить расценку  ТЕР27-04-001-04

Позиция №6        ТЕР27-07-002-02 применяется при двухслойном покрытии, а где нижний слой ТЕР27-07-001-03 ? Суммарная толщина слоя по расценкам 7,5см.Расценка принята не обоснованно. Материал код 410-0006 заложен в проекте или ВЫ его сами выбрали?

Применить расценку ТЕР27-07-001-01

Раздел 3

Позиция №9   ТЕР27-04-001-01 Обоснуйте применение этой расценки!!! Исключить

Позиция №10 Исключить .Да и объем посчитан с коэф.на уплотнение!!!У вас площадка,а не дорога. . В сборнике № 27 «Автомобильные дороги» коэффициент к расходу материалов применяется только для конструктивных элементов, находящихся выше уровня земли по проектным данным.Если соответствующими действующими нормативными документами предусмотрено, что засыпка траншей, проходящих под автомобильными дорогами, проездами, тротуарами должна выполняться на всю ее глубину малосжимаемыми местными материалами (песок, гравий, щебень, ПГС) с послойным уплотнением, то объем (расход) указанных материалов определяется по проектным данным в уплотненном состоянии

Раздел 4 Замечания одинаковы

В итогах сметы правильно обосновывать индекс. Индекс перерасчета в текущие цены на 1кв.2012г.к СМР-5,21 (квартал и год примерно)

И досконально изучить проект.

Успехов вам.