	Инв. № подл.
	Подпись и дата
	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пози-ция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, 

обозначение 

документа, 

опросного листа.
	Код оборудо-вания, изделия, материала
	Завод-изготовитель.
	Еди-

ница 

изме-рения
	Кол-во
	Масса еди-ницы, 

кг.
	Приме-чание.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	1. Комплектные устройства
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	 Щит распределительный  навесной металлический 
	ЩРн-36з
	
	IEK
	шт.
	1
	ЩО1
	

	
	 Iр31 на 36 модулей с замком (в комплекте)  
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Выключатель - разъединитель четырехполюсный 32А
	ВН-32-4р-32А
	
	IEK
	шт.
	1
	
	

	
	 Выключатель автоматический однофазный Iн=16А
	ВА47-29-2с-16
	
	IEK
	шт.
	7
	
	

	
	 двухполюсный с характеристикой «С».
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Дифферениальный автоматический выключатель, 
	АВДТ-32-с
	
	IEK
	шт.
	1
	
	

	
	двухполюсный16А/ 30мА
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	 Щит распределительный  навесной металлический 
	ЩРн-36з
	
	IEK
	шт.
	1
	ЩО2
	

	
	 Iр31 на 36 модулей с замком (в комплекте)  
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Выключатель - разъединитель четырехполюсный 32А
	ВН-32-4р-32А
	
	IEK
	шт.
	1
	
	

	
	 Выключатель автоматический однофазный Iн=16А
	ВА47-29-2с-16
	
	IEK
	шт.
	8
	
	

	
	 двухполюсный с характеристикой «С».
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Дифферениальный автоматический выключатель, 
	АВДТ-32-с
	
	IEK
	шт.
	1
	
	

	
	двухполюсный16А/ 30мА
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	112/12  –ЭО.С

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Стоматологическая клиника



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Изм.
	Кол.
	Лист
	№док
	Подпись
	Дата
	

	
	
	
	
	
	Н.контр.
	
	
	
	ул. Б.Хмельницкого,11/3
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	РД
	1
	5

	
	
	
	
	
	 ГАП
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 Нач. отд.
	
	
	
	Спецификация  оборудования, изделий и материалов
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Разработ.
	
	
	01.13
	
	

	Инв. № подл.
	Подпись и дата
	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.3
	 Щит распределительный  навесной металлический 
	ЩРн-36з
	
	IEK
	шт.
	1
	ЩО1А
	

	
	 Iр31 на 36 модулей с замком (в комплекте)  
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Выключатель - разъединитель четырехполюсный 32А
	ВН-32-4р-32А
	
	IEK
	шт.
	1
	
	

	
	 Выключатель автоматический однофазный Iн=10А
	ВА47-29-2с-10
	
	IEK
	шт.
	7
	
	

	
	 двухполюсный с характеристикой «С».
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.Оборудование светотехническое.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Светильники с лампами накаливания.
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	  60Вт                                             кл.I       IP 41
	НПБ01-100
	346111
	«Электрокомплексервис
	шт.
	12
	
	

	3.2
	 60Вт                                             кл.I       IP 54
	R-60
	
	
	шт.
	12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Светильник  6Вт с аккумуляторной батареей и надписью «Выход»
	ЕFS 70
	
	Световые технологии
	шт.
	8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Светильники с люминесцентными лампами.
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	 Светильник         IР20, кл.I
	ARS/ R 4х18
	
	«Световые
	шт.
	75
	
	

	3.5
	 Светильник         IР54, кл.I
	OWP/R  4х18
	
	Технологии»
	шт.
	110
	
	

	3.6
	 Светильник         IР20, кл.I 
	OTN 1х18
	
	То же
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	112/12  –ЭО.С
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	Изм.
	Кол.
	Лист
	№док
	Подпись
	Дата
	
	


	Инв. № подл.
	Подпись и дата
	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лампы люминесцентные низкого давления
	ГОСТ6825-91
	
	
	
	
	
	

	3.7
	                           18Вт                
	TL’D 36Вт NG / 830
	
	
	шт.
	307
	
	

	3.8
	                                                       18Вт (медицина)
	TL’D 18Вт NG / 930
	
	
	шт.
	448
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Материалы.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лампы накаливания общего назначения с цоколем
	ГОСТ 2239- 79*Е
	
	
	
	
	
	

	4.1
	   Е27                               60 Вт
	Б220- 230- 60
	3466115110
	
	шт.
	24
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.Кабельные изделия.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами  с ПВХ двойной
	ТУ16.К71-310-2001
	
	
	
	
	
	

	
	 изоляцией,  нераспространяющий горение,
	
	
	
	
	
	
	

	
	  числом жил и сечением:   
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	L, N, PE              3х 1,5 мм2         
	ВВГнг-LS
	
	
	м
	800
	
	Освещ.

	5.2
	L, L                    2х 1,5 мм2
	ВВГнг-LS
	
	
	м
	120
	
	Освещ.

	5.3
	L, L,N, PE           4х 1,5 мм2
	ВВГнг-LS
	
	
	м
	50
	
	Освещ.

	5.4
	L, N, PE              3х 2,5 мм2
	ВВГнг-LS
	
	
	м
	400
	
	Роз.сеть

	5.5
	L, N, PE              3х 1,5 мм2         
	ВВГнг-FRLS
	
	
	м
	400
	
	 Авар. освещ.

	5.6
	L, L                    2х 1,5 мм2
	ВВГнг-FRLS
	
	
	м
	100
	
	 Авар. освещ.

	5.7
	РЕ                   1х 25 мм2
	ВВГнг-LS
	
	
	м
	100
	
	Урав. пот.

	5.8
	 L ,L, L,  N, PE     5х 6,0 мм2
	ВВГнг-LS
	
	
	м
	10
	
	магистрали

	5.9
	L ,L, L,  N, PE     5х 4,0 мм2
	ВВГнг-LS
	
	
	м
	5
	
	магистрали

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	112/12  –ЭО.С
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	
	
	Изм.
	Кол.
	Лист
	№док
	Подпись
	Дата
	
	


	Инв. № подл.
	Подпись и дата
	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Провод силовой с медными жилами  с ПВХ двойной
	ГОСТ 16442- 80*
	
	
	
	
	
	

	
	 изоляцией, числом жил и сечением:   
	
	
	
	
	
	
	

	5.10
	 L   (монтаж в ЩО)                                          1х2,5мм2
	ПВ3
	355133
	
	м
	15
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6. Электроустановочные изделия.
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	 Выключатель однополюсный 10А; 250В для 
	С1В1
	
	Электрокомплексерв
	шт.
	42
	
	

	
	 скрытой установки
	Серия «GUSI ELECTRIC»
	
	
	
	
	
	

	6.2
	 Выключатель однополюсный 2х10А; 250В для 
	С1В2
	
	Электрокомплексерв
	шт.
	10
	
	

	
	 скрытой установки, сдвоенный
	Серия «GUSI ELECTRIC»
	
	
	
	
	
	

	6.3
	 Розетка штепсельная с заземляющим контактом 
	С1Р4
	
	То же
	шт.
	22
	
	

	
	 16А,250В  для скрытой установки,
	Серия «GUSI ELECTRIC»
	
	
	
	
	
	

	
	 с защитными шторками
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	 Выключатель однополюсный 6,3А; 250В,
	А 14- 100
	
	То же
	шт.
	6
	
	

	
	 герметический
	
	
	
	
	
	
	

	6.5
	 Розетка штепсельная с заземляющим контактом
	ГОСТ 7396.0- 89
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	10А, 250В,  брызгозащищенная
	А16-0511
	
	То же
	
	
	
	

	6.6
	 Рамка одноместная
	С110
	
	
	шт.
	70
	
	

	6.7
	 Рамка двойная
	С120
	
	
	шт.
	14
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7. Изделия ГЭМ. 
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	 Коробка для кабельных проводок
	кор. 73
	
	
	шт.
	130
	
	

	7.2
	 Ящик с разделительным  трансформатором
	ЯТП-0,25-12У3
	
	ООО ВПО «Прогресс»
	шт.
	1
	
	(сущест.)

	
	 безопасности ОСО-0,25-S, 220/ 24В.
	
	
	ВОС г. Владимир
	
	
	
	

	7.3
	 Коробка для установки выключателей и розеток 
	МК24
	
	
	шт.
	55
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	112/12  –ЭО.С
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	
	
	Изм.
	Кол.
	Лист
	№док
	Подпись
	Дата
	
	


	Инв. № подл.
	Подпись и дата
	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	7.4
	 Коробка для установки выключателей и розеток 
	МК26
	
	
	шт.
	65
	
	

	
	(для гипсокартона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8. Прочее
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Короб (кабель-канал ) серии ТА-ЕN из ПВХ  25х30мм  
	ДКС
	00323
	
	шт.
	15
	
	

	
	 Длина 2 м, цвет белый
	ТА-ЕN 25х30
	
	
	
	
	
	

	8.2
	Короб (кабель-канал ) серии ТА-ЕN из ПВХ  40х40мм  
	ДКС
	00324
	
	шт.
	10
	
	

	
	 Длина 2 м, цвет белый
	ТА-ЕN 40х40
	
	
	
	
	
	

	8.3
	 Угол внутренний
	
	01822
	
	шт.
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9. Металл
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	 Шина медная 253 мм (главная шина заземления)
	ГОСТ 434 - 78
	
	
	кг
	1,5
	
	

	9.2
	 Полоса стальная  505 мм
	ГОСТ 103 - 76*
	
	
	м
	100
	
	От ГЗШ до 

	
	(длину уточнить по месту)
	
	
	
	
	
	
	нар. контура

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	 Гибкая гофрированная труба из самозатухающего 
	ГОСТ 50827-95
	
	
	м
	230
	
	

	
	 ПВХ пластиката с наружным диаметром 25мм IP 
	(МЭК529)
	
	
	
	
	
	

	
	 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	112/12  –ЭО.С
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	
	
	Изм.
	Кол.
	Лист
	№док
	Подпись
	Дата
	
	


