Сметный расчет №09-02

затрат по перевозке автомобильным транспортом работников

к месту работы строительно – монтажных организаций

по объекту:

Обустройство дорожными ограждениями наиболее опасных участков автомобильной дороги "Иловля-Ольховка-Камышин" в Иловлинском,Ольховском, Камышинском муниципальных районах Волгоградской области

Основание: расчетные данные сметной документации – затраты труда основных рабочих и механизаторов машин и механизмов; КТП -2002 – дорожное строительство (расчетные данные о составе звена по видам работ) и ПОС.

Составлено в уровне на сентябрь 2012 г.

Зт (% от СМР по главам 1-8) = Зт (руб.) / СМР по главам 1-8 (руб.) / 100 – процент затрат по перевозке работников строительно-монтажных организаций автотранспортом

Зт (руб.) = 4(2) х N х Lтр х Т х Ттр х СМ1 / W х V, где

Зт – затраты по перевозке работников автомобильным транспортом, (руб);

4(2) – количество ездок в один конец, при односменном режиме работы - 2;

N – количество человек, работающих в смену и подлежащих перевозке, (чел.) - 7;

Lтр – среднее расстояние ежедневной транспортировки в один конец,(км) - 78;

Т – срок строительства,(мес.) – 0,4;

Ттр – среднее число рабочих дней в месяце,(дни) -22;

W- вместимость транспортных средств (чел.) – 8;

СМ1 – плата за один маш.-час без НДС пользования (руб.) - 368,84 – микроавтобус УАЗ-2206 (ГАУ ВО «РЦЦС Волгоградской области»; Аренда строительных и транспортных машин);

V – эксплуатационная скорость транспорта (км/час) – 40.

Зт = 2 х 7 х 78 х 0,4 х 22 х 368,84 / 8 х 40 = 11 076,27 руб.

Зт (%) = 11 076,27 / 2 066 050 х 100% = 0,54%.

| Составил: Руководитель сметного отдела___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: Руководитель сметного отдела ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |