| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 117 |  |  |  |  |  |  | Машинный номер 01-00048 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласовано |  |  | Утверждаю в сумме с НДС: 60.709 тыс.руб |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <<___>>______________ 2013г. |  |  | <<___>>______________ 2013г. |  |  |  |  |  |
| Стройка: | г.Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: | Ремонт дымовой трубы на котельной ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01:00048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дымовой трубы на котельной ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный объем: |  |  |  | Сметная стоимость с НДС: |  |  |  |  | 60.709 |  | тыс.руб |
| Стоим.един.стр.объема: |  | – руб/ |  | Норм.трудоемкость: |  |  |  |  | 127.48 |  | чел.-ч |
|  |  |  |  | Сметная зарплата: |  |  |  |  | 14.325 |  | тыс.руб |
| Составлена в ценах на: |  | 01.01.2013 г. |  | Стоимость оборудования: |  |  |  |  | – |  | тыс.руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. зарпл. | Экспл. машин | В т.ч. зарпл. | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | В т.ч. зарпл. | Основ. на един. | Механ. на един. | Всего основ. | Всего механ. |
|  |  | Используются коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индексы удорожания для ТЕР Ярославской области на январь 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФЕР при капремонте,МДС 81-35.2004, п.4.7 |  |  |  |  | Коз=1.15; Кэм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вне зданий в стесненных условиях |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ МДС33-2004 (Кпопр=0.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06 (Кпопр=0.8, 0.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Непредвиденные затраты |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е45-13-001-3 | Защита от коррозии шпатлевкой ЭП-0010 внутренней поверхности труб высотой до 250 м | м2 | 50 | 67 | 8 | 6 | 1 | 3 331 | 424 | 321 | 30 | 0.88 | 0.06 | 44.00 | 3.00 |
| 2 | Е45-11-003-3 | Установка металлических деталей труб ходовые скобы Демонтаж ОЗ=1535.44*0.6=921.26 ЗМ=271.79*0.7=190.25 ЭМ=0.7*(707.16-271.79)+271.79*0.7=495.01 МР=0*0=0 | т | 0.15 | 1 416 | 921 | 495 | 190 | 212 | 138 | 74 | 29 | 94.39 | 32.47 | 14.16 | 4.87 |
| 3 | Е45-11-003-3 | Установка металлических деталей труб ходовые скобы | т | 0.15 | 2 243 | 1 535 | 707 | 272 | 336 | 230 | 106 | 41 | 157.32 | 46.38 | 23.60 | 6.96 |
| 4 | 201-9150 | Растяжки с талрепами | шт | 3 | 136 | – | – | – | 407 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Е01-02-027-2 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000м2 | 0.01 | 107 | – | 107 | 15 | 1 | – | 1 | 0 | – | 1.10 | – | 0.01 |
| 6 | Е27-04-001-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100м3 | 0.012 | 2 282 | 126 | 2 144 | 178 | 27 | 2 | 26 | 2 | 15.72 | 13.88 | 0.19 | 0.17 |
| 7 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1.32 | 38 | – | – | – | 51 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Е27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100м3 | 0.012 | 3 554 | 196 | 3 341 | 281 | 43 | 2 | 40 | 3 | 24.19 | 20.60 | 0.29 | 0.25 |
| 9 | 409-0072 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000 | м3 | 1.32 | 108 | – | – | – | 143 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Е27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 0.008 | 69 646 | 368 | 2 386 | 263 | 557 | 3 | 19 | 2 | 38.30 | 19.08 | 0.31 | 0.15 |
| 11 | Е27-06-021-1 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 Количество слоев 16 | 1000м2 | 0.008 | 133 487 | 14 | 50 | – | 1 068 | 0 | 0 | – | 1.44 | – | 0.01 | – |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 6 175.91 | 798.93 | 587.20 | 107.06 |  | 82.55 | 15.40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: материалы, руб | 4 789.79 |  |  |  |  |  |  |
| Индексы пересчёта в текущий уровень цен | Итого c учетом индекса удорожания, руб Индексы удорожания для ТЕР Ярославской области на январь 2013: 01.01.2000 Е01-02-027-2. , Коз=12.22; Кэм=9.41; Кзм=11.70; Кмр=1; Кпрвоз= (п-т 5) 01.01.2000 Е27-04-001-1. , Коз=12.22; Кэм=5.98; Кзм=11.70; Кмр=6.27; Кпрвоз= (п-т 6) 01.01.2000 Е27-04-001-1¦408-0122. , Коз=; Кэм=; Кзм=; Кмр=9.66; Кпрвоз= (п-т 7) 01.01.2000 Е27-04-001-4. , Коз=12.22; Кэм=6.21; Кзм=11.70; Кмр=6.27; Кпрвоз= (п-т 8) 01.01.2000 Е27-04-001-4¦409-0072. , Коз=; Кэм=; Кзм=; Кмр=4.82; Кпрвоз= (п-т 9) 01.01.2000 Е27-06-020-1. , Коз=12.22; Кэм=5.87; Кзм=11.70; Кмр=3.41; Кпрвоз= (п-т 10) 01.01.2000 Е27-06-021-1. , Коз=12.22; Кэм=5.1; Кзм=11.70; Кмр=3.41; Кпрвоз= (п-т 11) 01.01.2000 Е45-11-003-3. , Коз=12.22; Кэм=7.53; Кзм=11.70; Кмр=1; Кпрвоз= (п-ты 2,3) 01.01.2000 Е45-11-003-3¦201-9150. , Коз=12.22; Кэм=7.53; Кзм=11.70; Кмр=1; Кпрвоз= (п-т 4) 01.01.2000 Е45-13-001-3. , Коз=12.22; Кэм=6.35; Кзм=11.70; Кмр=1.97; Кпрвоз= (п-т 1) | 25 830.99 | 9 762.87 | 3 919.95 | 1 252.64 |  | 82.55 | 15.40 |
|  | в том числе: материалы, руб | 12 148.17 |  |  |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 | Капитальный ремонт, руб ФЕР при капремонте: 4.7. МДС 81-35.2004, п.4.7, Коз=1.15; Кэм=1.25 (п-ты 1,3,5,6,8,10,11) | 2 051.34 | 1 211.13 | 840.21 | 229.69 |  | 10.26 | 2.63 |
| МДС 81-35.2004 | Особые условия, руб по МДС 81-35.2004 (СТР): 4. Работы вне зданий в стесненных условиях, 15% (п-ты 1-3,5,6,8,10,11) | 2 360.12 | 1 646.10 | 714.02 | 222.35 |  | 13.92 | 2.71 |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 1.4. Земляные работы другие, 80% (Kпопр=0.85) (п-т 5) 21. Автомобильные дороги, 142% (Kпопр=0.85) (п-ты 6,8,10,11) 39. Промышленные печи и трубы, 105% (Kпопр=0.85) (п-ты 1-3) | 12 859.69 |  |  |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 1.4. Земляные работы другие, 45% (Kпопр=0.8, 0.85) (п-т 5) 21. Автомобильные дороги, 95% (Kпопр=0.8, 0.85) (п-ты 6,8,10,11) 39. Промышленные печи и трубы, 75% (Kпопр=0.8, 0.85) (п-ты 1-3) | 7 337.70 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Главам 1-12, руб | 50 439.84 |  |  |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты, руб 2% | 1 008.80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого без НДС, руб | 51 448.64 |  |  |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 07.07.2003г № 117-ФЗ | НДС, руб 18% | 9 260.76 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по смете с НДС, руб | 60 709.40 | 14 324.77 |  |  |  | 127.48 |  |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 3Q00TTAOI

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Авто

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Нет

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Выводить

УТВЕРЖДАЮ=Выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В две колонки

РЕСУРСЫ=Авто

ЭМ=Авто

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Подробно

%НР,СП=Не печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Не выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1000,3

ЧИСЛА НА ЕД=1,0

ЧИСЛА ВСЕГО=1,0

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,2

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.10

ОРИЕНТАЦИЯ=Альбомная

ПОЛЯ=1.0;2.0;1.0;1.5

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Арх.номер-Номер

ШАПКА=Полная

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 29.70

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 21.00

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Авто

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=Нет

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,Нет,КИНД,ОУ НР СП КИНД,ОУ НР'КНРСП СП'КНРСП,ОУ НР'КНРСП СП'КНРСП НР СП,ОУ НР СП,ОУ ИНД НР СП

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Кратко

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=В том числе

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=Нет

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=НДС

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Не выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=Нет

ЧИСЛА НДС=1,2

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

ДРОБЬЮ=НЕТ

КОНЦОВКИ=

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ РЕСУРСА=Выводить

С НДС=Да

УТВЕРЖДАЮ В СУММЕ=Выводить