	Поз.
	Наименование и характеристика
	Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа
	Код обору-

дования,

изделия, 

материала
	Завод-

изготовитель
	Едини
ца

изме-

рения
	Коли-

чество
	Масса

единицы, кг


	1
Примечание



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Оборудование и материалы, поставляемые Подрядчиком
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Комплектная трансформаторная подстанция тупикового типа с воздушным
	КТП-Т-В/В-250-10/0,4-У1
	
	
	к-т.
	1
	
	КТП

	
	вводом и воздушными выводами, мощностью 250кВА
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Трансформатор силовой масляный герметичного исполнения,
	ТМГ 250кВА
	
	
	к-т.
	1
	
	Трансформатор

	
	мощностью 250кВА
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Высоковольтная аппаратура
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Разъединитель линейный, 10кВ  с приводом ПРНз-10У1
	РЛНД-1-10/400У1
	
	
	к-т.
	2
	
	ВЛ-10кВ

	2.2.
	Ограничитель перенапряжения нелинейный U=10 кВ
	ОПН-10/12.7-10/400 УХЛ1
	
	«Феникс-88»
	шт.
	6
	
	ВЛ-10кВ

	3.
	Изоляторы и арматура подвесная
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Изолятор штыревой 
	ШС-10Д
	ГОСТ 22863-77
	
	шт.
	24
	3,9кг
	ВЛ-10кВ

	3.2.
	Изолятор подвесной
	ПС-70Д
	
	
	шт.
	30
	4,8 кг
	ВЛ-10кВ

	3.3.
	Ушко однолапчатое  
	У1-7-16
	ГОСТ 2727-77
	
	шт.
	15
	1,1 кг
	ВЛ-10кВ

	3.4.
	Зажим натяжной клиновой 
	НКК-1-1Б
	ГОСТ 2730-78
	
	шт.
	15
	1.6 кг
	ВЛ-10кВ

	4.
	Кабельные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Сталеалюминиевый провод сеч. 50мм2 10кВ
	АС-50/8,4
	ГОСТ 839-80*
	
	км./тн.
	0,54/0,55
	540метров
	ВЛ-10кВ

	4.2.
	Ошиновка (провод) ВЛ-10кВ 
	АС-50/8,4
	ГОСТ 839-80*
	
	шт.
	11,5
	195 кг
	ВЛ-10кВ

	4.3.
	Крепление провода, из провода АС-50/8,4 (вязка, L=1м)
	ВШ-1
	ГОСТ 839-80*
	
	шт.
	5
	0,1кг
	ВЛ-10кВ

	5.
	Линейная арматура
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Зажим аппаратный
	А2А-50
	ГОСТ 23065-78
	
	шт.
	12
	0,091 кг
	ВЛ-10кВ

	5.2.
	Зажим плашечный
	ПС-2-2
	ГОСТ 4261-82
	
	шт.
	26
	0,5 кг
	ВЛ-10кВ

	5.3.
	Зажим плашечный
	ПА-2-2
	
	
	шт.
	30
	0,35 кг
	ВЛ-10кВ

	5.4.
	Колпачок полиэтиленовый 
	К-6
	ГОСТ 18380-80
	
	шт.
	24
	0,02 кг
	ВЛ-10кВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	2014
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Разработ.
	
	
	
	Спецификация оборудования, 

изделий и материалов


	Стадияя
	Лист
	Листов

	
	Проверил
	
	
	
	
	РД
	1
	4

	
	ГИП
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Н.контр.
	
	
	
	
	

	Поз.
	Наименование и характеристика
	Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа
	Код обору-

рудования,

изделия, 

материала
	Завод-

изготовитель
	Еди-

ница

изме-

рения
	Коли-

чество
	Масса

едини-

цы, кг


	2

Примечание



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	6.
	Железобетонные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	Железобетонная стойка L=11,3м
	СНВ-105-3,5
	
	
	шт./м3
	2/0,92
	1180кг
	ВЛ-10кВ

	6.2.
	Плита железобетонная
	П-4
	
	
	шт./м3
	4/0,26
	110кг
	ВЛ-10кВ

	6.3.
	Железобетонная стойка L=10,5м
	СВ-105-5
	
	
	шт./м3
	6/0,92
	1180кг
	ВЛ-10кВ

	6.4.
	Фундаментный блок
	ФБС-24.6.6.
	ГОСТ 13579-78
	
	шт.
	2
	3,26/7840кг
	ВЛ-10кВ

	6.5.
	Песчано-гравийная смесь
	фр.20-40мм
	
	
	м3
	4,625
	
	ВЛ-10кВ

	7.
	Металлоизделия
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.
	Траверса
	ТМ14
	
	
	шт.
	1
	26,3 кг
	ВЛ-10кВ

	7.2.
	Траверса
	ТМ8
	
	
	шт.
	1
	26,0 кг
	ВЛ-10кВ

	7.3.
	Траверса
	ТМ7
	
	
	шт.
	2
	25,5 кг
	ВЛ-10кВ

	7.4.
	Траверса
	ТМ6
	
	
	шт.
	1
	23,0 кг
	ВЛ-10кВ

	7.5.
	Накладка
	ОГ2
	
	
	шт.
	2
	1,9 кг
	ВЛ-10кВ

	7.6.
	Надставка
	ТС2
	
	
	шт.
	5
	 22,8 кг
	ВЛ-10кВ

	7.7.
	Кронштейн
	У1
	
	
	шт.
	2
	20,6 кг
	ВЛ-10кВ

	7.8.
	Кронштейн
	У2
	
	
	шт.
	1
	20,6 кг
	ВЛ-10кВ

	7.9.
	Кронштейн
	РА1
	
	
	шт.
	2
	13,8 кг
	ВЛ-10кВ

	7.10.
	Кронштейн
	РА2
	
	
	шт.
	2
	2,0 кг
	ВЛ-10кВ

	7.11.
	Вал привода
	РА3
	
	
	шт.
	4
	12,0 кг
	ВЛ-10кВ

	7.12.
	Кронштейн
	РА4
	
	
	шт.
	4
	1,5 кг
	ВЛ-10кВ

	7.13.
	Кронштейн
	РА5
	
	
	шт.
	2
	1,5 кг
	ВЛ-10кВ

	7.14.
	Стяжка
	Г1
	
	
	шт.
	4
	5,7 кг
	ВЛ-10кВ

	7.15.
	Болты
	Б1
	
	
	шт.
	1
	0,7 кг
	ВЛ-10кВ

	7.16.
	Болты
	Б5
	
	
	шт.
	4
	0,7 кг
	ВЛ-10кВ

	7.17.
	Хомут
	Х3
	
	
	шт.
	6
	1,3 кг
	ВЛ-10кВ

	7.18.
	Хомут
	Х4
	
	
	шт.
	1
	1,4 кг
	ВЛ-10кВ

	7.19.
	Хомут
	Х5
	
	
	шт.
	2
	1,4 кг
	ВЛ-10кВ

	7.20.
	Хомут
	Х7
	
	
	шт.
	6
	1,4 кг
	ВЛ-10кВ

	
	

	
	7-14-ЭС.С 
	Лист

	
	
	2


	Поз.
	Наименование и характеристика
	Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа
	Код обору-

дования,

изделия, 

материала
	Завод-

изготовитель
	Едини
ца

изме-

рения
	Коли-

чество
	Масса

единицы, кг


	3
Примечание



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	7.21.
	Хомут
	Х8
	
	
	шт.
	2
	1,4 кг
	ВЛ-10кВ

	7.22.
	Хомут
	Х37
	
	
	шт.
	1
	0,8 кг
	ВЛ-10кВ

	7.23.
	Проводник
	ЗП 1
	
	
	м
	15,4
	0,9 кг
	ВЛ-10кВ

	7.24.
	Траверса (совместная подвеска)
	ТН12
	
	
	шт.
	1
	4,3 кг
	ВЛ-0,4кВ

	7.25.
	Траверса (совместная подвеска)
	ТН11
	
	
	шт.
	4
	24,8 кг
	ВЛ-0,4кВ

	7.26.
	Траверса (совместная подвеска)
	ТН10
	
	
	шт.
	2
	16,0 кг
	ВЛ-0,4кВ

	7.27.
	Траверса (совместная подвеска)
	ТН3
	
	
	шт.
	1
	2,2 кг
	ВЛ-0,4кВ

	7.28.
	Хомут
	Х1
	
	
	шт.
	3
	1,2 кг
	ВЛ-0,4кВ

	7.29.
	Сталь полосовая 
	6х30
	ГОСТ 103-76
	
	шт.
	4
	5,68
	ВЛ-10кВ

	7.30.
	Сталь полосовая
	4х40
	ГОСТ 103-76
	
	м.
	60
	
	ВЛ-10кВ

	7.31.
	Сталь круглая
	Ø 18 мм
	ГОСТ 2590-2006
	
	м.
	60
	2,0
	ВЛ-10кВ

	7.32.
	Сталь круглая
	Ø 10 мм
	ГОСТ 2590-2006
	
	м.
	48
	0,88
	ВЛ-10кВ

	7.33.
	Металлоконструкции (лестницы)
	
	
	
	кг.
	150
	
	КТП

	8.
	Метизы:
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.
	Болт ГОСТ 7798-70
	М12х40
	
	
	шт.
	22
	0,05 кг
	ВЛ-10кВ

	8.2.
	Гайка ГОСТ 5915-70
	М12
	
	
	шт.
	22
	0,02 кг
	ВЛ-10кВ

	8.3.
	Шайба ГОСТ 11371-78
	М12
	
	
	шт.
	22
	0,01 кг
	ВЛ-10кВ

	8.4.
	Болт ГОСТ 7798-70
	М16х30
	
	
	шт.
	2
	0,05 кг
	ВЛ-10кВ

	8.5.
	Гайка ГОСТ 5915-70
	М16
	
	
	шт.
	2
	0,02 кг
	ВЛ-10кВ

	8.6.
	Шайба ГОСТ 11371-78
	М16
	
	
	шт.
	2
	0,01 кг
	ВЛ-10кВ

	9.
	Прочие изделия:
	
	
	
	
	
	
	

	9.1.
	Таблички нумерации опор
	
	
	
	шт.
	5
	
	ВЛ-10кВ

	9.2.
	Табличка нумерации КТП
	
	
	
	шт.
	1
	
	ВЛ-10кВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	7-14-ЭС.С 
	Лист

	
	
	3


	Поз.
	Наименование и характеристика
	Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа
	Код обору-

рудования,

изделия, 

материала
	Завод-

изготовитель
	Еди-

ница

изме-

рения
	Коли-

чество
	Масса

едини-

цы, кг


	4
Примечание



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Оборудование и материалы, поставляемые Подрядчиком
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Кабельные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Провод изолированный самонесущий сеч. 3х70+54,6+1х16мм2
	СИП 2А 1 кВ
	
	
	км/т
	1,223/1,354
	
	ВЛ-0,4кВ

	2.
	Линейная арматура
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Крюк стальной 0,4кВ
	В16
	
	
	шт.
	41
	
	ВЛ-0,4кВ

	2.2.
	Зажим анкерный
	РА 1500
	
	
	шт.
	34
	
	ВЛ-0,4кВ

	2.3.
	Зажим поддерживающий подвесной
	РS 1500 N/Т
	
	
	шт.
	27
	
	ВЛ-0,4кВ

	2.4.
	Зажим ответвительный
	РА 70-100
	
	
	шт.
	20
	
	ВЛ-0,4кВ

	2.5.
	Колпачок изолирующий
	СЕ 25.150
	
	
	шт.
	35
	
	ВЛ-0,4кВ

	2.6.
	Зажим анкерный
	РС 72
	
	
	шт.
	20
	
	ВЛ-0,4кВ

	2.7.
	Ремешок для бандажирования пучков проводов СИП
	Е 778
	
	
	шт.
	48
	
	ВЛ-0,4кВ

	3.
	Железобетонные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Приставка железобетонная
	ПТ-43(2,2-4,25)
	
	
	шт/м3
	52/6,65
	325-1шт
	ВЛ-0,4кВ

	4.
	Деревянные изделия (стойки для опор)
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Стойка деревянная антисептированная L=8,5м, d=20см
	С85-20.2
	
	
	шт/м3
	24/8,24
	252кг-1шт
	ВЛ-0,4кВ

	4.2.
	Стойка деревянная антисептированная L=8,5м, d=22см
	С85-22.6
	
	
	шт/м3
	14/6,02
	301кг-1шт
	ВЛ-0,4кВ

	4.3.
	Стойка деревянная антисептированная L=7,5м, d=20см (Подкос)
	П75-20-2
	
	
	шт/м3
	14/4,1
	210кг-1шт
	ВЛ-0,4кВ

	5.
	Металлоизделия
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	Сталь круглая
	Ø 18 мм
	ГОСТ 2590-2006
	
	м.
	100
	
	ВЛ-0,4кВ

	5.2.
	Сталь круглая
	Ø 6 мм
	ГОСТ 2590-2006
	
	м.
	200
	
	ВЛ-0,4кВ

	5.3.
	Проволока вязальная
	Ø 6 мм
	
	
	м.
	1300
	
	ВЛ-0,4кВ

	6.
	Метизы
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	Болт 
	М20х600
	
	
	шт.
	14
	
	ВЛ-0,4кВ

	6.2.
	Гайка
	М20
	
	
	шт.
	14
	
	ВЛ-0,4кВ

	6.3.
	Шайба
	М20
	
	
	шт.
	14
	
	ВЛ-0,4кВ

	7.
	Прочие изделия
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.
	Табличка нумерации опор
	
	
	
	шт.
	38
	
	ВЛ-0,4кВ

	7.2.
	Краска эмаль (черная)
	ПФ-115
	
	
	кг.
	10
	
	ВЛ-0,4кВ

	
	

	
	7-14-ЭС.С 
	Лист

	
	
	4


