Справка по расценке

Сборник:  ТЕР-2001-06 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные.

Обоснование:  ТЕР06-01-093-1

Краткое имя:  Армирование массивов, плитных фундаментов композитной арматурой в виде: плоских сеток

Полное имя:   Армирование массивов, плитных фундаментов композитной арматурой в виде: плоских сеток

Единица измерения:  1 т

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 1306,18 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 813,54 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 41,87 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 4,81 |
| Материалы | Руб. | 450,77 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 78 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 0,33 |
| Средний разряд рабочих |  | 3 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | 0,08 | маш.-ч | 99,39 |
| Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | 0,12 | маш.-ч | 113,73 |
| Машины шлифовальные угловые | 330302 | 7,88 | маш.-ч | 1,2 |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 400002 | 0,13 | маш.-ч | 83,19 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проволока вязальная | 101-1870 | 28 | кг | 9,7 |
| Фиксаторы для арматуры типа ФЗ-20 (звездочка) | 101-9124-501 | 779 | шт. | 0,23 |
| Арматура композитная | 101-9780-000 | 1 | т | 0 |

Состав работ

Наименование

1. Разметка расположений арматурных стержней.

2. Укладка прокладок или фиксаторов с закреплением.

3. Вязка сеток или каркасов из стержней композитной арматуры.

4. Установка сеток или каркасов в опалубку.

Справка по расценке

Сборник:  ТЕР-2001-06 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные.

Обоснование:  ТЕР06-01-093-2

Краткое имя:  Армирование массивов, плитных фундаментов композитной арматурой в виде: каркаса

Полное имя:   Армирование массивов, плитных фундаментов композитной арматурой в виде: каркаса

Единица измерения:  1 т

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 1501,32 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 1147,3 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 41,87 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 4,81 |
| Материалы | Руб. | 312,15 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 110 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 0,33 |
| Средний разряд рабочих |  | 3 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | 0,08 | маш.-ч | 99,39 |
| Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | 0,12 | маш.-ч | 113,73 |
| Машины шлифовальные угловые | 330302 | 7,88 | маш.-ч | 1,2 |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 400002 | 0,13 | маш.-ч | 83,19 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проволока вязальная | 101-1870 | 24 | кг | 9,7 |
| Фиксаторы для арматуры типа ФЗ-20 (звездочка) | 101-9124-501 | 345 | шт. | 0,23 |
| Арматура композитная | 101-9780-000 | 1 | т | 0 |

Состав работ

Наименование

1. Разметка расположений арматурных стержней.

2. Укладка прокладок или фиксаторов с закреплением.

3. Вязка сеток или каркасов из стержней композитной арматуры.

4. Установка сеток или каркасов в опалубку.

Справка по расценке

Сборник:  ТЕР-2001-06 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные.

Обоснование:  ТЕР06-01-093-3

Краткое имя:  Армирование массивов, плитных фундаментов композитной арматурой в виде: Армирование подстилающих слоев и набетонок композитной арматурой в виде плоских сеток

Полное имя:   Армирование массивов, плитных фундаментов композитной арматурой в виде: Армирование подстилающих слоев и набетонок композитной арматурой в виде плоских сеток

Единица измерения:  1 т

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 3304,54 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 1658,37 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 41,87 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 4,81 |
| Материалы | Руб. | 1604,3 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 159 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 0,33 |
| Средний разряд рабочих |  | 3 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | 0,08 | маш.-ч | 99,39 |
| Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | 0,12 | маш.-ч | 113,73 |
| Машины шлифовальные угловые | 330302 | 7,88 | маш.-ч | 1,2 |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 400002 | 0,13 | маш.-ч | 83,19 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проволока вязальная | 101-1870 | 99 | кг | 9,7 |
| Фиксаторы для арматуры типа ФЗ-20 (звездочка) | 101-9124-501 | 2800 | шт. | 0,23 |
| Арматура композитная | 101-9780-000 | 1 | т | 0 |

Состав работ

Наименование

1. Разметка расположений арматурных стержней.

2. Укладка прокладок или фиксаторов с закреплением.

3. Вязка сеток или каркасов из стержней композитной арматуры.

4. Установка сеток или каркасов в опалубку.

Справка по расценке

Сборник:  ТЕР-2001-06 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные.

Обоснование:  ТЕР06-01-093-4

Краткое имя:  Армирование массивов, плитных фундаментов композитной арматурой в виде: Армирование ленточных фундаментов, прогонов, ригелей, балок композитной арматурой

Полное имя:   Армирование массивов, плитных фундаментов композитной арматурой в виде: Армирование ленточных фундаментов, прогонов, ригелей, балок композитной арматурой

Единица измерения:  1 т

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 2004,7 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 1287,6 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 41,87 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 4,81 |
| Материалы | Руб. | 675,23 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 116 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 0,33 |
| Средний разряд рабочих |  | 3,5 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | 0,08 | маш.-ч | 99,39 |
| Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | 0,12 | маш.-ч | 113,73 |
| Машины шлифовальные угловые | 330302 | 7,88 | маш.-ч | 1,2 |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 400002 | 0,13 | маш.-ч | 83,19 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проволока вязальная | 101-1870 | 16 | кг | 9,7 |
| Фиксаторы для арматуры типа ФЗ-20 (звездочка) | 101-9124-501 | 2261 | шт. | 0,23 |
| Арматура композитная | 101-9780-000 | 1 | т | 0 |

Состав работ

Наименование

1. Разметка расположений арматурных стержней.

2. Укладка прокладок или фиксаторов с закреплением.

3. Вязка сеток или каркасов из стержней композитной арматуры.

4. Установка сеток или каркасов в опалубку.

Справка по расценке

Сборник:  ТЕР-2001-06 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные.

Обоснование:  ТЕР06-01-093-5

Краткое имя:  Армирование массивов, плитных фундаментов композитной арматурой в виде: Армирование колонн композитной арматурой

Полное имя:   Армирование массивов, плитных фундаментов композитной арматурой в виде: Армирование колонн композитной арматурой

Единица измерения:  1 т

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 3593,63 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 1798,2 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 41,87 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 4,81 |
| Материалы | Руб. | 1753,56 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 162 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 0,33 |
| Средний разряд рабочих |  | 3,5 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | 0,08 | маш.-ч | 99,39 |
| Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | 0,12 | маш.-ч | 113,73 |
| Машины шлифовальные угловые | 330302 | 7,88 | маш.-ч | 1,2 |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 400002 | 0,13 | маш.-ч | 83,19 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проволока вязальная | 101-1870 | 24 | кг | 9,7 |
| Фиксаторы для арматуры типа ФЗ-20 (звездочка) | 101-9124-501 | 6612 | шт. | 0,23 |
| Арматура композитная | 101-9780-000 | 1 | т | 0 |

Состав работ

Наименование

1. Разметка расположений арматурных стержней.

2. Укладка прокладок или фиксаторов с закреплением.

3. Вязка сеток или каркасов из стержней композитной арматуры.

4. Установка сеток или каркасов в опалубку.

Справка по расценке

Сборник:  ТЕР-2001-06 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные.

Обоснование:  ТЕР06-01-093-6

Краткое имя:  Армирование плит перекрытий: с одинарной композитной арматурой

Полное имя:   Армирование плит перекрытий: с одинарной композитной арматурой

Единица измерения:  1 т

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 1400,05 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 907,41 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 41,87 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 4,81 |
| Материалы | Руб. | 450,77 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 87 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 0,33 |
| Средний разряд рабочих |  | 3 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | 0,08 | маш.-ч | 99,39 |
| Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | 0,12 | маш.-ч | 113,73 |
| Машины шлифовальные угловые | 330302 | 7,88 | маш.-ч | 1,2 |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 400002 | 0,13 | маш.-ч | 83,19 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проволока вязальная | 101-1870 | 28 | кг | 9,7 |
| Фиксаторы для арматуры типа ФЗ-20 (звездочка) | 101-9124-501 | 779 | шт. | 0,23 |
| Арматура композитная | 101-9780-000 | 1 | т | 0 |

Состав работ

Наименование

1. Разметка расположений арматурных стержней.

2. Укладка прокладок или фиксаторов с закреплением.

3. Вязка сеток или каркасов из стержней композитной арматуры.

4. Установка сеток или каркасов в опалубку.

Справка по расценке

Сборник:  ТЕР-2001-06 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные.

Обоснование:  ТЕР06-01-093-7

Краткое имя:  Армирование плит перекрытий: с двойной композитной арматурой

Полное имя:   Армирование плит перекрытий: с двойной композитной арматурой

Единица измерения:  1 т

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 1407,45 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 1053,43 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 41,87 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 4,81 |
| Материалы | Руб. | 312,15 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 101 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 0,33 |
| Средний разряд рабочих |  | 3 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | 0,08 | маш.-ч | 99,39 |
| Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | 0,12 | маш.-ч | 113,73 |
| Машины шлифовальные угловые | 330302 | 7,88 | маш.-ч | 1,2 |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 400002 | 0,13 | маш.-ч | 83,19 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проволока вязальная | 101-1870 | 24 | кг | 9,7 |
| Фиксаторы для арматуры типа ФЗ-20 (звездочка) | 101-9124-501 | 345 | шт. | 0,23 |
| Арматура композитная | 101-9780-000 | 1 | т | 0 |

Состав работ

Наименование

1. Разметка расположений арматурных стержней.

2. Укладка прокладок или фиксаторов с закреплением.

3. Вязка сеток или каркасов из стержней композитной арматуры.

4. Установка сеток или каркасов в опалубку.

Справка по расценке

Сборник:  ТЕР-2001-06 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные.

Обоснование:  ТЕР06-01-093-8

Краткое имя:  Армирование стен и перегородок: с одинарной композитной арматурой

Полное имя:   Армирование стен и перегородок: с одинарной композитной арматурой

Единица измерения:  1 т

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 1694,06 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 1187,7 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 41,87 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 4,81 |
| Материалы | Руб. | 464,49 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 107 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 0,33 |
| Средний разряд рабочих |  | 3,5 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | 0,08 | маш.-ч | 99,39 |
| Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | 0,12 | маш.-ч | 113,73 |
| Машины шлифовальные угловые | 330302 | 7,88 | маш.-ч | 1,2 |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 400002 | 0,13 | маш.-ч | 83,19 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проволока вязальная | 101-1870 | 26 | кг | 9,7 |
| Фиксаторы для арматуры типа ФЗ-20 (звездочка) | 101-9124-501 | 923 | шт. | 0,23 |
| Арматура композитная | 101-9780-000 | 1 | т | 0 |

Состав работ

Наименование

1. Разметка расположений арматурных стержней.

2. Укладка прокладок или фиксаторов с закреплением.

3. Вязка сеток или каркасов из стержней композитной арматуры.

4. Установка сеток или каркасов в опалубку.

Справка по расценке

Сборник:  ТЕР-2001-06 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные.

Обоснование:  ТЕР06-01-093-9

Краткое имя:  Армирование стен и перегородок: с двойной композитной арматурой

Полное имя:   Армирование стен и перегородок: с двойной композитной арматурой

Единица измерения:  1 т

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 1734,86 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 1376,4 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 41,87 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 4,81 |
| Материалы | Руб. | 316,59 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 124 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 0,33 |
| Средний разряд рабочих |  | 3,5 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | 0,08 | маш.-ч | 99,39 |
| Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | 0,12 | маш.-ч | 113,73 |
| Машины шлифовальные угловые | 330302 | 7,88 | маш.-ч | 1,2 |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 400002 | 0,13 | маш.-ч | 83,19 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проволока вязальная | 101-1870 | 20 | кг | 9,7 |
| Фиксаторы для арматуры типа ФЗ-20 (звездочка) | 101-9124-501 | 533 | шт. | 0,23 |
| Арматура композитная | 101-9780-000 | 1 | т | 0 |

Состав работ

Наименование

1. Разметка расположений арматурных стержней.

2. Укладка прокладок или фиксаторов с закреплением.

3. Вязка сеток или каркасов из стержней композитной арматуры.

4. Установка сеток или каркасов в опалубку.