Справка по расценке

Сборник:  ТЕР-2001-09 Металлические конструкции.

Обоснование:  ТЕР09-04-028-7

Краткое имя:  Устройство секционных промышленных ворот с ручным управлением, площадью проема: свыше 30 м2

Полное имя:   Устройство секционных промышленных ворот с ручным управлением, площадью проема: свыше 30 м2

Единица измерения:  100 м2

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 896,44 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 789,21 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 66,89 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 10,35 |
| Материалы | Руб. | 40,34 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 71,1 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 0,9 |
| Средний разряд рабочих |  | 3,5 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шуруповерт | 134041 | 1,7 | маш.-ч | 1,46 |
| Дрели электрические | 330206 | 2 | маш.-ч | 0,7 |
| Перфораторы электрические | 331451 | 1 | маш.-ч | 1,3 |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | 0,9 | маш.-ч | 68,56 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шурупы с полукруглой головкой 8х60 мм | 101-2187 | 0,0013 | т | 13800 |
| Дюбели распорные полиэтиленовые 8х60 мм | 101-2204-001 | 8 | 10 шт. | 2,8 |
| Ворота секционные в комплекте | 201-9621 | 100 | м2 | 0 |

Состав работ

Наименование

1. Монтаж опорных стоек и соединение с нащельником.

2. Установка и крепление кронштейнов к торцам мерной планки.

3. Крепление мерной планки к опорным стойкам.

4. Крепление боковых кронштейнов.

5. Разметка, сверление и крепление вертикальных стоек.

6. Сборка и крепление горизонтальной направляющей с радиусным профилем.

7. Крепление перемычки мерной планки.

8. Крепление кронштейнов.

9. Крепление подвесов. 10. Монтаж правой части торсионного вала. 11. Монтаж левой части торсионного вала. 12. Соединение валов храповой муфтой с последующей регулировкой. 13. Сборка секций полотна ворот. 14. Установка ограничителей хода. 15. Крепление ручки и засова. 16. Регулировка и отладка ворот.