	Измеритель: бокс

	Устройство заземления боксов (под винт) типа:

	10-06-034-24
	БМ 1-1 емкостью 10х2
	988,82
	28,86
	0,00
	0,00
	959,96
	3

	10-06-034-25
	БМ 1-2 емкостью 20х2
	1975,83
	57,72
	0,00
	0,00
	1918,11
	6

	10-06-034-26
	БМ 1-3 емкостью 30х2
	2963,07
	86,58
	0,00
	0,00
	2876,49
	9

	Измеритель: канал

	Герметизация канала кабельной канализации:

	10-06-034-27
	свободного
	91,28
	0,96
	0,00
	0,00
	90,32
	0,1

	10-06-034-28
	занятого
	95,51
	5,11
	0,00
	0,00
	90,40
	0,55


Таблица ГЭСНм 10-06-034 Разные работы
 
Состав работ:

для норм 1-4:

01. Установка и монтаж. 02. Нумерация по трафарету. 03. Переноска,

для норм 5-8, 12-21, 23:

01. Установка и монтаж. 02. Нумерация по трафарету,

для норм 9-11:

01. Установка и монтаж. 02. Нумерация по трафарету. 03. Присоединение провода,

для нормы 22:

01. Установка и монтаж. 02. Нумерация по трафарету. 03. Переноска. 04. Распаковка, изготовление надписей.

для норм 24-26:

01. Разделка отверстий под винт для заземления экранированного кабеля. 02. Установка на месте 2-мя винтами. 03. Подводка заземления проводом ПГВ. 04. Разделка экрана РВШЭ-1. 05. Подводка всехэкранов под винт на платы. 06. Заземление экранов. 07. Измерение заземления. 08. Установка кабелейтеров.

для нормы 27:

01. Герметизация каналов.

для нормы 28:

01. Герметизация каналов. 02. Выправка и протирка действующих кабелей,

для нормы 29:

01. Герметизация каналов. 02. Проверка герметичности канала с наполнением воздухом,

для нормы 30:

01. Герметизация каналов. 02. Выправка и протирка действующих кабелей. 03. Проверка герметичности канала с наполнением воздухом,

для нормы 31:

01. Ограждение колодцев. 02. Снятие люка и запирающей крышки с последующей установкой, Очистка от загрязнения горловины. 03. Герметизация стыков люка и верхней крышки.

Измеритель: шкаф
Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2 при установке:

10-06-034-01   на фундаменте

10-06-034-02    в готовой нише

Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2 при установке:

10-06-034-03   на фундаменте

10-06-034-04   в готовой нише

Измеритель: бокс
Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса:

10-06-034-05   до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая

10-06-034-06   до 50х2, оболочка кабеля свинцовая или алюминиевая

Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса:

10-06-034-07   до 100х2 оболочка кабеля, пластмассовая

10-06-034-08   до 100х2 оболочка кабеля, свинцовая или алюминиевая

Измеритель: ящик
Ящик кабельный емкостью до 10х2 при установке:

10-06-034-09   на чердаке

10-06-034-10   на столбе

10-06-034-11   Ящик кабельный емкостью до 20х2 при установке на столбе

Измеритель: коробка
10-06-034-12   Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой

10-06-034-13   Коробка распределительная настенная на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой

Измеритель: м ограждения
Защита кабеля металлическими желобами на стене:

10-06-034-14   деревянной или кирпичной

10-06-034-15   бетонной

Защита кабеля металлическими желобами на лестничной клетке с проходом через площадку по стене:

10-06-034-16   деревянной или кирпичной

10-06-034-17   бетонной

Измеритель: 100 м кабеля
10-06-034-18   Окраска проложенного кабеля

Измеритель: ввод
10-06-034-19   Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену

Измеритель: 100 шт.

Защитная полоса на оконечном устройстве емкостью 25х2, оболочка кабеля:

10-06-034-20   пластмассовая

10-06-034-21   свинцовая или алюминиевая

10-06-034-22   Рамка с разделительными пружинами на оконечном устройстве, емкость 40х2, кабель в пластмассовой оболочке

10-06-034-23   Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену

Измеритель: бокс
Устройство заземления боксов (под винт) типа:

10-06-034-24   БМ 1-1 емкостью 10х2

10-06-034-25   БМ 1-2 емкостью 20х2

10-06-034-26   БМ 1-3 емкостью 30х2

Измеритель: канал
Герметизация канала кабельной канализации:

10-06-034-27   свободного

10-06-034-28   занятого

Герметизация канала в помещении ввода кабелей (в шахте АТС):

10-06-034-29   свободного

10-06-034-30   занятого

Измеритель: люк
10-06-034-31   Герметизация крышки люка колодца кабельной канализации

 

	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	10-06-034-01
	10-06-034-02
	10-06-034-03
	10-06-034-04
	10-06-034-05

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	9
	14
	12
	17
	6

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	3
	3
	3
	3
	4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,6
	0,89
	0,71
	1,06
	0,7

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	170300
	Комплексные машины машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66
	маш.-ч
	0,6
	0,89
	0,71
	1,06
	0,7

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	101-0069
	Бензин авиационный Б-70
	т
	0,00015
	0,00015
	0,00015
	0,00015
	0,0018

	101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,0011
	0,0011
	0,0016
	0,0016
	-

	101-0620
	Мел природный молотый
	т
	0,0007
	0,0007
	0,0009
	0,0009
	-

	101-1306
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500
	т
	0,01
	0,01375
	0,0175
	0,02
	-

	101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	-

	101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	-

	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг
	-
	-
	-
	-
	0,01


	101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	-
	-
	-
	-
	0,093

	101-2501
	Лента полиэтиленовая с липким слоем марка А
	кг
	-
	-
	-
	-
	0,02

	103-0152
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	0,063
	0,063
	0,084
	0,084
	-

	113-0079
	Лак БТ-577
	т
	-
	-
	-
	-
	0,00003

	113-1786
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00091
	0,00091
	0,00091
	0,00091
	-

	404-0004
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75
	1000 шт.
	0,07
	-
	0,08
	-
	-

	408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	0,08
	0,11
	0,14
	0,16
	-

	502-0637
	Масса кабельная заливочная МКС-М
	т
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	-

	503-0434
	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-502
	шт.
	-
	-
	-
	-
	1

	506-1376
	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2
	кг
	-
	-
	-
	-
	0,015

	509-0080
	Гильзы бумажные ГБ-2,8
	1000 шт.
	-
	-
	-
	-
	0,105


 

	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	10-06-034-06
	10-06-034-07
	10-06-034-08
	10-06-034-09
	10-06-034-10

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	6
	8
	12
	10
	14

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	4
	4
	4
	4
	4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,73
	1,04
	1,38
	1,29
	1,73

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	170300
	Комплексные машины машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66
	маш.-ч
	0,73
	1,04
	1,38
	1,29
	1,73

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	101-0069
	Бензин авиационный Б-70
	т
	0,0018
	0,002
	0,002
	0,0007
	0,0001

	101-0179
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм
	т
	-
	-
	-
	0,00001
	-

	101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	-
	-
	-
	0,45
	 

	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг
	0,01
	0,019
	0,019
	-
	0,01

	101-2073
	Нитки суровые
	кг
	-
	-
	-
	0,001
	0,002

	101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0,093
	0,121
	0,121
	-
	0,07

	101-2501
	Лента полиэтиленовая с липким слоем марка А
	кг
	-
	0,045
	-
	-
	-

	102-0179
	Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	-
	-
	-
	0,022
	-

	113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0,00003
	0,00007
	0,00007
	-
	0,00001

	502-0637
	Масса кабельная заливочная МКС-М
	т
	0,001
	-
	0,002
	0,00043
	0,00008

	503-0434
	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-502
	шт.
	1
	-
	-
	-
	-

	503-0435
	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002
	шт.
	-
	1
	1
	-
	-

	503-0486
	Устройство кабельное для городской и сельской связи марки УКС-10
	шт.
	-
	-
	-
	1
	1

	506-1362
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	-
	-
	-
	0,023
	0,026

	506-1376
	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2
	кг
	0,135
	0,025
	0,165
	-
	-

	509-0080
	Гильзы бумажные ГБ-2,8
	1000 шт.
	0,105
	0,21
	0,21
	0,02
	0,021

	509-1224
	Стеарин
	кг
	0,003
	-
	0,006
	-
	0,005


 

	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	10-06-034-11
	10-06-034-12
	10-06-034-13
	10-06-034-14
	10-06-034-15

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	13
	2
	3
	0,26
	0,32

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	4
	4
	4
	3
	3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,58
	0,34
	0,39
	0,06
	0,08

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	
	
	

	170300
	Комплексные машины машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66
	маш.-ч
	1,58
	0,34
	0,39
	0,06
	0,08

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	101-0069
	Бензин авиационный Б-70
	т
	0,00015
	0,0015
	0,0015
	-
	-

	101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	-
	-
	-
	0,00004
	0,00004

	101-1482
	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм
	т
	-
	-
	-
	0,00005
	0,00005

	101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	-
	-
	-
	0,017
	0,017

	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг
	0,02
	0,02
	0,02
	-
	-

	101-2073
	Нитки суровые
	кг
	0,004
	0,004
	0,004
	-
	-

	101-2206
	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
	10 шт.
	-
	-
	-
	1,03
	1,03

	101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0,103
	0,103
	0,103
	-
	-

	101-2501
	Лента полиэтиленовая с липким слоем марка А
	кг
	-
	0,02
	-
	-
	-

	101-3484
	Замазка уплотнительная
	кг
	-
	-
	-
	0,03
	0,03

	110-0201
	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм
	шт.
	-
	-
	42
	-
	-

	113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	-
	-

	405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	-
	-
	-
	0,00105
	0,00105

	502-0637
	Масса кабельная заливочная МКС-М
	т
	0,00014
	-
	0,00014
	-
	-

	503-0487
	Устройство кабельное для городской и сельской связи марки УКС-20
	шт.
	1
	-
	-
	-
	-

	506-1362
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,05
	0,02
	0,04
	-
	-

	509-0080
	Гильзы бумажные ГБ-2,8
	1000 шт.
	0,042
	-
	0,042
	-
	-

	509-0107
	Скоба накладная
	100 шт.
	-
	-
	-
	0,03
	0,03

	509-0813
	Желоб металлический 48х1000
	шт.
	-
	 
	-
	1
	1

	509-1224
	Стеарин
	кг
	0,005
	-
	0,005
	-
	-


 

	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	10-06-034-16
	10-06-034-17
	10-06-034-18
	10-06-034-19

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	0,48
	0,48
	3
	2

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	3
	3
	4
	2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,06
	0,06
	0,38
	0,38

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	170300
	Комплексные машины машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66
	маш.-ч
	0,06
	0,06
	0,38
	0,38

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,00004
	0,00004
	0,0028
	-

	101-0813
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	-
	-
	-
	0,00125

	101-1306
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500
	т
	0,0021
	0,0021
	-
	-

	101-1482
	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм
	т
	0,00005
	0,00005
	-
	-

	101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	0,018
	0,018
	1,1
	-

	101-2206
	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
	10 шт.
	1,03
	1,03
	-
	-

	110-0040
	Изоляторы линейные штыревые типа ТФ-12
	100 шт.
	-
	-
	-
	0,3

	110-0235
	Крюки
	кг
	-
	-
	-
	0,42

	405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0,0021
	-
	-
	0,0018

	502-0733
	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2
	1000 м
	 
	 
	 
	0,006

	503-0460
	Разветвительная коробка УК-2
	шт.
	-
	-
	-
	1

	509-0107
	Скоба накладная
	100 шт.
	0,03
	0,03
	-
	-

	509-0148
	Комплект монтажных материалов АЗУ-2
	100 шт.
	-
	-
	-
	0,01

	509-0168
	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов)
	100 шт.
	-
	-
	-
	0,02

	509-0813
	Желоб металлический 48х1000
	шт.
	1
	1
	-
	 


 

	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	10-06-034-20
	10-06-034-21
	10-06-034-22
	10-06-034-23

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	250
	290
	300
	500

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	3,5
	3,5
	3,8
	4

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	101-1306
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500
	т
	-
	-
	-
	0,147

	101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	-
	-
	-
	2

	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг
	0,02
	0,02
	0,03
	-

	101-2073
	Нитки суровые
	кг
	1,6
	1,6
	2,4
	-

	101-2206
	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
	10 шт.
	-
	-
	-
	34

	101-2354
	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I
	кг
	0,08
	0,08
	0,13
	-

	101-2501
	Лента полиэтиленовая с липким слоем марка А
	кг
	0,025
	0,03
	0,025
	-

	102-0293
	Пробки переходные деревянные
	100 шт.
	-
	-
	-
	2

	103-0006
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	-
	-
	-
	300

	405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	-
	-
	-
	0,025

	506-1365
	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5
	кг
	0,05
	0,05
	-
	-

	506-1376
	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2
	кг
	-
	-
	0,7
	-


 

	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	10-06-034-24
	10-06-034-25
	10-06-034-26
	10-06-034-27

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	3
	6
	9
	0,1

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	4
	4
	4
	4

	113-0380
	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1л)
	шт.
	-
	-
	-
	2

	502-0584
	Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями
	шт.
	2
	-
	-
	-

	502-0585
	Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениями
	шт.
	-
	2
	-
	-

	502-0586
	Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениями
	шт.
	-
	-
	2
	-

	502-0587
	Полоса в сборе для заземления
	шт.
	2
	4
	6
	-


 

	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	10-06-034-28
	10-06-034-29
	10-06-034-30
	10-06-034-31

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	чел.-ч
	0,55
	0,5
	0,96
	2,17

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	3,7
	3,7
	3,8
	2,8

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	050401
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин
	маш.-ч
	-
	0,03
	0,03
	-

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	113-0380
	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1л)
	шт.
	2
	2
	2
	-

	113-0382
	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А
	кг
	-
	-
	-
	1,5


