Пояснительная записка к сводному сметному расчету.

Объект: 
Территориальный район – Северо-Западный федеральный округ, Республика Карелия (Крайний Север).
Условия производства работ – стесненные, предприятие действующее.
Исходными данными для составления сметы является проект ________________________________________.

Сводный сметный расчет составлен в соответствии с МДС 81-35.2004 в ценах по состоянию на IV квартал 2008г.

Локальные и объектные сметы составлены на основе сметно-нормативной базы ценообразования 2001г. базисно-индексным методом согласно требований МДС 81-35.2004.
Стоимость строительных работ определена по ТЕР-2001, ССМ - 2001, межведомственным единичным расценкам на вспомогательные подводно-строительные (водолазные) работы ВСН 9-85 в ценах 1984 года.

Стоимость монтажных работ определена по ТЕРм-2001.

Стоимость материалов, не учтенных ценниками, принята по сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, прейскурантам оптовых цен и прайс-листам фирм-производителей с учетом мониторинга цен на материальные ресурсы.

В локальных сметах построчно введен коэффициент на реконструкцию согласно МДС 81-35.2004 п.4.7 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», в размере 1,15 к основной заработной плате и 1,25 к эксплуатации машин.

В локальных сметах на основании ПОС построчно введен коэффициент 1,15 согласно МДС 81-36.2004 прил.3 п.4 «Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы», учитывающий производство работ на действующем предприятии в стесненных условиях.
Поправочные коэффициенты, для учета разницы по территориальному делению Республики Карелия, для районов Крайнего Севера (Беломорский район) приняты согласно Распоряжения № 125 от 24.09.2007 года Минстроя РК в размере:

- (1,33*0,81)=1,0773 к оплате труда рабочих-строителей и механизаторов;

- (1,16*0,91)=1,0556 к сметной стоимости эксплуатации машин и механизмов;

- 1,06+5,4*0,003=1,0762 на транспорт материалов (шлюз № 12 плотина № 25);

- 1,06+2,4*0,003=1,0672 на транспорт материалов (шлюз № 14 плотина № 27).

Для работ, на которые отсутствуют расценки в базе ТЕР-2001, осуществлен переход от Федеральных единичных расценок к базе ТЕР-2001 Республики Карелия путем применения коэффициента 1,25. 

Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ  согласно МДС 81-34.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера, и районах, приравненных к ним».
Нормативы сметной прибыли приняты по видам строительных и монтажных работ согласно МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» с учетом приложения 1 письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству №АП-5536/06 от 18.11.2004г.

Норматив на временные здания и сооружения составляют 5,4*0,8=4,32% согласно ГСН81-05-01-2001 прил. 1 п. 3.11, т.ч. п. 2,1 (реконструкция).

Норматив на удорожание работ в зимнее время определен согласно ГСН81-05-02-2001  и составляет 2,6*1,1=2,86% (таб. 4 п. 7.4. (IV зона), п. 10.а (территориальный коэффициент к нормам)). 
Норматив на содержание технического надзора принят согласно Приказа ГК РФ по СиЖКХ № 36 от 15.02.2005г. прил. 2 и составляет 1,1%.

Авторский надзор – 0,2% - согласно письма № 12-121 от 28.04.1995 г. 

Экспертиза проекта – 7,2% от стоимости проектно-изыскательских работ согласно Постановления Госстроя России № 18-44 от 18.08.1997 г.
Резерв на непредвиденные расходы принят согласно МДС 81.35-2004 в размере 3% для объектов производственного назначения.
Сметная стоимость в ценах 2001г. составляет: 242 199,92 тыс. руб. в т.ч.:
СМР                                      - 198 210,19 тыс. руб.

Оборудование                     -    28 359,13 тыс. руб.

Прочие                                 -    15 630,60 тыс. руб.  


Индекс изменения сметной стоимости СМР для базы 1984г. на 01.01.2000г.,  согласно письма Госстроя РФ № 14Д и Вестника ценообразования в строительстве № 4(20) составляет 1,6*(10,5/1,2)=14 без учета НДС.


Индексы изменения сметной стоимости к уровню базы 2001 года определены согласно приложений к письму Минрегионразвития № 26064-СК/08 от 14.10.2008г.  и составляют на IV квартал 2008 года для ТЕР-2001 Республики Карелия:

СМР – К= 5,65 (прил. 1).

Оборудование – К= 2,74 (прил. 4)


Прочих затрат (без ПИР) К=6,95(прил. 3)

ПИР – К=2,76 (прил. 2)
Сметная стоимость в текущих ценах   составляет:
 1 506 587,66 тыс. руб. в т.ч.

СМР                                      - 1 328 074,75 тыс. руб.

Оборудование                     -       91 690,74 тыс. руб.

Прочие                                 -       86 822,17 тыс. руб.  

Начальник сметного отдела _____________________ 

