Приложение №1

| Объект: | корпус №24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на текущий ремонт корпуса №24 |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 3 000 000,00 | руб. |
| монтажных работ: |  | 293726 | руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 4415 | чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 519507 | руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2012 г. |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕРр 63-10-1 Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок, 100 м2 облицовки | 0.2596 | 73.48 | 66.96 | 6.52 | 19.08 | 17.38 | 1.69 | 12.11 | 6.47 | 221 | 211 | 11 |
|  |  |  |  |  | 2.58 |  |  | 0.67 | 1 | 12.11 |  |  | 8 |
| 2. | ТЕРр 57-2-1 Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия | 0.085 | 98.55 | 94.31 | 4.24 | 8.38 | 8.02 | 0.36 | 12.11 | 6.47 | 99 | 97 | 2 |
|  |  |  |  |  | 1.68 |  |  | 0.14 | 1 | 12.1 |  |  | 2 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ТЕРр 57-2-5 Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой, 100 м2 покрытия | 0.149 | 138.78 | 133.89 | 4.89 | 20.68 | 19.95 | 0.73 | 12.11 | 6.47 | 246 | 242 | 5 |
|  |  |  |  |  | 1.94 |  |  | 0.29 | 1 | 12.08 |  |  | 3 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕРр 57-3-1 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса | 1.058 | 31.22 | 31.22 |  | 33.03 | 33.03 |  | 12.1 | 1 | 400 | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТЕРр 65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.46 | 391.23 | 305.70 | 8.28 | 179.97 | 140.62 | 3.81 | 12.11 | 4.11 | 1 829 | 1 703 | 16 |
|  |  |  |  | 77.25 | 1.29 |  | 35.54 | 0.59 | 3.1 | 12.12 |  | 110 | 7 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕРр 65-2-1 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.16 | 622.36 | 617.14 | 5.22 | 99.58 | 98.74 | 0.84 | 12.11 | 6.47 | 1 201 | 1 196 | 5 |
|  |  |  |  |  | 2.07 |  |  | 0.33 | 1 | 12.08 |  |  | 4 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТЕРр 65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.06 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 46.53 | 45.91 | 0.63 | 12.11 | 6.47 | 560 | 556 | 4 |
|  |  |  |  |  | 4.13 |  |  | 0.25 | 1 | 12.11 |  |  | 3 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕРр 65-4-1 Демонтаж умывальников и раковин, 100 приборов | 0.05 | 472.75 | 464.27 | 8.48 | 23.64 | 23.21 | 0.42 | 12.11 | 6.47 | 284 | 281 | 3 |
|  |  |  |  |  | 3.36 |  |  | 0.17 | 1 | 12.09 |  |  | 2 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕРр 65-4-2 Демонтаж унитазов и писсуаров, 100 приборов | 0.02 | 587.21 | 577.75 | 9.46 | 11.74 | 11.56 | 0.19 | 12.11 | 6.47 | 141 | 140 | 1 |
|  |  |  |  |  | 3.75 |  |  | 0.08 | 1 | 12.09 |  |  | 1 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 46-04-006-03 Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых, 100 м2 | 0.16 | 458.04 | 234.99 | 223.05 | 73.29 | 37.60 | 35.69 | 12.11 | 6.47 | 686 | 455 | 231 |
|  |  |  |  |  | 88.37 |  |  | 14.14 | 1 | 12.1 |  |  | 171 |
| 11. | ТЕРр 63-7-5 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки | 0.1 | 807.66 | 620.41 | 187.25 | 80.77 | 62.04 | 18.73 | 12.12 | 4.69 | 840 | 752 | 88 |
|  |  |  |  |  | 22.96 |  |  | 2.30 | 1 | 12.09 |  |  | 28 |
| 12. | ТЕРр 63-10-2 Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков, 100 м2 облицовки | 0.104 | 94.27 | 87.75 | 6.52 | 9.80 | 9.13 | 0.68 | 12.11 | 6.47 | 115 | 111 | 4 |
|  |  |  |  |  | 2.58 |  |  | 0.27 | 1 | 12.11 |  |  | 3 |
| 13. | ТЕРр 56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок | 0.27 | 1 294.33 | 1 116.09 | 178.24 | 349.47 | 301.34 | 48.12 | 12.11 | 4.82 | 3 881 | 3 649 | 232 |
|  |  |  |  |  | 25.35 |  |  | 6.84 | 1 | 12.09 |  |  | 83 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕРр 56-3-2 Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2 | 0.0622 | 808.19 | 808.19 |  | 50.27 | 50.27 |  | 12.1 | 1 | 608 | 608 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕРр 56-10-1 Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен | 0.396 | 305.84 | 305.84 |  | 121.11 | 121.11 |  | 12.11 | 1 | 1 467 | 1 467 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕРр 56-9-1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок | 0.22 | 1 951.44 | 1 525.84 | 425.60 | 429.32 | 335.68 | 93.63 | 12.1 | 4.57 | 4 490 | 4 062 | 428 |
|  |  |  |  |  | 44.62 |  |  | 9.82 | 1 | 12.1 |  |  | 119 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕРр 56-11-1 Снятие наличников, 100 м наличников | 0.7 | 35.49 | 35.49 |  | 24.84 | 24.84 |  | 12.11 | 1 | 301 | 301 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕР 46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, 1 м3 | 1.34 | 1 399.64 | 126.84 | 2.36 | 1 875.52 | 169.97 | 3.16 | 12.11 | 4.13 | 8 387 | 2 058 | 13 |
|  |  |  |  | 1 270.44 |  |  | 1 702.39 |  | 3.71 | 1 |  | 6 316 |  |
|  | Объем: 0.64+0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕРр 55-6-2 Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках кирпичных, 100 м2 проемов | 0.021 | 7 494.67 | 1 462.64 | 764.96 | 157.39 | 30.72 | 16.06 | 12.11 | 4.6 | 940 | 372 | 74 |
|  |  |  |  | 5 267.07 | 79.13 |  | 110.61 | 1.66 | 4.47 | 12.1 |  | 494 | 20 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТЕРр 55-5-1 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи, 100 м2 перегородок | 0.03 | 1 998.38 | 1 277.86 | 720.52 | 59.95 | 38.34 | 21.62 | 12.11 | 4.57 | 563 | 464 | 99 |
|  |  |  |  |  | 75.53 |  |  | 2.27 | 1 | 12.1 |  |  | 27 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕРр 63-7-5 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки | 0.1359 | 807.66 | 620.41 | 187.25 | 109.76 | 84.31 | 25.45 | 12.12 | 4.69 | 1 141 | 1 022 | 119 |
|  |  |  |  |  | 22.96 |  |  | 3.12 | 1 | 12.09 |  |  | 38 |
| 22. | ТЕР 46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 0.54 | 188.95 | 188.95 |  | 102.03 | 102.03 |  | 12.11 | 1 | 1 236 | 1 236 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 23. | ТЕРр 57-2-3 Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия | 0.0543 | 679.28 | 632.32 | 46.96 | 36.88 | 34.33 | 2.55 | 12.11 | 6.47 | 432 | 416 | 16 |
|  |  |  |  |  | 18.60 |  |  | 1.01 | 1 | 12.1 |  |  | 12 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ТЕРр 65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 2.066 | 673.19 | 525.85 | 14.21 | 1 390.81 | 1 086.41 | 29.36 | 12.11 | 4.1 | 14 129 | 13 156 | 120 |
|  |  |  |  | 133.13 | 2.20 |  | 275.05 | 4.55 | 3.1 | 12.08 |  | 853 | 55 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТЕРр 65-19-1 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт. | 0.3 | 991.55 | 918.50 | 73.05 | 297.47 | 275.55 | 21.92 | 12.12 | 6.47 | 3 481 | 3 340 | 142 |
|  |  |  |  |  | 28.94 |  |  | 8.68 | 1 | 12.1 |  |  | 105 |
| 26. | ТЕР 46-03-010-02 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий | 0.33 | 1 461.46 | 357.49 | 1 103.97 | 482.28 | 117.97 | 364.31 | 12.11 | 4.27 | 2 984 | 1 429 | 1 556 |
|  |  |  |  |  | 101.05 |  |  | 33.35 | 1 | 12.1 |  |  | 403 |
| 27. | ТЕР 46-03-017-01 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.5 | 1 944.70 | 473.27 | 25.13 | 972.35 | 236.64 | 12.57 | 12.11 | 6.44 | 6 664 | 2 866 | 81 |
|  |  |  |  | 1 446.30 |  |  | 723.15 |  | 5.14 | 1 |  | 3 717 |  |
| 28. | ТЕР 46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.3 | 2 167.90 | 645.39 | 40.91 | 650.37 | 193.62 | 12.27 | 12.11 | 6.5 | 4 296 | 2 345 | 80 |
|  |  |  |  | 1 481.60 |  |  | 444.48 |  | 4.21 | 1 |  | 1 871 |  |
| 29. | ТЕРм 08-03-572-03 Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм, 1 шт. | 3 | 5.19 | 2.20 | 3.00 | 15.58 | 6.59 | 8.99 | 12.11 | 5.03 | 125 | 80 | 45 |
|  |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.41 | 4.77 | 12.1 |  |  | 5 |
|  | Поправки: ПЗ: *0.3; ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ТЕРм 08-03-526-02 Демонтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемх на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт. | 20 | 2.49 | 2.11 | 0.38 | 49.79 | 42.14 | 7.65 | 12.11 | 4.78 | 547 | 510 | 37 |
|  |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.27 | 1.21 | 12.2 |  |  | 3 |
|  | Поправки: ПЗ: *0.3; ОЗП: *0.3; ЭМ: *0.3; ЗПМ: *0.3; М: *0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ТЕРр 67-2-1 Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов | 1.3 | 19.51 | 19.51 |  | 25.36 | 25.36 |  | 12.1 | 1 | 307 | 307 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 32. | ТЕРр 67-2-11 Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм, 100 м труб | 1.3 | 34.51 | 34.51 |  | 44.86 | 44.86 |  | 12.1 | 1 | 543 | 543 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 33. | ТЕРр 67-4-1 Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт. | 0.23 | 48.36 | 48.36 |  | 11.12 | 11.12 |  | 12.11 | 1 | 135 | 135 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 34. | ТЕРр 67-4-3 Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт. | 0.29 | 53.31 | 52.33 | 0.98 | 15.46 | 15.18 | 0.28 | 12.11 | 6.46 | 186 | 184 | 2 |
|  |  |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.11 | 1 | 12.03 |  |  | 1 |
| 35. | ТЕРр 58-17-2 Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия кровли | 0.0192 | 559.49 | 556.33 | 3.16 | 10.74 | 10.68 | 0.06 | 12.85 | 4.2 | 138 | 137 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.6*0.8*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ТЕРр 58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 0.0192 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 3.31 | 2.45 | 0.86 | 12.11 | 6.64 | 35 | 30 | 6 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 0.13 | 1 | 12.09 |  |  | 2 |
|  | Объем: 0.6*0.8*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ТЕРр 58-17-5 Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм, 100 м2 покрытия кровли | 0.0192 | 107.88 | 105.82 | 2.06 | 2.07 | 2.03 | 0.04 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.6*0.8*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ТЕРр 61-27-1 Насечка под плитку (прим.), 100 м2 поверхности | 0.4192 | 591.55 | 273.81 | 317.74 | 247.98 | 114.78 | 133.20 | 12.11 | 4.6 | 2 003 | 1 390 | 613 |
|  |  |  |  |  | 35.29 |  |  | 14.79 | 1 | 12.1 |  |  | 179 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 8 142.58 | 3 985.51 | 865.87 |  |  | 65 643 | 48 253 | 4 033 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 291.22 | 106.24 |  |  |  | 13 361 | 1 284 |
|  | Раздел 2. Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ТЕР 15-01-047-15 Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки | 1.9367 | 7 406.09 | 1 022.55 | 512.54 | 14 343.37 | 1 980.37 | 992.64 | 12.11 | 6.4 | 89 120 | 23 982 | 6 353 |
|  |  |  |  | 5 871.00 | 9.82 |  | 11 370.37 | 19.02 | 5.17 | 12.09 |  | 58 785 | 230 |
|  | Объем: 188.24+5.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТЕРр 62-41-2 Очистка вручную поверхности потолков перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц (прим.), 100 м2 расчищенной поверхности | 0.8883 | 214.20 | 214.20 |  | 190.27 | 190.27 |  | 12.11 | 1 | 2 304 | 2 304 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 60.72+3.51+24.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | ТЕРр 61-1-8 Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности | 0.8883 | 2 074.94 | 509.53 | 19.89 | 1 843.17 | 452.62 | 17.67 | 12.1 | 6.47 | 10 273 | 5 477 | 114 |
|  |  |  |  | 1 545.52 | 7.88 |  | 1 372.89 | 7.00 | 3.41 | 12.1 |  | 4 682 | 85 |
|  | Объем: 60.72+3.51+24.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | ТЕРр 61-1-4 Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности | 0.1558 | 1 938.46 | 448.56 | 18.91 | 302.01 | 69.89 | 2.95 | 12.1 | 6.47 | 1 646 | 846 | 19 |
|  |  |  |  | 1 470.99 | 7.49 |  | 229.18 | 1.17 | 3.41 | 12.1 |  | 782 | 14 |
| 43. | ТЕР 15-04-005-04 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.8883 | 2 358.41 | 512.59 | 16.86 | 2 094.98 | 455.33 | 14.98 | 12.84 | 7.55 | 10 395 | 5 846 | 113 |
|  |  |  |  | 1 828.96 | 0.26 |  | 1 624.67 | 0.23 | 2.73 | 13.61 |  | 4 435 | 3 |
|  | Объем: 60.72+3.51+24.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ТЕР 10-05-009-02 Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 7.6104 | 10 235.71 | 645.21 | 13.89 | 77 897.85 | 4 910.31 | 105.71 | 12.11 | 2.76 | 284 960 | 59 464 | 292 |
|  |  |  |  | 9 576.61 |  |  | 72 881.83 |  | 3.09 | 1 |  | 225 205 |  |
| 45. | ТЕР 15-07-016-01 Облицовка стен гипсокартонными листами на клее (лестничный марш), 100 м2 отделываемой поверхности | 0.69 | 9 316.80 | 658.88 | 10.11 | 6 428.59 | 454.63 | 6.98 | 12.86 | 6.74 | 38 235 | 5 847 | 47 |
|  |  |  |  | 8 647.81 | 4.01 |  | 5 966.99 | 2.77 | 5.42 | 13.51 |  | 32 341 | 37 |
| 46. | ТЕР 15-06-001-04 Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 5.9129 | 746.03 | 259.82 | 1.34 | 4 411.20 | 1 536.29 | 7.92 | 12.11 | 6.51 | 30 583 | 18 604 | 52 |
|  |  |  |  | 484.87 | 0.13 |  | 2 866.99 | 0.77 | 4.16 | 12 |  | 11 927 | 9 |
|  | Объем: 761.04-80.86-88.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | ТЕР 15-04-005-05 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8.2256 | 1 774.76 | 241.65 | 10.46 | 14 598.47 | 1 987.72 | 86.04 | 12.84 | 7.56 | 57 986 | 25 522 | 650 |
|  |  |  |  | 1 522.65 | 0.13 |  | 12 524.71 | 1.07 | 2.54 | 13 |  | 31 813 | 14 |
|  | Объем: 761.04-23.06+69+15.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | ТЕР 15-01-019-05 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки | 0.4346 | 14 121.79 | 1 555.19 | 37.11 | 6 137.33 | 675.89 | 16.13 | 12.11 | 7.77 | 24 047 | 8 185 | 125 |
|  |  |  |  | 12 529.49 | 18.99 |  | 5 445.32 | 8.25 | 2.89 | 12.1 |  | 15 737 | 100 |
|  | Объем: 23.06+20.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | ТЕР 10-02-025-01 Прибивка по стенам ЛДСП (прим.), 100 м2 | 0.3984 | 265.01 | 175.89 | 14.18 | 105.58 | 70.07 | 5.65 | 12.11 | 6.53 | 983 | 849 | 37 |
|  |  |  |  | 74.94 |  |  | 29.86 |  | 3.28 | 1 |  | 98 |  |
| 50. | Цена поставщика. ДСП ламинированное 16 мм в кромке, 1 м2 | 39.84 | 350.00 |  |  | 13 944.00 |  |  | 1 | 1 | 13 944 |  |  |
|  |  |  |  | 350.00 |  |  | 13 944.00 |  | 1 | 1 |  | 13 944 |  |
| 51. | ТЕР 11-01-035-04 Устройство стяжек из плит ОСБ, 100 м2 покрытия | 2.3831 | 598.38 | 438.21 | 103.44 | 1 426.00 | 1 044.30 | 246.51 | 12.11 | 6.51 | 14 916 | 12 646 | 1 605 |
|  |  |  |  | 56.73 | 7.49 |  | 135.19 | 17.85 | 4.92 | 12.1 |  | 665 | 216 |
|  | Объем: 213.71+24.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0699:[ М-(4180.92=4071.00*1.027) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Цена поставщика. Плиты ОСБ 12 мм, 1 м2 | 244.74437 | 159.00 |  |  | 38 914.35 |  |  | 1 | 1 | 38 914 |  |  |
|  |  |  |  | 159.00 |  |  | 38 914.35 |  | 1 | 1 |  | 38 914 |  |
|  | Объем: 238.31*1.027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | ТЕР 11-01-035-04 Устройство стяжек из плит ОСБ, 100 м2 покрытия | 2.3831 | 598.38 | 438.21 | 103.44 | 1 426.00 | 1 044.30 | 246.51 | 12.11 | 6.51 | 14 916 | 12 646 | 1 605 |
|  |  |  |  | 56.73 | 7.49 |  | 135.19 | 17.85 | 4.92 | 12.1 |  | 665 | 216 |
|  | Объем: 213.71+24.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0699:[ М-(4180.92=4071.00*1.027) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Цена поставщика. Плиты ОСБ 12 мм, 1 м2 | 244.74437 | 159.00 |  |  | 38 914.35 |  |  | 1 | 1 | 38 914 |  |  |
|  |  |  |  | 159.00 |  |  | 38 914.35 |  | 1 | 1 |  | 38 914 |  |
|  | Объем: 238.31*1.027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | ТЕР 11-01-036-02 Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2, 100 м2 покрытия | 2.3831 | 7 837.46 | 373.97 | 62.07 | 18 677.45 | 891.21 | 147.92 | 12.11 | 6.52 | 74 373 | 10 793 | 964 |
|  |  |  |  | 7 401.42 | 4.52 |  | 17 638.32 | 10.77 | 3.55 | 12.1 |  | 62 616 | 130 |
| 56. | ТЕР 11-01-040-01 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2, 100 м плинтуса | 2.4942 | 1 972.48 | 93.14 | 3.04 | 4 919.76 | 232.31 | 7.58 | 12.11 | 6.53 | 12 082 | 2 813 | 50 |
|  |  |  |  | 1 876.30 |  |  | 4 679.87 |  | 1.97 | 1 |  | 9 219 |  |
|  | Объем: 228.66+20.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | ТЕР 11-01-039-04 Устройство плинтусов из плиток керамических (коридор №1), 100 м плинтуса | 0.3282 | 5 727.88 | 238.12 | 6.08 | 1 879.89 | 78.15 | 2.00 | 12.11 | 6.53 | 6 161 | 946 | 13 |
|  |  |  |  | 5 483.68 |  |  | 1 799.74 |  | 2.89 | 1 |  | 5 201 |  |
| 58. | ТЕР 11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (с/у 1,2), 100 м2 стяжки | 0.0873 | 1 659.73 | 333.07 | 47.04 | 144.89 | 29.08 | 4.11 | 12.11 | 6.16 | 938 | 352 | 25 |
|  |  |  |  | 1 279.62 | 16.41 |  | 111.71 | 1.43 | 5.02 | 12.09 |  | 561 | 17 |
|  | Объем: 5.43+3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | ТЕР 11-01-011-02 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки | 0.0873 | 329.27 | 4.22 | 8.29 | 28.75 | 0.37 | 0.72 | 12.1 | 6.02 | 148 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 316.76 | 2.71 |  | 27.65 | 0.24 | 5.03 | 12.11 |  | 139 | 3 |
|  | Объем: 5.43+3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | ТЕР 11-01-027-06 Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (коридор №1, с/у 1,2), 100 м2 покрытия | 0.5065 | 9 595.01 | 1 111.56 | 164.41 | 4 859.87 | 563.01 | 83.27 | 12.11 | 6.46 | 28 424 | 6 818 | 538 |
|  |  |  |  | 8 319.04 | 51.32 |  | 4 213.59 | 25.99 | 5 | 12.09 |  | 21 068 | 314 |
|  | Объем: 5.43+41.92+3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | ТЕРр 62-11-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35% (лестнична площадка), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.083 | 1 107.08 | 417.70 | 9.34 | 91.89 | 34.67 | 0.78 | 12.11 | 6.51 | 618 | 420 | 5 |
|  |  |  |  | 680.04 | 1.29 |  | 56.44 | 0.11 | 3.42 | 12.12 |  | 193 | 1 |
| 62. | ТЕРр 62-18-3 Окраска масляными составами торцов лестничных маршей и поручней (прим.), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1942 | 826.50 | 377.70 | 9.34 | 160.51 | 73.35 | 1.81 | 12.11 | 6.51 | 1 174 | 888 | 12 |
|  |  |  |  | 439.46 | 1.29 |  | 85.34 | 0.25 | 3.21 | 12.12 |  | 274 | 3 |
| 63. | ТЕР 15-01-050-02 Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов с печатным рисунком по деревянной обрешетке (h=1,5 м.), 100 м2 облицовки | 0.2769 | 3 367.02 | 751.73 | 212.32 | 932.33 | 208.15 | 58.79 | 12.11 | 5.15 | 4 640 | 2 521 | 303 |
|  |  |  |  | 2 402.97 | 1.94 |  | 665.38 | 0.54 | 2.73 | 12.08 |  | 1 816 | 6 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1862:[ М-(8455.28=81536.00*0.1037) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Цена поставщика. Сайдинг, 1 м2 | 28.71453 | 371.88 |  |  | 10 678.36 |  |  | 1 | 1 | 10 678 |  |  |
|  |  |  |  | 371.88 |  |  | 10 678.36 |  | 1 | 1 |  | 10 678 |  |
|  | Объем: 27.69*1.037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 265 351.22 | 16 982.29 | 2 056.67 |  |  | 811 372 | 207 773 | 12 926 |
|  |  |  |  |  |  |  | 246 312.29 | 115.31 |  |  |  | 590 672 | 1 398 |
|  | Раздел 3. Оконные и дверные проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | ТЕР 10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.4835 | 20 774.31 | 2 005.22 | 594.12 | 10 044.38 | 969.52 | 287.26 | 12.11 | 5.44 | 36 854 | 11 741 | 1 563 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 22.74 |  | 8 787.60 | 10.99 | 2.68 | 12.09 |  | 23 551 | 133 |
|  | Объем: 41.21+7.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Цена поставщика. Блоки оконные пластиковые, 1 м2 | 48.35 | 3 400.00 |  |  | 164 390.00 |  |  | 1 | 1 | 164 390 |  |  |
|  |  |  |  | 3 400.00 |  |  | 164 390.00 |  | 1 | 1 |  | 164 390 |  |
|  | Объем: 41.21+7.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | ТЕР 10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.3858 | 5 792.97 | 191.77 | 16.50 | 2 234.93 | 73.98 | 6.37 | 12.11 | 6.52 | 4 449 | 896 | 42 |
|  |  |  |  | 5 584.70 | 0.52 |  | 2 154.58 | 0.20 | 1.63 | 12.02 |  | 3 512 | 2 |
|  | Объем: 37.48+1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-1689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | ТССЦ 101-1689 Доски подоконные ПВХ, м | 38.58 | 33.46 |  |  | 1 290.89 |  |  |  |  | 2 104 |  |  |
|  |  |  |  | 33.46 |  |  | 1 290.89 |  | 1.63 |  |  | 2 104 |  |
|  | Объем: (0.3858)*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | ТЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.1402 | 11 748.28 | 1 020.39 | 26.53 | 1 647.11 | 143.06 | 3.72 | 12.11 | 6.61 | 5 598 | 1 732 | 25 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.02 |  | 1 500.33 | 0.42 | 2.56 | 12.1 |  | 3 841 | 5 |
| 70. | ТЕР 10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0192 | 20 774.31 | 2 005.22 | 594.12 | 398.87 | 38.50 | 11.41 | 12.11 | 5.44 | 1 464 | 466 | 62 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 22.74 |  | 348.96 | 0.44 | 2.68 | 12.09 |  | 935 | 5 |
|  | Объем: 0.6*0.8*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Цена поставщика. Окна мансардные 600*800 с жалюзями, 1 компл. | 4 | 12 580.00 |  |  | 50 320.00 |  |  | 1 | 1 | 50 320 |  |  |
|  |  |  |  | 12 580.00 |  |  | 50 320.00 |  | 1 | 1 |  | 50 320 |  |
| 72. | ТЕР 10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов | 0.4553 | 5 185.98 | 1 015.69 | 1 395.47 | 2 361.18 | 462.44 | 635.36 | 12.85 | 7.04 | 19 701 | 5 942 | 4 473 |
|  |  |  |  | 2 774.82 | 171.39 |  | 1 263.38 | 78.03 | 7.35 | 13.53 |  | 9 286 | 1 056 |
|  | Объем: 31.5+3.78+2.05*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0223:[ М-(43592.00=435.92*100) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Цена поставщика. Двери противопожарные, 1 шт. | 17 | 12 050.00 |  |  | 204 850.00 |  |  | 1 | 1 | 204 850 |  |  |
|  |  |  |  | 12 050.00 |  |  | 204 850.00 |  | 1 | 1 |  | 204 850 |  |
| 74. | Цена поставщика. Дверь металлическая, 1 шт. | 5 | 2 800.00 |  |  | 14 000.00 |  |  | 1 | 1 | 14 000 |  |  |
|  |  |  |  | 2 800.00 |  |  | 14 000.00 |  | 1 | 1 |  | 14 000 |  |
| 75. | ТЕР 10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов | 0.021 | 5 185.98 | 1 015.69 | 1 395.47 | 108.91 | 21.33 | 29.30 | 12.85 | 7.04 | 909 | 274 | 206 |
|  |  |  |  | 2 774.82 | 171.39 |  | 58.27 | 3.60 | 7.35 | 13.53 |  | 428 | 49 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0223:[ М-(43592.00=435.92*100) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Цена поставщика. Блок дверной металлический с доводчиком, 1 компл. | 1 | 21 140.00 |  |  | 21 140.00 |  |  | 1 | 1 | 21 140 |  |  |
|  |  |  |  | 21 140.00 |  |  | 21 140.00 |  | 1 | 1 |  | 21 140 |  |
| 77. | ТЕР 10-01-060-01 Установка и крепление наличников, 100 м коробок блоков | 0.882 | 834.33 | 67.80 | 4.05 | 735.88 | 59.80 | 3.57 | 12.11 | 6.53 | 4 076 | 724 | 23 |
|  |  |  |  | 762.48 |  |  | 672.51 |  | 4.95 | 1 |  | 3 329 |  |
| 78. | ТЕР 09-06-001-02 Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали, 1 т конструкций | 0.425 | 734.13 | 459.65 | 146.40 | 312.01 | 195.35 | 62.22 | 12.11 | 5.48 | 2 909 | 2 366 | 341 |
|  |  |  |  | 128.08 | 1.81 |  | 54.43 | 0.77 | 3.71 | 12.11 |  | 202 | 9 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Цена поставщика. Решетки стальные, окрашеные, открывающиеся с замком намесным, 1 шт. | 17 | 6 837.90 |  |  | 116 244.30 |  |  | 1 | 1 | 116 244 |  |  |
|  |  |  |  | 6 837.90 |  |  | 116 244.30 |  | 1 | 1 |  | 116 244 |  |
| 80. | ТЕР 10-01-059-01 Установка жалюзи вертикальных тканевых (прим.), 100 шт. изделий | 0.27 | 1 465.03 | 639.53 | 306.65 | 395.56 | 172.67 | 82.80 | 12.1 | 6.52 | 3 146 | 2 089 | 540 |
|  |  |  |  | 518.85 | 22.35 |  | 140.09 | 6.03 | 3.69 | 12.1 |  | 517 | 73 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0499:[ М-(1348.00=3.37*400) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Цена поставщика. Жалюзи вертикальные тканевые, 1 м2 | 48.34 | 370.00 |  |  | 17 885.80 |  |  | 1 | 1 | 17 886 |  |  |
|  |  |  |  | 370.00 |  |  | 17 885.80 |  | 1 | 1 |  | 17 886 |  |
| 82. | ТЕР 15-07-016-01 Облицовка стен гипсокартонными листами на клее, 100 м2 отделываемой поверхности | 0.3208 | 9 316.80 | 658.88 | 10.11 | 2 988.83 | 211.37 | 3.24 | 12.86 | 6.74 | 17 776 | 2 718 | 22 |
|  |  |  |  | 8 647.81 | 4.01 |  | 2 774.22 | 1.29 | 5.42 | 13.51 |  | 15 036 | 17 |
| 83. | ТЕР 15-04-005-05 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3208 | 1 774.76 | 241.65 | 10.46 | 569.34 | 77.52 | 3.36 | 12.84 | 7.56 | 2 261 | 995 | 25 |
|  |  |  |  | 1 522.65 | 0.13 |  | 488.47 | 0.04 | 2.54 | 13 |  | 1 241 | 1 |
| 84. | ТЕР 10-04-012-01 Обрамление оконных и дверных проемов перфоуголком (прим.), 100 шт. проемов | 0.49 | 1 574.88 | 680.34 | 6.02 | 771.69 | 333.37 | 2.95 | 12.11 | 4.81 | 4 900 | 4 037 | 14 |
|  |  |  |  | 888.52 |  |  | 435.37 |  | 1.95 | 1 |  | 849 |  |
|  | Объем: 17+27+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | ТЕР 20-03-002-01 Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т, 1 вентилятор | 1 | 53.02 | 40.64 | 8.40 | 53.02 | 40.64 | 8.40 | 12.11 | 5.52 | 546 | 492 | 46 |
|  |  |  |  | 3.98 | 0.15 |  | 3.98 | 0.15 | 1.98 | 12.2 |  | 8 | 2 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Цена поставщика. Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси, 1 компл. | 1 | 510.00 |  |  | 510.00 |  |  | 1 | 1 | 510 |  |  |
|  |  |  |  | 510.00 |  |  | 510.00 |  | 1 | 1 |  | 510 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 613 252.70 | 2 799.55 | 1 139.96 |  |  | 696 033 | 34 472 | 7 382 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609 313.18 | 101.96 |  |  |  | 654 179 | 1 352 |
|  | Раздел 4. Системы отопления, холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | ТЕР 16-07-003-06 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка | 4 | 428.27 | 65.65 | 7.64 | 1 713.08 | 262.60 | 30.56 | 12.11 | 4.86 | 8 412 | 3 180 | 149 |
|  |  |  |  | 354.98 | 0.15 |  | 1 419.92 | 0.60 | 3.58 | 12.2 |  | 5 083 | 7 |
| 88. | ТЕР 16-07-003-05 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка | 2 | 141.64 | 46.92 | 5.39 | 283.28 | 93.84 | 10.78 | 12.11 | 4.67 | 2 168 | 1 136 | 50 |
|  |  |  |  | 89.33 |  |  | 178.66 |  | 5.49 | 1 |  | 981 |  |
| 89. | ТЕР 16-07-003-03 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм, 1 врезка | 1 | 121.64 | 46.92 | 5.39 | 121.64 | 46.92 | 5.39 | 12.11 | 4.67 | 806 | 568 | 25 |
|  |  |  |  | 69.33 |  |  | 69.33 |  | 3.07 | 1 |  | 213 |  |
| 90. | ТЕР 16-04-002-06 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода | 0.296 | 2 960.87 | 1 427.94 | 1 399.21 | 876.42 | 422.67 | 414.17 | 12.11 | 4.94 | 7 316 | 5 119 | 2 046 |
|  |  |  |  | 133.72 | 203.25 |  | 39.58 | 60.16 | 3.82 | 12.1 |  | 151 | 728 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Цена поставщика. Трубы ППР штаби 63*8,6, 1 м | 28.0016 | 292.92 |  |  | 8 202.23 |  |  | 1 | 1 | 8 202 |  |  |
|  |  |  |  | 292.92 |  |  | 8 202.23 |  | 1 | 1 |  | 8 202 |  |
|  | Объем: 0.946*29.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Цена поставщика. Крепления металлические, 1 шт. | 28 | 40.41 |  |  | 1 131.48 |  |  | 1 | 1 | 1 131 |  |  |
|  |  |  |  | 40.41 |  |  | 1 131.48 |  | 1 | 1 |  | 1 131 |  |
| 93. | ТЕР 16-04-002-05 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.21 | 3 015.46 | 1 488.79 | 1 399.21 | 633.25 | 312.65 | 293.83 | 12.11 | 4.94 | 5 340 | 3 786 | 1 452 |
|  |  |  |  | 127.46 | 203.25 |  | 26.77 | 42.68 | 3.84 | 12.1 |  | 103 | 516 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | Цена поставщика. Трубы ППР штаби 50*6,9, 1 м | 19.866 | 200.04 |  |  | 3 973.99 |  |  | 1 | 1 | 3 974 |  |  |
|  |  |  |  | 200.04 |  |  | 3 973.99 |  | 1 | 1 |  | 3 974 |  |
|  | Объем: 0.946*21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Цена поставщика. Крепления металлические, 1 шт. | 19 | 33.74 |  |  | 641.06 |  |  | 1 | 1 | 641 |  |  |
|  |  |  |  | 33.74 |  |  | 641.06 |  | 1 | 1 |  | 641 |  |
| 96. | ТЕР 16-03-001-03 Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 1.56 | 6 620.44 | 1 036.00 | 66.54 | 10 327.89 | 1 616.16 | 103.80 | 12.11 | 5.65 | 30 832 | 19 572 | 586 |
|  |  |  |  | 5 517.90 | 1.06 |  | 8 607.92 | 1.65 | 1.24 | 12.07 |  | 10 674 | 20 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9910; ТССЦ 301-1224; ТССЦ 302-9912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Цена поставщика. Арматура запорная, 1 шт. | 82 | 134.00 |  |  | 10 988.00 |  |  | 1 | 1 | 10 988 |  |  |
|  |  |  |  | 134.00 |  |  | 10 988.00 |  | 1 | 1 |  | 10 988 |  |
| 98. | Цена поставщика. Крепления металлические, 1 шт. | 130 | 25.27 |  |  | 3 285.10 |  |  | 1 | 1 | 3 285 |  |  |
|  |  |  |  | 25.27 |  |  | 3 285.10 |  | 1 | 1 |  | 3 285 |  |
| 99. | ТЕР 18-03-001-01 Установка радиаторов чугунных, 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.51128 | 35 309.87 | 719.91 | 439.36 | 18 053.23 | 368.08 | 224.64 | 12.11 | 6.48 | 116 438 | 4 457 | 1 456 |
|  |  |  |  | 34 150.60 | 35.44 |  | 17 460.52 | 18.12 | 6.33 | 12.1 |  | 110 525 | 219 |
|  | Объем: 332*0.154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | ТЕР 18-07-001-05 Установка кранов воздушных, 1 компл. | 30 | 33.54 | 1.30 |  | 1 006.20 | 39.00 |  | 12.11 | 1 | 1 352 | 472 |  |
|  |  |  |  | 32.24 |  |  | 967.20 |  | 0.91 | 1 |  | 880 |  |
| 101. | ТЕР 16-04-002-05 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.25 | 3 015.46 | 1 488.79 | 1 399.21 | 753.87 | 372.20 | 349.80 | 12.11 | 4.94 | 6 358 | 4 507 | 1 728 |
|  |  |  |  | 127.46 | 203.25 |  | 31.87 | 50.81 | 3.84 | 12.1 |  | 122 | 615 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | Цена поставщика. Трубы ППР штаби 50*6,9, 1 м | 23.65 | 299.92 |  |  | 7 093.11 |  |  | 1 | 1 | 7 093 |  |  |
|  |  |  |  | 299.92 |  |  | 7 093.11 |  | 1 | 1 |  | 7 093 |  |
|  | Объем: 0.946*25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Цена поставщика. Крепления металлические, 1 шт. | 23 | 40.41 |  |  | 929.43 |  |  | 1 | 1 | 929 |  |  |
|  |  |  |  | 40.41 |  |  | 929.43 |  | 1 | 1 |  | 929 |  |
| 104. | ТЕР 16-03-002-03 Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 0.21 | 6 461.75 | 1 067.08 | 66.54 | 1 356.97 | 224.09 | 13.97 | 12.11 | 5.65 | 4 258 | 2 714 | 79 |
|  |  |  |  | 5 328.13 | 1.06 |  | 1 118.91 | 0.22 | 1.31 | 12.07 |  | 1 466 | 3 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9910; ТССЦ 301-1224; ТССЦ 302-9912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | Цена поставщика. Арматура запорная, 1 шт. | 1 | 134.00 |  |  | 134.00 |  |  | 1 | 1 | 134 |  |  |
|  |  |  |  | 134.00 |  |  | 134.00 |  | 1 | 1 |  | 134 |  |
| 106. | Цена поставщика. Крепления металлические, 1 шт. | 21 | 25.27 |  |  | 530.67 |  |  | 1 | 1 | 531 |  |  |
|  |  |  |  | 25.27 |  |  | 530.67 |  | 1 | 1 |  | 531 |  |
| 107. | ТЕР 16-03-002-02 Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода | 0.24 | 4 142.86 | 1 067.08 | 65.03 | 994.29 | 256.10 | 15.61 | 12.11 | 5.69 | 4 296 | 3 101 | 89 |
|  |  |  |  | 3 010.75 | 1.06 |  | 722.58 | 0.25 | 1.53 | 12.07 |  | 1 106 | 3 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9910; ТССЦ 301-1224; ТССЦ 302-9912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Цена поставщика. Арматура запорная, 1 шт. | 3 | 134.00 |  |  | 402.00 |  |  | 1 | 1 | 402 |  |  |
|  |  |  |  | 134.00 |  |  | 402.00 |  | 1 | 1 |  | 402 |  |
| 109. | Цена поставщика. Крепления металлические, 1 шт. | 24 | 25.27 |  |  | 606.48 |  |  | 1 | 1 | 606 |  |  |
|  |  |  |  | 25.27 |  |  | 606.48 |  | 1 | 1 |  | 606 |  |
| 110. | ТЕР 16-04-002-02 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 0.04 | 2 509.15 | 1 574.21 | 853.68 | 100.37 | 62.97 | 34.15 | 12.11 | 4.94 | 945 | 763 | 169 |
|  |  |  |  | 81.26 | 123.82 |  | 3.25 | 4.95 | 4.3 | 12.1 |  | 14 | 60 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Цена поставщика. Трубы ППР 25*2,3, 1 м | 3.716 | 23.95 |  |  | 89.00 |  |  | 1 | 1 | 89 |  |  |
|  |  |  |  | 23.95 |  |  | 89.00 |  | 1 | 1 |  | 89 |  |
|  | Объем: 0.929*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Цена поставщика. Крепления металлические, 1 шт. | 6 | 40.41 |  |  | 242.46 |  |  | 1 | 1 | 242 |  |  |
|  |  |  |  | 40.41 |  |  | 242.46 |  | 1 | 1 |  | 242 |  |
| 113. | ТЕР 16-04-002-01 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода | 0.25 | 3 491.75 | 2 001.32 | 1 382.83 | 872.94 | 500.33 | 345.71 | 12.11 | 4.92 | 7 881 | 6 059 | 1 701 |
|  |  |  |  | 107.60 | 202.64 |  | 26.90 | 50.66 | 4.52 | 12.1 |  | 122 | 613 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. | Цена поставщика. Трубы ППР 25*2,3, 1 м | 9.29 | 23.95 |  |  | 222.50 |  |  | 1 | 1 | 222 |  |  |
|  |  |  |  | 23.95 |  |  | 222.50 |  | 1 | 1 |  | 222 |  |
|  | Объем: 0.929*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. | Цена поставщика. Крепления металлические, 1 шт. | 25 | 40.41 |  |  | 1 010.25 |  |  | 1 | 1 | 1 010 |  |  |
|  |  |  |  | 40.41 |  |  | 1 010.25 |  | 1 | 1 |  | 1 010 |  |
| 116. | Цена поставщика. Арматура запорная, 1 шт. | 6 | 134.00 |  |  | 804.00 |  |  | 1 | 1 | 804 |  |  |
|  |  |  |  | 134.00 |  |  | 804.00 |  | 1 | 1 |  | 804 |  |
| 117. | ТЕР 16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 2.231 | 117.19 | 61.87 | 49.82 | 261.45 | 138.03 | 111.15 | 12.11 | 2.61 | 1 999 | 1 672 | 290 |
|  |  |  |  | 5.50 |  |  | 12.27 |  | 3.06 | 1 |  | 38 |  |
|  | Объем: 156+43.9+9.2+14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | ТЕР 16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.05 | 12 160.21 | 648.03 | 28.45 | 608.01 | 32.40 | 1.42 | 12.84 | 6.93 | 1 706 | 416 | 10 |
|  |  |  |  | 11 483.73 | 0.91 |  | 574.19 | 0.05 | 2.23 | 13.43 |  | 1 280 | 1 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. | ТЕР 16-04-001-01 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.08 | 5 788.94 | 675.80 | 13.25 | 463.12 | 54.06 | 1.06 | 12.84 | 6.84 | 1 897 | 694 | 7 |
|  |  |  |  | 5 099.89 | 0.30 |  | 407.99 | 0.02 | 2.93 | 13.52 |  | 1 195 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | ТЕР 17-01-001-14 Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл. | 0.2 | 360.02 | 221.05 | 27.42 | 72.00 | 44.21 | 5.48 | 12.11 | 6.43 | 653 | 535 | 35 |
|  |  |  |  | 111.55 | 1.68 |  | 22.31 | 0.34 | 3.69 | 12.1 |  | 82 | 4 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 301-0825:[ М-(1923.00=192.30*10) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | Цена поставщика. Умывальник, 1 компл. | 2 | 1 450.00 |  |  | 2 900.00 |  |  | 1 | 1 | 2 900 |  |  |
|  |  |  |  | 1 450.00 |  |  | 2 900.00 |  | 1 | 1 |  | 2 900 |  |
| 122. | ТЕР 17-01-003-01 Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл. | 0.2 | 4 735.71 | 248.62 | 50.83 | 947.14 | 49.72 | 10.17 | 12.11 | 6.47 | 4 989 | 602 | 66 |
|  |  |  |  | 4 436.26 | 4.13 |  | 887.25 | 0.83 | 4.87 | 12.11 |  | 4 321 | 10 |
| 123. | ТЕР 17-01-004-01 Установка писсуаров настенных, 10 компл. | 0.1 | 1 972.14 | 102.99 | 19.35 | 197.21 | 10.30 | 1.94 | 12.11 | 6.4 | 1 550 | 125 | 12 |
|  |  |  |  | 1 849.80 | 1.29 |  | 184.98 | 0.13 | 7.64 | 12.12 |  | 1 413 | 2 |
| 124. | ТЕР 17-01-002-03 Установка смесителей, 10 шт. | 0.2 | 87.74 | 71.47 | 0.44 | 17.55 | 14.29 | 0.09 | 12.11 | 3.98 | 182 | 173 |  |
|  |  |  |  | 15.83 |  |  | 3.17 |  | 2.71 | 1 |  | 9 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 301-1527:[ М-(1874.00=187.40*10) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | Цена поставщика. Смеситель, 1 шт. | 2 | 2 260.00 |  |  | 4 520.00 |  |  | 1 | 1 | 4 520 |  |  |
|  |  |  |  | 2 260.00 |  |  | 4 520.00 |  | 1 | 1 |  | 4 520 |  |
| 126. | ТЕР 17-01-002-05 Установка туалетных полочек, 10 шт. | 0.2 | 71.18 | 64.32 | 0.44 | 14.24 | 12.86 | 0.09 | 12.11 | 3.98 | 166 | 156 |  |
|  |  |  |  | 6.42 |  |  | 1.28 |  | 7.66 | 1 |  | 10 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 301-0553:[ М-(655.60=65.56*10) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | Цена поставщика. Зеркало с полочкой стеклянной, 1 шт. | 2 | 920.00 |  |  | 1 840.00 |  |  | 1 | 1 | 1 840 |  |  |
|  |  |  |  | 920.00 |  |  | 1 840.00 |  | 1 | 1 |  | 1 840 |  |
| 128. | ТЕР 17-01-002-04 Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д., 10 шт. | 0.2 | 1 215.78 | 28.59 | 0.44 | 243.16 | 5.72 | 0.09 | 12.11 | 3.98 | 891 | 69 |  |
|  |  |  |  | 1 186.75 |  |  | 237.35 |  | 3.46 | 1 |  | 821 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 89 463.07 | 4 939.20 | 1 973.90 |  |  | 259 978 | 59 876 | 9 950 |
|  |  |  |  |  |  |  | 82 549.96 | 231.47 |  |  |  | 190 152 | 2 801 |
|  | Раздел 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | ТЕРм 08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм, 1 шт. | 3 | 307.80 | 24.41 | 33.31 | 923.40 | 73.23 | 99.93 | 12.11 | 5.03 | 4 968 | 887 | 503 |
|  |  |  |  | 250.08 | 1.51 |  | 750.24 | 4.53 | 4.77 | 12.1 |  | 3 579 | 55 |
| 130. | Цена поставщика. Щит CS-54/150, 1 шт. | 1 | 2 110.00 |  |  | 2 110.00 |  |  | 1 | 1 | 2 110 |  |  |
|  |  |  |  | 2 110.00 |  |  | 2 110.00 |  | 1 | 1 |  | 2 110 |  |
| 131. | Цена поставщика. Щит CS-33/150, 1 шт. | 2 | 1 830.00 |  |  | 3 660.00 |  |  | 1 | 1 | 3 660 |  |  |
|  |  |  |  | 1 830.00 |  |  | 3 660.00 |  | 1 | 1 |  | 3 660 |  |
| 132. | ТЕРм 08-03-526-02 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт. | 6 | 322.58 | 23.41 | 4.25 | 1 935.48 | 140.46 | 25.50 | 12.11 | 4.78 | 3 964 | 1 701 | 122 |
|  |  |  |  | 294.92 | 0.15 |  | 1 769.52 | 0.90 | 1.21 | 12.2 |  | 2 141 | 11 |
| 133. | Цена поставщика. Автомат трехполюсный 32А, 1 шт. | 6 | 413.00 |  |  | 2 478.00 |  |  | 1 | 1 | 2 478 |  |  |
|  |  |  |  | 413.00 |  |  | 2 478.00 |  | 1 | 1 |  | 2 478 |  |
| 134. | ТЕРм 08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 26 | 286.69 | 15.74 | 1.28 | 7 453.94 | 409.24 | 33.28 | 12.11 | 4.48 | 11 485 | 4 956 | 149 |
|  |  |  |  | 269.67 |  |  | 7 011.42 |  | 0.91 | 1 |  | 6 380 |  |
|  | Объем: 6+17+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Цена поставщика. Автомат 16А, 1 шт. | 6 | 196.00 |  |  | 1 176.00 |  |  | 1 | 1 | 1 176 |  |  |
|  |  |  |  | 196.00 |  |  | 1 176.00 |  | 1 | 1 |  | 1 176 |  |
| 136. | Цена поставщика. Автомат 20А, 1 шт. | 20 | 196.00 |  |  | 3 920.00 |  |  | 1 | 1 | 3 920 |  |  |
|  |  |  |  | 196.00 |  |  | 3 920.00 |  | 1 | 1 |  | 3 920 |  |
| 137. | ТЕРм 08-02-404-02 Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х16 мм2, 100 м трассы | 0.118 | 701.38 | 229.54 | 258.35 | 82.76 | 27.09 | 30.49 | 12.86 | 5.69 | 582 | 348 | 173 |
|  |  |  |  | 213.49 | 78.52 |  | 25.19 | 9.27 | 2.39 | 13.53 |  | 60 | 125 |
|  | Объем: 9.3+2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138. | Цена поставщика. Кабель ВВГ 4*10, 1 м | 9.3 | 175.00 |  |  | 1 627.50 |  |  | 1 | 1 | 1 628 |  |  |
|  |  |  |  | 175.00 |  |  | 1 627.50 |  | 1 | 1 |  | 1 628 |  |
| 139. | Цена поставщика. Кабель ВВГ 4*35, 1 м | 2.5 | 595.90 |  |  | 1 489.75 |  |  | 1 | 1 | 1 490 |  |  |
|  |  |  |  | 595.90 |  |  | 1 489.75 |  | 1 | 1 |  | 1 490 |  |
| 140. | ТЕРм 08-02-402-01 Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2, 100 м | 14.065 | 1 007.05 | 152.69 | 654.96 | 14 164.16 | 2 147.58 | 9 212.01 | 12.86 | 5.62 | 90 215 | 27 618 | 51 772 |
|  |  |  |  | 199.40 | 72.34 |  | 2 804.56 | 1 017.46 | 3.86 | 13.53 |  | 10 826 | 13 766 |
|  | Объем: 827.2+579.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. | Цена поставщика. Кабель ВВГ 3*1,5, 1 м | 827.2 | 23.30 |  |  | 19 273.76 |  |  | 1 | 1 | 19 274 |  |  |
|  |  |  |  | 23.30 |  |  | 19 273.76 |  | 1 | 1 |  | 19 274 |  |
| 142. | Цена поставщика. Кабель ВВГ 3*2,5, 1 м | 579.3 | 35.40 |  |  | 20 507.22 |  |  | 1 | 1 | 20 507 |  |  |
|  |  |  |  | 35.40 |  |  | 20 507.22 |  | 1 | 1 |  | 20 507 |  |
| 143. | ТЕРм 08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.95 | 2 687.20 | 237.52 | 606.91 | 2 552.84 | 225.64 | 576.56 | 12.86 | 4.96 | 10 418 | 2 902 | 2 860 |
|  |  |  |  | 1 842.77 | 205.88 |  | 1 750.63 | 195.59 | 2.66 | 13.48 |  | 4 657 | 2 636 |
| 144. | Цена поставщика. Короб ПВХ, 1 м | 95 | 13.00 |  |  | 1 235.00 |  |  | 1 | 1 | 1 235 |  |  |
|  |  |  |  | 13.00 |  |  | 1 235.00 |  | 1 | 1 |  | 1 235 |  |
| 145. | ТЕРм 08-03-594-17 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт. | 0.63 | 4 196.73 | 1 725.28 | 2 368.22 | 2 643.94 | 1 086.93 | 1 491.98 | 12.11 | 6.09 | 22 614 | 13 163 | 9 086 |
|  |  |  |  | 103.23 | 759.98 |  | 65.03 | 478.79 | 5.61 | 12.09 |  | 365 | 5 789 |
| 146. | Цена поставщика. Светильник для подвесных потолков, 1 шт. | 63 | 513.00 |  |  | 32 319.00 |  |  | 1 | 1 | 32 319 |  |  |
|  |  |  |  | 513.00 |  |  | 32 319.00 |  | 1 | 1 |  | 32 319 |  |
| 147. | ТЕРм 08-03-594-02 Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2, 100 шт. | 0.46 | 4 946.95 | 1 220.32 | 2 170.86 | 2 275.60 | 561.35 | 998.60 | 12.11 | 5.91 | 14 746 | 6 798 | 5 902 |
|  |  |  |  | 1 555.77 | 588.29 |  | 715.65 | 270.61 | 2.86 | 12.1 |  | 2 047 | 3 274 |
| 148. | Цена поставщика. Светильник двухламповый, 1 шт. | 46 | 420.00 |  |  | 19 320.00 |  |  | 1 | 1 | 19 320 |  |  |
|  |  |  |  | 420.00 |  |  | 19 320.00 |  | 1 | 1 |  | 19 320 |  |
| 149. | ТЕРм 08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт. | 0.02 | 4 864.94 | 928.92 | 1 930.77 | 97.30 | 18.58 | 38.62 | 12.11 | 5.94 | 572 | 225 | 229 |
|  |  |  |  | 2 005.25 | 568.44 |  | 40.11 | 11.37 | 2.93 | 12.09 |  | 118 | 137 |
| 150. | Цена поставщика. Светильник одноламповый, 1 шт. | 2 | 420.00 |  |  | 840.00 |  |  | 1 | 1 | 840 |  |  |
|  |  |  |  | 420.00 |  |  | 840.00 |  | 1 | 1 |  | 840 |  |
| 151. | ТЕРм 08-03-591-02 Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. | 0.33 | 412.71 | 338.74 | 10.72 | 136.19 | 111.78 | 3.54 | 12.11 | 5.14 | 1 453 | 1 354 | 18 |
|  |  |  |  | 63.25 | 0.60 |  | 20.87 | 0.20 | 3.88 | 12.18 |  | 81 | 2 |
| 152. | Цена поставщика. Выключатель одноклавишный, 1 шт. | 33 | 42.00 |  |  | 1 386.00 |  |  | 1 | 1 | 1 386 |  |  |
|  |  |  |  | 42.00 |  |  | 1 386.00 |  | 1 | 1 |  | 1 386 |  |
| 153. | ТЕРм 08-03-591-09 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. | 0.66 | 543.21 | 400.81 | 10.72 | 358.52 | 264.53 | 7.08 | 12.11 | 5.14 | 3 539 | 3 204 | 36 |
|  |  |  |  | 131.68 | 0.60 |  | 86.91 | 0.40 | 3.44 | 12.18 |  | 299 | 5 |
| 154. | Цена поставщика. Розетка двойная с заземлением, 1 шт. | 66 | 46.00 |  |  | 3 036.00 |  |  | 1 | 1 | 3 036 |  |  |
|  |  |  |  | 46.00 |  |  | 3 036.00 |  | 1 | 1 |  | 3 036 |  |
| 155. | ТЕРм 08-03-544-03 Сушка для рук (прим), 1 шт. | 2 | 32.50 | 19.06 |  | 65.00 | 38.12 |  | 12.11 | 1 | 497 | 462 |  |
|  |  |  |  | 13.44 |  |  | 26.88 |  | 1.3 | 1 |  | 35 |  |
| 156. | Цена поставщика. Сушка для рук, 1 шт. | 2 | 2 350.00 |  |  | 4 700.00 |  |  | 1 | 1 | 4 700 |  |  |
|  |  |  |  | 2 350.00 |  |  | 4 700.00 |  | 1 | 1 |  | 4 700 |  |
| 157. | ТЕР 01-02-059-02 Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2, 1 электрод заземления | 4 | 1 389.22 | 53.47 |  | 5 556.88 | 213.88 |  | 12.11 | 1 | 15 467 | 2 590 |  |
|  |  |  |  | 1 335.75 |  |  | 5 343.00 |  | 2.41 | 1 |  | 12 877 |  |
| 158. | ТЕРм 08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт. | 0.4 | 868.43 | 106.79 | 65.71 | 347.37 | 42.72 | 26.28 | 12.11 | 5.01 | 1 929 | 517 | 132 |
|  |  |  |  | 695.93 | 2.87 |  | 278.37 | 1.15 | 4.6 | 12.09 |  | 1 281 | 14 |
| 159. | ТЕРм 08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м | 0.04 | 1 236.26 | 165.67 | 85.41 | 49.45 | 6.63 | 3.42 | 12.11 | 4.96 | 244 | 80 | 17 |
|  |  |  |  | 985.18 | 3.32 |  | 39.41 | 0.13 | 3.72 | 12.1 |  | 147 | 2 |
| 160. | ТЕРм 08-02-472-05 Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали круглой диаметром 12 мм, 100 м | 0.06 | 1 023.01 | 177.64 | 208.16 | 61.38 | 10.66 | 12.49 | 12.11 | 4.97 | 342 | 129 | 62 |
|  |  |  |  | 637.21 | 8.31 |  | 38.23 | 0.50 | 3.95 | 12.09 |  | 151 | 6 |
| 161. | ТЕРм 08-02-472-10 Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м | 0.06 | 7 640.68 | 465.07 | 64.87 | 458.44 | 27.90 | 3.89 | 12.11 | 4.09 | 712 | 338 | 16 |
|  |  |  |  | 7 110.74 | 0.45 |  | 426.64 | 0.03 | 0.84 | 12.18 |  | 358 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 158 240.88 | 5 406.32 | 12 563.67 |  |  | 302 826 | 67 272 | 71 077 |
|  |  |  |  |  |  |  | 140 270.89 | 1 990.93 |  |  |  | 164 481 | 25 822 |
|  | Раздел 6. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162. | ТЕРр 68-14-1 Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 0.67 | 1 689.81 | 625.26 | 1 064.55 | 1 132.17 | 418.92 | 713.25 | 12.11 | 4.55 | 8 318 | 5 073 | 3 245 |
|  |  |  |  |  | 105.66 |  |  | 70.79 | 1 | 12.1 |  |  | 857 |
| 163. | ТЕРр 68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.025 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 172.52 | 53.66 | 118.86 | 12.11 | 4.61 | 1 198 | 650 | 548 |
|  |  |  |  |  | 473.50 |  |  | 11.84 | 1 | 12.1 |  |  | 143 |
| 164. | ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.4243 | 1 275.12 | 1 275.12 |  | 541.03 | 541.03 |  | 12.11 | 1 | 6 552 | 6 552 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 165. | ТЕР 27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.09245 | 3 917.41 | 207.55 | 3 684.66 | 362.16 | 19.19 | 340.65 | 12.11 | 4.19 | 1 668 | 232 | 1 427 |
|  |  |  |  | 25.20 | 314.15 |  | 2.33 | 29.04 | 3.36 | 12.1 |  | 8 | 351 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166. | ТССЦ 408-0011 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм, м3 | 9.245 | 347.27 |  |  | 3 210.51 |  |  |  |  | 3 211 |  |  |
|  |  |  |  | 347.27 |  |  | 3 210.51 |  | 1 |  |  | 3 211 |  |
| 167. | ТЕР 27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.1849 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 465.97 | 24.74 | 437.91 | 12.1 | 4.14 | 2 123 | 299 | 1 813 |
|  |  |  |  | 18.00 | 198.62 |  | 3.33 | 36.72 | 3.36 | 12.09 |  | 11 | 444 |
|  | Объем: 9.245*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168. | ТССЦ 408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 18.49 | 104.66 |  |  | 1 935.16 |  |  |  |  | 1 935 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 1 935.16 |  | 1 |  |  | 1 935 |  |
| 169. | ТЕР 27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 0.8664 | 5 013.40 | 682.44 | 81.37 | 4 343.61 | 591.27 | 70.50 | 12.11 | 5.74 | 26 121 | 7 160 | 405 |
|  |  |  |  | 4 249.59 | 10.27 |  | 3 681.84 | 8.90 | 5.04 | 12.09 |  | 18 556 | 108 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170. | Цена поставщика. Камень бордюрный 510*200*50 М300, 1 м | 86.64 | 160.00 |  |  | 13 862.40 |  |  | 1 | 1 | 13 862 |  |  |
|  |  |  |  | 160.00 |  |  | 13 862.40 |  | 1 | 1 |  | 13 862 |  |
| 171. | ТЕР 27-07-005-02 Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 9.245 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 1 331.83 | 1 130.20 | 146.63 | 12.11 | 4.13 | 14 638 | 13 687 | 606 |
|  |  |  |  | 5.95 | 0.72 |  | 55.01 | 6.66 | 6.29 | 12.18 |  | 346 | 81 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172. | Цена поставщика. Плитка тротуарная 200*100*60 М300, 1 м2 | 94.299 | 250.00 |  |  | 23 574.75 |  |  | 1 | 1 | 23 575 |  |  |
|  |  |  |  | 250.00 |  |  | 23 574.75 |  | 1 | 1 |  | 23 575 |  |
|  | Объем: 92.45*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 50 932.11 | 2 779.01 | 1 827.80 |  |  | 103 201 | 33 653 | 8 044 |
|  |  |  |  |  |  |  | 46 325.33 | 163.95 |  |  |  | 61 504 | 1 984 |
|  | Раздел 7. Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173. | ТЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 2.7784 | 1 152.08 | 398.46 | 7.09 | 3 200.94 | 1 107.08 | 19.70 | 12.11 | 6.53 | 21 106 | 13 407 | 129 |
|  |  |  |  | 746.53 |  |  | 2 074.16 |  | 3.65 | 1 |  | 7 571 |  |
| 174. | ТЕРр 62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности | 1.0566 | 172.22 | 172.22 |  | 181.97 | 181.97 |  | 12.11 | 1 | 2 204 | 2 204 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 175. | ТЕРр 61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.235 | 3 222.10 | 1 873.08 | 1.32 | 757.19 | 440.17 | 0.31 | 12.11 | 3.85 | 6 659 | 5 331 | 1 |
|  |  |  |  | 1 347.70 |  |  | 316.71 |  | 4.19 | 1 |  | 1 327 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176. | ТЕРр 62-22-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.7218 | 1 411.70 | 499.33 | 20.45 | 2 430.67 | 859.75 | 35.21 | 12.11 | 6.5 | 15 493 | 10 412 | 229 |
|  |  |  |  | 891.92 |  |  | 1 535.71 |  | 3.16 | 1 |  | 4 853 |  |
| 177. | ТЕРр 62-25-1 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности | 1.0566 | 583.00 | 39.30 | 33.89 | 616.00 | 41.52 | 35.81 | 12.11 | 3.36 | 2 379 | 503 | 120 |
|  |  |  |  | 509.81 |  |  | 538.67 |  | 3.26 | 1 |  | 1 756 |  |
| 178. | ТЕРр 62-26-4 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.0566 | 1 702.87 | 133.64 | 125.61 | 1 799.25 | 141.20 | 132.72 | 12.11 | 3.52 | 5 945 | 1 710 | 467 |
|  |  |  |  | 1 443.62 |  |  | 1 525.33 |  | 2.47 | 1 |  | 3 768 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 8 986.02 | 2 771.69 | 223.75 |  |  | 53 786 | 33 567 | 946 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 990.58 |  |  |  |  | 19 275 |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1 194 368.58 | 39 663.57 | 20 651.62 |  |  | 2 292 839 | 484 866 | 114 358 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 134 053.45 | 2 709.86 |  |  |  | 1 693 624 | 34 641 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 33 671.14 | 5 241.17 | 12 580.31 |  |  | 168 952 | 65 272 | 71 159 |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 849.66 | 1 991.61 |  |  |  | 32 525 | 25 830 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  |  | 7 956.06 |  |  |  |  | 85 636 |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 |  |  |  |  | 7 478.70 |  |  |  |  | 80 498 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  |  | 4 918.29 |  |  |  |  | 49 195 |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9 |  |  |  |  | 4 426.46 |  |  |  |  | 44 276 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ- |  |  |  |  | 45 576.30 |  |  |  |  | 293 726 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 118 365.36 | 27 565.21 | 5 969.62 |  |  | 1 888 372 | 336 488 | 32 571 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 084 830.59 | 471.21 |  |  |  | 1 519 317 | 5 822 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 6 436.56 |  |  |  |  | 7 250 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  |  | 30 860.82 |  |  |  |  | 320 063 |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 |  |  |  |  | 29 009.17 |  |  |  |  | 300 859 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  |  | 17 856.61 |  |  |  |  | 173 934 |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9 |  |  |  |  | 16 070.95 |  |  |  |  | 156 541 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 163 445.48 |  |  |  |  | 2 345 772 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 312.01 | 195.35 | 62.22 |  |  | 2 909 | 2 366 | 341 |
|  |  |  |  |  |  |  | 54.43 | 0.77 |  |  |  | 202 | 9 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  |  | 176.51 |  |  |  |  | 1 829 |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 |  |  |  |  | 165.92 |  |  |  |  | 1 719 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  |  | 166.70 |  |  |  |  | 1 615 |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9 |  |  |  |  | 150.03 |  |  |  |  | 1 454 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 42 020.07 | 6 661.84 | 2 039.47 |  |  | 232 606 | 80 740 | 10 287 |
|  |  |  |  |  |  |  | 33 318.77 | 246.27 |  |  |  | 141 580 | 2 980 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  |  | 7 926.19 |  |  |  |  | 81 802 |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 |  |  |  |  | 7 450.62 |  |  |  |  | 76 894 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  |  | 5 173.85 |  |  |  |  | 49 913 |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9 |  |  |  |  | 4 656.47 |  |  |  |  | 44 922 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ- |  |  |  |  | 54 127.16 |  |  |  |  | 354 422 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 44 104.41 |  |  |  |  | 459 970 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 25 303.91 |  |  |  |  | 247 191 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1 263 776.90 |  |  |  |  | 3 000 000 |  |  |