Справка по расценке

Сборник:  ТЕР-27 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Обоснование:  ТЕР27-04-007-02

Краткое имя:  Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных

Полное имя:   Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных

Единица измерения:  1000 м2 основания

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 48419,85 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 244,69 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 3884,96 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 404,87 |
| Материалы | Руб. | 44290,2 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 36,63 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 38,93 |
| Средний разряд рабочих |  | 2,5 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автопогрузчики 5 т | 030101 | 7,96 | маш.-ч | 89,61 |
| Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | 120202 | 1,82 | маш.-ч | 109,37 |
| Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | 120906 | 7,87 | маш.-ч | 69,28 |
| Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | 120907 | 17,67 | маш.-ч | 114,74 |
| Машины поливомоечные 6000 л | 121601 | 2,96 | маш.-ч | 110,72 |
| Распределители каменной мелочи | 121803 | 0,65 | маш.-ч | 111,06 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм | 408-0018 | 15 | м3 | 264 |
| Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | 408-0020 | 189 | м3 | 213 |
| Вода | 411-0001 | 30 | м3 | 2,44 |

Состав работ

Наименование

01. Россыпь и разравнивание щебня.

02. Профилирование и планировка щебня.

03. Укатка и поливка водой.