

ЗАО ПТИ "Татпромтехпроект"
Создание промышленного комплекса по выращиванию утки в Ростовской области (1 этап) по объекту "Птицекомбинат".
Цех убоя с АБК.
Спецификация
1374-11-1-ЭО1.С

Главный инженер проекта
/Хабибуллин М.И. DOCPROPERTY  CONFIRM  \* MERGEFORMAT 

подпись 
фамилия
2012-10-26

	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,

обозначение
документа,

опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала
	Завод-изготовитель
	Единица измерения
	Количество
	Масса единицы, кг
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Низковольтное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1 Навесной шкаф CE, 600 x 400 x 250мм, IP65
	CE 600x400x250
	R5CE0649
	DKC
	шт.
	4
	16
	ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3, ЩО-4

	
	1.2 Навесной шкаф CE, 300 x 300 x 150мм, IP66
	CE 300x300x150
	R5CE0331
	DKC
	шт.
	1
	5,8
	ЩОА-1

	
	1.3 Пускатели электромагнитные серии ПМ12 с кнопками "Пуск", "Стоп"
	ПМ 12-025220
	
	
	шт.
	8
	2.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Светотехническое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1 Светильник подвесной с натриевой лампой мощностью 400 Вт, цоколь E40, IP65
	HBA 400S
	90740006
	"Световые Технологии"
	шт.
	58
	10,6
	

	
	2.2 Светильник потолочный с люминесцентными лампами мощностью 2х58 Вт, с ЭПРА,  IP54
	ALS.OPL 258
	70625830
	"Световые Технологии"
	шт.
	22
	5,4
	

	
	2.3 Светильник потолочный с люминесцентными лампами мощностью 2х58 Вт, с ЭПРА,  IP65
	LZ 258
	61225830
	"Световые Технологии"
	шт.
	140
	4,9
	

	
	2.4 Светильник потолочный с компактными люминесцентными лампами мощностью 2х18 Вт, с ЭПРА, без блока аварийного питания, IP65, цоколь 2G11
	KD 218
	62221830
	"Световые Технологии"
	шт.
	56
	2,1
	

	
	2.5 Светильник потолочный с люминесцентными лампами мощностью 2х18 Вт, с ЭПРА, без блока аварийного питания, IP54
	ALS.OPL 218
	70621830
	"Световые Технологии"
	шт.
	14
	2,1
	

	
	2.6 Светильник потолочный с люминесцентными лампами мощностью 2х18 Вт, с ЭПРА,  IP65
	LZ 218
	61221830
	"Световые Технологии"
	шт.
	4
	2,1
	

	
	2.7 Светильник подвесной с натриевой лампой мощностью 250 Вт, цоколь E40, IP65
	HBA 250
	90725001
	"Световые Технологии"
	шт.
	66
	9
	

	
	2.8 Светильник подвесной с люминесцентными лампами мощностью 2х36 Вт, с ЭПРА, IP65, У2, ХЗ
	ЛСП67-2х36-011
	67236011
	ОАО "Ардатовский светотехнический завод"
	шт.
	2
	6.6
	

	
	2.9 Светильник подвесной с люминесцентными лампами мощностью 2х58 Вт, с ЭПРА, IP65, У2, ХЗ
	ЛСП67-2х58-011
	67258011
	ОАО "Ардатовский светотехнический завод"
	шт.
	5
	8.5
	

	
	2.10 Светильник с рассеивателем из полимерного материала SAN, с люминесцентными лампами мощностью 2х58 Вт, с ЭПРА,  IP65
	ARCTIC SMC/SAN 258
	60125830
	"Световые Технологии"
	шт.
	3
	5,4
	

	
	2.11 Светильник с рассеивателем из поликарбоната, с люминесцентными лампами мощностью 2х58 Вт, с ЭПРА, IP65
	ARCTIC SMC/PC 258
	63125830
	"Световые Технологии"
	шт.
	137
	5,4
	

	
	2.12 Светильник встраиваемый с люминесцентными лампами мощностью 2х18 Вт, с ЭПРА, без блока аварийного питания, IP20
	PRB/R 218
	10421830
	"Световые Технологии"
	шт.
	7
	2,6
	

	
	2.13 Светильник подвесной с ртутной лампой мощностью 250 Вт, цоколь E40,  IP65
	HBA 250M
	90725004
	"Световые Технологии"
	шт.
	19
	9
	

	
	2.14 Светильник потолочный с люминесцентными лампами мощностью 2х36 Вт, с ЭПРА,  IP65
	LZ 236
	61223630
	"Световые Технологии"
	шт.
	2
	3,7
	

	
	2.15 Светильник потолочный с компактной люминесцентной лампой мощностью 20 Вт, цоколь E27, IP65, У3
	ФПП03-20-003
	03020003
	ОАО "Ардатовский светотехнический завод"
	шт.
	16
	3,2
	

	
	2.16 Светильник потолочный с белым корпусом, с люминесцентными лампами мощностью 4х36 Вт, с ЭПРА,  IP20
	PRB/S 436
	15443630
	"Световые Технологии"
	шт.
	8
	9,6
	

	
	2.17 Лампа натриевая высокого давления, трубчатая, прозрачная, цоколь E40, мощностью 400 Вт
	NAV−T 400
	4050300015682
	OSRAM
	шт.
	58
	0
	

	
	2.18 Лампа люминесцентная трубчатая диаметром 26 мм (Т8), цоколь G13, цвет LUMILUX дневной свет, мощностью 58 Вт
	L 58 W/860
	4050300517933
	OSRAM
	шт.
	614
	0
	

	
	2.19 Лампа люминесцентная компактная, цоколь 2G11, цвет LUMILUX холодно-белый, мощностью 18 Вт
	DULUX L 18 W/840
	4050300010724
	OSRAM
	шт.
	112
	0
	

	
	2.20 Лампа люминесцентная трубчатая диаметром 26 мм (Т8), цоколь G13, цвет LUMILUX дневной свет, мощностью 18 Вт
	L 18 W/860
	4050300517773
	OSRAM
	шт.
	50
	0
	

	
	2.21 Лампа натриевая высокого давления, трубчатая, прозрачная, цоколь E40, мощностью 250 Вт
	NAV−T 250
	4050300015675
	OSRAM
	шт.
	66
	0
	

	
	2.22 Лампа люминесцентная трубчатая диаметром 26 мм (Т8), цоколь G13, цвет LUMILUX дневной свет, мощностью 36 Вт
	L 36 W/860
	4050300517858
	OSRAM
	шт.
	40
	0
	

	
	2.23 Лампа ртутная, эллипсоидная, с покрытием, цоколь E40, мощностью 250 Вт
	HQL 250
	4050300015064
	OSRAM
	шт.
	19
	0
	

	
	2.24 Лампа люминесцентная компактная, цоколь E27, цвет LUMILUX INTERNA, мощностью 20 Вт
	DULUX EL LL 20 W/827 E27
	4050300275970
	OSRAM
	шт.
	16
	0,09
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Кабельные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1 Кабель силовой на 1000 В, круглый, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках, огнестойкий, с низким дымо- и газовыделением
	ВВГнг-FRLS-1

ТУ 16.К71-337-2004
	
	ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод"
	м
	
	
	

	
	                    2х2.5
	
	
	
	
	85
	253
	

	
	                    3х2.5
	
	
	
	
	820
	290
	

	
	                    4х2.5
	
	
	
	
	95
	348
	

	
	3.2 Кабель силовой на 660 В, круглый, с заполнением между медными жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение при прокладке в пучках, с низким дымо- и газовыделением
	ВВГнг-LS-0.66

ТУ 16.К71-310-2001
	
	ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод"
	м
	
	
	

	
	                    2x2.5
	
	
	
	
	615
	126
	

	
	                    3х2.5
	
	
	
	
	4635
	167
	

	
	                    4x2.5
	
	
	
	
	1380
	201
	

	
	                    5x2.5
	
	
	
	
	355
	251
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Электроустановочное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.1 Выключатель одноклавишный
	ВС20-1-0-ФСр
	EVS10-K03-10-54-Dc
	IEK
	шт.
	139
	
	

	
	4.2 Выключатель двухклавишный
	ВС20-2-0-ФСр
	EVS20-K03-10-54-Dc
	IEK
	шт.
	8
	
	

	
	4.3 Переключатель открытой установки пылевлагозащищенный одноклавишный, белый
	ВА610-126Б-би
	ВА610-126Б-би
	Wessen
	шт.
	38
	0,084
	

	
	4.4 Коробка ответветвительная квадратная с 6-ю кабельными вводами, IP44, 80х80х40мм
	80х80x40
	53700
	DKC
	шт
	674
	0.096
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. Кабеленесущие конструкции
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.1 Труба  ППЛ гибкая легкая 32мм
	ТУ3491-010-47022248-2003
	10932
	DKC
	м
	760
	2.25
	

	
	5.2 Труба  ППЛ гибкая легкая 25мм
	ТУ3491-010-47022248-2003
	10925
	DKC
	м
	2220
	3
	

	
	5.3 Труба  ППЛ гибкая легкая с протяжкой 20мм
	ТУ3491-010-47022248-2003
	11920
	DKC
	м
	80
	4.65
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6. Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.1 Держатель с защелкой и дюбелем D32мм, полипропилен
	
	51332
	DKC
	шт.
	759
	0.01
	

	
	6.2 Держатель с защелкой и дюбелем D25мм, полипропилен
	
	51325
	DKC
	шт.
	2217
	0.0053
	

	
	6.3 Держатель с защелкой и дюбелем D20мм, полипропилен
	
	51320
	DKC
	шт.
	76
	0.0047
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	









	
	
	
	
	
	
	1374-11-1-ЭО1С

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Код уч
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	

	Разработал
	Губайдуллин
	
	
	Спецификация
	Стадия
	Лист
	Листов

	Проверил
	 DOCPROPERTY  CHECK  \* MERGEFORMAT 
	
	
	
	Р
	1
	3

	Нач. отдела
	Плотов
	
	
	
	ЗАО ПТИ "Татпромтехпроект"

	Н. контроль
	 DOCPROPERTY  NCONTROL  \* MERGEFORMAT 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





