| № п/п | Наименование продукции |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
|  | Противотаранное устройство "Пост остановки колесного автотранспорта "ПОКАТ-5000У", исполнения 30 П, одинарный вариант, для предотвращения несанкционированного проезда а/м с полной массой до 20 тонн, движущийся со скоростью до 60 км/ч, и для проезда автомобилей с нагрузкой на ось не более 30 тонн: |  |
|  | Ширина перекрываемой полосы проезжей части дороги: от 3,5 до 5,0 м |  |
|  | · | Расположение привода: правое |
|  | · | Габаритные размеры изделия с приводом: - длина рамы(основания) - 3,3 м - ширина рамы (основания) - 815 мм - длина подъемной платформы - 3,0 м - ширина подъемной платформы - 0,75 м - ширина с пандусами (аппарелями) - 2,8 м |
|  | · | Высота устройства в сложенном состоянии - 130 мм |
|  | · | Высота подъёма платформы над уровнем дороги - 0,5 м |
|  | · | Высота защитного кожуха электромеханической системы с приводом не более 180 мм от уровня земли (50 мм от верхнего края рамы с платформой) |
|  | · | Привод интегрирован в основание платформы |
|  | · | Исполнительные и управляюще устройства выполнены в электробезопасном исполнении (24 В) |
|  | · | Напряжение эл. питания от однофазной сети переменного тока 50 Гц , 220 В - 230 В |
|  | · | Напряжение эл. питания привода и системы автоматики-24 В. |
|  | · | Максимальный ток 1,9А |
|  | · | Потребляемая мощность в дежурном режиме (режиме ожидания) - 12 Вт |
|  | · | Потребляемая мощность в пусковом режиме - 430 Вт |
|  | · | Подъем платформы в боевое положение - 8 сек |
|  | · | Опускание платформы - 6 сек. |
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ, одинарный вариант, комплект: |  |  |
| 1 | СТАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, (для автомобилей с нагрузкой на ось не более 30 т), одинарный вариант, (правый), комплект |  |
|  | Состав на 1 комплект: |  |
| · | рама-основание размером: 0,815 х 3,30 м |  |
| · | Кронштейн-опора с возможностью регулирования в двух направлениях |  |
| · | подъёмная платформа размером (ШхД) 0,75х3,0 м с рифлёной поверхностью и покрытием эмалью цвета RAL 1016 (светло-жёлтый) и RAL 3020 (красный), дополнительными рёбрами жёсткости |  |
| · | подъёмный механизм (вал на самоустанавливающихся сферических шарикоподшипниках, поднимающий роликовый упор, цилиндрические петли, ограничители открытия подъёмной платформы), комплект |  |
| · | Защитный кожух электромеханической системы с двумя высокопрочными болтами М8 для фиксации кожуха в закрытом положении |  |
| 2 | Электромеханическая система подъёма платформы рычажного типа (привод), интегрированная в основание |  |
| · | Привод коллекторный с червячным редуктором, концевыми выключателями и переключателем перевода работы в ручной режим |  |
| · | Вал подъемный четырехгранный , термоупрочненный |  |
| 3 | ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ВЪЕЗДА/ СЪЕЗДА (АППАРЕЛИ) для исп. 30Л/П одинарный вариант, комплект |  |
|  | Состав на 1 комплект: |  |
| · | каркас стальной усиленный с антипроскальзывающим покрытием и технологическими проушинами для транспортировки, со стальным армированием и высокопрочным наполнителем из бетоно-гравийной смеси, размером 1,0х1,5 м, |  |
| 4 | ОПОРЫ УСИЛЕННЫЕ КРЕСТООБРАЗНЫЕ ПИРАМИДАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, С ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ размером не менее 70 х 100 мм, длиной не более 295 мм., комплект |  |
|  | Состав на 1 комплект: |  |
| · | опоры усиленные крестообразные пирамидальные стальные |  |
| 5 | УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА, одинарный вариант, комплект |  |
|  | Состав на 1 комплект: |  |
| 5.1. | Процессорный блок управления (ПБУ-100М) |  |
| · | Процессорный блок управления (ПБУ-100М) размером 435х335х155 мм |  |
| · | Ключ для отпирания/ запирания дверцы защитного корпуса |  |
| · | Резервный ключ для отпирания/ запирания дверцы защитного корпуса (крепится винтом снизу к корпусу ПБУ) |  |
| · | Счетчик количества циклов подъема и опускания подвижной платформы, |  |
| · | Самонарезающий винт 5х30 с дюбелем |  |
| 5.2. | Выносной пульт управления (ВПУ) размером 120х140х70 мм с индикацией положения платформы, блокировкой дистанционного пульта управления, комплект |  |
| · | Выносной пульт управления ВПУ, шт. |  |
| · | Наконечник соединительный со втулкой 0,75 |  |
| · | винт самонарезающий 5х30 с дюбелем |  |
| · | Кабель сигнальный восьмижильный СQR 8х0,22 или САВ 8 х 0,22 влагостойкий, устойчивый к изгибу, универсальный, 2 м |  |
| 5.3. | Рычаг для подъёма/ опускания платформы в ручном режиме |  |
| · | Насадка профилированная с боковым ключом квадратного сечения |  |
| · | Удлинитель профилированный поворотно-складной насадки |  |
| · | Крепёж для соединения насадки и удлинителя |  |
|  | · | болт М10х70 |
|  | · | гайка М10 |
|  | · | шайба Ж 10 мм |
| 5.4. | ЗИП |  |
| · | Лакокрасочные изделия |  |
|  | · | эмаль цвета RAL 1016 (светло-жёлтый), банка |
|  | · | эмаль цвета RAL 3020 (красный), банка |
|  | · | краска цвета RAL 9005 (черный), банка |
|  | · | краска цвета RAL 3020 (серый), банка |
| · | смазка для трущихся поверхностей, банка |  |
| 6 | КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ для подключения управляющих устройств при расстоянии от процессорного блока управления (ПБУ-100М) до привода "ПОКАТ" не более 20 м (по длине кабеля), одинарный вариант, комплект |  |
|  | Состав на 1 комплект: |  |
| · | Кабель силовой двужильный ВВГ 2х4, влагостойкий, устойчивый к изгибу, м |  |
| · | Кабель сигнальный четырежильный СQR 4х0,22 или САВ 4 х 0,22 влагостойкий, устойчивый к изгибу, м |  |
| · | Гофрорукав из неподдерживающего горение пластика Ж не менее 25 мм, м |  |
| 7 | ДВУХСТОРОННИЙ, ДВУХСЕКЦИОННЫЙ СВЕТОФОР (Система оптической светодиодной полицветной сигнализации с диаметром рабочей поверхности рассеивателя 150 мм для обозначения разрешения или запрета проезда транспортных средств в двух направлениях. Система комплектуется кронштейном, обеспечивающим возможность изменения угла обзора светофора, а также кабельной продукцией для подключения светофора и процессорного блока управления (ПБУ), комплект |  |
|  | Состав на 1 комплект: |  |
| 7.1. | Кабель силовой ВВГ 3х1,5 влагостойкий, устойчивый к изгибу, универсальный, м |  |
| 7.2. | Комплектующие системы оптической световой полицветной сигнализации: |  |
|  | Светофор ссветодиодный полицветный ССП-160 состоит из: |  |
| · | Светосинтезирующая, светодиодная матрица МСП-160 |  |
| · | Рассеиватель оптический, с призматической светоделительной сеткой |  |
| · | Корпус из модифицированного полипропилена |  |
| · | Тыльная заглушка из модифицированного полипропилена, с креплением светодиодного модуля и проходного сальника |  |
| · | Поворотный стальной кронштейн с перфорацией для крепления |  |
| · | Кабель сигнальный четырехжильный типа СQR 4х0,22 или CAB 4x0,22, влагостойкий, устойчивый к изгибу, м |  |
|  | Коммутационный блок |  |
| · | Клемный блок для подключения электрических кабелей светофоров к подводящему кабелю ВВГ 3 х 1,5 от блока управления ПБУ |  |
| 8. | СТОЙКА установочная для светофора, комплект |  |
|  | Состав на 1 комплект: |  |
| 8.1. | Для установки на асфальт |  |
| · | труба диаметром 33,5 мм длиной 2 м, доработанная под ввод кабеля, с опорным основанием 250 х 250 мм и заглушкой, с окраской светло-серого цвета |  |
| · | опоры усиленные крестообразные пирамидальные стальные, с площадкой для крепленияразмером не менее 70 х 100 мм, длиной не более 295 мм |  |