ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на Монтаж пожарно-охранной сигнализации в здании Администрации

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количество | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ц10-08-001-02 (Постановление № 248 от 16.06.2010) Аппараты приемные. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые., 1 шт. | 1 | 153.58 | 0.30 | 153 | 141 |  | 11.7 | 11.7 |
|  |  |  | 141.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | С500. Пульт контроля и управления для управления приборами системы и контроля их состояния по проводной линии связи RS-485, шт. | 1 | 884.70 |  | 885 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =5366.90/5.442/1.18*1.046*1.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ц11-03-001-01 (Постановление № 248 от 16.06.2010) Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг, 1 шт. | 2 | 7.72 |  | 15 | 12 |  | 0.52 | 1.04 |
|  |  |  | 6.19 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | С500. Контроллер 2-х проводной линии связи для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных зон, шт. | 2 | 294.84 |  | 590 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1788.60/5.442/1.18*1.046*1.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ц11-04-004-01 (Постановление № 248 от 16.06.2010) Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т, 1 шт. | 3 | 281.05 | 140.44 | 843 | 338 | 421 | 10.1 | 30.3 |
|  |  |  | 112.72 | 5.72 |  |  | 17 | 0.43 | 1.29 |
| 6. | С500. Прибор речевого оповещения для трансляции предварительно записанной речевой информации о действиях, направленных на обеспечение безопасности при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций, шт. | 3 | 376.98 |  | 1 131 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =2286.90/5.442/1.18*1.046*1.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ц10-08-003-02 (Постановление № 248 от 16.06.2010) Устройство ультразвуковое, прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении, 1 шт. | 24 | 47.06 | 0.17 | 1 129 | 1 060 | 4 | 3.6 | 86.4 |
|  |  |  | 44.17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 1+3+4+16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | С500. Блок сигнально-пусковой адресный на 4 реле, шт. | 1 | 265.83 |  | 266 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1612.60/5.442/1.18*1.046*1.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | С500. Блок сигнально-пусковой адресный на два релейных выхода, шт. | 3 | 147.42 |  | 442 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =894.30/5.442/1.18*1.046*1.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | С500. Блок разветвительно-изолирующий предназначен для использования в двухпроводной линии связи (ДПЛС) контроллера с целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после устранения короткого замыкания; рассчитан на непрерывную круглосуточную работу; блок является встраиваемым в розетку адресных извещателей. Диапазон рабочих напряжений, от 6 до 12 В; потребляемый ток: в дежурном режиме - не более 40 мкА; в режиме КЗ - не более 3 мА; пороговое напряжение срабатывания, от 2,9 до 3,4 В; время срабатывания, не более 200 мс; количество блоков в ДПЛС до 127; габаритные размеры, не более 56×38×20 мм; масса, не более 0,04 кг, шт. | 4 | 51.68 |  | 207 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =313.50/5.442/1.18*1.046*1.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | С500. Блок разветвительно-изолирующий предназначен для использования в двухпроводной линии связи (ДПЛС) контроллера с целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания; выполнен в виде базы (розетки), в которую могут устанавливаться извещатели; рассчитан на непрерывную круглосуточную работу. Диапазон рабочих напряжений, от 6 до 12 В; потребляемый ток: в дежурном режиме - не более 40 мкА; в режиме КЗ - не более 3 мА; пороговое напряжение срабатывания, от 2,9 до 3,4 В; время срабатывания, не более 200 мс; количество блоков в ДПЛС до 127; габаритные размеры, диаметр не более 100мм, высота не более 15мм; масса, не более 0,01 кг, шт. | 16 | 51.68 |  | 827 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =313.50/5.442/1.18*1.046*1.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ц10-08-002-01 (Постановление № 248 от 16.06.2010) Извещатели ПС автоматические магнитоконтактный в нормальном исполнении, 1 шт. | 12 | 10.99 | 0.11 | 132 | 117 | 1 | 0.84 | 10.08 |
|  |  |  | 9.71 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | С500. Извещатель пожарный ручной адресный, шт. | 12 | 81.60 |  | 979 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =495/5.442/1.18*1.046*1.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Ц10-08-003-06 (Постановление № 248 от 16.06.2010) Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля, 1 шт. | 4 | 78.64 | 0.32 | 315 | 287 | 1 | 5.76 | 23.04 |
|  |  |  | 71.65 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | С500. Блок индикации с клавиатурой для работы под управлением сетевого контроллера, совместно с приборами приёмно-контрольными охранно-пожарными, контроллером двухпроводной линии; в качестве сетевого контроллера может использоваться пульт контроля и управления или компьютер, шт. | 2 | 589.68 |  | 1 179 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =3577.20/5.442/1.18*1.046*1.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | С500. Резервированный источник питания аппаратуры ОПС, предназначен для группового питания извещателей и приёмно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, требующих резервного электропитания с напряжением 24 В постоянного тока; рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы с заданными выходными параметрами, с автоматическим контролем и зарядом герметичных аккумуляторных батарей; обеспечивает отключение батарей от нагрузки во избежание их недопустимого разряда. Основной источник питания – сеть переменного тока (220+22-33) В; резервный источник питания – батареи 12 В, 7 A·ч – 2 шт, со сроком службы не менее 5 лет; номинальное выходное напряжение при питании от сети и заряженных батареях 27,0±1,2 В (при разряженных батареях минимальное выходное напряжение 22,0±1,0 В); номинальный ток нагрузки 3 А; ток потребления от сети при номинальной нагрузке, менее 0,8 А; собственный ток потребления РИП от батареи, не более 30 мА; время непрерывной работы РИП от заряженных батарей при токе нагрузки 1 А, не менее 5 ч (при уменьшении тока нагрузки время работы увеличивается пропорционально) габаритные размеры, не более 340х270х100 мм; масса с батареями, не более 12 кг, шт. | 1 | 478.52 |  | 479 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =2902.90/5.442/1.18*1.046*1.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | С500. Резервированный источник питания аппаратуры предназначен для группового питания извещателей и приёмно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, требующих резервного электропитания с напряжением 24 В постоянного тока; рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы с заданными выходными параметрами, с автоматическим контролем напряжения каждой из двух герметичных аккумуляторных батарей и их зарядом; обеспечивает отключение батарей от нагрузки во избежание их недопустимого разряда. Основной источник питания – сеть переменного тока 150…250 В, 50 Гц; резервный источник питания – две батареи 12 В, 40 A·ч или 12 В, 26 A·ч; номинальное выходное напряжение при заряженных батареях и питании от сети 27,2±0,6 В; минимальное выходное напряжение при разряженных батареях и питании от сети, более 20 В; номинальный ток нагрузки 4 А; время готовности РИП к работе после включения питания, менее 7 с; максимальная потребляемая от сети мощность при напряжении 220 В и номинальном токе нагрузки 225 В·А; максимальный ток потребления от сети при напряжении 150 В и номинальном токе нагрузки 1,5 А; собственный ток потребления РИП от батарей, не более 70 мА; время непрерывной работы РИП от двух полностью заряженных батарей при токе нагрузки 4 А и температуре 293 К (+20 °С), не менее 8 ч; время заряда двух разряженных батарей 12 В, 40 A·ч, не более 48 ч; степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP30 согласно ГОСТ 14254-96; габаритные размеры РИП, не более 450×400×210 мм; масса РИП с двумя батареями, не более 36 кг, шт. | 1 | 833.56 |  | 834 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =5056.70/5.442/1.18*1.046*1.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Ц10-08-003-03 (Постановление № 248 от 16.06.2010) Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля, 1 шт. | 9 | 48.48 | 0.25 | 437 | 398 | 2 | 3.6 | 32.4 |
|  |  |  | 44.17 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | С500. Аккумулятор 7 Ач, шт. | 5 | 58.02 |  | 290 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =352/5.442/1.18*1.046*1.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | С500. Аккумулятор17 Ач, шт. | 2 | 187.13 |  | 374 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1135.2/5.442/1.18*1.046*1.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | С500. Аккумулятор 40 Ач, шт. | 2 | 469.28 |  | 939 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =2846.80/5.442/1.18*1.046*1.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Ц10-08-002-02 (Постановление № 248 от 16.06.2010) Извещатели ПС автоматические дымовой в нормальном исполнении, 1 шт. | 150 | 22.24 | 0.30 | 3 336 | 2 913 | 45 | 1.68 | 252 |
|  |  |  | 19.42 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | С500. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, шт. | 150 | 115.32 |  | 17 298 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =699.60/5.442/1.18*1.046*1.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Ц10-08-002-01 (Постановление № 248 от 16.06.2010) Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, 1 шт. | 5 | 10.99 | 0.11 | 56 | 49 | 1 | 0.84 | 4.2 |
|  |  |  | 9.71 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | С500. Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый, шт. | 5 | 98.46 |  | 492 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =597.30/5.442/1.18*1.046*1.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Ц10-08-002-02 (Постановление № 248 от 16.06.2010) Извещатели ПС автоматические звуковой, световой в нормальном исполнении, 1 шт. | 53 | 22.24 | 0.30 | 1 179 | 1 029 | 16 | 1.68 | 89.04 |
|  |  |  | 19.42 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 30+23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | С500. Оповещатель световой с надписью «Выход», шт. | 30 | 20.67 |  | 620 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =125.40/5.442/1.18*1.046*1.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | С500. Оповещатель охранно-пожарный речевой 3Вт, шт. | 23 | 51.43 |  | 1 183 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =312/5.442/1.18*1.046*1.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Ц08-03-573-04 (Постановление № 248 от 16.06.2010) Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт. | 3 | 77.81 | 46.06 | 234 | 85 | 138 | 2.37 | 7.11 |
|  |  |  | 28.23 | 3.47 |  |  | 10 | 0.29 | 0.87 |
| 30. | С500. Бокс открытый на 2, шт. | 2 | 3.50 |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =20/5.442/1.18*1.103*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | С500. Бокс 2х17 А·ч-24В с устанавливаемыми в нем аккумуляторами предназначен для увеличения времени работы (резервирования) извещателей, шт. | 1 | 175.34 |  | 175 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1063.70/5.442/1.18*1.046*1.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Ц08-03-526-01 (Постановление № 248 от 16.06.2010) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 1 | 236.68 | 1.10 | 237 | 18 | 1 | 1.56 | 1.56 |
|  |  |  | 17.83 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | С500. Автоматический выключатель 2-х полюсный 16А, шт. | 1 | 14.54 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =83/5.442/1.18*1.103*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Ц08-02-409-01 (Постановление № 248 от 16.06.2010) Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.2 | 2 452.55 | 651.17 | 490 | 54 | 130 | 23.8 | 4.76 |
|  |  |  | 268.94 | 211.60 |  |  | 42 | 15.91 | 3.182 |
| 35. | С500. Гофро-труба диам.16 мм, м | 20 | 0.65 |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =3.7/5.442/1.18*1.103*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Ц08-02-396-08 (Постановление № 248 от 16.06.2010) Короб по стенам и потолкам, длина 9 м (блоки), 100 м | 3.4 | 1 302.30 | 506.18 | 4 428 | 680 | 1 721 | 17.7 | 60.18 |
|  |  |  | 200.01 | 65.97 |  |  | 224 | 4.96 | 16.864 |
|  | Объем: 40+300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С101-1924:[ М-(75.38=11.02*6.84) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | С500. Кабель-канал 20х10, м | 300 | 1.66 |  | 498 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =9.46/5.442/1.18*1.103*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | С500. Кабель-канал 25х16, м | 20 | 3.50 |  | 70 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =20/5.442/1.18*1.103*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | С500. Кабель-канал 40х25, м | 20 | 5.78 |  | 116 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =33/5.442/1.18*1.103*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Ц08-02-146-01 (Постановление № 248 от 16.06.2010) Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг, 100 м кабеля | 10.4 | 3 374.03 | 1 597.43 | 35 089 | 1 767 | 16 613 | 14.7 | 152.88 |
|  |  |  | 169.93 | 121.47 |  |  | 1 263 | 8.36 | 86.944 |
|  | Объем: 240+800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | С500. Кабель КСРЭВ нг(А)-FR-LS 1х2х0.8, м | 240 | 4.81 |  | 1 154 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =27.48/5.442/1.18*1.103*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | С500. Кабель КСРЭВ нг(А)-FR-LS 2х0.5, м | 800 | 2.25 |  | 1 800 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =12.84/5.442/1.18*1.103*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Ц08-02-148-01 (Постановление № 248 от 16.06.2010) Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля | 4 | 868.17 | 667.89 | 3 473 | 573 | 2 672 | 12.4 | 49.6 |
|  |  |  | 143.34 | 45.09 |  |  | 180 | 3.39 | 13.56 |
|  | Объем: 40+300+40+20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | С500. Кабель КСРЭВ нг(А)-FR-LS 1х2х0.8, м | 40 | 4.81 |  | 192 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =27.48/5.442/1.18*1.103*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | С500. Кабель КСРЭВ нг(А)-FR-LS 2х0.5, м | 300 | 2.25 |  | 675 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =12.84/5.442/1.18*1.103*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | С500. Кабель КСРЭВ нг-LS 8х0,5, м | 40 | 6.60 |  | 264 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =37.68/5.442/1.18*1.103*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | С500. Кабель ВВГ 3х1,5, м | 20 | 4.38 |  | 88 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =25/5.442/1.18*1.103*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Ц08-03-545-01 (Постановление № 248 от 16.06.2010) Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10, 1 шт. | 34 | 114.04 | 2.04 | 3 877 | 1 272 | 69 | 3.31 | 112.54 |
|  |  |  | 37.40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С101-1665:[ М-(0.56=27.95*0.02) ]; С101-1924:[ М-(0.77=11.02*0.07) ]; С101-1964:[ М-(0.04=9.79*0.004) ]; С101-1977:[ М-(0.63=12.83*0.049) ]; С201-0843:[ М-(24.60=12301.82*0.002) ]; С509-0090:[ М-(3.52=3.52*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | С500. Распределительная коробка КРТП-10, шт. | 2 | 7.32 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =41.8/5.442/1.18*1.103*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | С500. Коммутационная коробка КК-8, шт. | 32 | 1.66 |  | 53 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =9.45/5.442/1.18*1.103*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Е46-03-009-03 (Постановление № 248 от 16.06.2010) Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см, 100 шт. | 1.4 | 1 672.10 | 1 167.26 | 2 341 | 707 | 1 634 | 45.77 | 64.078 |
|  |  |  | 504.84 | 169.01 |  |  | 237 | 14.62 | 20.468 |
| 52. | Е46-03-010-05 (Постановление № 248 от 16.06.2010) Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий | 0.04 | 1 561.71 | 993.64 | 63 | 23 | 40 | 49.7 | 1.988 |
|  |  |  | 568.07 | 141.49 |  |  | 6 | 12.24 | 0.49 |
| 53. | Ц102-01-002-01 (Постановление № 248 от 16.06.2010) Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, 1 система | 1 | 300.48 |  | 300 | 300 |  | 16.896 | 16.896 |
|  |  |  | 300.48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 92 277 | 11 823 | 23 509 |  | 1011.792 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 979 |  | 143.668 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 55 423 | 10 793 | 21 835 |  | 928.83 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 736 |  | 122.71 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 3, 7, 12, 14, 18, 22, 24, 26; %=78.2 - по стр. 5; %=80.75 - по стр. 29, 32, 34, 36, 40, 43, 48) |  |  |  | 9 345 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 7, 12, 14, 18, 22, 24, 26; %=52 - по стр. 5, 29, 32, 34, 36, 40, 43, 48) |  |  |  | 6 276 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 71 044 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 36 554 | 730 | 1 674 |  | 66.066 |
|  |  |  |  |  |  |  | 243 |  | 20.958 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 51, 52) |  |  |  | 818 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 51, 52) |  |  |  | 463 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 37 835 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 300 | 300 |  |  | 16.896 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55.25 - по стр. 53) |  |  |  | 166 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 53) |  |  |  | 96 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 562 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 109 441 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 10 329 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 6 835 |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  | 56 945 |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость механизмов |  |  |  | 23 509 |  |  |  |  |
|  | Оплата труда рабочих ТЦ | 14.494 |  |  | 171 363 |  |  |  |  |
|  | Оплата труда механизаторов ТЦ | 14.494 |  |  | 28 684 |  |  |  |  |
|  | Стоимость механизмов ТЦ | 4.999 |  |  | 117 521 |  |  |  |  |
|  | Стоимость материалов ТЦ | 5.442 |  |  | 309 895 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН |  |  |  | 598 779 |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы ТЦ | 14.494 |  |  | 149 709 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль ТЦ | 14.494 |  |  | 98 970 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП |  |  |  | 847 457.63 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 847 457.63 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 152 542.37 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО С НДС |  |  |  | 1 000 000.00 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |