Приложение 3

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  | 531,150 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. машин |  |  | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |  |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. |  |  | Всего |
| №1 <Подготовительные работы> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| 1 | ОТЕРр02-50-01-064-02 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли |  | 150 |  | 82,3285 |  | 0 |  |  | 12 349,27 | 12 349,27 | 0 | 5,0945 |  |  | 764,17 |
|  | (3) | ЗП=71,59*1,15; ТЗТ=4,43*1,15 |  | 100 м2 площади |  | 82,3285 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2 | ОТЕРр02-50-01-065-08 | Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями- собирателями на тракторе мощностью 118 (160) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье: средние |  | 1,5 |  | 1 141,194 |  | 271,9375 |  |  | 1 711,79 | 979,99 | 407,91 | 43,01 |  |  | 64,52 |
|  | (3) | ЗП=568,11*1,15; ЭММ=217,55*1,25; ЗПм=30,8448*1,25; ТЗТ=37,4*1,15; ТЗТм=1,26*1,25 |  | 1 га |  | 653,3265 |  | 38,556 |  |  |  |  | 57,83 | 1,575 |  |  | 2,36 |
| 3 | ТЕР01-01-003-15 | Корчевка пней и корневой массы экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов:( в т.ч. 3.23 к3=1,06) |  | 2 |  | 6 447,06325 |  | 6 154,39975 |  |  | 12 894,13 | 585,33 | 12 308,8 | 19,8145 |  |  | 39,63 |
|  | (1) | ЗП=254,49*1,15; ЭММ=4644,83*1,325; ЗПм=915,8*1,325; ТЗТ=17,23*1,15; ТЗТм=37,41*1,325 |  | 1000 м3 грунта |  | 292,6635 |  | 1 213,435 |  |  |  |  | 2 426,87 | 49,56825 |  |  | 99,14 |
| 4 | ТЕР01-01-031-15 | Перемещение выкорчеванной массы бульдозером мощностью 121 квт на расстояние 10м |  | 2 |  | 936,9 |  | 936,9 |  |  | 1 873,8 | 0 | 1 873,8 | 0 |  |  | 0 |
|  | (1) | ЭММ=749,52*1,25; ЗПм=94,25*1,25; ТЗТм=3,85*1,25 |  | 1000 м3 грунта |  | 0 |  | 117,8125 |  |  |  |  | 235,63 | 4,8125 |  |  | 9,63 |
| 5 | ТЕР01-01-031-15 | Погрузка выкорчеванной массы бульдозером мощностью 121 квт на волокушу |  | 2 |  | 936,9 |  | 936,9 |  |  | 1 873,8 | 0 | 1 873,8 | 0 |  |  | 0 |
|  | (1) | ЭММ=749,52*1,25; ЗПм=94,25*1,25; ТЗТм=3,85*1,25 |  | 1000 м3 грунта |  | 0 |  | 117,8125 |  |  |  |  | 235,63 | 4,8125 |  |  | 9,63 |
| 6 | ОТЕРр02-50-01-069-05 | Вывозка выкорчеванной массы на волокуше на расстояние 300м (К1=6) |  | 200 |  | 174,825 |  | 174,825 |  |  | 34 965 | 0 | 34 965 | 0 |  |  | 0 |
|  | (1) | ЭММ=23,31*7,5; ЗПм=5,3856*7,5; ТЗТм=0,22*7,5 |  | 10 м3 |  | 0 |  | 40,392 |  |  |  |  | 8 078,4 | 1,65 |  |  | 330 |
| 7 | ТЕР01-01-031-15 | Разгрузка выкорчеванной массы с волокуш бульдозером мощностью 121 квт с перемещением в места складирования на расстояние 30м (К1=3) |  | 2 |  | 2 810,7 |  | 2 810,7 |  |  | 5 621,4 | 0 | 5 621,4 | 0 |  |  | 0 |
|  | (1) | ЭММ=749,52*3,75; ЗПм=94,25*3,75; ТЗТм=3,85*3,75 |  | 1000 м3 грунта |  | 0 |  | 353,4375 |  |  |  |  | 706,88 | 14,4375 |  |  | 28,88 |
| 8 | ОТЕРр02-50-01-014-08 | Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), группа грунтов: 2 |  | 2 |  | 1 092,7 |  | 1 092,7 |  |  | 2 185,4 | 0 | 2 185,4 | 0 |  |  | 0 |
|  | (1) | ЭММ=874,16*1,25; ЗПм=123,624*1,25; ТЗТм=5,05*1,25 |  | 1000 м3 грунта |  | 0 |  | 154,53 |  |  |  |  | 309,06 | 6,3125 |  |  | 12,63 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 73 474,59 |  | 13 914,59 | 59 236,11 |  | 868,32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 050,3 |  | 492,27 |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 73 474,59 |  |  |  |
| Накладные расходы (от ФОТ) |  |  | (585,33+11992,47)*0,893 |  |  |  |  |  | 0,893 |  |  | 11 231,98 |  |  |  |
| Сметная прибыль (от ФОТ) |  |  | (585,33+11992,47)*0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 6 288,9 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 17 520,88 |  |  |  |
| Накладные расходы (от ФОТ) |  |  | (13329,26+57,83)*0,752 |  |  |  |  |  | 0,752 |  |  | 10 067,09 |  |  |  |
| Сметная прибыль (от ФОТ) |  |  | (13329,26+57,83)*0,45 |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  | 6 024,19 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 16 091,28 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 107 086,75 |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 107 086,75 |  |  |  |
| Индекс перехода |  |  | 107086,75*4,96 |  |  |  |  |  | 4,96 |  |  | 531 150,28 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 531 150,28 |  |  |  |