                                                  Справка по расценке

Сборник:  Терр-2001-04 Реставрация конструкций из камня
Обоснование:  04-01-007-1
Краткое имя:  Реставрация и воссоздание лицевой части плоских пилястр с каннелюрами:
Полное имя:   Реставрация и воссоздание лицевой части плоских пилястр с каннелюрами:

известняк (мрамор) V группы
Единица измерения:  1 м2
1-я зона
	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты: 

	Прямые затраты
	Руб.
	762,69

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	743,35

	Эксплуатация машин
	Руб.
	0

	в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	0

	Материалы
	Руб.
	19,34

	Затраты труда рабочих
	Чел.-ч
	49,49

	Затраты труда машинистов
	Чел.-ч
	0

	Средний разряд рабочих
	
	0


Материалы 

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Песок для строительных работ природный
	408-9040
	0,055
	м3
	90,5

	Вода
	411-0001
	0,12
	м3
	2,16

	Портландцемент бездобавочный М400, в таре
	888-0020
	10
	кг
	0,77

	Известь строительная  негашеная комовая, сорт 1
	888-0320
	5
	кг
	0,53

	Гипсовые вяжущие, марка Г 5 в таре
	888-0413
	3
	кг
	1,25

	Вес материалов
	999-9003
	665
	кг
	0

	Пироны латунные
	888-0455
	-1
	кг
	0

	Плиты из известняка V группы или мрамора
	888-0499
	1,55
	м2
	0


Состав работ

	Наименование

	1. Вырубка верхнего ряда камней.

	2. Разборка нижележащих рядов с частичной вырубкой хвостовых частей

	оставшихся в кладке.

	3. Разборка и раскол плит.

	4. Фактурная обработка граней камня и чистая теска граней, выходящих

	на видимые плоскости.

	5. Выполнение каннелюр.

	6. Установка пиронов (при необходимости).

	7. Установка камней на растворе и расшивка швов.

	8. Очистка поверхности от подтеков раствора, пыли и грязи.

	9. Окучивание мусора.


                                                  Справка по расценке

Сборник:  Терр-2001-04 Реставрация конструкций из камня
Обоснование:  04-01-034-1
Краткое имя:  Реставрация и воссоздание прямолинейных ступеней, изготовленных из
Полное имя:   Реставрация и воссоздание прямолинейных ступеней, изготовленных из

пиленых плит неокантованными кромками; брусковые ступени (гладкие):

известняк (мрамор) V группы
Единица измерения:  1 м2
1-я зона
	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты: 

	Прямые затраты
	Руб.
	172,23

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	158,26

	Эксплуатация машин
	Руб.
	0

	в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	0

	Материалы
	Руб.
	13,97

	Затраты труда рабочих
	Чел.-ч
	12,15

	Затраты труда машинистов
	Чел.-ч
	0

	Средний разряд рабочих
	
	0


Материалы 

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Песок для строительных работ природный
	408-9040
	0,059
	м3
	90,5

	Вода
	411-0001
	0,16
	м3
	2,16

	Портландцемент бездобавочный М400, в таре
	888-0020
	8
	кг
	0,77

	Известь строительная  негашеная комовая, сорт 1
	888-0320
	4
	кг
	0,53

	Вес материалов
	999-9003
	491
	кг
	0

	Пироны латунные
	888-0455
	-1
	кг
	0

	Плиты из известняка V группы или мрамора
	888-0499
	1,25
	м2
	0


Состав работ

	Наименование

	1. Вырубка до 30% объема камня и разборка остальной части.

	2. Распазовка и раскол плит.

	3. Теска поверхности и фактурная обработка.

	4. Установка  пиронов.

	5. Установка ступеней на растворе с подъемом до 5 м.

	6. Окучивание мусора.


