Справка по расценке

Сборник:  Тер-2001-09 Металлические конструкции.

Обоснование:  ТЕР09-03-016-1

Краткое имя:  Монтаж кровельной системы из легких металлических конструкций

Полное имя:   Монтаж кровельной системы из легких металлических конструкций

Единица измерения:  100 кг конструкций

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 976,63 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 322,07 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 68,98 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 9,84 |
| Материалы | Руб. | 585,58 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 25,44 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 0,68 |
| Средний разряд рабочих |  | 4,5 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | 020129 | 0,26 | маш.-ч | 99,39 |
| Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | 021141 | 0,21 | маш.-ч | 113,73 |
| Шуруповерты строительно-монтажные | 330208 | 2,62 | маш.-ч | 1,2 |
| Машины шлифовальные угловые | 330302 | 0,71 | маш.-ч | 1,2 |
| Перфораторы электрические | 331451 | 0,66 | маш.-ч | 1,3 |
| Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 400001 | 0,21 | маш.-ч | 68,56 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Покрытие защитное «Техноцинк» для металлических конструкций | 101-2467-101 | 0,09 | кг | 56,3 |
| Шурупы со сверлом SL2 4,8х20 мм | 101-2476 | 96 | шт. | 0,61 |
| Шурупы со сверлом SD5-H15 5,5х25 мм | 101-2477 | 189 | шт. | 0,92 |
| Анкера стальные оцинкованные диам. 10 мм | 101-2478 | 3,7 | шт. | 3,85 |
| Анкера стальные оцинкованные диам. 14 мм | 101-2479 | 0,8 | шт. | 6,27 |
| Анкера химические 'Хилти' диам. 16 мм | 101-2480 | 0,15 | шт. | 57 |
| Элементы стальные оцинкованные с покрытием | 101-2481 | 2,57 | кг | 63,59 |
| Круг отрезной алмазный | 101-9427 | 0,12 | шт. | 1307 |
| Конструкции металлические легкие системы «Lindab Profil» | 201-9471 | 100 | кг | 0 |

Состав работ

Наименование

1. Разгрузка и приемка материалов и изделий.

2. Установка балок на кирпичное основание.

3. Просверливание отверстий и установка болтов крепления

4. Подборка деталей и элементов по маркам.

5. Установка направляющих, опорных стоек и стабилизаторов.

6. Сборка и монтаж стропил из легких металлических конструкций.

7. Устройство карнизных свесов из легких металлических элементов.

8. Сборка и устройство проемов окон и выходов на кровлю.

9. Устройство обрешетки и контробрешетки из облегченного оцинкованного профиля.