Справка по расценке

Сборник:  ГЭСНр-51-69 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Обоснование:  ГЭСНр58-12-1

Краткое имя:  Устройство обрешетки сплошной из досок

Полное имя:   Устройство обрешетки сплошной из досок

Единица измерения:  100 м2

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 0 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 0 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 0 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 0 |
| Материалы | Руб. | 0 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 31,83 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 0,44 |
| Средний разряд рабочих |  | 2,2 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | 0,44 | маш.-ч | 31,26 |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | 0,31 | маш.-ч | 87,17 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гвозди строительные | 101-1805 | 0,009 | т | 11978 |
| Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта | 102-0073 | 2,64 | м3 | 792 |

Состав работ

Наименование

01. Раскрой брусков и досок.

02. Крепление элементов обрешетки гвоздями.

Справка по расценке

Сборник:  ТЕРр-51-69 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Обоснование:  ТЕРр58-12-1

Краткое имя:  Устройство обрешетки сплошной из досок

Полное имя:   Устройство обрешетки сплошной из досок

Единица измерения:  100 м2

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 2188,37 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 309,07 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 39,46 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 6,95 |
| Материалы | Руб. | 1839,84 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 31,83 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 0,44 |
| Средний разряд рабочих |  | 2,2 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 030954 | 0,44 | маш.-ч | 26,39 |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | 0,31 | маш.-ч | 89,84 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гвозди строительные | 101-1805 | 0,009 | т | 9360 |
| Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта | 102-0073 | 2,64 | м3 | 665 |

Состав работ

Наименование

01. Раскрой брусков и досок.

02. Крепление элементов обрешетки гвоздями.