ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 09/07/12

ОАО «Кварц»

Цех _                                                                           Вид ремонта ________     Завод-изготовитель_________________

Наименование оборудования Сушильный барабан БН-2.8-16НУ-03/01     Инвентарный номер________________

Начало ремонта __ноябрь 2013г.                                                                         Конец ремонта по плану_____________

| № п/п | Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту или замене | Кол-во узлов и деталей | № чертежа | Вес узла или детали | Состояние узлов и деталей, подлежащих замене или ремонту | Перечень ремонтных работ для устранения дефектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Главный привод |  |  |  | Течь масла через разъемы на редукторе. | Устранить утечки смазки на редукторах главного привода. Произвести ревизию редуктора – 1 шт. |
| 12 | -подвенцовая шестерня |  |  |  | Отсутствует смазка венцовой шестерни, имеется колебание опорной рамы картера под венцовой шестерни, увеличенный износ шестерни | Пере закрыть люк на картере подвенцовой шестерни. Вычистить грязь изнутри картера. Устранить течь масла. Залить смазку в картер. Демонтировать приводную станцию барабана. Необходимо раскрепить опорную раму согласно технологического регламента (разбить и очистить существующий бетон под рамой картера под венцовой шестерни на глубину200 мм, размеры разбиваемого бетона 4000х1600х200мм. Вокруг анкеров, под раму установить по два металлических пакета (300х300х200мм)- 18 пакетов. Со стороны опоры №2 приварить к раме дополнительные опорные крепления, с последующим креплением к бетонному фундаменту с помощью дополнительных 3-х анкерных болтов, длинной не менее 600-700 мм. Выставить опорную раму по высоте согласно уклона барабана, обтянуть анкерные болты, связать арматурную сетку связанную с опорной рамой, произвести подливку рамы h=300мм). Необходимо заменить подвенцовую шестерню. Снять привод с рамы. Разобрать привод подвенцовой шестерни, снять подшипники качения, спрессовать старую подвенцовую шестерню с вала, напрессовать новую шестерню на вал, установить подшипник, собрать привод, установить на раму. |
| 3 | Венцовая шестерня |  |  |  | Износ зубьев, обрыв траверс лап крепления венцовой шестерни | Необходимо сварить 4 стульчика для центровки венцовой шестерни, h=170мм, ширина 500мм. Длина сварочного шва=4п.м., Приварить 4 стульчика к корпусу барабана, длина сварочкого шва=6,4п.м. Демонтаж первой половины венцовой шестерни, выбивка 4-х осей крепления шестерни к корпусу, раскрутка и снятие 4-х болтов крепления половинок, развернуть половинку венцовой шестерни на 180 градусов, установка 4-х осей крепления половинки шестерни к корпусу. Демонтаж второй половины венцовой шестерни, выбивка 4-х осей крепления шестерни к кор-пусу, раскрутка и снятие 4-х болтов крепления половинок, развернуть половинку венцовой шестерни на 180 градусов, установка 4-х осей крепления половинки шестерни к корпусу. Установка и крепления двух половинок шестерни при помощи 4-х болтов. Снять замеры биения венцовой шестерни. Раскрепить венцовую шестерню в 4-х стульчиках, срезать сварку крепления 8 траверс венцовой шестерни к корпусу барабана, от центровать венцовую шестерню, приварить траверсы к корпусу барабана. Длина реза сварочного шва=8 п.м. Длина сварочного шва =8п.м. Произвести инструментальную выверку, регулировку в зацеплении главной пары. |

Начальник производства                     ____________  ____________________

Механик                                                 _____________   ___________________

Главный инженер                                 _____________   ___________________