                                                                                                      «Утверждаю»

                                                                                                       Заказчик:

___________ /                                 /
Дефектная ведомость (опись работ) №11
Объем работ 

По адресу: 
	Торгово-деловой комплекс "Покровский пассаж"

	

	г. Екатеринбург  ул. Р. Люксембург 4

	


	№

п/п
	Наименование работ
	Ед.

изм
	Кол-во
	Примечания

	
	
	
	
	
	

	1
	
	Наполнение водой трубопроводов системы Т11-21
	100м
	7,01
	Система Т11-Т21

	2
	
	Наполнение водой трубопроводов системы Т13-23
	100м
	26,41
	Система Т-13-Т23

	3
	
	Наполнение водой трубопроводов системы Т16-26
	100м
	1,93
	Система Т-16-Т26

	4
	
	Наполнение водой трубопроводов системы Т17-27
	100м
	4,26
	Система Т-17-Т27

	5
	
	Перепуск трубопроводов для устранения воздушных пробок системы Т11-21, Т-13-23, Т-16-26, Т 17-27
	100м
	39,61
	

	6
	
	Промывка системы Т11-21
	100м
	7,01
	Система Т11-Т21

	7
	
	Промывка системы Т13-23
	100м
	26,41
	Система Т-13-Т23

	8
	
	Промывка системы Т16-26
	100м
	1,93
	Система Т-16-Т26

	9
	
	Промывка системы Т17-27
	100м
	4,26
	Система Т-17-Т27

	10
	
	Удаление воздуха из приборов отопления
	1 шт.
	208
	

	11
	
	Установка терморегулирующих головок
	1 шт.
	135
	

	12
	
	Ревизия запорной арматуры до 150 
	1 шт. 
	39
	

	13
	
	Демонтаж монтаж трубы Д 20
	1 м.
	2
	

	14
	
	Демонтаж монтаж трубы Д 26
	1 м.
	4
	

	15
	
	Установка (врезка) в трубопровод автомат. воздухоотводчиков
	1 шт.
	6
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	


Составил  _____________________ / ______________ /
