ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 
НА МОНТАЖНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
СВАЙНЫЕ РАБОТЫ
ВПНРМ 472-90
Минмонтажспецстрой СССР
МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР

Москва 1990
Разработаны ГПИ Проектпромвентиляция (Ю. М. Копченов, Е. П. Еременко).
Подготовлены к утверждению и внесены Главным научно-техническим управлением (А. И. Бесман, Ю. П. Иванов).
	Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР (Минмонтажспецстрой СССР)
	Ведомственные производственные нормы расхода материалов на монтажные и специальные строительные работы
	ВПНРМ 472-90

	
	
	Минмонтажспецстрой СССР

	
	
	Взамен ВСН 472-86

	
	Свайные работы
	


ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Ведомственные производственные нормы расхода материалов на свайные работы разработаны в соответствии со СНиП 5.01.18-86.
2. Нормы предназначены для определения нормативного количества материалов на стадиях подготовки строительно-монтажного производства, контроля за расходованием материалов при их списании, анализа производственно-хозяйственной деятельности строительных организаций и их подразделений.
3. Нормами учтены: «чистый» расход, трудноустранимые потери и отходы материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при транспортировании материалов от приобъектного склада до рабочего места, при обработке материалов, а также в процессе выполнения работ.
4. Нормы разработаны с учетом применения материалов, качество которых соответствует требованиям ГОСТов и технических условий.
5. Объектами нормирования в сборнике являются бурозабивные, буронабивные, буровставные сваи; сваи, погружаемые в лидирующие скважины; ростверки.
6. Нормами учтен расход материалов при бурении скважин ударно-канатным и вращательным способами и при устройстве скважин в вечномерзлых грунтах, в слабых и просадочных грунтах, а также в грунтах с оползневыми явлениями.
7. При разработке норм использованы:
СН 485-76 «Методические указания по техническому нормированию расхода материалов в строительстве»;
«Общие производственные нормы расхода материалов» (сборники № 23 «Свайные работы», № 25 «Бурение скважин на воду», № 30 «Сварочные работы», № 14 «Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов и труб», № 15 «Отделочные работы»);
ВСН 472-86 «Ведомственные нормы расхода материалов на свайные работы в условиях вечной мерзлоты»;
	Внесены 
Главным научно-техническим управлением
	Утверждены 
Минмонтажспецстроем СССР 

09.01.90
	Срок введения в действие 

01.01.90


ВСН 452-84 «Ведомственные нормы расхода материалов на сварочные работы»;
СНиП IV-5-82 (сборники № 3-6, дополнения к СНиП IV-5-82);
«Технологические карты на производство специальных строительных и гидротехнических работ» (альбом 1-1 «Свайные работы»), разработанные трестом Гидроспецфундаментстрой в 1987 г.;
исследования технологии устройства свай-стоек в Норильском районе, выполненные в 1981 и 1983 г.г. ПНИИ КрасноярскпромстройНИИпроект Минтяжстроя СССР;
научно-технический отчет (заключительный) «Провести исследования и дать рекомендации по назначению оптимальных параметров буровых и свайных работ с применением новых комплексно-механизированных процессов устройства свайных фундаментов». - М.: ВНИИОСП Госстроя СССР, 1988;
«Типовая технологическая карта на устройство свайных фундаментов 9-этажного крупнопанельного дома серии 111-112», разработанная ПСМО Норильскстрой;
протокол заключительных сравнительных испытаний бурового инструмента на установках СО-2 от 05.04.89, проведенных в Читинском специализированном управлении;
ППР и технологические карты на свайные работы, разработанные управлениями треста Гидроспецфундаментстрой;
замеры по расходу свай и бетона при сооружении свайных фундаментов.
8. В случаях улучшения технологии, повышения уровня организации труда, изменения свойств и видов материалов, позволяющих уменьшить их расход на единицу измерения, производственные нормы подлежат пересмотру.
РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Состав рабочих операций
1. Складирование железобетонных свай. 2. Разбивка свайного поля. 3. Разметка свай. 4. Устройство подходов для копра из инвентарных железобетонных плит и выравнивание копра. 5. Закрепление растяжек фундаментными блоками.
Таблица 1
	Выполняемая работа
	Единица измерения
	Материал
	Единица измерения
	Норма расхода на единицу

	1. Складирование железобетонных свай
	100 свай
	Бруски деревянные 100(200 мм, длиной 2,5 м под 1-й ряд свай
	
[image: image1.wmf]3

м

.

шт


	
[image: image2.wmf]2

40



	
	
	Бруски деревянные 100(150 мм, длиной 2,1 м под 2-й и каждый последующий ряд
	
[image: image3.wmf]3

м

.

шт


	
[image: image4.wmf]26

,

1

40



	2. Разбивка свайного поля
	100 свай
	Деревянные колья длиной 0,5 м, сечением 50(50 мм
	
[image: image5.wmf]3

м

.

шт


	
[image: image6.wmf]1

,

0

100



	3. Разметка свай. Расстояние между отметками, м:
	
	
	
	

	0,5
	100 м длины сваи
	Краска масляная
	кг
	0,195

	1,0
	100 м длины сваи
	» 
»
	кг
	0,166

	4. Устройство подходов для копра из инвентарных железобетонных плит
	100 свай
	Дорожные железобетонные плиты
	м3
	По проекту

	5. Выравнивание копра на площадке
	1 м проходки
	Пиломатериалы
	м3
	0,01

	6. Крепление растяжек фундаментными блоками
	1000 м
	Фундаментные блоки СП-4 (60(40(200 см)
	шт.
	4


Примечание. Нормами предусмотрен расход лесоматериалов при длине свай 8 м.
РАЗДЕЛ 2. БУРЕНИЕ СКВАЖИН УДАРНО-КАНАТНЫМ СПОСОБОМ

Состав рабочих операций
1. Забуривание скважины и центровка станка. 2. Спуск и подъем бурового снаряда. 3. Установка обсадной трубы, подача и наращивание обсадной трубы согласно проекту. 4. Бурение скважины, доливка воды в скважину по мере бурения, желонение шлама. Операции бурения и желонения повторяются через каждые 0,3-1,0 м в зависимости от группы грунта, степени износа долота и других факторов. 5. Извлечение обсадной трубы. 6. Закрытие скважин крышками.
Таблица 2
	Выполняемая работа
	Единица измерения
	Материал
	Норма расхода на единицу**

	
	
	
	Категория грунта

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	1. Ударно-канатное бурение скважины диаметром долота, мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	до 500
	шт./100 м проходки
	Долота
	0,08
	0,08
	0,24
	0,32
	5,1
	9,1
	13,7

	
	шт./100 м проходки
	Желонки
	0,145
	0,145
	0,22
	0,029
	0,044
	0,058
	0,073

	
	м3/100 м проходки
	Вода
	50,8
	50,8
	50,8
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1

	
	м3/1 м3 свай
	Глина
	0,3
	0,3
	0,3
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22


	до 550
	шт./100 м проходки
	Долота
	0,09
	0,09
	0,27
	0,36
	5,8
	10,4
	15,6

	
	шт./100 м проходки
	Желонки
	0,165
	0,165
	0,25
	0,033
	0,05
	0,07
	0,083

	
	м3/100 м проходки
	Вода
	73,5
	73,5
	73,5
	54,5
	54,5
	54,5
	54,5

	
	м3/1 м3 свай
	Глина
	0,3
	0,3
	0,3
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	до 600
	шт./100 м проходки
	Долота
	0,1
	0,1
	0,3
	0,4
	6,5
	11,7
	17,5

	
	шт./100 м проходки
	Желонки
	0,185
	0,185
	0,278
	0,037
	0,056
	0,074
	0,093

	
	м3/100 м проходки
	Вода
	87,7
	87,7
	87,7
	65,1
	65,1
	65,1
	65,1

	
	м3/1 м3 свай
	Глина
	0,3
	0,3
	0,3
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	до 650
	шт./100 м проходки
	Долота
	0,113
	0,113
	0,34
	0,45
	7,4
	13,3
	19,9

	
	шт./100 м проходки
	Желонки
	0,21
	0,21
	0,315
	0,042
	0,063
	0,084
	0,105

	
	м3/100 м проходки
	Вода
	102,0
	102,0
	102,0
	76,4
	76,4
	76,4
	76,4

	
	м3/1 м3 свай
	Глина
	0,3
	0,3
	0,3
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	до 700
	шт./100 м проходки
	Долота
	0,121
	0,121
	0,36
	0,48
	7,9
	14,2
	21,3

	
	шт./100 м проходки
	Желонки
	0,225
	0,225
	0,338
	0,045
	0,068
	0,09
	0,112

	
	м3/100 м проходки
	Вода
	119,4
	119,4
	119,4
	88,6
	88,6
	88,6
	88,6

	до 750
	шт./100 м проходки
	Долота
	0,14
	0,14
	0,42
	0,55
	9,1
	16,4
	24,6

	
	шт./100 м проходки
	Желонки
	0,26
	0,26
	0,39
	0,052
	0,078
	0,104
	0,13

	
	м3/100 м проходки
	Вода
	137,0
	137,0
	137,0
	101,7
	101,7
	101,7
	101,7

	до 800
	шт./100 м проходки
	Долота
	0,16
	0,16
	0,47
	0,62
	10,3
	18,6
	27,9

	
	шт./100 м проходки
	Желонки
	0,295
	0,295
	0,443
	0,059
	0,089
	0,118
	0,148

	
	м3/100 м проходки
	Вода
	155,6
	155,6
	155,6
	115,5
	115,5
	115,5
	115,5

	до 1020
	шт./100 м проходки
	Долота*
	0,26
	0,26
	0,74
	0,96
	16,3
	29,6
	44,4

	
	шт./100 м проходки
	Желонки
	0,472
	0,472
	0,70
	0,094
	0,14
	0,187
	0,235

	
	м3/100 м проходки
	Вода
	280,1
	280,1
	180,1
	204,4
	204,4
	204,4
	204,4

	2. Устройство башмака.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. При проходке скважин длиной до 10 м при диаметре скважины, мм:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	500
	кг
	Прокат Ст. 45
	-
	-
	-
	208,6
	208,6
	208,6
	208,6

	600
	кг
	»
	-
	-
	-
	254,6
	254,6
	254,6
	254,6

	720
	кг
	»
	-
	-
	-
	280,6
	280,6
	280,6
	280,6

	830
	кг
	»
	-
	-
	-
	319,8
	319,8
	319,8
	319,8

	1020
	кг
	»
	-
	-
	-
	408,3
	408,3
	408,3
	408,3

	
	м3/10 м проходки
	Пиломатериал
	-
	-
	-
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	2.2. При проходке скважины длиной более 10 м при диаметре скважины, мм:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	500
	кг
	Прокат Ст. 45
	-
	-
	-
	312,3
	312,6
	312,6
	312,6

	600
	кг
	»
	-
	-
	-
	381,6
	381,6
	381,6
	381,6

	720
	кг
	»
	-
	-
	-
	420,6
	420,6
	420,6
	420,6

	830
	кг
	»
	-
	-
	-
	480,1
	480,1
	480,1
	480,1

	1020
	кг
	»
	-
	-
	-
	612,7
	612,7
	612,7
	612,7

	
	м3/10 м проходки
	Пиломатериал
	-
	-
	-
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	3. Дуговая ручная сварка обсадных труб. Толщина стенки, мм:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	кг/1 м шва
	Электроды УОНИ-13/45, УОНИ-13/55-7
	0,618
	0,618
	0,618
	0,618
	0,618
	0,618
	0,618

	8
	кг/1 м шва
	Электроды УОНИ-13/45, УОНИ-13/55-7
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	10
	кг/1 м шва
	То же
	1,431
	1,431
	1,431
	1,431
	1,431
	1,431
	1,431

	4. Газовая резка обсадных труб. Толщина стенки, мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	л/1 м реза
	Ацетилен,
	39,39
	39,39
	39,39
	39,39
	39,39
	39,39
	39,39

	
	
	кислород
	177,33
	177,33
	177,33
	177,33
	177,33
	177,33
	177,33

	
	
	или
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пропан-бутан,
	28,61
	28,61
	28,61
	28,61
	28,61
	28,61
	28,61

	
	
	кислород
	227,06
	227,06
	227,06
	227,06
	227,06
	227,06
	227,06

	8
	л/1 м реза
	Ацетилен,
	54,35
	54,35
	54,35
	54,35
	54,35
	54,35
	54,35

	
	
	кислород
	280,67
	280,67
	280,67
	280,67
	280,67
	280,67
	280,67

	
	
	или
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пропан-бутан,
	43,49
	43,49
	43,49
	43,49
	43,49
	43,49
	43,49

	
	
	кислород
	359,38
	359,38
	359,38
	359,38
	359,38
	359,38
	359,38

	10
	л/1 м реза
	Ацетилен,
	54,63
	54,63
	54,63
	54,63
	54,63
	54,63
	54,63

	
	
	кислород
	349,70
	349,70
	349,70
	349,70
	349,70
	349,70
	349,70

	
	
	или
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пропан-бутан,
	44,77
	44,77
	44,77
	44,77
	44,77
	44,77
	44,77

	
	
	кислород
	447,76
	447,76
	447,76
	447,76
	447,76
	447,76
	447,76

	5. Крепление скважин обсадными трубами при устройстве буронабивных железобетонных свай
	м/100 м проходки
	Обсадные трубы
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103

	5.1. При извлечении обсадных труб:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на строительстве объектов любого назначения, кроме противооползневых сооружений
	м/100 м проходки
	То же
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	на строительстве противооползневых сооружений
	м/100 м проходки
	То же
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	5.2. Без извлечения обсадных труб:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на строительстве объектов любого назначения, кроме противооползневых сооружений
	м/100 м проходки
	Обсадные трубы
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	на строительстве противооползневых сооружений
	м/100 м проходки
	То же
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	6. Изготовление крышек для закрывания скважин.
	м3/100 м скважин
	Пиломатериалы
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	
	т/100 м скважин
	Сталь листовая δ = 5 мм
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09


__________

*При бурении скважин ударно-канатным способом в вечномерзлых грунтах расход бурового инструмента для грунтов групп I-V следует принимать по нормам для грунтов группы V.
** Нормами учтен расход долот между восстановительными ремонтами.
Таблица 3
	Выполняемая работа
	Единица измерения
	Материал
	Норма расхода на единицу*

	
	
	
	Категория грунта

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	Ударно-канатное бурение скважины диаметром, долота, мм:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	до 500
	шт./100 м проходки
	Долота
	0,036
	0,036
	0,109
	0,145
	0,29
	0,49
	0,99

	до 550
	шт./100 м проходки
	»
	0,04
	0,04
	0,12
	0,165
	0,33
	0,81
	1,63

	до 600
	шт./100 м проходки
	»
	0,046
	0,046
	0,139
	0,185
	0,37
	0,63
	1,26

	до 650
	шт./100 м проходки
	»
	0,053
	0,053
	0,158
	0,21
	0,42
	0,71
	1,43

	до 700
	шт./100 м проходки
	»
	0,056
	0,056
	0,169
	0,225
	0,45
	0,77
	1,53

	до 750
	шт./100 м проходки
	»
	0,065
	0,065
	0,195
	0,26
	0,52
	0,88
	1,77

	до 300
	шт./100 м проходки
	»
	0,074
	0,074
	0,22
	0,295
	0,59
	1,0
	2,0

	до 1020
	шт./100 м проходки
	Долота
	0,118
	0,118
	0,35
	0,47
	0,94
	1,59
	3,18


_________

* Нормами учтен расход долот до полного износа, кроме вечномерзлых грунтов.

Таблица 4
	Выполняемая работа
	Единица измерения
	Материал
	Норма расхода на единицу*

	
	
	
	Категория грунта

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	Ударно-канатное бурение скважины диаметром долота, м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	451-500
	шт./100 м проходки
	Долота
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,49
	0,99

	501-550
	шт./100 м проходки
	»
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,56
	1,12

	551-600
	шт./100 м проходки
	»
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,63
	1,26

	601-650
	шт./100 м проходки
	»
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,71
	1,43

	651-700
	шт./100 м проходки
	»
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,77
	1,53

	701-750
	шт./100 м проходки
	»
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,88
	1,77

	751-800
	шт./100 м проходки
	»
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	1,0
	2,0


_________

* Нормами учтен расход долот до полного износа в вечномерзлых грунтах.
РАЗДЕЛ 3. БУРЕНИЕ СКВАЖИН ВРАЩАТЕЛЬНЫМ СПОСОБОМ
Состав рабочих операций
1. Забуривание скважины, центровка станка. 2. Спуск и подъем бурового снаряда. 3. Смена породоразрушающего инструмента. 4. Извлечение керна. 5. Установка обсадной трубы, подача и наращивание обсадной трубы согласно проекту. 6. Бурение скважины, извлечение керна. 7. Извлечение обсадной трубы. 8. Закрытие скважин крышками.
Таблица 5
	Выполняемая работа
	Единица измерения
	Материал
	Норма расхода на единицу

	
	
	
	Категория грунта

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	1. Вращательное бурение скважины.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. В вечномерзлых грунтах: диаметр породоразрушающего инструмента, мл:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	500
	шт./100 м проходки
	Забурники
	0,72
	0,72
	1,2
	2,0
	-
	-
	-

	
	шт./100 м проходки
	Шнеки
	0,46
	0,82
	1,27
	2,0
	-
	-
	-

	
	шт./100 м проходки
	Резцы с твердыми сплавами ВК11ВК, ВК88 (125 г на 1 резец)
	2,3
	3,45
	6,9
	18,4
	-
	-
	-

	600
	шт./100 м проходки
	Забурники
	0,85
	0,85
	1,42
	2,37
	-
	-
	-

	
	шт./100 м проходки
	Шнеки
	0,54
	0,97
	1,51
	2,37
	-
	-
	-

	
	шт./100 м проходки
	Резцы с твердыми сплавами ВК11ВК, ВК88 (125 г на 1 резец)
	2,7
	4,1
	8,2
	21,8
	-
	-
	-

	700
	шт./100 м проходки
	Забурники
	0,98
	0,98
	1,64
	2,7
	-
	-
	-

	
	шт./100 м проходки
	Шнеки
	0,63
	1,13
	1,75
	2,7
	-
	-
	-

	
	шт./100 м проходки
	Резцы с твердыми сплавами ВК11ВК, ВК88 (125 г на 1 резец)
	3,12
	4,7
	9,5
	25,2
	-
	-
	-

	1.2. В неустойчивых грунтах: диаметр породоразрушающего инструмента, мм:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	500
	шт./100 м проходки
	Шнеки
	0,14
	0,23
	0,38
	-
	-
	-
	-

	600
	шт./100 м проходки
	Шнеки
	0,16
	0,28
	0,46
	-
	-
	-
	-

	700
	шт./100 м проходки
	»
	0,2
	0,32
	0,53
	-
	-
	-
	-

	800
	шт./100 м проходки
	Шнеки
	0,25
	0,25
	0,25
	-
	-
	-
	-

	2. Крепление скважин обсадными трубами
	м/100 м
	Обсадные трубы
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102

	3. Извлечение обсадных труб длиной до 10 м
	м/100 м обсадных труб
	То же
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	4. Дуговая ручная сварка обсадных труб.
Толщина стенки, мм:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	кг/1 м шва
	Электроды УОНИ-13/45, УОНИ-13/55-7
	0,618
	0,618
	0,618
	0,618
	0,618
	0,618
	0,618

	8
	кг/1 м шва
	То же
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	10
	кг/1 м шва
	Электроды УОНИ-13/45, УОНИ-13/55-7
	1,431
	1,431
	1,431
	1,431
	1,431
	1,431
	1,431

	5. Газовая резка обсадных труб:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	диаметром 530 мм, толщиной стенки 6 мм
	л/1 м шва
	Ацетилен,
	29,39
	39,39
	39,39
	39,39
	39,39
	39,39
	39,39

	
	
	кислород
	177,3
	177,3
	177,3
	177,3
	177,3
	177,3
	177,3

	
	
	или
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пропан-бутан,
	28,61
	28,61
	28,61
	28,61
	28,61
	28,61
	28,61

	
	
	кислород
	227,06
	227,06
	227,06
	227,06
	227,06
	227,06
	227,06

	диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм
	л/1 м шва
	Ацетилен,
	54,35
	54,35
	54,35
	54,35
	-
	-
	-

	
	
	кислород
	280,67
	280,67
	280,67
	280,67
	-
	-
	-

	
	
	или
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пропан-бутан,
	43,49
	43,49
	43,49
	43,49
	-
	-
	-

	
	
	кислород
	359,38
	359,38
	359,38
	359,38
	-
	-
	-

	диаметром 630 мм, толщиной стежки 10 мм
	л/1 м шва
	Ацетилен,
	54,63
	54,63
	54,63
	54,63
	-
	-
	-

	
	
	кислород
	349,70
	349,70
	349,70
	349,70
	-
	-
	-

	
	
	или
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пропан-бутан,
	44,77
	44,77
	44,77
	44,77
	-
	-
	-

	
	
	кислород
	447,76
	447,76
	447,76
	447,76
	-
	-
	-

	6. Изготовление крышек для закрывания скважин
	м3/100 м скважин
	Пиломатериалы
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	-
	-
	-

	
	т/100 м скважин
	Сталь листовая δ = 5 мм
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 4. УСТАНОВКА БУРОЗАБИВНЫХ СВАЙ

Состав рабочих операций
1. Заполнение бетонным раствором скважины на 1/3 глубины. 2. Установка сваи в скважину. 3. Забивка сваи на глубину 1-2 м в соответствии с проектом. 4. Заполнение пазухи скважин до устья раствором.
Таблица 6
	Материал
	Единица измерения
	Норма расхода на единицу

	1. Сваи железобетонные
	м3
1 м3 свай
	1,03

	2. Наголовники клепаные
	шт.

60-100 м3 свай (в зависимости от категории грунта)
	1,0

	3. Наголовники литые
	шт.

60-100 м3 свай (в зависимости от категории грунта)
	0,1

	4. Лесоматериалы на вкладыши в наголовники при длительности погружения свай до 40 мин:
	
	

	доски 50 мм (для свай 30(30 см)
	м3
1 м3 свай
	0,003

	доски 60 мм (для свай 35(35 см)
	м3
1 м3 свай
	0,005

	5. Электроды сварочные Э42А-Ф, УОНИ-13/45:
	
	

	стык сварной сечением 30х30 см
	кг

100 стыков
	62,6

	стык сварной сечением 35(35 см
	кг

100 стыков
	73,0

	6. Прокат черных металлов для устройства стыков. Пластины из Ст.3 размерами 5(10 см, толщиной 5 мм
	шт. на 1 стык

кг на 1 стык
	4/0,785

	7. Лак битумный для гидроизоляции свай
	кг

1 м2 изолируемой поверхности
	0,56

	8. Мастика битумная для окрасочной гидроизоляции свай
	кг

1 м2 изолируемой поверхности
	6,42


Таблица 7
	Грунты
	Габаритные размеры долота
	Коэффициент увеличения диаметра скважины
	Диаметр скважины, мм
	Диаметр обсадной трубы, мм
	Норма расхода раствора (м3) на 1 м скважины для заливки пазух при устройстве свайного основания

	
	
	
	
	
	без обсадной трубы
	с обсадной трубой

	
	
	
	
	
	Свая 30(30 см
	Свая 35(35 см
	Свая 30(30 см
	Свая 35(35 см

	Ударно-канатный способ бурения

	1. Вечномерзлые грунты III-V групп
	450
	1,28
	576
	530
	0,173
	-
	0,133
	-

	
	500
	1,28
	640
	530
	0,235
	-
	0,133-
	-

	
	550
	1,28
	704
	630
	-
	0,273
	-
	0,19

	
	600
	1,28
	768
	630
	-
	0,344
	-
	0,19

	2. Очень крепкие нетрещиноватые скальные грунты V-VII групп*
	450
	1,3
	585
	530
	0,182
	-
	0,133
	-

	
	500
	1,3
	650
	530
	0,247
	-
	0,133
	-

	
	550
	1,3
	715
	630
	-
	0,284
	-
	0,19

	
	600
	1,3
	780
	630
	-
	0,362
	-
	0,19

	3. Трещиноватые породы V-VI групп
	450
	1,425
	641
	530
	0,237
	-
	0,133
	-

	
	500
	1,425
	712
	530
	0,314
	-
	0,133
	-

	
	550
	1,425
	784
	630
	-
	0,367
	-
	0,19

	
	600
	1,425
	855
	630
	-
	0,46
	-
	0,19

	4. Талые грунты I-II групп
	450
	1,4
	630
	530
	0,224
	-
	0,133
	-

	
	500
	1,4
	700
	530
	0,3
	-
	0,133
	-

	
	550
	1,4
	770
	630
	-
	0,329
	-
	0,19

	
	600
	1,4
	840
	630
	-
	0,44
	-
	0,19

	Вращательный способ бурения

	1. Вечномерзлые грунты III-IV групп
	450
	1,05
	472
	530
	0,87
	-
	0,133
	-

	
	500
	1,05
	525
	530
	0,128
	-
	0,133
	-

	
	550
	1,05
	577
	630
	-
	0,143
	-
	0,19

	
	600
	1,05
	630
	630
	-
	0,193
	-
	0,19

	2. Талые грунты I-II групп
	450
	1,1
	495
	530
	0,104
	-
	0,133
	-

	
	500
	1,1
	550
	530
	0,150
	-
	0,133
	-

	
	550
	1,1
	605
	630
	-
	0,168
	-
	0,19

	
	600
	1,1
	660
	630
	-
	0,222
	-
	0,19


___________

* Дополнительный расход бетона при сооружении скважины ударно-канатным способом с обсадной трубой в месте входа сваи в скальный стакан составляет 0,46 (свая 30(30 см) и 0,42 м3/м (свая 35(35 см).
РАЗДЕЛ 5. УСТАНОВКА ОПУСКНЫХ СВАЙ
Состав рабочих операций
1. Установка висячих свай: заполнение известково-песчаным раствором скважины на 1/3 глубины; установка сваи в скважину; фиксация сваи с помощью клиньев. 2. Установка свай-стоек: заполнение скального стакана цементно-песчаным раствором в объеме, обеспечивающем полное заполнение скального стакана после установки сваи; установка сваи; фиксация сваи клиньями или закрепление ее электросваркой в трубе; заполнение пазухи скважин до устья раствором.
Таблица 8
	Материал и изделие
	Единица измерения
	Норма расхода на установку опускных свай (за исключением раствора для заливки пазух)

	1. Сваи железобетонные
	м3
1 м3 свай
	1,0

	2. Электроды сварочные:
	
	

	электрод Э42А-Ф, стык сварной сечением 35(35 см
	кг

100 стыков
	73,0

	электрод Э50А, стык сварной сечением 40(40 см
	кг

100 стыков
	83,5

	3. Прокат черных металлов для устройства стыков:
	
	

	3.1. Свая С-35
	
	

	Узел С-1, (диаметр 32 мм, АI, ℓ = 290 мм)
	кг

1 стык
	7,32

	
	шт.

1 стык
	8

	Узел С-2 (диаметр 25 мм, АI, ℓ = 290 мм)
	кг

1 стык
	2,22

	
	шт./1 стык
	2

	Узел С-3 (пластина 210(90(10 мм)
	кг

1 стык
	12,2

	
	шт.

1 стык
	8

	3.2. Свая НСФ-40 (диаметр 28 мм, АIII)
	кг

1 стык
	12,0

	
	шт.

1 стык
	8

	Пластина 160(20 мм, ℓ = 160 мм
	кг

1 стык
	4,0

	
	шт.

1 стык
	1

	4. Лак битумный для гидроизоляции свай
	кг

1 м2 поверхности свай
	0,56

	5. Мастика битумная идя окрасочной гидроизоляции свай
	кг

1 м2 поверхности свай
	6,42


Таблица 9
	Грунты
	Габаритные размеры долота
	Коэффициент увеличения диаметра скважины
	Диаметр скважины, мм
	Диаметр обсадной трубы, мм
	Норма расхода раствора (м3) на 1 м скважины для заливки пазух при устройстве свайного основания

	
	
	
	
	
	с обсадной трубой
	без обсадной трубы

	
	
	
	
	
	Свая 35(35 см
	Свая 40(40 см
	Свая 35(35 см
	Свая 40(40 см

	1. Вечномерзлые грунты III-V групп
	450
	1,225
	551
	530(8
	0,1
	-
	0,118
	0,093

	
	550
	1,255
	673
	630(8
	0,193
	0,168
	0,237
	0,212

	
	650
	1,225
	796
	720(8
	0,29
	0,265
	0,383
	0,357

	2. Очень крепкие нетрещиноватые скальные грунты V-VII групп*
	450
	1,3
	585
	530(8
	0,1
	-
	0,149
	0,124

	
	550
	1,3
	715
	630(8
	0,193
	0,168
	0,284
	0,259

	
	650
	1,3
	845
	720(8
	0,29
	0,265
	0,447
	0,422

	3. Трещиноватые горные породы V-VI групп
	450
	1,425
	641
	530(8
	0,1
	-
	0,204
	0,179

	
	550
	1,425
	784
	630(8
	0,193
	0,168
	0,367
	0,342

	
	650
	1,425
	926
	720(8
	0,29
	0,265
	0,562
	0,536

	4. Талые грунты I-II групп
	450
	1,55
	697
	530(8
	0,1
	-
	0,364
	0,239

	
	550
	1,55
	852
	630(8
	0,193
	0,163
	0,156
	0,431

	
	650
	1,55
	1007
	720(8
	0,39
	0,265
	0,687
	0,662


____________

* Дополнительный расход бетона при сооружении скважины без обсадной трубы в месте входа сваи в скальный стакан составляет 0,42 (свая 35(35 см) и 0,38 м3/м (свая 40(40 см).
РАЗДЕЛ 6. ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ В ЛИДИРУЮЩИЕ СКВАЖИНЫ, ПРОБУРЕННЫЕ В СЛАБЫХ И ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ

Состав рабочих операций
1. Заполнение водой скважин (в сухом грунте). 2. Погружение свай в лидирующие скважины.
Таблица 10
	Материал
	Единица измерения
	Норма расхода на единицу

	1. Сваи железобетонные:
	
	

	в слабых грунтах
	м3
м3 забитых свай
	1,01

	в просадочных грунтах
	м3
м3 забитых свай
	1,03

	2. Вода*
	
	

	Диаметр скважины, мм:
	
	

	500
	м3
1 м проходки
	0,2

	600
	м3
1 м проходки
	0,28

	700
	м3
1 м проходки
	0,38

	800
	м3
1 м проходки
	0,5

	3. Наголовники клепаные:
	
	

	в слабых грунтах
	шт.

100 м3 свай
	0,3

	в просадочных грунтах
	шт.

100 м3 свай
	1,0

	4. Наголовники литые
	
	

	в слабых грунтах
	шт.

100 м3 свай
	0,03

	в просадочных грунтах
	шт.

100 м3 свай
	0,1

	5. Лесоматериалы на изготовление вкладышей в наголовник при сечении свай, см:
	
	

	30(30 (доски 50 мм)
	м3
100 м3 свай
	0,94

	35(35 (доски 60 мм)
	м3
100 м3 свай
	1,53

	40(40 (доски 60 мм)
	м3
100 м3 свай
	2,0

	6. Электроды сварочные:
	
	

	электрод Э42А-Ф, УОНИ-13/45, стык сварной сечением 30(30 см
	кг

100 стыков
	62,6

	то же стык сварной сечением 35(35 см
	кг

100 стыков
	73,0

	то же стык сварной сечением 40(40 см
	кг

100 стыков
	83,5

	7. Пиломатериалы**
	м3
100 м скважин
	0,16

	8. Сталь листовая** δ = 5 мм
	т

100 м скважин
	0,09


___________

* Вода подается в скважину, пробуренную в сухом грунте.
** Используются при изготовлении крышек для закрывания скважин.
РАЗДЕЛ 7. ЗАПОЛНЕНИЕ СКВАЖИН ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ
Состав рабочих операций
1. Монтаж арматурных каркасов: установка, центровка и расклинивание армокаркасов. 2. Бетонирование буронабивных свай: укладка бетона на всю высоту скважины до обреза обсадной трубы на дневной поверхности.
Таблица 11
	Изделие, материал, грунт
	Габаритные размеры долота, мм
	Коэффициент увеличения диаметра скважины
	Диаметр скважины, мм
	Единица измерения
	Норма расхода на заполнение скважин бетоном при устройстве буронабивных свай

	1. Арматурный каркас
	
	
	
	шт.

1 свая
	1,0

	
	
	
	
	кг

1 м3 сваи
	По проекту

	С извлечением обсадной трубы

	2. Бетон тяжелый плотностью 250 кг/м3
	
	
	
	м3
1 м скважин
	

	2.1. Вечномерзлые грунты III-V групп
	450
	1,225
	551
	м3
1 м скважин
	0,24

	
	550
	1,225
	673
	м3
1 м скважин
	0,36

	
	650
	1,225
	796
	м3
1 м скважин
	0,51

	2.2. Грунты IV категории:
	
	
	
	
	

	глины мягкие тугопластичные и полутвердые; с примесью щебня, гальки и гравия более 10 % или с глыбами песчаника крепкого, окварцованного мощностью до 2-4 м
	630
	1,55
	977
	м3
1 м скважин
	0,77

	
	720
	1,55
	1116
	м3
1 м скважин
	1,0

	
	830
	1,55
	1289
	м3
1 м скважин
	1,32

	
	1020
	1,55
	1581
	м3
1 м скважин
	2,0

	2.3. Грунты V категории:
	
	
	
	
	

	Аргиллит трещиноватый, затронутый выветриванием, обводненный, прослаивающийся тонкослоистыми глинами, алевролитами, песчаниками и известняками
	630
	1,45
	913
	м3
1 м скважин
	0,67

	
	720
	1,45
	1044
	м3
1 м скважин
	0,87

	
	830
	1,45
	1204
	м3
1 м скважин
	1,16

	
	1020
	1,45
	1479
	м3
1 м скважин
	1,75

	2.4. Грунты VI категории:
	
	
	
	
	

	аргиллит серый, низкой прочности, слоистый, с прослоями крепкого, мелкозернистого, окварцованного песчаника до 30 %, алевролитов и известняка
	630
	1,35
	850
	м3
1 м скважин
	0,58

	
	720
	1,35
	972
	м3
1 м скважин
	0,76

	
	830
	1,35
	1121
	м3
1 м скважин
	1,0

	
	1020
	1,35
	1377
	м3
1 м скважин
	1,52

	2.5. Очень крепкие нетрещиноватые скальные грунты V-VII групп
	450
	1,3
	585
	м3
1 м скважин
	0,28

	
	550
	1,3
	715
	м3
1 м скважин
	0,41

	
	650
	1,3
	845
	м3
1 м скважин
	0,57

	2.6. Трещиноватые горные породы V-VI групп
	450
	1,425
	641
	м3
1 м скважин
	0,33

	
	550
	1,425
	784
	м3
1 м скважин
	0,50

	
	650
	1,425
	926
	м3
1 м скважин
	0,70

	2.7. Талые грунты I-II групп
	450
	1,55
	697
	м3
1 м скважин
	0,40

	
	550
	1,55
	852
	м3
1 м скважин
	0,59

	
	650
	1,55
	1,007
	м3
1 м скважин
	0,83

	Без извлечения обсадной трубы

	3. Бетон тяжелый плотностью 250 кг/м3
	-
	-
	-
	м3
1 м3 уложенного бетона
	1,02


РАЗДЕЛ 8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОЛОТ И ИХ КРЕПЛЕНИЕ К СНАРЯДУ
Состав рабочих операций
1. Восстановление долот: срезать остатки наплавки до основного металла; вырезать и приварить к долоту полосу из рессорной стали размерами 530(40(30 мм (для диаметра 550 мм), 610(40(30 мм (для диаметра 630 мм); наплавить с двух сторон боковые поверхности, создать наплавкой гребень с основанием 90 мм и углом при вершине 70° по всей длине; послойной наплавкой довести боковую поверхность «копыта» долота до первоначального размера; наплавкой восстановить режущие кромки «копыта» долота по всему периметру и торцу; наплавить на режущие кромки слой электродом Т590. 2. Увеличение размеров «копыта» долота в процессе восстановления: дополнительно к п. 1 довести электродом Э42А-Ф режущие кромки «копыта» долота до 720 мм; режущие кромки наплавить электродом Т590. 3. Крепление долота к штанге. К собранному снаряду приварить четыре ребра размерами 1000(100(20 мм.
Таблица 12
	Выполняемая работа
	Материал и изделие
	Единица измерения
	Норма расхода на восстановление долот снаряда

	1. Срезка остатков наплавки до основания металла
	Бензин
	кг

1 м реза
	0,037

	
	Кислород
	м3
1 м реза
	0,175

	2. Приварка к долоту полосы из рессорной стали:
	Электроды Э42А-Ф
	кг

1 м шва
	0,93

	для диаметра 550 мм
	Стальная полоса 530(40(30 мм
	кг

1 долото
	5,0

	для диаметра 630 мм
	Стальная полоса 610(40(30 мм
	кг

1 долото
	5,75

	3. Наплавка боковых поверхностей:
	
	
	

	для диаметра 550 мм
	Электроды Э42А-Ф
	кг

1 долото
	8,37

	для диаметра 630 мм
	Электроды Э42А-Ф
	кг

1 долото
	9,59

	4. Наплавка тугоплавкими электродами
	Электроды Т590
	кг

1 долото
	0,76

	5. Увеличение размеров «копыта» долота путем наплавки
	Электроды Э42А-Ф
	кг

1 долото
	23,0

	
	Электроды Т590
	кг

1 долото
	2,5

	6. Крепление долота к штанге
	Прокат черных металлов
	кг

1 долото
	62,8

	
	Электроды Э42А-Ф
	кг

1 м шва
	3,06


РАЗДЕЛ 9. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО РОСТВЕРКА
Состав рабочих операций
1. Установка стоек, прогонов, щитов опалубки. 2. Срубка завышенных свай по высоте. 3. Устройство опалубки лестничных клеток. 4. Заготовка и монтаж арматуры и закладных деталей. 5. Укладка и уплотнение бетонной смеси. 6. Разборка опалубки. 7. Гидроизоляция ростверка.
Таблица 13
	Материал и изделие
	Единица измерения
	Норма расхода на устройство монолитного железобетонного ростверка

	1. Бетон
	м3
1 м3 уложенного бетона
	1,02

	2. Пиломатериалы
	м3
1 м3 уложенного бетона
	0,34

	3. Пиломатериалы для устройства щитовой опалубки
	м3
1 м3 уложенного бетона
	0,3

	4. Щиты опалубки
	м2
1 м3 уложенного бетона
	0,75

	5. Полосовые электроды
	м

1 м3 уложенного бетона
	40

	6. Гвозди
	кг

1 м3 уложенного бетона
	1,76

	7. Минераловатные плиты для утепления бетона
	м3
1 м3 уложенного бетона
	0,1

	8. Лак битумный для гидроизоляции ростверка
	кг

1 м2 ростверка
	0,56


СОДЕРЖАНИЕ

	1Общая часть


2Раздел 1. Подготовительные работы


3Раздел 2. Бурение скважин ударно-канатным способом


6Раздел 3. Бурение скважин вращательным способом


8Раздел 4. Установка бурозабивных свай


9Раздел 5. Установка опускных свай


11Раздел 6. Погружение свай в лидирующе скважины, пробуренные в слабых и просадочных грунтах


11Раздел 7. Заполнение скважин при бетонировании буронабивных свай


13Раздел 8. Восстановление долот и их крепление к снаряду


14Раздел 9. Устройство монолитного железобетонного ростверка





_1168427043.unknown

_1168427045.unknown

_1168427046.unknown

_1168427047.unknown

_1168427044.unknown

_1168427042.unknown

