Локальный ресурсный сметный расчет

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

Локальный СМЕТный расчет № АС-9615

от 26.12.2013

«ОАО "УАЗ" МСК-3. ЦСисА. Участок обработки автомобилей. Фундамент для напольного конвейера 138-887 и тормозного стенда фирмы "DURR" в осях (1/Г-1Н)х(С-Г)»

| Сметная стоимость работ:_______ | 2 098 225 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 1 828 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 188 555 | Руб. |

| № | Шифр, номера | Наименование работ | Единица | Кол-во |  | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | нормативов и | и затрат, характеристика | измерен. | на единицу | по проект | на единицу | общая |
|  | коды ресурсов | оборудования |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | примГЭСНр58-26-3 | Прорезка борозд алмазными дисками, толщина более 20 см | 100 м |  | 1,47 | 15 698,33 | 23 076,54 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 1,3 | 2,29 | 140,84 | (322,97) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 121202 | Нарезчики швов дисковые | маш.-ч | 9,6 | 14,112 | 1 590,61 | 22 446,69 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 22 446,69 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-2431 | Фреза для нарезчика | шт. | 0,15 | 0,2205 | 2 856,44 | 629,85 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 629,85 |
| 2 | примГЭСН46-04-001-02 | Разборка бетонных фундаментов ям [АП-3230/06 Пр.1 пп.3: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] | 1 м3 |  | 4 | 8 077,64 | 32 310,56 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,3 разр.) | Чел-час | 9,59 | 52,94 | 105,54 | 5 586,95 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 2,84 | 15,68 | 140,84 | (2 207,92) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 5 586,95 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 330804 | Молотки отбойные пневматические ( ) | маш.-ч | 7,8384 | 31,3536 | 4,87 | 152,69 |
|  | цена аренды | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3 | маш.-ч | 3,9192 | 15,6768 | 1 694,92 | 26 570,92 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 26 723,61 |
| 3 | примГЭСН46-04-009-01 | Разборка существующих полов [АП-3230/06 Пр.1 пп.3: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] | 1 м3 |  | 28,2 | 6 648,78 | 187 495,49 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,5 разр.) | Чел-час | 8,93 | 347,52 | 108,11 | 37 570,37 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 2,26 | 87,95 | 140,84 | (12 386,90) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 37 570,37 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 330804 | Молотки отбойные пневматические ( ) | маш.-ч | 6,2376 | 175,90032 | 4,87 | 856,63 |
|  | цена аренды | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3 | маш.-ч | 3,1188 | 87,95016 | 1 694,92 | 149 068,49 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 149 925,12 |
| 4 | ГЭСН06-01-001-01 | Демонтаж Устройство бетонной подготовки [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.4: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); МДС 81-28.2001 П 3.1 Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций: (Кз=0,8; Кзм=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)] | 100 м3 бетона, бутоб |  | 0,2894 | 60 897,51 | 17 623,74 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2 разр.) | Чел-час | 180 | 57,51 | 92,95 | 5 345,51 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 18 | 5,75 | 140,84 | (809,96) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 5 345,51 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 111301 | Вибраторы поверхностные ( ) | маш.-ч | 52,992001 | 15,335885 | 1,54 | 23,62 |
|  | цена аренды | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,143521 | 0,041535 | 1 694,92 | 70,40 |
|  | цена аренды | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 19,872001 | 5,750957 | 2 118,64 | 12 184,21 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 12 278,23 |
| 5 | примГЭСН09-06-001-02 | Демонтаж Монтаж металлоконструкций [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.4: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); МДС 81-36.2004 П 3.3.1 Демонтаж металлических конструкций: (Кз=0,7; Кзм=0,7; Кэм=0,7; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,7)] | 1 т конструкций |  | 1,15 | 5 944,62 | 6 836,31 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3 разр.) | Чел-час | 50,79 | 56,42 | 101,60 | 5 732,54 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,12 | 0,13 | 140,84 | (18,78) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 5 732,54 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) ( ) | маш.-ч | 10,17198 | 11,697777 | 20,62 | 241,21 |
|  | 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки ( ) | маш.-ч | 1,79676 | 2,066274 | 5,03 | 10,39 |
|  | 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А ( ) | маш.-ч | 1,96098 | 2,255127 | 87,25 | 196,76 |
|  | 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр, С ( ) | маш.-ч | 0,13524 | 0,155526 | 39,57 | 6,15 |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические ( ) | маш.-ч | 0,39606 | 0,455469 | 19,94 | 9,08 |
|  | цена аренды | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,18354 | 0,211071 | 1 694,92 | 357,75 |
|  | цена аренды | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,11592 | 0,133308 | 2 118,64 | 282,43 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 1 103,77 |
| 6 | примГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.4: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] | 100 м3 грунта |  | 0,103 | 10 912,33 | 1 123,97 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (1,5 разр.) | Чел-час | 88,5 | 12,58 | 89,35 | 1 123,97 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 123,97 |
| 7 | 408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 |  | 12,36 | 277,74 | 3 432,87 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 1 | 12,36 | 277,74 | 3 432,87 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 3 432,87 |
| 8 | ГЭСН46-03-012-03 | Пробивка в бетонных конструкциях полов истен борозд площадью сечения до 100 см2 [АП-3230/06 Пр.1 пп.3: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] | 100 м борозд |  | 0,09 | 28 959,33 | 2 606,34 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | Чел-час | 85,07 | 10,57 | 112,05 | 1 183,89 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 21,63 | 2,69 | 140,84 | (378,36) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 183,89 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 мЗ/мин ( ) | маш.-ч | 29,8494 | 2,686446 | 519,75 | 1 396,28 |
|  | 330804 | Молотки отбойные пневматические ( ) | маш.-ч | 59,6988 | 5,372892 | 4,87 | 26,17 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 1 422,45 |
| 9 | ГЭСН46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки |  | 0,1 | 14 928,20 | 1 492,82 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2,4 разр.) | Чел-час | 75,22 | 9,03 | 96,38 | 869,96 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 869,96 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) ( ) | маш.-ч | 0,252 | 0,0252 | 6,67 | 0,17 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,48 | 0,048 | 576,41 | 27,67 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 27,84 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | м3 | 1,04 | 0,104 | 3 859,19 | 401,36 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 401,36 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,0095 | 0,00095 | 10 241,01 | 9,73 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0059 | 0,00059 | 17 913,75 | 10,57 |
|  | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,21 | 0,021 | 3 901,95 | 81,94 |
|  | 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,18 | 0,018 | 4 995,31 | 89,92 |
|  | 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,0049 | 0,00049 | 3 021,57 | 1,48 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,0137 | 0,00137 | 11,29 | 0,02 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 193,66 |
| 10 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА |  | 15 | 260,46 | 3 906,90 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 1 | 15 | 260,46 | 3 906,90 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 3 906,90 |
| 11 | т01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 Т ГРУЗА |  | 94,4 | 21,39 | 2 019,22 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 Т ГРУЗА | 1 | 94,4 | 21,39 | 2 019,22 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 2 019,22 |
| 12 | т03-21-001-5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км | 1 Т ГРУЗА |  | 109,4 | 40,54 | 4 435,08 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т03-21-001-5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км | 1 Т ГРУЗА | 1 | 109,4 | 40,54 | 4 435,08 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 4 435,08 |
| Начисления на раздел: МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп. 2 Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. k=1,2 на зарплату k=1,2 на эксплуатацию машин k=1,2 на трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 286 359,84 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 73 538,08 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 57 413,19 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 16 124,89 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 213 927,71 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 15 018,94 |
| Земляные работы Фом1 (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта |  | 0,299 | 74 043,31 | 22 138,95 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2 разр.) | Чел-час | 12,3 | 4,41 | 92,95 | 410,21 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 35,73 | 12,82 | 140,84 | (1 805,56) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 410,21 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | цена аренды | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10,164 | 3,039036 | 1 694,92 | 5 150,92 |
|  | цена аренды | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 | маш.-ч | 32,712 | 9,780888 | 1 694,92 | 16 577,82 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 21 728,74 |
| 2 | ГЭСН01-02-056-01 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов1 | 100 м3 грунта |  | 0,07 | 19 418,57 | 1 359,30 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2,8 разр.) | Чел-час | 162 | 13,61 | 99,89 | 1 359,30 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 359,30 |
| 3 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта |  | 0,054 | 15 457,59 | 834,71 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 7,6 | 0,49 | 140,84 | (69,36) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | цена аренды | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 9,12 | 0,49248 | 1 694,92 | 834,71 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 834,71 |
| 4 | примГЭСН01-02-061-01 | Засыпка песком вручную | 100 м3 грунта |  | 1,21 | 9 488,97 | 11 481,65 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (1,5 разр.) | Чел-час | 88,5 | 128,5 | 89,35 | 11 481,65 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 11 481,65 |
| 5 | 408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 |  | 122 | 277,74 | 33 884,28 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 1 | 122 | 277,74 | 33 884,28 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 33 884,28 |
| Начисления на раздел: МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп. 2 Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. k=1,2 на зарплату k=1,2 на эксплуатацию машин k=1,2 на трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 69 698,89 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 15 126,08 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 13 251,16 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 1 874,92 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 22 563,45 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 33 884,28 |
| Фундаменты Фом 1 (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутоб |  | 0,161 | 446 280,62 | 71 851,18 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2 разр.) | Чел-час | 180 | 39,99 | 92,95 | 3 717,29 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 18 | 4,35 | 140,84 | (612,23) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 3 717,29 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 111301 | Вибраторы поверхностные ( ) | маш.-ч | 72 | 11,592 | 1,54 | 17,85 |
|  | цена аренды | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,195 | 0,031395 | 1 694,92 | 53,21 |
|  | цена аренды | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 27 | 4,347 | 2 118,64 | 9 209,73 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 9 280,79 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Бетон В7,5 | м3 | 102 | 16,422 | 3 450,00 | 56 655,90 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 56 655,90 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1668 | Рогожа | м2 | 250 | 40,25 | 54,58 | 2 196,84 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,2 | 0,0322 | 11,29 | 0,36 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 2 197,20 |
| 2 | ГЭСН06-01-005-06 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 | 100 м3 бетона и желе |  | 0,457 | 624 161,58 | 285 241,84 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2,8 разр.) | Чел-час | 278,88 | 175,88 | 99,89 | 17 568,50 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 17,83 | 12,22 | 140,84 | (1 721,41) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 17 568,50 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) ( ) | маш.-ч | 124,65 | 56,96505 | 42,18 | 2 402,79 |
|  | 111100 | Вибраторы глубинные ( ) | маш.-ч | 21,84 | 9,98088 | 6,05 | 60,38 |
|  | 331532 | Пилы электрические цепные ( ) | маш.-ч | 0,78 | 0,35646 | 12,91 | 4,60 |
|  | цена аренды | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,965 | 0,898005 | 1 694,92 | 1 522,05 |
|  | цена аренды | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,405 | 0,185085 | 1 694,92 | 313,70 |
|  | цена аренды | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,305 | 0,596385 | 2 118,64 | 1 263,53 |
|  | цена аренды | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 25,035 | 11,440995 | 2 118,64 | 24 239,35 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 29 806,40 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т. цена | Горячекатная арматурная сталь переодического профиля A-IIIкласса , диаметром 10 мм | т | 4,050788 | 1,85121 | 27 500,00 | 50 908,28 |
|  | т. цена | Горячекатная арматурная сталь переодического профиля A-IIIкласса , диаметром 6 мм | т | 0,024617 | 0,01125 | 27 300,00 | 307,12 |
|  | т.цена | Бетон В15 | м3 | 101,5 | 46,3855 | 3 950,00 | 183 222,72 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 234 438,12 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,015 | 0,006855 | 10 241,01 | 70,20 |
|  | 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,106 | 0,048442 | 30 615,46 | 1 483,07 |
|  | 101-1668 | Рогожа | м2 | 8,9 | 4,0673 | 54,58 | 221,99 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,008 | 0,003656 | 17 913,75 | 65,49 |
|  | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,22 | 0,10054 | 2 509,90 | 252,35 |
|  | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,02 | 0,00914 | 3 901,95 | 35,66 |
|  | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,02 | 0,00914 | 4 757,46 | 43,48 |
|  | 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,28 | 0,12796 | 4 567,17 | 584,42 |
|  | 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 20,7 | 9,4599 | 62,59 | 592,10 |
|  | 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,03 | 0,01371 | 3 021,57 | 41,43 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 7,488 | 3,422016 | 11,29 | 38,63 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 3 428,82 |
| 3 | 204-0048 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 10 мм | т |  | 1,85 | 10 263,61 | 18 987,68 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 204-0048 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 10 мм | т | 1 | 1,85 | 10 263,61 | 18 987,68 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 18 987,68 |
| 4 | 204-0046 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 5-6 мм | т |  | 0,01125 | 17 215,11 | 193,67 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 204-0046 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 5-6 мм | т | 1 | 0,01125 | 17 214,88 | 193,67 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 193,67 |
| 5 | ГЭСН06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т |  | 0,13056 | 78 346,20 | 10 228,88 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,5 разр.) | Чел-час | 215,82 | 38,88 | 108,11 | 4 203,85 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,15 | 0,03 | 140,84 | (4,14) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 4 203,85 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | цена аренды | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,314997 | 0,041126 | 1 694,92 | 69,71 |
|  | цена аренды | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,225 | 0,029376 | 2 118,64 | 62,24 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 131,95 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 204-9180 | Детали закладные и накладные | т | 1 | 0,13056 | 45 136,97 | 5 893,08 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 5 893,08 |
| 6 | ГЭСН06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом до 20кг | 1 т |  | 0,856477 | 55 579,47 | 47 602,54 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,5 разр.) | Чел-час | 63,22 | 74,72 | 108,11 | 8 078,21 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,15 | 0,19 | 140,84 | (27,14) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 8 078,21 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | цена аренды | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,315 | 0,26979 | 1 694,92 | 457,27 |
|  | цена аренды | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,225 | 0,192707 | 2 118,64 | 408,28 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 865,55 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 204-9180 | Детали закладные и накладные | т | 1 | 0,856477 | 45 136,97 | 38 658,78 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 38 658,78 |
| 7 | ГЭСН06-01-015-09 | Установка закладных деталей весом более20 кг | 1 т |  | 0,08766 | 49 399,95 | 4 330,40 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,5 разр.) | Чел-час | 21,8 | 2,64 | 108,11 | 285,10 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,15 | 0,02 | 140,84 | (2,78) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 285,10 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | цена аренды | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,315001 | 0,027613 | 1 694,92 | 46,80 |
|  | цена аренды | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,224994 | 0,019723 | 2 118,64 | 41,79 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 88,59 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 204-9180 | Детали закладные и накладные | т | 1 | 0,08766 | 45 136,97 | 3 956,71 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 3 956,71 |
| 8 | примГЭСН06-01-012-01 | Устройство опалубки в стене фундамента под отв. 100х200х100 (h)на отм.-0,100 | 100 м2 площади гориз |  | 0,0001 | 17 700,00 | 1,77 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2,9 разр.) | Чел-час | 95,92 | 0,01 | 100,75 | 1,33 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,34 | 0 | 140,84 | (0,01) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1,33 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т ( ) | маш.-ч | 0,11 | 0,000011 | 695,54 | 0,01 |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т ( ) | маш.-ч | 0,4 | 0,00004 | 577,16 | 0,02 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,15 | 0,000015 | 576,41 | 0,01 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 0,04 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,01 | 0,000001 | 17 913,75 | 0,02 |
|  | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,32 | 0,000032 | 4 757,46 | 0,15 |
|  | 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,42 | 0,000042 | 4 567,17 | 0,19 |
|  | 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 5,44 | 0,000544 | 62,59 | 0,03 |
|  | 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,02 | 0,000002 | 3 021,57 | 0,01 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,06 | 0,000006 | 11,29 | 0,00 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 0,40 |
| 9 | ГЭСН46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (после прокладки труб) | 1 м3 заделки |  | 0,002 | 16 300,00 | 32,60 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2,4 разр.) | Чел-час | 75,22 | 0,21 | 96,38 | 20,01 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 20,01 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) ( ) | маш.-ч | 0,315 | 0,00063 | 6,67 | 0,00 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,6 | 0,0012 | 576,41 | 0,69 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 0,69 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | м3 | 1,04 | 0,00208 | 3 859,19 | 8,03 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 8,03 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,0095 | 0,000019 | 10 241,01 | 0,19 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,006 | 0,000012 | 17 913,75 | 0,21 |
|  | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,21 | 0,00042 | 3 901,95 | 1,64 |
|  | 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,18 | 0,00036 | 4 995,31 | 1,80 |
|  | 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,005 | 0,00001 | 3 021,57 | 0,03 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,0135 | 0,000027 | 11,29 | 0,00 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 3,87 |
| 10 | ГЭСН13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой повер |  | 3 | 126,19 | 378,56 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3 разр.) | Чел-час | 0,9 | 3,73 | 101,60 | 378,56 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 378,56 |
| 11 | ГЭСН13-07-002-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемо |  | 0,376 | 1 535,45 | 577,33 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,2 разр.) | Чел-час | 4,45 | 2,31 | 104,17 | 240,53 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,01 | 140,84 | (0,79) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 240,53 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т ( ) | маш.-ч | 0,015 | 0,00564 | 577,16 | 3,26 |
|  | 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) ( ) | маш.-ч | 0,015 | 0,00564 | 6,67 | 0,04 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,03 | 0,01128 | 576,41 | 6,50 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 9,80 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,033 | 0,012408 | 24 771,64 | 307,37 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 5 | 1,88 | 10,44 | 19,63 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 327,00 |
| 12 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей заодин раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,376 | 1 621,97 | 609,86 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,7 разр.) | Чел-час | 5,31 | 2,76 | 126,87 | 349,56 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,01 | 140,84 | (0,79) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 349,56 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т ( ) | маш.-ч | 0,015 | 0,00564 | 577,16 | 3,26 |
|  | 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) ( ) | маш.-ч | 0,015 | 0,00564 | 6,67 | 0,04 |
|  | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт ( ) | маш.-ч | 1,68 | 0,63168 | 21,19 | 13,39 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,015 | 0,00564 | 576,41 | 3,25 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 19,94 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,012 | 0,004512 | 49 213,36 | 222,05 |
|  | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0,002 | 0,000752 | 24 354,09 | 18,31 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 240,36 |
| 13 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 [к=2,0: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2; Ктр=2)] | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,376 | 5 701,81 | 2 143,88 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,5 разр.) | Чел-час | 3,83 | 3,97 | 108,11 | 429,70 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,01 | 140,84 | (0,79) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 429,70 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т ( ) | маш.-ч | 0,03 | 0,01128 | 577,16 | 6,51 |
|  | 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) ( ) | маш.-ч | 0,03 | 0,01128 | 6,67 | 0,08 |
|  | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт ( ) | маш.-ч | 1,95 | 0,7332 | 21,19 | 15,54 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,03 | 0,01128 | 576,41 | 6,50 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 28,63 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,002801 | 0,001053 | 24 771,64 | 26,08 |
|  | 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,038 | 0,014288 | 116 144,49 | 1 659,47 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 1 685,55 |
| Начисления на раздел: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 k=1,15 на зарплату k=1,25 на эксплуатацию машин k=1,15 на трудозатраты МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп. 2 Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. k=1,2 на зарплату k=1,2 на эксплуатацию машин k=1,2 на трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 442 180,20 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 37 642,73 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 35 272,64 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 2 370,09 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 40 232,35 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 366 675,21 |
| Фундамент Фом 1. Стойка Сm1 (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм38-01-003-01 | Изготовление металлоконструкций: стоек | 1 т конструкций |  | 0,14886 | 44 956,54 | 6 692,23 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 91 | 13,55 | 114,62 | 1 552,67 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 6,84 | 1,02 | 140,84 | (143,40) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 552,67 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т ( ) | маш.-ч | 6 | 0,89316 | 817,09 | 729,79 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) ( ) | маш.-ч | 27,3 | 4,063878 | 42,18 | 171,41 |
|  | 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки ( ) | маш.-ч | 1 | 0,14886 | 5,03 | 0,75 |
|  | 330206 | Дрели электрические ( ) | маш.-ч | 0,3 | 0,044658 | 8,45 | 0,38 |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические ( ) | маш.-ч | 1,1 | 0,163746 | 19,94 | 3,27 |
|  | 350481 | Пресс-ножницы комбинированные ( ) | маш.-ч | 0,839997 | 0,125042 | 169,16 | 21,15 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т ( ) | маш.-ч | 0,5 | 0,07443 | 655,56 | 48,79 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 975,54 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Сталь листовая горячекатная толщиной 8мм | т | 0,142416 | 0,0212 | 24 198,11 | 513,00 |
|  | т.цена | Швеллеры №14 | т | 0,889426 | 0,1324 | 26 694,94 | 3 534,41 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 4 047,41 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,6 | 0,387036 | 45,50 | 17,61 |
|  | 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,021497 | 0,0032 | 30 243,63 | 96,78 |
|  | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,5 | 0,07443 | 29,84 | 2,22 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 116,61 |
| 2 | ГЭСН09-03-012-12 | Монтаж стоек [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 1 т конструкций |  | 0,14886 | 6 445,32 | 959,45 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,4 разр.) | Чел-час | 6,59 | 1,35 | 106,83 | 144,62 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 2,09 | 0,47 | 140,84 | (65,73) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 144,62 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т ( ) | маш.-ч | 1,589997 | 0,236687 | 637,43 | 150,87 |
|  | 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки ( ) | маш.-ч | 3,360003 | 0,50017 | 5,03 | 2,52 |
|  | 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А ( ) | маш.-ч | 0,134999 | 0,020096 | 87,25 | 1,75 |
|  | цена аренда | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,224997 | 0,033493 | 2 118,64 | 70,96 |
|  | цена аренды | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,345002 | 0,051357 | 1 694,92 | 87,05 |
|  | цена аренды | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 1,319999 | 0,196495 | 2 118,64 | 416,30 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 729,45 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,14886 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,000101 | 0,000015 | 197 539,18 | 2,96 |
|  | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 | 0,290277 | 45,50 | 13,21 |
|  | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,000027 | 0,000004 | 10 241,01 | 0,04 |
|  | 101-1019 | Швеллеры ¦ 40 из стали марки Ст0 | т | 0,001941 | 0,000289 | 28 301,94 | 8,18 |
|  | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,000403 | 0,00006 | 31 061,72 | 1,86 |
|  | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,003997 | 0,000595 | 39 986,80 | 23,79 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,000007 | 0,000001 | 17 913,75 | 0,02 |
|  | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,589997 | 0,087827 | 29,84 | 2,62 |
|  | 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,000598 | 0,000089 | 27 151,05 | 2,42 |
|  | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,001028 | 0,000153 | 5 286,01 | 0,81 |
|  | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,000309 | 0,000046 | 49 213,36 | 2,26 |
|  | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,004998 | 0,000744 | 35 704,20 | 26,56 |
|  | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,018702 | 0,002784 | 232,55 | 0,65 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 85,38 |
| 3 | ГЭСН13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой повер |  | 6,7 | 91,44 | 612,65 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3 разр.) | Чел-час | 0,9 | 6,03 | 101,60 | 612,65 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 612,65 |
| 4 | ГЭСН13-07-002-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемо |  | 0,067 | 1 350,60 | 90,49 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,2 разр.) | Чел-час | 4,45 | 0,3 | 104,17 | 31,06 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0 | 140,84 | (0,09) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 31,06 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т ( ) | маш.-ч | 0,01 | 0,00067 | 577,16 | 0,39 |
|  | 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) ( ) | маш.-ч | 0,01 | 0,00067 | 6,67 | 0,00 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,02 | 0,00134 | 576,41 | 0,77 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 1,16 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,033 | 0,002211 | 24 771,64 | 54,77 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 5 | 0,335 | 10,44 | 3,50 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 58,27 |
| 5 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей заодин раз грунтовкой ГФ-021 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,067 | 1 622,09 | 108,68 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,7 разр.) | Чел-час | 5,31 | 0,49 | 126,87 | 62,29 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,00 | 140,84 | (0,14) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 62,29 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т ( ) | маш.-ч | 0,015 | 0,001005 | 577,16 | 0,58 |
|  | 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) ( ) | маш.-ч | 0,015 | 0,001005 | 6,67 | 0,01 |
|  | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт ( ) | маш.-ч | 1,68 | 0,11256 | 21,19 | 2,39 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,015 | 0,001005 | 576,41 | 0,58 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 3,56 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,012 | 0,000804 | 49 213,36 | 39,57 |
|  | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0,002 | 0,000134 | 24 354,09 | 3,26 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 42,83 |
| 6 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 [к=2,0: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2; Ктр=2); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,067 | 5 701,94 | 382,03 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,5 разр.) | Чел-час | 3,83 | 0,71 | 108,11 | 76,57 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,00 | 140,84 | (0,14) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 76,57 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т ( ) | маш.-ч | 0,03 | 0,00201 | 577,16 | 1,16 |
|  | 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) ( ) | маш.-ч | 0,03 | 0,00201 | 6,67 | 0,01 |
|  | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт ( ) | маш.-ч | 1,95 | 0,13065 | 21,19 | 2,77 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,03 | 0,00201 | 576,41 | 1,16 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 5,10 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,002806 | 0,000188 | 24 771,64 | 4,66 |
|  | 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,038 | 0,002546 | 116 144,49 | 295,70 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 300,36 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 8 845,51 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 2 689,37 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 2 479,86 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 209,51 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 1 714,79 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 4 650,86 |
| Фундамент Фом 1. Температурно-усадочный шов (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН06-01-018-01 | Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см | 100 м шва |  | 0,086 | 21 866,40 | 1 880,51 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,1 разр.) | Чел-час | 65,48 | 7,77 | 102,89 | 799,58 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,16 | 0,02 | 140,84 | (2,91) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 799,58 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 121002 | Котлы битумные электрические емкостью 1000л ( ) | маш.-ч | 15,315 | 1,31709 | 163,50 | 215,34 |
|  | цена аренды | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,345 | 0,02967 | 1 694,92 | 50,29 |
|  | цена аренды | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,24 | 0,02064 | 2 118,64 | 43,73 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 309,36 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0,1 | 0,0086 | 4 972,40 | 42,76 |
|  | 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,31 | 0,02666 | 13 709,36 | 365,49 |
|  | 101-1804 | Порошок минеральный | т | 0,1 | 0,0086 | 856,54 | 7,37 |
|  | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,87 | 0,07482 | 4 757,46 | 355,95 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 771,57 |
| 2 | ГЭСН06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом до 20кг | 1 т |  | 0,0396 | 55 579,29 | 2 200,94 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,5 разр.) | Чел-час | 63,22 | 3,45 | 108,11 | 373,50 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,15 | 0,01 | 140,84 | (1,25) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 373,50 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | цена аренды | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,315 | 0,012474 | 1 694,92 | 21,14 |
|  | цена аренды | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,225 | 0,00891 | 2 118,64 | 18,88 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 40,02 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 204-9180 | Детали закладные и накладные | т | 1 | 0,0396 | 45 136,97 | 1 787,42 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 1 787,42 |
| 3 | ГЭСН06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т |  | 0,0082 | 78 346,34 | 642,44 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,5 разр.) | Чел-час | 215,82 | 2,44 | 108,11 | 264,03 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,15 | 0,00 | 140,84 | (0,26) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 264,03 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | цена аренды | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,315 | 0,002583 | 1 694,92 | 4,38 |
|  | цена аренды | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,225 | 0,001845 | 2 118,92 | 3,91 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 8,29 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 204-9180 | Детали закладные и накладные | т | 1 | 0,0082 | 45 136,97 | 370,12 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 370,12 |
| 4 | ГЭСН13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой повер |  | 0,1 | 126,20 | 12,62 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3 разр.) | Чел-час | 0,9 | 0,12 | 101,60 | 12,62 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 12,62 |
| 5 | ГЭСН13-07-002-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемо |  | 0,013 | 1 535,38 | 19,96 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,2 разр.) | Чел-час | 4,45 | 0,08 | 104,17 | 8,32 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0 | 140,84 | (0,03) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 8,32 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т ( ) | маш.-ч | 0,015 | 0,000195 | 577,16 | 0,11 |
|  | 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) ( ) | маш.-ч | 0,015 | 0,000195 | 6,67 | 0,00 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,03 | 0,00039 | 576,41 | 0,22 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 0,33 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,033 | 0,000429 | 24 771,64 | 10,63 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 5 | 0,065 | 10,44 | 0,68 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 11,31 |
| 6 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей заодин раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,013 | 1 621,54 | 21,08 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,7 разр.) | Чел-час | 5,31 | 0,1 | 126,87 | 12,09 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0 | 140,84 | (0,03) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 12,09 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т ( ) | маш.-ч | 0,015 | 0,000195 | 577,16 | 0,11 |
|  | 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) ( ) | маш.-ч | 0,015 | 0,000195 | 6,67 | 0,00 |
|  | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт ( ) | маш.-ч | 1,68 | 0,02184 | 21,19 | 0,46 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,015 | 0,000195 | 576,41 | 0,11 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 0,68 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,012 | 0,000156 | 49 213,36 | 7,68 |
|  | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0,002 | 0,000026 | 24 354,09 | 0,63 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 8,31 |
| 7 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 [к=2,0: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2; Ктр=2)] | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,013 | 5 701,54 | 74,12 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,5 разр.) | Чел-час | 3,83 | 0,14 | 108,11 | 14,86 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0 | 140,84 | (0,03) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 14,86 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т ( ) | маш.-ч | 0,03 | 0,00039 | 577,16 | 0,23 |
|  | 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) ( ) | маш.-ч | 0,03 | 0,00039 | 6,67 | 0,00 |
|  | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт ( ) | маш.-ч | 1,95 | 0,02535 | 21,19 | 0,54 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,03 | 0,00039 | 576,41 | 0,22 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 0,99 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,002769 | 0,000036 | 24 771,64 | 0,89 |
|  | 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,038 | 0,000494 | 116 144,49 | 57,38 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 58,27 |
| Начисления на раздел: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 k=1,15 на зарплату k=1,25 на эксплуатацию машин k=1,15 на трудозатраты МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп. 2 Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. k=1,2 на зарплату k=1,2 на эксплуатацию машин k=1,2 на трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 4 851,70 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 1 489,50 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 1 485,00 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 4,50 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 359,69 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 3 007,01 |
| Земляные работы Фом 2 (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта |  | 0,2 | 87 904,05 | 17 580,81 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2 разр.) | Чел-час | 12,3 | 2,95 | 92,95 | 274,39 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 35,73 | 8,58 | 140,84 | (1 207,73) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 274,39 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | цена аренды | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10,164 | 2,0328 | 1 694,92 | 3 445,43 |
|  | цена аренды | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 | маш.-ч | 32,712 | 6,5424 | 2 118,64 | 13 860,99 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 17 306,42 |
| 2 | ГЭСН01-02-056-01 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов1 | 100 м3 грунта |  | 0,02 | 19 418,50 | 388,37 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2,8 разр.) | Чел-час | 162 | 3,89 | 99,89 | 388,37 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 388,37 |
| 3 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта |  | 0,052 | 15 457,69 | 803,80 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 7,6 | 0,47 | 140,84 | (66,79) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | цена аренды | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 9,12 | 0,47424 | 1 694,92 | 803,80 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 803,80 |
| 4 | примГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта |  | 0,582 | 9 488,97 | 5 522,58 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (1,5 разр.) | Чел-час | 88,5 | 61,81 | 89,35 | 5 522,58 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 5 522,58 |
| 5 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 63,6 | 255,83 | 16 270,79 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1 | 63,6 | 255,83 | 16 270,79 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 16 270,79 |
| Начисления на раздел: МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп. 2 Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. k=1,2 на зарплату k=1,2 на эксплуатацию машин k=1,2 на трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 40 566,35 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 7 459,86 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 6 185,34 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 1 274,52 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 18 110,22 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 16 270,79 |
| Фундаменты Фом 2 (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутоб |  | 0,047 | 438 824,26 | 20 624,74 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2 разр.) | Чел-час | 180 | 11,67 | 92,95 | 1 085,17 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 18 | 1,27 | 140,84 | (178,73) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 085,17 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 111301 | Вибраторы поверхностные ( ) | маш.-ч | 72 | 3,384 | 1,54 | 5,21 |
|  | цена аренды | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,195 | 0,009165 | 1 694,92 | 15,53 |
|  | цена аренды | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 27 | 1,269 | 2 118,64 | 2 688,55 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 2 709,29 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Бетон В 7,5 | м3 | 102 | 4,794 | 3 376,90 | 16 188,86 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 16 188,86 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1668 | Рогожа | м2 | 250 | 11,75 | 54,58 | 641,31 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,2 | 0,0094 | 11,29 | 0,11 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 641,42 |
| 2 | ГЭСН06-01-005-06 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 | 100 м3 бетона и желе |  | 0,3 | 678 848,73 | 203 654,62 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2,8 разр.) | Чел-час | 278,88 | 115,46 | 99,89 | 11 532,93 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 17,83 | 8,02 | 140,84 | (1 130,03) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 11 532,93 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т ( ) | маш.-ч | 0,405 | 0,1215 | 577,16 | 70,12 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) ( ) | маш.-ч | 124,65 | 37,395 | 42,18 | 1 577,32 |
|  | 111100 | Вибраторы глубинные ( ) | маш.-ч | 21,84 | 6,552 | 6,05 | 39,64 |
|  | 331532 | Пилы электрические цепные ( ) | маш.-ч | 0,78 | 0,234 | 12,91 | 3,02 |
|  | цена аренды | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,965 | 0,5895 | 1 694,92 | 999,16 |
|  | цена аренды | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,305 | 0,3915 | 2 118,64 | 829,45 |
|  | цена аренды | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 25,035 | 7,5105 | 2 118,64 | 15 912,05 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 19 430,76 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т. цена | Бетон В15 | м3 | 101,5 | 30,45 | 3 859,19 | 117 512,34 |
|  | т. цена | Горячекатная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 1,625133 | 0,48754 | 27 700,00 | 13 504,86 |
|  | т. цена | Горячекатная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм | т | 0,132 | 0,0396 | 26 652,53 | 1 055,44 |
|  | т. цена | Горячекатная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 4,6506 | 1,39518 | 27 500,00 | 38 367,45 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 170 440,09 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,015 | 0,0045 | 10 241,01 | 46,08 |
|  | 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,106 | 0,0318 | 30 615,46 | 973,57 |
|  | 101-1668 | Рогожа | м2 | 8,9 | 2,67 | 54,58 | 145,73 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,008 | 0,0024 | 17 913,75 | 42,99 |
|  | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,22 | 0,066 | 2 509,90 | 165,65 |
|  | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,02 | 0,006 | 3 901,95 | 23,41 |
|  | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,02 | 0,006 | 4 757,46 | 28,54 |
|  | 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,28 | 0,084 | 4 567,17 | 383,64 |
|  | 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 20,7 | 6,21 | 62,59 | 388,68 |
|  | 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,03 | 0,009 | 3 021,57 | 27,19 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 7,488 | 2,2464 | 11,29 | 25,36 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 2 250,84 |
| 3 | 204-0047 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм | т |  | 1,39518 | 11 382,02 | 15 879,97 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 204-0047 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм | т | 1 | 1,39518 | 11 382,02 | 15 879,97 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 15 879,97 |
| 4 | 204-0049 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм | т |  | 0,487 | 9 442,71 | 4 598,60 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 204-0049 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм | т | 1 | 0,487 | 9 442,72 | 4 598,60 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 4 598,60 |
| 5 | 204-0046 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 5-6 мм | т |  | 0,0396 | 17 214,90 | 681,71 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 204-0046 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 5-6 мм | т | 1 | 0,0396 | 17 214,88 | 681,71 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 681,71 |
| 6 | ГЭСН06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т |  | 0,003 | 78 346,67 | 235,04 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,5 разр.) | Чел-час | 215,82 | 0,89 | 108,11 | 96,60 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,15 | 0 | 140,84 | (0,10) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 96,60 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | цена аренды | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,315 | 0,000945 | 1 694,92 | 1,60 |
|  | цена аренды | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,225 | 0,000675 | 2 118,64 | 1,43 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 3,03 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 204-9180 | Детали закладные и накладные | т | 1 | 0,003 | 45 136,97 | 135,41 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 135,41 |
| 7 | ГЭСН06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом до 20кг | 1 т |  | 0,097 | 55 579,48 | 5 391,21 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,5 разр.) | Чел-час | 63,22 | 8,46 | 108,11 | 914,89 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,15 | 0,02 | 140,84 | (3,07) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 914,89 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | цена аренды | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,315 | 0,030555 | 1 694,92 | 51,79 |
|  | цена аренды | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,225 | 0,021825 | 2 118,64 | 46,24 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 98,03 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 204-9180 | Детали закладные и накладные | т | 1 | 0,097 | 45 136,97 | 4 378,29 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 4 378,29 |
| 8 | ГЭСН06-01-015-09 | Установка закладных деталей весом более20 кг | 1 т |  | 0,58 | 49 399,93 | 28 651,96 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,5 разр.) | Чел-час | 21,8 | 17,45 | 108,11 | 1 886,38 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,15 | 0,13 | 140,84 | (18,38) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 886,38 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | цена аренды | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,315 | 0,1827 | 1 694,92 | 309,66 |
|  | цена аренды | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,225 | 0,1305 | 2 118,64 | 276,48 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 586,14 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 204-9180 | Детали закладные и накладные | т | 1 | 0,58 | 45 136,97 | 26 179,44 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 26 179,44 |
| 9 | ГЭСН13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемо |  | 0,159 | 2 176,29 | 346,03 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,2 разр.) | Чел-час | 9,08 | 1,99 | 104,17 | 207,54 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,00 | 140,84 | (0,34) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 207,54 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т ( ) | маш.-ч | 0,015 | 0,002385 | 577,16 | 1,38 |
|  | 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) ( ) | маш.-ч | 0,015 | 0,002385 | 6,67 | 0,02 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,03 | 0,00477 | 576,41 | 2,75 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 4,15 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,032 | 0,005088 | 24 771,64 | 126,04 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 5 | 0,795 | 10,44 | 8,30 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 134,34 |
| 10 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей заодин раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,159 | 1 621,95 | 257,89 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,7 разр.) | Чел-час | 5,31 | 1,17 | 126,87 | 147,82 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,00 | 140,84 | (0,34) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 147,82 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т ( ) | маш.-ч | 0,015 | 0,002385 | 577,16 | 1,38 |
|  | 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) ( ) | маш.-ч | 0,015 | 0,002385 | 6,67 | 0,02 |
|  | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт ( ) | маш.-ч | 1,68 | 0,26712 | 21,19 | 5,66 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,015 | 0,002385 | 576,41 | 1,37 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 8,43 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,012 | 0,001908 | 49 213,36 | 93,90 |
|  | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0,002 | 0,000318 | 24 354,09 | 7,74 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 101,64 |
| 11 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 [к=2,0: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2; Ктр=2)] | 100 м2 окрашиваемой |  | 0,159 | 5 701,76 | 906,58 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,5 разр.) | Чел-час | 3,83 | 1,68 | 108,11 | 181,71 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,00 | 140,84 | (0,34) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 181,71 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т ( ) | маш.-ч | 0,03 | 0,00477 | 577,16 | 2,75 |
|  | 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) ( ) | маш.-ч | 0,03 | 0,00477 | 6,67 | 0,03 |
|  | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт ( ) | маш.-ч | 1,95 | 0,31005 | 21,19 | 6,57 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,03 | 0,00477 | 576,41 | 2,75 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 12,10 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,002799 | 0,000445 | 24 771,64 | 11,02 |
|  | 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,038 | 0,006042 | 116 144,49 | 701,75 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 712,77 |
| 12 | ГЭСН11-01-027-05 | Устройство покрытий на растворе их сухойсмеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия |  | 0,364 | 67 703,93 | 24 644,23 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,2 разр.) | Чел-час | 119,78 | 60,17 | 104,17 | 6 267,69 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 4,22 | 2,3 | 140,84 | (324,51) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 6 267,69 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т ( ) | маш.-ч | 0,54 | 0,19656 | 577,16 | 113,45 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 3,45 | 1,2558 | 201,41 | 252,93 |
|  | 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л ( ) | маш.-ч | 2,34 | 0,85176 | 154,17 | 131,32 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,42 | 0,15288 | 576,41 | 88,12 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 585,82 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0296 | Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм | м2 | 102 | 37,128 | 381,95 | 14 181,04 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 14 181,04 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,182 | 0,00 | 0,00 |
|  | 101-1946 | Клей плиточный <Старатель-стандарт> | кг | 450 | 163,8 | 13,56 | 2 221,13 |
|  | 101-1971 | Затирка <Старатели> (разной цветности) | т | 0,05 | 0,0182 | 76 271,18 | 1 388,14 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,1 | 0,0364 | 11,29 | 0,41 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 3 609,68 |
| 13 | ГЭСН15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястри откосов (без карнизных, плинтусных иугловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности о |  | 0,547 | 84 312,83 | 46 119,12 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,6 разр.) | Чел-час | 159,67 | 120,53 | 109,40 | 13 185,82 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 1,65 | 1,35 | 140,84 | (190,67) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 13 185,82 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т ( ) | маш.-ч | 0,12 | 0,06564 | 577,16 | 37,88 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,405 | 0,221535 | 201,41 | 44,62 |
|  | 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л ( ) | маш.-ч | 1,95 | 1,06665 | 154,17 | 164,45 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 246,95 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9049 | Плитки рядовые | м2 | 100 | 54,7 | 508,47 | 27 813,31 |
|  | 101-9168 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0,375 | 0,205125 | 13 559,00 | 2 781,29 |
|  | 402-9111 | Смесь сухая для заделки швов Ceresit CE 40 | т | 0,05 | 0,02735 | 76 271,00 | 2 086,01 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 32 680,61 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,2735 | 0,00 | 0,00 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,93 | 0,50871 | 11,29 | 5,74 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 5,74 |
| 14 | ГЭСН15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястри откосов (без карнизных, плинтусных иугловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворепо кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности о |  | 0,547 | 89 154,46 | 48 767,49 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,6 разр.) | Чел-час | 228 | 172,11 | 109,40 | 18 828,62 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,86 | 0,71 | 140,84 | (99,38) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 18 828,62 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т ( ) | маш.-ч | 0,075 | 0,041025 | 577,16 | 23,68 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 1,215 | 0,664605 | 201,41 | 133,86 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 157,54 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9049 | Плитки рядовые | м2 | 100 | 54,7 | 508,47 | 27 813,31 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 27 813,31 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0631 | Опилки древесные | м3 | 0,1 | 0,0547 | 50,19 | 2,75 |
|  | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,04 | 0,02188 | 3 272,22 | 71,60 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,2735 | 10,44 | 2,86 |
|  | 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 1,5 | 0,8205 | 2 300,96 | 1 887,94 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,465 | 0,254355 | 11,29 | 2,87 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 1 968,02 |
| Начисления на раздел: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 k=1,15 на зарплату k=1,25 на эксплуатацию машин k=1,15 на трудозатраты МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп. 2 Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. k=1,2 на зарплату k=1,2 на эксплуатацию машин k=1,2 на трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 400 759,18 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 56 281,05 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 54 335,17 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 1 945,88 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 23 842,23 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 322 581,78 |
| Полы (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутоб |  | 0,0859 | 488 018,04 | 41 920,75 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2 разр.) | Чел-час | 180 | 21,34 | 92,95 | 1 983,33 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 18 | 2,32 | 140,84 | (326,65) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 983,33 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 111301 | Вибраторы поверхностные ( ) | маш.-ч | 72 | 6,1848 | 1,54 | 9,52 |
|  | цена аренды | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,194994 | 0,01675 | 1 694,92 | 28,39 |
|  | цена аренды | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 27 | 2,3193 | 2 118,64 | 4 913,76 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 4 951,67 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 401-9021 | Бетон | м3 | 102 | 8,7618 | 3 859,19 | 33 813,45 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 33 813,45 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1668 | Рогожа | м2 | 250 | 21,475 | 54,58 | 1 172,11 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,2 | 0,01718 | 11,29 | 0,19 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 1 172,30 |
| 2 | ГЭСН11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего с |  | 7,02 | 5 327,51 | 37 399,13 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2,8 разр.) | Чел-час | 3,66 | 35,46 | 99,89 | 3 541,76 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 3 541,76 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 111301 | Вибраторы поверхностные ( ) | маш.-ч | 0,72 | 5,0544 | 1,54 | 7,78 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 7,78 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 401-9022 | Бетон тяжелый | м3 | 1,233675 | 8,6604 | 3 859,19 | 33 422,13 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 33 422,13 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,002 | 0,01404 | 27 540,02 | 386,66 |
|  | 102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,001 | 0,00702 | 1 860,78 | 13,06 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,35 | 2,457 | 11,29 | 27,74 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 427,46 |
| 3 | ГЭСН06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |  | 0,393 | 28 096,82 | 11 042,05 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,3 разр.) | Чел-час | 12,64 | 6,86 | 105,54 | 723,50 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,16 | 0,09 | 140,84 | (13,28) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 723,50 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т ( ) | маш.-ч | 0,24 | 0,09432 | 695,54 | 65,60 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,33 | 0,12969 | 576,41 | 74,75 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 140,35 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 204-0069 | Арматурные сетки сварные | т | 1 | 0,393 | 25 058,57 | 9 848,02 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 9 848,02 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,028 | 0,011004 | 30 005,30 | 330,18 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 330,18 |
| 4 | ГЭСН11-01-004-09 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 изолируемой п |  | 0,778 | 5 687,31 | 4 424,73 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,9 разр.) | Чел-час | 26,97 | 28,96 | 130,39 | 3 775,58 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,03 | 0,04 | 140,84 | (4,93) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 3 775,58 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,045 | 0,03501 | 201,41 | 7,05 |
|  | 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л ( ) | маш.-ч | 1,08 | 0,84024 | 135,37 | 113,74 |
|  | 361101 | Термос 100 л ( ) | маш.-ч | 0,375 | 0,29175 | 9,21 | 2,69 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,06 | 0,04668 | 576,41 | 26,91 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 150,39 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,04 | 0,03112 | 15 896,59 | 494,70 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,389 | 10,44 | 4,06 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 498,76 |
| 5 | т. цена | Грунтовка праймер | т |  | 0,014 | 160 169,29 | 2 242,37 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т. цена | Грунтовка праймер | т | 1 | 0,014 | 160 169,29 | 2 242,37 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 2 242,37 |
| 6 | ГЭСН13-08-010-01 | Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком | 1 м2 поверхности |  | 77,8 | 96,82 | 7 532,27 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3 разр.) | Чел-час | 0,2 | 21,47 | 101,60 | 2 181,64 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 1,17 | 140,84 | (164,36) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 2 181,64 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т ( ) | маш.-ч | 0,015 | 1,167 | 577,16 | 673,55 |
|  | 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) ( ) | маш.-ч | 0,015 | 1,167 | 6,67 | 7,78 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,03 | 2,334 | 576,41 | 1 345,34 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 2 026,67 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.цена | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 4,12 | 320,536 | 10,37 | 3 323,96 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 3 323,96 |
| 7 | примГЭСН11-01-052-01 | Устройство полимерных наливных полов изполиуретана с толщиной покрытия 2 мм | 100 м2 пола |  | 0,778 | 80 336,29 | 62 501,63 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2,9 разр.) | Чел-час | 54,79 | 58,82 | 100,75 | 5 926,59 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 5 926,59 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические ( ) | маш.-ч | 11,535 | 8,97423 | 8,45 | 75,83 |
|  | 330302 | Машины шлифовальные угловые ( ) | маш.-ч | 5,01 | 3,89778 | 9,28 | 36,17 |
|  | 331305 | Пылесосы промышленные ( ) | маш.-ч | 4,59 | 3,57102 | 9,77 | 34,89 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,24 | 0,18672 | 576,41 | 107,63 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 254,52 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т. цена | Грунтовка праймер | т | 0,057224 | 0,04452 | 160 169,49 | 7 130,75 |
|  | т.цена | Покрытие полиуретановое монолитное "Полиплан 1001" (расход 1мм-1,53кг) | кг | 306,267806 | 238,276353 | 206,44 | 49 189,77 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 56 320,52 |
| Начисления на раздел: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 k=1,15 на зарплату k=1,25 на эксплуатацию машин k=1,15 на трудозатраты МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп. 2 Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. k=1,2 на зарплату k=1,2 на эксплуатацию машин k=1,2 на трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 167 062,94 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 18 641,63 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 18 132,40 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 509,23 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 7 531,39 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 141 399,15 |
|  |  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1 420 325 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 212 868 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 188 555 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 24 314 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 328 282 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 903 488 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 1 420 325 |
| Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли) | 0,85 | 83 | 228 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,85 | 110 | 56 291 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) | 0,85 | 105 | 56 863 |
| Накладные расходы (Металлические конструкции) | 0,85 | 90 | 4 561 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые ручным способом) | 0,85 | 80 | 13 516 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) | 0,85 | 95 | 3 096 |
| Накладные расходы (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | 0,85 | 90 | 3 914 |
| Накладные расходы (Изготовление металлических конструкций) | 0,85 | 66 | 951 |
| Накладные расходы (Полы) | 0,85 | 123 | 20 744 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 0,85 | 105 | 28 832 |
| Итого накладных расходов |  |  | 188 995 |
| Итого |  |  | 1 609 321 |
| Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли) | 0,8 | 65 | 168 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,8 | 70 | 33 714 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) | 0,8 | 65 | 33 130 |
| Сметная прибыль (Металлические конструкции) | 0,8 | 85 | 4 054 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые ручным способом) | 0,8 | 45 | 7 155 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) | 0,8 | 50 | 1 534 |
| Сметная прибыль (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | 0,8 | 70 | 2 865 |
| Сметная прибыль (Изготовление металлических конструкций) | 0,8 | 50 | 678 |
| Сметная прибыль (Полы) | 0,8 | 75 | 11 905 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) | 0,8 | 55 | 14 214 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 109 417 |
| Итого |  |  | 1 718 738 |
| Проценты НР и СП учитывают коэффициенты:+НР 0,85 СП 0,8 (по письму 3757 от 22.02.11) |  | 0 | 0 |
| ИТОГО |  |  | 1 718 738 |
| Временные здания и сооружения |  | 1,12 | 19 250 |
| ИТОГО |  |  | 1 737 988 |
| Зимнее удорожание по ГФСНр-81-05-02-2001 т.2. п.1.5. |  | 1,6 | 27 808 |
| ИТОГО |  |  | 1 765 796 |
| Затр.на непредвиденные расходы |  | 0,7 | 12 361 |
| ИТОГО |  |  | 1 778 157 |
| НДС |  | 18 | 320 068 |
| В С Е Г О |  |  | 2 098 225 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |