| Система выпуска сметной документации A0 v. 2.1.17.1 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  | Образец №4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
| "_____" ______________ 20__ г. |  |  |  |  | "_____" ______________ 20__ г. |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-03-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и монтаж автоматики установок вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | Проект: П0593-0302-09СЭП-04-АОВ01-2 л.1-28 зам.3 (разр.53-2010); АОВ.СО1-0 л.1.1; СО1-2 зам.3 (разр.53-2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 576.28 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ | 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ | 157.61 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудования | 418.67 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | прочих работ | 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  |  | 16514 |  | руб. |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость |  |  | 1492 |  | чел. час. |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах 2000 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм- 08- 03- 573- 05 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА, ММ, ДО: 900Х600Х500. УСТАНОВКА ШКАФА ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ ПРИТОЧНО- ВЫТЯЖНОЙ СИСТЕМЫ П1/В1- GH1, П6/В6 - GH1. ЩМП 4 ЩАУ ВУ- 53- 01000- 1 РАЗМ.800*650*250ММ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ). ЧЕРТ. П0593- 0302- 09СЭП- 04- АОВ01- 0 ЛИСТ 17,22 НР=95% (НР = 101.42 руб.) СП=65% (СП = 69.39 руб.) | 2 | 134,25 | 88,49 | 268,5 | 84,32 | 176,98 | 4 | 8 |
|  |  |  | ШТ | 42,16 | 11,22 |  |  | 22,44 |  |  |
| 2 | ТЕРм- 08- 03- 574- 01 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО: 10. (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР=95% (НР = 335.45 руб.) СП=65% (СП = 229.52 руб.) Объем: Ф0 := 4 * ( 2 + 3 ) + 3 * ( 1 + 1 ) + 2 * ( 11 + 1 ) + 4 * ( 2 + 2 + 3 ) + 2 * ( 13 + 1 ) + 3 * ( 2 + 2 ) | 1,18 | 389,86 | 3,06 | 460,03 | 352,63 | 3,61 | 23,21 | 27,39 |
|  |  |  | 100ЖИЛ | 298,84 | 0,41 |  |  | 0,48 |  |  |
| 3 | ТЕРм- 08- 03- 574- 02 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО: 16 (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР=95% (НР = 46.93 руб.) СП=65% (СП = 32.11 руб.) Объем: Ф2 := 4 + 4 | 0,08 | 792,81 | 25,46 | 63,42 | 49,37 | 2,04 | 47,91 | 3,83 |
|  |  |  | 100ЖИЛ | 617,25 | 0,41 |  |  | 0,03 |  |  |
| 4 | ТЕРм- 08- 03- 572- 07 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО: 1700Х1100. УСТАНОВКА ШКАФА ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ ПРИТОЧНО- ВЫТЯЖНОЙ СИСТЕМЫ П2/В2- GH1 ЩМП 16.8.4 ЩАУ ВУ- 53- 01000- 2 РАЗМ.1600*800*400ММ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ). ЧЕРТ. П0593- 0302- 09СЭП- 04- АОВ01- 0 ЛИСТ 18 НР=95% (НР = 95.28 руб.) СП=65% (СП = 65.19 руб.) | 1 | 502,02 | 129,9 | 502,02 | 82,9 | 129,9 | 7,56 | 7,56 |
|  |  |  | ШТ | 82,9 | 17,39 |  |  | 17,39 |  |  |
| 5 | ТЕРм- 08- 03- 574- 01 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО: 10.(НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР=95% (НР = 150.68 руб.) СП=65% (СП = 103.1 руб.) Объем: Ф1 := 4 * ( 2 + 3 ) + 2 * ( 2 + 8 + 1 ) + 3 * ( 1 + 1 ) + 5 * 1 | 0,53 | 389,86 | 3,06 | 206,63 | 158,39 | 1,62 | 23,21 | 12,3 |
|  |  |  | 100ЖИЛ | 298,84 | 0,41 |  |  | 0,22 |  |  |
| 6 | ТЕРм- 08- 03- 573- 05 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА, ММ, ДО: 900Х600Х500. УСТАНОВКА ШКАФА ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ ПРИТОЧНО- ВЫТЯЖНОЙ СИСТЕМЫ П3/В3- GH1 ЩМП 3 ЩАУ ВУ- 50- 00000- 3 РАЗМ.650*500*220ММ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ). ЧЕРТ. П0593- 0302- 09СЭП- 04- АОВ01- 0 ЛИСТ 19 НР=95% (НР = 50.71 руб.) СП=65% (СП = 34.7 руб.) | 1 | 134,25 | 88,49 | 134,25 | 42,16 | 88,49 | 4 | 4 |
|  |  |  | ШТ | 42,16 | 11,22 |  |  | 11,22 |  |  |
| 7 | ТЕРм- 08- 03- 574- 01 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО: 10. (ЧЕРТ. П0593- 0302- 09СЭП- 04- АОВ01- 0 ЛИСТ 17) (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР=95% (НР = 108.04 руб.) СП=65% (СП = 73.92 руб.) Объем: Ф3 := 4 * ( 2 + 2 + 2 ) + 2 * ( 5 + 1 + 1 ) | 0,38 | 389,86 | 3,06 | 148,15 | 113,57 | 1,16 | 23,21 | 8,82 |
|  |  |  | 100ЖИЛ | 298,84 | 0,41 |  |  | 0,16 |  |  |
| 8 | ТЕРм- 08- 03- 573- 05 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА, ММ, ДО: 900Х600Х500. УСТАНОВКА ШКАФА ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ ПРИТОЧНО- ВЫТЯЖНОЙ СИСТЕМЫ П4/В4- GH1 ЩМП 3 ЩАУ ВУ- 50- 00000- 4 РАЗМ.650*500*220ММ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) ЧЕРТ. П0593- 0302- 09СЭП- 04- АОВ01- 0 ЛИСТ 20 НР=95% (НР = 50.71 руб.) СП=65% (СП = 34.7 руб.) | 1 | 134,25 | 88,49 | 134,25 | 42,16 | 88,49 | 4 | 4 |
|  |  |  | ШТ | 42,16 | 11,22 |  |  | 11,22 |  |  |
| 9 | ТЕРм- 08- 03- 574- 01 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО: 10.НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР=95% (НР = 130.78 руб.) СП=65% (СП = 89.48 руб.) Объем: Ф4 := 4 * ( 2 + 2 + 2 ) + 2 * ( 9 + 1 + 1 ) | 0,46 | 389,86 | 3,06 | 179,34 | 137,47 | 1,41 | 23,21 | 10,68 |
|  |  |  | 100ЖИЛ | 298,84 | 0,41 |  |  | 0,19 |  |  |
| 10 | ТЕРм- 08- 03- 573- 05 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА, ММ, ДО: 900Х600Х500. УСТАНОВКА ШКАФА ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ ПРИТОЧНО- ВЫТЯЖНОЙ СИСТЕМЫ П5/В5- GH1 ЩМП 3 ЩАУ ВУ- 53- 00000- 3 РАЗМ.650*500*220ММ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) ЧЕРТ. П0593- 0302- 09СЭП- 04- АОВ01- 0 ЛИСТ 21 НР=95% (НР = 50.71 руб.) СП=65% (СП = 34.7 руб.) | 1 | 134,25 | 88,49 | 134,25 | 42,16 | 88,49 | 4 | 4 |
|  |  |  | ШТ | 42,16 | 11,22 |  |  | 11,22 |  |  |
| 11 | ТЕРм- 08- 03- 574- 01 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО: 10.НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР=95% (НР = 147.83 руб.) СП=65% (СП = 101.15 руб.) Объем: Ф5 := 4 * ( 2 + 2 + 1 ) + 2 * ( 12 + 1 ) + 3 * 2 | 0,52 | 389,86 | 3,06 | 202,73 | 155,4 | 1,59 | 23,21 | 12,07 |
|  |  |  | 100ЖИЛ | 298,84 | 0,41 |  |  | 0,21 |  |  |
| 12 | ТЕРм- 08- 03- 573- 05 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА, ММ, ДО: 900Х600Х500. УСТАНОВКА ШКАФА ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ ПРИТОЧНО- ВЫТЯЖНОЙ СИСТЕМЫ В7/В9- GH1 ЩМП 4 ЩАУ ВУ- 70- 00000- 1 РАЗМ.800*650*250ММ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) ЧЕРТ. П0593- 0302- 09СЭП- 04- АОВ01- 0 ЛИСТ 23 НР=95% (НР = 50.71 руб.) СП=65% (СП = 34.7 руб.) | 1 | 134,25 | 88,49 | 134,25 | 42,16 | 88,49 | 4 | 4 |
|  |  |  | ШТ | 42,16 | 11,22 |  |  | 11,22 |  |  |
| 13 | ТЕРм- 08- 03- 574- 01 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО: 10.НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР=95% (НР = 162.04 руб.) СП=65% (СП = 110.87 руб.) Объем: Ф6 := 4 * 4 + 2 * ( 11 + 1 + 3 ) + 5 * 1 + 3 * 2 | 0,57 | 389,86 | 3,06 | 222,22 | 170,34 | 1,74 | 23,21 | 13,23 |
|  |  |  | 100ЖИЛ | 298,84 | 0,41 |  |  | 0,23 |  |  |
| 14 | ТЕРм- 08- 03- 575- 01 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ, СНЯТЫЕ ПЕРЕД ТРАНСПОРТИРОВКОЙ. УСТАНОВКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ И ДИФМАНОМЕТРОВ, ПОСТУПАЮЩИХ КОМПЛЕКТНО СО ШКАФАМИ, НО СНЯТЫМИ ПЕРЕД ТРАНСПОРТИРОВКОЙ (ЧЕРТ. П0593- 0302- 09СЭП- 04- АОВ.СО1- 0 ЛИСТ 1.1 П. 7 - 13) (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР=95% (НР = 228.11 руб.) СП=65% (СП = 156.08 руб.) Объем: Ф12 := 3 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 2 | 12 | 20,93 | 0,62 | 251,16 | 239,16 | 7,44 | 1,55 | 18,61 |
|  |  |  | ШТ | 19,93 | 0,08 |  |  | 0,96 |  |  |
| 15 | ТЕРм- 08- 01- 081- 02 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | АППАРАТ (КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА), КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ, ДО: 6. МОНТАЖ ПО МЕСТУ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ 1- 230В OVS 10 , ПОСТУПАЮЩИХ КОМПЛЕКТНО С ВЕНТ. УСТАНОВКОЙ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР=95% (НР = 60.39 руб.) СП=65% (СП = 41.32 руб.) | 3 | 33,18 | 12,25 | 99,54 | 58,53 | 36,75 | 1,67 | 5,01 |
|  |  |  | ШТ | 19,51 | 1,68 |  |  | 5,04 |  |  |
| 16 | ТЕРм- 11- 02- 001- 02 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | ПРИБОР, МАССА ДО 5 КГ. МОНТАЖ ПО МЕСТУ ДИФМАНОМЕТРОВ DPS 1500 И EExellCT1, В ТОМ ЧИСЛЕ 15 ДИФМАНОМЕТРОВ, ( ПОСТУПАЮЩИХ КОМПЛЕКТНО С ВЕНТ. УСТАНОВКОЙ) НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР=80% (НР = 510.6 руб.) СП=60% (СП = 382.95 руб.) Объем: Ф13 := 7 + 1 + 15 | 23 | 28,86 |  | 663,78 | 638,25 |  | 2,15 | 49,51 |
|  |  |  | ШТ | 27,75 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРм- 11- 02- 001- 01 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | ПРИБОР, МАССА ДО 1, 5 КГ. МОНТАЖ КАНАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ TG- К3. МУФТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ. (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР=80% (НР = 146.64 руб.) СП=60% (СП = 109.98 руб.) | 10 | 19,44 |  | 194,4 | 183,3 |  | 1,42 | 14,21 |
|  |  |  | ШТ | 18,33 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРм- 11- 02- 001- 01 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | ПРИБОР, МАССА ДО 1, 5 КГ. УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ КОМНАТНЫХ ATF01. МУФТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ. (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР=80% (НР = 161.3 руб.) СП=60% (СП = 120.98 руб.) | 11 | 19,44 |  | 213,84 | 201,63 |  | 1,42 | 15,64 |
|  |  |  | ШТ | 18,33 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРм- 11- 02- 001- 01 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | ПРИБОР, МАССА ДО 1, 5 КГ. УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНЫХ ATF 1. МУФТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ. (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР=80% (НР = 29.33 руб.) СП=60% (СП = 22 руб.) | 2 | 19,44 |  | 38,88 | 36,66 |  | 1,42 | 2,84 |
|  |  |  | ШТ | 18,33 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРм- 08- 03- 525- 01 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА ТОК, А, ДО: 25. МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ BWS 616YM/TPN (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР=95% (НР = 241.13 руб.) СП=65% (СП = 164.98 руб.) | 7 | 82,57 | 1,92 | 577,99 | 252,63 | 13,44 | 2,9 | 20,27 |
|  |  |  | ШТ | 36,09 | 0,17 |  |  | 1,19 |  |  |
| 21 | ТЕРм- 08- 02- 147- 01 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | КАБЕЛЬ ДО 35 КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ МАССОЙ 1 М КАБЕЛЯ, КГ, ДО: 1 (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР=95% (НР = 7229.31 руб.) СП=65% (СП = 4946.37 руб.) Объем: Ф7 := 60 + 10 + 55 + 10 + 1505 + 30 + 105 + 235 + 20 + 70 + 400 + 265 + 80 | 28,45 | 815,53 | 494,65 | 23201,83 | 5697,68 | 14072,8 | 20,34 | 578,71 |
|  |  |  | 100М | 200,27 | 67,21 |  |  | 1912,12 |  |  |
| 22 | ТЕРм- 08- 02- 402- 01 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | КАБЕЛЬ 2- 4- ЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР=95% (НР = 3232.85 руб.) СП=65% (СП = 2211.95 руб.) Объем: Ф8 := 315 + 325 + 150 + 40 | 8,3 | 1130,87 | 768,87 | 9386,22 | 2141,57 | 6381,62 | 31,01 | 257,37 |
|  |  |  | 100М | 258,02 | 151,98 |  |  | 1261,43 |  |  |
| 23 | ТЕРм- 08- 02- 158- 04 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ СУХАЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 2, 5 ММ2, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО: 4 (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР=95% (НР = 912.8 руб.) СП=65% (СП = 624.55 руб.) Объем: Ф9 := ( 2 + 5 + 8 + 2 + 2 + 8 + 4 + 4 + 3 + 5 + 6 + 4 + 6 + 5 + 3 + 6 + 6 + 5 + 6 + 5 + 2 + 1 + 2 + 2 ) * 2 | 204 | 31,94 | 1,53 | 6515,76 | 915,96 | 312,12 | 0,37 | 76,01 |
|  |  |  | ШТ | 4,49 | 0,22 |  |  | 44,88 |  |  |
| 24 | ТЕРм- 08- 02- 158- 05 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ СУХАЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 2, 5 ММ2, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО: 7 (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР=95% (НР = 38.65 руб.) СП=65% (СП = 26.44 руб.) | 6 | 34,01 | 1,53 | 204,06 | 39,36 | 9,18 | 0,54 | 3,23 |
|  |  |  | ШТ | 6,56 | 0,22 |  |  | 1,32 |  |  |
| 25 | ТЕРм- 08- 02- 158- 14 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ СУХАЯ ДЛЯ 3- 4- ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ И РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО: 35 (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР=95% (НР = 539.18 руб.) СП=65% (СП = 368.91 руб.) Объем: Ф11 := ( 1 + 4 + 1 + 1 + 7 ) * 2 | 28 | 34,69 | 3,06 | 971,32 | 556,08 | 85,68 | 1,61 | 45,21 |
|  |  |  | ШТ | 19,86 | 0,41 |  |  | 11,48 |  |  |
| Итого: Монтажные работы |  |  |  |  | 45108,82 |  | 12433,84 | 21593,04 |  | 1206,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3324,65 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 45108,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 11081,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 11081,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 12433,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 21593,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 3324,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 14811,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 10190,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2000 ГОДА |  |  | 70110,44 |  |  |  |  |  |
| Материалы, не учтенные расценками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Цена поставщика | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 4Х 16 ММ2 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С НАРУЖНЫМ ПОКРОВОМ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ МЗ=447.19 : 5.57 | 61,2 | 80,29 |  | 4913,75 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Цена поставщика | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 4Х 10 ММ2 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С НАРУЖНЫМ ПОКРОВОМ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ МЗ=290.62 : 5.57 | 10,2 | 52,18 |  | 532,24 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Цена поставщика | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х 4 ММ2 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С НАРУЖНЫМ ПОКРОВОМ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ МЗ=79.56 : 5.57 | 56,1 | 14,28 |  | 801,11 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Цена поставщика | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 4Х 4 ММ2 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С НАРУЖНЫМ ПОКРОВОМ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ МЗ=136.02 : 5.57 | 10,2 | 24,42 |  | 249,08 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Цена поставщика | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х2,5 ММ2 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С НАРУЖНЫМ ПОКРОВОМ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ МЗ=50.41 : 5.57 | 321,3 | 9,05 |  | 2907,77 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Цена поставщика | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 4Х2,5 ММ2 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С НАРУЖНЫМ ПОКРОВОМ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ МЗ=47.1 : 5.57 | 331,5 | 8,46 |  | 2804,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Цена поставщика | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 3Х1,5 ММ2 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С НАРУЖНЫМ ПОКРОВОМ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ МЗ=34.46 : 5.57 | 153 | 6,19 |  | 947,07 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Цена поставщика | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ- LS 4Х1,5 ММ2 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С НАРУЖНЫМ ПОКРОВОМ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ МЗ=55.84 : 5.57 | 40,8 | 10,03 |  | 409,22 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Цена поставщика | КАБЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ С МНОГОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ КДВВГ СЕЧ.2Х1.0ММ2 МЗ=19.22 : 5.57 | 1535,1 | 3,45 |  | 5296,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Цена поставщика | КАБЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ С МНОГОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ КДВВГ СЕЧ.3Х1.0ММ2 МЗ=37.56 : 5.57 | 30,6 | 6,74 |  | 206,24 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Цена поставщика | КАБЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ С МНОГОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ КДВВГ СЕЧ.4Х1.0ММ2 МЗ=37.27 : 5.57 | 107,1 | 6,69 |  | 716,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Цена поставщика | КАБЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ С МНОГОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ КДВВГ СЕЧ.5Х1.0ММ2 МЗ=55.9 : 5.57 | 239,7 | 10,04 |  | 2406,59 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Цена поставщика | КАБЕЛЬ CИЛОВОЙ TOPFLEX- EMV 2YSLCY- J СЕЧ. 4G4ММ2 МЗ=439.98 : 5.57 | 20,4 | 78,99 |  | 1611,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Цена поставщика | КАБЕЛЬ CИЛОВОЙ TOPFLEX- EMV 2YSLCY- J СЕЧ. 4G2,5ММ2 МЗ=275.31 : 5.57 | 71,4 | 49,43 |  | 3529,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Цена поставщика | КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ N(HXH)- FE 180/E30 СЕЧ. 3Х1,5 re МЗ=187.85 : 5.57 | 408 | 33,73 |  | 13761,84 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Цена поставщика | КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРФЕЙСА КИПЭВнг (А)- LS СЕЧ. 2Х2Х0,60 МЗ=121.69 : 5.57 | 270,3 | 21,85 |  | 5906,06 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Цена поставщика | КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГНГ- LS 4Х 1,5 ММ2 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С НАРУЖНЫМ ПОКРОВОМ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ МЗ=56.68 : 5.57 | 81,6 | 10,18 |  | 830,69 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Цена поставщика | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ С 5- Ю ПАКЕТАМИ И 2- МЯ ПОЛОЖЕНИЯМИ В КОМПЛЕКТЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ ЗАГЛУШКАМИ BWS 616YM/TPN МЗ=4522.83 : 5.57 | 5 | 812 |  | 4060 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Цена поставщика | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ С 5- Ю ПАКЕТАМИ И 2- МЯ ПОЛОЖЕНИЯМИ В КОМПЛЕКТЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ ЗАГЛУШКАМИ BWS 616YM/TPN ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОМ ИСПОЛНЕНИИ ЕЕхе МЗ=26982.87 : 5.57 | 2 | 4844,32 |  | 9688,64 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Цена поставщика | ДИФМАНОМЕТР DPS 1500 ДЛЯ УСТАНОВКИ ПО МЕСТУ МЗ=2739.63 : 5.57 | 7 | 491,85 |  | 3442,95 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Цена поставщика | ДИФМАНОМЕТР 1001500 EExellCТ1 ДЛЯ УСТАНОВКИ ПО МЕСТУ МЗ=47741.23 : 5.57 | 1 | 8571,14 |  | 8571,14 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Цена поставщика | КАНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ РТ1000 TG- K3 МЗ=2686.04 : 5.57 | 10 | 482,23 |  | 4822,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Цена поставщика | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КОМНАТНЫЙ АТF 01 МЗ=3872.43 : 5.57 | 11 | 695,23 |  | 7647,53 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Цена поставщика | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНЫЙ С ПАССИВНЫМ ВЫХОДОМ АТF- 1 ДВУХПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЗ=4024.41 : 5.57 | 1 | 722,52 |  | 722,52 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Цена поставщика | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНЫЙ С ПАССИВНЫМ ВЫХОДОМ АТF- 1 ТРЁХПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЗ=3991.07 : 5.57 | 1 | 716,53 |  | 716,53 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Материалы, не учтенные расценками |  |  |  |  | 87501,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 87501,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 87501,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2000 ГОДА |  |  | 87501,06 |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Цена поставщика | ШКАФ ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ ЩМП 4 ЩАУ ВУ- 53- 01000- 1 ПЗ=214398 : 3.27 МЗ=214398 : 5.57 | 2 | 65565,14 |  | 131130,28 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Цена поставщика | ШКАФ ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ ЩМП 16.8.4 ЩАУ ВУ- 53- 01000- 2 ПЗ=346790.4 : 3.27 | 1 | 106052,11 |  | 106052,11 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Цена поставщика | ШКАФ ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ ЩМП 3 ЩАУ ВУ- 53- 00000- 3 ПЗ=194535 : 3.27 МЗ=194535 : 5.57 | 1 | 59490,83 |  | 59490,83 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Цена поставщика | ШКАФ ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ ЩМП 3 ЩАУ ВУ- 50- 00000- 3 ПЗ=125130 : 3.27 МЗ=125130 : 5.57 | 1 | 38266,06 |  | 38266,06 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Цена поставщика | ШКАФ ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ ЩМП 3 ЩАУ ВУ- 50- 00000- 4 ПЗ=135345.5 : 3.27 МЗ=135345.5 : 5.57 | 1 | 41390,06 |  | 41390,06 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Цена поставщика | ШКАФ ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ ЩМП 4 ЩАУ ВУ- 70- 00000- 1 ПЗ=138458.2 : 3.27 МЗ=138458.2 : 5.57 | 1 | 42341,96 |  | 42341,96 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Оборудование |  |  |  |  | 418671,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость оборудования |  |  | 418671,3 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  | 551281,18 |  | 12433,84 | 21593,04 |  | 1206,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3324,65 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 551281,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 12433,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 21593,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3324,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты |  |  | 98583 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость оборудования |  |  | 418671,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 14811,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 10190,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | СМР |  |  | 157611,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ |  |  | 576282,8 |  |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |