	< 293 * 1 * 2 >
	ПК РИК (вер.1.3.121109)
	Форма по МДС 81-35.2004



	
	Унифицированная форма № KС-2 

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	Ремонт УМСР
	
	

	Объект:

	Текущий ремонт нежилого здания диспетчерского пункта, расположенного по адресу: Владимирская область г. Владимир, ул. Юрьевская, д. 2
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	02
	12
	2013

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	531.843
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.821
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	106.133
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2011 г.


	№ пп
	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	1.
	Е46-03-008-02 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см
	10 м2 ниш
	
	1.8
	1 462.79
	2 633
	10 528.29
	18 951

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	952
	84%
	10 539

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	577
	48%
	6 023

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 163
	
	35 513

	

	2.
	2.
	Ц08-03-572-03 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	
	1
	228.55
	229
	1 321.09
	1 321

	
	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	23
	81%
	258

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	16
	52%
	165

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	267
	
	1 744

	

	3.
	3.
	П2 Прайс.
	Щит распределительный настенный
	шт
	
	1
	
	
	
	

	

	4.
	4.
	Ц08-03-572-08 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	1 шт.
	
	2
	172.09
	344
	1 044.32
	2 089

	
	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	47
	81%
	514

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	32
	52%
	330

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	422
	
	2 934

	

	5.
	5.
	П2 Прайс.
	Щит распределительный, устанавливаемый в нишу
	шт
	
	2
	
	
	
	

	

	6.
	6.
	Ц08-03-526-01 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	
	28
	80.13
	2 244
	330.59
	9 257

	
	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	394
	81%
	4 388

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	270
	52%
	2 817

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 908
	
	16 462

	

	7.
	7.
	С509-5632 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)
	Выключатели автоматические ВА24-29 16А однофазные
	шт.
	
	28
	7.83
	219
	
	

	

	8.
	8.
	Ц08-03-526-02 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	
	5
	107.31
	537
	512.77
	2 564

	
	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	105
	81%
	1 173

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	72
	52%
	753

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	715
	
	4 490

	

	9.
	9.
	С509-5633 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)
	Выключатели автоматические ВА24-29 16А трехфазные
	шт.
	
	5
	41.88
	209
	
	

	

	10.
	10.
	Ц08-01-080-02 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6
	1 шт.
	
	1
	34.46
	34
	261.96
	262

	
	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	11
	81%
	126

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	8
	52%
	81

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	53
	
	469

	

	11.
	11.
	П1 Прайс.
	УЗО 16А
	шт
	
	1
	
	
	
	

	

	12.
	12.
	Ц08-03-594-11 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	
	0.29
	17 433.73
	5 056
	85 910.85
	24 914

	
	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1 109
	81%
	12 330

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	759
	52%
	7 915

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 923
	
	45 159

	

	13.
	13.
	П1 Прайс.
	Светильник встраиваемый OPL/R 418HF (595)
	шт
	
	29
	
	
	1 620.10
	46 983

	

	14.
	14.
	Ц08-03-594-13 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 2
	100 шт.
	
	0.03
	15 067.61
	452
	67 755.26
	2 033

	
	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	87
	81%
	974

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	60
	52%
	626

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	599
	
	3 633

	

	15.
	15.
	П1 Прайс.
	Светильник накладной TL 418 F1 ECO (620*620) ЭПРА  Osram
	шт
	
	3
	
	
	888.44
	2 665

	

	16.
	16.
	Ц08-03-593-06 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	
	0.07
	4 108.66
	288
	25 945.49
	1 816

	
	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	92
	81%
	1 025

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	63
	52%
	658

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	443
	
	3 500

	

	17.
	17.
	П1 Прайс.
	Светильник НПП (НПБ) 1301 бел/круг 60Вт IP 54 NBL- R1-E27 Nav-r
	шт
	
	4
	
	
	106.72
	427

	

	18.
	18.
	П1 Прайс.
	Светильник НПП 03-100 комплект (рыбий глаз)
	шт
	
	3
	
	
	118.04
	354

	

	19.
	19.
	Ц08-02-369-03 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными
	1 шт.
	
	2
	148.92
	298
	663.20
	1 326

	
	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	46
	81%
	514

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	31
	52%
	330

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	375
	
	2 171

	

	20.
	20.
	П1 Прайс.
	Светильник уличный
	шт
	
	2
	
	
	
	

	

	21.
	21.
	Ц08-03-596-05 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт
	100 шт.
	
	0.02
	36 430.13
	729
	151 085.13
	3 022

	
	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	102
	81%
	1 129

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	70
	52%
	725

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	900
	
	4 876

	

	22.
	22.
	П1 Прайс.
	Прожектор уличный
	шт
	
	2
	
	
	
	

	

	23.
	23.
	Ц08-03-591-02 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	
	0.13
	644.34
	84
	4 742.30
	616

	
	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	40
	81%
	440

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	27
	52%
	282

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	151
	
	1 338

	

	24.
	24.
	П1 Прайс.
	Механизм выключателя одноклавишного (сх. 6), 10А  IP20 винт.
	шт
	
	13
	
	
	130.42
	1 695

	

	25.
	25.
	П1 Прайс.
	Клавиша одинарная, цвет - белый
	шт
	
	13
	
	
	0.80
	10

	

	26.
	26.
	Ц08-03-591-04 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	
	0.03
	704.63
	21
	6 276.76
	188

	
	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	12
	81%
	138

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	8
	52%
	88

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	42
	
	414

	

	27.
	27.
	П1 Прайс.
	Механизм выключателя двухклавишного, 10А  IP20 винт.
	шт
	
	3
	
	
	151.15
	453

	

	28.
	28.
	П1 Прайс.
	Клавиша дойная, цвет белый
	шт
	
	3
	
	
	46.92
	141

	

	29.
	29.
	Ц10-04-066-06 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Табло сигнальное студийное или коридорное
	1 шт.
	
	3
	68.24
	205
	745.71
	2 237

	
	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	146
	78%
	1 622

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	103
	52%
	1 082

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	455
	
	4 941

	

	30.
	30.
	П1 Прайс.
	Светильник аварийный на светодиодах, 1,5ч., 3Вт, двустор, Выход-EXIT, ССА1001 ИЭК
	шт
	
	2
	
	
	427.53
	855

	

	31.
	31.
	П1 Прайс.
	Светильник аварийный на светодиодах, 1,5ч., 3Вт, двустор, Выход-EXIT+стрелка, ССА1004 ИЭК
	шт
	
	1
	
	
	427.53
	428

	

	32.
	32.
	Ц08-03-591-09 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	
	0.45
	757.17
	341
	5 626.10
	2 532

	
	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	162
	81%
	1 799

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	111
	52%
	1 155

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	613
	
	5 486

	

	33.
	33.
	П1 Прайс.
	Механизм розетки с заземлением, шторки, винт, цвет-белый, 16А 250В
	шт
	
	45
	
	
	138.96
	6 253

	

	34.
	34.
	П1 Прайс.
	Рамка тройная, цвет-белый
	шт
	
	45
	
	
	95.08
	4 279

	

	35.
	35.
	Ц08-03-591-08 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	
	0.4
	707.95
	283
	6 198.64
	2 479

	
	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	162
	81%
	1 813

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	111
	52%
	1 164

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	557
	
	5 456

	

	36.
	36.
	С503-0594 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)
	Розетка телефонная для открытой проводки, марка РТ-4, белая
	шт.
	
	40
	6.71
	268
	
	

	

	37.
	37.
	Ц08-02-409-01 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	
	2
	1 161.94
	2 324
	4 759.17
	9 518

	
	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	428
	81%
	4 758

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	293
	52%
	3 054

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 044
	
	17 330

	

	38.
	38.
	Ц08-02-412-01 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	
	2
	241.76
	484
	1 081.85
	2 164

	
	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	100
	81%
	1 117

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	68
	52%
	717

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	652
	
	3 998

	

	39.
	39.
	Ц08-02-146-01 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг
	100 м кабеля
	
	8.45
	1 950.44
	16 481
	7 819.54
	66 075

	
	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1 988
	81%
	22 104

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	1 360
	52%
	14 190

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 830
	
	102 369

	

	40.
	40.
	Ц08-02-146-02 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	
	0.3
	2 153.92
	646
	8 896.36
	2 669

	
	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	80
	81%
	893

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	55
	52%
	574

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	780
	
	4 136

	

	41.
	41.
	С501-8476 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	
	0.02
	3 708.36
	74
	39 690.49
	794

	

	42.
	42.
	С501-8477 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	
	0.03
	5 365.89
	161
	49 721.83
	1 492

	

	43.
	43.
	С501-8482 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	
	0.3
	4 832.12
	1 450
	46 773.64
	14 032

	

	44.
	44.
	С501-8483 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	
	0.5
	6 920.41
	3 460
	61 238.80
	30 619

	

	45.
	45.
	С501-8508 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2
	1000 м
	
	0.03
	18 047.85
	541
	129 721.30
	3 892

	

	46.
	46.
	С501-8509 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2
	1000 м
	
	0.015
	25 431.81
	381
	172 020.15
	2 580

	

	47.
	47.
	С501-8643 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 150 мм2
	1000 м
	
	0.03
	105 034.49
	3 151
	
	

	

	48.
	48.
	С501-1718 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)
	Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305
	м
	
	150
	3.13
	470
	
	

	

	49.
	49.
	Е46-03-011-01 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	
	0.5
	562.04
	281
	3 852.20
	1 926

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	91
	84%
	1 010

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	55
	48%
	577

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	427
	
	3 513

	

	50.
	50.
	Ц08-03-602-01 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Электрополотенце
	1 шт.
	
	2
	15.37
	31
	174.13
	348

	
	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	23
	81%
	254

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	16
	52%
	163

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	69
	
	766

	

	51.
	51.
	П1 Прайс.
	Электрополотенце
	шт
	
	2
	
	
	
	

	

	52.
	52.
	Е46-03-009-08 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	
	1.15
	3 826.59
	4 401
	25 487.58
	29 311

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	1 340
	84%
	14 834

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	812
	48%
	8 476

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 554
	
	52 621

	

	53.
	53.
	Ц08-03-575-01 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Прибор или аппарат (шины нулевая и заземления)
	1 шт.
	
	8
	11.51
	92
	148.46
	1 188

	
	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	85
	81%
	939

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	58
	52%
	603

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	234
	
	2 729

	

	54.
	54.
	П1 Прайс.
	Шина нулевая, устанавл. на DIN рейку
	шт
	
	4
	
	
	
	

	

	55.
	55.
	П1 Прайс.
	Шина заземления
	шт
	
	4
	
	
	
	

	

	56.
	56.
	Ц08-02-415-01 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Шинопровод открытый на установленных конструкциях, сечение до 250 мм2
	100 м однопроводной линии
	
	0.01
	3 390.07
	34
	13 681.96
	137

	
	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	4
	81%
	45

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	3
	52%
	29

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	40
	
	210

	

	57.
	57.
	Ц08-03-573-04 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (Бокс ЩРН 6 модулей)
	1 шт.
	
	1
	72.05
	72
	581.82
	582

	
	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	26
	81%
	282

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	18
	52%
	181

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	115
	
	1 045

	

	58.
	58.
	П1 Прайс.
	Бокс ЩРН-П-6модулей навесной пластик IP40 ИЭК
	шт
	
	1
	
	
	152.61
	153

	

	59.
	59.
	Ц08-02-144-01 

(Постановление № 862 от 02.08.2012)
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2
	100 шт.
	
	1.5
	117.75
	177
	1 535.39
	2 303

	
	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	164
	81%
	1 829

	
	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	112
	52%
	1 174

	
	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	454
	
	5 306

	

	

	
	
	ИТОГО ПО АКТУ
	
	
	
	
	49 185
	
	309 933

	
	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	7 819
	
	86 848

	
	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
	
	
	
	
	5 167
	
	53 933

	
	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ
	
	
	
	
	62 171
	
	450 714

	
	
	в т.ч. Вспомогательные материалыот ОЗП (%=2 - по стр. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 29, 32, 35, 37-40, 50, 53, 56, 57, 59)
	
	
	
	
	88
	
	1 152

	
	
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	18
	11 191
	18
	81 129

	
	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА
	
	
	
	
	73 362
	
	531 843


	Сдал:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	

	
	

	Принял:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	


7

