
Форма № 4.
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	__________________________
	
	__________________________

	
	
	

	«____»__________________г.
	
	«____»__________________г.


	
	
	

	
	(наименование стройки)
	


Локальный СМЕТный расчет 
«Установка ограждений в ГОУ №531 по адресу: ул. Осипенко, д.8   140 м.п.»

	Основание: чертежи №
	

	
	

	Составлен в базовых ценах:
	ГОСЭТАЛОН 1.1, август 2009


	Сметная стоимость работ:_______


	194 565
	Руб.

	Трудоемкость работ: _____________


	318
	Чел.час.

	Средства на оплату труда: ________


	32 743
	Руб.


	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр
	

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	мате-
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	мате-
	единич
	инд

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	риалы
	
	
	ЗП маш
	риалы
	всего
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	        Изготовление ограждений

	

	1
	ТЕРм38-01-003-01
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.) [Накл.:k=0,94;66%;Сметн.пр.:50%]
	0,856
1 т конструкций
	2505,58
1071,07
	1115,42
112,52
	319,09
	2145
	917
	955
96
	273
	91,00
77,90
	

	2
	(103-9067-011)
	ТРУБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЧЕРНЫЕ 25Х25Х2,0 ММ
	498,456
М
	(29,85)
0,00
	0,00
0,00
	(29,85)
	(14879)
	0
	0
0
	(14879)
	0,00
0,00
	

	3
	(101-9370-010)
	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 25Х4 ММ
	0,11125
Т
	(20766,87)
0,00
	0,00
0,00
	(20766,87)
	(2310)
	0
	0
0
	(2310)
	0,00
0,00
	

	4
	(101-9370-001)
	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х4 ММ
	0,01134
Т
	(21300,76)
0,00
	0,00
0,00
	(21300,76)
	(242)
	0
	0
0
	(242)
	0,00
0,00
	

	5
	(110-0171прим)
	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 40Х5 ММ
	0,068
Т
	(20944,83)
0,00
	0,00
0,00
	(20944,83)
	(1424)
	0
	0
0
	(1424)
	0,00
0,00
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	2145
	917
	955
96
	273
	77,90
	

	        Основные материалы в текущих ценах
	
	
	18855
	
	
	18855
	
	

	        Итого в текущих ценах 

{ВЦ 08/09 Табл. 3. п.04 Металлические конструкции (КЭРППиТ расп. от 31.07.09 № 532-р)} 

k=8,828 на зарплату 

k=4,459 на эксплуатацию машин 

k=3,286 на материалы 

k=3,286 на основные материалы 


	
	
	32105
	8095
	4258
847
	19752
	77,90
	104

	        Итого
	
	
	32 105
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Монтаж оборудования) (k=0,94; 66%)
	
	
	5 548
	
	
	
	
	

	        Итого накладных расходов
	
	
	5 548
	
	
	
	
	

	        Итого
	
	
	37 653
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Монтаж оборудования) (50%)
	
	
	4 471
	
	
	
	
	

	        Итого сметной прибыли
	
	
	4 471
	
	
	
	
	

	        Итого
	
	
	42 124
	
	
	
	
	

	        Монтаж ограждений

	

	6
	ТЕР07-01-054-10
	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой: до 1,2 м 

[NULL: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,846;130%;Сметн.пр.:k=0,85;85%]
	1,4
100 м оград
	5647,92
1969,75
	3419,45
455,48
	258,72
	7907
	2758
	4787
638
	362
	169,22
236,91
	101

	7
	(103-9067-023)
	ТРУБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЧЕРНЫЕ 50Х50Х3,0 ММ
	115,5
М
	(91,51)
0,00
	0,00
0,00
	(91,51)
	(10569)
	0
	0
0
	(10569)
	0,00
0,00
	

	8
	(401-0066-002)
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЗ 20 ММ, КЛАСС В15 (М200), П1
	1,932
М3
	(2881,50)
0,00
	0,00
0,00
	(2881,50)
	(5567)
	0
	0
0
	(5567)
	0,00
0,00
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	7907
	2758
	4787
638
	362
	236,91
	

	        Основные материалы в текущих ценах
	
	
	16136
	
	
	16136
	
	

	        Итого в текущих ценах 

{ВЦ 08/09 Табл. 3. п.04 Металлические конструкции (КЭРППиТ расп. от 31.07.09 № 532-р)} 

k=8,828 на зарплату 

k=4,459 на эксплуатацию машин 

k=3,286 на материалы 

k=3,286 на основные материалы 


	
	
	63019
	24348
	21345
5632
	17326
	236,91
	104

	        Итого
	
	
	63 019
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Бетонные работы) (k=0,846; 130%)
	
	
	32 972
	
	
	
	
	

	        Итого накладных расходов
	
	
	32 972
	
	
	
	
	

	        Итого
	
	
	95 991
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Бетонные работы) (k=0,85; 85%)
	
	
	21 661
	
	
	
	
	

	        Итого сметной прибыли
	
	
	21 661
	
	
	
	
	

	        Итого
	
	
	117 652
	
	
	
	
	

	        Окраска забора

	

	9
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пф-115 

[NULL: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,846;90%;Сметн.пр.:k=0,85;70%]
	0,7
100 м2 окрашиваемой поверхности
	611,83
48,89
	4,90
0,30
	558,04
	428
	34
	3
0
	391
	4,40
3,08
	101

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	428
	34
	3
0
	391
	3,08
	

	        Итого в текущих ценах 

{ВЦ 08/09 Табл. 3. п.38 Защита от коррозии (КЭРППиТ расп. от 31.07.09 № 532-р)} 

k=8,828 на зарплату 

k=4,655 на эксплуатацию машин 

k=2,96 на материалы 

k=2,96 на основные материалы 


	
	
	1471
	300
	14
0
	1157
	3,08
	105

	        Итого
	
	
	1 471
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Защита от коррозии) (k=0,846; 90%)
	
	
	228
	
	
	
	
	

	        Итого накладных расходов
	
	
	228
	
	
	
	
	

	        Итого
	
	
	1 699
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Защита от коррозии) (k=0,85; 70%)
	
	
	179
	
	
	
	
	

	        Итого сметной прибыли
	
	
	179
	
	
	
	
	

	        Итого
	
	
	1 877
	
	
	
	
	

	

	        В с е г о
	
	
	161653
	32743
	25617
6479
	38235
	317,89
	

	        В том числе основные материалы
	
	
	34991
	
	
	34991
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма

в руб.

	
	
	
	

	Итого
	
	
	161 653

	Накладные расходы (Монтаж оборудования) (k=0,94; 66%)
	
	
	5 548

	Накладные расходы (Бетонные работы) (k=0,846; 130%)
	
	
	32 972

	Накладные расходы (Защита от коррозии) (k=0,846; 90%)
	
	
	228

	Итого накладных расходов
	
	
	38 748

	Сметная прибыль (Монтаж оборудования) (50%)
	
	
	4 471

	Сметная прибыль (Бетонные работы) (k=0,85; 85%)
	
	
	21 661

	Сметная прибыль (Защита от коррозии) (k=0,85; 70%)
	
	
	179

	Итого сметной прибыли
	
	
	26 310

	Итого
	
	
	161 653

	Зимнее удорожание (Монтаж оборудования)
	
	
	0

	Зимнее удорожание (Защита от коррозии)
	
	
	0

	ИТОГО
	
	
	161 653

	Резерв на непредвиденные расходы
	
	2
	3 233

	ИТОГО
	
	
	164 886

	НДС
	
	18
	29 679

	В С Е Г О
	
	
	194 565

	
	
	
	


	Составил 
	___________________

	
	

	Проверил
	___________________


	

	Документ распечатан с использованием программного обеспечения ООО «ФОРВИС»,
 тел. (812)-376-05-06



