| №№ п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | монтаж | демонтаж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Поперечина из троса d=6,8 мм |  |  |  |
| 2 | длиной до 30 м | шт | 1 | 11 |
| 3 | длиной до 60 м | шт | 7 | 2 |
| 4 | Трос продольно-несущий | м | 1000 | 1000 |
| 5 | Подвес скользящей струны трамвая | шт | 36 | 36 |
| 6 | Ограничитель скольжения | шт | 72 | 72 |
| 7 | Муфта натяжная закрытая | шт | 7 | 2 |
| 8 | Хомут на металлической опоре | шт | 17 | 37 |
| 9 | Специальная вилка | шт | 17 | 37 |
| 10 | Уравнительная перемычка троллейбуса длиной 2,5 м | шт/м | 4/10 | 4/10 |
| 11 | Фиксатор на кронштейне | шт | 2 | 22 |
| 12 | Провод троллейбусный на прямой при продольно-цепной подвеске | км 2 пр-д | 0,5 | 0,5 |
| 13 | Зажим концевой клиновый | шт | 76 | 86 |
| 14 | Зажим подвесной троллейбусный | шт | 22 | 22 |
| 15 | Зажим стыковой троллейбусный | шт | 16 |  |
| 16 | Изолятор 9/800 | шт | 22 | 22 |
| 17 | Изолятор 36/800 | шт | 31 | 41 |
| 18 | Двуплечий подвес | шт | 22 | 22 |
| 19 | Регулировка контактного провода троллейбуса | км | 1 |  |
| 20 | Кронштейн односторонний | шт | 1 | 11 |
| 21 | Тяга кронштейна | шт | 1 | 11 |
| 22 | Узел подвешивания несущего троса к кронштейну | шт | 2 | 22 |
| 23 | Узел подвешивания несущего троса к поперечине | шт | 20 |  |
|  | II. Строительные работы (демонтаж) |  |  |  |
| 24 | Погрузка в АТС демонтируемых опор | т | 5,952 |  |
| 25 | Погрузка в АТС демонтируемых материалов контактной сети | т | 2,764 |  |
| 26 | Перевозка демонтируемых опор и конструкций | т | 8,716 |  |
| 27 | Разгрузка материалов и опор | т | 8,716 |  |
| 28 | Демонтаж металлической опоры на 900 кгс (100% годность) | шт/т |  | 6/3,942 |
| 29 | Демонтаж металлической опоры на 1200 кгс (100% годность) | шт/т |  | 2/2,01 |
|  | III. Строительные работы (монтаж) |  |  |  |
| 30 | Провести шурфование грунта до глубины заложения ближайших инженерных сетей | шт/м3 |  | 14/28 |
| 31 | Обратная засыпка грунта | м3 | 28 |  |

|  | IV. Земляные работы (монтаж) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Развозка опор по трассе | шт/т | 51/53,828 |  |
| 33 | Доработка грунта вручную для установки опоры контактной сети | м3 |  | 19,84 |
| 34 | Засыпка пазух котлована песком | м3 | 19,84 |  |
| 35 | Бурение котлована h=4 м для опоры контактной сети ОМ2-12 | м3 | 4,8 |  |
| 36 | Бурение котлована h=4 м для опоры контактной сети ОМ2-15 | м3 | 62,4 |  |
| 37 | Основание из щебня под опоры контактной сети | м3 | 3,4 |  |
| 38 | Бетонный монолитный фундамент под опору контактной сети ОМ2-12-12,5 | м3 | 3,14 |  |
| 39 | Бетонный монолитный фундамент под опору контактной сети ОМ2-15-12,5 | м3 | 40,82 |  |
| 40 | Установка стальных стержней d=16 мм, L=1 м | шт | 112 |  |
| 41 | Монтаж опоры ОМ2-9-11,5 | шт/т | 6/3,942 |  |
| 42 | Монтаж опоры ОМ2-12-12,5 | шт/т | 2/2,01 |  |
| 43 | Монтаж опоры ОМ2-15-12,5 | шт/т | 50/52,6 |  |
| 44 | Монтаж опоры ОМ2-18-12,5 | шт/т | 1/1,228 |  |
| 45 | Окраска металлических опор эмалью ПФ-115 | м2 | 900,2 |  |
| 46 | Вывоз грунта | м3 | 47,84 |  |

Процент годности демонтируемого материала уточняется на месте производства работ по акту.