Состав работ:

для нормы 1:

01. Закрепление щитка знака на стойке. 02. Копание ям. 03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси. 04. Приготовление цементного раствора. 05. Установка стоек с заливкой цементным раствором. 06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки. 07. Установка и снятие ограждений.

для нормы 2:

01. Закрепление щитка знака на стойке. 02. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 100 шт.

01-04-006-01  Установка дорожных знаков на металлических стойках

01-04-006-02  Установка дополнительных щитков дорожных знаков

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┐

│  Шифр  │      Наименование элемента затрат       │  Ед.  │01-04-│01-04- │

│ресурса │                                         │измер. │006-01│006-02 │

├────────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┤

│   1    │Затраты труда                            │чел.-ч │177,52│ 19,78 │

│        │в том числе:                             │       │      │       │

│        │    Рабочие 2 разряда                    │чел.-ч │88,76 │       │

│        │    Рабочие 3 разряда                    │чел.-ч │88,76 │ 19,78 │

├────────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┤

│   2    │Затраты труда машинистов                 │чел.-ч │44,38 │ 19,78 │

├────────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                       │       │      │       │

│ 121550 │Машины дорожной службы (машина дорожного │маш.-ч │44,38 │ 19,78 │

│        │мастера)                                 │       │      │       │

├────────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                                │       │      │       │

│101-9540│Цемент                                   │   т   │2,059 │       │

│101-9571│Знаки дорожные                           │  шт.  │ 100  │  100  │

│101-9660│Болты с гайками                          │  кг   │  26  │  26   │

│110-9180│Стойки металлические (оцинкованные)      │  шт.  │ 100  │       │

│201-9266│Хомуты стальные                          │  кг   │  48  │  48   │

│408-9020│Песок                                    │  м3   │ 3,47 │       │

│408-9080│Щебень                                   │  м3   │ 3,76 │       │

│411-0001│Вода                                     │  м3   │1,301 │       │

└────────┴─────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┘

### Таблица 01-04-007 Замена и установка сигнальных столбиков