Перечень вопросов технического характера в части проверки сметной документации

по выполнению пусконаладочных работ

по объекту  «_____________»

| № п/п | Суть вопроса | Возможные варианты ответа на вопрос | Ответ на вопрос (либо № варианта ответа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Можно ли считать, что подрядчиком выполняется полный комплекс работ по ПНР? Сметно-нормативной базой предусмотрены следующие этапы наладки, возможно, какой-то из них выполнялся нашими специалистами: - Подготовительные работы, проверка КПТС (КТС) автоматизированных систем = проверка соответствия основных технических характеристик аппаратуры требованиям, установленным в паспортах и инструкциях предприятий-изготовителей (результаты проверки и регулировки фиксируются в акте или паспорте аппаратуры, неисправные ПТС или ТС передаются заказчику для ремонта и замены); - Автономная наладка автоматизированных систем после завершения их монтажа: - проверка монтажа ПТС (ТС) на соответствие требованиям инструкций предприятий-изготовителей и рабочей документации; - замена отдельных дефектных элементов на исправные, выдаваемые заказчиком; - проверка правильности маркировки, подключения и фазировки электрических проводок; - фазировка и контроль характеристик исполнительных механизмов (ИМ); - настройка логических и временных взаимосвязей систем сигнализации, защиты, блокировки и управления, проверка правильности прохождения сигналов; - проверка функционирования прикладного и системного программного обеспечения; - предварительное определение характеристик объекта, расчет и настройка параметров аппаратуры автоматизируемых систем, конфигурирование измерительных преобразователей и программно-логических устройств; - подготовка к включению и включение в работу систем измерения, контроля и управления для обеспечения индивидуального испытания технологического оборудования и корректировка параметров настройки аппаратуры систем управления в процессе их работы; - оформление производственной и технической документации; - Комплексная наладка автоматизированных систем: - доведение параметров настройки ПТС (ТС), каналов связи и прикладного программного обеспечения до значений (состояния), при которых автоматизированные системы могут быть использованы в эксплуатации, при этом осуществляются в комплексе: - определение соответствия порядка отработки устройств и элементов систем сигнализации, защиты и управления алгоритмам рабочей документации с выявлением причин отказа или "ложного" срабатывания их, установка необходимых значений срабатывания позиционных устройств; - уточнение статических и динамических характеристик объекта, корректировка значений параметров настройки систем с учетом их взаимного влияния в процессе работы; - подготовка к включению в работу систем для обеспечения комплексного опробования технологического оборудования; - испытание и определение пригодности автоматизируемых систем для обеспечения эксплуатации технологического оборудования с производительностью, соответствующей нормам освоения проектных мощностей в начальный период; - анализ работы автоматизированных систем; - оформление производственной документации, акта приемки в эксплуатацию систем в соответствии с требованиями СНиП; - внесение в один экземпляр принципиальных схем из комплекта рабочей документации изменений, согласованных с заказчиком, по результатам производства пусконаладочных работ. | Подготовительные работы: Автономная наладка: Комплексная наладка: | _____ каналов _____ каналов _____ каналов |
| 2 | Определение категории монтируемой системы: 1 категория (по количеству абонентских счетчиков) 2 категория (по суммарному количеству: счетчики на ТП/РП + АРМ оператора) 3 категория (по количеству ПО, устанавливаемому в ЦОД филиала / МРСК (например, ПО Альфацентр SE и др.)) | 1 категория 2 категория 3 категория | ______ каналов ______ каналов ______ каналов |
| 3 | Определение количества, типа и вида каналов связи формирования входных и выходных данных*: (Справочно: - дискретные каналы - контактные и бесконтактные на переменном и постоянном токе, импульсные от дискретных (сигнализирующих) измерительных преобразователей, для контроля состояния различных двухпозиционных устройств, а также для передачи сигналов типа "включить-выключить" и т.п.; - аналоговые каналы, к которым относятся (для целей настоящего Сборника) все остальные - токовые, напряжения, частоты, взаимной индуктивности, естественные или унифицированные сигналы измерительных преобразователей (датчиков), которые изменяются непрерывно, кодированные (импульсные или цифровые) сигналы для обмена информацией между различными цифровыми устройствами обработки информации и т.п.) *АИИС КУЭ розничного рынка – дискретные информационные каналы (1 х количество счетчиков). Верхние уровни АИИС КУЭ – определяются исходя из типов и назначения оборудования. | Общее количество каналов: В том числе: Аналоговые информационные каналы связи: Аналоговые каналы управления: Дискретные информационные каналы связи: Дискретные каналы управления: | ________ к. ________ к. ________ к. ________ к. ________ к. |
| 4 | Определение метрологической сложности монтируемых по проекту счетчиков: Указать количество оборудования, которые проходит калибровку после монтажа! | Класс точности счетчиков: Ниже или равен 0 Ниже 0,2 или равен 0 Выше или равен 0,2 В калибровке не нуждается | Кол-во: _______ _______ _______ _______ |
| 5 | Оценка развитости информационных функций системы АИИС КУЭ: 1) Параллельные или централизованные контроль и измерение параметров состояния технологического объекта управления (ТОУ) = счетчики абонентские + счетчики в РП/ТП 2) То же, включая: архивирование данных, составление аварийных и производственных (сменных, суточных и т.п.) рапортов, представление трендов параметров, косвенное измерение (вычисление) отдельных комплексных показателей функционирования ТОУ; = АРМ оператора 3) Анализ и обобщенная оценка состояния процесса в целом по его модели (распознавание ситуации, диагностика аварийных состояний, поиск "узкого" места, прогноз хода процесса) = спец. Оборудование и ПО, устанавливаемое в ЦОД | Функциональное деление каналов: 1 группа 2 группа 3 группа | Кол-во каналов: _______ к. _______ к. _______ к. |
| 6 | Включает ли система АИИС КУЭ в свой состав экспериментальные или опытные программно-технические (технические) средства? | Да Нет |  |
| 7 | Выполнялись ли пусконаладочные работы при техническом руководстве персонала предприятия - изготовителя или фирмы - поставщика оборудования? | Да, на оборудовании с ___________ каналов Нет |  |
| 8 | Характеристика программного обеспечения (отдельно для каждого ПО из указанных проектом): - Количество установок ПО: - Общее ПО или специальное ПО (АРМ оператора)? - Количество функций автоматизированной системы: - Является ли комплекс отказоустойчивым? - Является ли комплекс катастрофоустойчивым? - Использует ли система двух и более процессорный сервер на базе любой архитектуры? - Использует ли система кластер серверов на базе любой архитектуры? - Выполнена ли система на серверах Rise-архитектуры? | Общее/специальное Количество Да/Нет Да/Нет Да/Нет Да/Нет Да/Нет | 1. 2. 3. ___функций 4. 5. 6. 7. 8. |
| 9 | Состав работ по наладке программного обеспечения системы (отдельно для каждого ПО из указанных проектом): - Автономная наладка АС (Процесс приведения в соответствие с документацией на ПНР функций АС в целом, их количественных и (или) качественных характеристик). - Комплексная наладка АС (Процесс приведения в соответствие с требованиями ТЗ и проектной документации функций АС, их количественных и (или) качественных характеристик, а также выявления и устранения недостатков в действиях систем. Комплексная наладка АС заключается в отработке информационного взаимодействия АС с внешними объектами). - Предварительные испытания АС (Процессы определения работоспособности АС и принятия решения вопроса о возможности приемки АС в опытную эксплуатацию. Выполняются после проведения разработчиком отладки и тестирования поставляемых программных и технических средств системы, а также компонентов АС и представления им соответствующих документов об их готовности к испытаниям, а также после ознакомления персонала АС с эксплуатационной документацией). - Приемосдаточные испытания АС (Процесс определения соответствия АС техническому заданию, оценки качества опытной эксплуатации и решения вопроса о возможности приемки АС в постоянную эксплуатацию, включающий в себя проверку: полноты и качества реализации функций при штатных, предельных, критических значениях параметров объекта автоматизации и в других условиях функционирования АС, указанных в ТЗ; выполнения каждого требования, относящегося к интерфейсу системы; работы персонала в диалоговом режиме; средств и методов восстановления работоспособности АС после отказов; комплектности и качества эксплуатационной документации) | - 1 - 2 - 3 - 4 - 1+2 - 1+2+3 - 1+2+3+4 - 1+3 - 1+4 - 2+3 - 2+3+4 - 2+4 - 3+4 |  |