| № п/п | Ссылка на чертежи | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |  |  | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объемы по ранее утвержденной ПД | Объемы корректировки ПД | Разница в объемах |  |
|  | 2016.518-ОК-П-ТКР4.1, лист 1 | ### Разбивка трассы кабельной линии и контрольно-исполнительная съемка | км | ## 0,74 | 0,79 | +0,05км | Проектирование Пешеходного тоннеля 2016.518-ОК-П-ТКР3.4 |
| 1. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- | ### Рытье траншей под укладку эл. кабеля в п/э трубах в земле, вручную, в отвал (группа грунта – 4) | м3 | 25,2 | 44,0 | +18,8 м3 | -//- |
|  | -//- | ### Устройство песчаной постели для укладки эл. кабелей п/э в трубах, h=0,3м | м3 | 8,4 | 12,9 | +4,5 м3 | -//- |
|  | -//- | ### Обратная засыпка траншей ранее разработанным грунтом | м3 | 16,8 | 31,1 | +14,3 м3 | -//- |
|  | -//- | Прокладка двустенных гофрированных п/э труб копофлекс 75мм в траншее | м | 102 | 132 | +30 м | -//- |
|  | -//- | Прокладка двустенных гофрированных п/э труб копофлекс 50мм в траншее | м | 0 | 60 | +60 м | -//- |
|  | -//- | Прокладка двустенных гофрированных п/э труб копофлекс 50мм по стенам технических помещений тоннеля | м | 0 | 20 | +20 м | -//- |
|  | -//- | ### Затягивание эл. кабеля ПвВГ 4х50 в п/э трубы 75мм | м | 80 | 110 | +30 м | -//- |
|  | -//- | ### Затягивание эл. кабеля ПвВГ 4х16 в п/э трубы 75мм | м | 22 | 22 | 0 |  |
|  | -//- | ### Затягивание эл. кабеля ПвВГнг - LS 4х4 в п/э трубы 50мм | м | 0 | 30 | +30м | -//- |
|  | -//- | ### Затягивание эл. кабеля ВВГнг - LS 3х4 в п/э трубы 50мм | м | 0 | 50 | +50м | -//- |
|  | -//- | ### Затягивание эл. кабеля ПвВГнг - LS 4х4 в металлические трубы dвн=25мм (трубы предусмотрены в ПД ЗАО «Институт Гипростроймост» | м | 0 | 35 | +35м | -//- |
|  | -//- | ### Затягивание эл. кабеля ВВГнг - LS 3х4 в металлические трубы dвн=25мм (трубы предусмотрены в ПД ЗАО «Институт Гипростроймост» | м | 0 | 35 | +35м | -//- |
|  | -//- | Бурение котлованов под устройство фундаментов ФМ-0,219-2,5 для металлических опор ОГС 1,3-10 | м3 | 4,0 | 4,0 | 0 |  |
|  | -//- | Монтаж закладной детали ФМ-0,219-2,5 под опору ОГС 1,3-10 | шт. | 8 | 8 | 0 |  |
|  | -//- | Бетонирование трубы фундамента бетоном (бетон В20) | м3 | 2,8 | 2,8 | 0 |  |
|  | -//- | Монтаж опор ОГС ,3-10 на фундамент ФМ-0,219-2,5 | шт. | 8 | 8 | 0 |  |
|  | -//- | Развозка опор по трассе | шт. | 8 | 8 | 0 |  |
|  | -//- | Развозка по трассе материалов оснастки опор | шт. | 8 | 8 | 0 |  |
| - Погрузочные работы и транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- | Погрузка грунта 4 группы из отвала на самосвалы. | т | 15,12 | 23,22 | +8,1т | -//- |
|  | -//- | Транспорт грунта на 20 км. | т | 15,12 | 23,22 | +8,1т | -//- |
|  | -//- | Погрузка песка на самосвалы и перевозка со склада | м3 | 8,4 | 12,9 | +4,5 м3 | -//- |
| - Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- | Установка нового пункта питания | шт. | 1 | 1 | 0 |  |
|  | -//- | ### Укладка сигнальной ленты «Осторожно, кабель!» | ### м | 80 | 110 | +30 | -//- |
|  | -//- | Установка концевой муфты EРKT-0031 на кабель ПвВГ 4х50 – 1кВ | шт. | 20 | 20 | 0 |  |
|  | -//- | Установка концевой муфты EРKT-0015 на кабель ПвВГ 4х16 – 1кВ | шт. | 1 | 1 | 0 |  |
|  | -//- | Затягивание кабеля ПвВГ 4х50 в кабель канал в конструкции моста | м | 150 | 150 | 0 |  |
|  | -//- | Прокладка кабеля ПвВГ 4х50 по опоре контактной сети на скобах | м | 60 | 60 | 0 |  |
|  | -//- | Прокладка кабеля ПвВГ 4х16 по опоре контактной сети на скобах | м | 10 | 10 | 0 |  |
|  | -//- | Затягивание кабеля ПвВГ 4х50 в опоры и трубы фундамента | м | 24 | 24 | 0 |  |
|  | -//- | Разводка и подключение жил в пункте питания | жил | 20 | 27 | +7жил | -//- |
|  | -//- | Затягивание провода ВВГ 3х1,5 мм2 в опоры | м | 704 | 704 | 0 |  |
|  | -//- | Монтаж провода ВВГнг 3х1,5 мм2 открыто по стенам | м | 0 | 50 | +50м | -//- |
|  | -//- | Монтаж провода СИП2 4х50 по опорам | м | 570 | 570 | 0 |  |
|  | -//- | Монтаж провода СИП2 4х16 по опорам | м | 120 | 120 | 0 |  |
|  | -//- | Установка арматуры для крепления провода СИП2: - Анкерный зажим SO 158.1 - Промежуточная подвеска SO 260 - Бандажный крюк SOT 29.10 - Лента СОТ 37 - Скрепа СОТ 36 - Бандажные ремешки PER 26.150 - Концевой колпачок РК 99.2595 - Концевой колпачок РК 99.025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. | 40 | 40 | 0 |  |
|  |  |  | шт. | 6 | 6 | 0 |  |
|  |  |  | шт. | 46 | 46 | 0 |  |
|  |  |  | м | 92 | 92 | 0 |  |
|  |  |  | шт. | 92 | 92 | 0 |  |
|  |  |  | шт. | 92 | 92 | 0 |  |
|  |  |  | шт. | 56 | 56 | 0 |  |
|  |  |  | шт. | 8 | 8 | 0 |  |
|  | -//- | Установка зажима SLIP 22.1 | шт. | 64 | 64 | 0 |  |
|  | -//- | Установка однорожкового кронштейна | шт. | 25 | 25 | 0 |  |
|  | -//- | Установка двухрожкового кронштейна | шт. | 8 | 8 | 0 |  |
|  | -//- | ## Монтаж светильников ЖКУ50N-250-001 с натриевой лампой ДНаТ 250 на кронштейнах консольного типа | ## шт. | 41 | 41 | 0 |  |
|  | -//- | ## Монтаж светодиодных светильников ARCTIC.OPL ECO LED 1500 HFD 5000K на потолке пешеходного перехода | ## шт. | 0 | 3 | +3шт. | -//- |
|  | -//- | ## Монтаж светодиодного светильника со встроенным блоком питания ARCTIC.OPL ECO LED 1500 EM 5000K на потолке подземного пешеходного перехода | ## шт. | 0 | 1 | +1шт. | -//- |
|  | -//- | ## Монтаж светодиодных светильников CD LED 27 4000K на потолке в технических помещениях подземного пешеходного перехода | ## шт. | 0 | 4 | +4шт. | -//- |
|  | -//- | ## Монтаж светильников ЖТУ77-1х100-125-У4 с газоразрядной лампой ДНаТ 100 на декоративных опорах | ## шт. | 13 | 13 | 0 | -//- |
|  | -//- | ## Монтаж комплекта клеммников SV 50 в опорах | ## шт. | 8 | 8 | 0 |  |
|  | -//- | ## Монтаж распределительных коробок в подземном пешеходном переходе | ## шт. | 0 | 8 | +8 шт. | -//- |
|  | -//- | ## Монтаж однополюсных автоматических выключателей типа S201C 3А в опорах | ## шт. | 8 | 8 | 0 |  |
|  | -//- | ## Монтаж выключателя одноклавишного, 10А | ## шт. | 0 | 3 | +3шт | -//- |
|  | -//- | ## Монтаж в пунт питания таймера ТЭМ 181 | ## шт | 0 | 1 | +1 шт. | -//- |
|  | 2016.518-ОК-П-ТКР4.1, лист 5 | Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50х5 | шт | 8 | 8 | 0 |  |
|  | -//- | Проводник заземляющий из круглой стали Д=6мм (по опоре) | м | 70 | 70 | 0 |  |
|  | -//- | Проводник заземляющий из круглой стали Д=12мм (в земле) | м | 3,5 | 3,5 | 0 |  |
|  | -//- | Заземлитель горизонтальный из полосовой стали 40х5 | шт. | 1 | 1 | 0 |  |
| - Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016.518-ОК-П-ТКР4.1, лист 1 | ## Демонтаж опор наружного освещения | ## шт. | 2 | 2 | 0 | //- |
|  | -//- | ## Демонтаж светильников наружного освещения | ## шт. | 17 | 17 | 0 |  |
|  | -//- | ## Демонтаж кронштейнов однорожковых | ## шт. | 13 | 13 | 0 |  |
|  | -//- | ## Демонтаж кронштейнов двухрожковых | ## шт. | 2 | 2 | 0 |  |