ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

на обследование наружной двери жилого дома

4.2. Результаты обследования:

В результате детального обследования выявлены следующие дефекты, оказывающие отрицательное влияние на функциональную пригодность наружных дверей:

- Дверной проем входной двери здания имеет значительные отклонения по горизонтали и вертикали.

- Предельные отклонения номинальных габаритных размеров двери с рамкой более ± 3,0 мм, что не соответствует п. 5.2.2 ГОСТ 31173-2003.

- Отклонения от прямолинейности кромок полотен и коробок превышает 1,0 мм на 1,0 м длины в местах сопряжения дверного блока с дверным проемом, что не соответствует п. 5.2.6 ГОСТ 31173-2003.

- Щели в притворах дверных полотен.

- Заполнения дверных проемов частично отсутствует.

- Эксплуатационные показатели дверных блоков не соответствуют п.5.3.1, п.5.3.2 ГОСТ 31173-2003.

- Не выполнены обязательные нормативные требования, предъявляемые к эксплуатационным характеристикам одноквартирных жилых домов в соответствии с п.6.1, 7.1, 7.4, 8.6, 8.10 СНиП 31-02-2001.

- (Дефекты см. фото 1-8 приложение №1)

Основными причинами возникновения дефектов являются:

- Не подготовлен дверной проем для производства монтажа двери.

- Изготовление металлической двери не соответствует требованиям ГОСТ 31173-2003.

- Некачественное уплотнение притворов двери.

- Отступление от норм строителей при монтаже двери.

6. Общие выводы и рекомендации

6.1. На основании анализа результатов проведенного обследования технического состояния существующих строительных конструкций здания жилого дома расположенного в г. Ишиме по ул. Сибирская, 37, сделан вывод, что основные причины возникновения дефектов наружной двери:

- Номинальные размеры и конфигурация проемов не соответствуют п.5.6.3 ГОСТ 30971-2002.

- Отступление от правил строительного производства.

- Изготовление металлической двери не соответствует требованиям п.5.1.11,  5.1.16, 5.2.2, Прил.Д ГОСТ 31173-2003.

6.2. Для обеспечения эксплуатационной пригодности здания и приведения строительных конструкций в работоспособное техническое состояние необходимо:

- Провести обследование фундамента здания.

- Устранить перекос дверного проема в соответствии с  ГОСТ 30971-2002.

- Выполнить замену входной наружной двери.

- Работы выполнить по специально разработанными конструктивными решениями в соответствии со строительными нормами и правилами на производство работ СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

Пример инструкции см.

http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=5716&st=20