Форма объектной сметы составляется обычно в текущем уровне цен (хотя допускается использование и базисного уровня) по типовому образцу посредством объединения в своем составе сведений из соответствующих локальных смет (локальных сметных расчетов). Распределение затрат при этом осуществляется по графам при учете элементов сметной стоимости, таких как строительные и монтажные работы, закупка мебели, оборудования и инвентаря, прочие расходы.

Строительные работы включают в себя работы общестроительного и санитарно-технического характера. В комплекс монтажных работ входит:

- установка всех видов оборудования;

- монтаж электротехнических устройств;

- телефонизация;

- радиофикация и телевидение;

- диспетчеризация инженерного оборудования;

- установка домофонов;

- автоматизация противопожарной защиты и так далее.

В разделе «Оборудование» при составлении объектных смет для зданий жилого и общественного назначения подразумевается стоимость, по которой закупается необходимое оборудование, мебель, производственный и хозяйственный инвентарь. В объектных сметах строительства производственных зданий сюда относится стоимость, по которой закупается оборудование, производственный инструмент и инвентарь. Цена хозяйственного инвентаря указывается в разделе «Прочие затраты».

При составлении объектного сметного расчета осуществляется нумерация локальных сметных расчетов в следующем формате: № 03-02-06. Здесь по порядку указывается:

- номер главы сводного сметного расчета;

- номер объекта (строки) в главе;

- номер локальной сметы в этой объектной смете.

Для расчета полной сметной стоимости проведения строительно-монтажных работ в объектную смету можно включать лимитированные затраты, для которых устанавливаются нормативы в виде процентов от сметной стоимости работ:

- возведение временных строений;

- зимнее удорожание работ;

- часть резерва на случай непредвиденных работ и затрат.

Сюда же может включаться и налог на добавленную стоимость.

В результате подсчитывается сумма необходимых капитальных вложений на строительство (реконструкцию) объекта, которая распределена по элементам технологической структуры.

При составлении объектной сметы построчно и в итоге указываются показатели единичной стоимости для расчетных измерителей здания:

- 1 кубометр строительного объема;

- 1 квадратный метр общей площади;

- 1 метр длины инженерных сетей и так далее.

Показатели единичной стоимости можно использовать для того, чтобы оценить уровень сметной стоимости на возведение здания и проанализировать ее структуру в сравнении с параметрами для объектов с аналогичным назначением. Эти же показатели можно использовать как основание для создания базы данных по аналогам.

При подготовке объектного сметного расчета за его итогом справочно указываются возвратные суммы, которые включают в себя стоимость возвратных материалов, полученных от разборки временных строений и строительных конструкций.

Если в жилых зданиях планируется размещение офисных помещений, то в составе объектной сметы учитывается выделение жилых и нежилых частей.

Для составления объектных сметных расчетов могут использоваться укрупненные сметные нормативы, а также базы данных по объектам-аналогам. В качестве аналогов могут использоваться построенные или находящиеся на стадии строительства объекты, сметы для которых составлены с использованием рабочих чертежей.

В процессе выбора аналога необходимо обеспечивать максимальное соответствие параметров проектируемого и аналогичного объекта по таким признакам, как:

- функциональное назначение;

- производственно-техническое назначение;

- конструктивно-планировочное решение.

Стоимость объекта-аналога нужно приводить к единице измерения, которая должна достоверно показывать имеющиеся у объекта конструктивные и объемно-планировочные решения. Показатели единичной стоимости необходимо приводить к уровню текущих для района строительства цен посредством использования районных коэффициентов и региональных индексов, предусмотренных для стоимости строительно-монтажных работ.

Когда в ходе строительства, реконструкции или капитального ремонта объекта производится только один вид работ (общестроительных, санитарно-технических и других), составление объектного сметного расчета не требуется. В данном случае достаточно локального сметного расчета, в итоге которого учитываются лимитированные затраты и НДС.