Справка по расценке

Сборник:  Тер-2001-11 Полы.

Обоснование:  ТЕР11-01-057-1

Краткое имя:  Устройство полов толщиной 200 мм с упрочненным верхним слоем: бетонных армированных

Полное имя:   Устройство полов толщиной 200 мм с упрочненным верхним слоем: бетонных армированных

Единица измерения:  100 м2

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 3748,02 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 875,38 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 217,68 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 3,5 |
| Материалы | Руб. | 2654,96 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 77,95 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 0,24 |
| Средний разряд рабочих |  | 3,6 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | 020129 | 0,14 | маш.-ч | 99,39 |
| Автопогрузчики 5 т | 030101 | 0,1 | маш.-ч | 66,97 |
| Вибраторы глубинные | 111100 | 0,2 | маш.-ч | 1,86 |
| Вибраторы поверхностные | 111301 | 1,82 | маш.-ч | 0,42 |
| Пылесосы промышленные | 331305 | 0,23 | маш.-ч | 2,85 |
| Машины бетоноотделочные однороторные диаметром ротора 600 мм, мощностью 4 л.с. типа СА4НС фирмы Whiteman | 385321 | 0,75 | маш.-ч | 14,94 |
| Машины бетоноотделочные однороторные диаметром ротора 600 мм, мощностью 9 л.с. типа J36H90 фирмы Whiteman | 385322 | 1,25 | маш.-ч | 22,63 |
| Машины бетоноотделочные двухроторные диаметром ротора 2х900 мм, мощностью 20 л.с. типа JTO20HTCSL фирмы Whiteman | 385323 | 1,5 | маш.-ч | 66,59 |
| Нарезчики швов в затвердевшем бетоне марки CS-2413, мощность 9,6 кВт(13 л. с.) | 395422 | 1,17 | маш.-ч | 47,78 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм | 101-1659 | 0,04 | шт. | 775 |
| Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24 | 101-1802 | 0,0052 | т | 6540 |
| Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | 101-2502 | 57 | п.м | 0,53 |
| Герметик полиуретановый MASTERFLEX 474 | 101-2907-101 | 1,92 | кг | 192,4 |
| Жгуты уплотнительные пенополиэтиленовые сплошные диам. 10 мм (Вилатерм) | 104-9225-034 | 29 | м | 1,64 |
| Ленты из эластичного закрытоячеистого полиэтилена толщиной 10 мм | 113-0731 | 2,6 | м2 | 21,18 |
| Грунтовка полиуретановая ELASTPOLIMER 110 | 113-0753 | 0,38 | л | 425,2 |
| Лак водоудерживающий MASTERKURE 113 | 113-0762 | 15 | л | 83,85 |
| Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм | 113-9039 | 0,158 | 1000 м2 | 4230 |
| Вода | 411-0001 | 0,02 | м3 | 2,16 |
| Сетка стальная сварная | 101-9080 | -1 | т | 0 |
| Бетон (класс по проекту) | 401-9021 | 20,3 | м3 | 0 |
| Смеси сухие марки MASTERTOP на основе высокоактивного портландцемента с заполнителями для упрочнения поверхности бетонных полов | 402-9115 | 600 | кг | 0 |

Состав работ

Наименование

1. Укладка гидроизоляционной пленки.

2. Укладка вдоль стен и колонн ленты из эластичного закрытоячеистого полиэтилена.

3. Установка направляющих по захваткам.

4. Установка арматурных сеток и каркасов (норма 1).

5. Прием и укладка бетонной смеси с первоначальным выравниванием бетона по направляющим и уплотнением виброрейкой.

6. Заглаживание и выравнивание поверхности бетона заглаживающей доской ("гладилкой").

7. Обработка поверхности бетона бетоноотделочными машинами ("вертолетами").

8. Нанесение на поверхность бетона первой части сухой упрочняющей смеси.

9. Первая затирка упрочняющей смеси самоходными бетоноотделочными машинами. 10. Нанесение на поверхность бетона второй части сухой упрочняющей смеси. 11. Вторая затирка упрочняющей смеси самоходными бетоноотделочными машинами. 12. Шлифование (выглаживание) затертой бетонной поверхности бетоноотделочными машинами. 13. Нанесение на отшлифованную бетонную поверхность водоудерживающего лака. 14. Укрытие поверхности бетона гидроизоляционной пленкой. 15. Нарезка усадочных швов. 16. Очистка усадочных швов от пыли и грязи. 17. Заполнение усадочных швов шнуром из полиэтилена и герметиком.