| Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ по капитальному ремонту фасада здания Управления (спецификация работ и материалов по устройству навесного вентилируемого фасада с облицовкой из сайдинга) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование материалов | Кол-во | Ед.изм. | Цена | Сумма | Наименование производителя товара |  |
| 1 | Облицовочный материал |  |  |  |  |  |  |
|  | Сайдинг металический МП СК-14*226 (корабельная доска) RAL 7004 | 415,00 | м2 |  |  | ООО «Компания Металл Профиль» |  |
|  | Профлист С-8*0,5мм. RAL 7004. | 79,20 | м2 |  |  | ООО «Компания Металл Профиль» |  |
|  | Профлист МП -20 0,5мм RAL 7004 | 27,60 | м2 |  |  | ООО «Компания Металл Профиль» |  |
| 2 | Несущая система |  |  |  |  |  |  |
|  | Кронштейн ККУ-90*150*2 мм. | 1500,00 | шт. |  |  | ООО «Машстройкомплект» |  |
|  | Паронитовая прокладка | 1400,00 | шт. |  |  | ООО «Машстройкомплект» |  |
|  | Профиль шляпный 50*20*3000*1,2мм | 54,00 | шт. |  |  | ООО «Машстройкомплект» |  |
|  | Г-образн. направляющая ГО 60*44*3000*1,2 мм. | 294,00 | шт. |  |  | ООО «Машстройкомплект» |  |
| 3 | Фасадный крепеж |  |  |  |  |  |  |
|  | Саморезы 4,8*29 мм., для цоколя и углов RAL 7004 | 1300,00 | шт. |  |  | ООО «Компания Металл Профиль» |  |
|  | Дюбель-анкер Fisher SXR 10*100 мм. | 1500,00 | шт. |  |  | ООО «Компания Металл Профиль |  |
|  | Саморезы 5,5*25 мм., для фасадной системы | 4500,00 | шт. |  |  | ООО «Компания Металл Профиль» |  |
|  | Дюбель-гвоздь "ОМАХ" 8х80мм.,для парапета | 0,00 | шт. |  |  | ООО «Компания Металл Профиль» |  |
|  | Саморезы п/ш, 4,2*19 мм. Сверло, для сайдинга | 4000,00 | шт. |  |  | ООО «Компания Металл Профиль» |  |
|  | Заклепка HARPOON А2/А2 3,2*8 мм., для отливов | 500,00 | шт. |  |  | ООО «Компания Металл Профиль |  |
|  | Саморезы с п/ш, 4,2*19 мм. острые, для аквилонов RAL | 500,00 | шт. |  |  | ООО «Компания Металл Профиль |  |
| 4 | Фасонные элементы |  |  |  |  |  |  |
|  | Угол наружний 75*75*2000мм RAL 7004 (L-2м.) | 15,00 | шт. |  |  | ООО «Компания Металл Профиль» |  |
|  | Угол внутриний 75*75*2000мм RAL 7004 (L-2м.) | 18,00 | шт. |  |  | ООО «Компания Металл Профиль» |  |
|  | Стартовая планка RAL 7004 (L-2м.) | 50,00 | шт. |  |  | ООО «Компания Металл Профиль» |  |
|  | Завершающая планка RAL 7004 (L-2м.) | 50,00 | шт. |  |  | ООО «Компания Металл Профиль» |  |
|  | Цокольный отлив RAL 7004 (L-2м.) | 35,00 | шт. |  |  | ООО «Компания Металл Профиль» |  |
|  | Уголок внутриний 100*100*2000мм RAL 7004 | 3,00 | шт. |  |  | ООО «Компания Металл Профиль» |  |
|  | Торцевая планка RAL 7004 | 1,00 | шт. |  |  | ООО «Компания Металл Профиль» |  |
|  | Планка примыкания верхняя RAL 7004 | 15,00 | шт. |  |  | ООО «Компания Металл Профиль» |  |
|  | Аквилон, RAL 7004 (L-2м.) | 128,00 | шт. |  |  | ООО «Компания Металл Профиль» |  |
|  | Откос с полимерным покрытием, RAL 9003 (300мм.-L-2м.) | 96,00 | шт. |  |  | ООО «Компания Металл Профиль» |  |
|  | Отлив оконный, RAL 9003 (320мм.-L-2м.) | 32,00 | шт. |  |  | ООО «Компания Металл Профиль» |  |
| 5 | Материалы для утепления фасада |  |  |  |  |  |  |
|  | Утеплитель " ТехноВенти", (t=50 мм.) | 21,00 | м.куб. |  |  | ООО «ТехноПласт» |  |
|  | Дюбель для крепления утеплителя 10*160 | 3000,00 | шт. |  |  | ООО «Компания Металл Профиль» |  |
|  | Ветрозащита "ИЗОСПАН" | 420,00 | м2 |  |  | ООО «ТехноПласт» |  |
| 6 | Материалы для устройства парапета |  |  |  |  |  |  |
|  | Планка Парапета с полимерным покрытием 500мм | 10,00 | м.п. |  |  | ООО «Компания Металл Профиль» |  |
|  | Саморез 4,8*29 мм., RAL | 250,00 | шт. |  |  | ООО «Компания Металл Профиль» |  |
|  | Дюбель-гвоздь "ОМАХ" 8х80 | 250,00 | шт. |  |  | ООО «Компания Металл Профиль» |  |