	Устройство ленточного фундамента 

	
	малозаглубленного

	
	Высота
	м
	0,45
	

	
	Ширина
	м
	0,35
	

	
	Длинна
	м
	80,7
	

	 

	№
	Наименование работ и
	Ед-ца
	Кол-во
	Стоим-ть
	Сумма

	П/п
	материалов
	из-я
	 
	 
	 

	
	МАТЕРИАЛЫ:
	
	
	
	

	1
	Песок на отсыпку фр.2-2,7
	м3
	77,70
	650,00
	50505,00

	2
	Щебень  фр 20-40
	м3
	7,30
	1560,00
	11388,00

	3
	Арматура А3
	 
	 
	 
	 

	 
	А3 диам.12мм
	м.п.
	427,05
	32,00
	13665,60

	 
	А3 диам. 10мм 
	м.п.
	216,45
	30,00
	6493,50

	4
	Рулонная гидроизоляция 15м.
	рул
	4,00
	485,00
	1940,00

	5
	Геотекстиль
	м2
	173,66
	31,00
	5383,46

	6
	БитумМаст гидроизоляция 21 кг.
	ведро
	1,00
	1270,00
	1270,00

	7
	Аренда опалубки
	м3
	8,23
	3500,00
	28805,00

	8
	Труба канализац д.110мм
	м.п.
	16,00
	345,00
	5520,00

	9
	Проволока вязальная( бухт. 30-40кг)
	кг.
	11,35
	550,00
	6242,50

	10
	Бетон В-22,5
	м3
	12,71
	4150,00
	52746,50

	11
	Трамбовка аренда
	м/см
	2,00
	3200,00
	6400,00

	12
	Откопка котлована
	м/см
	1,00
	12000,00
	12000,00

	13
	Насос прокачки бетона
	м/см
	0,00
	21000,00
	0,00

	14
	Фиксаторы
	шт.
	186,00
	11,00
	2046,00

	
	
	
	ИТОГО:
	204405,56

	
	РАБОТА:
	
	
	
	

	15
	Устройство армокаркаса
	кг.
	566,28
	25,00
	14157,00

	16
	Устройство опалубки
	м2
	88,77
	90,00
	7989,30

	17
	Устройство ввода-вывода диам.110мм
	шт.
	2,00
	1000,00
	2000,00

	18
	Устройство обмазочной гидроизоляции
	м2
	96,84
	20,00
	1936,80

	19
	Демонтаж опалубки
	м2
	88,77
	30,00
	2663,10

	20
	Устройство песчаной отсыпки
	м3
	77,70
	150,00
	11655,00

	21
	Бетонирование с вибрированием
	м3
	12,71
	1000,00
	12710,00

	22
	Инженерно-геодезическое сопровожд.
	см.
	2,00
	1500,00
	3000,00

	23
	Устройство щебеночной отсыпки
	м3
	7,30
	400,00
	2920,00

	24
	Прокладка геотекстиля
	м2
	173,66
	5,00
	868,30

	25
	Устройство продухов
	шт.
	14,00
	100,00
	1400,00

	26
	Устройство рулонной гидроизоляции
	м.п.
	80,70
	17,00
	1371,90

	
	
	
	ИТОГО:
	62671,40

	27
	Расходные материалы 5%
	 
	10390,28

	28
	Транспортные расходы 15%
	 
	11664,91

	29
	Сметная прибыль 15%
	 
	43369,82

	
	
	
	ВСЕГО:
	332501,97


Дополнительно:
Аренда бытовки – 6000 – 10000 руб.

Генератор – ориентировочно – 5000 руб.

Въезд – если потребуется (машина щебня) –  6000 - 10000 руб.

