| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки - ………..км 65+000, Ленинградская область. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект Металлическая гофрированная арка на ПК 131+80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-09К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| откорректированный по замечаниям ФГУ "Главгосэкспертизы России" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Металлическая гофрированная арка на ПК 131+80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: 08-10-3.2.1.5-ОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 051,520 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 485,94 чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 428,184 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в ценах 2000г - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 255, 578 тыс .руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с переходом в цены 4 кв. 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  |  | Шифр и номер позиции норматива |  |  |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  |  |  |  |  | обслуживающ. машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | На един. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
| №2 Устройство свайных опор сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| Устройство котлована |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ТЕР01-01-003-08 |  |  |  |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  |  |  | 0,476 |  |  |  |  |  |  |  | 3 338,25 |  |  |  |  |  |  |  | 3 183,25 |  |  |  |  |  |  |  | 1 589 |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 515 |  |  |  |  |  |  | 10,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,99 |  |  |
|  |  |  |  | (101) |  |  |  |  |  |  | V=(833-357)/1000; |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  | 582,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  |  |  | 22,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,84 |  |  |
| 2 |  |  |  | ТЕР01-01-003-08 |  |  |  |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (мокрый грунт) |  |  |  |  | 0,357 |  |  |  |  |  |  |  | 3 672,08 |  |  |  |  |  |  |  | 3 501,58 |  |  |  |  |  |  |  | 1 311 |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 250 |  |  |  |  |  |  | 11,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,12 |  |  |
|  |  |  |  | (101) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46. |  |  |  |  |  |  | V=357/1000; ЗП=155*1,1; ЭММ=3183,25*1,1; ЗПм=582,46*1,1; ТЗТ=10,48*1,1; ТЗТм=22,77*1,1; |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  | 170,5 |  |  |  |  |  |  |  | 640,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  | 25,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,94 |  |  |
| 3 |  |  |  | ТЕР01-01-031-01 |  |  |  |  |  |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 |  |  |  |  | 0,833 |  |  |  |  |  |  |  | 1 061,99 |  |  |  |  |  |  |  | 1 061,99 |  |  |  |  |  |  |  | 885 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | (101) |  |  |  |  |  |  | V=833/1000; |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 264,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  | 9,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,06 |  |  |
| 4 |  |  |  | ТЕР01-01-031-09 |  |  |  |  |  |  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-01 |  |  |  |  | 0,833 |  |  |  |  |  |  |  | 8 037,36 |  |  |  |  |  |  |  | 8 037,36 |  |  |  |  |  |  |  | 6 695 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 695 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | (101) |  |  |  |  |  |  | V=833/1000; К=9; |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 999,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 665 |  |  |  |  |  |  | 73,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,03 |  |  |
| 5 |  |  |  | ТЕР01-01-013-07 |  |  |  |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 |  |  |  |  | 0,833 |  |  |  |  |  |  |  | 3 619,97 |  |  |  |  |  |  |  | 3 474,54 |  |  |  |  |  |  |  | 3 015 |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 894 |  |  |  |  |  |  | 9,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,73 |  |  |
|  |  |  |  | (101) |  |  |  |  |  |  | V=833/1000; |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  | 137,25 |  |  |  |  |  |  |  | 699,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583 |  |  |  |  |  |  | 26,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,42 |  |  |
| 6 |  |  |  | ФСЦпг03-21-01-042 |  |  |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 42 км. (На склад ТБО) |  |  |  |  | 1 444,66 |  |  |  |  |  |  |  | 22,78 |  |  |  |  |  |  |  | 22,78 |  |  |  |  |  |  |  | 32 908 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 908 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  | V=476*1,7+357*1,78; ЭММ=24,01*5,18/5,46; |  |  |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Планировка площадей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | ТЕР01-02-027-09 |  |  |  |  |  |  | Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  |  | 0,835 |  |  |  |  |  |  |  | 1 607,32 |  |  |  |  |  |  |  | 395,05 |  |  |  |  |  |  |  | 1 342 |  |  |  |  |  |  |  | 1 012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  | 83,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,52 |  |  |
|  |  |  |  | (104) |  |  |  |  |  |  | V=(1044-209)/1000; |  |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  |  |  |  | 1 212,27 |  |  |  |  |  |  |  | 78,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  | 3,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,53 |  |  |
| 8 |  |  |  | ТЕР01-01-111-02 |  |  |  |  |  |  | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2 |  |  |  |  | 0,209 |  |  |  |  |  |  |  | 2 085,93 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 436 |  |  |  |  |  |  |  | 436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,96 |  |  |
|  |  |  |  | (101) |  |  |  |  |  |  | V=209/1000; |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 085,93 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Забивка свай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | ТЕР05-01-003-08 |  |  |  |  |  |  | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 2 |  |  |  |  | 458,7 |  |  |  |  |  |  |  | 733,5 |  |  |  |  |  |  |  | 661,75 |  |  |  |  |  |  |  | 336 456 |  |  |  |  |  |  |  | 27 705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 545 |  |  |  |  |  |  | 3,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 536,65 |  |  |
|  |  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 м3 свай |  |  |  |  |  |  |  | 60,4 |  |  |  |  |  |  |  | 50,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 096 |  |  |  |  |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743,09 |  |  |
| 9.1 |  |  |  | [403-2679] |  |  |  |  |  |  | Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-5 |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  |  |  |  | 7 087,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 332 362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | ТЕР05-01-002-08 |  |  |  |  |  |  | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 2 (наклонные сваи) |  |  |  |  | 229,4 |  |  |  |  |  |  |  | 823,94 |  |  |  |  |  |  |  | 745,55 |  |  |  |  |  |  |  | 189 012 |  |  |  |  |  |  |  | 15 379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 029 |  |  |  |  |  |  | 3,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 853,37 |  |  |
|  |  |  |  | (0) ТЕР05 Т.Ч. Прил. 5.9 П. 3.2 |  |  |  |  |  |  | ЗП=60,4*1,11; ЭММ=621,29*1,2; ЗПм=50,35*1,2; ТЗТ=3,35*1,11; ТЗТм=1,62*1,2; |  |  |  |  | 1 м3 свай |  |  |  |  |  |  |  | 67,04 |  |  |  |  |  |  |  | 60,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 860 |  |  |  |  |  |  | 1,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445,04 |  |  |
| 10.1 |  |  |  | [403-2679] |  |  |  |  |  |  | Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-5 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  | 7 087,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство щебеночной подготовки с устройством стяжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | ТЕР30-01-001-01 |  |  |  |  |  |  | Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 42 393,69 |  |  |  |  |  |  |  | 896,92 |  |  |  |  |  |  |  | 38 154 |  |  |  |  |  |  |  | 3 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807 |  |  |  |  |  |  | 230,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,76 |  |  |
|  |  |  |  | (24) |  |  |  |  |  |  | V=90/100; |  |  |  |  | 100 м3 подушки |  |  |  |  |  |  |  | 3 573,4 |  |  |  |  |  |  |  | 153,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  | 8,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,25 |  |  |
| 12 |  |  |  | ТЧ30сб., п.1.9 |  |  |  |  |  |  | Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Сыпучие материалы (щебень, песок, гравий и другие) |  |  |  |  | 206,415 |  |  |  |  |  |  |  | 9,57 |  |  |  |  |  |  |  | 9,57 |  |  |  |  |  |  |  | 1 975 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 975 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  | V=0,9*139*1,65; |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 13 |  |  |  | ТЕР06-01-013-01 |  |  |  |  |  |  | Устройство подливки толщиной 20 мм |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 954,67 |  |  |  |  |  |  |  | 20,76 |  |  |  |  |  |  |  | 4 296 |  |  |  |  |  |  |  | 4 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 54,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,23 |  |  |
|  |  |  |  | (601) Кмат=0; п.3.3. |  |  |  |  |  |  | V=9/0,02/100; ЗП=778,26*1,2; ЭММ=17,3*1,2; ЗПм=2,05*1,2; Мат=1144,9*0; ТЗТ=45,78*1,2; ТЗТм=0,08*1,2; |  |  |  |  | 100 м2 подливки под оборудование |  |  |  |  |  |  |  | 933,91 |  |  |  |  |  |  |  | 2,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |
| 13.1 |  |  |  | [402-0006] |  |  |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 |  |  |  |  | 9,18 |  |  |  |  |  |  |  | 553,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срубка голов свай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | ТЕР05-01-010-02 |  |  |  |  |  |  | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2 |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  |  |  |  | 138,79 |  |  |  |  |  |  |  | 102,01 |  |  |  |  |  |  |  | 39 139 |  |  |  |  |  |  |  | 10 067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 767 |  |  |  |  |  |  | 1,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558,36 |  |  |
|  |  |  |  | (501) п.3.3. |  |  |  |  |  |  | ЗП=29,75*1,2; ЭММ=85,01*1,2; ЗПм=14,3*1,2; ТЗТ=1,65*1,2; ТЗТм=0,75*1,2; |  |  |  |  | 1 свая |  |  |  |  |  |  |  | 35,7 |  |  |  |  |  |  |  | 17,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 839 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,8 |  |  |
| 15 |  |  |  | ТЕР01-01-031-01 |  |  |  |  |  |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 |  |  |  |  | 0,0339 |  |  |  |  |  |  |  | 1 061,99 |  |  |  |  |  |  |  | 1 061,99 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | (101) |  |  |  |  |  |  | V=33,9/1000; |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 264,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 9,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |
| 16 |  |  |  | ТЕР01-01-031-09 |  |  |  |  |  |  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-01 |  |  |  |  | 0,0339 |  |  |  |  |  |  |  | 3 572,16 |  |  |  |  |  |  |  | 3 572,16 |  |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | (101) |  |  |  |  |  |  | V=33,9/1000; К=4; |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 888,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 32,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |
| Очистка выпусков арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | ТЕР13-06-003-01 |  |  |  |  |  |  | Очистка поверхности щетками |  |  |  |  | 846 |  |  |  |  |  |  |  | 17,46 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 14 771 |  |  |  |  |  |  |  | 14 771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913,68 |  |  |
|  |  |  |  | (13) п.3.3. |  |  |  |  |  |  | ЗП=14,55*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=0,9*1,2; ТЗТм=0*1,2; |  |  |  |  | 1 м2 очищаемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  | 17,46 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Бетонирование монолитных ростверков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | ТЕР30-01-012-01 |  |  |  |  |  |  | Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке |  |  |  |  | 429 |  |  |  |  |  |  |  | 1 641,12 |  |  |  |  |  |  |  | 291,05 |  |  |  |  |  |  |  | 704 040 |  |  |  |  |  |  |  | 89 296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 860 |  |  |  |  |  |  | 11,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 070,78 |  |  |
|  |  |  |  | (24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 м3 бетона |  |  |  |  |  |  |  | 208,15 |  |  |  |  |  |  |  | 51,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 046 |  |  |  |  |  |  | 1,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,84 |  |  |
| 18.1 |  |  |  | [401-0206] |  |  |  |  |  |  | Бетон гидротехнический, класс В15 (М200) |  |  |  |  | - 437,58 |  |  |  |  |  |  |  | 743,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 325 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 |  |  |  | [401-0211] |  |  |  |  |  |  | Бетон гидротехнический, класс В30 (М400) |  |  |  |  | 437,58 |  |  |  |  |  |  |  | 1 029,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 |  |  |  | [204-0022] |  |  |  |  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм |  |  |  |  | 26,63 |  |  |  |  |  |  |  | 6 855,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 |  |  |  | [204-0064] |  |  |  |  |  |  | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно |  |  |  |  | 1,231 |  |  |  |  |  |  |  | 7 272,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 |  |  |  | [204-0037] |  |  |  |  |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм |  |  |  |  | 26,63 |  |  |  |  |  |  |  | 1 198,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | ТЧ30сб., п.1.9 |  |  |  |  |  |  | Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Металлоконструкции |  |  |  |  | 27,861 |  |  |  |  |  |  |  | 65,18 |  |  |  |  |  |  |  | 65,18 |  |  |  |  |  |  |  | 1 816 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 816 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  | V=26,63+1,231; |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 20 |  |  |  | ТЧ30сб., п.1.9, п.1.10 |  |  |  |  |  |  | Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Лесоматериалы |  |  |  |  | 60,060 |  |  |  |  |  |  |  | 83,35 |  |  |  |  |  |  |  | 83,35 |  |  |  |  |  |  |  | 5 006 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 006 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  | V=429*0,1*0,7*2; |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Устройство сливов на ростверках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | ТЕР30-01-010-01 |  |  |  |  |  |  | Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов |  |  |  |  | 0,089232 |  |  |  |  |  |  |  | 97 010,14 |  |  |  |  |  |  |  | 5 991,16 |  |  |  |  |  |  |  | 8 656 |  |  |  |  |  |  |  | 501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535 |  |  |  |  |  |  | 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,47 |  |  |
|  |  |  |  | (24) |  |  |  |  |  |  | V=114,4*0,078/100; |  |  |  |  | 100 м3 бетона в деле |  |  |  |  |  |  |  | 5 617,59 |  |  |  |  |  |  |  | 1 362,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |  | 49,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,46 |  |  |
| 22 |  |  |  | ТЧ30сб., п.1.9, п.1.10 |  |  |  |  |  |  | Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Лесоматериалы |  |  |  |  | 1,274 |  |  |  |  |  |  |  | 83,35 |  |  |  |  |  |  |  | 83,35 |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  | V=0,089232*102*0,1*0,7*2; |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Устройство гидроизоляции обмазочной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | ТЕР30-08-023-05 |  |  |  |  |  |  | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной |  |  |  |  | 9,74 |  |  |  |  |  |  |  | 4 675 |  |  |  |  |  |  |  | 362,56 |  |  |  |  |  |  |  | 45 535 |  |  |  |  |  |  |  | 14 339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 531 |  |  |  |  |  |  | 85,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833,65 |  |  |
|  |  |  |  | (24) |  |  |  |  |  |  | V=974/100; |  |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  | 1 472,15 |  |  |  |  |  |  |  | 65,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641 |  |  |  |  |  |  | 3,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 |  |  |
| Окраска фасадных поверхностей лаком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | ТЕР13-06-003-01 |  |  |  |  |  |  | Очистка поверхности щетками |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  | 14,55 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 673 |  |  |  |  |  |  |  | 1 673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,5 |  |  |
|  |  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 м2 очищаемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  | 14,55 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 25 |  |  |  | ТЕР13-06-004-01 |  |  |  |  |  |  | Обеспыливание поверхности |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  | 1,89 |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,5 |  |  |
|  |  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 26 |  |  |  | ТЕР13-03-001-05 |  |  |  |  |  |  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76, первый слой |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  | 814,42 |  |  |  |  |  |  |  | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  | 937 |  |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 7,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,53 |  |  |
|  |  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  | V=115/100; |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  | 149,81 |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 27 |  |  |  | ТЕР13-03-003-01 |  |  |  |  |  |  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  | 792,67 |  |  |  |  |  |  |  | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  | 912 |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,73 |  |  |
|  |  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  | V=115/100; |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  | 55,73 |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 28 |  |  |  | ТЕР30-08-040-02 |  |  |  |  |  |  | Устройство подмостей для окраски |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  | 1 377,55 |  |  |  |  |  |  |  | 344,44 |  |  |  |  |  |  |  | 1 584 |  |  |  |  |  |  |  | 476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 |  |  |  |  |  |  | 22,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,7 |  |  |
|  |  |  |  | (24) |  |  |  |  |  |  | V=115/100; |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  | 413,7 |  |  |  |  |  |  |  | 69,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 2,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,14 |  |  |
| 29 |  |  |  | ТЧ30сб., п.1.9 |  |  |  |  |  |  | Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Металлоконструкции |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  | 65,18 |  |  |  |  |  |  |  | 65,18 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  | V=1,15*0,02; |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 30 |  |  |  | ТЧ30сб., п.1.9, п.1.10 |  |  |  |  |  |  | Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Лесоматериалы |  |  |  |  | 0,161 |  |  |  |  |  |  |  | 83,35 |  |  |  |  |  |  |  | 83,35 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  | V=1,15*0,1*0,7*2; |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 794 924 |  |  |  |  |  |  |  | 183 745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689 162 |  |  |  |  |  |  | 10 516,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 912 |  |  |  |  |  |  | 2 445,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 745 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689 162 |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2922016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 922 016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 794 923 |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1, 2, 3, 4, 5, 8, 15, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (685+3013)*0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 513,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (685+3013)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 849 |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1012+66)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1012+66)*0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Свайные работы (9, 10, 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (53151+41795)*1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 429,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (53151+41795)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 956,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (4203+11)*1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 424,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (4203+11)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 739,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (17, 24, 25, 26, 27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (16866+0)*0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 179,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (16866+0)*0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 806,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мосты и трубы (11, 18, 21, 23, 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (107828+23027)*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 940,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (107828+23027)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 684 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 283 793 |  |  |  |  |  |  |  |
| №3 Устройство сооружения из металлических гофрированных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| Устройство сооружения из металлических гофрированных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | ТЕР09-03-038-01 |  |  |  |  |  |  | Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката |  |  |  |  | 85,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 932,33 |  |  |  |  |  |  |  | 383,68 |  |  |  |  |  |  | 79 407 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 678 |  |  |  |  |  |  | 15,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 354,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,92 |  |  |  |  |  |  |  | 51,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 402 |  |  |  |  |  |  | 1,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,64 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | [прайс Алексин] |  |  |  |  |  |  | Конструкции стальные Цена: 84000/5,46*1,03*1,0075 |  |  |  |  | 85,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 359 739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Временное усиление трубы распорками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | ТЕР29-01-230-03 |  |  |  |  |  |  | Установка и разборка временных промежуточных деревянных рам (Применительно) |  |  |  |  | 0,194 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 711,56 |  |  |  |  |  |  |  | 340,68 |  |  |  |  |  |  | 16 263 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  | 2 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2302) |  |  |  |  |  |  | V=(5,4+4,5)/0,5096/100; |  |  |  |  | 100 м3 рам |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 047,46 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Металлические инвентарные подмости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | ТЕР30-09-003-01 |  |  |  |  |  |  | Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций при высоте до 12 м |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,27 |  |  |  |  |  |  |  | 215,1 |  |  |  |  |  |  | 54 451 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 604 |  |  |  |  |  |  | 35,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 420 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (24) |  |  |  |  |  |  | V=5*8; |  |  |  |  | 1 т |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,06 |  |  |  |  |  |  |  | 29,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 167 |  |  |  |  |  |  | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,8 |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | [201-8054] |  |  |  |  |  |  | Конструкции мостовые инвентарные |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 907,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | ТЕР30-09-003-03 |  |  |  |  |  |  | Разборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,91 |  |  |  |  |  |  |  | 263,96 |  |  |  |  |  |  | 17 556 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 558 |  |  |  |  |  |  | 10,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (24) |  |  |  |  |  |  | V=5*8; |  |  |  |  | 1 т |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,95 |  |  |  |  |  |  |  | 37,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 517 |  |  |  |  |  |  | 1,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,6 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | ТЧ30сб., п.1.9 |  |  |  |  |  |  | Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Металлоконструкции |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,18 |  |  |  |  |  |  |  | 65,18 |  |  |  |  |  |  | 326 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | ТЧ30сб., п.1.9, п.1.10 |  |  |  |  |  |  | Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Лесоматериалы |  |  |  |  | 0,700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,35 |  |  |  |  |  |  |  | 83,35 |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  | V=5*0,1*0,7*2; |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Устройство гидроизоляции конструкции и стыков арки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | ТЕР30-08-023-03 |  |  |  |  |  |  | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб обмазочной битумной мастикой двухслойной |  |  |  |  | 73,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 768,46 |  |  |  |  |  |  |  | 525,39 |  |  |  |  |  |  | 129 911 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 595 |  |  |  |  |  |  | 71,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 245,04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0) Кмат=0 |  |  |  |  |  |  | V=7346/100; Мат=6590,25*0; |  |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 243,07 |  |  |  |  |  |  |  | 64,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 722 |  |  |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,01 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | ТЕР30-08-023-04 |  |  |  |  |  |  | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб обмазочной битумной мастикой (дополнительный слой) |  |  |  |  | 73,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,06 |  |  |  |  |  |  |  | 99,59 |  |  |  |  |  |  | 33 355 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 316 |  |  |  |  |  |  | 20,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 495,65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0) Кмат=0 |  |  |  |  |  |  | V=7346/100; Мат=2445,33*0; |  |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,47 |  |  |  |  |  |  |  | 3,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,02 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | [113-0427] |  |  |  |  |  |  | Антикоррозийный состав "ГЕРМОКРОН-ГИДРО" |  |  |  |  | 3 979 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | ТЕР26-01-054-01 |  |  |  |  |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  |  |  | 12,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 057,17 |  |  |  |  |  |  |  | 66,13 |  |  |  |  |  |  | 37 420 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 809 |  |  |  |  |  |  | 31,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (20) |  |  |  |  |  |  | V=1224/100; |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 523,51 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 10.1 |  |  |  |  | [101-0792] |  |  |  |  |  |  | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" |  |  |  |  | 134,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | ТЕР30-08-023-02 |  |  |  |  |  |  | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб оклеечной (2 слоя) |  |  |  |  | 3,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 478,83 |  |  |  |  |  |  |  | 785,76 |  |  |  |  |  |  | 33 555 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 782 |  |  |  |  |  |  | 117,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (24) |  |  |  |  |  |  | V=354/100; |  |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 093,78 |  |  |  |  |  |  |  | 95,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339 |  |  |  |  |  |  | 4,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,17 |  |  |  |
| 11.1 |  |  |  |  | [104-0316] |  |  |  |  |  |  | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм |  |  |  |  | - 828,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -13 701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 |  |  |  |  | [101-6140] |  |  |  |  |  |  | Мостопласт ФЕР (Применительно) Цена: переход от ФЕР к ТЕР 46,79*6,49/5,46 |  |  |  |  | 828,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укладка габионов подпорной стенки и открылков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | ТЕР30-08-047-01 |  |  |  |  |  |  | Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов |  |  |  |  | 18,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 332,65 |  |  |  |  |  |  |  | 347,27 |  |  |  |  |  |  | 134 921 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 390 |  |  |  |  |  |  | 182,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 361,68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (24) |  |  |  |  |  |  | V=(48+32+104)/10; |  |  |  |  | 10 м3 габионных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 180,81 |  |  |  |  |  |  |  | 44,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 811 |  |  |  |  |  |  | 2,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,19 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | ТЧ30сб., п.1.9 |  |  |  |  |  |  | Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Сыпучие материалы (щебень, песок, гравий и другие) |  |  |  |  | 501,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,57 |  |  |  |  |  |  |  | 9,57 |  |  |  |  |  |  | 4 798 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 798 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  | V=(18,4*(0,605+10,5))*1,65+(18,4*5,578)*1,6; |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | ТЧ30сб., п.1.9 |  |  |  |  |  |  | Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Металлоконструкции |  |  |  |  | 1,978 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,18 |  |  |  |  |  |  |  | 65,18 |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  | V=(0,095+0,0115+0,001)*18,4; |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | ТЧ30сб., п.1.9, п.1.10 |  |  |  |  |  |  | Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Лесоматериалы |  |  |  |  | 8,655 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,35 |  |  |  |  |  |  |  | 83,35 |  |  |  |  |  |  | 721 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 721 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  | V=(0,07+0,052+0,214)*18,4*0,7*2; |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Обертывание металлических конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | ТЕР26-01-054-01 |  |  |  |  |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  |  |  | 10,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 057,17 |  |  |  |  |  |  |  | 66,13 |  |  |  |  |  |  | 31 672 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685 |  |  |  |  |  |  | 31,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331,31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (20) |  |  |  |  |  |  | V=1036/100; |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 523,51 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 16.1 |  |  |  |  | [101-0792] |  |  |  |  |  |  | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" |  |  |  |  | 113,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Армирование откоса насыпи и грунтовой призмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | ТЕР27-04-016-04 |  |  |  |  |  |  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной |  |  |  |  | 13,256 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 044,38 |  |  |  |  |  |  |  | 580,28 |  |  |  |  |  |  | 13 844 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 692 |  |  |  |  |  |  | 30,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (21) |  |  |  |  |  |  | V=(2693+10563)/1000; |  |  |  |  | 1000 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,1 |  |  |  |  |  |  |  | 120,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 595 |  |  |  |  |  |  | 4,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,46 |  |  |  |
| 17.1 |  |  |  |  | [101-0792] |  |  |  |  |  |  | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" |  |  |  |  | 1 458,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обратная засыпка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | [407-0024] |  |  |  |  |  |  | Грунт песчаный, супесчаный |  |  |  |  | 7 069,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,42 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 844274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V=5941*1,19 |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | ТЕР01-01-034-01 |  |  |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 |  |  |  |  | 7,06979 |  |  |  |  |  |  |  |  | 648,39 |  |  |  |  |  |  |  | 648,39 |  |  |  |  |  |  | 4 584 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 584 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (101) |  |  |  |  |  |  | V=7069,79/1000; |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 161,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 140 |  |  |  |  |  |  | 5,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,78 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | ТЕР01-01-034-07 |  |  |  |  |  |  | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-01 |  |  |  |  | 7,06979 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 563,35 |  |  |  |  |  |  |  | 1 563,35 |  |  |  |  |  |  | 11 053 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 053 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (101) |  |  |  |  |  |  | V=7069,79/1000; К=5; |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 388,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 749 |  |  |  |  |  |  | 14,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,74 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | ТЕР01-02-001-03 |  |  |  |  |  |  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см |  |  |  |  | 5,347 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 150,76 |  |  |  |  |  |  |  | 1 150,76 |  |  |  |  |  |  | 6 153 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 153 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (101) |  |  |  |  |  |  | V=(5941-594)/1000; |  |  |  |  | 1000 м3 уплотненного грунта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 317,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 700 |  |  |  |  |  |  | 11,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,29 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | ТЕР01-02-001-09 |  |  |  |  |  |  | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-03 |  |  |  |  | 5,347 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 217,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1 217,6 |  |  |  |  |  |  | 6 511 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 511 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (101) |  |  |  |  |  |  | V=(5941-594)/1000; К=8; |  |  |  |  | 1000 м3 уплотненного грунта |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 242,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 296 |  |  |  |  |  |  | 8,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,48 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | ТЕР01-02-005-01 |  |  |  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 |  |  |  |  | 5,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 544,26 |  |  |  |  |  |  |  | 341,65 |  |  |  |  |  |  | 3 233 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 029 |  |  |  |  |  |  | 12,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (101) |  |  |  |  |  |  | V=594/100; |  |  |  |  | 100 м3 уплотненного грунта |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,61 |  |  |  |  |  |  |  | 57,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 |  |  |  |  |  |  | 3,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,06 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 333 935 |  |  |  |  |  |  |  |  | 267 817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 537 |  |  |  |  |  |  | 15 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 064 |  |  |  |  |  |  | 901,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267 817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2913581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 913 581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 333 935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом (19, 20, 21, 22, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1204+7229)*0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 011,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1204+7229)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 216,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 227,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (25459+4402)*0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 874,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (25459+4402)*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 381,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 256,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы (10, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (11832+0)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (11832+0)*0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 282,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 114,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги (17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (6139+1595)*1,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 982,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (6139+1595)*0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 347,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 329,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тоннели и метрополитены. Открытый способ работ (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8169+0)*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 211,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8169+0)*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 901,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 112,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мосты и трубы (3, 4, 7, 8, 11, 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (215014+8838)*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 237,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (215014+8838)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 081,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425 318,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 877 295,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №4 Укрепление откосов насыпи, устройство дорожной одежды в арке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| 1 |  |  | ТЕР01-02-040-02 |  |  |  |  |  |  | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 165,94 |  |  |  |  |  |  |  | 362,74 |  |  |  |  |  |  | 7 695 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 394 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | (104) |  |  |  |  |  |  | V=660/100; |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 65,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431 |  |  |  |  |  |  |  | 2,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,83 |  |
| 1.1 |  |  | [407-0014] |  |  |  |  |  |  | Земля растительная |  |  |  |  |  |  |  | - 104,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | [414-0317] |  |  |  |  |  |  | Тимофеевка |  |  |  |  |  |  |  | 17,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ТЕР01-01-031-01 |  |  |  |  |  |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (Надвижка растительного грунта) |  |  |  |  |  |  |  | 0,10428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 061,99 |  |  |  |  |  |  |  | 1 061,99 |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | (101) |  |  |  |  |  |  | V=104,28/1000; |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 264,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 9,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,01 |  |
| 3 |  |  | ТЕР01-01-031-09 |  |  |  |  |  |  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-01 |  |  |  |  |  |  |  | 0,10428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 572,16 |  |  |  |  |  |  |  | 3 572,16 |  |  |  |  |  |  | 373 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | (101) |  |  |  |  |  |  | V=104,28/1000; К=4; |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 888,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  | 32,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |  |
| 4 |  |  | ТЕР01-02-027-11 |  |  |  |  |  |  | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 761,31 |  |  |  |  |  |  |  | 346,58 |  |  |  |  |  |  | 502 |  |  |  |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  | 26,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,23 |  |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  | V=660/1000; |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,73 |  |  |  |  |  |  |  | 66,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  | 2,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,71 |  |
| Устройство дорожной одежды из ЩПС С-5 толщиной 25 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | ТЕР27-04-003-06 |  |  |  |  |  |  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 181,96 |  |  |  |  |  |  |  | 2 898,64 |  |  |  |  |  |  | 2 100 |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 913 |  |  |  |  |  |  |  | 14,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  |
|  |  |  | (21) |  |  |  |  |  |  | V=660/1000; |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,12 |  |  |  |  |  |  |  | 468,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,21 |  |
| 6 |  |  | ТЕР27-04-003-07 |  |  |  |  |  |  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 205,42 |  |  |  |  |  |  |  | 2 685,08 |  |  |  |  |  |  | 2 116 |  |  |  |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 772 |  |  |  |  |  |  |  | 28,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,03 |  |
|  |  |  | (21) |  |  |  |  |  |  | V=660/1000; |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 466,34 |  |  |  |  |  |  |  | 436,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  | 17,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,37 |  |
| 7 |  |  | ТЕР27-04-003-08 |  |  |  |  |  |  | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 386,65 |  |  |  |  |  |  |  | - 386,65 |  |  |  |  |  |  | - 255 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 255 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | (21) |  |  |  |  |  |  | V=660/1000; К=(-5); |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | -58,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -39 |  |  |  |  |  |  |  | -2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,52 |  |
| 8 |  |  | [408-0264] |  |  |  |  |  |  | Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4 Применительно ЩПС С-5 ГОСТ 25607-2009 |  |  |  |  |  |  |  | 209,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V=660*1,27*0,25 |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 980 |  |  |  |  |  |  |  | 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 537 |  |  |  |  |  |  |  | 46,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 154 |  |  |  |  |  |  |  | 45,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом (2, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0+121)*0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0+121)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (1, 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (274+475)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (274+475)*0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 936,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги (5, 6, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (466+558)*1,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 454,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (466+558)*0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 972,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 426,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 519,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №5 Устройство лестничных сходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Разработка котлована под опоры лестничного схода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ТЕР01-01-003-02 |  |  |  |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 548,12 |  |  |  |  |  |  |  | 2 446,22 |  |  |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 |  |  |  |  |  |  |  | 6,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |
|  |  |  | (101) |  |  |  |  |  |  | V=64/1000; |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,9 |  |  |  |  |  |  |  | 766,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  | 29,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,92 |
| 2 |  |  | ТЕР01-01-031-02 |  |  |  |  |  |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 206,81 |  |  |  |  |  |  |  | 1 206,81 |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | (101) |  |  |  |  |  |  | V=64/1000; |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 300,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 3 |  |  | ТЕР01-01-031-10 |  |  |  |  |  |  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-02 |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 054,88 |  |  |  |  |  |  |  | 4 054,88 |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | (101) |  |  |  |  |  |  | V=64/1000; К=4; |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 008,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 36,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,37 |
| Устройство щебеночной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ТЕР30-01-001-01 |  |  |  |  |  |  | Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 287,75 |  |  |  |  |  |  |  | 1 076,3 |  |  |  |  |  |  | 1 385 |  |  |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  | 277,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,86 |
|  |  |  | (24) ТЕР30 Т.Ч. П. 3.3. |  |  |  |  |  |  | V=3,2/100; ЗП=3573,4*1,2; ЭММ=896,92*1,2; ЗПм=153,62*1,2; ТЗТ=230,84*1,2; ТЗТм=8,06*1,2; |  |  |  |  | 100 м3 подушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 288,08 |  |  |  |  |  |  |  | 184,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 9,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |
| 5 |  |  | ТЧ30сб., п.1.9 |  |  |  |  |  |  | Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Сыпучие материалы (щебень, песок, гравий и другие) |  |  |  |  | 7,3392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,57 |  |  |  |  |  |  |  | 9,57 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  | V=0,032*139*1,65; |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6 |  |  | ТЕР06-01-013-01 |  |  |  |  |  |  | Устройство подливки толщиной 20 мм |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 954,67 |  |  |  |  |  |  |  | 20,76 |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 54,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,79 |
|  |  |  | (601) Кмат=0; сб.27 п.3.1. |  |  |  |  |  |  | V=(3,2/0,2)/100; ЗП=778,26*1,2; ЭММ=17,3*1,2; ЗПм=2,05*1,2; Мат=1144,9*0; ТЗТ=45,78*1,2; ТЗТм=0,08*1,2; |  |  |  |  | 100 м2 подливки под оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 933,91 |  |  |  |  |  |  |  | 2,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 |  |  | [402-0006] |  |  |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 |  |  |  |  | 0,3264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 553,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство лестничных сходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | ТЕР30-08-006-01 |  |  |  |  |  |  | Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 5 м, ширина лестничных маршей до 1 м |  |  |  |  | 12,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 987,24 |  |  |  |  |  |  |  | 460,13 |  |  |  |  |  |  | 12 785 |  |  |  |  |  |  |  | 4 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 959 |  |  |  |  |  |  |  | 17,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,06 |
|  |  |  | (24) ТЕР30 Т.Ч. П. 3.3. |  |  |  |  |  |  | V=1,84+1,12+1,58+0,752+4,32+0,63+1,7+0,432+0,576; ЗП=266,2*1,2; ЭММ=383,44*1,2; ЗПм=72,39*1,2; ТЗТ=14,93*1,2; ТЗТм=2,83*1,2; |  |  |  |  | 1 м3 сборных железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,44 |  |  |  |  |  |  |  | 86,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 125 |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,03 |
| 7.1 |  |  | [403-0074] |  |  |  |  |  |  | Блоки железобетонные фундаментные V=1,84+1,12+1,58+0,752=5,292 м3 |  |  |  |  | 5,292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 045,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  | [403-2122] |  |  |  |  |  |  | Блоки железобетонные лестничных площадок, косоуров и сходов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 100 кг/м3 V=4,32+0,63+1,7+0,432+0,576=7,658 м3 |  |  |  |  | 7,658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 828,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | ТЧ30сб., прил.30.1 п.1 |  |  |  |  |  |  | Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Сборный железобетон массой до 15 т |  |  |  |  | 32,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,94 |  |  |  |  |  |  |  | 62,94 |  |  |  |  |  |  | 2 038 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 038 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  | V=12,95*2,5; |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Обратная засыпка котлована под опоры лестничного схода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | ТЕР01-01-031-02 |  |  |  |  |  |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 206,81 |  |  |  |  |  |  |  | 1 206,81 |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | (101) |  |  |  |  |  |  | V=(56+8)/1000; |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 300,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 10 |  |  | ТЕР01-01-031-10 |  |  |  |  |  |  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-02 |  |  |  |  | 0,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 054,88 |  |  |  |  |  |  |  | 4 054,88 |  |  |  |  |  |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | (101) |  |  |  |  |  |  | V=56/1000; К=4; |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 008,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  | 36,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |
| 11 |  |  | ТЕР01-02-061-01 |  |  |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 258,47 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 705 |  |  |  |  |  |  |  | 705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 88,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,56 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  | V=56/100; |  |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 258,47 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 12 |  |  | ТЕР01-02-005-01 |  |  |  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544,26 |  |  |  |  |  |  |  | 341,65 |  |  |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  |  |  |  | 12,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,02 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  | V=56/100; |  |  |  |  | 100 м3 уплотненного грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,61 |  |  |  |  |  |  |  | 57,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 3,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |
| Установка перил лестничных сходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | ТЕР30-08-001-01 |  |  |  |  |  |  | Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 722,59 |  |  |  |  |  |  |  | 24,38 |  |  |  |  |  |  | 982 |  |  |  |  |  |  |  | 683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 66,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,9 |
|  |  |  | (24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т перил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 198,81 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 13.1 |  |  | [201-8052] |  |  |  |  |  |  | Конструкции стальные перил |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 846,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | ТЧ30сб., прил. 30.1 п.3 |  |  |  |  |  |  | Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Металлоконструкции |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,18 |  |  |  |  |  |  |  | 65,18 |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 820 |  |  |  |  |  |  |  | 5 931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 144 |  |  |  |  |  |  |  | 344,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 371 |  |  |  |  |  |  |  | 53,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 931 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 744 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 819 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1, 2, 3, 9, 10, 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (120+240)*0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (120+240)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (705+0)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (705+0)*0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 881,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (149+0)*1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (149+0)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мосты и трубы (4, 7, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (4957+1131)*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 696,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (4957+1131)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 870,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 567,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 042,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №6 СВСиУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР05-01-011-12 |  |  |  |  |  |  | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 |  |  |  |  | 110,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 267,57 |  |  |  |  |  | 780,8 |  |  |  |  |  |  |  | 800 886 |  |  |  |  |  |  |  | 20 632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 044 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 157,1 |  |  |  |  |
|  | (501) |  |  |  |  |  |  | V=44,5+65,7; |  |  |  |  | 1 т свай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,22 |  |  |  |  |  | 82,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 076 |  |  |  |  |  |  | 2,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,64 |  |  |  |  |
| 1.1 | [101-1145] |  |  |  |  |  |  | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ |  |  |  |  | - 111,302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 052,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 673 666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | [101-1145] |  |  |  |  |  |  | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ (4-х кратная оборачиваемость) Цена: 6052,6*0,25=1513,15 |  |  |  |  | 111,302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 513,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР05-01-011-10 |  |  |  |  |  |  | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 |  |  |  |  | 11,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 177,58 |  |  |  |  |  | 838,76 |  |  |  |  |  |  |  | 85 413 |  |  |  |  |  |  |  | 2 338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 981 |  |  |  |  |  |  | 11,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,14 |  |  |  |  |
|  | (501) |  |  |  |  |  |  | V=8,3+3,6; |  |  |  |  | 1 т свай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,49 |  |  |  |  |  | 92,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 097 |  |  |  |  |  |  | 3,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,53 |  |  |  |  |
| 2.1 | [101-1145] |  |  |  |  |  |  | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ |  |  |  |  | -12,019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 052,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -72 746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | [101-1145] |  |  |  |  |  |  | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ (4-х кратная оборачиваемость) Цена: 6052,6*0,25=1513,15 |  |  |  |  | 12,019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 513,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление шпунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР05-01-014-02 |  |  |  |  |  |  | Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов стального |  |  |  |  | 2,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 588,96 |  |  |  |  |  | 296,22 |  |  |  |  |  |  |  | 5 851 |  |  |  |  |  |  |  | 1 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669 |  |  |  |  |  |  | 27,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,59 |  |  |  |  |
|  | (501) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512,3 |  |  |  |  |  | 32,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,07 |  |  |  |  |
| Извлечение свай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР05-01-013-09 |  |  |  |  |  |  | Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 70 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 2 |  |  |  |  | 110,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,01 |  |  |  |  |  | 173,92 |  |  |  |  |  |  |  | 27 992 |  |  |  |  |  |  |  | 7 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 166 |  |  |  |  |  |  | 3,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,13 |  |  |  |  |
|  | (501) |  |  |  |  |  |  | V=44,5+65,7; |  |  |  |  | 1 т извлеченных свай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,9 |  |  |  |  |  | 39,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 387 |  |  |  |  |  |  | 1,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,61 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР05-01-013-07 |  |  |  |  |  |  | Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2 |  |  |  |  | 11,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344,92 |  |  |  |  |  | 240,76 |  |  |  |  |  |  |  | 4 105 |  |  |  |  |  |  |  | 1 059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 865 |  |  |  |  |  |  | 4,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,38 |  |  |  |  |
|  | (501) |  |  |  |  |  |  | V=8,3+3,6; |  |  |  |  | 1 т извлеченных свай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,97 |  |  |  |  |  | 55,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 |  |  |  |  |  |  | 2,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,23 |  |  |  |  |
| Дополнительное раскрепление концов труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР29-01-230-03 |  |  |  |  |  |  | Установка и разборка временных промежуточных деревянных рам (Применительно) |  |  |  |  | 0,267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 711,56 |  |  |  |  |  | 340,68 |  |  |  |  |  |  |  | 22 341 |  |  |  |  |  |  |  | 11 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  | 2 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571,65 |  |  |  |  |
|  | (2302) |  |  |  |  |  |  | V=(8,5+5,1)/0,5096/100; |  |  |  |  | 100 м3 рам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 047,46 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386 780 |  |  |  |  |  |  |  | 43 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 816 |  |  |  |  |  |  | 2 381,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 291 |  |  |  |  |  |  | 532,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386 779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свайные работы (1, 2, 3, 4, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (32339+15291)*1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 919 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (32339+15291)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тоннели и метрополитены. Открытый способ работ (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (11221+0)*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 026,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (11221+0)*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 732,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 758,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 560,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 811 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №7 Расчет разницы стоимости электроэнергии на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| Стоимость 1 маш-ч электростанции передвижной 100кВт (шифр 040105) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовая стоимость 1 маш-ч - 182,68 руб (ЗММ =26руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 110%: 26*1,1=28,6 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 80%: 26*0,8=20,8 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: 182,68+28,6+20,8=232,08 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость 1 кВт-ч= 232,08/100кВт=2,32 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные сметные затраты на электроэнергию - 0,35 руб/кВт-ч (Т.Ч. ТЕР ЛО -1 ОП п.1.19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница стоимости электроэнергии на объекте : 2,32-0,35=1,97 руб/ кВ-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Расчет |  |  |  |  |  |  | Расчет разницы стоимости электроэнергии |  |  |  |  | 225 567,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,97 |  |  |  |  |  |  | 1,97 |  |  |  |  |  |  |  | 444 367 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444 367 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  |  |  | V=8811211/1000000*25600; ЭММ=2,32-0,35; |  |  |  |  | кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 811 211 руб - сметная стоимость СМР в базовых ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25600 кВт-ч -расход электроэнергии на 1 млн. руб СМР ( Письмо № КЦ/П 127 от 14.01.2005г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444 367 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444 367 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по всем разделам в базовых ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 255 578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход в цены 4 квартала 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9255578*5,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 535 456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в ценах 4 квартала 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 535 456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Письмо ФАСиЖКХ от 03.12.12 № 2836-ИП/12/ГС п.5 стр.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50535456*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 051 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 051 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |