|  | Состав работ | А. Прикордонный штормовой упор (за одну единицу). Прикордонный штормовой упор представляет собой монолитную железобетонную конструкцию со встроенной металлической закладной деталью для фиксации перегружателя. Размеры прикордонного штормового упора 1000 мм Х 1500 мм Х 1300 мм. Прикордонный штормовой упор посредством анкеров соединяется с фундаментом подкранового пути (т-образная подкрановая балка). В состав работ входят: 1. Резка бетона – 5,5 м; 2. Разборка железобетонных конструкций – 0,75 м³; 3. Разработка грунта – 3м³; 4. Вывоз грунта и строительного мусора – 10 тн; 5. Изготовление и замена закладных, замена анкеров, армирование каркаса – 0,44 тн (арматура А-IIIдиам.25-28 мм); 6. Бетонирование упора – 1,8 м3 (бетон В25 F200 W8); 7. Огрунтовка боковых поверхностей упоров – 12,5м³ (мастика битумно-полимерная «славянка»); 8. Засыпка вручную пазух песком – 0,6м³; 9. Замена основания щебеночного для восстановления покрытия S=2,25м², h=0,2м (щебень гранитный марки 1200); 10.Армирование покрытия S=2,25, двойная сетка шаг 200мм (арматура А-III диам.16-18мм); 11.Бетонирование покрытия S=2,25 , h=0,3м (бетон W8 B25 F200); 12.Шлифовка и железнение поверхности – 3,75м². Работы по восстановлению прикордонных штормовых упоров будут производится в «окна» без разборки рельсового пути. Б. Тыловой штормовой упор (за одну единицу). Тыловой штормовой упор представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, которая опирается на две буронабивные сваи диаметром 800мм и длиной 12м, размеры штормового упора 1200мм Х 3000мм Х 1200мм. Состав работ: 1. Резка бетонного покрытия – 8,4м; 2. Разборка и отвозка железобетонных конструкций -1,8м³; 3. Демонтаж одного звена подкранового пути – 12,5мпути; 4. Бурение скважины – 24м; 5. Крепление скважины трубами стальными 820 Х 8 мм – 24м; 6. Бетонирование свай – 12м³ (бетон В25 W6 F100); 7. Погружение в скважины арматурного каркаса – 2шт (арматура А-IIIдиам. 25-28мм – 0,91тн; арматура А-III диам.16-18мм – 0,19тн; сталь полосовая 40 Х 4 мм – 0,006тн); 8. Разработка грунта с отвозкой – 10м³; 9. Засыпка пазух траншей песком – 2,7м³; 10. Замена основания щебеночного h=0,2м, S=11,3м² (щебень гранитный марки 1200); 11.Устройство бетонной подготовки S=3,6м², h=0,1м (бетон В20 W4 F150); 12.Изготовление закладных – 0,044тн (сталь листовая легированная 10мм 09Г2С); 13.Армирование упора – 0,42тн (арматура А-III диам.16-18мм); 14. Бетонирование упора – 4,32м³ (бетон В25 W8 F200); 15.Огрунтовка боковых поверхностей упора – 13,7м² (мастика битумно-полимерная «славянка»); 16.Армирование покрытия S=3,2м², двойная сетка, шаг 200мм (арматура А-III диам.16-18мм); 17.Бетонирование покрытия S=3,2м², h=0,3м (бетон В25 W8 F200); 18. Шлифовка и железнение бетонных поверхностей S=6,8м²; 19.Восстановление подкранового пути; Работы по восстановлению тыловых штормовых упоров могут производиться только при выведении части причала из работы |
| --- | --- | --- |

Прикордонный штормовой упор - 6 упоров (вес одного изделия 325 кг.)

Тыловой штормовой упор - 5 упоров (вес одного изделия 420 кг.)

в сметно-нормативной базе 2001 года в территориальных единичных расценках Санкт-Петербурга с применением региональных индексов пересчета сметной стоимости в Санкт-Петербурге текущего  периода.

Стоимость сметы подгони под 5 млн. рубл. с небольшими копейками.