| Сметная стоимость: | 276.338 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Hормативная трудоемкость: | 0.398 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 53.338 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Владимирской области (эталон) с доп. и изм. 2". |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в базисных ценах |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 2. | Е10-05-011-02 (Постановление № 862 от 02.08.2012) | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка |  | 0.63 | 7 491.42 | 4 719.60 | 39 489.81 | 24 878.58 | 5.271 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 111.55 | 70.2765 | 9.070 | 637.41 | 132.420 | 9 306.01 | 14.6 |
| 2. 2. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 2.75 | 1.7325 | 3.00 | 5.20 | 7.44 | 12.89 | 2.48 |
| 2. 3. | Х33-0901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0.4 | 0.252 | 33.59 | 8.46 | 174.68 | 44.02 | 5.2 |
| 2. 4. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 1.625 | 1.02375 | 2.08 | 2.13 | 5.29 | 5.42 | 2.543 |
| 2. 5. | С101-2430 | Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ | кг | 10 | 6.3 | 13.08 | 82.40 | 61.30 | 386.19 | 4.687 |
| 2. 6. | С101-2437 | Шпаклевка <Унифлот>, КНАУФ | кг | 4 | 2.52 | 13.67 | 34.45 | 47.42 | 119.50 | 3.469 |
| 2. 7. | С101-2438 | Шпаклевка <Фугенфюллер>, КНАУФ | кг | 42 | 26.46 | 2.70 | 71.44 | 10.35 | 273.86 | 3.833 |
| 2. 8. | С101-2474 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 68 | 42.84 | 0.17 | 7.28 | 0.48 | 20.56 | 2.824 |
| 2. 9. | С101-2480 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | м | 135 | 85.05 | 1.73 | 147.14 | 2.79 | 237.29 | 1.613 |
| 2. 10. | С101-2484 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих <Дихтунгсбанд> 30/30000 мм | м | 135 | 85.05 | 0.37 | 31.47 | 3.20 | 272.16 | 8.649 |
| 2. 11. | С101-2509 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 111 | 69.93 | 26.20 | 1 832.17 | 87.25 | 6 101.39 | 3.33 |
| 2. 12. | С101-2582 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм | шт. | 368 | 231.84 | 0.02 | 4.64 | 0.10 | 23.18 | 5 |
| 2. 13. | С101-2583 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм | шт. | 2221 | 1399.23 | 0.03 | 41.98 | 0.16 | 223.88 | 5.333 |
| 2. 14. | С101-2589 | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | шт. | 81 | 51.03 | 0.70 | 35.72 | 2.14 | 109.20 | 3.057 |
| 2. 15. | С101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 322 | 202.86 | 0.08 | 16.23 | 0.26 | 52.74 | 3.25 |
| 2. 16. | С201-0797 | Профиль направляющий ПН 28/27/0,6 | м | 136 | 85.68 | 4.00 | 342.72 | 14.88 | 1 274.92 | 3.72 |
| 2. 17. | С201-0802 | Профиль потолочный ПП 60/27/0,6 | м | 306 | 192.78 | 5.50 | 1 060.29 | 24.03 | 4 632.50 | 4.369 |
| 2. 18. | С201-0816 | Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм | шт. | 81 | 51.03 | 1.25 | 63.79 | 6.96 | 355.17 | 5.568 |
| 2. 19. | С201-0823 | Соединители профилей одноуровневые ПП | шт. | 183 | 115.29 | 1.60 | 184.46 | 9.44 | 1 088.34 | 5.9 |
| 2. 20. | С201-0831 | ПП- удлинитель профилей 60*27 | шт. | 81 | 51.03 | 0.59 | 30.11 | 2.86 | 145.95 | 4.847 |
| 2. 21. | с201-0819 | Тяга подвеса 500 | шт. | 81 | 51.03 | 1.57 | 80.12 | 3.79 | 193.40 | 2.414 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106.2% | 676.93 | 106.2% | 9 882.98 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 53.55% | 341.33 | 53.55% | 4 983.37 |  |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2015 г. по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстроя России № 703/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в базисных ценах |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Е10-05-011-02 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка |  | 0.63 | 6 667.90 | 4 200.78 | 35 976.49 | 22 665.19 | 5.395 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 111.55 | 70.2765 | 9.070 | 637.41 | 132.420 | 9 306.01 | 14.6 |
| 2. 2. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 2.75 | 1.7325 | 3.00 | 5.20 | 7.44 | 12.89 | 2.48 |
| 2. 3. | Х33-0901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0.4 | 0.252 | 33.59 | 8.46 | 174.68 | 44.02 | 5.2 |
| 2. 4. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 1.625 | 1.02375 | 2.08 | 2.13 | 5.29 | 5.42 | 2.543 |
| 2. 5. | С101-2430 | Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ | кг | 10 | 6.3 | 13.08 | 82.40 | 61.30 | 386.19 | 4.687 |
| 2. 6. | С101-2437 | Шпаклевка <Унифлот>, КНАУФ | кг | 4 | 2.52 | 13.67 | 34.45 | 47.42 | 119.50 | 3.469 |
| 2. 7. | С101-2438 | Шпаклевка <Фугенфюллер>, КНАУФ | кг | 42 | 26.46 | 2.70 | 71.44 | 10.35 | 273.86 | 3.833 |
| 2. 8. | С101-2474 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 68 | 42.84 | 0.17 | 7.28 | 0.48 | 20.56 | 2.824 |
| 2. 9. | С101-2480 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | 100 м | 1.35 | 0.8505 | 1.73 | 1.47 | 2.79 | 2.37 | 1.613 |
| 2. 10. | С101-2484 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих <Дихтунгсбанд> 30/30000 мм | м | 135 | 85.05 | 0.37 | 31.47 | 3.20 | 272.16 | 8.649 |
| 2. 11. | С101-2509 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 111 | 69.93 | 26.20 | 1 832.17 | 87.25 | 6 101.39 | 3.33 |
| 2. 12. | С101-2582 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм | 100 шт. | 3.68 | 2.3184 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.23 | 5 |
| 2. 13. | С101-2583 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм | 100 шт. | 22.21 | 13.9923 | 0.03 | 0.42 | 0.16 | 2.24 | 5.333 |
| 2. 14. | С101-2589 | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | 100 шт. | 0.81 | 0.5103 | 0.70 | 0.36 | 2.14 | 1.09 | 3.057 |
| 2. 15. | С101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 100 шт. | 3.22 | 2.0286 | 0.08 | 0.16 | 0.26 | 0.53 | 3.25 |
| 2. 16. | С201-0797 | Профиль направляющий ПН 28/27/0,6 | м | 136 | 85.68 | 4.00 | 342.72 | 14.88 | 1 274.92 | 3.72 |
| 2. 17. | С201-0802 | Профиль потолочный ПП 60/27/0,6 | м | 306 | 192.78 | 5.50 | 1 060.29 | 24.03 | 4 632.50 | 4.369 |
| 2. 18. | С201-0816 | Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм | 100 шт. | 0.81 | 0.5103 | 1.25 | 0.64 | 6.96 | 3.55 | 5.568 |
| 2. 19. | С201-0823 | Соединители профилей одноуровневые ПП | 100 шт. | 1.83 | 1.1529 | 1.60 | 1.84 | 9.44 | 10.88 | 5.9 |
| 2. 20. | С201-0831 | ПП- удлинитель профилей 60*27 | 100 шт. | 0.81 | 0.5103 | 0.59 | 0.30 | 2.86 | 1.46 | 4.847 |
| 2. 21. | с201-0819 | Тяга подвеса 500 | 100 шт. | 81 | 51.03 | 1.57 | 80.12 | 3.79 | 193.40 | 2.414 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106.2% | 676.93 | 106.2% | 9 882.98 |  |