Таблица складочного объема (м3) кряжей при валке деревьев в условиях города Новосибирска (при применении расценок таблицы 68-03 раздела 68 ТЕРр-2001)

| Диаметр (см) | Осина (тополь) |  |  | Береза |  |  | Клён |  |  | Липа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота (м) | Плотный объем на 1 дерево (м3) | Складочный объем кряжей (м3) | Высота (м) | Плотный объем на 1 дерево (м3) | Складочный объем кряжей (м3) | Высота (м) | Плотный объем на 1 дерево (м3) | Складочный объем кряжей (м3) | Высота (м) | Плотный объем на 1 дерево (м3) | Складочный объем кряжей (м3) |
| 4 | 8 | 0.005 | 0.007 | 8 | 0.005 | 0.007 | 10.6 | 0.010 | 0.015 | 11.5 | 0.015 | 0.022 |
| 6 | 11 | 0.018 | 0.026 | 11 | 0.015 | 0.022 | 11.5 | 0.020 | 0.029 | 11.5 | 0.027 | 0.040 |
| 8 | 13 | 0.033 | 0.049 | 13 | 0.031 | 0.046 | 11.5 | 0.031 | 0.046 | 11.5 | 0.052 | 0.076 |
| 10 | 15 | 0.058 | 0.085 | 15 | 0.055 | 0.0S1 | 11,5 | 0,050 | 0,074 | 16 | 0.0S3 | 0,122 |
| 12 | 17 | 0.095 | 0.14 | 16 | 0.0S0 | 0.11S | 13.5 | 0.069 | 0.101 | 16 | 0.120 | 0.176 |
| 14 | 18 | 0.136 | 0,2 | 17 | 0.120 | 0.176 | 13.5 | 0.100 | 0.147 | 18.5 | 0.169 | 0.24S |
| 16 | 19 | 0,188 | 0,276 | 18 | 0,170 | 0,25 | 15.5 | 0,138 | 0,203 | 18.5 | 0,231 | 0,340 |
| 18 | 21 | 0,260 | 0.38 | 19 | 0,220 | 0,323 | 15.5 | 0.192 | 0.282 | 21 | 0.292 | 0,429 |
| 20 | 11 | 0.335 | 0.492 | 20 | 0.290 | 0.426 | 17 | 0.250 | 0.36S | 21 | 0.362 | 0.532 |
| 22 | 11 | 0.390 | 0.57 | 20 | 0.360 | 0.529 | 17 | 0.30S | 0.453 | 22 | 0.43S | 0.644 |
| 24 | 23 | 0.500 | 0,74 | 21 | 0.430 | 0.632 | 18,5 | 0.377 | 0.554 | 23 | 0.631 | 0.92S |
| 28 | 24 | 0,710 | 1.04 | 11 | 0.620 | 0.911 | 20 | 0.562 | 0.826 | 24 | 0.S62 | 1,267 |
| 32 | 26 | 1.000 | 1.47 | 23 | 0.83S | 1.232 | 21 | 0.777 | 1.142 | 24.5 | 1.100 | 1.617 |
| 36 |  | 1.310 | 1.93 | 24 | 1.100 | 1.62 | 11 | 1.031 | 1.516 | 25 | 1.392 | 2.046 |
| 40 |  | 1.620 | 2,38 | 2? | 1.40S | 2,07 | 23 | 1,323 | 1.945 | 25.5 | 1.692 | 2,4S7 |
| 44 | 28 | 2,031 | 2.986 | 26 | 1,738 | 2,555 | 23,5 | 1,646 | 2,42 | 26 | 2.062 | 3,031 |
| 48 | 29 | 2.500 | 3.68 | 27 | 2.177 | 3.20 | 24 | 2.000 | 2.94 | 26.5 | 2.431 | 3.574 |
| 52 | 29 | 2.931 | 4.309 | 28 | 2.616 | 3.S46 | 24.5 | 2.377 | 3.494 | 26.5 | 2.S46 | 4.1S4 |
| 56 | 29 | 3.400 | 5.00 | 29 | 3,177 | 4.67 | 24.5 |  | 4.0S2 | 26.5 | 3.300 | 4.S51 |
| 60 | 29 | 3.900 | 5,73 | 29 | 3.645 | 5.35S | 24,5 | 3,192 | 4.692 | 27 | 3,762 | 5,530 |
| 64 | 29 | 4.438 | 6.524 |  |  |  | 24.5 | 3.631 | 5.33S | 27 | 4,262 | 6.265 |
| 68 | 29 | 6.023 | 8.854 |  |  |  | 24.5 | 4.100 | 6.027 | 27 | 4.792 | 7.044 |
| 72 | 29 | 6.038 | 8.876 |  |  |  | 24.5 | 4,600 | 6.762 | 27 | 5,331 | 7.S37 |
| 76 | 29 | 6.300 | 9.26 |  |  |  | 24.5 | 5,131 | 7.543 | 27 | 5.931 | 8.719 |
| 80 | 29 | 7.000 | 10.29 |  |  |  | 24.5 | 5.692 | 8.367 |  |  |  |
| 84 | 29 | 7,738 | 11.375 |  |  |  | 24.5 | 6,277 | 9.227 |  |  |  |
| 85 | 29 | 8,523 | 12,529 |  |  |  | 24.5 | 6.900 | 10.143 |  |  |  |
| 92 | 29 | 9,338 | 13,727 |  |  |  | 24.5 | 7,546 | 11.093 |  |  |  |
| 96 | 29 | 10.200 | 14.99 |  |  |  | 24.5 | 8,231 | 12.10 |  |  |  |
| 100 | 29 | 11.100 | 16,32 |  |  |  | 24.5 | 8,93S | 13.139 |  |  |  |
| 104 | 29 | 12.400 | 18,23 |  |  |  | 24.5 | 9.677 | 14.225 |  |  |  |
| 108 | 29 | 14,100 | 20,73 |  |  |  | 24.5 | 10.446 | 15,356 |  |  |  |
| 112 | 29 | 16.200 | 23.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 29 | 19.138 | 28.133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 29 | 22.077 | 32.453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |