СОГЛАСОВАНО:												УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ЕСТЗ  ООО «СИБУР-Кстово»                                                                                       Гл. инженер ООО «СИБУР-Кстово»

_________________ Зырянов С.А.                                                                                                          ________________ Гущин А.В.

«       »____________ 2014 года                                                                                                                «        »____________ 2014 года

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № _______

Ремонт кабельной эстакады   вдоль  а/дороги  20   инв.№                  .

Код проекта                          ,№                .

|  | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые материалы | Ед.изм | Кол-во | Исполнит | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ремонт люка и ограждения выходов с эстакады | шт | 16 | Полоса металлическая 4х40 Уголок металлический 40х40 Петли дверные 20х80 Засов внутренний под треугольный ключ Указатель металлический «Выход» Плакаты «Высокое напряжение» Краска ПФ-115 желтая Краска ПФ-115 черная Электрод МР-3 | м м шт шт шт шт кг кг кг | 50 20 32 16 16 16 18 10 7 |  |  |
| 2 | Ремонт трапов на эстакаду | шт | 16 | Полоса металлическая 4х40 Прут металлический d=16 Электрод МР-3 Краска ПФ-116 желтая | м м кг кг | 40 6 2 16 |  |  |
| 3 | Отчистка и покраска стоек и полок кабельных | м2 | 4000 | Краска ПФ-115 серая | кг | 980 |  |  |
| 4 | Нанесение номерации на стойки эстакады со стороны а/д 20 |  |  | Трафарет с высотой цифр 200 мм Краска ПФ-115 черная | кг | 5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Уборка мусора с эстакады ( обрезки кабелей, битый шифер, металлолом, битая штукатурка) | м2 | 4000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Вывоз строительного мусора | т | 3 |  |  |  |  |  |

Работы выполняются на действующей электроустановке в стесненных условиях, на высоте более 5м.

Главный энергетик ООО «СИБУР-Кстово»                                                                      Г.И. Гришин

Начальник отдела ЕСТЗ	ООО «СИБУР-Кстово»	              	                               А.В. Бухвалов

Ведущий инженер ЭО ЕСТЗ   ООО «СИБУР-Кстово»                                                      А.С.Федоров