Справка по расценке

Сборник:  Тер-2001-10 Деревянные конструкции.

Обоснование:  ТЕР10-04-014-5

Краткое имя:  Устройство перегородок: толщиной 155-255 мм на двойном металлическом каркасе с облицовкой двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон без изоляции

Полное имя:   Устройство перегородок: толщиной 155-255 мм на двойном металлическом каркасе с облицовкой двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон без изоляции

Единица измерения:  100 м2

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 9634,57 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 4729,54 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 169,21 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 39,51 |
| Материалы | Руб. | 4735,82 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 403,2 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 3,24 |
| Средний разряд рабочих |  | 3,8 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | 031121 | 1,48 | маш.-ч | 26,39 |
| Дрели электрические | 330206 | 13,55 | маш.-ч | 0,7 |
| Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 400001 | 1,76 | маш.-ч | 68,56 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шпаклевка типа Фугенфюллер (для швов) | 101-1375-001 | 0,0971 | т | 7180 |
| Дюбели для крепления металлических профилей | 101-9105-001 | 30 | 10 шт | 12,4 |
| Лента для заделки швов | 101-9455-001 | 3,03 | 100 м | 23,3 |
| Лента уплотняющая под профили типа Knauf-Dichtungsband | 101-9455-003 | 294,35 | м | 7,4 |
| Шурупы самонарезающие 25 мм | 101-9680-001 | 1,269 | 1000 шт | 86,9 |
| Шурупы самонарезающие 35 мм | 101-9680-002 | 2,943 | 1000 шт | 118,5 |
| Грунтовка типа Тифенгрунд | 101-9732-026 | 17,5 | л | 51,4 |
| Вода | 411-0002 | 0,063 | м3 | 2,16 |
| Бумага шлифовальная | 500-9596 | 1,6 | м2 | 37 |
| Листы гипсокартонные | 101-9154 | 420 | м2 | 0 |
| Профиль направляющий ПН | 201-9006-051 | П | м | 0 |
| Профиль стоечный ПС | 201-9006-052 | П | м | 0 |

Состав работ

Наименование

1. Разметка проектного положения перегородки на полу.

2. Перенос разметки с помощью отвеса на потолок.

3. Крепление, через уплотнительную ленту или специальный герметик, к потолку и полу направляющих профилей ПН каркаса перегородки.

4. Установка в направляющие профили и закрепление в них стоечных профилей ПС.

5. Установка и закрепление на одной из сторон каркаса гипсокартонных листов.

6. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала (нормы 02, 04, 06).

7. Установка и закрепление гипсокартонных листов с другой стороны каркаса.

8. Заделка шпатлевкой стыков между гипсокартонными листами и стеной и мест крепления шурупами.

9. Укладка армирующей ленты на слой шпатлевки. 10. Нанесение накрывочного слоя шпатлевки. 11. Шлифование зашпатлеванной поверхности. 12. Грунтование поверхности под декоративную отделку (При облицовке двумя слоями гипсокартонных листов операции 05, 07-09 повторяются).