Справка по расценке

Сборник:  Тер-2001-15 Отделочные работы.

Обоснование:  ТЕР15-01-053-1

Краткое имя:  Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги

Полное имя:   Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги

Единица измерения:  100 м2

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 8562,29 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 1203,5 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 39,99 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 9,52 |
| Материалы | Руб. | 7318,8 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 102,6 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 0,78 |
| Средний разряд рабочих |  | 3,8 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | 031121 | 0,36 | маш.-ч | 26,39 |
| Дрели электрические | 330206 | 2,42 | маш.-ч | 0,7 |
| Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 400001 | 0,42 | маш.-ч | 68,56 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дюбели для крепления металлических профилей 6.0х40 мм | 101-9105-001 | 2,16 | 10 шт | 12,4 |
| Дюбели для крепления подвесов потолка 6.0х40 мм | 101-9105-002 | 8,1 | 10 шт. | 21,36 |
| Тяги к подвесам L= 500 мм | 201-9006-042 | 80 | шт | 1,6 |
| Подвес без тяги для растровых потолков | 201-9006-047 | 80 | шт | 13 |
| Профили угловые ПУ 19х24 мм белые | 201-9009-021 | 112 | м | 7,5 |
| Т-профили основные 24х38 мм белые | 201-9009-023 | 95 | м | 23,5 |
| Т-профили поперечные 24х38 мм белые | 201-9009-026 | 190 | м | 10,1 |
| Т-профили продольные 24х28 мм белые | 201-9009-028 | 95 | м | 10,1 |
| Плиты потолочные | 101-9155 | П | м2 | 0 |

Состав работ

Наименование

Для норм 1, 2:

2. Разбивка основных взаимоперпендикулярных осей.

3. Вынос отметок 'чистого' потолка на стены и колонны.

4. Разметка потолка от осей помещения в обе стороны для выявления размеров крайних к стенам плит, мест расположения светильников и других устройств.

5. Крепление опорных угловых профилей на стены и колонны.

6. Крепление подвесов к базовому потолку.

7. Установка основных Т-профилей и выравнивание их в одной плоскости.

8. Установка поперечных Т-профилей в просечки основных профилей.

9. Установка продольных Т-профилей в просечки основных профилей.

10. Укладка плит (и тепло- или звукоизоляционного материала) в ячейки каркаса. Для норм 3-6:

11. Разметка мест крепления подвесов и несущего профиля, вынос отметок лицевой поверхности подвесного потолка на стены и колонны.

12. Разметка мест расположения ревизионных лючков, вентиляционных решеток, светильников и другого массивного встраиваемого оборудования.

13. Крепление ПУ-профиля на стене по отметке лицевой поверхности при помощи дюбелей с шагом не более 500 мм.

14. Монтаж подвесов.

15. Монтаж несущего профиля на подвесы.

16. Выравнивание несущих профилей в горизонтальной плоскости.

17. Установка ревизионных лючков, вентиляционных решеток, светильников и другого массивного встраиваемого оборудования.

18. Монтаж реечного и заполняющего профилей.