Вопрос 5.12. В расценке по сборнику ТЕРр 61-01-001-10 «Выравнивание поверхности стен (откосов)» учтены трудозатраты основных рабочих и затраты на эксплуатацию машин на толщину слоя 10 мм, в то время как заказчик определяет в своем задании (дефектной ведомости) на осуществление данного вида работ толщину выравнивающего слоя только в размере 2 мм и не более. Таким образом мы уменьшаем количество используемых смесей в 5 раз меньше и как быть с трудозатратами, заработной платой и затратами на эксплуатацию машин. Имеем ли мы право и их уменьшать в процентном отношении?

Ответ. Да, эти нормы ГЭСН-2001 61-01-001-(9÷12) вызывали вопросы. Уменьшать трудозатраты, заработную плату и затраты на эксплуатацию машин при изменении толщины выравнивающего слоя пропорционально этому изменению неправомерно. В связи с возникающими вопросами межрегиональной общественной организацией «Союз инженеров-сметчиков» были выпущены откорректированные и дополненные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ЭСНр-2001), в которых затраты на сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухими растворными смесями (типа «Бетонит») предусмотрено толщиной до 5 мм и даны нормы на изменение толщины выравнивающего слоя на каждый 1 мм изменения. Ниже приводятся эти элементные сметные нормы:

Таблица ЭСНр 61-01-001	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

Состав работ:

01. Приготовление 7% раствора дисперсии ПВА (нормы 3 ,4, 7, 8). 02. Грунтовка поверхности (нормы 3, 4, 7, 8, 9-12). 03. Приготовление полимерцементного раствора из сухой цементно-песчаной смеси 50% дисперсии ПВА (нормы 3, 4, 7, 8), приготовление раствора из сухих смесей (нормы 9-12). 04. Нанесение раствора вручную с затиркой. 05. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

Измеритель: 100 м2 поверхности

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Бетонит») толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями:

61-01-001-9	стен

61-01-001-10	потолков

61-01 -001-11	оконных и дверных откосов плоских

61-01 -001-12	оконных и дверных откосов криволинейных

При увеличении толщины выравнивающего слоя на каждый последующий 1 мм добавлять:

61-01-001-13	к норме 61-01-001-9

61-01-001-14	к норме 61-01-001-10

61-01-001-15	к норме 61-01-001-11

61-01-001-16	к норме 61-01-001-12

| Шифр | Наименование элемента | Ед. | 61-01-001- | 61-01-001 | 61-01-001 | 61-01-001- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса | затрат | измер. | 9 | -10 | -11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 54,67 | 70,13 | 99,72 | 277,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,44 | 1,68 | 1,53 | 1,53 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,3 | 0,35 | 0,55 | 0,55 |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 1,44 | 1,68 | 1,53 | 1,53 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9732 | Грунтовка | т | 0,01 | 0,011 | 0,018 | 0,018 |
| 402-9110 | Смесь растворная сухая | т | 0,52 | 0,6 | 0,94 | 0,94 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,34 | 0,39 | 0,62 | 0,62 |

| Шифр | Наименование элемента | Ед. | 61-01-001- | 61-01-001- | 61-01-001- | 61-01-001- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса | затрат | измер. | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,83 | 3,93 | 6,18 | 13,13 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,07 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 03-0401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,1 | 0,1 |
| 11-0901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 0,06 | 0,07 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9732 | Грунтовка | т | — | — | — | - |
| 402-9110 | Смесь растворная сухая | т | 0,088 | 0,104 | 0,15 | 0,15 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,06 | 0,07 | 0,1 | 0,1 |