| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 8 532 724 |  | руб. | Смета на сумму: | 8 532 724 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2014. |  |  |  | «______»____________________ 2014г. |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА Д-530 ММ. 2 НИТКА ГОРВОДОПРОВОДА ЧЕРЕЗ ПРУД. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА Д-530 ММ. 2 НИТКА ГОРВОДОПРОВОДА ЧЕРЕЗ ПРУД. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 28-2014э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА Д-530 ММ. 2 НИТКА ГОРВОДОПРОВОДА ЧЕРЕЗ ПРУД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 1 515.541 | тыс. руб. |  | 8 532.724 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 32.953 | тыс. руб. |  | 172.985 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 5.052 | тыс.чел.ч |  | 5.052 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 63.022 | тыс. руб. |  | 727.764 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 4-й квартал 2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 2, 3". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 01-01-003-10 Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4, 1000 м3 грунта | 0.5484 | 5 653.66 | 169.89 | 5 483.77 | 3 100 | 93 | 3 007 |  |  | 18 333 | 1 076 | 17 257 |
|  |  |  |  |  | 614.66 |  |  | 337 |  |  |  |  | 3 890 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 409 |  |  | =(95.0* (0.85)) |  | 4 010 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 183 |  |  | =(42.5* (0.8)) |  | 1 688 |  |  |
| 2. | ТЕР 01-02-057-04 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 4, 100 м3 грунта | 0.17 | 3 837.68 | 3 837.68 |  | 652 | 652 |  |  |  | 7 539 | 7 539 |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 522 |  |  | =(80.0* (0.85)) |  | 5 127 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 249 |  |  | =(38.25* (0.8)) |  | 2 307 |  |  |
| 3. | ТЕР 23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания | 0.94 | 1 431.41 | 105.37 | 39.04 | 1 346 | 99 | 37 |  |  | 5 167 | 1 145 | 148 |
|  |  |  |  | 1 287.00 | 4.26 |  | 1 210 | 4 |  |  |  | 3 874 | 46 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 134 |  |  | (130.0* (0.85)) |  | 1 316 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 78 |  |  | =(75.65* (0.8)) |  | 721 |  |  |
| 4. | ТЕРр 66-24-2 Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 9.88 | 200.74 | 200.74 |  | 1 983 | 1 983 |  |  |  | 22 898 | 22 898 |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1 467 |  |  | =(74.0* (0.85)) |  | 14 403 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 992 |  |  | =(50.0* (0.8)) |  | 9 159 |  |  |
| 5. | ТЕРр 66-19-6 Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до 600 мм, 1 компенсатор | 2 | 721.09 | 281.34 | 434.74 | 1 442 | 563 | 869 |  |  | 11 018 | 6 499 | 4 446 |
|  |  |  |  | 5.01 | 50.13 |  | 10 | 100 |  |  |  | 73 | 1 157 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 716 |  |  | (108.0* (0.85)) |  | 7 028 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 451 |  |  | =(68.0* (0.8)) |  | 4 165 |  |  |
| 6. | ТЕРр 66-26-8 Демонтаж задвижек диаметром до 600 мм, 1 задвижка | 2 | 378.98 | 88.45 | 290.53 | 758 | 177 | 581 |  |  | 5 020 | 2 043 | 2 977 |
|  |  |  |  |  | 34.13 |  |  | 68 |  |  |  |  | 788 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 181 |  |  | =(74.0* (0.85)) |  | 1 781 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 167 |  |  | =(68.0* (0.8)) |  | 1 540 |  |  |
| 7. | ТЕРр 66-26-4 Демонтаж задвижек диаметром до 200 мм, 1 задвижка | 2 | 86.68 | 26.75 | 59.93 | 173 | 54 | 120 |  |  | 1 239 | 618 | 621 |
|  |  |  |  |  | 6.04 |  |  | 12 |  |  |  |  | 139 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 49 |  |  | =(74.0* (0.85)) |  | 476 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 45 |  |  | =(68.0* (0.8)) |  | 412 |  |  |
| 8. | ТЕР 22-01-011-12 Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 530 мм, 1 км трубопровода | 0.472 | 32 790.30 | 9 032.10 | 23 758.20 | 15 477 | 4 263 | 11 214 |  |  | 108 649 | 49 214 | 59 436 |
|  |  |  |  |  | 3 406.05 |  |  | 1 608 |  |  |  |  | 18 553 |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 7 632 |  |  | (130.0* (0.85)) |  | 74 883 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 4 441 |  |  | =(75.65* (0.8)) |  | 41 013 |  |  |
| 9. | СЦЭСМ 6002029 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный, т | 44.35 | 8.00 |  | 8.00 | 355 |  | 355 |  |  | 1 211 |  | 1 211 |
| 10. | ССЦ 601-9003 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 3 км (1-й класс груза), т | 44.35 | 7.23 |  |  | 321 |  |  |  |  | 1 527 |  |  |
|  |  |  |  | 7.23 |  |  | 321 |  |  |  |  | 1 527 |  |
| 11. | ТЕР 01-02-087-03 Уборка снега со строительных площадок и дорог бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м, 1000 м3 снега | 0.593 | 203.19 |  | 203.19 | 120 |  | 120 |  |  | 894 |  | 894 |
|  |  |  |  |  | 37.72 |  |  | 22 |  |  |  |  | 258 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 18 |  |  | =(80.0* (0.85)) |  | 175 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 8 |  |  | =(38.25* (0.8)) |  | 79 |  |  |
| 12. | ТЕРм 38-01-004-07 Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов, 1 т конструкций | 0.3 | 7 726.56 | 1 426.80 | 409.23 | 2 318 | 428 | 123 |  |  | 14 487 | 4 945 | 693 |
|  |  |  |  | 5 890.54 | 32.51 |  | 1 767 | 10 |  |  |  | 8 850 | 113 |
|  | Начисления: Н17= 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 3 338 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 2 023 |  |  |
| 13. | ТЕРм 38-01-003-01 Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу, 1 т конструкций | 1.441 | 8 467.96 | 1 106.56 | 1 094.45 | 12 202 | 1 595 | 1 577 |  |  | 85 817 | 18 416 | 8 388 |
|  |  |  |  | 6 266.95 | 108.20 |  | 9 031 | 156 |  |  |  | 59 013 | 1 799 |
|  | Начисления: Н17= 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1 156 |  |  |  |  | 13 342 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 8 086 |  |  |
| 14. | ТЕР 09-03-039-01 Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т, 1 т конструкций | 0.19 | 1 501.65 | 920.12 | 284.27 | 285 | 175 | 54 |  |  | 2 669 | 2 018 | 394 |
|  |  |  |  | 297.26 | 1.80 |  | 56 |  |  |  |  | 257 | 4 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 158 |  |  | =(90.0* (0.85)) |  | 1 547 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 126 |  |  | =(72.25* (0.8)) |  | 1 169 |  |  |
| 15. | 201-0888 Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты, т | 0.19 | 12 870.00 |  |  | 2 445 |  |  |  |  | 14 656 |  |  |
|  |  |  |  | 12 870.00 |  |  | 2 445 |  |  |  |  | 14 656 |  |
| 16. | ТЕР 09-03-013-01 Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, 1 т конструкций | 3.324 | 1 261.28 | 620.02 | 354.82 | 4 192 | 2 061 | 1 179 |  |  | 33 116 | 23 810 | 6 378 |
|  |  |  |  | 286.44 | 40.12 |  | 952 | 133 |  |  |  | 2 929 | 1 539 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1 975 |  |  | =(90.0* (0.85)) |  | 19 392 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 1 585 |  |  | =(72.25* (0.8)) |  | 14 652 |  |  |
| 17. | ТЕР 09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, 1 т конструкций | 0.51 | 1 654.95 | 699.24 | 542.84 | 844 | 357 | 277 |  |  | 6 255 | 4 120 | 1 499 |
|  |  |  |  | 412.87 | 62.49 |  | 211 | 32 |  |  |  | 635 | 368 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 350 |  |  | =(90.0* (0.85)) |  | 3 433 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 281 |  |  | =(72.25* (0.8)) |  | 2 594 |  |  |
| 18. | 201-0760 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т | 3.834 | 11 590.00 |  |  | 44 436 |  |  |  |  | 222 039 |  |  |
|  |  |  |  | 11 590.00 |  |  | 44 436 |  |  |  |  | 222 039 |  |
| 19. | ТЕР 06-01-015-07 Установка закладных деталей весом до 4 кг, 1 т | 0.471 | 12 927.24 | 2 475.46 | 41.78 | 6 089 | 1 166 | 20 |  |  | 41 411 | 13 462 | 105 |
|  |  |  |  | 10 410.00 | 2.45 |  | 4 903 | 1 |  |  |  | 27 845 | 13 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1 225 |  |  | (105.0* (0.85)) |  | 12 026 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 645 |  |  | =(55.25* (0.8)) |  | 5 956 |  |  |
| 20. | ТЕР 13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.39 | 439.21 | 43.93 | 6.80 | 171 | 17 | 3 |  |  | 676 | 198 | 7 |
|  |  |  |  | 388.48 | 0.12 |  | 152 |  |  |  |  | 471 | 1 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 15 |  |  | =(90.0* (0.85)) |  | 152 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 10 |  |  | =(59.5* (0.8)) |  | 95 |  |  |
| 21. | ТЕР 22-01-011-12 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 600 мм (зем.), 1 км трубопровода | 0.047 | 60 700.29 | 15 053.50 | 39 597.01 | 2 853 | 708 | 1 861 |  |  | 19 508 | 8 167 | 9 864 |
|  |  |  |  | 6 049.78 | 5 676.75 |  | 284 | 267 |  |  |  | 1 477 | 3 079 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1 268 |  |  | (130.0* (0.85)) |  | 12 427 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 738 |  |  | =(75.65* (0.8)) |  | 6 806 |  |  |
| 22. | 103-0232 Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм, м | 47.1 | 1 120.00 |  |  | 52 752 |  |  |  |  | 259 019 |  |  |
|  |  |  |  | 1 120.00 |  |  | 52 752 |  |  |  |  | 259 019 |  |
| 23. | ТЕР 22-01-011-11 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 500 мм.(опоры), 1 км трубопровода | 0.425 | 48 924.52 | 12 736.57 | 31 074.61 | 20 793 | 5 413 | 13 207 |  |  | 142 135 | 62 488 | 68 898 |
|  |  |  |  | 5 113.34 | 4 373.28 |  | 2 173 | 1 859 |  |  |  | 10 749 | 21 449 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 9 454 |  |  | (130.0* (0.85)) |  | 92 750 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 5 501 |  |  | =(75.65* (0.8)) |  | 50 799 |  |  |
| 24. | 103-0230 Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм, м | 426.7 | 939.00 |  |  | 400 671 |  |  |  |  | 1 963 140 |  |  |
|  |  |  |  | 939.00 |  |  | 400 671 |  |  |  |  | 1 963 140 |  |
| 25. | ТЕР 24-01-028-13 Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 500 мм, 1 компенсатор | 2 | 1 753.11 | 386.78 | 1 296.09 | 3 506 | 774 | 2 592 |  |  | 19 801 | 8 937 | 10 134 |
|  |  |  |  | 70.24 | 104.77 |  | 140 | 210 |  |  |  | 730 | 2 418 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1 279 |  |  | (130.0* (0.85)) |  | 12 547 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 744 |  |  | =(75.65* (0.8)) |  | 6 872 |  |  |
| 26. | 301-3043 Компенсаторы П-образные диаметром труб 500 мм, шт. | 2 | 14 489.84 |  |  | 28 980 |  |  |  |  | 104 891 |  |  |
|  |  |  |  | 14 489.84 |  |  | 28 980 |  |  |  |  | 104 891 |  |
| 27. | ТЕР 22-02-002-11 Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм, 1 км трубопровода | 0.0472 | 38 066.64 | 3 557.22 | 21 357.52 | 1 797 | 168 | 1 008 |  |  | 35 204 | 1 938 | 4 323 |
|  |  |  |  | 13 151.90 | 2 052.21 |  | 621 | 97 |  |  |  | 28 943 | 1 118 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 345 |  |  | (130.0* (0.85)) |  | 3 377 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 200 |  |  | =(75.65* (0.8)) |  | 1 849 |  |  |
| 28. | 101-1763 Мастика битумно-полимерная, т | 0.50504 | 5 600.00 |  |  | 2 828 |  |  |  |  | 17 870 |  |  |
|  |  |  |  | 5 600.00 |  |  | 2 828 |  |  |  |  | 17 870 |  |
| 29. | 113-1952 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая, м2 | 98.648 | 9.80 |  |  | 967 |  |  |  |  | 3 708 |  |  |
|  |  |  |  | 9.80 |  |  | 967 |  |  |  |  | 3 708 |  |
| 30. | ТЕР 22-02-003-11 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм, 1 км трубопровода | 0.447 | 57 006.70 | 4 945.86 | 31 509.24 | 25 482 | 2 211 | 14 085 |  |  | 514 660 | 25 539 | 60 363 |
|  |  |  |  | 20 551.60 | 3 116.40 |  | 9 187 | 1 393 |  |  |  | 428 758 | 16 076 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 4 685 |  |  | (130.0* (0.85)) |  | 45 985 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 2 726 |  |  | =(75.65* (0.8)) |  | 25 185 |  |  |
| 31. | 101-1763 Мастика битумно-полимерная, т | 7.2414 | 5 600.00 |  |  | 40 552 |  |  |  |  | 256 227 |  |  |
|  |  |  |  | 5 600.00 |  |  | 40 552 |  |  |  |  | 256 227 |  |
| 32. | ТЕР 22-06-001-12 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 500 мм, 1 км трубопровода | 0.494 | 5 279.69 | 1 336.72 |  | 2 608 | 660 |  |  |  | 21 385 | 7 631 |  |
|  |  |  |  | 3 942.97 |  |  | 1 948 |  |  |  |  | 13 754 |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 858 |  |  | (130.0* (0.85)) |  | 8 432 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 499 |  |  | =(75.65* (0.8)) |  | 4 618 |  |  |
| 33. | ТЕР 22-03-006-11 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 500 мм, 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 | 664.07 | 166.98 | 319.56 | 1 328 | 334 | 639 |  |  | 7 833 | 3 856 | 2 951 |
|  |  |  |  | 177.53 | 23.35 |  | 355 | 47 |  |  |  | 1 026 | 539 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 495 |  |  | (130.0* (0.85)) |  | 4 856 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 288 |  |  | =(75.65* (0.8)) |  | 2 660 |  |  |
| 34. | 302-1723 Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр диаметром 500 мм, шт. | 2 | 17 980.00 |  |  | 35 960 |  |  |  |  | 251 122 |  |  |
|  |  |  |  | 17 980.00 |  |  | 35 960 |  |  |  |  | 251 122 |  |
| 35. | 507-0938 Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 500 мм, компл. | 4 | 3 184.94 |  |  | 12 740 |  |  |  |  | 38 095 |  |  |
|  |  |  |  | 3 184.94 |  |  | 12 740 |  |  |  |  | 38 095 |  |
| 36. | ТЕР 22-03-006-06 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 200 мм, 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 | 143.74 | 45.63 | 43.86 | 287 | 91 | 88 |  |  | 1 766 | 1 054 | 434 |
|  |  |  |  | 54.26 | 4.08 |  | 109 | 8 |  |  |  | 278 | 94 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 129 |  |  | (130.0* (0.85)) |  | 1 269 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 75 |  |  | =(75.65* (0.8)) |  | 695 |  |  |
| 37. | 302-1714 Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 200 мм, шт. | 2 | 4 200.00 |  |  | 8 400 |  |  |  |  | 27 792 |  |  |
|  |  |  |  | 4 200.00 |  |  | 8 400 |  |  |  |  | 27 792 |  |
| 38. | 507-0934 Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 200 мм, компл. | 4 | 843.07 |  |  | 3 372 |  |  |  |  | 7 797 |  |  |
|  |  |  |  | 843.07 |  |  | 3 372 |  |  |  |  | 7 797 |  |
| 39. | ТЕР 26-01-009-01 Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 Прил.26.2 п.1 Кзтр=1,2 Прил.26.2 п.1 Кзтр=1,2 Прил.26.2 п.1 Кзтр=1,2, 1 м3 изоляции | 61.9 | 787.57 | 279.13 | 67.30 | 48 750 | 17 278 | 4 166 |  |  | 307 245 | 199 595 | 23 049 |
|  |  |  |  | 441.13 |  |  | 27 306 |  |  |  |  | 84 601 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 17 278 |  |  | (100.0* (0.85)) |  | 169 656 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 10 280 |  |  | =(59.5* (0.8)) |  | 95 007 |  |  |
| 40. | 104-9212 Стеклопластик рулонный шириной 50 мм, м2 | -136.4276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (61.9)*(-2.204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | 104-8103 Стеклопластик рулонный марки РСТ 250 шириной 1м, м2 | 67.22 | 16.00 |  |  | 1 076 |  |  |  |  | 2 037 |  |  |
|  |  |  |  | 16.00 |  |  | 1 076 |  |  |  |  | 2 037 |  |
| 42. | 104-0075 Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной 70 мм, м3 | 95.326 | 1 860.00 |  |  | 177 306 |  |  |  |  | 635 602 |  |  |
|  |  |  |  | 1 860.00 |  |  | 177 306 |  |  |  |  | 635 602 |  |
| 43. | ТЕР 26-01-049-02 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 4.94 | 14 788.71 | 1 832.74 | 155.80 | 73 056 | 9 054 | 770 |  |  | 209 602 | 104 587 | 4 095 |
|  |  |  |  | 12 800.17 |  |  | 63 233 |  |  |  |  | 100 919 |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 9 054 |  |  | (100.0* (0.85)) |  | 88 899 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 5 387 |  |  | =(59.5* (0.8)) |  | 49 783 |  |  |
| 44. | ТЕР 22-04-001-02 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.43 | 33 809.24 | 1 778.61 | 3 828.36 | 14 538 | 765 | 1 646 |  |  | 79 402 | 8 828 | 8 525 |
|  |  |  |  | 28 202.27 | 355.99 |  | 12 127 | 153 |  |  |  | 62 048 | 1 767 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1 193 |  |  | (130.0* (0.85)) |  | 11 707 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 694 |  |  | =(75.65* (0.8)) |  | 6 412 |  |  |
| 45. | ТЕР 22-04-001-01 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.32 | 24 822.30 | 1 174.62 | 3 565.83 | 7 943 | 376 | 1 141 |  |  | 41 941 | 4 342 | 5 928 |
|  |  |  |  | 20 081.85 | 337.47 |  | 6 426 | 108 |  |  |  | 31 670 | 1 246 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 629 |  |  | (130.0* (0.85)) |  | 6 175 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 366 |  |  | =(75.65* (0.8)) |  | 3 382 |  |  |
| 46. | 101-2536 Люки чугунные тяжелый, шт. | 4 | 882.00 |  |  | 3 528 |  |  |  |  | 13 699 |  |  |
|  |  |  |  | 882.00 |  |  | 3 528 |  |  |  |  | 13 699 |  |
| 47. | 201-0755 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т | 0.13 | 11 820.00 |  |  | 1 537 |  |  |  |  | 7 529 |  |  |
|  |  |  |  | 11 820.00 |  |  | 1 537 |  |  |  |  | 7 529 |  |
| 48. | ТЕР 08-01-002-02 Устройство основания под фундаменты щебеночного, 1 м3 основания | 1.88 | 229.48 | 24.79 | 40.42 | 431 | 47 | 76 |  |  | 2 681 | 539 | 405 |
|  |  |  |  | 164.27 | 6.72 |  | 309 | 13 |  |  |  | 1 737 | 146 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 73 |  |  | (122.0* (0.85)) |  | 710 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 41 |  |  | =(68.0* (0.8)) |  | 373 |  |  |
| 49. | ТЕР 07-06-002-01 Устройство камер со стенками из бетонных блоков, 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0.3194 | 26 739.35 | 10 753.65 | 10 233.43 | 8 541 | 3 435 | 3 269 |  |  | 65 574 | 39 678 | 15 411 |
|  |  |  |  | 5 752.27 | 1 273.09 |  | 1 837 | 407 |  |  |  | 10 486 | 4 692 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 4 995 |  |  | (130.0* (0.85)) |  | 49 029 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 2 776 |  |  | =(72.25* (0.8)) |  | 25 646 |  |  |
| 50. | 204-0030 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм, т | 0.0345 | 9 210.00 |  |  | 318 |  |  |  |  | 847 |  |  |
|  |  |  |  | 9 210.00 |  |  | 318 |  |  |  |  | 847 |  |
| 51. | 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т | 0.42 | 7 700.00 |  |  | 3 234 |  |  |  |  | 19 838 |  |  |
|  |  |  |  | 7 700.00 |  |  | 3 234 |  |  |  |  | 19 838 |  |
| 52. | 403-8012 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/, шт. | 40 | 402.00 |  |  | 16 080 |  |  |  |  | 84 650 |  |  |
|  |  |  |  | 402.00 |  |  | 16 080 |  |  |  |  | 84 650 |  |
| 53. | 403-3120 Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ, м3 | 5.76 | 2 211.43 |  |  | 12 738 |  |  |  |  | 66 673 |  |  |
|  |  |  |  | 2 211.43 |  |  | 12 738 |  |  |  |  | 66 673 |  |
| 54. | 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 1.8 | 612.00 |  |  | 1 102 |  |  |  |  | 5 977 |  |  |
|  |  |  |  | 612.00 |  |  | 1 102 |  |  |  |  | 5 977 |  |
| 55. | 101-2536 Люки чугунные тяжелый, шт. | 4 | 882.00 |  |  | 3 528 |  |  |  |  | 13 699 |  |  |
|  |  |  |  | 882.00 |  |  | 3 528 |  |  |  |  | 13 699 |  |
| 56. | ТЕР 09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, 1 т конструкций | 0.098 | 1 226.85 | 384.88 | 741.31 | 120 | 38 | 73 |  |  | 877 | 436 | 390 |
|  |  |  |  | 100.67 | 92.18 |  | 10 | 9 |  |  |  | 51 | 104 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 42 |  |  | =(90.0* (0.85)) |  | 413 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 34 |  |  | =(72.25* (0.8)) |  | 312 |  |  |
| 57. | 201-0650 Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т | 0.098 | 12 590.00 |  |  | 1 234 |  |  |  |  | 6 095 |  |  |
|  |  |  |  | 12 590.00 |  |  | 1 234 |  |  |  |  | 6 095 |  |
| 58. | ТЕР 22-06-005-10 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 600 мм, 1 врезка | 2 | 2 136.84 | 147.84 | 1 353.27 | 4 274 | 296 | 2 707 |  |  | 22 862 | 3 414 | 13 204 |
|  |  |  |  | 635.73 | 145.01 |  | 1 271 | 290 |  |  |  | 6 244 | 3 347 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 762 |  |  | (130.0* (0.85)) |  | 7 471 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 443 |  |  | =(75.65* (0.8)) |  | 4 092 |  |  |
| 59. | ТЕР 22-06-005-05 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм, 1 врезка | 2 | 365.06 | 56.84 | 210.45 | 730 | 114 | 421 |  |  | 4 527 | 1 313 | 2 354 |
|  |  |  |  | 97.77 | 26.13 |  | 196 | 52 |  |  |  | 860 | 603 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 216 |  |  | (130.0* (0.85)) |  | 2 117 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 126 |  |  | =(75.65* (0.8)) |  | 1 160 |  |  |
| 60. | ТЕР 01-01-033-03 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.534 | 739.81 |  | 739.81 | 395 |  | 395 |  |  | 3 087 |  | 3 087 |
|  |  |  |  |  | 145.25 |  |  | 78 |  |  |  |  | 895 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 74 |  |  | =(95.0* (0.85)) |  | 723 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 33 |  |  | =(42.5* (0.8)) |  | 304 |  |  |
| 61. | ТЕР 01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.12 | 838.98 | 838.98 |  | 101 | 101 |  |  |  | 1 163 | 1 163 |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 81 |  |  | =(80.0* (0.85)) |  | 791 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 39 |  |  | =(38.25* (0.8)) |  | 356 |  |  |
| 62. | ТЕР 01-03-034-01 Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.282 | 27.14 |  | 27.14 | 8 |  | 8 |  |  | 60 |  | 60 |
|  |  |  |  |  | 5.33 |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 2 |  |  | =(95.0* (0.85)) |  | 14 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 1 |  |  | =(42.5* (0.8)) |  | 6 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1 125 153 | 55 546 | 67 688 |  |  | 5 892 241 | 641 506 | 337 929 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 001 929 | 7 476 |  |  |  | 4 912 807 | 86 258 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 30 632 | 2 023 | 1 700 |  |  | 146 196 | 23 361 | 9 081 |
|  |  |  |  |  |  |  | 26 910 | 166 |  |  |  | 113 755 | 1 912 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 16 112 |  |  |  |  | 45 892 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 12, 13) |  |  |  |  | 1 445 |  |  |  |  | 16 680 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 12, 13) |  |  |  |  | 876 |  |  |  |  | 10 109 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 32 953 |  |  |  |  | 172 985 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 512 665 | 50 892 | 64 405 |  |  | 2 846 845 | 587 761 | 320 187 |
|  |  |  |  |  |  |  | 397 375 | 7 136 |  |  |  | 1 938 897 | 82 331 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 263 578 |  |  |  |  | 1 122 354 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 1, 60, 62; %=68 - по стр. 2, 11, 61; %=110.5 - по стр. 3, 8, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 36, 44, 45, 49, 58, 59; %=62.9 - по стр. 4, 6, 7; %=91.8 - по стр. 5; %=89.25 - по стр. 19; %=76.5 - по стр. 20; %=85 - по стр. 39, 43; %=103.7 - по стр. 48) |  |  |  |  | 65 237 |  |  |  |  | 640 312 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 60, 62; %=30.6 - по стр. 2, 11, 61; %=60.52 - по стр. 3, 8, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 36, 44, 45, 58, 59; %=40 - по стр. 4; %=54.4 - по стр. 5-7, 48; %=44.2 - по стр. 19; %=47.6 - по стр. 20, 39, 43; %=57.8 - по стр. 49) |  |  |  |  | 38 227 |  |  |  |  | 353 139 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 616 129 |  |  |  |  | 3 840 296 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 55 093 | 2 631 | 1 583 |  |  | 293 236 | 30 384 | 8 661 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 881 | 174 |  |  |  | 254 191 | 2 015 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 14, 16, 17, 56) |  |  |  |  | 2 525 |  |  |  |  | 24 785 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 14, 16, 17, 56) |  |  |  |  | 2 027 |  |  |  |  | 18 727 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 59 645 |  |  |  |  | 336 748 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 526 763 |  |  |  |  | 2 605 964 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 526 763 |  |  |  |  | 2 605 964 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 526 763 |  |  |  |  | 2 605 964 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1 235 490 |  |  |  |  | 6 955 993 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 69 207 |  |  |  |  | 681 777 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 41 130 |  |  |  |  | 381 975 |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 55 546 |  |  |  |  | 641 506 |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 7 476 |  |  |  |  | 86 258 |  |  |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 63 022 |  |  |  |  | 727 764 |  |  |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 67 688 |  |  |  |  | 337 929 |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 5051.6758 |  |  |  |  | 5051.6758 |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 1 001 929 |  |  |  |  | 4 912 807 |  |  |
|  | УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - |  |  |  |  | 31 134 |  |  |  |  | 175 291 |  |  |
|  | ТЕХНАДЗОР -1,4 % |  |  |  |  | 17 733 |  |  |  |  | 99 838 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 231 184 |  |  |  |  | 1 301 602 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 1 515 541 |  |  |  |  | 8 532 724 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |