г.Москва

Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 12 ноября 2012 года № 05-14-438/2

# Об утверждении Регламента и Технологических карт содержания особо охраняемых зеленых территорий Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

Принято

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы

В редакциях № 05-14-68/3 от 12.03.2013, № 05-14-117/3 от 16.04.2013, № 05-14-138/3 от 06.05.2013.

В целях определения порядка выполнения работ по содержанию особо охраняемых зеленых территорий, учитывающего особые требования по содержанию лесных территорий Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, и во исполнение поручения заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы П.П. Бирюкова от 16.10.2012 N 18-26-2991/2:

1. Утвердить:

1.1. Регламент содержания особо охраняемых зеленых территорий Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (приложение 1).

1.2. Технологические карты содержания особо охраняемых зеленых территорий Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (приложение 2).

2. Признать утратившим силу распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 04.09.2012 N 05-14-361/2 "Об утверждении Временного регламента содержания зеленых насаждений и объектов внешнего благоустройства на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы".

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента Хромушина Е.А.

Руководитель Департамента

А.В. Цыбин

# Приложение 2

к распоряжению ДЖКХиБ

города Москвы

от 12 ноября 2012 г. N 05-14-438/2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

СОДЕРЖАНИЯ ОСОБООХРАНЯЕМЫХ ЗЕЛЕНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ТРОИЦКОГО

И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ

(в ред. распоряжений ДЖКХиБ г. Москвы

от 12.03.2013 N 05-14-68/3, от 06.05.2013 N 05-14-138/3)

## Раздел I. РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

И ЛЕСНОГО ФОНДА

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 1.1.

УХОД ЗА СВОБОДНОРАСТУЩИМИ ДЕРЕВЬЯМИ В ПЕРВЫЕ 3-5 ЛЕТ ПОСЛЕ

ПЕРЕСАДКИ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА (ПЛОЩАДЬ ПИТАНИЯ 1 КВ. М)

Расчет на 100 деревьев

┌───┬────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание   │Наименование работ    │Ед.         │Норма     │Разряд  │Срок           │Кратность│Объем  │Требуется для выполнения работ                                         │

│п/п│нормативных │                      │измерения   │времени   │рабочего│исполнения,    │         │работ  ├────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│   │затрат      │                      │            │на ед.    │        │мес.           │         │       │Трудозатраты│Средства механизации  │Материалы                          │

│   │            │                      │            │измерения,│        │               │         │       ├────────────┼─────────────┬────────┼──────────────┬─────────┬──────────┤

│   │            │                      │            │чел.-ч    │        │               │         │       │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч  │Наименование  │Ед.      │Количество│

│   │            │                      │            │          │        │               │         │       │            │марка        │        │              │измерения│          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │      2     │           3          │      4     │     5    │    6   │       7       │    8    │   9   │     10     │      11     │   12   │      13      │    14   │    15    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ         │Рыхление смерзшегося  │куб. м      │      0,22│3       │III-IV         │  3      │ 90    │    19,8    │      -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-12-35 │снега на приствольных │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │площадках             │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │с равномерным         │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │разбрасыванием        │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │по площади (0,3 куб.  │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │м/кв. м)              │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ         │Оправка высаженных    │тыс. шт.    │      0,68│3       │IV-V           │  1      │  0,03 │     0,0204 │      -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.4.8-1-3   │саженцев (30%)        │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ         │Установка недостающих │100 шт.     │      3,4 │3       │IV-V           │  2      │  0,2  │     0,68   │      -      │    -   │Колья         │шт.      │    20    │

│   │1.4.7-9-14  │кольев с уплотнением  │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │грунта у основания    │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │кола (10%) и забивка  │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │их                    │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ         │Смена подвязок        │100 шт.     │      1,3 │3       │IV-V           │  2      │  0,4  │     0,52   │      -      │    -   │Шпагат        │кг       │     0,5  │

│   │1.4.8-4-8   │со снятием старых     │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │и обвязкой новыми,    │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │сбором и удалением    │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │старых подвязок (20%) │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ         │Устройство            │100 кв. м   │      6,47│3       │IV-V           │  1      │  1    │     6,47   │      -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.5-1-1   │приствольных лунок    │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │с перекопкой          │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │и разравниванием почвы│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │и обваловкой их землей│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │ТНВ         │Вырезка сухих сучьев  │дер.        │      0,97│5       │I-XII          │  1      │ 50    │    48,5    │      -      │    -   │Краска        │кг       │     0,1  │

│   │1.2.7-4а-24 │и мелкой суши         │            │          │        │               │         │       │            │             │        │Кисти         │шт.      │     1    │

│   │            │на деревьях лиственных│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │пород с диаметром     │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │ствола до 35 см       │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │и наличием сухих      │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │сучьев более 15 (50%).│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │Закраска срезов свыше │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │3 см                  │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │ТНВ         │Удаление поросли      │100 шт.     │      3,98│3       │V-VIII         │  3      │  3,0  │    11,94   │      -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.5-12-26 │                      │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │ТНВ         │Сбор срезанных ветвей │100 кв. м   │      0,31│3       │I-XII          │  4      │  7,5  │     2,325  │      -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.7-9-54  │(5 кв. м/дерево)      │площади     │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │                      │уборки      │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │ТНВ         │Погрузка и разгрузка  │скл. куб. м │      1,08│3       │I-XII          │  4      │ 15    │    16,2    │ЗИЛ-ММЗ 45085│16,2    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.11Б-9-60│ветвей                │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт:     │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │(Н вр. x 2) - 0,1     │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │скл. куб. м/дер.      │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │            │Вывоз ветвей          │т           │      0,56│    -   │I-XII          │  4      │  8,925│      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 4,998  │Талон на вывоз│т        │     8,925│

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │        │мусора        │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │ТНВ         │Погрузка органических │100 т       │      4,37│    -   │IV             │  1      │  0,001│      -     │ЭО-3323А,    │ 0,00437│       -      │    -    │     -    │

│   │2.6.5А-2    │удобрений             │            │          │        │               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│        │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│12 │            │Подвоз органических   │т           │      0,56│    -   │IV             │  1      │  0,1  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,056  │       -      │    -    │     -    │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│13 │ТНВ         │Внесение органических │т           │      0,4 │3       │IV             │  1      │  0,1  │     0,04   │      -      │    -   │Пикса,        │т        │     0,1  │

│   │1.1.4-6а-10 │удобрений             │            │          │        │               │         │       │            │             │        │термофил      │         │          │

│   │            │с равномерным         │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │распределением        │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │по участку            │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │при заданной норме    │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │внесения и заделкой   │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │в почву               │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│14 │ТНВ         │Прополка приствольных │100 шт.     │      5,67│3       │IV-VIII        │  4      │  4    │    22,68   │      -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.5-3-5   │лунок с удалением     │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │сорной растительности │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │и рыхлением почвы.    │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │Собрать сор, уложить  │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │в кучи                │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│15 │ТНВ         │Подкормка сухими      │100 шт.     │      2,21│3       │III-V, IX-X    │  2      │  2    │     4,42   │      -      │    -   │Минеральные   │кг       │    36,0  │

│   │1.2.5-5-9   │минеральными          │            │          │        │               │         │       │            │             │        │удобрения     │         │          │

│   │            │удобрениями           │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │с подноской           │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 50 м,│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │равномерным внесением │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │в приствольные круги  │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │и заделкой в почву    │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │(180 г/кв. м)         │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│16 │ТНВ         │Погрузка              │т           │      0,57│3       │III-V, IX-X    │  2      │  0,036│     0,02052│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,02052│       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-40  │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │минеральных удобрений │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │в мешкотаре           │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│17 │            │Перевоз минеральных   │т           │      0,56│   -    │III-V, IX-X    │  2      │  0,036│      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,02016│       -      │    -    │     -    │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│18 │ТНВ         │Разгрузка             │т           │      0,38│3       │III-V, IX-X    │  2      │  0,036│     0,01368│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,01368│       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-3-62  │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │минеральных удобрений │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│19 │ТНВ         │Подкормка минеральными│100 дер.    │      1,69│5       │IV-X           │  2      │  2    │     3,38   │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 3,38   │Минеральные   │кг       │    27,0  │

│   │2.4.8-3.4   │удобрениями в жидком  │            │          │        │               │         │       │            │             │        │удобрения     │         │          │

│   │            │виде: заполнить       │            │          │        │               │         │       │            │Опрыскиватель│        │Вода          │куб. м   │     6,0  │

│   │            │раствором и водой бак │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │поливомоечной машины, │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │полить растения       │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │из шланга, убрать     │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │шланг (30 л/кв. м)    │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│20 │ТНВ         │Внесение регуляторов  │100 дер.    │     10,20│5 - 2 ч.│IV-VIII        │  2      │  2    │    20,40   │КО-713-01,   │10,20   │Вода          │куб. м   │     0,5  │

│   │2.4.4-2     │роста (1 г/дерево)    │            │          │3 - 1 ч │               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ      │        │Регулятор     │г        │   200    │

│   │            │с заполнением         │            │          │        │               │         │       │            │45085,       │        │роста         │         │          │

│   │            │опрыскивателя         │            │          │        │               │         │       │            │опрыскиватель│        │              │         │          │

│   │            │раствором             │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│21 │ТНВ         │Дождевание с обмывом  │100 дер.    │      2,48│5 - 2 ч,│IV-VIII        │  3      │  3    │     7,44   │Опрыскиватель│ 3,72   │Вода          │куб. м   │     5,4  │

│   │2.4.3-11    │крон с заправкой      │            │          │тракт. -│               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│        │Моющие        │кг       │    10,8  │

│   │            │опрыскивателя водой   │            │          │1       │               │         │       │            │             │        │средства      │         │          │

│   │            │и добавлением моющих  │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │средств (2 г/л)       │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│22 │ТНВ         │Полив в приствольные  │100 дер.    │      1,69│5       │V-VIII         │  8      │  8    │    13,52   │КО-713-01    │13,52   │Вода          │куб. м   │    24    │

│   │2.4.8-3,4   │лунки (30 л/дер.)     │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│23 │            │Опрыскивание          │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │ядохимикатами         │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │с приготовлением      │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │раствора заданной     │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │концентрации,         │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │заправкой             │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │опрыскивателя         │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │и промывкой машины    │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │и шлангов:            │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │ТНВ         │в облиственном        │100 шт.     │      2,95│5 - 2 ч,│V-IX           │  3      │  3    │     8,85   │Опрыскиватель│ 4,425  │Ядохимикаты   │кг       │     2,25 │

│   │2.5.1А-7    │состоянии             │            │          │тракт. -│               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│        │Вода          │куб. м   │     1,5  │

│   │            │                      │            │          │1       │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │ТНВ         │в безлиственном       │100 шт.     │      2,46│5 - 2 ч,│X-XI           │  2      │  2    │     4,92   │Опрыскиватель│ 2,46   │Ядохимикаты   │кг       │     1,2  │

│   │2.5.1А-3    │состоянии             │            │          │тракт. -│               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│        │Вода          │куб. м   │     0,8  │

│   │            │                      │            │          │1       │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│24 │ТНВ         │Сбор случайного мусора│100 кв. м   │      0,03│3       │I-XII          │210      │210    │     6,3    │      -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-8-3   │(30 г/кв. м)          │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│25 │ТНВ         │Погрузка мусора       │т           │      1,36│3       │I-XII          │210      │  0,630│     0,8568 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,8568 │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-20-50 │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│26 │            │Перевоз мусора        │т           │      0,56│   -    │I-XII          │210      │  0,630│      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,3528 │Талон на вывоз│т        │     0,630│

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │        │мусора        │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

└───┴────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴───────┴────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────┴──────────┘

Итого:

при внесении минеральных удобрений в сухом виде - 193,8764;

при внесении минеральных удобрений в жидком виде - 192,8158.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 1.2.

УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ В УСЛОВИЯХ МАГИСТРАЛЕЙ И УЛИЦ

(площадь питания 4 кв. м)

Расчет на 100 деревьев

┌───┬────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание   │Наименование работ    │Ед.         │Норма     │Разряд  │Срок           │Кратность│Объем   │Требуется для выполнения работ                                           │

│п/п│нормативных │                      │измерения   │времени   │рабочего│исполнения,    │         │работ   ├────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│   │затрат      │                      │            │на ед.    │        │мес.           │         │        │Трудозатраты│Средства механизации    │Материалы                          │

│   │            │                      │            │измерения,│        │               │         │        ├────────────┼─────────────┬──────────┼──────────────┬─────────┬──────────┤

│   │            │                      │            │чел.-ч    │        │               │         │        │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч    │Наименование  │Ед.      │Количество│

│   │            │                      │            │          │        │               │         │        │            │марка        │          │              │измерения│          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2      │          3           │     4      │    5     │   6    │       7       │        8│  9     │     10     │     11      │ 12       │      13      │   14    │    15    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ         │Рыхление смерзшегося  │куб. м      │    0,22  │3       │III-IV         │        3│ 90     │     19,8   │      -      │     -    │       -      │    -    │    -     │

│   │1.2.1-12-35 │снега на приствольных │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │площадках             │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с равномерным         │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │разбрасыванием        │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │по площади (0,3 куб.  │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │м/кв. м)              │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │            │Вырезка сухих сучьев  │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │    -    │    -     │

│   │            │и мелкой суши         │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с зачисткой срезов    │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │свыше 3 см            │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и закраской их:       │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │Норма ГКУ   │на деревьях лиственных│дер.        │    1,1   │5 - 2 ч,│I-XII          │        1│ 50     │     55,0   │Автоподъемник│ 27,5     │Краска        │кг       │     0,75 │

│   │Мосзеленхоз │пород с диаметром     │            │          │вод. - 1│               │         │        │            │Бензопила    │          │Кисти         │шт.      │     1    │

│   │            │ствола до 35 см,      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │высотой до 15 м       │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и наличием сухих      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │сучьев до 15          │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │Норма ГКУ   │на деревьях лиственных│дер.        │    2,6   │5 - 2 ч,│I-XII          │        1│ 50     │    130,0   │Автоподъемник│ 65,0     │Краска        │кг       │     1    │

│   │Мосзеленхоз │пород с диаметром     │            │          │вод. - 1│               │         │        │            │Бензопила    │          │Кисти         │шт.      │     1    │

│   │            │ствола свыше 35 см    │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и наличием сухих      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │сучьев более 15       │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │            │Прореживание крон     │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │деревьев с зачисткой  │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │срезов свыше 3 см     │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и закраской их:       │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │Норма ГКУ   │диаметром ствола 21-25│дер.        │    1,22  │5 - 2 ч,│IV-VIII        │        1│ 30     │     36,6   │Автоподъемник│ 18,3     │Краска        │кг       │     0,5  │

│   │Мосзеленхоз │см (30%)              │            │          │вод. - 1│               │         │        │            │Бензопила    │          │Кисти         │шт.      │     1    │

│   │Норма ГКУ   │диаметром ствола до 40│дер.        │    1,78  │5 - 2 ч,│IV-VIII        │        1│ 35     │     62,3   │Автоподъемник│ 31,15    │Краска        │кг       │     0,7  │

│   │Мосзеленхоз │см (35%)              │            │          │вод. - 1│               │         │        │            │Бензопила    │          │Кисти         │шт.      │     1    │

│   │Норма ГКУ   │диаметром ствола более│дер.        │    2,44  │5 - 2 ч,│IV-VIII        │        1│ 35     │     85,4   │Автоподъемник│ 42,7     │Краска        │кг       │     1    │

│   │Мосзеленхоз │40 см (35%)           │            │          │вод. - 1│               │         │        │            │Бензопила    │          │Кисти         │шт.      │     1    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │            │Омолаживание деревьев │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │лиственных пород      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с закраской срезов:   │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │деревья 20-35 лет     │дер.        │    1,60  │5 - 2 ч,│X-IV           │        1│ 10     │     16     │Бензопила    │  8       │Краска        │кг       │     0,1  │

│   │1.2.7-5а-31 │с диаметром ствола    │            │          │вод.    │               │         │        │            │Хускварна    │          │Кисти         │шт.      │     1    │

│   │            │до 50 см при          │            │          │        │               │         │        │            │257Х, 40,    │          │              │         │          │

│   │            │количестве срезов     │            │          │        │               │         │        │            │автоподъемник│          │              │         │          │

│   │            │ветвей до 20 (10%)    │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │деревья 36-50 лет     │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │1.2.7-5а-33 │с диаметром ствола    │дер.        │    3,20  │5 - 2 ч,│X-IV           │        1│ 10     │     32     │Бензопила    │ 16       │Краска        │кг       │     0,15 │

│   │            │до 50 см при          │            │          │вод.    │               │         │        │            │Хускварна    │          │Кисти         │шт.      │     1    │

│   │            │количестве срезов     │            │          │        │               │         │        │            │257Х, 40,    │          │              │         │          │

│   │            │ветвей более 30 (10%) │            │          │        │               │         │        │            │автоподъемник│          │              │         │          │

│   │ТНВ         │деревья старше 50 лет │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │1.2.7-5б-36 │с диаметром ствола    │дер.        │    3,73  │5 - 2 ч,│X-IV           │        1│ 10     │     37,3   │Бензопила    │ 18,65    │Краска        │кг       │     0,2  │

│   │            │свыше 50 см           │            │          │вод.    │               │         │        │            │Хускварна    │          │Кисти         │шт.      │     1    │

│   │            │при количестве срезов │            │          │        │               │         │        │            │257Х, 40,    │          │              │         │          │

│   │            │ветвей более 30 (10%) │            │          │        │               │         │        │            │автоподъемник│          │              │         │          │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ         │Удаление поросли      │100 дер.    │    3,98  │3       │IV-VII         │        4│  4,0   │     15,92  │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.5-12-26 │                      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │ТНВ         │Формирование крон     │дер.        │    0,54  │5       │X-IV           │        1│ 10     │      5,4   │      -      │     -    │Краска        │кг       │     0,2  │

│   │1.2.7-1-2   │деревьев высотой до 5 │            │          │        │               │         │        │            │             │          │Кисти         │шт.      │     1    │

│   │            │м (10%)               │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │Норма ГКУ   │Санитарная обрезка    │дер.        │    6,86  │4 - 2 ч,│I-XII          │        1│ 10     │     68,60  │Автоподъемник│ 34,30    │Краска        │кг       │     2,0  │

│   │Мосзеленхоз │крупномерных          │            │          │вод.    │               │         │        │            │Бензопила    │          │Кисти         │шт.      │     1    │

│   │            │и старовозрастных     │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │деревьев (10%)        │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │ТНВ         │Сбор срезанных ветвей │100 кв. м   │    0,31  │3       │I-XII          │        8│120,0   │     37,2   │      -      │     -    │       -      │    -    │    -     │

│   │1.2.7-9-54  │(20 кв. м/дер.)       │площади     │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │                      │уборки      │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │ТНВ         │Погрузка и разгрузка  │скл. куб. м │    1,08  │3       │I-XII          │        8│180     │    194,4   │ЗИЛ-ММЗ 45085│194,4     │       -      │    -    │    -     │

│   │1.2.11В-9-60│ветвей                │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и укладка в кузов:    │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │(Н вр. x 2) - 0,12    │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │скл. куб. м/дер.      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │            │Перевоз ветвей        │т           │    0,56  │   -    │I-XII          │        8│ 45,0   │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 25,2     │Талон         │т        │    45,0  │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │             │          │на вывоз      │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │             │          │мусора        │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │ТНВ         │Погрузка органических │100 т       │    4,37  │   -    │IV             │        1│  0,0123│      -     │ЭО-3323А,    │  0,053751│       -      │    -    │    -     │

│   │2.6.5А-2    │удобрений             │            │          │        │               │         │        │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│12 │            │Перевоз органических  │т           │    0,56  │   -    │IV             │        1│  1,23  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│  0,6888  │       -      │    -    │    -     │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│13 │ТНВ         │Внесение полусухих    │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │1.1.4-6а-10 │органических удобрений│            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с равномерным         │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │распределением        │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │по участку            │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │при заданной норме    │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │внесения и заделкой   │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │в почву:              │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │деревья 20-35 лет     │т           │    0,4   │3       │IV             │        1│  0,28  │      0,112 │      -      │     -    │Пикса,        │т        │     0,28 │

│   │            │(35%)                 │            │          │        │               │         │        │            │             │          │термофил      │         │          │

│   │            │деревья 36-50 лет     │т           │    0,4   │3       │IV             │        1│  0,35  │      0,14  │      -      │     -    │Пикса,        │т        │     0,35 │

│   │            │(35%)                 │            │          │        │               │         │        │            │             │          │термофил      │         │          │

│   │            │деревья старше 50 лет │т           │    0,4   │3       │IV             │        1│  0,60  │      0,24  │      -      │     -    │Пикса,        │т        │     0,60 │

│   │            │(30%)                 │            │          │        │               │         │        │            │             │          │термофил      │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│14 │ТНВ         │Погрузка              │т           │    0,57  │3       │III-V, IX-X    │        2│  0,04  │      0,0228│ЗИЛ-ММЗ 45085│  0,0228  │       -      │    -    │    -     │

│   │1.6.1-2-40  │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │минеральных удобрений │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │в мешкотаре           │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│15 │            │Перевоз минеральных   │т           │    0,56  │   -    │III-V, IX-X    │        2│  0,04  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│  0,0224  │       -      │    -    │    -     │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│16 │ТНВ         │Разгрузка минеральных │т           │    0,38  │3       │III-V, IX-X    │        2│  0,04  │      0,0152│ЗИЛ-ММЗ 45085│  0,0152  │       -      │    -    │    -     │

│   │1.6.1-3-62  │удобрений в мешкотаре │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│17 │ТНВ         │Подкормка деревьев    │100 шт.     │    2,21  │3       │III-V, IX-X    │        2│  2     │      4,42  │      -      │     -    │Минеральные   │кг       │    40    │

│   │1.2.5-5-9   │сухими минеральными   │            │          │        │               │         │        │            │             │          │удобрения     │         │          │

│   │            │удобрениями           │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с подноской           │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 50 м,│            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │равномерным внесением │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │в приствольные круги  │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и заделкой в почву    │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │(200 г/дер.)          │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│18 │ТНВ         │Внесение регуляторов  │100 дер.    │   10,20  │5 - 2 ч,│IV-VIII        │        2│  2     │     20,40  │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 10,2     │Вода          │куб. м   │     1    │

│   │2.4.4-2     │роста с заполнением   │            │          │3 - 1 ч │               │         │        │            │Опрыскиватель│          │Регулятор     │г        │   400    │

│   │            │опрыскивателя         │            │          │        │               │         │        │            │             │          │роста         │         │          │

│   │            │раствором (2 г/дерево)│            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│19 │ТНВ         │Прополка приствольных │100 шт.     │    5,67  │3       │IV-VIII        │        4│  4     │     22,68  │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.5-3-5   │лунок с удалением     │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │сорной растительности │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и рыхлением почвы.    │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │Собрать сор, уложить  │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │в кучи                │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│20 │            │Внекорневая подкормка │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с приготовлением      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │раствора заданной     │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │концентрации,         │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │заправкой             │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │опрыскивателя,        │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │промывкой машины      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и шлангов:            │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │деревья 20-35 лет     │100 шт.     │    3,57  │5 - 2 ч,│IV-VIII        │        2│  0,7   │      2,499 │Опрыскиватель│  1,2495  │Мочевина      │кг       │      2,52│

│   │2.4.3-2     │(35%)                 │            │          │тракт - │               │         │        │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │Вода          │куб. м   │      0,84│

│   │            │                      │            │          │1       │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │деревья 36-50 лет     │100 шт.     │    4,32  │5 - 2 ч,│IV-VIII        │        2│  0,7   │      3,024 │Опрыскиватель│  1,512   │Мочевина      │кг       │      3,78│

│   │2.4.3-3     │(35%)                 │            │          │тракт - │               │         │        │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │Вода          │куб. м   │      1,26│

│   │            │                      │            │          │1       │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │деревья старше 50 лет │100 шт.     │    5,13  │5 - 2 ч,│IV-VIII        │        2│  0,6   │      3,078 │Опрыскиватель│  1,539   │Мочевина      │кг       │      5,4 │

│   │2.4.3-4     │(30%)                 │            │          │тракт - │               │         │        │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │Вода          │куб. м   │      1,8 │

│   │            │                      │            │          │1       │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│21 │            │Обмыв крон с заправкой│            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │опрыскивателя водой   │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с добавлением моющих  │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │средств (2 г/л):      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │деревья 20-35 лет     │100 шт.     │    3,57  │5 - 2 ч,│III-VIII       │        4│  1,4   │      4,998 │Опрыскиватель│  2,499   │Вода          │куб. м   │      1,89│

│   │2.4.3-2     │(35%)                 │            │          │тракт - │               │         │        │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │Моющие        │кг       │      1,78│

│   │            │                      │            │          │1       │               │         │        │            │             │          │средства      │         │          │

│   │ТНВ         │деревья 36-50 лет     │100 шт.     │    4,32  │5 - 2 ч,│III-VIII       │        4│  1,4   │      6,048 │Опрыскиватель│  3,024   │Вода          │куб. м   │      2,52│

│   │2.4.3-3     │(35%)                 │            │          │тракт - │               │         │        │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │Моющие        │кг       │      5,04│

│   │            │                      │            │          │1       │               │         │        │            │             │          │средства      │         │          │

│   │ТНВ         │деревья старше 50 лет │100 шт.     │    5,13  │5 - 2 ч,│III-VIII       │        4│  1,2   │      6,156 │Опрыскиватель│  3,078   │Вода          │куб. м   │      2,88│

│   │2.4.3-4     │(30%)                 │            │          │тракт - │               │         │        │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │Моющие        │кг       │      5,76│

│   │            │                      │            │          │1       │               │         │        │            │             │          │средства      │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│22 │ТНВ         │Полив в приствольные  │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │2.4.8-3,4   │лунки (40 л/дер.):    │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │деревья 20-35 лет     │100 дер.    │    1,99  │5       │V-VIII         │        5│  1,75  │      3,4825│КО-713-01    │  3,4825  │Вода          │куб. м   │     7    │

│   │            │(35%)                 │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │деревья 36-50 лет     │100 дер.    │    1,99  │5       │V-VIII         │        4│  1,4   │      2,786 │КО-713-01    │  2,786   │Вода          │куб. м   │     5,6  │

│   │            │(35%)                 │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │деревья старше 50 лет │100 дер.    │    1,99  │5       │V-VIII         │        2│  0,6   │      1,194 │КО-713-01    │  1,194   │Вода          │куб. м   │     2,4  │

│   │            │(30%)                 │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│23 │Норма ГКУ   │Пометка усохших       │1 дер.      │    0,09  │3       │I-XII          │        1│  5     │      0,45  │      -      │     -    │Краска        │кг       │     0,1  │

│   │Мосзеленхоз │деревьев масляной     │            │          │        │               │         │        │            │             │          │Кисти         │шт.      │     1    │

│   │            │краской               │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│24 │            │Снятие по частям      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │мотопилой дерева      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │мягколиственной породы│            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на пень с обрубкой    │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │сучьев:               │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │Норма ГКУ   │деревья до 35 лет     │дер.        │    2,66  │6 - 2 ч,│I-XII          │        1│  5     │     13,3   │Мотопила     │  6,65    │       -      │    -    │     -    │

│   │Мосзеленхоз │диаметром ствола      │            │          │вод.    │               │         │        │            │Штиль,       │          │              │         │          │

│   │            │у основания до 50 см  │            │          │        │               │         │        │            │Крафтсман АП │          │              │         │          │

│   │            │и высотой до 20 м     │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │Норма ГКУ   │деревья 36-50         │дер.        │    5,34  │6 - 2 ч,│I-XII          │        1│  5     │     26,7   │Мотопила     │ 13,35    │       -      │    -    │     -    │

│   │Мосзеленхоз │лет с диаметром ствола│            │          │вод.    │               │         │        │            │Штиль,       │          │              │         │          │

│   │            │у основания до 60 см  │            │          │        │               │         │        │            │Крафтсман АП │          │              │         │          │

│   │            │и высотой до 20 м     │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │Норма ГКУ   │деревья старше 50 лет │дер.        │    9,58  │6 - 2 ч,│I-XII          │        1│  5     │     47,9   │Мотопила     │ 23,95    │       -      │    -    │     -    │

│   │Мосзеленхоз │с диаметром ствола    │            │          │вод.    │               │         │        │            │Штиль,       │          │              │         │          │

│   │            │у основания до 80 см  │            │          │        │               │         │        │            │Крафтсман АП │          │              │         │          │

│   │            │высотой до 20 м       │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│25 │ТНВ         │Сбор сучьев,          │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │1.2.11В-5-54│порубочных остатков   │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │после валки деревьев  │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с укладкой в кучи:    │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │деревья до 35 лет     │скл. куб. м │    0,15  │3       │I-XII          │        1│ 28,25  │      4,2375│      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │            │диаметром ствола      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │у основания до 50 см  │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и высотой до 20 м     │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │деревья 36-50 лет     │скл. куб. м │    0,15  │3       │I-XII          │        1│ 44,1   │      6,615 │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │            │с диаметром ствола    │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │у основания до 60 см  │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и высотой до 20 м     │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │деревья старше 50 лет │скл. куб. м │    0,15  │3       │I-XII          │        1│ 73,2   │     10,98  │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │            │с диаметром ствола    │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │у основания до 80 см, │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │высотой до 20 м       │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│26 │ТНВ         │Погрузка сучьев,      │скл. куб. м │    0,55  │3       │I-XII          │        1│145,55  │     80,0525│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 80,0525  │      -       │    -    │    -     │

│   │1.6.1-2-53  │порубочных остатков   │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │после валки деревьев  │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│27 │            │Перевоз сучьев,       │т           │    0,56  │   -    │I-XII          │        1│ 87,33  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 48,90    │Талон         │т        │    87,33 │

│   │            │порубочных остатков   │            │          │        │               │         │        │            │             │          │на вывоз      │         │          │

│   │            │после валки деревьев  │            │          │        │               │         │        │            │             │          │мусора        │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│28 │ТНВ         │Разгрузка сучьев,     │скл. куб. м │    0,30  │3       │I-XII          │        1│145,55  │     43,665 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 43,665   │      -       │    -    │    -     │

│   │1.6.1-3-77  │порубочных остатков   │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │после валки деревьев  │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│29 │Норма ГКУ   │Удаление пнедробилкой │1 пень      │    1,6   │5 вод. -│I-XII          │        1│ 15     │     24,0   │Пнедробилка  │ 24,0     │Почвогрунт    │куб. м   │     3,0  │

│   │Мосзеленхоз │пней диаметром от 30  │            │          │1       │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и более см, засыпка   │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │ямы почвогрунтом (0,2 │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │куб. м/пень)          │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│30 │ТНВ         │Прогребание и сбор    │кв. м       │    0,0234│3       │I-XII          │        1│ 15     │      0,351 │      -      │  -       │      -       │    -    │    -     │

│   │1.2.1-2     │щепы с рабочего места │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │после дробления пней  │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│31 │ТНВ         │Погрузка щепы         │т           │    1,36  │3       │I-XII          │        1│  0,075 │      0,102 │ЗИЛ-ММЗ 45085│  0,102   │      -       │    -    │    -     │

│   │1.6.1-2-50  │на автотранспорт после│            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │пнедробления (5       │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │кг/пень)              │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│32 │            │Перевоз щепы          │т           │    0,56  │    -   │I-XII          │        1│  0,075 │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│  0,042   │Талон         │т        │     0,075│

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │             │          │на вывоз      │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │             │          │мусора        │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│33 │ТНВ         │Погрузка почвогрунта  │100 т       │    4,37  │    -   │IV             │        1│  0,045 │      -     │ЭО-3323А,    │  0,19665 │       -      │    -    │    -     │

│   │2.6.5А-2    │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│34 │            │Перевоз почвогрунта   │т           │    0,56  │    -   │IV             │        1│  4,5   │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│  2,52    │       -      │    -    │    -     │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│35 │            │Опрыскивание          │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │ядохимикатами         │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │(с приготовлением     │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │растворов заданной    │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │концентрации,         │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │заправкой             │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │опрыскивателя         │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и промывкой машины    │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и шлангов):           │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │а) в безлиственном    │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │состоянии:            │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │деревья 20-35 лет     │100 шт.     │    2,46  │5 - 2 ч,│III-IV         │        2│  0,7   │      1,722 │Опрыскиватель│  0,861   │Ядохимикаты   │кг       │     1,05 │

│   │2.5.1А-3    │(35%)                 │            │          │тракт. -│IX-X           │         │        │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │Вода          │куб. м   │     0,7  │

│   │            │                      │            │          │1       │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │деревья 36-50 лет     │100 шт.     │    2,95  │5 - 2 ч,│III-IV         │        2│  0,7   │      2,065 │Опрыскиватель│  1,0325  │Ядохимикаты   │кг       │     1,575│

│   │2.5.1А-4    │(35%)                 │            │          │тракт. -│IX-X           │         │        │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │Вода          │куб. м   │     1,05 │

│   │            │                      │            │          │1       │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │деревья старше 50 лет │100 шт.     │    2,95  │5 - 2 ч,│III-IV         │        2│  0,6   │      1,77  │Опрыскиватель│  0,885   │Ядохимикаты   │кг       │     1,8  │

│   │2.5.1А-4    │(30%)                 │            │          │тракт. -│IX-X           │         │        │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │Вода          │куб. м   │     1,2  │

│   │            │б) в облиственном     │            │          │1       │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │состоянии:            │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │деревья 20-35 лет     │100 шт.     │    2,95  │5 - 2 ч,│V-IX           │        3│  1,05  │      3,0975│Опрыскиватель│  1,54875 │Ядохимикаты   │кг       │     1,89 │

│   │2.5.1А-7    │(35%)                 │            │          │тракт. -│               │         │        │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │Вода          │куб. м   │     1,26 │

│   │            │                      │            │          │1       │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │деревья 36-50 лет     │100 шт.     │    2,95  │5 - 2 ч,│V-IX           │        3│  1,05  │      3,0975│Опрыскиватель│  1,54875 │Ядохимикаты   │кг       │     2,835│

│   │2.5.1А-7    │(35%)                 │            │          │тракт. -│               │         │        │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │Вода          │куб. м   │     1,9  │

│   │            │                      │            │          │1       │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │деревья старше 50 лет │100 шт.     │    3,96  │5 - 2 ч,│V-IX           │        3│  0,9   │      3,564 │Опрыскиватель│  1,782   │Ядохимикаты   │кг       │     4,05 │

│   │2.5.1А-8    │(30%)                 │            │          │тракт. -│               │         │        │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │Вода          │куб. м   │     2,7  │

│   │            │                      │            │          │1       │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│36 │ТНВ         │Сбор случайного мусора│100 кв. м   │    0,03  │3       │I-XII          │      210│210     │      6,3   │      -      │  -       │      -       │    -    │    -     │

│   │1.2.1-8-3   │(30 г/кв. м)          │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│37 │ТНВ         │Погрузка мусора       │т           │    1,36  │3       │I-XII          │      210│  0,630 │      0,8568│ЗИЛ-ММЗ 45085│  0,8568  │      -       │    -    │    -     │

│   │1.6.1-20-50 │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│38 │            │Перевоз мусора        │т           │    0,56  │   -    │I-XII          │      210│  0,630 │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│  0,3528  │Талон         │т        │     0,630│

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │             │          │на вывоз      │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │             │          │мусора        │         │          │

└───┴────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 1164,6208.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 1.3.

УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ В ГРУППАХ

Расчет на 100 деревьев

┌───┬────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание   │Наименование работ    │Ед.         │Норма     │Разряд  │Срок           │Кратность│Объем  │Требуется для выполнения работ                                         │

│п/п│нормативных │                      │измерения   │времени   │рабочего│исполнения,    │         │работ  ├────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│   │затрат      │                      │            │на ед.    │        │мес.           │         │       │Трудозатраты│Средства механизации  │Материалы                          │

│   │            │                      │            │измерения,│        │               │         │       ├────────────┼─────────────┬────────┼──────────────┬─────────┬──────────┤

│   │            │                      │            │чел.-ч    │        │               │         │       │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч  │Наименование  │Ед.      │Количество│

│   │            │                      │            │          │        │               │         │       │            │марка        │        │              │измерения│          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │      2     │           3          │      4     │     5    │    6   │       7       │    8    │   9   │     10     │      11     │   12   │      13      │    14   │    15    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ         │Рыхление смерзшегося  │куб. м      │    0,22  │3       │III-IV         │        3│ 90    │     19,8   │      -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-12-35 │снега на приствольных │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │площадках             │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │с равномерным         │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │разбрасыванием        │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │по площади (0,3 куб.  │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │м/кв. м)              │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │            │Вырезка сухих сучьев  │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │и мелкой суши         │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │с зачисткой срезов    │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │свыше 3 см            │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │и закраской их:       │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │Норма ГКУ   │на деревьях лиственных│дер.        │    1,1   │5 - 2 ч,│I-XII          │        1│ 50    │     55,0   │Автоподъемник│27,5    │Краска        │кг       │     0,75 │

│   │Мосзеленхоз │пород с диаметром     │            │          │вод. - 1│               │         │       │            │Бензопила    │        │Кисти         │шт.      │     1    │

│   │            │ствола у основания    │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │до 35 см и наличием   │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │сухих сучьев более 15,│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │высотой до 15 м       │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │Норма ГКУ   │на деревьях лиственных│дер.        │    2,6   │5 - 2 ч,│I-XII          │        1│ 50    │    130,0   │Автоподъемник│65,0    │Краска        │кг       │     1    │

│   │Мосзеленхоз │пород с диаметром     │            │          │вод. - 1│               │         │       │            │Бензопила    │        │Кисти         │шт.      │     1    │

│   │            │ствола у основания    │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │свыше 35 см и наличием│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │сухих сучьев более 15,│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │высотой до 15 м       │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │            │Прореживание крон     │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │деревьев с зачисткой  │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │срезов свыше 3 см     │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │и закраской их:       │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │Норма ГКУ   │диаметром ствола до 25│дер.        │    1,22  │5 - 2 ч,│IV-VIII        │        1│ 50    │     61,0   │Автоподъемник│30,5    │Краска        │кг       │     0,5  │

│   │Мосзеленхоз │см                    │            │          │вод. - 1│               │         │       │            │Бензопила    │        │Кисти         │шт.      │     1    │

│   │Норма ГКУ   │диаметром ствола до 40│дер.        │    1,78  │5 - 2 ч,│IV-VIII        │        1│ 50    │     89,0   │Автоподъемник│44,5    │Краска        │кг       │     0,5  │

│   │Мосзеленхоз │см                    │            │          │вод. - 1│               │         │       │            │Бензопила    │        │Кисти         │шт.      │     1    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ         │Удаление поросли      │100 дер.    │    3,98  │3       │IV-VIII        │        3│  3    │     11,94  │      -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.5-12-26 │                      │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ         │Сбор срезанных ветвей │100 кв. м   │    0,31  │3       │I-XII          │        5│100    │     31,0   │      -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.7-9-54  │(20 кв. м/дер.)       │площади     │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │                      │уборки      │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │ТНВ         │Погрузка и разгрузка  │скл. куб. м │    1,08  │3       │I-XII          │        5│ 60,0  │     64,8   │ЗИЛ-ММЗ 45085│64,8    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.11В-9-60│ветвей                │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт, 0,12│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │скл. куб. м/дер.      │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │(Н вр. x 2)           │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │            │Перевоз ветвей        │т           │    0,56  │    -   │I-XII          │        5│ 15,0  │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 8,4    │Талон на вывоз│т        │    15,0  │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │        │мусора        │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │ТНВ 2.6.5А-2│Погрузка органических │100 т       │    4,37  │    -   │IV             │        1│  0,012│     -      │ЭО-3323А,    │ 0,05244│       -      │    -    │     -    │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│        │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │            │Перевоз органических  │т           │    0,56  │    -   │IV             │        1│  1,2  │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,672  │       -      │    -    │     -    │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │ТНВ         │Внесение полусухих    │т           │    0,4   │3       │IV             │        1│  1,2  │      0,48  │      -      │    -   │Пикса,        │т        │     1,2  │

│   │1.1.4-6а-10 │органических удобрений│            │          │        │               │         │       │            │             │        │термофил      │         │          │

│   │            │с равномерным         │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │распределением        │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │по участку            │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │при заданной норме    │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │внесения и заделкой   │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │в почву (3 кг/кв. м)  │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │ТНВ         │Прополка приствольных │100 шт.     │    5,67  │3       │IV-VIII        │        4│  4    │     22,68  │      -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.5-3-5   │лунок с удалением     │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │сорной растительности │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │и рыхлением почвы.    │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │Собрать сор, уложить  │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │в кучи                │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│12 │ТНВ         │Погрузка              │т           │    0,57  │3       │III-V, IX-X    │        2│  0,04 │      0,0228│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,0228 │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-40  │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │минеральных удобрений │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │в мешкотаре           │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│13 │            │Перевоз минеральных   │т           │    0,56  │    -   │III-V, IX-X    │        2│  0,04 │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,0224 │       -      │    -    │     -    │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│14 │ТНВ         │Разгрузка минеральных │т           │    0,38  │3       │III-V, IX-X    │        2│  0,04 │      0,0152│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,0152 │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-3-62  │удобрений             │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│15 │ТНВ         │Подкормка деревьев    │100 шт.     │    2,21  │3       │III-V, IX-X    │        2│  2    │      4,42  │      -      │    -   │Минеральные   │кг       │    40    │

│   │1.2.5-5-9   │сухими минеральными   │            │          │        │               │         │       │            │             │        │удобрения     │         │          │

│   │            │удобрениями           │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │с подноской           │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 50 м,│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │равномерным внесением │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │в приствольные круги  │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │и заделкой в почву,   │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │200 г/дерево          │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│16 │ТНВ         │Полив в приствольные  │100 дер.    │    1,99  │5       │V-VIII         │        2│  2    │      3,98  │КО-713-01    │ 3,98   │Вода          │куб. м   │     8    │

│   │2.4.8-3,4   │лунки (40 л/дер.)     │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│17 │Норма ГКУ   │Пометка усохших       │1 дер.      │    0,09  │3       │I-XIII         │        1│  5    │      0,45  │      -      │    -   │Краска        │кг       │     0,1  │

│   │Мосзеленхоз │деревьев масляной     │            │          │        │               │         │       │            │             │        │Кисти         │шт.      │     1    │

│   │            │краской               │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│18 │Норма ГКУ   │Снятие по частям      │дер.        │    5,34  │6 - 2 ч,│I-XII          │        1│  5    │     26,7   │Бензопила,   │13,35   │       -      │    -    │     -    │

│   │Мосзеленхоз │в несколько приемов   │            │          │вод.    │               │         │       │            │автоподъемник│        │              │         │          │

│   │            │мотопилой дерева      │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │мягколиственной породы│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │на пень с обрубкой    │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │сучьев, с диаметром   │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │ствола у основания    │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │до 60 см и высотой    │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │дерева до 20 м        │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│19 │ТНВ         │Сбор сучьев,          │скл. куб. м │    0,15  │3       │I-XII          │        1│ 28,25 │      4,2375│      -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.11В-5-54│порубочных остатков   │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │после валки деревьев  │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│20 │ТНВ         │Погрузка сучьев,      │скл. куб. м │    0,55  │3       │I-XII          │        1│ 28,25 │     15,5375│ЗИЛ-ММЗ 45085│15,5375 │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-53  │порубочных остатков   │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │после валки деревьев  │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│21 │            │Перевоз сучьев,       │т           │    0,56  │    -   │I-XII          │        1│ 16,95 │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 9,492  │Талон на вывоз│т        │    16,95 │

│   │            │порубочных остатков   │            │          │        │               │         │       │            │             │        │мусора        │         │          │

│   │            │после валки деревьев  │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│22 │ТНВ         │Разгрузка сучьев,     │скл. куб. м │    0,30  │3       │I-XII          │        1│ 28,25 │      8,475 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 8,475  │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-3-77  │порубочных остатков   │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │после валки деревьев  │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│23 │Норма ГУ    │Удаление пнедробилкой │1 пень      │    2,67  │5 - 1 ч,│I-XII          │        1│  5    │     13,35  │Пнедробилка  │13,35   │Почвогрунт    │куб. м   │     1,0  │

│   │Мосзеленхоз │пней диаметром от 30  │            │          │вод. -  │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │и более см, засыпка   │            │          │1 ч.    │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │ямы почвогрунтом (0,2 │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │куб. м/пень)          │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│24 │ТНВ 1.2.1-2 │Прогребание и сбор    │кв. м       │    0,0234│3       │I-XII          │        1│  5    │      0,117 │      -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │            │щепы с рабочего места │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │после дробления пней  │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│25 │ТНВ         │Погрузка щепы         │т           │    1,36  │3       │I-XII          │        1│  0,025│      0,034 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,034  │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-50  │на автотранспорт после│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │пнедробления          │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │(5 кг/пень)           │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│26 │            │Перевоз щепы          │т           │    0,56  │    -   │I-XII          │        1│  0,025│      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,014  │Талон на вывоз│т        │     0,025│

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │        │мусора        │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│27 │ТНВ 2.6.5А-2│Погрузка почвогрунта  │100 т       │    4,37  │    -   │IV             │        1│  0,015│      -     │ЭО-3323А,    │ 0,06555│       -      │    -    │     -    │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│28 │            │Перевоз почвогрунта   │т           │    0,56  │    -   │IV             │        1│  1,5  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,84   │       -      │    -    │     -    │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│29 │            │Опрыскивание          │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │ядохимикатами         │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │с приготовлением      │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │раствора заданной     │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │концентрации,         │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │заправкой             │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │опрыскивателя         │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │и промывкой машины    │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │и шлангов:            │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │ТНВ         │в безлиственном       │100 шт.     │    2,46  │5 - 2 ч,│III-IV         │        1│  1    │      2,46  │Опрыскиватель│ 1,23   │Ядохимикаты   │кг       │     1,5  │

│   │2.5.1А-4    │состоянии             │            │          │тракт. -│IX-X           │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│        │Вода          │куб. м   │     1,0  │

│   │            │                      │            │          │1       │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │ТНВ         │в облиственном        │100 шт.     │    2,95  │5 - 2 ч,│V-IX           │        3│  3    │      8,85  │Опрыскиватель│ 4,425  │Ядохимикаты   │кг       │     5,4  │

│   │2.5.1А-8-6  │состоянии             │            │          │тракт. -│               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│        │Вода          │куб. м   │     3,6  │

│   │            │                      │            │          │1       │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│30 │ТНВ         │Сбор случайного мусора│100 кв. м   │    0,03  │3       │I-XII          │      210│210    │      6,3   │      -      │    -   │      -       │    -    │     -    │

│   │1.2.1-8-3   │(30 г/кв. м)          │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│31 │ТНВ         │Погрузка мусора       │т           │    1,36  │3       │I-XII          │      210│  0,630│      0,8568│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,8568 │      -       │    -    │     -    │

│   │1.6.1-20-50 │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│32 │            │Перевоз мусора        │т           │    0,56  │    -   │I-XII          │      210│  0,630│      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,3528 │Талон на вывоз│т        │     0,630│

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │        │мусора        │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

└───┴────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴───────┴────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 581,5058.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 1.4.

СОДЕРЖАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ В МАССИВЕ

Расчет на 1 га

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения, мес. | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Теплый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Сбор, погрузка, вывоз и утилизация мусора, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ТНВ 1987 1.2.1-8-3, доп. ЕТКС 1997 | Сбор случайного мусора | 100 кв. м | 0,03 | 3 | IV-X | 15 | 1500 | 45,00 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | ТНВ 1987 1.6.1-20-50, доп. ЕТКС 1997 | Погрузка мусора на автотранспорт (30 г/кв. м) | т | 1,36 | 3 | IV-X | 15 | 4,50 | 6,12 | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 6,12 | - | - | - |
| 1.3 |  | Вывоз и утилизация мусора автотранспортом на расстояние до 35 км | т | - | - | IV-X | 15 | 4,50 | - | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 2,52 | Талон | т | 4,50 |

Итого: 52,12.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 1.5.

УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ ХВОЙНЫХ ПОРОД

Расчет на 100 деревьев

┌───┬────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание   │Наименование работ    │Ед.         │Норма     │Разряд  │Срок           │Кратность│Объем  │Требуется для выполнения работ                                          │

│п/п│нормативных │                      │измерения   │времени   │рабочего│исполнения,    │         │работ  ├────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│   │затрат      │                      │            │на ед.    │        │мес.           │         │       │Трудозатраты│Средства механизации   │Материалы                          │

│   │            │                      │            │измерения,│        │               │         │       ├────────────┼──────────────┬────────┼──────────────┬─────────┬──────────┤

│   │            │                      │            │чел.-ч    │        │               │         │       │Чел.-ч      │Наименование, │Маш.-ч  │Наименование  │Ед.      │Количество│

│   │            │                      │            │          │        │               │         │       │            │марка         │        │              │измерения│          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │      2     │           3          │      4     │     5    │    6   │       7       │    8    │   9   │     10     │      11      │   12   │      13      │    14   │    15    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ         │Рыхление смерзшегося  │куб. м      │    0,22  │3       │III-IV         │        3│ 90    │     19,8   │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-12-35 │снега на приствольных │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │площадках             │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │с равномерным         │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │разбрасыванием        │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │по площади (0,3 куб.  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │м/кв. м)              │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │            │Вырезка сухих сучьев  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │и мелкой суши         │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │с применением ножовки:│            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │ТНВ         │сосны диаметром ствола│1 дер.      │    0,22  │5       │I-XII          │        1│ 10    │      2,2   │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.7-4в-28 │до 20 см              │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │ели диаметром ствола: │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │ТНВ         │до 15 см              │1 дер.      │    0,08  │5       │I-XII          │        1│ 15    │      1,2   │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.7-4г-29 │                      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │ТНВ         │более 15 см           │1 дер.      │    0,13  │5       │I-XII          │        1│ 25    │      3,25  │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.7-4г-30 │                      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ         │Сбор срезанных ветвей │100 кв. м   │    0,4   │3       │I-XII          │        1│ 10    │      4,0   │       -      │   -    │      -       │    -    │    -     │

│   │1.2.7-9-55  │(20 кв. м/дер.)       │площади     │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │                      │уборки      │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ         │Погрузка и разгрузка  │скл. куб. м │    1,08  │3       │I-XII          │        1│ 15,0  │     16,2   │ЗИЛ-ММЗ 45085 │16,2    │      -       │    -    │    -     │

│   │1.2.11В-9-60│ветвей                │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт, 0,3 │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │скл. куб. м/дер.      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │(Н вр. x 2)           │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │            │Перевоз ветвей        │т           │    0,56  │   -    │I-XII          │        1│  3,75 │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 2,1    │Талон на вывоз│т        │     3,75 │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │              │        │мусора        │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │ТНВ 2.6.5А-2│Погрузка органических │100 т       │    4,37  │   -    │IV             │        1│  0,002│      -     │ЭО-3323А,     │ 0,00874│      -       │    -    │    -     │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085 │        │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │            │Перевоз органических  │т           │    0,56  │   -    │IV             │        1│  0,2  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,112  │      -       │    -    │    -     │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │ТНВ         │Внесение полусухих    │т           │    0,4   │3       │IV             │        1│  0,2  │      0,08  │       -      │   -    │Пикса,        │т        │     0,2  │

│   │1.1.4-6а-10 │органических удобрений│            │          │        │               │         │       │            │              │        │термофил      │         │          │

│   │            │равномерным           │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │распределением        │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │по участку            │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │при заданной норме    │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │внесения и с заделкой │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │в почву               │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │ТНВ         │Погрузка              │т           │    0,57  │3       │III-V, IX-X    │        2│  0,04 │      0,0228│ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,0228 │      -       │    -    │    -     │

│   │1.6.1-2-40  │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │минеральных удобрений │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │в мешкотаре           │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │            │Перевоз минеральных   │т           │    0,56  │   -    │III-V, IX-X    │        2│  0,04 │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,0224 │      -       │    -    │    -     │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │ТНВ         │Разгрузка минеральных │т           │    0,38  │3       │III-V, IX-X    │        2│  0,04 │      0,0152│ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,0152 │      -       │    -    │    -     │

│   │1.6.1-3-62  │удобрений             │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│12 │ТНВ         │Подкормка деревьев    │100 шт.     │    2,21  │3       │IV-VI, IX-X    │        2│  2    │      4,42  │       -      │   -    │Минеральные   │кг       │    40,0  │

│   │1.2.5-5-9   │сухими минеральными   │            │          │        │               │         │       │            │              │        │удобрения     │         │          │

│   │            │удобрениями           │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │с подноской           │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 50 м,│            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │равномерным внесением │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │в приствольные круги  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │и заделкой в почву    │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│13 │ТНВ         │Устройство            │100 кв. м   │    6,47  │3       │IV-V           │        2│  2    │     12,94  │       -      │   -    │      -       │    -    │    -     │

│   │1.2.5-1-1   │приствольных лунок    │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │для полива            │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │с перекопкой почвы,   │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │разравниванием        │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │ее граблями           │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │и обваловкой лунок    │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│14 │ТНВ 2.4.4-2 │Внесение регуляторов  │100 дер.    │   10,20  │5 - 2 ч,│IV-V           │        1│  1    │     10,20  │КО-713-01     │ 5,1    │Вода          │куб. м   │     1,0  │

│   │            │роста:                │            │          │3 - 1 ч │               │         │       │            │              │        │Регулятор     │кг       │     0,2  │

│   │            │внесение с заполнением│            │          │        │               │         │       │            │              │        │роста         │         │          │

│   │            │опрыскивателя         │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │раствором (2 г/дер.)  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│15 │            │Внекорневая подкормка │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │макро-                │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │и микроудобрениями    │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │с приготовлением      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │раствора, заправкой   │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │опрыскивателя,        │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │опрыскиванием растений│            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │и промывкой машин     │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │и шлангов:            │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │ТНВ 2.4.3-10│деревья высотой до 3 м│100 шт.     │    1,24  │5 - 2 ч,│IV-VI          │        2│  1    │      1,24  │Опрыскиватель │ 0,62   │Микроудобрения│кг       │     0,075│

│   │            │                      │            │          │тракт. -│               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085 │        │Вода          │куб. м   │     0,5  │

│   │            │                      │            │          │1       │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │ТНВ 2.4.3-12│деревья высотой 5-10 м│100 шт.     │    3,73  │5 - 2 ч,│IV-VI          │        2│  1    │      3,73  │Опрыскиватель │ 1,865  │Макроудобрения│кг       │     1,5  │

│   │            │                      │            │          │тракт. -│               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085 │        │Вода          │куб. м   │     1,0  │

│   │            │                      │            │          │1       │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│16 │            │Дождевание крон водой │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │с добавлением моющих  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │средств: заправить    │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │опрыскиватель водой,  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │опрыснуть хвою        │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │деревьев (20 г/л):    │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │ТНВ 2.4.3-10│деревья высотой до 3 м│100 шт.     │    1,24  │5 - 2 ч,│V-VIII         │        5│  3,75 │      4,65  │Опрыскиватель │ 2,325  │Вода          │куб. м   │     3,0  │

│   │            │(75%)                 │            │          │тракт. -│               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085 │        │Моющие        │кг       │     6,0  │

│   │            │                      │            │          │1       │               │         │       │            │              │        │средства      │         │          │

│   │ТНВ 2.4.3-12│деревья высотой 5-10 м│100 шт.     │    3,73  │5 - 2 ч,│V-VIII         │        5│  1,25 │      4,6626│Опрыскиватель │ 2,33125│Вода          │куб. м   │     2,25 │

│   │            │(25%)                 │            │          │тракт. -│               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085 │        │Моющие        │кг       │     4,5  │

│   │            │                      │            │          │1       │               │         │       │            │              │        │средства      │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│17 │ТНВ         │Прополка приствольной │100 шт.     │    7,23  │3       │V-VIII         │        3│  3    │     21,69  │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.5-3-6   │площадки с рыхлением  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │и удалением мусора    │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │(проводится только    │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │в случае отсутствия   │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │хвои на приствольной  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │площадке)             │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│18 │ТНВ         │Полив в приствольные  │100 шт.     │    1,69  │5       │V-VIII         │        3│  3    │      5,07  │КО-713-01     │ 5,07   │Вода          │куб. м   │     9    │

│   │2.4.8-3.4   │лунки (30 л/дер.)     │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│19 │Норма ГКУ   │Пометка усохших       │1 дер.      │    0,09  │3       │I-XIII         │        1│  5    │      0,45  │       -      │   -    │Краска        │кг       │     0,1  │

│   │Мосзеленхоз │деревьев масляной     │            │          │        │               │         │       │            │              │        │Кисти         │шт.      │     1    │

│   │            │краской               │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│20 │Норма ГКУ   │Снятие мотопилой      │дер.        │    2,67  │6 - 2 ч,│I-XII          │        1│  5    │     13,35  │Автоподъемник,│ 6,675  │      -       │    -    │    -     │

│   │Мосзеленхоз │дерева диаметром 0,5 м│            │          │вод.    │               │         │       │            │мотопила      │        │              │         │          │

│   │            │на пень с обрубкой    │            │          │        │               │         │       │            │Штиль,        │        │              │         │          │

│   │            │сучьев                │            │          │        │               │         │       │            │Крафтсман     │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│21 │ТНВ         │Сбор сучьев,          │скл. куб. м │    0,21  │3       │I-XII          │        1│ 28,25 │      5,9325│       -      │   -    │      -       │    -    │    -     │

│   │1.2.11В-5-53│порубочных остатков   │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │после валки деревьев  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│22 │ТНВ         │Погрузка сучьев,      │скл. куб. м │    0,55  │3       │I-XII          │        1│ 28,25 │     15,5375│ЗИЛ-ММЗ 45085 │15,5375 │      -       │    -    │    -     │

│   │1.6.1-2-53  │порубочных остатков   │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │после валки деревьев  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│23 │            │Перевоз сучьев,       │т           │    0,56  │   -    │I-XII          │        1│ 16,95 │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 9,492  │Талон на вывоз│т        │    16,95 │

│   │            │порубочных остатков   │            │          │        │               │         │       │            │              │        │мусора        │         │          │

│   │            │после валки деревьев  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│24 │ТНВ         │Разгрузка сучьев,     │скл. куб. м │    0,30  │3       │I-XII          │        1│ 28,25 │      8,475 │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 8,475  │      -       │    -    │    -     │

│   │1.6.1-3-77  │порубочных остатков   │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │после валки деревьев  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│25 │Норма ГКУ   │Удаление пнедробилкой │1 пень      │    1,6   │5 - 1 ч,│I-XII          │        1│  5    │      8,0   │Пнедробилка   │ 8,0    │Почвогрунт    │куб. м   │     1,0  │

│   │Мосзеленхоз │пней диаметром до 30  │            │          │вод. - 1│               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │см                    │            │          │ч       │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│26 │ТНВ 1.2.1-2 │Прогребание и сбор    │кв. м       │    0,0234│3       │I-XII          │        1│  5    │      0,117 │       -      │   -    │      -       │    -    │    -     │

│   │            │щепы с рабочего места │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │после дробления пней  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│27 │ТНВ         │Погрузка щепы         │т           │    1,36  │3       │I-XII          │        1│  0,025│      0,034 │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,034  │      -       │    -    │    -     │

│   │1.6.1-2-50  │на автотранспорт после│            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │пнедробления          │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │(5 кг/пень)           │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│28 │            │Перевоз щепы          │т           │    0,56  │   -    │I-XII          │        1│  0,025│      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,014  │Талон на вывоз│т        │     0,025│

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │              │        │мусора        │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│29 │ТНВ 2.6.5А-2│Погрузка почвогрунта  │100 т       │    4,37  │   -    │IV             │        1│  0,045│      -     │ЭО-3323А,     │ 0,19665│      -       │    -    │    -     │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085 │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│30 │            │Перевоз почвогрунта   │т           │    0,56  │   -    │IV             │        1│  4,5  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 2,52   │      -       │    -    │    -     │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│31 │ТНВ 2.5.1-7 │Опрыскивание          │100 дер.    │    2,95  │5 - 2 ч,│V-IX           │        2│  2    │      5,9   │Опрыскиватель │ 2,95   │Ядохимикаты   │кг       │     4,5  │

│   │            │ядохимикатами         │            │          │тракт. -│               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085 │        │Вода          │куб. м   │     3    │

│   │            │с приготовлением      │            │          │1       │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │раствора заданной     │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │концентрации,         │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │заправкой             │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │опрыскивателя         │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │и промывкой машины    │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │            │и шлангов             │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│32 │ТНВ         │Сбор случайного мусора│100 кв. м   │    0,03  │3       │I-XII          │      210│210    │      6,3   │       -      │   -    │      -       │    -    │    -     │

│   │1.2.1-8-3   │(30 г/кв. м)          │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│33 │ТНВ         │Погрузка мусора       │т           │    1,36  │3       │I-XII          │      210│  0,630│      0,8568│ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,8568 │      -       │    -    │    -     │

│   │1.6.1-20-50 │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│34 │            │Перевоз мусора        │т           │    0,56  │   -    │I-XII          │      210│  0,630│      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,3528 │Талон на вывоз│т        │     0,630│

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │              │        │мусора        │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

└───┴────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴───────┴────────────┴──────────────┴────────┴──────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 176,5983.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 1.6.

УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ В КОНТЕЙНЕРАХ (1,0 X 1,0 X 0,6)

Расчет на 100 деревьев

┌───┬────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание   │Наименование работ    │Ед.         │Норма     │Разряд  │Срок           │Кратность│Объем  │Требуется для выполнения работ                                         │

│п/п│нормативных │                      │измерения   │времени   │рабочего│исполнения,    │         │работ  ├────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│   │затрат      │                      │            │на ед.    │        │мес.           │         │       │Трудозатраты│Средства механизации  │Материалы                          │

│   │            │                      │            │измерения,│        │               │         │       ├────────────┼─────────────┬────────┼──────────────┬─────────┬──────────┤

│   │            │                      │            │чел.-ч    │        │               │         │       │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч  │Наименование  │Ед.      │Количество│

│   │            │                      │            │          │        │               │         │       │            │марка        │        │              │измерения│          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2      │          3           │     4      │    5     │   6    │       7       │    8    │   9   │     10     │     11      │   12   │      13      │   14    │    15    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ЕНиР 1987   │Осмотр растения       │100 дер.    │      3,6 │3 - 2 ч │IV             │        1│  1    │      3,6   │      -      │   -    │      -       │    -    │    -     │

│   │§ Е18.35-4  │на участке хранения,  │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │удаление утепляющего  │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │материала             │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ         │Уборка притеняющих    │100 шт.     │      2,30│3       │IV             │        1│  0,5  │      1,15  │      -      │   -    │      -       │    -    │    -     │

│   │1.4.4-9-17  │растения щитов (50%)  │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ         │Составление почвенной │куб. м      │      1,30│3       │IV             │        1│ 54    │     70,2   │      -      │   -    │      -       │    -    │    -     │

│   │1.3.1-9-18  │смеси                 │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │с перелопачиванием    │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │(2-кратным)           │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ         │Заполнение контейнеров│куб. м      │      0,64│3       │IV             │        1│ 60    │     38,4   │      -      │   -    │Керамзит      │куб. м   │     6    │

│   │1.1.2Б-9-17 │керамзитом (или щепой)│            │          │        │               │         │       │            │             │        │Растительный  │куб. м   │    54    │

│   │            │и почвенной смесью    │            │          │        │               │         │       │            │             │        │грунт         │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ         │Посадка растений      │1 раст.     │      0,72│4 - 1 ч │IV             │        1│100    │     72     │      -      │   -    │Растения      │шт.      │   100    │

│   │1.2.6-8б-71 │в контейнеры          │            │          │3 - 1 ч │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │ТНВ         │Засыпка грунтом       │куб. м      │      0,96│3       │IV             │        1│  1,5  │      1,44  │      -      │   -    │      -       │    -    │    -     │

│   │1.2.6-8д-76 │образовавшихся пустот │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │в контейнерах         │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │ТНВ         │Оправка высаженных    │тыс. шт.    │      0,68│3       │IV             │        1│  0,01 │      0,0068│      -      │   -    │Саженцы       │шт.      │    10    │

│   │1.4.8-1-3   │растений и пересадка  │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │погибших (10%)        │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │ТНВ         │Обрезка деревьев      │дер.        │      0,16│5       │IV-V           │        1│100    │     16     │      -      │   -    │      -       │    -    │    -     │

│   │1.2.7-2а-7  │                      │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │ЕНиР 1987   │Погрузка растений     │дер.        │      0,39│5 - 1 ч │V              │        1│100    │     39     │Кран,        │ 13     │      -       │    -    │    -     │

│   │§ Е18-16-4  │краном                │            │      0,13│3 - 1 ч │               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│        │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт (1 x │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │1 x 0,6 м)            │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │            │Перевоз растений      │т           │      0,56│-       │V              │        1│ 95    │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 53,2   │      -       │    -    │    -     │

│   │            │в контейнерах         │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │ЕНиР 1987,  │Выгрузка растений     │дер.        │      0,45│5 - 1 ч │V              │        1│100    │     45     │Кран         │ 15     │      -       │    -    │    -     │

│   │§ Е18-20-2  │в контейнерах         │            │      0,15│3 - 2 ч │               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│        │              │         │          │

│   │            │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│12 │ТНВ 2.4.8-3 │Полив растений        │100 дер.    │      1,39│5       │IV-IX          │       45│ 45    │     62,55  │КО-713-01    │ 62,55  │Вода          │куб. м   │    90    │

│   │            │в контейнерах         │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │(20 л/контейнер)      │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│13 │ТНВ         │Подкормка деревьев    │100 шт.     │      2,21│3       │VIII-IX        │        2│  2    │      4,42  │      -      │   -    │Минеральные   │кг       │    40    │

│   │1.2.5-5-9   │сухими минеральными   │            │          │        │               │         │       │            │             │        │удобрения     │         │          │

│   │            │удобрениями           │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │с подноской           │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 50 м,│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │равномерным внесением │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │в приствольные круги  │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │и заделкой в почву    │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│14 │ТНВ         │Погрузка              │т           │      0,57│3       │VIII-IX        │        2│  0,04 │      0,0228│ЗИЛ-ММЗ 45085│  0,0228│      -       │    -    │    -     │

│   │1.6.1-2-40  │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │минеральных удобрений │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │в мешкотаре           │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│15 │            │Перевоз минеральных   │т           │      0,56│   -    │VIII-IX        │        2│  0,04 │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│  0,0224│      -       │    -    │    -     │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│16 │ТНВ         │Разгрузка минеральных │т           │      0,38│3       │VIII-IX        │        2│  0,04 │      0,0152│ЗИЛ-ММЗ 45085│  0,0152│      -       │    -    │    -     │

│   │1.6.1-3-62  │удобрений             │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │в мешкотаре           │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│17 │ТНВ 2.4.3-2 │Дождевание крон       │100 шт.     │      3,57│5 - 2 ч,│VI-IX          │        4│  4    │     14,28  │КО-713-01    │  7,14  │Вода          │куб. м   │     0,8  │

│   │            │растений с добавлением│            │          │тракт.  │               │         │       │            │             │        │Моющие        │кг       │     1,6  │

│   │            │моющих средств (2 г/л)│            │          │        │               │         │       │            │             │        │средства      │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│18 │ТНВ 2.4.3-1 │Внекорневая обработка │100 дер.    │      2,0 │5 - 1 ч.│VII, IX        │        2│  2    │      4,0   │Опрыскиватель│  2,0   │Микроудобрения│г        │   300    │

│   │            │растений              │            │          │3 - 1 ч.│               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│        │Вода          │куб. м   │     1,0  │

│   │            │микроэлементами       │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│19 │ТНВ         │Вырезка сухих сучьев  │дер.        │      0,08│4       │V-IX           │        2│200    │     16     │      -      │   -    │      -       │    -    │    -     │

│   │1.2.7-4г-29 │и мелкой суши         │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │с диаметром ствола    │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │до 15 см              │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│20 │ТНВ         │Рыхление почвы        │контейнер   │      0,47│3       │V-IX           │        2│200    │     94     │      -      │   -    │      -       │    -    │    -     │

│   │1.2.5-4-8   │в контейнерах         │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│21 │ТНВ         │Сбор случайного мусора│100 кв. м   │      0,03│3       │I-XII          │      210│210    │      6,3   │      -      │   -    │      -       │    -    │    -     │

│   │1.2.1-8-3   │(30 г/кв. м)          │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│22 │ТНВ         │Погрузка мусора       │т           │      1,36│3       │I-XII          │      210│  0,630│      0,8568│ЗИЛ-ММЗ 45085│  0,8568│      -       │    -    │    -     │

│   │1.6.1-20-50 │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│23 │            │Перевоз мусора        │т           │      0,56│        │I-XII          │      210│  0,630│            │ЗИЛ-ММЗ 45085│  0,3528│Талон на вывоз│т        │     0,630│

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │        │мусора        │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│24 │ТНВ         │Мытье контейнеров     │100 кв. м   │      5,59│3       │V-IX           │        8│ 19,2  │    107,328 │КО-713-01    │107,328 │Вода          │куб. м   │     4    │

│   │1.2.8-4-15  │(2 раза в месяц)      │обработанной│          │        │               │         │       │            │             │        │Тряпки        │кг       │     5    │

│   │            │                      │площади     │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│25 │ТНВ         │Стрижка травы         │кв. м       │      0,07│4       │VI-VIII        │        3│300    │     21,0   │      -      │   -    │      -       │    -    │    -     │

│   │1.2.1-9-28  │в контейнерах садовыми│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │ножницами             │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│26 │ЕНиР 1987   │Погрузка растений     │дер.        │      0,39│5 - 1 ч │IX-X           │        1│100    │     39     │Кран,        │        │      -       │    -    │    -     │

│   │§ Е18-16-4в │в контейнерах         │            │          │        │               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│        │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт      │            │      0,13│3 - 1 ч │               │         │       │     13     │      -      │ 13     │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│27 │            │Перевоз растений      │т           │      0,56│-       │IX-X           │        1│ 95    │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 53,2   │      -       │    -    │    -     │

│   │            │в контейнерах         │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│28 │ЕНиР 1987   │Разгрузка растений    │дер.        │      0,45│5 - 1 ч │IX-X           │        1│100    │     45     │Кран,        │ 15,0   │      -       │    -    │    -     │

│   │§ Е18-20-2  │в контейнерах         │            │      0,15│3 - 2 ч │               │         │       │     15,0   │ЗИЛ-ММЗ 45085│        │              │         │          │

│   │            │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│29 │ТНВ 2.4.8-3 │Подзимний полив       │100 дер.    │      1,39│5       │XI             │        1│  1    │      1,39  │КО-713-01    │  1,39  │Вода          │куб. м   │     2    │

│   │            │растений              │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴───────┴────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────┴──────────┤

│30 │            │Текущий ремонт        │по мере необходимости                                                                                                                     │

│   │            │контейнеров           │                                                                                                                                          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬───────┬────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬─────────┬──────────┤

│31 │ЕНиР        │Утепление контейнеров │100 дер.    │      4,9 │3 - 2 ч │XI             │        1│  1    │      4,9   │      -      │   -    │      -       │    -    │    -     │

│   │§ Е18-35-1  │опилками              │            │          │        │(до заморозков)│         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│32 │ТНВ         │Стряхивание снега     │100 дер.    │      1,7 │3       │XI-III         │        5│  5    │      8,5   │      -      │   -    │      -       │    -    │    -     │

│   │1.2.5-13-28 │с крон                │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│33 │ТНВ         │Притенение хвойных    │100 шт.     │      4,80│3       │III            │        1│  0,5  │      2,40  │      -      │   -    │      -       │    -    │    -     │

│   │1.4.4-6-13  │растений (туя,        │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │можжевельник)         │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │с подноской           │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │и креплением щитов    │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

│   │            │(50%)                 │            │          │        │               │         │       │            │             │        │              │         │          │

└───┴────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴───────┴────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 886,7596.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 1.7.

УХОД ЗА КУСТАРНИКАМИ ОДИНОЧНЫМИ И В ГРУППАХ

Расчет на 100 кустов

┌───┬────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание   │Наименование работ    │Ед.         │Норма     │Разряд  │Срок           │Кратность│Объем  │Требуется для выполнения работ                                          │

│п/п│нормативных │                      │измерения   │времени   │рабочего│исполнения,    │         │работ  ├────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│   │затрат      │                      │            │на ед.    │        │мес.           │         │       │Трудозатраты│Средства механизации   │Материалы                          │

│   │            │                      │            │измерения,│        │               │         │       ├────────────┼─────────────┬─────────┼──────────────┬─────────┬──────────┤

│   │            │                      │            │чел.-ч    │        │               │         │       │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч   │Наименование  │Ед.      │Количество│

│   │            │                      │            │          │        │               │         │       │            │марка        │         │              │измерения│          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2      │          3           │     4      │    5     │   6    │       7       │    8    │   9   │     10     │     11      │   12    │      13      │   14    │    15    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ         │Рыхление смерзшегося  │куб. м      │      0,22│3       │III-IV         │        3│ 90    │   19,8     │      -      │ -       │      -       │    -    │    -     │

│   │1.2.1-12-35 │снега с равномерным   │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │разбрасыванием        │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │по площади (0,3 куб.  │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │м/кв. м)              │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │            │Вырезка сухих сучьев  │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │и мелкой суши:        │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │ТНВ         │1-3 года              │100 кустов  │      1,06│4       │I-XII          │        2│  2    │    2,12    │      -      │ -       │      -       │    -    │    -     │

│   │1.2.7-3б-19 │                      │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │ТНВ         │свыше 3 лет           │100 кустов  │      5,33│4       │I-XII          │        2│  2    │   10,66    │      -      │ -       │      -       │    -    │    -     │

│   │1.2.7-3б-21 │                      │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │            │Обрезка кроны         │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │под естественный вид  │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │секатором или ножовкой│            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │с зачисткой срезов    │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │свыше 3 см:           │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │ТНВ         │1-3 года              │100 шт.     │      2,35│5       │III-V          │        2│  2    │    4,7     │      -      │ -       │Краска        │кг       │     1,6  │

│   │1.2.7-2б-10 │                      │            │          │        │               │         │       │            │             │         │Кисти         │шт.      │     2    │

│   │ТНВ         │свыше 3 лет           │100 шт.     │     14,30│5       │III-V          │        2│  2    │   28,6     │      -      │ -       │Краска        │кг       │     4,0  │

│   │1.2.7-2б-12 │                      │            │          │        │               │         │       │            │             │         │Кисти         │шт.      │     3    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │Норма ГКУ   │Прочистка и вырезка   │100 куст.   │     53   │5 - 1 ч,│I-XII          │        1│  0,5  │   26,5     │      -      │ -       │      -       │    -    │    -     │

│   │Мосзеленхоз │крупномерных          │            │          │вод. - 1│               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │кустарников секатором │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │или ножовкой          │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ         │Сбор срезанных ветвей │100 кв. м   │      0,31│3       │III-V          │        5│  8,0  │    2,48    │      -      │ -       │      -       │    -    │    -     │

│   │1.2.7-9-54  │(2 кв. м/куст)        │площади     │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │                      │уборки      │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │ТНВ         │Погрузка и разгрузка  │скл. куб. м │      1,08│3       │III-V          │        5│ 40,0  │   43,2     │ЗИЛ-ММЗ 45085│43,2     │      -       │    -    │    -     │

│   │1.2.11В-9-60│ветвей                │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт, 0,1 │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │скл. куб. м/куст      │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │(Н вр. x 2)           │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │            │Перевоз ветвей        │т           │      0,56│        │III-V          │        5│ 10,0  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 5,6     │Талон на вывоз│т        │    10,0  │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │         │мусора        │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │ТНВ 2.6.5А-2│Погрузка органических │100 т       │      4,37│        │IV             │        1│       │      -     │ЭО-3323А,    │         │      -       │    -    │    -     │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│         │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт:     │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │1-3 года (0,5 кг/кв.  │            │          │        │               │         │ 0,0005│            │             │ 0,002185│              │         │          │

│   │            │м)                    │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │свыше 3 лет           │            │          │        │               │         │ 0,001 │            │             │ 0,00437 │              │         │          │

│   │            │(1 кг/кв. м)          │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │            │Перевоз органических  │т           │      0,56│   -    │IV             │        1│ 0,15  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,084   │      -       │    -    │    -     │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │ТНВ         │Внесение полусухих    │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │1.1.4-6а-10 │органических удобрений│            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │с равномерным         │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │распределением        │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │по участку            │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │при заданной норме    │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │внесения и заделкой   │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │в почву для           │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │кустарников:          │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │1-3 года (0,5 кг/кв.  │т           │      0,4 │3       │IV             │        1│ 0,05  │    0,02    │      -      │    -    │Пикса,        │т        │     0,05 │

│   │            │м)                    │            │          │        │               │         │       │            │             │         │термофил      │         │          │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │       │            │             │         │Пикса,        │         │          │

│   │            │свыше 3 лет           │т           │      0,4 │3       │IV             │        1│  0,1  │    0,04    │      -      │    -    │термофил      │т        │     0,1  │

│   │            │(1 кг/кв. м)          │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │ТНВ         │Погрузка              │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │1.6.1-2-40  │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │минеральных удобрений │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │в мешкотаре           │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │для кустарников:      │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │1-3 года              │т           │      0,57│3       │III-V, IX-X    │        3│ 0,0054│    0,003078│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,003078│      -       │    -    │    -     │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │свыше 3 лет           │т           │      0,57│3       │III-V, IX-X    │        3│ 0,0063│    0,003591│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,003591│      -       │    -    │    -     │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│12 │            │Перевоз минеральных   │т           │      0,56│    -   │III-V, IX-X    │        3│ 0,0117│      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,006552│      -       │    -    │    -     │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│13 │ТНВ         │Разгрузка             │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │1.6.1-3-62  │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │минеральных удобрений │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │для кустарников:      │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │1-3 года              │т           │      0,38│3       │III-V, IX-X    │        3│ 0,0054│    0,002052│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,002052│      -       │    -    │    -     │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │свыше 3 лет           │т           │      0,38│3       │III-V, IX-X    │        3│ 0,0063│    0,002394│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,002394│      -       │    -    │    -     │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│14 │            │Равномерное внесение  │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │в приствольные лунки  │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │диаметром до 2 м      │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │с подноской           │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │их на расстояние до 50│            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │м и заделкой в почву  │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │для кустарников:      │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │ТНВ         │1-3 лет (18 г/куст)   │100 шт.     │      2,21│3       │III-V, IX-X    │        3│  3    │    6,63    │      -      │ -       │Минеральные   │кг       │     5,4  │

│   │1.2.5-5-9   │                      │            │          │        │               │         │       │            │             │         │удобрения     │         │          │

│   │ТНВ         │свыше 3 лет (21       │100 шт.     │      2,21│3       │III-V, IX-X    │        3│  3    │    6,63    │      -      │ -       │Минеральные   │кг       │     6,3  │

│   │1.2.5-5-9   │г/куст)               │            │          │        │               │         │       │            │             │         │удобрения     │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│15 │ТНВ 2.4.8-3 │Полив кустарников     │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │водой (20 л/куст):    │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │1-3 лет               │100 шт.     │      1,39│5       │V-VIII         │        8│  8    │   11,12    │КО-713-01    │11,12    │Вода          │куб. м   │    16    │

│   │            │свыше 3 лет           │100 шт.     │      1,39│5       │V-VIII         │        5│  5    │    6,95    │КО-713-01    │ 6,95    │Вода          │куб. м   │    10    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│16 │ТНВ         │Прополка приствольных │100 шт.     │      5,67│3       │IV-VIII        │        4│  4    │   22,68    │      -      │ -       │      -       │    -    │    -     │

│   │1.2.5-3-5   │лунок с удалением     │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │сорной растительности │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │и рыхлением почвы.    │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │Собрать сор, уложить  │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │в кучи                │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│17 │ТНВ         │Сбор случайного мусора│100 кв. м   │      0,03│3       │I-XII          │      210│210    │    6,3     │      -      │ -       │      -       │    -    │    -     │

│   │1.2.1-8-3   │(30 г/кв. м)          │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│18 │ТНВ         │Погрузка мусора       │т           │      1,36│3       │I-XII          │      210│ 0,630 │    0,8568  │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,8568  │      -       │    -    │    -     │

│   │1.6.1-20-50 │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│19 │            │Перевоз мусора        │т           │      0,56│    -   │I-XII          │      210│ 0,630 │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,3528  │Талон на вывоз│т        │     0,630│

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │         │мусора        │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│20 │            │Опрыскивание          │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │ядохимикатами:        │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │ТНВ         │в безлиственном       │100 шт.     │      0,57│5 - 2 ч,│III-IV         │        2│  2    │    1,14    │Опрыскиватель│ 0,57    │Ядохимикаты   │кг       │     0,62 │

│   │2.5.1Б-10   │состоянии             │            │          │тракт. -│X-XI           │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│         │Вода          │куб. м   │     0,8  │

│   │            │                      │            │          │1       │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │ТНВ         │в облиственном        │100 шт.     │      0,82│5 - 2 ч,│IV-IX          │        3│  3    │    2,46    │Опрыскиватель│ 1,23    │Ядохимикаты   │кг       │     2,25 │

│   │2.5.1Б-13   │состоянии             │            │          │тракт. -│               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│         │Вода          │куб. м   │     1,5  │

│   │            │                      │            │          │1       │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│21 │            │Корчевка кустарника:  │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │ТНВ         │- вручную с подкопом  │1 шт.       │      0,36│3       │IX-X           │        1│  5    │    1,8     │      -      │ -       │Почвогрунт    │куб. м   │     0,5  │

│   │1.2.11В-6-55│и подрубкой корней,   │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │отноской кустов       │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 50 м │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │и засыпкой ям         │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │почвогрунтом (0,1 куб.│            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │м/яма)                │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │ТНВ 2.6.1-8 │- механизированная    │500 шт.     │     10,4 │6       │IX-X           │        1│ 0,01  │      -     │Экскаватор   │ 0,104   │Почвогрунт    │куб. м   │     0,5  │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│22 │ТНВ         │Погрузка              │100 шт.     │      1,28│3       │IV-X           │        1│ 0,05  │    0,064   │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,064   │      -       │    -    │    -     │

│   │1.6.1-1-17  │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │и разгрузка           │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │порубочных остатков   │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │(Н вр. x 2) (54       │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │кг/куст)              │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│23 │            │Вывоз порубочных      │т           │      0,56│   -    │IV-X           │        1│ 0,27  │    -       │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,1512  │Талон на вывоз│т        │     0,27 │

│   │            │остатков              │            │          │        │               │         │       │            │             │         │мусора        │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│24 │ТНВ 1987    │Погрузка почвогрунта  │100 т       │      4,37│   -    │IV             │        1│ 0,0075│    -       │ЭО-3323А,    │ 0,032775│      -       │    -    │    -     │

│   │2.6.5А-2    │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│25 │            │Перевоз почвогрунта   │т           │      0,56│   -    │IV             │        1│ 0,75  │    -       │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,42    │      -       │    -    │    -     │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │         │              │         │          │

└───┴────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴───────┴────────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴──────────┘

Итого для кустарников:

1-3 лет - 152,0738;

свыше 3 лет - 180,39219.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 1.8.

УХОД ЗА КУСТАРНИКАМИ В ЖИВЫХ ИЗГОРОДЯХ (5 КУСТОВ/М)

Расчет на 100 м

┌───┬────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание   │Наименование работ    │Ед.         │Норма     │Разряд  │Срок           │Кратность│Объем   │Требуется для выполнения работ                                           │

│п/п│нормативных │                      │измерения   │времени   │рабочего│исполнения,    │         │работ   ├────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│   │затрат      │                      │            │на ед.    │        │мес.           │         │        │Трудозатраты│Средства механизации    │Материалы                          │

│   │            │                      │            │измерения,│        │               │         │        ├────────────┼─────────────┬──────────┼──────────────┬─────────┬──────────┤

│   │            │                      │            │чел.-ч    │        │               │         │        │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч    │Наименование  │Ед.      │Количество│

│   │            │                      │            │          │        │               │         │        │            │марка        │          │              │измерения│          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │      2     │           3          │      4     │     5    │    6   │       7       │    8    │    9   │     10     │      11     │    12    │      13      │    14   │    15    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ         │Рыхление смерзшегося  │куб. м      │      0,22│3       │III-IV         │        3│ 90     │    19,8    │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-12-35 │снега на приствольных │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │площадках             │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с равномерным         │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │разбрасыванием        │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │по площади (0,3 куб.  │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │м/кв. м)              │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │            │Стрижка живой изгороди│            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с трех сторон         │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с приданием нужной    │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │формы (для постоянно  │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │стригущихся           │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │изгородей):           │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │высотой до 0,5 м      │100 кв. м   │      1,9 │5       │IV-IX          │        6│  8,4   │    15,96   │Высоторез,   │ 15,96    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.7-6б-40 │(0,5 + 0,5 + 0,4)     │            │          │        │               │         │        │            │мотокусторез │          │              │         │          │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │        │            │Крафтсмана   │          │              │         │          │

│   │            │высотой до 1 м        │100 кв. м   │      1,9 │5       │IV-IX          │        6│ 16,8   │    31,92   │Высоторез,   │ 31,92    │       -      │    -    │     -    │

│   │            │(1,0 + 1,0 + 0,8)     │            │          │        │               │         │        │            │мотокусторез │          │              │         │          │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │        │            │Крафтсмана   │          │              │         │          │

│   │            │высотой до 1,5 м      │100 кв. м   │      1,9 │5       │IV-IX          │        6│ 19,2   │    36,48   │Высоторез,   │ 36,48    │       -      │    -    │     -    │

│   │            │(1,2 + 1,2 + 0,8)     │            │          │        │               │         │        │            │мотокусторез │          │              │         │          │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │        │            │Крафтсмана   │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │то же с шипами        │100 кв. м   │      2,64│5       │IV-IX          │        6│ 16,8   │    44,352  │Высоторез,   │ 44,352   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.7-6б-41 │и колючками           │            │          │        │               │         │        │            │мотокусторез │          │              │         │          │

│   │            │(1,0 + 1,0 + 0,8)     │            │          │        │               │         │        │            │Крафтсмана   │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │            │Прочистка живой       │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │изгороди с вырезкой   │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │сухих, поломанных     │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и старых побегов,     │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │зачистка крупных      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │срезов и закраска их: │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │высотой до 0,5 м      │100 м       │      2,66│4       │I-XII          │        1│  1     │     2,66   │      -      │     -    │Краска        │кг       │     0,25 │

│   │1.2.7-8б-50 │                      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │Кисти         │шт.      │     1    │

│   │ТНВ         │высотой до 1 м        │100 м       │      4,29│4       │I-XII          │        1│  1     │     4,29   │      -      │     -    │Краска        │кг       │     0,5  │

│   │1.2.7-8б-51 │                      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │Кисти         │шт.      │     1    │

│   │ТНВ         │высотой до 1,5        │100 м       │      4,29│4       │I-XII          │        1│  1     │     4,29   │      -      │     -    │Краска        │кг       │     1,0  │

│   │1.2.7-8б-51 │                      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │Кисти         │шт.      │     1    │

│   │ТНВ         │то же с шипами        │100 м       │     10,1 │4       │I-XII          │        1│  1     │    10,1    │      -      │     -    │Краска        │кг       │     0,5  │

│   │1.2.7-8в-53 │и колючками           │            │          │        │               │         │        │            │             │          │Кисти         │шт.      │     1    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │            │Омолаживание          │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │кустарников:          │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │мягколиственных пород │100 м       │      8,60│4       │X-IV           │        1│  0,7   │     6,02   │      -      │     -    │Краска        │кг       │     0,25 │

│   │1.2.7а-42   │(70%)                 │            │          │        │               │         │        │            │             │          │Кисти         │шт.      │     1    │

│   │ТНВ         │твердолиственных пород│100 м       │     11,80│4       │X-IV           │        1│  0,3   │     3,54   │      -      │     -    │Краска        │кг       │     0,5  │

│   │1.2.7б-44   │(30%)                 │            │          │        │               │         │        │            │             │          │Кисти         │шт.      │     1    │

│   │ТНВ         │с наличием шипов      │100 м       │     17,60│4       │X-IV           │        1│  1     │    17,60   │      -      │     -    │Краска        │кг       │     0,5  │

│   │1.2.7в-46   │и колючек             │            │          │        │               │         │        │            │             │          │Кисти         │шт.      │     1    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │            │Сбор срезанных ветвей:│            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │у кустарников         │100 кв. м   │      0,31│3       │I-XII          │        8│ 16     │     4,96   │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.7-9-54  │лиственных пород      │площади     │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │(5 кустов/кв. м) -    │уборки      │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │2 кв. м/кв. м         │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │то же с шипами        │100 кв. м   │      0,4 │3       │I-XII          │        8│ 16     │     6,4    │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.7-9-55  │и колючками           │площади     │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │                      │уборки      │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │            │Погрузка и разгрузка  │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │ветвей                │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт (Н   │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │вр. x 2):             │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │- высотой до 0,5 м    │скл. куб. м │      1,08│3       │I-XII          │        8│ 28     │    30,24   │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 30,24    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.11В-9-60│(0,05 скл. куб. м/    │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │кв. м)                │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │- до 1 м (0,15 скл.   │скл. куб. м │      1,08│3       │I-XII          │        8│ 84     │    90,72   │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 90,72    │       -      │    -    │     -    │

│   │            │куб. м/кв. м)         │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │- до 1,5 м (0,3 скл.  │скл. куб. м │      1,08│3       │I-XII          │        8│168     │   181,44   │ЗИЛ-ММЗ 45085│181,44    │       -      │    -    │     -    │

│   │            │куб. м/кв. м)         │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │- то же с шипами      │скл. куб. м │      1,3 │3       │I-XII          │        8│168     │   218,4    │ЗИЛ-ММЗ 45085│218,4     │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.11В-9-59│и колючками (0,3 скл. │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │куб. м/кв. м)         │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │            │Перевоз ветвей        │т           │      0,56│   -    │I-XII          │        8│119,56  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 66,95    │Талон на вывоз│т        │   119,56 │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │             │          │мусора        │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │ТНВ 2.6.5А-2│Погрузка органических │100 т       │      4,37│   -    │IV             │        1│  0,0014│      -     │ЭО-3323А,    │  0,006118│       -      │    -    │     -    │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │        │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │            │Перевоз органических  │т           │      0,56│   -    │IV             │        1│  0,14  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│  0,0784  │       -      │    -    │     -    │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │ТНВ         │Внесение полусухих    │т           │      0,4 │3       │IV             │        1│  0,14  │     0,056  │      -      │     -    │Пикса,        │т        │     0,14 │

│   │1.1.4-6а-10 │органических удобрений│            │          │        │               │         │        │            │             │          │термофил      │         │          │

│   │            │с равномерным         │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │распределением        │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │по участку при        │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │заданной норме        │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │внесения и заделкой   │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │в почву (2 кг/кв. м)  │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │ТНВ         │Погрузка              │т           │      0,57│3       │III-V, IX-X    │        3│  0,009 │     0,00513│ЗИЛ-ММЗ 45085│  0,00513 │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-40  │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │минеральных удобрений │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │в мешкотаре           │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │для кустарников       │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│12 │            │Перевоз минеральных   │т           │      0,56│   -    │III-V, IX-X    │        3│  0,009 │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│  0,00504 │       -      │    -    │     -    │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│13 │ТНВ         │Разгрузка             │т           │      0,38│3       │III-V, IX-X    │        3│  0,009 │     0,00342│ЗИЛ-ММЗ 45085│  0,00342 │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-3-62  │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │минеральных удобрений │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │для кустарников       │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│14 │ТНВ         │Равномерное внесение  │т           │      9,36│3       │III-V, IX-X    │        3│  0,009 │     0,08424│      -      │     -    │Минеральные   │кг       │     9    │

│   │1.1.4-11-17 │удобрений             │            │          │        │               │         │        │            │             │          │удобрения     │         │          │

│   │            │в приствольные лунки  │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │диаметром до 2 м      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с подноской           │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │их на расстояние до 50│            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │м и заделкой в почву  │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │(18 г/куст)           │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│15 │ТНВ         │Полив водой (10 л/м)  │тыс. кв. м  │      2,17│5       │VI-VIII        │        5│  0,35  │     0,76   │КО-713-01    │  0,76    │Вода          │куб. м   │     3,5  │

│   │2.4.8-1.2   │                      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│16 │ТНВ         │Прополка приствольных │100 шт.     │      5,67│3       │IV-VIII        │        4│  2,8   │    15,876  │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.5-3-5   │лунок с удалением     │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │сорной растительности │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и рыхлением почвы.    │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │Собрать сор, уложить  │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │в кучи                │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ 1987    │То же с шипами        │100 шт.     │      7,23│3       │IV-VIII        │        4│  2,8   │    20,244  │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.5-3-6   │и колючками           │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│17 │            │Опрыскивание          │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │кустарников           │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │ядохимикатами:        │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │в безлиственном       │100 шт.     │      0,57│5 - 2 ч,│III-IV         │        2│ 10     │     5,7    │Опрыскиватель│  2,85    │Ядохимикаты   │кг       │     3,0  │

│   │2.5.1Б-10   │состоянии             │            │          │тракт. -│X-XI           │         │        │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │Вода          │куб. м   │     2,0  │

│   │            │                      │            │          │1       │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │в облиственном        │100 шт.     │      0,82│5 - 2 ч,│IV-IX          │        3│ 15     │    12,3    │Опрыскиватель│  6,15    │Ядохимикаты   │кг       │     4,5  │

│   │2.5.1Б-13   │состоянии             │            │          │тракт. -│               │         │        │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │Вода          │куб. м   │     3,0  │

│   │            │                      │            │          │1       │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│18 │ТНВ         │Сбор случайного мусора│100 кв. м   │      0,03│3       │I-XII          │      210│147     │     4,41   │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-8-3   │(30 г/кв. м)          │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│19 │ТНВ         │Погрузка мусора       │т           │      1,36│3       │I-XII          │      210│  0,441 │     0,59976│ЗИЛ-ММЗ 45085│  0,59976 │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-20-50 │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│20 │            │Перевоз мусора        │т           │      0,56│        │I-XII          │      210│  0,441 │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│  0,24696 │Талон на вывоз│т        │     0,441│

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │             │          │мусора        │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│21 │            │Корчевка кустарника:  │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │- вручную с подкопом  │1 шт.       │      0,36│3       │IX-X           │        1│  5     │     1,8    │      -      │     -    │Почвогрунт    │куб. м   │     0,5  │

│   │1.2.11В-6-55│и подрубкой корней,   │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │отноской кустов       │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 50 м │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и засыпкой ям         │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │почвогрунтом          │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │(0,1 куб. м/яма)      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ 2.6.1-8 │- механизированная    │500 шт.     │     10,4 │6       │IX-X           │        1│  0,01  │            │Экскаватор   │  0,104   │Почвогрунт    │куб. м   │     0,5  │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│22 │ТНВ         │Погрузка              │100 шт.     │      1,28│3       │IX-X           │        1│  0,05  │     0,064  │ЗИЛ-ММЗ 45085│  0,064   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-1-17  │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и разгрузка           │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │порубочных остатков   │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │(Н вр. x 2) (54       │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │кг/куст)              │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│23 │            │Вывоз порубочных      │т           │      0,56│   -    │IX-X           │        1│  0,27  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│  0,1512  │Талон на вывоз│т        │     0,27 │

│   │            │остатков              │            │          │        │               │         │        │            │             │          │мусора        │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│24 │ТНВ 2.6.5А-2│Погрузка почвогрунта  │100 т       │      4,37│   -    │IV             │        1│  0,0075│      -     │ЭО-3323А,    │  0,032775│       -      │    -    │     -    │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│25 │            │Перевоз почвогрунта   │т           │      0,56│   -    │IV             │        1│  0,75  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│  0,42    │       -      │    -    │     -    │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│26 │ТНВ         │Удаление примесей     │100 шт.     │      0,48│3       │IV-V           │        1│  0,5   │     0,24   │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.7-10-56 │кустарников других    │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

│   │            │пород                 │            │          │        │               │         │        │            │             │          │              │         │          │

└───┴────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴─────────┴──────────┘

Итого живые изгороди высотой:

до 0,5 м - 122,13855;

1 м - 202,90855;

1,5 м - 298,18855;

живые изгороди с шипами и колючками - 350,24655.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 1.9.

УХОД ЗА ВЬЮЩИМИСЯ КУСТАРНИКАМИ

Расчет на 100 кустов

┌───┬────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание   │Наименование работ    │Ед.         │Норма     │Разряд  │Срок           │Кратность│Объем  │Требуется для выполнения работ                                           │

│п/п│нормативных │                      │измерения   │времени   │рабочего│исполнения,    │         │работ  ├────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│   │затрат      │                      │            │на ед.    │        │мес.           │         │       │Трудозатраты│Средства механизации    │Материалы                          │

│   │            │                      │            │измерения,│        │               │         │       ├────────────┼─────────────┬──────────┼──────────────┬─────────┬──────────┤

│   │            │                      │            │чел.-ч    │        │               │         │       │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч    │Наименование  │Ед.      │Количество│

│   │            │                      │            │          │        │               │         │       │            │марка        │          │              │измерения│          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │      2     │           3          │      4     │     5    │    6   │       7       │    8    │   9   │     10     │      11     │12        │      13      │    14   │    15    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ         │Рыхление смерзшегося  │куб. м      │      0,22│3       │III-IV         │        3│90     │  19,8      │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-12-35 │снега на приствольных │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │площадках             │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с равномерным         │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │разбрасыванием        │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │по площади (0,3 куб.  │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │м/кв. м)              │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ         │Развязывание кустов   │100 шт.     │      0,4 │3       │IV             │        1│ 1     │   0,4      │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.5-11-25 │с расправкой ветвей   │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ         │Разокучивание кустов  │100 шт.     │      1,94│3       │IV             │        1│ 1     │   1,94     │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.5-7-18  │с разравниванием земли│            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │по приствольному кругу│            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ         │Обрезка и прореживание│100 шт.     │      3,2 │4       │III-V          │        1│ 0,5   │   1,6      │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.7-3б-20 │кроны под естественный│            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │вид секатором         │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │или ножовкой          │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с зачисткой срезов    │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ         │Удаление примесей     │100 шт.     │      0,48│3       │IV-V           │        1│ 0,5   │   0,24     │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.7-10-56 │кустарников других    │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │пород                 │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │ТНВ         │Сбор срезанных ветвей │100 кв. м   │      0,31│3       │III            │        1│ 1     │   0,31     │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.7-9-54  │                      │площади     │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │                      │уборки      │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │ТНВ         │Погрузка и разгрузка  │скл. куб. м │      1,08│3       │III-V          │        1│ 5     │   5,4      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 5,4      │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.11В-9-60│ветвей                │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт. 0,05│            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │скл. куб. м/кв. м (Н  │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │вр. x 2)              │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │            │Перевоз ветвей        │т           │      0,56│    -   │III-V          │        1│ 1,25  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,7      │Талон на вывоз│т        │     1,25 │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │          │мусора        │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │ТНВ         │Подвязка растений     │100 шт.     │      1,05│3       │IV-V           │        1│ 1     │   1,05     │      -      │     -    │Шпагат        │кг       │     2    │

│   │1.4.8-3-5   │                      │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │ТНВ 2.6.5А-2│Погрузка органических │100 т       │      4,37│    -   │IV             │        1│ 0,0005│      -     │ЭО-3323А,    │ 0,002185 │       -      │    -    │     -    │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │            │Перевоз органических  │т           │      0,56│    -   │IV             │        1│ 0,05  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,028    │       -      │    -    │     -    │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│12 │ТНВ         │Внесение полусухих    │т           │      0,4 │3       │IV             │        1│ 0,05  │   0,02     │      -      │     -    │Пикса,        │т        │     0,05 │

│   │1.1.4-6а-10 │органических удобрений│            │          │        │               │         │       │            │             │          │термофил      │         │          │

│   │            │с равномерным         │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │распределением        │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │по участку            │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │при заданной норме    │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │внесения и заделкой   │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │в почву (0,5 кг/кв. м)│            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│13 │ТНВ         │Погрузка              │т           │      0,57│3       │III-V, IX-X    │        3│0,00154│   0,0008778│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,0008778│       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-40  │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │минеральных удобрений │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │в мешкотаре           │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │для кустарников       │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│14 │            │Перевоз минеральных   │т           │      0,56│    -   │III-V, IX-X    │        3│0,00154│      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,0008624│       -      │    -    │     -    │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│15 │ТНВ         │Разгрузка             │т           │      0,38│3       │III-V, IX-X    │        3│0,00154│   0,0005852│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,0005852│       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-3-62  │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │минеральных удобрений │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │для кустарников       │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│16 │ТНВ         │Равномерное внесение  │100 шт.     │      2,21│3       │III-V, IX-X    │        3│ 3     │   6,63     │      -      │     -    │Минеральные   │кг       │     1,54 │

│   │1.2.5-5-9   │удобрений             │            │          │        │               │         │       │            │             │          │удобрения     │         │          │

│   │            │в приствольные лунки  │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │диаметром до 2 м      │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с подноской           │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │их на расстояние до 50│            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │м и заделкой в почву  │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│17 │ТНВ         │Устройство            │100 кв. м   │      6,47│3       │IV-IX          │        3│ 1,2   │   7,764    │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.5-1-1   │приствольных лунок    │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │для полива            │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с перекопкой          │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и разравниванием земли│            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│18 │ТНВ         │Прополка приствольных │100 шт.     │      5,67│3       │IV-X           │        4│ 4     │  22,68     │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.5-3-5   │лунок с удалением     │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │сорной растительности │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и рыхлением почвы.    │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │Собрать сор, уложить  │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │в кучи                │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│19 │ТНВ 2.4.8-1 │Полив кустарников     │тыс. кв. м  │      1,17│5       │VI-VIII        │        5│ 0,5   │   0,585    │КО-713-01    │ 0,585    │Вода          │куб. м   │     2,5  │

│   │            │водой (из расчета 5   │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │л/куст)               │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│20 │ТНВ         │Обрезка отцветших     │100 шт.     │      1,2 │4       │VI-VIII        │        1│ 1     │   1,2      │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-5б-15 │соцветий              │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│21 │            │Опрыскивание          │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │кустарников           │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │ядохимикатами:        │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ 2.5.1-10│в безлиственном       │100 шт.     │      0,57│5 - 2 ч,│III-IV, IX-X   │        1│ 1     │   0,57     │Опрыскиватель│ 0,285    │Ядохимикаты   │кг       │     0,6  │

│   │            │состоянии             │            │          │тракт. -│               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │Вода          │куб. м   │     0,4  │

│   │            │                      │            │          │1       │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ 2.5.1-13│в облиственном        │100 шт.     │      0,82│5 - 2 ч,│V-IX           │        3│ 3     │   2,46     │Опрыскиватель│ 1,23     │Ядохимикаты   │кг       │     2,25 │

│   │            │состоянии             │            │          │тракт. -│               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │Вода          │куб. м   │     1,5  │

│   │            │                      │            │          │1       │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│18 │ТНВ         │Сбор случайного мусора│100 кв. м   │      0,03│3       │I-XII          │      210│210    │   6,3      │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-8-3   │(30 г/кв. м)          │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│19 │ТНВ         │Погрузка мусора       │т           │      1,36│3       │I-XII          │      210│ 0,63  │   0,8568   │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,8568   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-20-50 │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│20 │            │Перевоз мусора        │т           │      0,56│    -   │I-XII          │      210│ 0,63  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,3528   │Талон на вывоз│т        │     0,63 │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │          │мусора        │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│21 │ТНВ         │Корчевка кустарников  │1 шт.       │      0,36│3       │IX-X           │        1│ 5     │   1,8      │      -      │     -    │Почвогрунт    │куб. м   │     0,5  │

│   │1.2.11В-6-55│с подкопом и подрубкой│            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │корней, отноской      │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │кустов на расстояние  │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │до 50 м и засыпкой ям │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │почвогрунтом          │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│22 │ТНВ         │Погрузка              │100 шт.     │      1,28│3       │IX-X           │        1│ 0,05  │   0,064    │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,064    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-1-17  │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и разгрузка           │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │порубочных остатков   │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │(Н вр. x 2) (5        │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │кг/куст)              │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│23 │            │Вывоз порубочных      │т           │      0,56│    -   │IX-X           │        1│ 0,025 │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,014    │Талон на вывоз│т        │     0,025│

│   │            │остатков              │            │          │        │               │         │       │            │             │          │мусора        │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│24 │ТНВ         │Погрузка почвогрунта  │100 т       │      4,37│    -   │IV             │        1│ 0,0075│   -        │ЭО-3323А,    │ 0,032775 │       -      │    -    │     -    │

│   │2.6.5А-2    │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│25 │            │Перевоз почвогрунта   │т           │      0,56│    -   │IV             │        1│ 0,75  │   -        │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,42     │       -      │    -    │     -    │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│26 │ТНВ         │Связывание кустов     │100 шт.     │      2,74│3       │X-XI           │        1│ 1     │   2,74     │      -      │     -    │Шпагат        │кг       │     2    │

│   │1.2.5-10-24 │с прижатием веток     │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│27 │ТНВ         │Окучивание кустов     │100 шт.     │      2,21│3       │X-XI           │        1│ 1     │   2,21     │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.5-6б-14 │утепляющим материалом │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на зиму               │            │          │        │               │         │       │            │             │          │              │         │          │

└───┴────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴───────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 86,621263.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 1.10.

УХОД ЗА ПАРТЕРНЫМИ ГАЗОНАМИ

Расчет на 100 кв. м

┌───┬────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание   │Наименование работ    │Ед.         │Норма     │Разряд  │Срок           │Кратность│Объем     │Требуется для выполнения работ                                           │

│п/п│нормативных │                      │измерения   │времени   │рабочего│исполнения,    │         │работ     ├────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│   │затрат      │                      │            │на ед.    │        │мес.           │         │          │Трудозатраты│Средства механизации    │Материалы                          │

│   │            │                      │            │измерения,│        │               │         │          ├────────────┼─────────────┬──────────┼──────────────┬─────────┬──────────┤

│   │            │                      │            │чел.-ч    │        │               │         │          │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч    │Наименование  │Ед.      │Количество│

│   │            │                      │            │          │        │               │         │          │            │марка        │          │              │измерения│          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │      2     │           3          │      4     │     5    │    6   │       7       │    8    │     9    │     10     │      11     │12        │      13      │    14   │   15     │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ         │Рыхление смерзшегося  │куб. м      │      0,22│3       │III-IV         │        3│ 90       │    19,8    │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-12-35 │снега с равномерным   │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │разбрасыванием        │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │по газону (0,3 куб.   │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │м/кв. м)              │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │Рыхление по краю      │куб. м      │      0,22│3       │XII-IV         │        7│ 21       │     4,62   │             │          │              │         │          │

│   │            │газона (10%)          │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ         │Прочесывание          │100 кв. м   │      1,55│3       │III-V          │        2│  2       │     3,1    │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-1а-1  │поверхности железными │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │граблями весной в двух│            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │направлениях          │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с очисткой от  мусора,│            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │листвы, отмершей травы│            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и выносом за пределы  │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │газона (при средней   │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │засоренности)         │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │(Н вр. x 2)           │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ         │Погрузка минеральных  │т           │      0,57│3       │IV-VIII        │        1│  0,002   │     0,00114│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,00114  │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-40  │удобрений в мешкотаре │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │            │Перевоз               │т           │      0,56│    -   │IV-VIII        │        1│  0,002   │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,00112  │       -      │    -    │     -    │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │минеральных удобрений │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │в мешкотаре           │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ         │Разгрузка минеральных │т           │      0,38│3       │IV-VIII        │        1│  0,002   │     0,00076│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,00076  │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-3-62  │удобрений в мешкотаре │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │ТНВ         │Подкормка газона      │100 кв. м   │      4,92│3       │IV-VIII        │        1│  1       │     4,92   │      -      │     -    │Минеральные   │кг       │    2,0   │

│   │1.2.1-8б-25 │сухими минеральными   │            │          │        │               │         │          │            │             │          │удобрения     │         │          │

│   │            │удобрениями           │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с разбрасыванием      │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │по участку (20 г/кв.  │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │м)                    │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │ТНВ 2.4.4-1 │Обработка газона      │100 кв. м   │      2,05│5 - 2 ч,│IV-IX          │        3│  3       │     6,15   │Опрыскиватель│ 3,075    │Свентовит     │л        │   12     │

│   │            │комплексным жидким    │            │          │тракт.  │               │         │          │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │              │         │          │

│   │            │удобрением            │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │(0,04 л/кв. м)        │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │Норма ГКУ   │Кошение травостоя     │100 кв. м   │      0,52│5       │V-X            │       20│ 20       │    10,4    │Газонокосилка│10,4      │       -      │    -    │     -    │

│   │Мосзеленхоз │газонокосилкой        │            │          │        │               │         │          │            │- 557        │          │              │         │          │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │          │            │(Швеция),    │          │              │         │          │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │          │            │Крафтсман    │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │Норма ГКУ   │Стрижка газонных      │100 кв. м   │      0,83│5       │V-X            │       20│  1,5     │     1,245  │Триммер      │ 1,245    │       -      │    -    │     -    │

│   │Мосзеленхоз │бордюров (7,5%        │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │площади) со сбором    │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и выносом мусора      │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на кучи               │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │ТНВ         │Сгребание и уборка    │100 кв. м   │      0,24│3       │V-X            │       20│ 20       │     4,8    │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-11-32 │скошенной травы       │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с выносом и укладкой  │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │в копны               │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │ТНВ         │Погрузка скошенной    │т           │      1,7 │3       │V-X            │       20│  0,4     │     0,68   │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,68     │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-56  │травы на автотранспорт│            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с очисткой места      │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │погрузки              │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │(0,2 кг/кв. м)        │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│12 │            │Вывоз скошенной травы │т           │      0,56│    -   │V-X            │       20│  0,4     │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,224    │Талон на вывоз│т        │    0,4   │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │          │            │             │          │мусора        │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│13 │ТНВ 2.4.8-1 │Полив газона водой    │тыс. кв. м  │      1,17│5       │V-IX           │       15│  1,5     │     1,755  │КО 713-01    │ 1,755    │Вода          │куб. м   │    7,5   │

│   │            │(5 л/кв. м)           │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│14 │ТНВ         │Прополка газона:      │100 кв. м   │      1,24│3       │               │        2│  2       │     2,48   │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-4-13  │вручную с удалением   │            │          │        │V-IX           │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │сорной растительности │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и выносом             │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │ее за пределы газона  │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   ├────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │Норма ГКУ   │С помощью гербицидов  │га          │      6,26│5 - 2 ч,│IV-IX          │        2│  0,02    │     0,1252 │Опрыскиватель│ 0,0626   │Гербицид      │кг       │    0,0132│

│   │Мосзеленхоз │с приготовлением      │            │          │тракт. -│               │         │          │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │Вода          │куб. м   │    6,0   │

│   │            │раствора заданной     │            │          │1       │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │концентрации,         │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │обработкой участка    │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и промывкой машин     │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и шлангов             │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│15 │ТНВ         │Очистка газона        │100 кв. м   │      0,03│3       │I-XII          │      630│630       │    18,9    │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-1б-3  │от случайного мусора  │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с вывозом за пределы  │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │газона (3 раза в день)│            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│16 │            │Сгребание листвы      │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с поверхности газона  │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │после листопада       │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │веерными граблями     │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с выносом листвы      │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │за пределы газона     │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │(после 80-90% опада): │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │- при средней         │100 кв. м   │      1,55│3       │IX-XI          │       10│ 10       │    15,5    │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-1а-1  │засоренности          │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │- при сильной         │100 кв. м   │      2,34│3       │IX-XI          │       10│ 10       │    23,4    │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-1а-2  │засоренности          │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│17 │ТНВ         │Погрузка              │т           │      1,36│3       │I-XII          │      630│          │            │             │          │              │         │          │

│   │1.6.1-2-50  │на автотранспорт:     │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │мусора                │            │          │        │               │         │  1,89    │     2,5704 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 2,5704   │       -      │    -    │     -    │

│   │            │листвы                │            │          │        │               │         │ 12,6     │    17,136  │             │17,136    │       -      │    -    │     -    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│18 │            │Перевоз               │т           │      0,56│   -    │IX-X, IV-V     │      630│          │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │Талон на вывоз│         │          │

│   │            │автотранспортом на    │            │          │        │               │         │          │            │             │          │мусора        │         │          │

│   │            │расстояние до 35 км:  │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │мусора                │            │          │        │               │         │  1,89    │      -     │             │ 1,0584   │              │т        │    1,89  │

│   │            │листвы                │            │          │        │               │         │ 12,6     │      -     │             │ 7,056    │              │т        │   12,6   │

├───┼────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴─────────┴──────────┤

│19 │Текущий ремонт газона (10% площади):                                                                                                                                               │

│   ├────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬──────────┬────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬─────────┬──────────┤

│   │ТНВ         │Копание уплотненной   │100 кв. м   │     10,20│3       │IV-X           │        1│  0,1     │     1,02   │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.1.2А-1-2  │почвы на глубину 20 см│            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с разбивкой комьев,   │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │отбрасыванием камней  │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │в сторону             │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   ├────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ         │Разравнивание         │100 кв. м   │      4,2 │3       │IV-X           │        1│  0,1     │     0,42   │      -      │     -    │Почвогрунт:   │         │          │

│   │1.1.2А-2-4  │вскопанной почвы      │            │          │        │               │         │          │            │             │          │растительная  │куб. м   │    0,375 │

│   │            │граблями с очисткой   │            │          │        │               │         │          │            │             │          │земля (75%)   │         │          │

│   │            │участка               │            │          │        │               │         │          │            │             │          │торф (25%)    │куб. м   │    0,125 │

│   │            │от встречающегося     │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │мусора и добавлением  │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │почвогрунта (0,5 куб. │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │м)                    │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   ├────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ 2.6.5А-2│Погрузка              │100 т       │      4,37│        │IV-X           │        1│  0,005625│      -     │ЭО-3323А,    │ 0,0245812│       -      │    -    │     -    │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │  0,00025 │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,00109  │              │         │          │

│   │            │почвогрунта           │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   ├────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │            │Перевоз почвогрунта   │т           │      0,56│    -   │IV-X           │        1│  0,5875  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,329    │       -      │    -    │     -    │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   ├────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ         │Посев газона вручную  │100 кв. м   │      1,31│3 - 2 ч │IV-X           │        1│  0,1     │     0,131  │      -      │     -    │Семена        │кг       │    0,4   │

│   │1.2.3-3-8   │с подносом семян,     │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │заделкой их граблями, │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │уплотнением           │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │поверхности газона    │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │(40 г/кв. м)          │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   ├────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТСН-2001    │Укрытие газона        │100 кв. м   │      6,02│3       │IV-X           │        1│  0,1     │     0,602  │      -      │     -    │Мешковина     │кв. м    │   11,68  │

│   │1.3-47      │мешковиной            │            │          │        │               │         │          │            │             │          │Колышки       │шт.      │    5     │

│   │47-28-1     │с закреплением. Подвоз│            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   │            │мешковины             │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

│   ├────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ 2.4.8-1 │Полив газона (5 л/кв. │тыс. кв. м  │      1,17│5       │V-IX           │       10│  0,1     │     0,117  │КО-713-01    │ 0,117    │Вода          │куб. м   │    0,5   │

│   │            │м)                    │            │          │        │               │         │          │            │             │          │              │         │          │

└───┴────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴─────────┴──────────┘

Итого:

с применением гербицидов - 77,74502;

без применения гербицидов - 80,09982.

Примечание. Кратность работ по кошению газонов и стрижке бордюров распределяется по месяцам по фактическому выполнению работ в зависимости от погодных условий года.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 1.11.

УХОД ЗА ОБЫКНОВЕННЫМИ ГАЗОНАМИ

Расчет на 100 кв. м

┌───┬────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание   │Наименование работ    │Ед.         │Норма     │Разряд  │Срок           │Кратность│Объем     │Требуется для выполнения работ                                              │

│п/п│нормативных │                      │измерения   │времени   │рабочего│исполнения,    │         │работ     ├────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│   │затрат      │                      │            │на ед.    │        │мес.           │         │          │Трудозатраты│Средства механизации       │Материалы                          │

│   │            │                      │            │измерения,│        │               │         │          ├────────────┼─────────────────┬─────────┼──────────────┬─────────┬──────────┤

│   │            │                      │            │чел.-ч    │        │               │         │          │Чел.-ч      │Наименование,    │Маш.-ч   │Наименование  │Ед.      │Количество│

│   │            │                      │            │          │        │               │         │          │            │марка            │         │              │измерения│          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │      2     │           3          │      4     │     5    │    6   │       7       │    8    │     9    │     10     │        11       │    12   │      13      │    14   │    15    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ         │Рыхление смерзшегося  │куб. м      │      0,22│3       │IX-III         │        7│ 21       │     4,62   │        -        │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-12-35 │снега по краю газона  │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │(10%) - 0,3 куб. м/кв.│            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │м                     │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ         │Прочесывание          │100 кв. м   │      1,55│3       │III-V          │        1│  1       │     1,55   │        -        │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-1а-1  │поверхности железными │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │граблями весной в двух│            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │направлениях          │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │с очисткой от мусора, │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │листвы, отмершей травы│            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │и выносом за пределы  │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │газона (при средней   │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │засоренности)         │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ         │Погрузка минеральных  │т           │      0,57│3       │IV-VIII        │        1│  0,002   │     0,00114│ЗИЛ-ММЗ 45085    │  0,00114│       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-40  │удобрений в мешкотаре │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │            │Перевоз               │т           │      0,56│    -   │IV-VIII        │        1│  0,002   │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085    │  0,00112│       -      │    -    │     -    │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │минеральных удобрений │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │в мешкотаре           │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ         │Разгрузка минеральных │т           │      0,38│3       │IV-VIII        │        1│  0,002   │     0,00076│ЗИЛ-ММЗ 45085    │  0,00076│       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-3-62  │удобрений в мешкотаре │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │ТНВ         │Подкормка газона      │т           │      9,36│3       │IV-VIII        │        1│  0,002   │     0,01872│        -        │    -    │Минеральные   │т        │     0,002│

│   │1.1.4-11-17 │сухими минеральными   │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │удобрения     │         │          │

│   │            │удобрениями           │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │с равномерным         │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │разбрасыванием        │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │по участку            │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │ТНВ 2.4.4-1 │Обработка газона      │100 кв. м   │      2,05│5 - 2 ч,│IV-IX          │        2│  2       │     4,1    │Опрыскиватель,   │  2,05   │Свентовит     │л        │     8    │

│   │            │комплексным жидким    │            │          │тракт.  │               │         │          │            │ЗИЛ-ММЗ 45085    │         │              │         │          │

│   │            │удобрением (0,04 л/кв.│            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │м)                    │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │Норма ГКУ   │Кошение травостоя     │100 кв. м   │      0,52│5       │V-X            │       10│ 10       │     5,2    │Газонокосилка-557│  5,2    │       -      │    -    │     -    │

│   │Мосзеленхоз │газонокосилкой        │            │          │        │               │         │          │            │(Швеция),        │         │              │         │          │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │          │            │Классик-350,     │         │              │         │          │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │          │            │Крафтсман        │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │Норма ГКУ   │Стрижка газонных      │100 кв. м   │      0,83│5       │V-X            │        1│  0,75    │     0,6225 │Триммер          │  0,6225 │       -      │    -    │     -    │

│   │Мосзеленхоз │бордюров (7,5%        │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │площади) со сбором    │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │и выносом мусора      │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │на кучи               │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │ТНВ         │Удаление нежелательной│100 кв. м   │      1,24│3       │IV-IX          │        1│  1       │     1,24   │        -        │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-4-13  │растительности        │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │ТНВ         │Сгребание и уборка    │100 кв. м   │      0,24│3       │V-X            │       10│ 10       │     2,4    │        -        │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-11-32 │скошенной травы       │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │с выносом и укладкой  │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │в копны               │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│12 │ТНВ         │Погрузка скошенной    │т           │      1,7 │3       │V-X            │       10│  0,2     │     0,34   │ЗИЛ-ММЗ 45085    │  0,34   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-56  │травы на автотранспорт│            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │с очисткой места      │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │погрузки (0,2 кг/кв.  │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │м)                    │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│13 │            │Вывоз скошенной травы │т           │      0,56│    -   │V-X            │       10│  0,2     │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085    │112      │Талон на вывоз│т        │     0,2  │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │мусора        │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│14 │ТНВ 2.4.8-1 │Полив газона водой    │тыс. кв. м  │      1,17│5       │V-IX           │        6│  0,6     │     0,702  │КО-713-01        │  0,702  │Вода          │куб. м   │     3    │

│   │            │(5 л/кв. м)           │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│15 │ТНВ         │Очистка газона        │100 кв. м   │      0,03│3       │III-XI         │      420│252       │     7,56   │        -        │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-1б-3  │от случайного мусора  │            │          │        │XII-II         │       60│          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │с выносом за пределы  │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │газона (в т.ч.        │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │бытового              │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │и крупногабаритного)  │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│16 │            │Сгребание листвы      │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │с поверхности газона  │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │после листопада       │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │веерными граблями     │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │с выносом листвы      │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │за пределы газона     │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │(после 80-90% опада): │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │ТНВ         │- при средней         │100 кв. м   │      1,55│3       │IX-XI          │       10│ 10       │    15,5    │        -        │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-1а-1  │засоренности          │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │ТНВ 1987    │- при сильной         │100 кв. м   │      2,34│3       │IX-XI          │       10│ 10       │    23,4    │        -        │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-1а-2  │засоренности          │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│17 │ТНВ         │Погрузка              │т           │      1,36│3       │I-XII          │      252│          │            │ЗИЛ-ММЗ 45085    │         │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-50  │на автотранспорт:     │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │мусора                │            │          │        │               │         │  1,44    │     1,9584 │                 │  1,9584 │              │         │          │

│   │            │листвы                │            │          │        │               │         │ 15,6     │    21,216  │                 │ 21,216  │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│18 │            │Перевоз               │т           │      0,56│    -   │I-XII          │      252│          │            │ЗИЛ-ММЗ 45085    │         │Талон на вывоз│         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │мусора        │         │          │

│   │            │на расстояние до 35   │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │км:                   │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │мусора                │            │          │        │               │         │  1,44    │      -     │                 │  0,8064 │              │т        │     1,44 │

│   │            │листвы                │            │          │        │               │         │ 15,6     │      -     │                 │  8,736  │              │т        │    15,6  │

├───┼────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴──────────┤

│19 │Текущий ремонт газона (10% площади):                                                                                                                                                  │

│   ├────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬──────────┬────────────┬─────────────────┬─────────┬──────────────┬─────────┬──────────┤

│   │ТНВ 2.1.2-8 │Механическая          │га          │     10,67│Трак.   │IV-X           │        1│  0,009   │     0,096  │Мотофреза        │  0,096  │       -      │    -    │     -    │

│   │            │подготовка почвы      │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │мотофрезой (90%)      │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   ├────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ         │Копание уплотненной   │100 кв. м   │     10,20│3       │IV-X           │        1│  0,1     │     1,02   │        -        │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.1.2А-1-2  │почвы на глубину 20 см│            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │с разбивкой комьев,   │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │отбрасыванием камней  │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │в сторону             │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   ├────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ 2.6.5А-2│Погрузка              │100 т       │      4,37│    -   │IV-X           │        1│          │      -     │ЭО-3323А,        │         │       -      │    -    │     -    │

│   │            │на автотранспорт:     │            │          │        │               │         │          │            │ЗИЛ-ММЗ 45085    │         │              │         │          │

│   │            │растительной земли    │            │          │        │               │         │  0,005625│            │                 │  0,02458│              │         │          │

│   │            │торфа                 │            │          │        │               │         │  0,00025 │            │                 │  0,00109│              │         │          │

│   │            │органических удобрений│            │          │        │               │         │  0,00015 │            │                 │  0,00065│              │         │          │

│   ├────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │            │Перевоз               │т           │      0,56│    -   │IV-X           │        1│          │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085    │  0,3374 │       -      │    -    │     -    │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35   │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │км:                   │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │растительной земли    │            │          │        │               │         │  0,5625  │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │торфа                 │            │          │        │               │         │  0,025   │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │органических удобрений│            │          │        │               │         │  0,015   │            │                 │         │              │         │          │

│   ├────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ         │Внесение в почву      │т           │      0,4 │3       │IV-V           │        1│  0,015   │     0,006  │        -        │    -    │Пикса,        │т        │     0,015│

│   │1.1.4-6а-10 │органических удобрений│            │          │        │               │         │          │            │                 │         │термофил      │         │          │

│   ├────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ         │Разравнивание         │100 кв. м   │      4,2 │3       │IV-X           │        1│  0,1     │     0,42   │        -        │    -    │Почвогрунт:   │         │          │

│   │1.1.2А-2-4  │вскопанной почвы      │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │растительная  │куб. м   │     0,375│

│   │            │граблями с очисткой   │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │земля (75%)   │         │          │

│   │            │участка               │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │торф (25%)    │куб. м   │     0,125│

│   │            │от встречающегося     │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │мусора и добавлением  │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │почвогрунта           │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │(0,5 куб. м)          │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   ├────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ         │Посев газона вручную  │100 кв. м   │      1,31│3 - 2 ч │IV-V           │        1│  0,1     │     0,131  │        -        │    -    │Семена        │кг       │     0,4  │

│   │1.2.3-3-8   │с подносом семян,     │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │заделкой их граблями, │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │уплотнением           │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │поверхности газона    │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │(40 г/кв. м)          │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   ├────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТСН-2001    │Укрытие газона        │100 кв. м   │      6,02│3       │IV-X           │        1│  0,1     │     0,602  │        -        │    -    │Мешковина     │кв. м    │    11,68 │

│   │1.3-47      │мешковиной            │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │Колышки       │шт.      │     5    │

│   │47-28-1     │с закреплением. Подвоз│            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   │            │мешковины             │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

│   ├────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ 2.4.8-1 │Полив газона (5 л/кв. │тыс. кв. м  │      1,17│5       │IV-IX          │       10│  0,1     │     0,117  │КО-713-01        │  0,117  │Вода          │куб. м   │     0,5  │

│   │            │м)                    │            │          │        │               │         │          │            │                 │         │              │         │          │

└───┴────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 46,56862.

Примечания:

1. Расчет на кошение газонов произведен с учетом производительности газонокосилок шведского производства и Крафтсмана. При работе газонокосилкой "Классик-350" Н вр. следует брать 0,25, отечественными - Н вр. = 0,37.

2. При ремонте газонов малых площадей допускается 100% штыковки грунта вручную.

3. В случае участков, непригодных для механизированного кошения, допускается 100% ручное кошение.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 1.12.

УХОД ЗА ГАЗОНАМИ НА ОТКОСАХ

Расчет на 100 кв. м

┌───┬────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание   │Наименование работ    │Ед.         │Норма     │Разряд  │Срок           │Кратность│Объем     │Требуется для выполнения работ                                           │

│п/п│нормативных │                      │измерения   │времени   │рабочего│исполнения,    │         │работ     ├────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│   │затрат      │                      │            │на ед.    │        │мес.           │         │          │Трудозатраты│Средства механизации    │Материалы                          │

│   │            │                      │            │измерения,│        │               │         │          ├────────────┼──────────────┬─────────┼──────────────┬─────────┬──────────┤

│   │            │                      │            │чел.-ч    │        │               │         │          │Чел.-ч      │Наименование, │Маш.-ч   │Наименование  │Ед.      │Количество│

│   │            │                      │            │          │        │               │         │          │            │марка         │         │              │измерения│          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │      2     │           3          │      4     │     5    │    6   │       7       │    8    │     9    │     10     │      11      │    12   │      13      │    14   │    15    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ         │Рыхление смерзшегося  │куб. м      │      0,22│3       │III            │        7│ 21       │     4,62   │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-12-35 │снега по краю газона  │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │(10%) - 0,3 куб. м/   │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │кв. м                 │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ         │Прочесывание          │100 кв. м   │      2,34│3       │IV-V           │        1│  1       │     2,34   │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-1а-2  │поверхности железными │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │граблями весной       │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │с очисткой от мусора, │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │листвы, отмершей травы│            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │и выносом за пределы  │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │газона (при сильной   │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │засоренности)         │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ         │Погрузка минеральных  │т           │      0,57│3       │IV-VIII        │        1│  0,002   │     0,00114│ЗИЛ-ММЗ 45085 │  0,00114│       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-40  │удобрений в мешкотаре │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │            │Перевоз               │т           │      0,56│    -   │IV-VIII        │        1│  0,002   │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085 │  0,00112│       -      │    -    │     -    │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │минеральных удобрений │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │в мешкотаре           │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ         │Разгрузка минеральных │т           │      0,38│3       │IV-VIII        │        1│  0,002   │     0,00076│ЗИЛ-ММЗ 45085 │  0,00076│       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-3-62  │удобрений в мешкотаре │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │ТНВ         │Подкормка газона      │т           │      9,36│3       │IV-VIII        │        1│  0,002   │     0,01872│       -      │    -    │Минеральные   │т        │    0,002 │

│   │1.1.4-11-17 │сухими минеральными   │            │          │        │               │         │          │            │              │         │удобрения     │         │          │

│   │            │удобрениями           │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │с равномерным         │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │разбрасыванием        │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │по участку            │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │ТНВ 2.4.4-1 │Обработка газона      │100 кв. м   │      2,05│5 - 2 ч,│IV-X           │        1│  1       │     2,05   │Опрыскиватель,│  1,025  │Свентовит     │л        │    4     │

│   │            │комплексным жидким    │            │          │тракт.  │               │         │          │            │ЗИЛ-ММЗ 45085 │         │              │         │          │

│   │            │удобрением            │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │Норма ГКУ   │Кошение травостоя     │100 кв. м   │      0,83│5       │V-X            │       10│ 10       │     8,3    │Триммер       │  8,3    │       -      │    -    │     -    │

│   │Мосзеленхоз │(высота склона        │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │до 4 м)*              │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │ТНВ         │Сгребание и уборка    │100 кв. м   │      0,28│1       │V-X            │       10│ 10       │     2,8    │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-11-32 │скошенной травы       │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │прим.       │                      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │ТНВ         │Погрузка скошенной    │т           │      1,7 │3       │V-X            │       10│  0,2     │     0,34   │ЗИЛ-ММЗ 45085 │  0,34   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-56  │травы на автотранспорт│            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │с очисткой места      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │погрузки              │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │(0,2 кг/кв. м)        │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │            │Вывоз скошенной травы │т           │      0,56│        │V-X            │       10│  0,2     │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085 │112      │Талон на вывоз│т        │    0,2   │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │          │            │              │         │мусора        │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│12 │ТНВ 2.4.8-1 │Полив газона водой    │тыс. кв. м  │      1,17│5       │V-IX           │       10│  1       │     1,17   │КО-713-01     │  1,17   │Вода          │куб. м   │    5     │

│   │            │(5 л/кв. м)           │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│13 │Норма ГКУ   │Прополка газона       │га          │      6,26│5 - 2 ч,│IV-IX          │        1│  0,01    │     0,0626 │Опрыскиватель │  0,0313 │Гербицид      │кг       │    0,0066│

│   │Мосзеленхоз │с помощью гербицидов  │            │          │тракт. -│               │         │          │            │ЗИЛ-ММЗ 45085 │         │Вода          │куб. м   │    3,0   │

│   │            │с приготовлением      │            │          │1       │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │раствора заданной     │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │концентрации,         │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │обработкой участка    │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │и промывкой машины    │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │из шланга             │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│14 │ТНВ         │Очистка газона        │100 кв. м   │      0,03│3       │I-XII          │      200│200       │     6,0    │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-1б-3  │от случайного мусора  │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │с вывозом за пределы  │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │газона (в т.ч.        │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │бытового)             │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│15 │            │Сгребание листвы      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │с поверхности газона  │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │после листопада       │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │веерными граблями     │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │с выносом листвы      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │за пределы газона     │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │(после 80-90% опада): │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │ТНВ         │- при средней         │100 кв. м   │      1,55│3       │IX-XI          │       10│ 10       │    15,5    │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-1а-1  │засоренности          │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │ТНВ 1987    │- при сильной         │100 кв. м   │      2,34│3       │IX-XI          │       10│ 10       │    23,4    │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-1а-2  │засоренности          │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│16 │ТНВ         │Погрузка              │т           │      1,36│3       │I-XII          │      200│          │            │ЗИЛ-ММЗ 45085 │         │              │         │          │

│   │1.6.1-2-50  │на автотранспорт:     │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │мусора                │            │          │        │               │         │  0,6     │     0,816  │              │  0,816  │       -      │    -    │     -    │

│   │            │листвы                │            │          │        │               │         │  4,0     │     5,44   │              │  5,44   │       -      │    -    │     -    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│17 │            │Перевоз               │т           │      0,56│   -    │I-XII          │      200│          │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085 │         │Талон на вывоз│т        │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │          │            │              │         │мусора        │         │          │

│   │            │на расстояние         │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │до 35 км:             │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │мусора                │            │          │        │               │         │  0,6     │            │              │  0,336  │              │         │    0,6   │

│   │            │листвы                │            │          │        │               │         │  4,0     │            │              │  2,24   │              │         │    4,0   │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│18 │ТНВ 2.6.5А-2│Погрузка торфа        │100 т       │      4,37│   -    │IV-X           │        1│  0,006   │      -     │ЭО-3323А,     │  0,02622│       -      │    -    │     -    │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │          │            │ЗИЛ-ММЗ 45085 │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│19 │            │Перевоз торфа         │т           │      0,56│   -    │IV-X           │        1│  0,6     │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085 │  0,336  │       -      │    -    │     -    │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│20 │ТНВ         │Землевание газона     │т           │      0,4 │3       │IV-V, IX-X     │        1│  0,6     │     0,24   │       -      │    -    │Торф          │т        │    0,6   │

│   │1.1.4-6-10  │с подноской           │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │и равномерным         │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │разбрасыванием торфа  │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴──────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴──────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│14 │Текущий ремонт газона (10% площади):                                                                                                                                               │

│   ├────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬──────────┬────────────┬──────────────┬─────────┬──────────────┬─────────┬──────────┤

│   │ТНВ 1.1.2А-1│Копание уплотненной   │100 кв. м   │      5,85│3       │IV-IX          │        1│  0,1     │     0,585  │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │            │почвы на глубину до 15│            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │см (средние почвы)    │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   ├────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ 2.6.5А-2│Погрузка              │100 т       │      4,37│   -    │IV-X           │        1│          │     -      │ЭО-3323А,     │         │       -      │    -    │     -    │

│   │            │на автотранспорт:     │            │          │        │               │         │          │            │ЗИЛ-ММЗ 45085 │         │              │         │          │

│   │            │растительной земли    │            │          │        │               │         │  0,005625│            │              │  0,02458│              │         │          │

│   │            │торфа                 │            │          │        │               │         │  0,00025 │            │              │  0,00109│              │         │          │

│   │            │органических удобрений│            │          │        │               │         │  0,00015 │            │              │  0,00065│              │         │          │

│   ├────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │            │Перевоз               │т           │      0,56│   -    │IV-X           │        1│          │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085 │  0,3374 │       -      │    -    │     -    │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │на расстояние         │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │до 35 км:             │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │растительной земли    │            │          │        │               │         │  0,5625  │            │              │         │              │         │          │

│   │            │торфа                 │            │          │        │               │         │  0,025   │            │              │         │              │         │          │

│   │            │органических удобрений│            │          │        │               │         │  0,015   │            │              │         │              │         │          │

│   ├────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ         │Внесение в почву      │т           │      0,4 │3       │IV-X           │        1│  0,015   │     0,006  │       -      │    -    │Пикса,        │т        │    0,015 │

│   │1.1.4-6а-10 │органических удобрений│            │          │        │               │         │          │            │              │         │термофил      │         │          │

│   ├────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ         │Разравнивание         │100 кв. м   │      4,2 │3       │IV-X           │        1│  0,1     │     0,42   │       -      │    -    │Почвогрунт:   │         │          │

│   │1.1.2А-2-4  │вскопанной почвы      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │растительная  │куб. м   │    0,375 │

│   │            │граблями с очисткой   │            │          │        │               │         │          │            │              │         │земля (75%)   │         │          │

│   │            │участка               │            │          │        │               │         │          │            │              │         │торф (25%)    │куб. м   │    0,125 │

│   │            │от встречающегося     │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │мусора и добавлением  │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │почвогрунта           │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │(0,5 куб. м)          │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   ├────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ         │Посев газона          │100 кв. м   │      1,31│3 - 2 ч │IV-X           │        1│  0,1     │     0,131  │       -      │    -    │Семена        │кг       │    0,4   │

│   │1.2.3-3-8   │с подносом семян,     │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │заделкой их граблями, │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │уплотнением           │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │поверхности газона    │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │            │(40 г/кв. м)          │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │Норма ГКУ   │Укрытие газонов       │кв. м       │      1,45│3 - 2 ч │IV-X           │        1│ 10       │    14,5    │       -      │    -    │Мешковина     │кг       │    3,0   │

│   │Мосзеленхоз │мешковиной            │            │          │        │               │         │          │            │              │         │Колья         │шт.      │    5     │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ 2.4.8-1 │Полив газона          │тыс. кв. м  │      1,17│5       │IV-X           │       10│  0,1     │     0,117  │КО-713-01     │  0,117  │Вода          │куб. м   │    0,5   │

│   │            │(5 л/кв. м)           │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

└───┴────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴──────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 56,63222.

Примечание. При выполнении работ на склоне высотой от 4 до 6 м применять К = 1,5, более 6 м - 2,5.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 1.13.

УХОД ЗА ЛУГОВЫМИ ГАЗОНАМИ

Расчет на 100 кв. м

┌───┬────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание   │Наименование работ    │Ед.         │Норма     │Разряд  │Срок           │Кратность│Объем    │Требуется для выполнения работ                                          │

│п/п│нормативных │                      │измерения   │времени   │рабочего│исполнения,    │         │работ    ├────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│   │затрат      │                      │            │на ед.    │        │мес.           │         │         │Трудозатраты│Средства механизации   │Материалы                          │

│   │            │                      │            │измерения,│        │               │         │         ├────────────┼─────────────┬─────────┼──────────────┬─────────┬──────────┤

│   │            │                      │            │чел.-ч    │        │               │         │         │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч   │Наименование  │Ед.      │Количество│

│   │            │                      │            │          │        │               │         │         │            │марка        │         │              │измерения│          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │      2     │           3          │      4     │     5    │    6   │       7       │    8    │    9    │     10     │      11     │    12   │      13      │    14   │    15    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ         │Погрузка минеральных  │т           │     0,57 │3       │IV-VIII        │        1│  0,002  │     0,00114│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,00114 │      -       │    -    │    -     │

│   │1.6.1-2-40  │удобрений в мешкотаре │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │            │Перевоз               │т           │     0,56 │    -   │IV-VIII        │        1│  0,002  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,00112 │      -       │    -    │    -     │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   │            │минеральных удобрений │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   │            │в мешкотаре           │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ         │Разгрузка минеральных │т           │     0,38 │3       │IV-VIII        │        1│  0,002  │     0,00076│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,00076 │      -       │    -    │    -     │

│   │1.6.1-3-62  │удобрений в мешкотаре │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   │            │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ         │Подкормка газона      │т           │     9,36 │3       │IV-VIII        │        1│  0,002  │     0,01872│      -      │    -    │Минеральные   │т        │     0,002│

│   │1.14-11-17  │сухими минеральными   │            │          │        │               │         │         │            │             │         │удобрения     │         │          │

│   │            │удобрениями           │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   │            │с равномерным         │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   │            │разбрасыванием        │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   │            │по участку            │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ 2.2.4-3б│Кошение травостоя     │100 кв. м   │     0,19 │5       │V-X            │        1│  2      │     0,38   │СК-15А,      │ 0,38    │      -       │    -    │    -     │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │         │            │СГК-1,       │         │              │         │          │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │         │            │ГКС-1,2,     │         │              │         │          │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │         │            │Крафтсман    │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │ТНВ 2.2.5-5 │Сгребание сена в валки│га          │     0,39 │    -   │V-X            │        1│  0,02   │      -     │ГТ-6, Т-25А  │ 0,008   │      -       │    -    │    -     │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │ТНВ 2.2.6-2 │Подбор сена из валков │га          │     0,33 │    -   │V-X            │        1│  0,02   │      -     │ПКС-2М,      │ 0,007   │      -       │    -    │    -     │

│   │            │в копны               │            │          │        │               │         │         │            │ПК-1,6,      │         │              │         │          │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │         │            │Т-30         │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │Норма ГКУ   │Механическая обрезка  │100 кв. м   │     0,132│3 - 1 ч.│IV-X           │        1│  1      │     0,132  │Триммер      │ 0,132   │      -       │    -    │    -     │

│   │Мосзеленхоз │бровок газона         │            │          │5 - 1 ч │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   │            │со сбором срезанной   │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   │            │травы и земли в кучи  │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   │            │и уборкой их          │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │ТНВ         │Погрузка скошенной    │т           │     1,7  │3       │V-X            │        1│  0,1    │     0,17   │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,17    │      -       │    -    │    -     │

│   │1.6.1-2-56  │травы на автотранспорт│            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   │            │с очисткой места      │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   │            │погрузки              │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   │            │(0,5 кг/кв. м)        │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │            │Вывоз скошенной травы │т           │     0,56 │    -   │V-X            │        1│  0,1    │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,056   │Талон на вывоз│т        │     0,1  │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │         │            │             │         │мусора        │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │ТНВ         │Очистка газона        │100 кв. м   │     0,03 │3       │I-XII          │      210│210      │     6,3    │      -      │    -    │       -      │    -    │    -     │

│   │1.2.1-1б-3  │от случайного мусора  │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   │            │с выносом за пределы  │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   │            │газона (в т.ч.        │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   │            │бытового)             │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│16 │ТНВ         │Погрузка мусора       │т           │     1,36 │3       │I-XII          │      210│  0,63   │     0,8568 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,8568  │      -       │    -    │    -     │

│   │1.6.1-2-50  │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│17 │            │Перевоз мусора        │т           │     0,56 │    -   │I-XII          │      210│  0,63   │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,3528  │Талон на вывоз│т        │     0,63 │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │         │            │             │         │мусора        │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴──────────┤

│18 │Текущий ремонт газона (10% площади):                                                                                                                                             │

│   ├────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬─────────┬──────────────┬─────────┬──────────┤

│   │ТНВ         │Копание уплотненной   │100 кв. м   │     5,85 │3       │IV-IX          │        1│  0,1    │     0,585  │      -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.1.2А-1-1  │почвы на глубину до 15│            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   │            │см (средние почвы)    │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   ├────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ 2.6.5А-2│Погрузка органических │100 т       │     4,37 │    -   │IV-IX          │        1│  0,00015│      -     │ЭО-3323А,    │ 0,000655│       -      │    -    │     -    │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │         │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│         │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   ├────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │            │Перевоз органических  │т           │     0,56 │    -   │IV-IX          │        1│  0,015  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,0084  │       -      │    -    │     -    │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   ├────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ         │Внесение в почву      │т           │     0,4  │3       │IV-IX          │        1│  0,015  │     0,006  │      -      │    -    │Пикса,        │т        │     0,015│

│   │1.1.4-6а-10 │органических удобрений│            │          │        │               │         │         │            │             │         │термофил      │         │          │

│   ├────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ         │Разравнивание         │100 кв. м   │     4,2  │3       │IV-IX          │        1│  0,1    │     0,42   │      -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.1.2А-2-4  │разрыхленной почвы    │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   │            │граблями с очисткой   │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   │            │участка               │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   │            │от встречающегося     │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   │            │мусора                │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   ├────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ         │Посев газона вручную  │100 кв. м   │     1,31 │3 - 2 ч │IV-IX          │        1│  0,1    │     0,131  │      -      │    -    │Семена        │кг       │     0,3  │

│   │1.2.3-3-8   │с подносом семян,     │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   │            │заделкой их граблями, │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   │            │уплотнением газона    │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

│   ├────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ         │Полив газона (10 л/кв.│тыс. кв. м  │     2,17 │5       │IV-IX          │       10│  0,1    │     0,217  │КО-713-01    │ 0,217   │Вода          │куб. м   │     1    │

│   │2.4.8-1.2   │м)                    │            │          │        │               │         │         │            │             │         │              │         │          │

└───┴────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 9,21642.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 1.14.

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНИКОВ ИЗ ЦВЕТОВ ОДНОЛЕТНИКОВ И ДВУЛЕТНИКОВ

Расчет на 100 кв. м

┌───┬────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание   │Наименование работ    │Ед.         │Норма     │Разряд  │Срок           │Кратность│Объем    │Требуется для выполнения работ                                           │

│п/п│нормативных │                      │измерения   │времени   │рабочего│исполнения,    │         │работ    ├────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│   │затрат      │                      │            │на ед.    │        │мес.           │         │         │Трудозатраты│Средства механизации    │Материалы                          │

│   │            │                      │            │измерения,│        │               │         │         ├────────────┼─────────────┬──────────┼──────────────┬─────────┬──────────┤

│   │            │                      │            │чел.-ч    │        │               │         │         │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч    │Наименование  │Ед.      │Количество│

│   │            │                      │            │          │        │               │         │         │            │марка        │          │              │измерения│          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │      2     │           3          │      4     │     5    │    6   │       7       │    8    │    9    │     10     │      11     │    12    │      13      │    14   │    15    │

├───┼────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴─────────┴──────────┤

│   │Посадка растений                                                                                                                                                                  │

├───┼────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬─────────┬──────────┤

│1  │ТНВ         │Рыхление и равномерное│куб. м      │      0,22│3       │III-IV         │        3│ 90      │    19,8    │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-12-35 │разбрасывание         │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │смерзшегося снега     │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │в конце зимы          │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на цветниках - 0,3    │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │куб. м/кв. м          │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ         │Копание уплотненных   │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │1.1.2А-1-2  │почв на глубину 20 см │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на средних почвах     │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с переворачиванием    │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │пласта:               │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │однолетников          │100 кв. м   │     10,2 │3       │IV-X           │        2│  2      │    20,4    │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │            │двулетников           │100 кв. м   │     10,2 │3       │IV-X           │        1│  1      │    10,2    │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ         │Разравнивание         │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │1.1.2А-2-4  │вскопанной почвы      │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │граблями с разбивкой  │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │комьев и очисткой     │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │участка от камней,    │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │корней и др.:         │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │однолетников          │100 кв. м   │      4,2 │3       │IV-X           │        2│  2      │     8,4    │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │            │двулетников           │100 кв. м   │      4,2 │3       │IV-X           │        1│  1      │     4,2    │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ         │Сплошное внесение     │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │1.1.4-6а-10 │в почву полусухих     │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │органических удобрений│            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │(500 г/кв. м):        │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │однолетников          │т           │      0,4 │3       │IV-VIII        │        1│  0,05   │     0,02   │      -      │     -    │Перегной      │т        │   0,05   │

│   │            │двулетников           │т           │      0,4 │3       │IV-VIII        │        1│  0,05   │     0,02   │      -      │     -    │Перегной      │т        │   0,05   │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ 2.6.5А-2│Погрузка органических │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт:     │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │однолетников          │100 т       │      4,37│    -   │IV-VIII        │        1│  0,0005 │      -     │ЭО-3323А,    │ 0,002185 │       -      │    -    │     -    │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │         │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │              │         │          │

│   │            │двулетников           │100 т       │      4,37│    -   │IV-VIII        │        1│  0,0005 │      -     │ЭО-3323А,    │ 0,002185 │       -      │    -    │     -    │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │         │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │            │Перевоз органических  │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на расстояние         │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │до 35 км:             │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │однолетников          │т           │      0,56│    -   │IV-VIII        │        1│  0,05   │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,028    │       -      │    -    │     -    │

│   │            │двулетников           │т           │      0,56│    -   │IV-VIII        │        1│  0,05   │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,028    │       -      │    -    │     -    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │ТНВ         │Сплошное внесение     │т           │      9,36│4       │V-VI           │        1│  0,02   │     0,1872 │      -      │ -        │Минеральные   │т        │   0,02   │

│   │1.1.4-11-17 │в почву минеральных   │            │          │        │               │         │         │            │             │          │удобрения     │         │          │

│   │            │удобрений с подноской │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │их из куч             │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и равномерным         │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │разбрасыванием        │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │по участку            │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │(200 г/кв. м)         │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │ТНВ         │Погрузка минеральных  │т           │      0,57│3       │V-VI           │        1│  0,02   │     0,0114 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,0114   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-40  │удобрений в мешкотаре │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │            │Перевоз минеральных   │т           │      0,56│    -   │V-VI           │        1│  0,02   │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,0112   │       -      │    -    │     -    │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │ТНВ         │Разгрузка минеральных │т           │      0,38│3       │V-VI           │        1│  0,02   │     0,0076 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,0076   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-3-62  │удобрений в мешкотаре │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │ТНВ         │Разравнивание         │100 кв. м   │      2,56│3       │V-VI           │        1│  1      │     2,56   │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.1.2А-2-3  │вскопанной почвы      │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │без выборки корней    │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и растительных        │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │остатков с целью      │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │заделки удобрений     │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │(почвы средние)       │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│12 │ТНВ         │Нанесение рисунка     │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │1.2.3-1-2   │с разметкой           │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │необходимых точек,    │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │натягиванием шнура:   │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │однолетников          │100 шт.     │      0,05│5       │IV-VI          │        1│ 60      │     3      │      -      │     -    │Шпагат        │кг       │   0,3    │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │         │            │             │          │Колья         │шт.      │  12      │

│   │            │двулетников           │100 шт.     │      0,05│5       │IV-VI          │        1│ 70      │     3,5    │      -      │     -    │Шпагат        │кг       │   0,2    │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │         │            │             │          │Колья         │шт.      │   8      │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│13 │            │Посадка цветов        │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │в рабатки и клумбы    │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с подноской рассады,  │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │выборкой из ящиков    │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и горшочков,          │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │подготовкой лунок,    │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │поливкой и уборкой    │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │тары, с пополнением   │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │отпада (20%):         │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │однолетников          │100 шт.     │      0,32│5       │IV-IX          │        1│ 72      │    23,04   │      -      │ -        │Рассада       │шт.      │7200      │

│   │1.3.2-2-4   │полив (10 л/кв. м)    │тыс. кв. м  │      2,17│5       │IV-IX          │        1│  0,1    │     0,217  │КО-71-01     │ 0,217    │Вода          │куб. м   │   1,0    │

│   │ТНВ         │двулетников           │100 шт.     │      0,32│5       │IV-IX          │        1│ 84      │    26,88   │      -      │ -        │Рассада       │шт.      │8400      │

│   │2.4.8-1.2   │полив (10 л/кв. м)    │тыс. кв. м  │      2,17│5       │IV-IX          │        1│  0,1    │     0,217  │КО-713-01    │ 0,217    │Вода          │куб. м   │   1,0    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│14 │            │Дополнительная посадка│            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │цветов в рабатки      │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и клумбы с подноской  │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │рассады, выборкой     │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │из ящиков и горшочков,│            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │подготовкой лунок,    │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │поливкой и уборкой    │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │тары (30%):           │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │однолетников          │100 шт.     │      0,32│5       │IV-IX          │        1│ 18      │     5,76   │      -      │     -    │Рассада       │шт.      │1800      │

│   │1.3.2-2-4   │полив (10 л/кв. м)    │тыс. кв. м  │      2,17│5       │IV-IX          │        1│  0,1    │     0,217  │КО-71-01     │ 0,217    │Вода          │куб. м   │   1,0    │

│   │ТНВ         │двулетников           │100 шт.     │      0,32│5       │IV-IX          │        1│ 25      │     8,0    │      -      │     -    │Рассада       │шт.      │2500      │

│   │2.4.8-1.2   │полив (10 л/кв. м)    │тыс. кв. м  │      2,17│5       │IV-IX          │        1│  0,1    │     0,217  │КО-713-01    │ 0,217    │Вода          │куб. м   │   1,0    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│15 │ТНВ 1.6.1а-6│Погрузка и разгрузка  │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │цветочной рассады (Н  │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │вр. x 2) по 40        │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │растений в ящике      │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт:     │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │однолетников          │100 ящик.   │      2,04│3       │IV-IX          │        2│  2,25   │     4,59   │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 4,59     │       -      │    -    │     -    │

│   │            │двулетников           │100 ящик.   │      2,04│3       │IV-IX          │        2│  2,725  │     5,559  │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 5,559    │       -      │    -    │     -    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│16 │            │Перевоз цветочной     │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │рассады               │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │(в ящиках):           │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │однолетников          │т           │      0,56│    -   │IV-IX          │        2│  1,125  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,63     │       -      │    -    │     -    │

│   │            │двулетников           │т           │      0,56│    -   │IV-IX          │        2│  1,363  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,76328  │       -      │    -    │     -    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│17 │ТНВ         │Очистка площади       │100 кв. м   │      1,55│3       │IV-IX          │        1│  1      │     1,55   │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-1а-1  │с уборкой мусора после│            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │посадки цветов        │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │(при средней          │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │засоренности)         │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│18 │ТНВ         │Погрузка мусора       │т           │      1,36│3       │IV-IX          │        1│  0,005  │     0,0068 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,0068   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-50  │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│19 │            │Перевоз мусора        │т           │      0,56│    -   │IV-IX          │        1│  0,005  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,0028   │Талон на вывоз│т        │   0,005  │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │         │            │             │          │мусора        │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│20 │ТНВ         │Погрузка и разгрузка  │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │1.6.1-1а-9  │пустых ящиков из-под  │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │рассады (Н вр. x 2) - │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │вес ящика 200 г,      │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт:     │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │однолетников          │100 ящик.   │      1,02│3       │IV-IX          │        1│  1,95   │     1,989  │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 1,989    │       -      │    -    │     -    │

│   │            │двулетников           │100 ящик.   │      1,02│3       │IV-IX          │        1│  2,725  │     2,7795 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 2,7795   │       -      │    -    │     -    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│21 │            │Перевоз пустых ящиков │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на расстояние         │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │до 35 км:             │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │однолетников          │т           │      0,56│    -   │IV-IX          │        1│  0,039  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,02184  │       -      │    -    │     -    │

│   │            │двулетников           │т           │      0,56│    -   │IV-IX          │        1│  0,0545 │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,03052  │       -      │    -    │     -    │

├───┼────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴─────────┴──────────┤

│   │Итого при посадке:                                                                                                                                                                │

│   │однолетников                                                                                                                                                              87,304  │

│   │двулетников                                                                                                                                                               83,3955 │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │Уход                                                                                                                                                                              │

├───┼────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬─────────┬──────────┤

│1  │ТНВ         │Очистка цветника      │100 кв. м   │      0,03│3       │I-XII          │      210│210      │     6,3    │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-1б-3  │от случайного мусора  │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с отноской за пределы │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │цветника              │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ         │Прополка цветника     │100 кв. м   │      5,23│3       │V-IX           │       12│ 12      │    62,76   │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-2а-6  │с рыхлением почвы     │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и удалением сорной    │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │растительности        │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │при средней           │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │засоренности          │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ         │То же без рыхления    │100 кв. м   │      3,22│3       │VI-IX          │       10│ 10      │    32,2    │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-2б-9  │почвы                 │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ         │Полив растений        │тыс. кв. м  │      2,17│5       │IV-IX          │      150│ 15,0    │    32,55   │КО-713-01    │32,55     │Вода          │куб. м   │ 150      │

│   │2.4.8-1.2   │из шланга (10 л/кв. м)│            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │            │Стрижка бордюров      │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │цветников:            │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │первая                │кв. м       │      0,1 │4       │IV-IX          │        1│ 10      │     1      │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-9-26  │                      │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │ТНВ         │вторая и последующие  │кв. м       │      0,15│4       │IV-IX          │        4│ 40      │     6      │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-9-27  │                      │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │ТНВ 2.4.4-1 │Подкормка цветов      │100 кв. м   │      2,05│5 - 2 ч,│IV-IX          │        2│  2      │     4,1    │Опрыскиватель│ 2,05     │Свентовит     │л        │   4,0    │

│   │            │комплексным жидким    │            │          │вод. - 1│               │         │         │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │(другие       │         │          │

│   │            │удобрением            │            │          │        │               │         │         │            │             │          │удобрения)    │         │          │

│   │            │с приготовлением      │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │раствора заданной     │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │концентрации          │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │ТНВ         │Внесение минеральных  │т           │      9,36│3       │IV-VI          │        1│  0,013  │     0,12168│      -      │     -    │Минеральные   │кг       │  13      │

│   │1.1.4-11-17 │удобрений с подноской │            │          │        │               │         │         │            │             │          │удобрения     │         │          │

│   │            │их из куч             │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и равномерным         │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │разбрасыванием        │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │по участку            │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │ТНВ         │Погрузка минеральных  │т           │      0,57│3       │IV-VI          │        1│  0,013  │     0,00741│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,00741  │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-40  │удобрений в мешкотаре │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │            │Перевоз минеральных   │т           │      0,56│   -    │IV-VI          │        1│  0,013  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,00728  │       -      │    -    │     -    │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │ТНВ         │Разгрузка минеральных │т           │      0,38│3       │IV-VI          │    -    │  0,013  │     0,00494│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,00494  │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-3-62  │удобрений             │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │ТНВ         │Очистка цветников     │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │1.2.1-1в-4  │от старых стеблей     │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │цветочных растений    │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с выносом             │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │их за пределы         │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │цветника:             │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │однолетников          │100 кв. м   │      1,35│3       │V-X            │       20│ 20      │    27      │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │            │двулетников           │100 кв. м   │      1,35│3       │V-X            │        6│  6      │     8,1    │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│12 │ТНВ         │Выкопка старых        │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │1.3.2-29-84 │растений:             │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │однолетников          │100 шт.     │      0,24│3       │V-X            │        1│ 60      │    14,4    │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

│   │            │двулетников           │100 шт.     │      0,24│3       │V-X            │        1│ 70      │    16,8    │      -      │     -    │       -      │    -    │     -    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│13 │ТНВ         │Погрузка случайного   │т           │      1,36│3       │I-XII          │      210│  0,630  │     0,8568 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,8568   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-50  │мусора                │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│14 │ТНВ         │Погрузка опавших      │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │1.6.1-2-50  │листьев, стеблей      │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и выкопанных растений │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт:     │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │однолетников          │т           │      1,36│3       │V-X            │       50│  1,5    │     2,04   │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 2,04     │       -      │    -    │     -    │

│   │            │двулетников           │т           │      1,36│3       │V-X            │       50│  1,5    │     2,04   │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 2,04     │       -      │    -    │     -    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│15 │ТНВ         │Погрузка выкопанных   │т           │      1,70│3       │V-X            │        1│  0,6    │     1,02   │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 1,02     │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-50  │растений              │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│16 │            │Перевоз               │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на расстояние         │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │до 35 км:             │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │мусора, опавших       │т           │      0,56│    -   │I-XII          │      210│  2,13   │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 1,1928   │Талон на вывоз│т        │   2,13   │

│   │            │листьев и стеблей     │            │          │        │               │         │         │            │             │          │мусора        │         │          │

│   │            │выкопанных растений   │т           │      0,56│    -   │V-X            │        1│  0,6    │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,336    │Талон на вывоз│т        │   0,6    │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │         │            │             │          │мусора        │         │          │

├───┼────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴─────────┴──────────┤

│   │Текущий ремонт (10% площади)                                                                                                                                                      │

├───┼────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬─────────┬──────────┤

│17 │ТНВ         │Подсыпка почвогрунта  │т           │      0,40│3       │IV-V           │        1│         │            │             │          │              │         │          │

│   │1.1.4-6-10  │слоем:                │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │- 5 см                │            │          │        │               │         │  0,75   │     0,3    │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,3      │Почвогрунт    │т        │   0,75   │

│   │            │- 10 см               │            │          │        │               │         │  1,5    │     0,6    │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,6      │Почвогрунт    │т        │   1,5    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│18 │ТНВ 2.6.5А-2│Погрузка почвогрунта  │100 т       │      4,37│3       │IV-V           │        1│  0,0075 │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,032775 │       -      │    -    │     -    │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │         │            │ЭО-3323А     │ 0,032775 │              │         │          │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │  0,015  │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,6555   │              │         │          │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │         │            │ЭО-3323А     │ 0,06555  │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│19 │            │Перевоз почвогрунта   │т           │      0,56│    -   │IV-V           │        1│  0,75   │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,42     │       -      │    -    │     -    │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │  1,5    │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,84     │              │         │          │

│   │            │на расстояние 35 км   │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ         │Сплошное внесение     │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │1.1.4-6а-10 │в почву полусухих     │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │органических удобрений│            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │(500 г/кв. м):        │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │однолетников          │т           │      0,4 │3       │IV-VIII        │        1│  0,005  │     0,002  │      -      │     -    │Перегной      │т        │   0,005  │

│   │            │двулетников           │т           │      0,4 │3       │IV-VIII        │        1│  0,005  │     0,002  │      -      │     -    │Перегной      │т        │   0,005  │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ 2.6.5А-2│Погрузка органических │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт:     │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │однолетников          │100 т       │      4,37│    -   │IV-VIII        │        1│  0,00005│      -     │ЭО-3323А,    │ 0,0002185│       -      │    -    │     -    │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │         │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │              │         │          │

│   │            │двулетников           │100 т       │      4,37│    -   │IV-VIII        │        1│  0,00005│      -     │ЭО-3323А,    │ 0,0002185│       -      │    -    │     -    │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │         │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │            │Перевоз органических  │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на расстояние         │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │до 35 км:             │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │однолетников          │т           │      0,56│    -   │IV-VIII        │        1│  0,005  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,0028   │       -      │    -    │     -    │

│   │            │двулетников           │т           │      0,56│    -   │IV-VIII        │        1│  0,005  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,0028   │       -      │    -    │     -    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ         │Сплошное внесение     │т           │      9,36│4       │V-VI           │        1│  0,002  │     0,01872│      -      │     -    │Минеральные   │т        │   0,002  │

│   │1.1.4-11-17 │в почву минеральных   │            │          │        │               │         │         │            │             │          │удобрения     │         │          │

│   │            │удобрений с подноской │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │их из куч             │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │и равномерным         │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │разбрасыванием        │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │по участку            │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │(200 г/кв. м)         │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ         │Погрузка минеральных  │т           │      0,57│3       │V-VI           │        1│  0,002  │     0,00114│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,00114  │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2.40  │удобрений в мешкотаре │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │            │Перевоз минеральных   │т           │      0,56│    -   │V-VI           │        1│  0,002  │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,00112  │       -      │    -    │     -    │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ         │Разгрузка минеральных │т           │      0,38│3       │V-VI           │        1│  0,02   │     0,0076 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,0076   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-3.62  │удобрений в мешкотаре │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

│   │            │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │         │            │             │          │              │         │          │

├───┼────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴─────────┴──────────┤

│   │Итого:                                                                                                                                                                            │

│   │однолетников                                                                                                                                                             197,11283│

│   │двулетников                                                                                                                                                              173,86083│

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │Всего:                                                                                                                                                                            │

│   │однолетников                                                                                                                                                             284,41683│

│   │двулетников                                                                                                                                                              257,25633│

└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 1.15.

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНИКОВ ИЗ ЦВЕТОВ ОДНОЛЕТНИКОВ ПОСЕВОМ В ГРУНТ

Расчет на 100 кв. м

┌───┬────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание   │Наименование работ    │Ед.         │Норма     │Разряд  │Срок           │Кратность│Объем   │Требуется для выполнения работ                                          │

│п/п│нормативных │                      │измерения   │времени   │рабочего│исполнения,    │         │работ   ├────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│   │затрат      │                      │            │на ед.    │        │мес.           │         │        │Трудозатраты│Средства механизации   │Материалы                          │

│   │            │                      │            │измерения,│        │               │         │        ├────────────┼─────────────┬─────────┼──────────────┬─────────┬──────────┤

│   │            │                      │            │чел.-ч    │        │               │         │        │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч   │Наименование  │Ед.      │Количество│

│   │            │                      │            │          │        │               │         │        │            │марка        │         │              │измерения│          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │      2     │           3          │      4     │     5    │    6   │       7       │    8    │    9   │     10     │      11     │    12   │      13      │    14   │    15    │

├───┼────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┴────────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴──────────┤

│   │Посев семян                                                                                                                                                                     │

├───┼────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┬────────────┬─────────────┬─────────┬──────────────┬─────────┬──────────┤

│1  │ТНВ         │Рыхление и равномерное│куб. м      │      0,22│3       │III-IV         │        3│ 90     │   19,8     │      -      │    -    │      -       │    -    │     -    │

│   │1.2.1-12-35 │разбрасывание         │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │смерзшегося снега     │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │в конце зимы          │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │на цветниках          │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │(0,3 куб. м/кв. м)    │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ         │Копание уплотненных   │100 кв. м   │     10,2 │3       │IV-X           │        2│  2     │   20,4     │      -      │    -    │      -       │    -    │     -    │

│   │1.1.2А-1-2  │почв на глубину 20 см │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │на средних почвах     │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │с переворачиванием    │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │пласта, разбивкой     │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │комьев, отброской     │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │камней и других       │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │предметов в сторону   │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ         │Разравнивание         │100 кв. м   │      4,2 │3       │IV-X           │        2│  2     │    8,4     │      -      │    -    │      -       │    -    │     -    │

│   │1.1.2А-2-4  │вскопанной почвы      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │граблями с разбивкой  │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │комьев и очисткой     │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │участка от камней,    │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │корней и др.          │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ         │Равномерное внесение  │т           │      0,4 │3       │IV-V           │        1│  0,6   │    0,24    │      -      │    -    │Перегной      │т        │   0,6    │

│   │1.1.4-6а-10 │в почву полусухих     │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │органических удобрений│            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ 2.6.5А-2│Погрузка органических │100 т       │      4,37│   -    │IV-V           │        1│  0,006 │     -      │ЭО-3323А,    │ 0,02622 │      -       │    -    │     -    │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │        │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│         │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │            │Перевоз               │т           │      0,56│   -    │IV-V           │        1│  0,6   │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,336   │      -       │    -    │     -    │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │органических удобрений│            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │ТНВ         │Равномерное внесение  │т           │      9,36│3       │IV-V           │        1│  0,013 │    0,12168 │      -      │    -    │Минеральные   │т        │   0,013  │

│   │1.1.4-11-17 │в почву минеральных   │            │          │        │               │         │        │            │             │         │удобрения     │         │          │

│   │            │удобрений с подноской │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │их из куч             │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │и разбрасыванием      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │по участку            │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │ТНВ         │Погрузка минеральных  │т           │      0,57│3       │IV-V           │        1│  0,013 │    0,00741 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,00741 │      -       │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-40  │удобрений в мешкотаре │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │            │Перевоз минеральных   │т           │      0,56│    -   │IV-V           │        1│  0,013 │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,00728 │      -       │    -    │     -    │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │ТНВ         │Разгрузка минеральных │т           │      0,38│3       │IV-V           │        1│  0,013 │    0,00494 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,00494 │      -       │    -    │     -    │

│   │1.6.1-3-62  │удобрений             │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │ТНВ         │Разравнивание         │100 кв. м   │      2,56│3       │IV-V           │        1│  1     │    2,56    │      -      │    -    │      -       │    -    │     -    │

│   │1.1.2А-2-3  │вскопанной почвы      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │без выборки корней    │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │и растительных        │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │остатков с целью      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │заделки удобрений     │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │(почвы средние)       │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│12 │ТНВ         │Посев летников        │100 м       │      0,46│3 - 1 ч,│IV-V           │        1│  6     │    2,76    │      -      │    -    │Семена        │г        │ 200      │

│   │1.1.2А-2-3  │с устройством борозд  │            │          │4 - 1 ч │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │и заделкой семян      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │землей борозды        │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │ТНВ 1987    │Полив посевов         │тыс. кв. м  │      1,17│5       │IV-V           │        1│  0,1   │    0,117   │К-713-01     │ 0,117   │Вода          │куб. м   │   0,5    │

│   │2.4.8-1     │                      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┴──────────────────────┼────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┴────────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴──────────┤

│   │Итого при посеве семян             │                                                                                                                                    54,41103│

├───┼───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │Уход                                                                                                                                                                            │

├───┼────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┬────────────┬─────────────┬─────────┬──────────────┬─────────┬──────────┤

│1  │ТНВ         │Прореживание цветочных│100 кв. м   │      4,4 │3       │V-VI           │        2│  2     │    8,8     │      -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.3.2-14-40 │растений с рыхлением  │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │почвы и прополкой     │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ 2.4.8-1 │Полив растений        │тыс. кв. м  │      1,17│5       │V-IX           │       90│  9     │   10,53    │КО-713-01    │10,53    │Вода          │куб. м   │  45      │

│   │            │из шланга (5 л/кв. м) │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ         │Прополка цветника     │100 кв. м   │      5,23│3       │V-X            │       12│ 12     │   62,76    │      -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-2а-6  │с рыхлением почвы     │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │и удалением сорной    │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │растительности        │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │при средней           │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │засоренности          │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │ТНВ         │То же без рыхления    │100 кв. м   │      3,22│3       │V-X            │       10│ 10     │   32,2     │      -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-2б-9  │почвы                 │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ 2.4.4-1 │Подкормка цветов      │100 кв. м   │      2,05│5 - 2 ч,│IV-IX          │        2│  2     │    4,1     │Опрыскиватель│ 2,05    │Свентовит     │л        │   4,0    │

│   │            │комплексным жидким    │            │          │вод. - 1│               │         │        │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│         │(другие       │         │          │

│   │            │удобрением            │            │          │        │               │         │        │            │             │         │удобрения)    │         │          │

│   │            │с приготовлением      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │раствора заданной     │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │концентрации          │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │            │Стрижка бордюров      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │цветников:            │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │ТНВ         │первая                │кв. м       │      0,1 │4       │V-VI           │        1│ 10     │    1       │      -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-9-26  │                      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │ТНВ         │вторая и последующие  │кв. м       │      0,15│4       │VI-VIII        │        4│ 40     │    6       │      -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-9-27  │                      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │ТНВ         │Очистка цветника      │100 кв. м   │      0,03│3       │I-XII          │      210│210     │    6,3     │      -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-1б-3  │от случайного мусора  │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │с отноской за пределы │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │цветника              │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │ТНВ         │Очистка цветников     │100 кв. м   │      1,35│3       │V-IX           │       20│ 20     │   27       │      -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-1в-4  │от отцветших цветов   │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │и старых стеблей      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │цветочных растений    │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │с выносом их          │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │за пределы цветника   │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │ТНВ         │Выкопка старых        │100 шт.     │      0,24│3       │IX-X           │        1│ 50     │   12       │      -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.3.2-29-84 │растений              │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │ТНВ         │Перекопка уплотненных │100 кв. м   │     10,2 │3       │IX-X           │        1│  1     │   10,2     │      -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.1.2А-1-2  │почв на глубину 20 см │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │с выборкой растений,  │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │разбивкой комьев,     │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │отброской камней      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │и других предметов    │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │в сторону (почвы      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │средние)              │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │ТНВ         │Погрузка              │т           │      1,36│3       │I-XII          │      210│  0,630 │    0,8568  │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,8568  │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-50  │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │мусора                │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │ТНВ         │Погрузка              │т           │      1,70│3       │IX-X           │        1│  1,2   │    2,04    │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 2,04    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-50  │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │отцветших цветов,     │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │старых стеблей,       │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │выкопанных растений   │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │            │Перевоз               │т           │      0,56│   -    │I-XII          │      210│  1,83  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 1,0248  │Талон на вывоз│т        │   1,83   │

│   │            │автотранспортом на    │            │          │        │               │         │        │            │             │         │мусора        │         │          │

│   │            │расстояние до 35 км:  │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │мусора, отцветших     │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │цветов, старых        │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │стеблей, опавших      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │листьев               │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │и выкопанных растений │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┴────────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴──────────┤

│   │Текущий ремонт (10% площади)                                                                                                                                                    │

├───┼────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┬────────────┬─────────────┬─────────┬──────────────┬─────────┬──────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│17 │ТНВ         │Подсыпка почвогрунта  │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │1.1.4-6-10  │слоем:                │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │- 5 см                │т           │      0,40│3       │IV-V           │        1│  0,75  │    0,3     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,3     │Почвогрунт    │т        │   0,75   │

│   │            │- 10 см               │т           │      0,40│3       │IV-V           │        1│  1,5   │    0,6     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,6     │Почвогрунт    │т        │   1,5    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│18 │ТНВ 2.6.5А-2│Погрузка почвогрунта  │100 т       │      4,37│3       │IV-V           │        1│  0,0075│      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,032775│       -      │    -    │     -    │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │ЭО-3323А     │ 0,032775│              │         │          │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │  0,015 │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,06555 │              │         │          │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │        │            │ЭО-3323А     │ 0,06555 │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│19 │            │Перевоз почвогрунта   │т           │      0,56│   -    │IV-V           │        1│  0,75  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,42    │       -      │    -    │     -    │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │  1,5   │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,84    │              │         │          │

│   │            │на расстояние 35 км   │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│20 │ТНВ         │Равномерное внесение  │т           │      0,4 │3       │IV-V           │        1│  0,06  │    0,024   │      -      │    -    │Перегной      │т        │   0,06   │

│   │1.1.4-6а-10 │в почву полусухих     │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │органических удобрений│            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│21 │ТНВ 2.6.5А-2│Погрузка органических │100 т       │      4,37│   -    │IV-V           │        1│  0,0006│      -     │ЭО-3323А,    │ 0,002622│       -      │    -    │     -    │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │        │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│         │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│22 │            │Перевоз               │т           │      0,56│   -    │IV-V           │    -    │  0,06  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,336   │       -      │    -    │     -    │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │органических удобрений│            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│23 │ТНВ         │Равномерное внесение  │т           │      9,36│3       │IV-V           │        1│  0,0013│    0,012168│      -      │    -    │Минеральные   │т        │   0,0013 │

│   │1.1.4-11-17 │в почву минеральных   │            │          │        │               │         │        │            │             │         │удобрения     │         │          │

│   │            │удобрений с подноской │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │их из куч             │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │и разбрасыванием      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │по участку            │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│24 │ТНВ         │Погрузка минеральных  │т           │      0,57│3       │IV-V           │        1│  0,0013│    0,000741│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,000741│       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-40  │удобрений в мешкотаре │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│25 │            │Перевоз минеральных   │т           │      0,56│   -    │IV-V           │        1│  0,0013│     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,000728│       -      │    -    │     -    │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│26 │ТНВ         │Разгрузка минеральных │т           │      0,38│3       │IV-V           │        1│  0,0013│    0,000494│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,000494│       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-3-62  │удобрений             │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

│   │            │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │          │

└───┴────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┴────────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 182,804203.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 1.16.

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНИКОВ ИЗ КОВРОВЫХ РАСТЕНИЙ

Расчет на 100 кв. м

┌───┬────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание   │Наименование работ    │Ед.         │Норма     │Разряд  │Срок           │Кратность│Объем   │Требуется для выполнения работ                                           │

│п/п│нормативных │                      │измерения   │времени   │рабочего│исполнения,    │         │работ   ├────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│   │затрат      │                      │            │на ед.    │        │мес.           │         │        │Трудозатраты│Средства механизации   │Материалы                           │

│   │            │                      │            │измерения,│        │               │         │        ├────────────┼─────────────┬─────────┼──────────────┬─────────┬───────────┤

│   │            │                      │            │чел.-ч    │        │               │         │        │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч   │Наименование  │Ед.      │Количество │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │        │            │марка        │         │              │измерения│           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│ 1 │      2     │           3          │      4     │     5    │    6   │       7       │    8    │    9   │     10     │      11     │    12   │      13      │    14   │     15    │

├───┼────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┴────────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴───────────┤

│   │Посадка растений                                                                                                                                                                 │

├───┼────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┬────────────┬─────────────┬─────────┬──────────────┬─────────┬───────────┤

│1  │ТНВ         │Рыхление и равномерное│куб. м      │      0,22│3       │III-IV         │        3│ 90     │   19,8     │      -      │    -    │      -       │    -    │     -     │

│   │1.2.1-12-35 │разбрасывание         │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │смерзшегося снега     │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │в конце зимы          │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │на цветниках (0,3 куб.│            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │м/кв. м)              │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│2  │ТНВ         │Копание уплотненных   │100 кв. м   │     10,2 │3       │IV-X           │        2│  2     │   20,4     │      -      │    -    │      -       │    -    │     -     │

│   │1.1.2А-1-2  │почв на глубину 20 см │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │на средних почвах     │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │с переворачиванием    │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │пласта                │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│3  │ТНВ         │Разравнивание         │100 кв. м   │      4,2 │3       │IV-X           │        2│  2     │    8,4     │      -      │    -    │      -       │    -    │     -     │

│   │1.1.2А-2-4  │вскопанной почвы      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │граблями с разбивкой  │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │комьев и очисткой     │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │участка от камней,    │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │корней и др.          │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│4  │ТНВ         │Равномерное внесение  │т           │      9,36│3       │V-VI           │        1│  0,013 │    0,12168 │      -      │    -    │Минеральные   │т        │    0,013  │

│   │1.1.4-11-17 │в почву минеральных   │            │          │        │               │         │        │            │             │         │удобрения     │         │           │

│   │            │удобрений с подноской │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │их из куч             │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │и разбрасыванием      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │по участку            │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│5  │ТНВ         │Погрузка минеральных  │т           │      0,57│3       │V-VI           │        1│  0,013 │    0,00741 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,00741 │      -       │    -    │     -     │

│   │1.6.1-2-40  │удобрений в мешкотаре │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│6  │            │Перевоз минеральных   │т           │      0,56│   -    │V-VI           │        1│  0,013 │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,00728 │      -       │    -    │     -     │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│7  │ТНВ         │Разгрузка минеральных │т           │      0,38│3       │V-VI           │        1│  0,013 │    0,00494 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,00494 │      -       │    -    │     -     │

│   │1.6.1-3-62  │удобрений             │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│8  │ТНВ         │Разравнивание         │100 кв. м   │      2,56│3       │V-VI           │        1│  1     │    2,56    │      -      │    -    │      -       │    -    │     -     │

│   │1.1.2А-2-3  │вскопанной почвы      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │без выборки корней    │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │и растительных        │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │остатков с целью      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │заделки удобрений     │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │(почвы средние)       │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│9  │ТНВ         │Нанесение рисунка     │100 раст.   │      0,14│5       │V-VIII         │        1│200     │   28       │      -      │    -    │Шпагат        │кг       │    0,3    │

│   │1.2.3-1-1   │(частого) с разметкой │            │          │        │               │         │        │            │             │         │Колья         │шт.      │   20      │

│   │            │необходимых точек,    │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │натягиванием шнура    │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│10 │ТНВ         │Посадка цветов        │100 раст.   │      0,22│5       │V-IX           │        1│220     │   48,4     │      -      │    -    │Рассада       │шт.      │22000      │

│   │1.2.3-2-4   │в рабатки и клумбы    │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │с подноской растений, │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │выборкой из ящиков,   │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │подготовкой лунок     │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │и уборкой тары,       │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │с пополнением отпада  │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │(10%)                 │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│11 │ТНВ         │Погрузка и разгрузка  │100 ящик.   │      2,04│3       │V-IX           │        1│  5,5   │   11,22    │ЗИЛ-ММЗ 45085│11,22    │      -       │    -    │     -     │

│   │1.6.1-1а-6  │цветочной рассады     │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │в ящиках (Н вр. x 2)  │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│12 │            │Подвоз цветочной      │т           │      0,56│   -    │V-IX           │        1│  0,7   │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,392   │      -       │    -    │     -     │

│   │            │рассады               │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │(в ящиках)            │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│13 │ТНВ         │Полив растений        │тыс. кв. м  │      2,17│5       │V-IX           │        1│  0,1   │    0,217   │КО-713-01    │ 0,217   │Вода          │куб. м   │    1      │

│   │2.4.8-1.2   │из шланга (10 л/кв. м)│            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│14 │ТНВ         │Очистка территории    │100 кв. м   │      1,55│3       │V-IX           │        1│  1     │    1,55    │      -      │    -    │      -       │    -    │     -     │

│   │1.2.1-1а-1  │от мусора после       │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │посадки цветов (при   │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │средней               │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │засоренности)         │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│15 │ТНВ         │Погрузка и разгрузка  │100 ящик.   │      1,02│3       │V-IX           │        1│  5,5   │    5,61    │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 5,61    │      -       │    -    │     -     │

│   │1.6.1-1а-9  │пустых ящиков из-под  │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │рассады (Н вр. x 2)   │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│16 │            │Вывоз пустых ящиков   │т           │      0,56│   -    │V-IX           │        1│  0,1   │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,056   │      -       │    -    │     -     │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│17 │ТНВ         │Погрузка мусора       │т           │      1,36│3       │IV-IX          │        1│  0,005 │    0,0068  │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,0068  │      -       │    -    │     -     │

│   │1.6.1-2-50  │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│18 │            │Перевоз мусора        │т           │      0,56│   -    │IV-IX          │        1│  0,005 │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,0028  │Талон на вывоз│т        │    0,005  │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │             │         │мусора        │         │           │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┴────────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴───────────┤

│   │Итого при посадке                                                                                                                                                       146,29783│

├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │Уход                                                                                                                                                                             │

├───┼────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┬────────────┬─────────────┬─────────┬──────────────┬─────────┬───────────┤

│1  │ТНВ         │Полив растений        │тыс. кв. м  │      2,17│5       │V-IX           │      150│ 15,0   │   32,55    │КО-713-01    │32,55    │Вода          │куб. м   │  150      │

│   │2.4.8-1,2   │из шланга (10 л/кв. м)│            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│2  │ТНВ         │Прополка цветников    │100 кв. м   │      5,23│3       │VI-IX          │       12│ 12     │   62,76    │      -      │    -    │      -       │    -    │     -     │

│   │1.2.1-2а-6  │с рыхлением почвы     │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │и удалением сорной    │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │растительности        │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │при средней           │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │засоренности          │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │ТНВ         │То же без рыхления    │100 кв. м   │      3,22│3       │VI-IX          │       10│ 10     │   32,2     │      -      │    -    │      -       │    -    │     -     │

│   │1.2.1-2б-9  │почвы                 │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│3  │ТНВ         │Стрижка коврового     │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │1.2.1-9-26  │цветника шпалерными   │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │ножницами:            │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │первая                │кв. м       │      0,1 │5       │VI-IX          │        1│100     │   10       │      -      │    -    │      -       │    -    │     -     │

│   │            │последующие           │кв. м       │      0,15│5       │VI-IX          │        3│300     │   45       │      -      │    -    │      -       │    -    │     -     │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│4  │ТНВ         │Очистка цветника      │100 кв. м   │      0,03│3       │I-XII          │      210│210     │    6,3     │      -      │    -    │      -       │    -    │     -     │

│   │1.2.1-1б-3  │от случайного мусора  │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │с отноской за пределы │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │цветника              │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│5  │ТНВ 2.4.4-1 │Подкормка цветов      │100 кв. м   │      2,05│5 - 2 ч,│IV-IX          │        2│  2     │    4,1     │Опрыскиватель│ 2,05    │Свентовит     │л        │    4,0    │

│   │            │комплексным жидким    │            │          │вод. - 1│               │         │        │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│         │(другие       │         │           │

│   │            │удобрением            │            │          │        │               │         │        │            │             │         │удобрения)    │         │           │

│   │            │с приготовлением      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │раствора заданной     │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │концентрации          │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│6  │ТНВ         │Очистка цветника      │100 кв. м   │      1,35│3       │V-IX           │       20│ 20     │   27       │      -      │    -    │      -       │    -    │     -     │

│   │1.2.1-1в-4  │от старых стеблей     │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │цветочных растений    │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │с выносом             │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │их за пределы цветника│            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│7  │ТНВ         │Выкопка старых        │100 шт.     │      0,24│3       │IX             │        1│220     │   52,8     │      -      │    -    │      -       │    -    │     -     │

│   │1.3.2-29-84 │растений              │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│8  │ТНВ         │Погрузка мусора,      │т           │      1,36│3       │I-XII          │      210│  1,83  │    2,4888  │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 2,4888  │      -       │    -    │     -     │

│   │1.6.1-2-50  │выкопанных растений,  │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │сорной растительности │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │и стеблей             │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│9  │            │Перевоз               │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │на расстояние         │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │до 35 км:             │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │мусора, сорной        │т           │      0,56│   -    │I-XII          │      210│  1,83  │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 1,0248  │Талон на вывоз│т        │    1,83   │

│   │            │растительности        │            │          │        │               │         │        │            │             │         │мусора        │         │           │

│   │            │и стеблей             │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │перевозка выкопанных  │т           │      0,56│   -    │V-IX           │        1│  0,6   │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,336   │              │т        │    0,6    │

│   │            │растений              │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│10 │ТНВ         │Перекопка уплотненных │100 кв. м   │     10,2 │3       │IX             │        1│  1     │   10,2     │      -      │    -    │      -       │    -    │     -     │

│   │1.1.2А-1-2  │почв на глубину 20 см │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │с выборкой растений,  │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │разбивкой комьев,     │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │отброской камней      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │и других предметов    │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │в сторону (почвы      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │средние)              │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┴────────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴───────────┤

│   │Текущий ремонт (10% площади)                                                                                                                                                     │

├───┼────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┬────────────┬─────────────┬─────────┬──────────────┬─────────┬───────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│17 │ТНВ         │Подсыпка почвогрунта  │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │1.1.4-6-10  │слоем:                │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │- 5 см                │т           │      0,40│3       │IV-V           │        1│  0,75  │    0,3     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,3     │Почвогрунт    │т        │    0,75   │

│   │            │- 10 см               │            │          │        │               │         │  1,5   │    0,6     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,6     │Почвогрунт    │т        │    1,5    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│18 │ТНВ 2.6.5А-2│Погрузка почвогрунта  │100 т       │      4,37│3       │IV-V           │        1│  0,0075│     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,032775│      -       │    -    │     -     │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │ЭО-3323А     │ 0,032775│              │         │           │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │  0,015 │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,06555 │              │         │           │

│   │            │                      │            │          │        │               │         │        │            │ЭО-3323А     │ 0,06555 │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│19 │            │Перевоз почвогрунта   │т           │      0,56│   -    │IV-V           │        1│  0,75  │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,42    │      -       │    -    │     -     │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │  1,5   │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,84    │              │         │           │

│   │            │на расстояние 35 км   │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│20 │ТНВ         │Равномерное внесение  │т           │      9,36│3       │V-VI           │        1│  0,0013│    0,012168│      -      │    -    │Минеральные   │т        │    0,0013 │

│   │1.1.4-11-17 │в почву минеральных   │            │          │        │               │         │        │            │             │         │удобрения     │         │           │

│   │            │удобрений с подноской │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │их из куч             │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │и разбрасыванием      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │по участку            │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│21 │ТНВ         │Погрузка минеральных  │т           │      0,57│3       │V-VI           │        1│  0,0013│    0,000741│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,000741│      -       │    -    │     -     │

│   │1.6.1-2-40  │удобрений в мешкотаре │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│22 │            │Перевоз минеральных   │т           │      0,56│3       │V-VI           │        1│  0,0013│     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,000728│      -       │    -    │     -     │

│   │            │удобрений             │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

├───┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤

│23 │ТНВ         │Разгрузка минеральных │т           │      0,38│3       │V-VI           │        1│  0,0013│    0,000494│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,000494│      -       │    -    │     -     │

│   │1.6.1-3-62  │удобрений             │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

│   │            │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │        │            │             │         │              │         │           │

└───┴────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┴────────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴───────────┘

Итого: 270,8488.

Всего: 417,14663.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 1.17.

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНИКОВ ИЗ ЛУКОВИЧНЫХ

И КЛУБНЕЛУКОВИЧНЫХ РАСТЕНИЙ

Расчет на 100 кв. м

┌───┬─────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание    │Наименование работ    │Ед.         │Норма     │Разряд  │Срок           │Кратность│Объем  │Требуется для выполнения работ                                          │

│п/п│нормативных  │                      │измерения   │времени   │рабочего│исполнения,    │         │работ  ├────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│   │затрат       │                      │            │на ед.    │        │мес.           │         │       │Трудозатраты│Средства механизации   │Материалы                          │

│   │             │                      │            │измерения,│        │               │         │       ├────────────┼──────────────┬────────┼──────────────┬─────────┬──────────┤

│   │             │                      │            │чел.-ч    │        │               │         │       │Чел.-ч      │Наименование, │Маш.-ч  │Наименование  │Ед.      │Количество│

│   │             │                      │            │          │        │               │         │       │            │марка         │        │              │измерения│          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │      2      │          3           │     4      │    5     │   6    │       7       │    8    │   9   │    10      │      11      │   12   │      13      │   14    │    15    │

├───┼─────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴───────┴────────────┴──────────────┴────────┴──────────────┴─────────┴──────────┤

│   │Посадка растений                                                                                                                                                                │

├───┼─────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬───────┬────────────┬──────────────┬────────┬──────────────┬─────────┬──────────┤

│1  │ТНВ          │Рыхление и равномерное│куб. м      │      0,22│3       │III-IV         │        2│ 60    │    13,2    │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-12-35  │разбрасывание         │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │смерзшегося снега     │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │в конце зимы          │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │на цветнике - 0,3 куб.│            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │м/кв. м               │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ          │Копание уплотненных   │100 кв. м   │     10,2 │3       │VIII-IX, X     │        1│  1    │    10,2    │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.1.2А-1-2   │почв на глубину 20 см │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │на средних почвах     │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │с переворачиванием    │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │пласта                │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ          │Разравнивание         │100 кв. м   │      4,2 │3       │VIII-IX, X     │        1│  1    │     4,2    │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.1.2А-2-4   │вскопанной почвы      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │граблями с разбивкой  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │комьев и очисткой     │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │участка от камней,    │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │корней и др.          │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ          │Равномерное           │т           │      0,4 │3       │VIII-X         │        1│  0,8  │     0,32   │       -      │    -   │Перегной      │т        │   0,8    │

│   │1.1.4-6а-10  │разбрасывание         │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │по участку            │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │органических удобрений│            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │из куч                │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ 2.6.5А-2 │Погрузка органических │100 т       │      4,37│   -    │VIII-X         │        1│  0,008│     -      │ЭО-3323А,     │ 0,03496│       -      │    -    │     -    │

│   │             │удобрений             │            │          │        │               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085 │        │              │         │          │

│   │             │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │             │Перевоз               │т           │      0,56│   -    │VIII-X         │        1│  0,8  │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,448  │       -      │    -    │     -    │

│   │             │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │органических удобрений│            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │ТНВ          │Равномерное внесение  │т           │      9,36│3       │VIII-X         │        1│  0,013│     0,12168│       -      │    -   │Минеральные   │т        │   0,013  │

│   │1.1.4-11-17  │в почву минеральных   │            │          │        │               │         │       │            │              │        │удобрения     │         │          │

│   │             │удобрений с подноской │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │их из куч             │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │и разбрасыванием      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │по участку,           │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │130 г/кв. м           │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │ТНВ          │Погрузка минеральных  │т           │      0,57│3       │VIII-X         │        1│  0,013│     0,00741│ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,00741│       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-40   │удобрений в мешкотаре │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │             │Перевоз минеральных   │т           │      0,56│   -    │VIII-X         │    -    │  0,013│     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,00728│       -      │    -    │     -    │

│   │             │удобрений             │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │ТНВ          │Разгрузка минеральных │т           │      0,38│3       │VIII-X         │        1│  0,013│     0,00494│ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,00494│       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-3-62   │удобрений             │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │ТНВ 1.2.3-1-2│Разметка необходимых  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │точек, нанесение      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │рисунка, разбивка     │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │колышков и натягивание│            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │шнура для посадки:    │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │тюльпанов             │100 шт.     │      0,05│5       │IX-X           │        1│ 60    │     3      │       -      │    -   │Колья         │шт.      │ 100      │

│   │             │                      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │Шнур          │кг       │   1      │

│   │             │нарциссов             │100 шт.     │      0,05│5       │VIII-X         │        1│ 60    │     3      │       -      │    -   │Колья         │шт.      │ 100      │

│   │             │                      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │Шнур          │кг       │   1      │

│   │             │гиацинтов             │100 шт.     │      0,05│5       │VIII-X         │        1│ 70    │     3,5    │       -      │    -   │Колья         │шт.      │ 116      │

│   │             │                      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │Шнур          │кг       │   1,2    │

│   │             │лилий                 │100 шт.     │      0,05│5       │VIII-IX        │        1│ 30    │     1,5    │       -      │    -   │Колья         │шт.      │  50      │

│   │             │                      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │Шнур          │кг       │   0,5    │

│   │             │гладиолусов           │100 шт.     │      0,05│5       │V              │        1│ 40    │     2      │       -      │    -   │Колья         │шт.      │  67      │

│   │             │                      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │Шнур          │кг       │   0,7    │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│12 │ТНВ 1.6.1-1-9│Погрузка посадочного  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │материала             │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │на автотранспорт:     │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │тюльпанов             │100 ящик.   │      0,51│3       │IX-X           │        1│  0,12 │     0,0612 │ЗИЛ-ММЗ  45085│ 0,0612 │       -      │    -    │     -    │

│   │             │нарциссов             │100 ящик.   │      0,51│3       │VIII-X         │        1│  0,12 │     0,0612 │ЗИЛ-ММЗ  45085│ 0,0612 │       -      │    -    │     -    │

│   │             │гиацинтов             │100 ящик.   │      0,51│3       │VIII-IX        │        1│  0,14 │     0,0714 │ЗИЛ-ММЗ  45085│ 0,0714 │       -      │    -    │     -    │

│   │             │лилий                 │100 ящик.   │      0,51│3       │VIII-IX        │        1│  0,06 │     0,0306 │ЗИЛ-ММЗ  45085│ 0,0306 │       -      │    -    │     -    │

│   │             │гладиолусов           │100 ящик.   │      0,51│3       │V              │        1│  0,08 │     0,0408 │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,0408 │       -      │    -    │     -    │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│13 │             │Перевоз посадочного   │т           │      0,56│   -    │V, VIII, IX-X  │        1│  0,12 │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,0672 │       -      │    -    │     -    │

│   │             │материала             │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│14 │ТНВ          │Разгрузка посадочного │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │1.6.1-5-110  │материала             │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │с автотранспорта:     │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │тюльпанов             │100 ящик.   │      0,66│3       │IX-X           │        1│  0,12 │     0,0792 │ЗИЛ-ММЗ  45085│ 0,0792 │       -      │    -    │     -    │

│   │             │нарциссов             │100 ящик.   │      0,66│3       │VIII-X         │        1│  0,12 │     0,0792 │ЗИЛ-ММЗ  45085│ 0,0792 │       -      │    -    │     -    │

│   │             │гиацинтов             │100 ящик.   │      0,66│3       │VIII-IX        │        1│  0,14 │     0,0924 │ЗИЛ-ММЗ  45085│ 0,0924 │       -      │    -    │     -    │

│   │             │лилий                 │100 ящик.   │      0,66│3       │VIII-IX        │        1│  0,06 │     0,0396 │ЗИЛ-ММЗ  45085│ 0,0396 │       -      │    -    │     -    │

│   │             │гладиолусов           │100 ящик.   │      0,66│3       │V              │        1│  0,08 │     0,0528 │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,0528 │       -      │    -    │     -    │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│15 │ТНВ          │Посадка луковиц       │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │1.2.3-2-6,   │и клубнелуковиц       │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │ТНВ 2.4.8-1,2│в рабатки и клумбы    │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │с подноской рассады,  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │раскладкой по точкам  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │посадки, подготовкой  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │лунок, посадкой       │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │луковиц, поливом      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │и уборкой тары:       │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             ├──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │             │тюльпанов             │100 шт.     │      0,29│4       │IX-X           │        1│ 60    │    17,4    │       -      │    -   │Тюльпаны      │шт.      │6000      │

│   │             │полив                 │тыс. кв. м  │      2,17│5       │IX-X           │        1│  0,1  │     0,217  │КО-713-01     │ 0,217  │Вода          │куб. м   │   1      │

│   │             ├──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │             │нарциссов             │100 шт.     │      0,29│4       │VIII-X         │        1│ 60    │    17,4    │       -      │    -   │Нарциссы      │шт.      │6000      │

│   │             │полив                 │тыс. кв. м  │      2,17│5       │VIII-X         │        1│  0,1  │     0,217  │КО-713-01     │ 0,217  │Вода          │куб. м   │   1      │

│   │             ├──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │             │гиацинтов             │100 шт.     │      0,29│4       │VIII-IX        │        1│ 70    │    20,3    │       -      │    -   │Гиацинты      │шт.      │7000      │

│   │             │полив                 │тыс. кв. м  │      2,17│5       │VIII-IX        │        1│  0,1  │     0,217  │КО-713-01     │ 0,217  │Вода          │куб. м   │   1      │

│   │             ├──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │             │лилий                 │100 шт.     │      0,29│4       │VIII-IX        │        1│ 30    │     8,7    │       -      │    -   │Лилии         │шт.      │3000      │

│   │             │полив                 │тыс. кв. м  │      2,17│5       │VIII-IX        │        1│  0,1  │     0,217  │КО-713-01     │ 0,217  │Вода          │куб. м   │   1      │

│   │             ├──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │             │гладиолусов           │100 шт.     │      0,29│4       │V              │        1│ 40    │    11,6    │       -      │    -   │Гладиолусы    │шт.      │4000      │

│   │             │полив                 │тыс. кв. м  │      2,17│5       │V              │        1│  0,1  │     0,217  │КО-713-01     │ 0,217  │Вода          │куб. м   │   1      │

├───┼─────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴───────┴────────────┴──────────────┴────────┴──────────────┴─────────┴──────────┤

│   │Итого при посадке:                                                                                                                                                              │

│   │тюльпанов                                                                                                                                                               48,73143│

│   │нарциссов                                                                                                                                                               48,73143│

│   │гиацинтов                                                                                                                                                               52,15483│

│   │лилий                                                                                                                                                                   38,46123│

│   │гладиолусов                                                                                                                                                             41,88463│

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │Уход за цветниками                                                                                                                                                              │

├───┼─────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬───────┬────────────┬──────────────┬────────┬──────────────┬─────────┬──────────┤

│1  │ТНВ          │Снятие лапника        │100 кв. м   │      1,3 │3       │IV             │        1│  1    │     1,3    │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.4.4-9-18   │с цветника, вынос     │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │его на дорожку        │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │и укладка в кучи      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ          │Разокучивание         │100 кв. м   │      3,57│3       │IV             │        1│  1    │     3,57   │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.3.2-39-109 │луковичных растений   │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │от торфа              │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ          │Прополка цветников    │100 кв. м   │      5,23│3       │IV-VI          │        3│  3    │    15,69   │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-2а-6   │с рыхлением почвы     │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │при средней           │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │засоренности          │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │ТНВ7         │То же без рыхления    │100 кв. м   │      3,22│3       │IV-VII         │        2│  2    │     6,44   │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-2б-9   │почвы                 │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ 2.4.8-1.2│Полив растений        │тыс. кв. м  │      2,17│5       │IV-VI          │       15│  1,5  │     3,255  │КО-713-01     │ 3,255  │Вода          │куб. м   │  15      │

│   │             │из шланга (10 л/кв. м)│            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ 2.4.4-1  │Подкормка растений    │100 кв. м   │      2,05│5 - 2 ч,│V-VI           │        2│  2    │     4,1    │Опрыскиватель,│ 2,05   │Минеральное   │кг       │   4,0    │

│   │             │раствором минеральных │            │          │вод. - 1│               │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085 │        │удобрение     │         │          │

│   │             │удобрений из расчета  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │Вода          │куб. м   │   2,0    │

│   │             │0,5 л на растение     │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │с приготовлением      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │раствора заданной     │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │концентрации          │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │ТНВ          │Обрезка отцветших     │100 кв. м   │      1,35│3       │V-VI           │        3│  3    │     4,05   │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-1в-4   │растений и относка    │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │вырезанных стеблей    │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │за пределы цветника   │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │ТНВ          │Очистка цветника      │100 кв. м   │      0,03│3       │I-XII          │      210│210    │     6,3    │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-1б-3   │от случайного мусора  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │при средней           │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │засоренности с выносом│            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │его за пределы        │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │цветника              │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │ТНВ          │То же от опавших      │100 кв. м   │      1,55│3       │IV-VIII        │        1│  1    │     1,55   │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-1а-1   │листьев, сучьев       │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │и мусора при средней  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │засоренности почвы    │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │             │Утепление цветника:   │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │ТНВ          │торфом                │100 кв. м   │      4,82│3       │X-XI           │        1│  1    │     4,82   │       -      │    -   │Торф          │куб. м   │  10      │

│   │1.3.2-38б-107│                      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │ТНВ          │еловым лапником       │100 кв. м   │      3,5 │3       │X-XI           │        1│  1    │     3,5    │       -      │    -   │Лапник        │куб. м   │  10      │

│   │1.4.4-7-14   │с подноской           │            │          │        │               │         │       │            │              │        │(рыхлый)      │         │          │

│   │             │и раскладкой          │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │по площади            │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │ТНВ          │Заготовка лапника     │куб. м      │      1,30│3       │X-XI           │        1│ 10    │    13,0    │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.5.1-10-19  │                      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │             │Погрузочно-           │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │разгрузочные работы:  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │ТНВ          │погрузка мусора       │т           │      1,36│3       │I-XII          │      210│  0,630│     0,8568 │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,8568 │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-50   │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │ТНВ          │то же лапника         │т           │      1,7 │3       │X-XI           │        1│  0,1  │     0,17   │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,17   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-56   │                      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │ТНВ 2.6.5А-2 │то же торфа           │100 т       │      4,37│5       │X-XI           │        1│  0,02 │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085,│ 0,0874 │       -      │    -    │     -    │

│   │             │                      │            │          │        │               │         │       │            │Э-153         │        │              │         │          │

│   │ТНВ          │разгрузка лапника     │т           │      1,00│3       │X-XI           │        1│  0,1  │     0,1    │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,1    │              │         │          │

│   │1.6.1-3-79   │                      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│12 │             │Перевоз               │т           │      0,56│    -   │V-VI           │    -    │   -   │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 1,5288 │Талон на вывоз│         │          │

│   │             │автотранспортом на    │            │          │        │               │         │       │            │              │        │мусора        │         │          │

│   │             │расстояние до 35 км   │            │          │        │               │         │       │     -      │              │        │              │         │          │

│   │             │мусора                │            │          │        │I-XII          │         │  0,630│            │              │        │              │т        │   0,630  │

│   │             │лапника               │            │          │        │X-XI           │         │  0,1  │            │              │        │              │т        │   0,1    │

│   │             │торфа                 │            │          │        │X-XI           │         │  2,0  │            │              │        │              │т        │   2,0    │

├───┼─────────────┴──────────────────────┼────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴───────┴────────────┴──────────────┴────────┴──────────────┴─────────┴──────────┤

│   │Итого за 1 год содержания цветника  │                                                                                                                                   68,7018 │

├───┼────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │Выкопка растений                                                                                                                                                                │

├───┼─────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬───────┬────────────┬──────────────┬────────┬──────────────┬─────────┬──────────┤

│1  │ТНВ          │Выкапывание луковиц   │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │и клубнелуковиц       │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │с очисткой            │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │их от земли, отноской │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │за пределы цветника   │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │и укладкой в ящики:   │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │1.3.2-29-91  │тюльпаны              │100 шт.     │      0,18│3       │V-VII          │        1│ 60    │    10,8    │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.3.2-29-91  │нарциссы              │100 шт.     │      0,18│3       │V-VII          │        1│ 60    │    10,8    │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.3.2-29-92  │гиацинты              │100 шт.     │      0,58│3       │V-VII          │        1│ 70    │    40,6    │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.3.2-29-91  │лилии                 │100 шт.     │      0,18│3       │V-VII          │        1│ 30    │     5,4    │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.3.2-29-90  │гладиолусы            │100 шт.     │      0,28│3       │IX-X           │        1│ 40    │    11,2    │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │доп. ЕТКС    │                      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │1997         │                      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ          │Очистка луковиц       │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │и клубнелуковиц       │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │от земли, корней,     │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │чешуи, отделение      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │деток:                │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │1.3.8-20-59  │тюльпаны              │тыс. шт.    │      1,35│3       │VII            │        1│  6    │     8,1    │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.3.8-21-63  │нарциссы              │тыс. шт.    │      1,69│3       │VII            │        1│  6    │    10,14   │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.3.8-21-63  │гиацинты              │тыс. шт.    │      1,69│3       │VII            │        1│  7    │    11,83   │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.3.8-21-63  │лилии                 │тыс. шт.    │      1,69│3       │VII            │        1│  3    │     5,07   │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.3.8-21-62  │гладиолусы            │тыс. шт.    │      3,20│3       │X              │        1│  4    │    12,8    │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ 1.6.1-1-9│Погрузка выкопанных   │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │луковиц               │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │на автотранспорт:     │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │тюльпанов             │100 ящ.     │      0,51│3       │VII            │        1│  0,12 │     0,0612 │ЗИЛ-ММЗ  45085│ 0,0612 │       -      │    -    │     -    │

│   │             │нарциссов             │100 ящ.     │      0,51│3       │VII            │        1│  0,12 │     0,0612 │ЗИЛ-ММЗ  45085│ 0,0612 │       -      │    -    │     -    │

│   │             │гиацинтов             │100 ящ.     │      0,51│3       │VII            │        1│  0,14 │     0,0714 │ЗИЛ-ММЗ  45085│ 0,0714 │       -      │    -    │     -    │

│   │             │лилий                 │100 ящ.     │      0,51│3       │VII            │        1│  0,0  │     0,0306 │ЗИЛ-ММЗ  45085│ 0,0306 │       -      │    -    │     -    │

│   │             │гладиолусов           │100 ящ.     │      0,51│3       │X              │        1│  0,08 │     0,0408 │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,0408 │       -      │    -    │     -    │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │             │Перевоз выкопанных    │т           │      0,56│    -   │VII-X          │        1│  0,12 │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,0672 │       -      │    -    │     -    │

│   │             │луковиц               │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │автотранспортом       │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ          │Разгрузка выкопанных  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │1.6.1-5-110  │луковиц               │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │с автотранспорта:     │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │тюльпанов             │100 ящ.     │      0,66│3       │VII            │        1│  0,12 │     0,0792 │ЗИЛ-ММЗ  45085│ 0,0792 │       -      │    -    │     -    │

│   │             │нарциссов             │100 ящ.     │      0,66│3       │VII            │        1│  0,12 │     0,0792 │ЗИЛ-ММЗ  45085│ 0,0792 │       -      │    -    │     -    │

│   │             │гиацинтов             │100 ящ.     │      0,66│3       │VII            │        1│  0,14 │     0,0924 │ЗИЛ-ММЗ  45085│ 0,0924 │       -      │    -    │     -    │

│   │             │лилий                 │100 ящ.     │      0,66│3       │VII            │        1│  0,0  │     0,0396 │ЗИЛ-ММЗ  45085│ 0,0396 │       -      │    -    │     -    │

│   │             │гладиолусов           │100 ящ.     │      0,66│3       │X              │        1│  0,08 │     0,0528 │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,0528 │       -      │    -    │     -    │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │ТНВ          │Ворошение луковиц     │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │1.3.8-26-74  │и клубнелуковиц       │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │с целью их просушки:  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │тюльпаны              │тыс. шт.    │      0,07│3       │VII            │        1│  6    │     0,42   │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │             │нарциссы              │тыс. шт.    │      0,07│3       │VII            │        1│  6    │     0,42   │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │             │гиацинты              │тыс. шт.    │      0,07│3       │VII            │        1│  7    │     0,49   │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │             │лилии                 │тыс. шт.    │      0,07│3       │VII            │        1│  3    │     0,21   │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │             │гладиолусы            │тыс. шт.    │      0,07│3       │X              │        1│  4    │     0,28   │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │ТНВ          │Сортировка луковиц    │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │1.3.8-29-77  │и клубнелуковиц на 3  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │фракции и укладка     │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │в тару:               │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │тюльпаны (коэфф.      │тыс. шт.    │      0,77│3       │VII            │        1│  6,6  │     5,08   │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │             │размн. 1,1)           │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │нарциссы (коэфф.      │тыс. шт.    │      0,77│3       │VII            │        1│  2,625│     2,02   │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │             │размн. 1,75)          │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │гиацинты (коэфф.      │тыс. шт.    │      0,77│3       │VII            │        1│  5,6  │     4,31   │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │             │размн. 0,8)           │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │лилии (коэфф. размн.  │тыс. шт.    │      0,77│3       │VIII           │        1│  2    │     1,54   │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │             │2)                    │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │гладиолусы (коэфф.    │тыс. шт.    │      0,77│3       │IX-X           │        1│ 20    │    15,4    │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │             │размн. 5)             │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │ТНВ          │Подсчет луковиц:      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │1.3.8-30-79  │тюльпаны              │тыс. шт.    │      0,37│3       │VII            │        1│  6,6  │     2,44   │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │             │нарциссы              │тыс. шт.    │      0,37│3       │VII            │        1│  2,625│     0,97   │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │             │гиацинты              │тыс. шт.    │      0,37│3       │VII            │        1│  5,6  │     2,07   │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │             │лилии                 │тыс. шт.    │      0,37│3       │VIII           │        1│  2    │     0,74   │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │             │гладиолусы            │тыс. шт.    │      0,37│3       │IX-X           │        1│ 20    │     7,4    │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │ТНВ          │Перекопка почвы       │100 кв. м   │     10,2 │3       │V-VI           │        1│  1    │    10,2    │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.1.2А-1-2   │на глубину до 20 см   │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │с переворачиванием    │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │пласта на средних     │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │почвах                │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │ТНВ          │Разравнивание         │100 кв. м   │      4,2 │3       │V-VI           │        1│  1    │     4,2    │       -      │    -   │       -      │    -    │     -    │

│   │1.1.2А-2-4   │вскопанной почвы      │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │граблями с разбивкой  │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │комьев и очисткой     │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │от растительных       │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

│   │             │остатков              │            │          │        │               │         │       │            │              │        │              │         │          │

└───┴─────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴───────┴────────────┴──────────────┴────────┴──────────────┴─────────┴──────────┘

Всего по технологической карте:

тюльпаны - 158,81363;

нарциссы - 158, 81363;

гиацинты - 195,36303;

лилии - 134,59323;

гладиолусы - 172,16003.

Примечание. Под луковичные нельзя вносить удобрения, содержащие хлор.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 1.18.

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНИКОВ ИЗ КУСТОВЫХ И КОРНЕВИЩНЫХ МНОГОЛЕТНИКОВ

(16 ШТ./КВ. М)

Расчет на 100 кв. м

┌───┬─────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание    │Наименование работ    │Ед.         │Норма     │Разряд  │Срок           │Кратность│Объем   │Требуется для выполнения работ                                           │

│п/п│нормативных  │                      │измерения   │времени   │рабочего│исполнения,    │         │работ   ├────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│   │затрат       │                      │            │на ед.    │        │мес.           │         │        │Трудозатраты│Средства механизации    │Материалы                          │

│   │             │                      │            │измерения,│        │               │         │        ├────────────┼──────────────┬─────────┼──────────────┬─────────┬──────────┤

│   │             │                      │            │чел.-ч    │        │               │         │        │Чел.-ч      │Наименование, │Маш.-ч   │Наименование  │Ед.      │Количество│

│   │             │                      │            │          │        │               │         │        │            │марка         │         │              │измерения│          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │      2      │           3          │      4     │     5    │    6   │       7       │    8    │    9   │     10     │      11      │    12   │      13      │    14   │    15    │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ          │Рыхление и равномерное│куб. м      │      0,22│3       │III-IV         │        2│ 60     │   13,2     │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-12-35  │разбрасывание         │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │смерзшегося снега     │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │в конце зимы          │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │на цветнике (0,3 куб. │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │м/кв. м)              │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ          │Разокучивание         │100 кв. м   │      3,57│3       │IV             │        1│  1     │    3,57    │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.3.2-9-109  │многолетних растений  │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │от торфа              │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ 1.2.3-2-5│Подсадка кустовых     │100 раст.   │      1,2 │4       │IV-V, VIII-X   │        1│  0,1   │    0,12    │       -      │    -    │Кустовые      │шт.      │   10     │

│   │             │и корневищных         │            │          │        │               │         │        │            │              │         │и корневищные │         │          │

│   │             │многолетников на места│            │          │        │               │         │        │            │              │         │многолетники  │         │          │

│   │             │выпадов и хищений     │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │(10%)                 │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ 2.4.8-1,2│Полив растений        │тыс. кв. м  │      2,17│5       │V-IX           │       30│  3     │    6,51    │КО-713-01     │ 6,51    │Вода          │куб. м   │   30     │

│   │             │из шланга (10 л/кв. м)│            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ          │Прополка цветников    │100 кв. м   │      5,23│3       │V-X            │        6│  6     │   31,38    │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-2а-6   │с рыхлением почвы     │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │и удалением сорной    │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │растительности        │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │при средней           │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │засоренности          │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │ТНВ          │Очистка цветников     │100 кв. м   │      0,03│3       │I-XII          │      210│210     │    6,3     │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-1б-3   │от случайного мусора  │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │с отноской за пределы │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │цветника              │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │ТНВ          │То же от стеблей      │100 кв. м   │      1,35│3       │VII-IX         │        3│  3     │    4,05    │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-1в-4   │отцветших растений    │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │ТНВ          │То же от опавших      │100 кв. м   │      1,55│3       │VIII-X, IV-V   │        2│  2     │    3,1     │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-1а-1   │листьев, сучьев       │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │и мусора при средней  │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │засоренности          │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │ТНВ          │Выкапывание           │100 шт.     │      1,0 │3       │VIII-X         │        1│ 16     │   16       │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.3.2-29-85  │многолетников лопатой,│            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │очистка от земли,     │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │перенос и укладка     │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │в ящики               │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │ТНВ          │Деление кустовых      │100 шт.     │      0,45│3       │VIII-X         │        1│ 16     │    7,2     │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.3.5-12-27  │и корневищных         │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │многолетников         │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │ТНВ          │Копание уплотненных   │100 кв. м   │     10,2 │3       │VIII-X         │        1│  1     │   10,2     │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.1.2А-1-2   │почв на глубину 20 см │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │на средних почвах     │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │с перевертыванием     │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │пласта                │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│12 │ТНВ          │Разравнивание         │100 кв. м   │      4,2 │3       │VIII-X         │        1│  1     │    4,2     │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.1.2А-2-4   │вскопанной почвы      │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │граблями с разбивкой  │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │комьев и очисткой     │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │участка от камней,    │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │корней и др.          │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│13 │ТНВ          │Равномерное           │т           │      0,4 │3       │VIII-X         │        1│  0,8   │    0,32    │       -      │    -    │Перегной      │т        │    0,8   │

│   │1.1.4-6а-10  │разбрасывание         │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │по участку            │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │органических удобрений│            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │из куч                │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│14 │ТНВ 2.6.5А-2 │Погрузка органических │100 т       │      4,37│   -    │VIII-X         │        1│  0,008 │      -     │ЭО-3323А,     │ 0,03496 │       -      │    -    │     -    │

│   │             │удобрений             │            │          │        │               │         │        │            │ЗИЛ-ММЗ 45085 │         │              │         │          │

│   │             │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│15 │             │Перевоз органических  │т           │      0,56│   -    │VIII-X         │        1│  0,8   │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,448   │       -      │    -    │     -    │

│   │             │удобрений             │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│16 │ТНВ          │Равномерное внесение  │т           │      9,36│3       │VIII-X         │        1│  0,013 │    0,12168 │       -      │    -    │Минеральные   │т        │    0,013 │

│   │1.1.4-11-17  │в почву минеральных   │            │          │        │               │         │        │            │              │         │удобрения     │         │          │

│   │             │удобрений с подноской │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │их из куч             │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │и разбрасыванием      │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │по участку            │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│17 │ТНВ          │Погрузка минеральных  │т           │      0,57│3       │VIII-X         │        1│  0,013 │    0,00741 │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,00741 │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-40   │удобрений в мешкотаре │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│18 │             │Перевоз минеральных   │т           │      0,56│   -    │VIII-X         │        1│  0,013 │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,00728 │       -      │    -    │     -    │

│   │             │удобрений             │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│19 │ТНВ          │Разгрузка минеральных │т           │      0,38│3       │VIII-X         │        1│  0,013 │    0,00494 │ЗИЛ-ММЗ-45085 │ 0,00494 │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-3-62   │удобрений             │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│20 │ТНВ 12.3-2-5 │Посадка кустовых      │100 шт.     │      1,20│3       │VIII-X         │        1│ 16     │   19,2     │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │             │и корневищных         │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │многолетников без кома│            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │в грунт 2-й категории │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│21 │ТНВ 2.4.4-1  │Обработка растений    │100 кв. м   │      2,05│5 - 2 ч,│IV, VI, VIII   │        2│  2     │    4,1     │Опрыскиватель,│ 2,05    │Свентовит     │л        │    8     │

│   │             │комплексным жидким    │            │          │вод. - 1│               │         │        │            │ЗИЛ-ММЗ 45085 │         │(другие       │         │          │

│   │             │удобрением            │            │          │        │               │         │        │            │              │         │удобрения)    │         │          │

│   │             │(0,04 л/кв. м)        │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│22 │ТНВ          │Погрузка мусора,      │т           │      1,36│3       │I-XII          │      210│  1,83  │    2,4888  │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 2,4888  │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-50   │опавших листьев       │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│23 │             │Вывоз мусора, опавших │т           │      0,56│   -    │I-XII          │      210│  1,83  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 1,0248  │Талон на вывоз│т        │    1,83  │

│   │             │листьев, сучьев,      │            │          │        │               │         │        │            │              │         │мусора        │         │          │

│   │             │стеблей отцветших     │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │растений              │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│24 │ТНВ          │Утепление цветочных   │100 кв. м   │      4,82│3       │X-XI           │        1│  1     │    4,82    │       -      │    -    │Торф          │куб. м   │   20     │

│   │1.3.2-38а-107│растений торфом       │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │на зиму               │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│25 │ТНВ 2.6.5А-2 │Погрузка торфа        │100 т       │      4,37│   -    │VIII-X         │        1│  0,03  │      -     │ЭО-3323А      │ 0,1311  │       -      │    -    │     -    │

│   │             │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │ЗИЛ-ММЗ 45085 │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│26 │             │Перевоз органических  │т           │      0,56│   -    │VIII-X         │        1│  0,03  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,0168  │       -      │    -    │     -    │

│   │             │удобрений             │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┴────────────┴──────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴──────────┤

│   │Текущий ремонт (10% площади)                                                                                                                                                      │

├───┼─────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┬────────────┬──────────────┬─────────┬──────────────┬─────────┬──────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│17 │ТНВ          │Подсыпка почвогрунта  │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │1.1.4-6-10   │слоем:                │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │- 5 см                │т           │      0,40│3       │IV-V           │        1│  0,75  │    0,3     │ЗИЛ-ММЗ  45085│ 0,3     │Почвогрунт    │т        │    0,75  │

│   │             │- 10 см               │            │          │        │               │        1│  1,5   │    0,6     │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,6     │Почвогрунт    │т        │    1,5   │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│18 │ТНВ 2.6.5А-2 │Погрузка почвогрунта  │100 т       │      4,37│3       │IV-V           │        1│  0,0075│      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,032775│       -      │    -    │     -    │

│   │             │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │ЭО-3323А      │ 0,032775│              │         │          │

│   │             │                      │            │          │        │               │         │  0,015 │            │ЗИЛ-ММЗ  45085│ 0,06555 │              │         │          │

│   │             │                      │            │          │        │               │         │        │            │ЭО-3323А      │ 0,06555 │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│19 │             │Перевоз почвогрунта   │т           │      0,56│   -    │IV-V           │        1│  0,75  │      -     │ЗИЛ-ММЗ  45085│ 0,42    │       -      │    -    │     -    │

│   │             │автотранспортом       │            │          │        │               │         │  1,5   │            │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,84    │              │         │          │

│   │             │на расстояние 35 км   │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│20 │ТНВ 2.6.5А-2 │Погрузка органических │100 т       │      4,37│   -    │VIII-X         │        1│  0,0008│      -     │ЭО-3323А,     │ 0,003496│       -      │    -    │     -    │

│   │             │удобрений             │            │          │        │               │         │        │            │ЗИЛ-ММЗ 45085 │         │              │         │          │

│   │             │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│21 │             │Перевоз органических  │т           │      0,56│   -    │VIII-X         │        1│  0,08  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,0448  │       -      │    -    │     -    │

│   │             │удобрений             │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│22 │ТНВ          │Равномерное внесение  │т           │      9,36│3       │VIII-X         │        1│  0,0013│    0,012168│       -      │    -    │Минеральные   │т        │    0,0013│

│   │1.1.4-11-17  │в почву минеральных   │            │          │        │               │         │        │            │              │         │удобрения     │         │          │

│   │             │удобрений с подноской │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │их из куч             │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │и разбрасыванием      │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │по участку            │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│23 │ТНВ          │Погрузка минеральных  │т           │      0,57│3       │VIII-X         │        1│  0,0013│    0,000741│ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,000741│       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-40   │удобрений в мешкотаре │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│24 │             │Перевоз минеральных   │т           │      0,56│    -   │VIII-X         │        1│  0,0013│     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,000728│       -      │    -    │     -    │

│   │             │удобрений             │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │автотранспортом       │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│25 │ТНВ          │Разгрузка минеральных │т           │      0,38│3       │VIII-X         │        1│  0,0013│    0,000494│ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,000494│       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-3-62   │удобрений             │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

│   │             │ с автотранспорта     │            │          │        │               │         │        │            │              │         │              │         │          │

└───┴─────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┴────────────┴──────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 131,41023.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 1.19.

УХОД ЗА РОЗАМИ В ЦВЕТНИКАХ

Расчет на 100 кв. м

┌───┬─────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание    │Наименование работ    │Ед.         │Норма     │Разряд  │Срок           │Кратность│Объем     │Требуется для выполнения работ                                           │

│п/п│нормативных  │                      │измерения   │времени   │рабочего│исполнения,    │         │работ     ├────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│   │затрат       │                      │            │на ед.    │        │мес.           │         │          │Трудозатраты│Средства механизации    │Материалы                          │

│   │             │                      │            │измерения,│        │               │         │          ├────────────┼──────────────┬─────────┼──────────────┬─────────┬──────────┤

│   │             │                      │            │чел.-ч    │        │               │         │          │Чел.-ч      │Наименование, │Маш.-ч   │Наименование  │Ед.      │Количество│

│   │             │                      │            │          │        │               │         │          │            │марка         │         │              │измерения│          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │      2      │           3          │      4     │     5    │    6   │       7       │    8    │     9    │     10     │      11      │    12   │      13      │    14   │    15    │

├───┼─────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴──────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴──────────┤

│   │Уход в первый год после посадки                                                                                                                                                     │

├───┼─────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬──────────┬────────────┬──────────────┬─────────┬──────────────┬─────────┬──────────┤

│1  │ТНВ 2.4.8-1,2│Полив растений        │тыс. кв. м  │      2,17│5       │V-IX           │       30│  3       │     6,51   │КО-713-01     │ 6,51    │Вода          │куб. м   │  30      │

│   │             │из шланга (10 л/кв. м)│            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │             │Прополка роз          │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │с рыхлением почвы     │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │в рядах:              │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │ТНВ          │первая                │100 кв. м   │      1,62│3       │V-VI           │        1│  1       │     1,62   │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.3.10Д-8-15 │                      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │ТНВ          │вторая                │100 кв. м   │      1,04│3       │VI-VII         │        1│  1       │     1,04   │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.3.10Д-8-16 │                      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │ТНВ          │последующие           │100 кв. м   │      0,8 │3       │VII-IX         │        2│  2       │     1,6    │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.3.10Д-8-17 │                      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ          │Подкормка роз         │100 кв. м   │      6,71│3       │IV-IX          │        1│  0,3     │     2,013  │       -      │    -    │Перегной      │кг       │  22,2    │

│   │1.2.1-8-23   │органическими         │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │удобрениями, вносимыми│            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │в рядки               │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ 2.6.5А-2 │Погрузка органических │100 т       │      4,37│5       │IV-IX          │        1│  0,000222│     -      │ЭО-3323А,     │ 0,00097 │       -      │    -    │     -    │

│   │             │удобрений             │            │          │        │               │         │          │            │ЗИЛ-ММЗ 45085 │         │              │         │          │

│   │             │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │             │Подвоз органических   │т           │      0,56│   -    │IV-IX          │        1│  0,0222  │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,012432│       -      │    -    │     -    │

│   │             │удобрений             │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │автотранспортом       │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │ТНВ          │Подкормка роз         │т           │      9,36│3       │IV-VIII        │        1│  0,013   │     0,12168│       -      │    -    │Минеральные   │кг       │  13,0    │

│   │1.1.4-11-17  │минеральными          │            │          │        │               │         │          │            │              │         │удобрения     │         │          │

│   │             │удобрениями, вносимыми│            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │в лунки               │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │ТНВ          │Погрузка минеральных  │т           │      0,57│3       │IV-VIII        │        1│  0,013   │     0,00741│ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,00741 │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-40   │удобрений в мешкотаре │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │             │Подвоз минеральных    │т           │      0,56│   -    │IV-VIII        │        1│  0,013   │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,00728 │       -      │    -    │     -    │

│   │             │удобрений в мешкотаре │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │автотранспортом       │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │ТНВ          │Разгрузка минеральных │т           │      0,38│3       │IV-VIII        │        1│  0,013   │     0,00494│ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,00494 │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-3-62   │удобрений             │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │ТНВ          │Обрезка среднерослых  │100 куст.   │      0,55│5       │IV-V           │        2│ 10       │     5,5    │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.3.10Б-5-11 │роз с откидкой        │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │срезанных веток       │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │в сторону             │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │ТНВ 1.2.2-1-1│Окучивание роз на зиму│100 куст.   │      1,17│3       │X              │        1│  5       │     5,85   │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│12 │ТНВ          │Заготовка шпилек      │100 шт.     │      1,61│3       │VIII-IX        │        1│  5       │     8,05   │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.3.10Д-9-18 │для пришпиливания роз │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│13 │ТНВ          │Пришпиливание кустов  │100 куст.   │      1,15│4       │IX-X           │        1│  5       │     5,75   │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.3.10Д-10-19│роз, пригнув ветки    │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │к земле               │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│14 │ТНВ          │Утепление кустов роз  │100 куст.   │      0,84│4       │X-XI           │        1│  5       │     4,2    │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.3.10Д-11-20│лапником (другим      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │материалом)           │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│15 │ТНВ          │Снятие елового лапника│100 куст.   │      0,84│4       │IV             │        1│  5       │     4,2    │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.3.10Д-11-20│                      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┴──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │Итого за первый год ухода           │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │  46,46703│

├───┼────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴──────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴──────────┤

│   │Уход во второй и последующие годы                                                                                                                                                   │

├───┼─────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬──────────┬────────────┬──────────────┬─────────┬──────────────┬─────────┬──────────┤

│1  │ТНВ          │Удаление утепляющего  │100 куст.   │      0,84│4       │IV             │        1│  5       │     4,2    │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.3.10Д-11-20│слоя лапника          │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ 1.2.2-2-6│Разокучивание кустов  │100 куст.   │      1,69│3       │IV             │        1│  5       │     8,45   │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │             │с разравниванием      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │грунта                │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ          │Весенняя обрезка роз  │100 куст.   │      6,3 │5       │IV-V           │        1│  5       │    31,5    │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-5-11   │                      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│9  │ТНВ          │Подкормка роз         │100 кв. м   │      6,71│3       │IV-IX          │        2│  2       │    13,42   │       -      │    -    │Перегной      │т        │   2,0    │

│   │1.2.1-8-23   │органическими         │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │удобрениями           │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │(10 кг/кв. м)         │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ 2.6.5А-2 │Погрузка органических │100 т       │      4,37│   -    │IV-IX          │        1│  0,02    │      -     │ЭО-3323А,     │ 0,0874  │       -      │    -    │     -    │

│   │             │удобрений             │            │          │        │               │         │          │            │ЗИЛ-ММЗ 45085 │         │              │         │          │

│   │             │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │             │Подвоз органических   │т           │      0,56│   -    │IV-IX          │        1│  2,0     │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 1,12    │       -      │    -    │     -    │

│   │             │удобрений             │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │автотранспортом       │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │ТНВ          │Подкормка роз         │т           │      9,36│3       │IV-VIII        │        1│  0,013   │     0,12168│       -      │    -    │Минеральные   │т        │   0,013  │

│   │1.1.4-11-17  │минеральными          │            │          │        │               │         │          │            │              │         │удобрения     │         │          │

│   │             │удобрениями, вносимыми│            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │в лунки               │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │ТНВ          │Погрузка минеральных  │т           │      0,57│3       │IV-VIII        │        1│  0,013   │     0,00741│ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,00741 │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-40   │удобрений в мешкотаре │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │             │Подвоз минеральных    │т           │      0,56│   -    │IV-VIII        │        1│  0,013   │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,00728 │       -      │    -    │     -    │

│   │             │удобрений в мешкотаре │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │автотранспортом       │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │ТНВ          │Разгрузка минеральных │т           │      0,38│3       │IV-VIII        │        1│  0,013   │     0,00494│ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,00494 │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-3-62   │удобрений             │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │с автотранспорта      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │ТНВ          │Удаление дикой поросли│100 куст.   │      1,26│3       │VI-IX          │        3│ 15       │    18,9    │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.5-12-27  │                      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│12 │ТНВ          │Очистка цветника      │100 кв. м   │      1,55│3       │IV-X           │        2│  2       │     3,1    │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-1а-1   │от мусора и листьев   │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │при средней           │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │засоренности          │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│13 │ТНВ 2.4.4-1  │Опрыскивание цветников│100 кв. м   │      2,05│5 - 2 ч,│IV-IX          │        3│  3       │     6,15   │Опрыскиватель,│ 3,075   │Свентовит     │л        │   6      │

│   │             │комплексным жидким    │            │          │вод. - 1│               │         │          │            │ЗИЛ-ММЗ 45085 │         │(другие       │         │          │

│   │             │удобрением            │            │          │        │               │         │          │            │              │         │удобрения)    │         │          │

│   │             │с приготовлением      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │раствора заданной     │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │концентрации          │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│14 │ТНВ          │Выборочная обрезка    │100 шт.     │      1,2 │4       │VII-IX         │        5│  5       │     6      │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-5б-15  │отцветших роз, сбор   │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │и вынос срезанных     │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │побегов за пределы    │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │цветника (до 10%      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │общего числа роз)     │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│15 │ТНВ          │Прополка роз          │100 кв. м   │      5,23│3       │V-IX           │        5│  5       │    26,15   │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-2а-6   │с рыхлением почвы     │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │при средней           │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │засоренности          │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│16 │ТНВ          │То же без рыхления    │100 кв. м   │      3,33│3       │V-VI           │        2│  2       │     6,66   │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-2б-6   │                      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│17 │ТНВ 2.4.8-1,2│Полив растений        │тыс. кв. м  │      4,17│5       │V-VIII         │       30│  3       │    12,51   │КО-713-01     │12,51    │Вода          │куб. м   │  60      │

│   │             │из шланга (20 л/кв. м)│            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│18 │ТНВ 1.2.5-12б│Опрыскивание роз      │100 куст.   │      0,33│5 - 2 ч,│V-X            │        5│ 25       │     8,25   │Опрыскиватель │ 4,125   │Ядохимикаты   │кг       │   5      │

│   │             │от вредителей         │            │          │тракт. -│               │         │          │            │ЗИЛ-ММЗ 45085 │         │Вода          │куб. м   │  10      │

│   │             │и болезней            │            │          │1       │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │с приготовлением      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │рабочего раствора,    │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │заправкой             │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │опрыскивателя,        │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │обработкой участка    │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │и промывкой машины    │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│19 │ТНВ          │Очистка цветника      │100 кв. м   │      0,03│3       │I-XII          │      210│210       │     6,3    │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-1б-3   │от случайного мусора  │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │с выносом за пределы  │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │цветника              │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│20 │ТНВ          │Погрузка мусора,      │т           │      1,36│3       │I-XII          │      210│  0,630   │     0,8568 │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,8568  │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-50   │опавших листьев       │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │и дикой поросли       │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│21 │             │Перевоз мусора,       │т           │      0,56│   -    │I-XII          │      210│  0,630   │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,3528  │Талон на вывоз│т        │   0,630  │

│   │             │опавших листьев, дикой│            │          │        │               │         │          │            │              │         │мусора        │         │          │

│   │             │поросли               │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │автотранспортом       │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│22 │ТНВ          │Заготовка лапника     │куб. м      │      1,30│3       │X-XI           │        1│ 10       │    13      │       -      │    -    │Лапник        │куб. м   │  10      │

│   │1.5.1-10-19  │                      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│23 │ТНВ          │Погрузка лапника      │т           │      1,7 │3       │X-XI           │        1│  0,1     │     0,17   │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,17    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-56   │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│24 │             │Перевозка лапника     │т           │      0,56│   -    │X-XI           │    -    │  0,1     │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,056   │       -      │    -    │     -    │

│   │             │автотранспортом       │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │на расстояние до 35 км│            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│25 │ТНВ          │Укрытие роз еловым    │100 куст.   │      0,84│4       │X-XI           │        1│  5       │     4,2    │       -      │    -    │       -      │    -    │     -    │

│   │1.3.10Д-11-20│лапником или другими  │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │материалами           │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │с их подноской        │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴──────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴──────────┤

│   │Текущий ремонт (10% площади)                                                                                                                                                        │

├───┼─────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬──────────┬────────────┬──────────────┬─────────┬──────────────┬─────────┬──────────┤

│17 │ТНВ          │Подсыпка почвогрунта  │т           │      0,40│3       │IV-V           │        1│  0,75    │     0,3    │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,3     │Почвогрунт    │т        │   0,75   │

│   │1.1.4-6-10   │слоем 5 см            │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│18 │ТНВ 2.6.5А-2 │Погрузка почвогрунта  │100 т       │      4,37│3       │IV-V           │        1│  0,0075  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,032775│       -      │    -    │     -    │

│   │             │на автотранспорт      │            │          │        │               │         │          │            │ЭО-3323А      │ 0,032775│              │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│19 │             │Перевоз почвогрунта   │т           │      0,56│    -   │IV-V           │        1│  0,75    │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,42    │       -      │    -    │     -    │

│   │             │автотранспортом       │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

│   │             │на расстояние 35 км   │            │          │        │               │         │          │            │              │         │              │         │          │

└───┴─────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴──────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 165,78083.

Всего: 212,24786.

Примечание. Утепление цветочных растений может производиться иными не указанными в технологических картах современными укрывными материалами (спанбонд и пр.).

## Раздел II. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ПО ЗАЩИТЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ЛЕСНОГО ФОНДА

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.1.

ЗАКРАСКА РАН И ДУПЕЛ ДЕРЕВЬЕВ

Расчет на 1 рану, дупло

┌───┬────────────┬─────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание   │Наименование     │Ед.       │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                       │

│п/п│нормативных │работ            │измерения │времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│   │затрат      │                 │          │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                          │

│   │            │                 │          │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬──────┼──────────────┬─────────┬──────────┤

│   │            │                 │          │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование  │Ед.      │Количество│

│   │            │                 │          │          │        │           │         │     │            │марка        │      │              │измерения│          │

├───┼────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2      │        3        │    4     │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12  │      13      │   14    │    15    │

├───┼────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │            │Закраска ран     │          │          │        │           │         │     │            │             │      │              │         │          │

│   │            │или дупел        │          │          │        │           │         │     │            │             │      │              │         │          │

│   │            │при площади      │          │          │        │           │         │     │            │             │      │              │         │          │

│   │            │повреждения:     │          │          │        │           │         │     │            │             │      │              │         │          │

│   │ТНВ         │до 100 кв. см    │рана,     │      0,03│       4│I-XII      │        1│    1│        0,03│      -      │  -   │Краска        │г        │         2│

│   │1.2.10-4-21 │                 │дупло     │          │        │           │         │     │            │             │      │Кисти         │шт.      │         1│

│   │ТНВ         │100-500 кв. см   │рана,     │      0,06│       4│I-XII      │        1│    1│        0,06│      -      │  -   │Краска        │г        │        10│

│   │1.2.10-4-22 │                 │дупло     │          │        │           │         │     │            │             │      │Кисти         │шт.      │         1│

│   │ТНВ         │500-1000 кв. см  │рана,     │      0,08│       4│I-XII      │        1│    1│        0,08│      -      │  -   │Краска        │г        │        50│

│   │1.2.10-4-23 │                 │дупло     │          │        │           │         │     │            │             │      │Кисти         │шт.      │         1│

│   │ТНВ         │свыше 1000 кв. см│рана,     │      0,13│       4│I-XII      │        1│    1│        0,13│      -      │  -   │Краска        │г        │        75│

│   │1.2.10-4-24 │                 │дупло     │          │        │           │         │     │            │             │      │Кисти         │шт.      │         1│

└───┴────────────┴─────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴──────────────┴─────────┴──────────┘

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.2.

ПЛОМБИРОВАНИЕ ДУПЕЛ

Расчет на 1 рану, дупло

┌───┬───────────┬──────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ    │Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                     │

│п/п│нормативных│                      │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                      │         │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                        │

│   │           │                      │         │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬──────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                      │         │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование│Ед.      │Количество│

│   │           │                      │         │          │        │           │         │     │            │марка        │      │            │измерения│          │

├───┼───────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │          3           │    4    │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12  │     13     │   14    │    15    │

├───┼───────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │           │Пломбирование дупел:  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │а) простых площадью:  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │ТНВ        │до 200 кв. см         │дупло    │      0,14│       4│I-XII      │        1│    1│        0,14│      -      │  -   │Антисептик  │г        │      7   │

│   │1.2.10-5-25│                      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Кузбасслак  │г        │      5,0 │

│   │           │                      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Сухая смесь │куб. м   │      0,07│

│   │ТНВ        │200-1000 кв. см       │дупло    │      0,27│       4│I-XII      │        1│    1│        0,27│      -      │  -   │Антисептик  │г        │     20   │

│   │1.2.10-5-26│                      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Кузбасслак  │г        │     15   │

│   │           │                      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Сухая смесь │куб. м   │      0,2 │

│   │ТНВ        │1000-3000 кв. см      │дупло    │      0,54│       4│I-XII      │        1│    1│        0,54│      -      │  -   │Антисептик  │г        │     30   │

│   │1.2.10-5-27│                      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Кузбасслак  │г        │     60   │

│   │           │                      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Сухая смесь │куб. м   │      0,9 │

│   │ТНВ        │свыше 3000 кв. см     │дупло    │      1,34│       4│I-XII      │        1│    1│        1,34│      -      │  -   │Антисептик  │г        │     50   │

│   │1.2.10-5-28│                      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Кузбасслак  │г        │    100   │

│   │           │б) сложных площадью:  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Сухая смесь │куб. м   │      1,5 │

│   │ТНВ        │до 1000 кв. см        │дупло    │      0,47│       4│I-XII      │        1│    1│        0,47│      -      │  -   │Антисептик  │г        │     20   │

│   │1.2.10-5-29│                      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Кузбасслак  │г        │     30   │

│   │           │                      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Сухая смесь │куб. м   │      0,03│

│   │ТНВ        │1000-3000 кв. см      │дупло    │      1,34│       4│I-XII      │        1│    1│        1,34│      -      │  -   │Антисептик  │г        │     30   │

│   │1.2.10-5-30│                      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Кузбасслак  │г        │     60   │

│   │           │                      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Сухая смесь │куб. м   │      0,1 │

│   │ТНВ        │свыше 3000 кв. см     │дупло    │      2,7 │       4│I-XII      │        1│    1│        2,7 │      -      │  -   │Антисептик  │г        │     50   │

│   │1.2.10-5-31│                      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Кузбасслак  │г        │    100   │

│   │           │                      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Сухая смесь │куб. м   │      1,5 │

│   │           │                      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Арматура    │кв. м    │      0,3 │

└───┴───────────┴──────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┘

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.3.

ОПРЫСКИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЯДОХИМИКАТАМИ

Расчет на 100 деревьев

┌───┬────────────┬─────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание   │Наименование работ   │Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем │Требуется для выполнения работ                                      │

│п/п│нормативных │                     │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│         │работ ├────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат      │                     │         │на ед.    │        │мес.       │         │      │Трудозатраты│Средства механизации │Материалы                        │

│   │            │                     │         │измерения,│        │           │         │      ├────────────┼─────────────┬───────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │            │                     │         │чел.-ч    │        │           │         │      │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч │Наименование│Ед.      │Количество│

│   │            │                     │         │          │        │           │         │      │            │марка        │       │            │измерения│          │

├───┼────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2      │          3          │    4    │    5     │   6    │     7     │    8    │  9   │     10     │     11      │  12   │     13     │   14    │    15    │

├───┼────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │            │Опрыскивание         │         │          │        │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │листопадных деревьев │         │          │        │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │ядохимикатами        │         │          │        │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │с приготовлением     │         │          │        │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │раствора заданной    │         │          │        │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │концентрации,        │         │          │        │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │заправкой            │         │          │        │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │опрыскивателя        │         │          │        │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │и промывкой машин    │         │          │        │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │и шлангов:           │         │          │        │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │в безлиственном      │         │          │        │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │состоянии:           │         │          │        │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │ТНВ 2.5.1-3 │деревья до 35 лет    │100 шт.  │      2,46│5 - 2 ч,│III-IV     │        2│  0,6 │       1,476│Опрыскиватель│ 0,738 │Ядохимикат  │кг       │    0,9   │

│   │            │(30%)                │         │          │водит. -│IX-X       │         │      │            │ЗИЛ-ММЗ      │       │Вода        │куб. м   │    0,6   │

│   │            │                     │         │          │1       │           │         │      │            │433362       │       │            │         │          │

│   │ТНВ 2.5.1-4 │деревья 36-50 лет    │100 шт.  │      2,95│5 - 2 ч,│III-IV     │        2│  0,6 │       1,77 │Опрыскиватель│ 0,885 │Ядохимикат  │кг       │    1,35  │

│   │            │(30%)                │         │          │водит. -│IX-X       │         │      │            │ЗИЛ-ММЗ      │       │Вода        │куб. м   │    0,9   │

│   │            │                     │         │          │1       │           │         │      │            │433362       │       │            │         │          │

│   │ТНВ 2.5.1-4 │деревья старше 50 лет│100 шт.  │      2,95│5 - 2 ч,│III-IV     │        2│  0,7 │       2,065│Опрыскиватель│ 1,0325│Ядохимикат  │кг       │    2,1   │

│   │            │(35%)                │         │          │водит. -│IX-X       │         │      │            │ЗИЛ-ММЗ      │       │Вода        │куб. м   │    1,4   │

│   │            │в облиственном       │         │          │1       │           │         │      │            │433362       │       │            │         │          │

│   │            │состоянии:           │         │          │        │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │ТНВ 2.5.1-7 │деревья до 35 лет    │100 шт.  │      2,95│5 - 2 ч,│V-X        │        3│  0,9 │       2,655│Опрыскиватель│ 1,3275│Ядохимикат  │кг       │    1,62  │

│   │            │(30%)                │         │          │водит. -│           │         │      │            │ЗИЛ-ММЗ      │       │Вода        │куб. м   │    1,08  │

│   │            │                     │         │          │1       │           │         │      │            │433362       │       │            │         │          │

│   │ТНВ 2.5.1-7 │деревья 36-50 лет    │100 шт.  │      2,95│5 - 2 ч,│V-X        │        3│  0,9 │       2,655│Опрыскиватель│ 1,3275│Ядохимикат  │кг       │    2,43  │

│   │            │(30%)                │         │          │водит. -│           │         │      │            │ЗИЛ-ММЗ      │       │Вода        │куб. м   │    1,62  │

│   │            │                     │         │          │1       │           │         │      │            │433362       │       │            │         │          │

│   │ТНВ 2.5.1-8 │деревья старше 50 лет│100 шт.  │      3,96│5 - 2 ч,│V-X        │        3│  1,05│       4,158│Опрыскиватель│ 2,079 │Ядохимикат  │кг       │    4,725 │

│   │            │(35%)                │         │          │водит. -│           │         │      │            │ЗИЛ-ММЗ      │       │Вода        │куб. м   │    3,15  │

│   │            │                     │         │          │1       │           │         │      │            │433362       │       │            │         │          │

├───┼────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ 2.5.1-7 │Опрыскивание деревьев│100 шт.  │      2,95│5 - 2 ч,│V-IX       │        2│  0,05│       0,138│Опрыскиватель│ 0,074 │Ядохимикат  │кг       │    0,1125│

│   │            │хвойных пород        │         │          │водит. -│           │         │      │            │ЗИЛ-ММЗ      │       │Вода        │куб. м   │    0,075 │

│   │            │ядохимикатами        │         │          │1       │           │         │      │            │433362       │       │            │         │          │

│   │            │с приготовлением     │         │          │        │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │раствора заданной    │         │          │        │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │концентрации,        │         │          │        │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │заправкой            │         │          │        │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │опрыскивателя        │         │          │        │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │и промывкой машин    │         │          │        │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │и шлангов (5%)       │         │          │        │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

└───┴────────────┴─────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴──────┴────────────┴─────────────┴───────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 14,917.

Примечание. Расход количества ядохимикатов произведен по актелику; при использовании других ядохимикатов необходим перерасчет с учетом концентрации применяемого препарата.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.4.

УДАЛЕНИЕ БОРЩЕВИКА

Расчет на 100 кв. м

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения, мес. | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Теплый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТСН 2001 6.68-17-2 доп. ЕТКС 1997 | Кошение борщевика | 100 кв. м | 0,98 | 5 | V-X | 10 | 10 | 9,80 | Газонокосилка | 9,80 | - | - | - |
| 2. | ТНВ 1987 1.2.1-11-32 доп. ЕТКС 1997 | Сгребание и уборка борщевика | 100 кв. м | 0,28 | 1 | V-X | 10 | 10 | 2,80 | - | - | - | - | - |
| 3. | ТНВ 1987 1.6.1-2-56 доп. ЕТКС 1997 | Погрузка борщевика на автотранспорт с очисткой места погрузки (4,5 кг/кв. м) | т | 1,7 | 3 | V-X | 10 | 4,5 | 7,650 | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 7,650 | - | - | - |
| 4. |  | Вывоз на утилизацию борщевика автотранспортом на расстояние до 35 км | т | - | - | V-X | 10 | 4,5 | - | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 2,52 | Талон | т | 4,5 |

Итого: 20,25.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.5.

НАЛОЖЕНИЕ ЛОВЧИХ ПОЯСОВ НА ДЕРЕВЬЯ

Расчет на 1 дерево

┌───┬─────────────┬──────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание    │Наименование работ    │Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность  │Объем│Требуется для выполнения работ                                     │

│п/п│нормативных  │                      │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│           │работ├────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат       │                      │         │на ед.    │        │мес.       │           │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                        │

│   │             │                      │         │изм.,     │        │           │           │     ├────────────┼─────────────┬──────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │             │                      │         │чел.-ч    │        │           │           │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование│Ед.      │Количество│

│   │             │                      │         │          │        │           │           │     │            │марка        │      │            │измерения│          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │      2      │           3          │    4    │     5    │    6   │     7     │     8     │  9  │     10     │      11     │  12  │     13     │    14   │    15    │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1. │Постановление│Наложение ловчих      │1 дер.   │      0,17│       3│III-VII    │Потребность│    1│        0,17│      -      │   -  │Мешковина   │кг       │       0,2│

│   │Госкомтруда  │поясов на деревья.    │         │          │        │           │           │     │            │             │      │Шпагат      │кг       │       0,2│

│   │СССР,        │Заготовить и уложить  │         │          │        │           │           │     │            │             │      │Ядохимикаты │л        │       0,4│

│   │Секретариата │по окружности ствола  │         │          │        │           │           │     │            │             │      │            │         │          │

│   │ВЦСПС        │дерева пояс           │         │          │        │           │           │     │            │             │      │            │         │          │

│   │от 25.04.1986│из мешковины, обвязать│         │          │        │           │           │     │            │             │      │            │         │          │

│   │N 163/9-49   │его проволокой        │         │          │        │           │           │     │            │             │      │            │         │          │

│   │             │или шпагатом в 2-3    │         │          │        │           │           │     │            │             │      │            │         │          │

│   │             │местах и пропитать    │         │          │        │           │           │     │            │             │      │            │         │          │

│   │             │ядохимикатами         │         │          │        │           │           │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2. │Постановление│Снятие ловчих поясов  │1 дер.   │      0,09│       3│III-VII    │Потребность│    1│        0,09│      -      │   -  │Ядохимикаты │л        │       0,2│

│   │Госкомтруда  │с деревьев.           │         │          │        │           │           │     │            │             │      │            │         │          │

│   │СССР,        │Удалить проволочную   │         │          │        │           │           │     │            │             │      │            │         │          │

│   │Секретариата │или шпагатную         │         │          │        │           │           │     │            │             │      │            │         │          │

│   │ВЦСПС        │обвязку, снять пояс,  │         │          │        │           │           │     │            │             │      │            │         │          │

│   │от 25.04.1986│собрать и отнести     │         │          │        │           │           │     │            │             │      │            │         │          │

│   │N 163/9-49   │снятый материал       │         │          │        │           │           │     │            │             │      │            │         │          │

│   │             │на кучи. Обработать   │         │          │        │           │           │     │            │             │      │            │         │          │

│   │             │ствол дерева раствором│         │          │        │           │           │     │            │             │      │            │         │          │

│   │             │ядохимикатов          │         │          │        │           │           │     │            │             │      │            │         │          │

└───┴─────────────┴──────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┘

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.6.

ПОДКОРМКА ДЕРЕВЬЕВ СУХИМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ

Расчет на 100 деревьев

┌───┬────────────┬──────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬────────────┬─────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание   │Наименование работ    │Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок        │Кратность│Объем │Требуется для выполнения работ                                       │

│п/п│нормативных │                      │измерения│времени   │рабочего│исполнения, │         │работ ├────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат      │                      │         │на     ед.│        │мес.        │         │      │Трудозатраты│Средства механизации  │Материалы                        │

│   │            │                      │         │измерения,│        │            │         │      ├────────────┼─────────────┬────────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │            │                      │         │чел.-ч    │        │            │         │      │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч  │Наименование│Ед.      │Количество│

│   │            │                      │         │          │        │            │         │      │            │марка        │        │            │измерения│          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2      │          3           │    4    │    5     │   6    │     7      │    8    │  9   │     10     │     11      │   12   │     13     │   14    │    15    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │            │Подкормка деревьев    │         │          │        │            │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │сухими минеральными   │         │          │        │            │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │удобрениями           │         │          │        │            │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │с подноской           │         │          │        │            │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │на расстояние до 50 м,│         │          │        │            │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │равномерным внесением │         │          │        │            │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │в приствольные круги  │         │          │        │            │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │и заделкой в почву    │         │          │        │            │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │(в т.ч. хвойные       │         │          │        │            │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │и в контейнерах):     │         │          │        │            │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │ТНВ         │в первые 3-5 лет после│100 шт.  │      2,21│       3│III-V, IX-X │        2│0,6   │   1,326    │-            │-       │Минеральные │кг       │      10,8│

│   │1.2.5-5-9   │пересадки, 180 г/дер. │         │          │        │            │         │      │            │             │        │удобрения   │         │          │

│   │            │(30%)                 │         │          │        │            │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │ТНВ 2.5.1-10│растущие деревья      │100 шт.  │      2,21│       3│III-V, IX-X │        3│2,1   │   4,641    │-            │-       │Минеральные │кг       │      42,0│

│   │            │(70%), 200 г/дер.     │         │          │        │            │         │      │            │             │        │удобрения   │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ7        │Погрузка минеральных  │         │          │        │            │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │1.2.1-2-40  │удобрений             │         │          │        │            │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │на автотранспорт:     │         │          │        │            │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │для деревьев в первые │т        │      0,57│       3│III-V, IX-X │        2│0,0108│   0,0061   │ЗИЛ-ММЗ 45085│0,0061  │      -     │    -    │     -    │

│   │            │3-5 лет после         │         │          │        │            │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │пересадки             │         │          │        │            │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │для растущих деревьев │т        │      0,57│       3│III-V, IX-X │        3│0,042 │   0,02394  │ЗИЛ-ММЗ 45085│0,02394 │      -     │    -    │     -    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ         │Разгрузка минеральных │         │          │        │            │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │1.6.1-3-62  │удобрений             │         │          │        │            │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │с автотранспорта:     │         │          │        │            │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │для деревьев в первые │т        │      0,38│       3│III-V, IX-X │        2│0,0108│   0,0041   │ЗИЛ-ММЗ 45085│0,0041  │      -     │    -    │     -    │

│   │            │3-5 лет после         │         │          │        │            │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │пересадки             │         │          │        │            │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │для растущих деревьев │т        │      0,38│       3│III-V, IX-X │        3│0,042 │   0,01596  │ЗИЛ-ММЗ 45085│0,01596 │      -     │    -    │     -    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │            │Перевоз минеральных   │т        │      0,56│       -│III-V, IX-X │        3│0,0528│      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│0,029568│      -     │    -    │     -    │

│   │            │удобрений             │         │          │        │            │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │автотранспортом на    │         │          │        │            │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │расстояние до 35 км   │         │          │        │            │         │      │            │             │        │            │         │          │

└───┴────────────┴──────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴────────────┴─────────┴──────┴────────────┴─────────────┴────────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого:

в первые 3-5 лет после пересадки - 1,3362;

растущие деревья - 4,6809.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.7.

ПОДКОРМКА ДЕРЕВЬЕВ ЖИДКИМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ

И КОМПЛЕКСНЫМ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫМ УДОБРЕНИЕМ "СВЕНТОВИТ"

Расчет на 100 деревьев

┌───┬────────────┬──────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание   │Наименование работ    │Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок           │Кратность│Объем │Требуется для выполнения работ                                       │

│п/п│нормативных │                      │измерения│времени   │рабочего│исполнения,    │         │работ ├────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат      │                      │         │на ед.    │        │мес.           │         │      │Трудозатраты│Средства механизации  │Материалы                        │

│   │            │                      │         │измерения,│        │               │         │      ├────────────┼─────────────┬────────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │            │                      │         │чел.-ч    │        │               │         │      │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч  │Наименование│Ед.      │Количество│

│   │            │                      │         │          │        │               │         │      │            │марка        │        │            │измерения│          │

├───┼────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2      │          3           │    4    │    5     │   6    │       7       │    8    │  9   │     10     │     11      │   12   │     13     │   14    │    15    │

├───┼────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │            │Подкормка деревьев    │         │          │        │               │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │минеральными          │         │          │        │               │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │удобрениями в жидком  │         │          │        │               │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │виде с приготовлением │         │          │        │               │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │раствора заданной     │         │          │        │               │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │концентрации,         │         │          │        │               │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │заправкой             │         │          │        │               │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │опрыскивателя         │         │          │        │               │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │и промывкой машины    │         │          │        │               │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │            │и шлангов:            │         │          │        │               │         │      │            │             │        │            │         │          │

│   │ТНВ 2.4.4-3 │- деревья в первые 3-5│100 шт.  │      5,85│5 - 2 ч.│IV-X           │        3│  0,15│      0,8775│Опрыскиватель│ 0,43875│Свентовит   │л        │     12,0 │

│   │            │лет после пересадки   │         │          │водит.  │               │         │      │            │ЗИЛ-ММЗ      │        │Минеральные │кг       │      1,35│

│   │            │(5%) (свентовит - 0,8 │         │          │        │               │         │      │            │433362       │        │удобрения   │         │          │

│   │            │л/дер.)               │         │          │        │               │         │      │            │             │        │Вода        │куб. м   │      0,45│

│   │ТНВ 2.4.4-4 │- деревья лиственные  │100 шт.  │      8,2 │5 - 2 ч.│IV-X           │        3│   0,9│      7,38  │Опрыскиватель│ 3,69   │Свентовит   │л        │    108   │

│   │            │в возрасте от 20 до 35│         │          │водит.  │               │         │      │            │ЗИЛ-ММЗ      │        │Минеральные │кг       │     10,8 │

│   │            │лет (30%) (свентовит -│         │          │        │               │         │      │            │433362       │        │удобрения   │         │          │

│   │            │1,2 л/дер.)           │         │          │        │               │         │      │            │             │        │Вода        │куб. м   │      3,6 │

│   │ТНВ 2.4.4-4 │- деревья лиственные  │100 шт.  │     19,27│5 - 2 ч.│IV-X           │        3│  0,9 │     17,343 │Опрыскиватель│ 8,6715 │Свентовит   │л        │    135   │

│   │            │в возрасте от 36 до 50│         │          │водит.  │               │         │      │            │ЗИЛ-ММЗ      │        │Минеральные │кг       │     13,5 │

│   │            │лет (30%) (свентовит -│         │          │        │               │         │      │            │433362       │        │удобрения   │         │          │

│   │            │1,5 л/дер.)           │         │          │        │               │         │      │            │             │        │Вода        │куб. м   │      4,5 │

│   │ТНВ 2.4.4-4 │- деревья лиственные  │100 шт.  │     21,62│5 - 2 ч.│IV-X           │        3│  0,9 │     19,458 │Опрыскиватель│ 9,729  │Свентовит   │л        │    162   │

│   │            │старше 50 лет (30%)   │         │          │водит.  │               │         │      │            │ЗИЛ-ММЗ      │        │Минеральные │кг       │     16,2 │

│   │            │(свентовит - 1,8      │         │          │        │               │         │      │            │433362       │        │удобрения   │         │          │

│   │            │л/дер.)               │         │          │        │               │         │      │            │             │        │Вода        │куб. м   │      5,4 │

│   │ТНВ 2.4.4-4 │- деревья хвойные (5%)│100 шт.  │      8,2 │5 - 2 ч.│V-VIII         │        2│  0,1 │      0,82  │Опрыскиватель│ 0,41   │Свентовит   │л        │     12,0 │

│   │            │(свентовит - 1,2      │         │          │водит.  │               │         │      │            │ЗИЛ-ММЗ      │        │Минеральные │кг       │      0,6 │

│   │            │л/дер.)               │         │          │        │               │         │      │            │433362       │        │удобрения   │куб. м   │      0,3 │

│   │            │                      │         │          │        │               │         │      │            │             │        │Вода        │         │          │

└───┴────────────┴──────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────────┴─────────┴──────┴────────────┴─────────────┴────────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 45,8785.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.8.

ОБСЛЕДОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ, СУХОСТОЙНЫХ И БОЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Расчет на 100 деревьев

┌───┬────────────┬─────────────────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание   │Наименование работ   │Ед.        │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем │Требуется для выполнения работ                                      │

│п/п│нормативных │                     │измерения  │времени   │рабочего│исполнения,│         │работ ├────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат      │                     │           │на ед.    │        │мес.       │         │      │Трудозатраты│Средства механизации │Материалы                        │

│   │            │                     │           │измерения,│        │           │         │      ├────────────┼─────────────┬───────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │            │                     │           │чел.-ч    │        │           │         │      │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч │Наименование│Ед.      │Количество│

│   │            │                     │           │          │        │           │         │      │            │марка        │       │            │измерения│          │

├───┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2      │          3          │     4     │    5     │   6    │     7     │    8    │  9   │     10     │     11      │  12   │     13     │   14    │    15    │

├───┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │Норма ГКУ   │Обследование         │           │          │        │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │Мосзеленхоз │аварийных,           │           │          │        │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │сухостойных и больных│           │          │        │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │деревьев:            │           │          │        │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │От 1 до 10 деревьев  │1-10 дер.  │     16,0 │Энто    │I-XII      │        1│ 1-10 │       16,0 │ВАЗ-2109     │  16,0 │     -      │    -    │    -     │

│   │            │                     │           │          │Фито    │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │                     │           │          │водит.  │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │От 11 до 50 деревьев │11-50 дер. │     32,0 │Энто    │I-XII      │        1│11-50 │       32   │ВАЗ-2109     │  32   │     -      │    -    │    -     │

│   │            │                     │           │          │Фито    │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │                     │           │          │водит.  │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │От 51 до 100 деревьев│51-100 дер.│     48,0 │Энто    │I-XII      │        1│51-100│       48   │ВАЗ-2109     │  48   │     -      │    -    │    -     │

│   │            │                     │           │          │Фито    │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │                     │           │          │водит.  │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │Свыше 100 деревьев   │1 дер.     │      0,84│Энто    │I-XII      │        1│1 дер.│        0,84│ВАЗ-2109     │   0,84│     -      │    -    │    -     │

│   │            │                     │           │          │Фито    │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

│   │            │                     │           │          │водит.  │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

├───┼────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │Норма ГКУ   │Пометка усохших      │1 дер.     │      0,09│3       │I-XII      │        1│ 5    │        0,45│      -      │   -   │Краска      │кг       │       0,1│

│   │Мосзеленхоз │деревьев масляной    │           │          │        │           │         │      │            │             │       │Кисти       │шт.      │       1  │

│   │            │краской              │           │          │        │           │         │      │            │             │       │            │         │          │

└───┴────────────┴─────────────────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴──────┴────────────┴─────────────┴───────┴────────────┴─────────┴──────────┘

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.9.

ОПРЫСКИВАНИЕ КУСТАРНИКОВ ЯДОХИМИКАТАМИ

Расчет на 100 кустов

┌───┬────────────┬─────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание   │Наименование работ   │Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                     │

│п/п│нормативных │                     │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат      │                     │         │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                        │

│   │            │                     │         │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬──────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │            │                     │         │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование│Ед.      │Количество│

│   │            │                     │         │          │        │           │         │     │            │марка        │      │            │измерения│          │

├───┼────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2      │          3          │    4    │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12  │     13     │   14    │    15    │

├───┼────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │            │Опрыскивание         │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │кустарников одиночных│         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │и в группах (в т.ч.  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │вьющихся)            │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │ядохимикатами        │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │с приготовлением     │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │раствора заданной    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │концентрации,        │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │заправкой            │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │опрыскивателя        │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │и промывкой машин    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │и шлангов:           │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │ТНВ 2.5.1-13│в облиственном       │100 шт.  │      0,82│5 - 2 ч,│IV-IX      │        3│    3│        2,46│Опрыскиватель│  1,23│Ядохимикат  │кг       │      2,25│

│   │            │состоянии            │         │          │водит. 1│           │         │     │            │ЗИЛ-ММЗ      │      │Вода        │куб. м   │      1,5 │

│   │            │                     │         │          │        │           │         │     │            │433362       │      │            │         │          │

│   │ТНВ 2.5.1-10│в безлиственном      │100 шт.  │      0,57│5 - 2 ч,│III-IV,    │        2│    2│        1,14│Опрыскиватель│  0,57│Ядохимикат  │кг       │      1,2 │

│   │            │состоянии            │         │          │водит. 1│XI-X       │         │     │            │ЗИЛ-ММЗ      │      │Вода        │куб. м   │      0,8 │

│   │            │                     │         │          │        │           │         │     │            │433362       │      │            │         │          │

└───┴────────────┴─────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 3,6.

Примечание. Расход количества ядохимикатов произведен по актелику; при использовании других ядохимикатов необходим перерасчет с учетом концентрации применяемого препарата.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.10.

ПОДКОРМКА КУСТАРНИКОВ ЖИДКИМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ

И КОМПЛЕКСНЫМ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫМ УДОБРЕНИЕМ "СВЕНТОВИТ"

Расчет на 100 кустов

┌───┬────────────┬─────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание   │Наименование работ   │Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                     │

│п/п│нормативных │                     │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат      │                     │         │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                        │

│   │            │                     │         │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬──────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │            │                     │         │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование│Ед.      │Количество│

│   │            │                     │         │          │        │           │         │     │            │марка        │      │            │измерения│          │

├───┼────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2      │          3          │    4    │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12  │     13     │   14    │    15    │

├───┼────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │            │Подкормка кустарников│         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │одиночных, в группах │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │и вьющихся           │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │минеральными         │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │удобрениями          │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │с приготовлением     │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │раствора заданной    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │концентрации,        │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │заправкой            │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │опрыскивателя,       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │промывкой машин      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │и шлангов:           │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │ТНВ 2.4.4-12│1-3 лет (50%)        │100 шт.  │       4,1│5 - 2 ч.│IV-X       │        3│  1,5│        6,15│Опрыскиватель│ 3,075│Свентовит   │л        │     45   │

│   │            │(свентовит - 0,3     │         │          │водит.  │           │         │     │            │ЗИЛ-ММЗ      │      │Минеральные │кг       │      3,0 │

│   │            │л/куст)              │         │          │        │           │         │     │            │433362       │      │удобрения   │         │          │

│   │            │                     │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Вода        │куб. м   │      1,5 │

│   │ТНВ 2.4.4-13│свыше 3 лет (50%)    │100 шт.  │       5,1│5 - 2 ч.│IV-X       │        3│  1,5│        7,65│Опрыскиватель│ 3,825│Свентовит   │л        │     90   │

│   │            │(свентовит - 0,6     │         │          │водит.  │           │         │     │            │ЗИЛ-ММЗ      │      │Минеральные │кг       │      4,5 │

│   │            │л/куст)              │         │          │        │           │         │     │            │433362       │      │удобрения   │         │          │

│   │            │                     │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Вода        │куб. м   │      2,25│

└───┴────────────┴─────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 13,8.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.11.

ОПРЫСКИВАНИЕ КУСТАРНИКОВ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ЯДОХИМИКАТАМИ

Расчет на 100 м

┌───┬───────────┬───────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ │Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                      │

│п/п│нормативных│                   │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                   │         │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                         │

│   │           │                   │         │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬──────┼─────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                   │         │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование │Ед.      │Количество│

│   │           │                   │         │          │        │           │         │     │            │марка        │      │             │измерения│          │

├───┼───────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │         3         │    4    │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12  │     13      │   14    │    15    │

├───┼───────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │           │Опрыскивание       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │кустарников в живых│         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │изгородях          │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │ядохимикатами      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │с приготовлением   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │раствора заданной  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │концентрации,      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │заправкой          │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │опрыскивателя      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │и промывкой машин  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │и шлангов:         │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │ТНВ        │в облиственном     │100 шт.  │      0,82│5 - 2 ч,│IV-IX      │        3│   15│        12,3│Опрыскиватель│  6,15│Ядохимикат   │кг       │       4,5│

│   │2.5.1-13   │состоянии          │         │          │водит. -│           │         │     │            │ЗИЛ-ММЗ      │      │Вода         │куб. м   │       3,0│

│   │           │                   │         │          │1       │           │         │     │            │433362       │      │             │         │          │

│   │ТНВ        │в безлиственном    │100 шт.  │      0,57│5 - 2 ч,│III-IV,    │        2│   10│         5,7│Опрыскиватель│  2,85│Ядохимикат   │кг       │       3,0│

│   │2.5.1-10   │состоянии          │         │          │водит. -│IX-X       │         │     │            │ЗИЛ-ММЗ      │      │Вода         │куб. м   │       2,0│

│   │           │                   │         │          │1       │           │         │     │            │433362       │      │             │         │          │

└───┴───────────┴───────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴─────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 18,0.

Примечание. Расход количества ядохимикатов произведен по актелику; при использовании других ядохимикатов необходим перерасчет с учетом концентрации применяемого препарата.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.12.

ПОДКОРМКА КУСТАРНИКОВ В ЖИВЫХ ИЗГОРОДЯХ ЖИДКИМИ

МИНЕРАЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ И КОМПЛЕКСНЫМ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫМ

УДОБРЕНИЕМ "СВЕНТОВИТ"

Расчет на 100 м

┌───┬───────────┬───────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ │Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                       │

│п/п│нормативных│                   │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                   │         │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации │Материалы                         │

│   │           │                   │         │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼──────────────┬──────┼─────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                   │         │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование, │Маш.-ч│Наименование │Ед.      │Количество│

│   │           │                   │         │          │        │           │         │     │            │марка         │      │             │измерения│          │

├───┼───────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │         3         │    4    │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │      11      │  12  │     13      │   14    │    15    │

├───┼───────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ        │Подкормка          │100 шт.  │      3,73│5 - 2 ч.│IV-X       │        3│   15│       55,95│Опрыскиватель,│27,975│Минеральные  │кг       │      12,0│

│   │2.4.4-19   │кустарников в живых│         │          │водит.  │           │         │     │            │ЗИЛ-ММЗ 433362│      │удобрения    │         │          │

│   │           │изгородях          │         │          │        │           │         │     │            │              │      │Вода         │куб. м   │       6,0│

│   │           │с приготовлением   │         │          │        │           │         │     │            │              │      │Свентовит    │л        │     180  │

│   │           │раствора заданной  │         │          │        │           │         │     │            │              │      │(0,6 л/м)    │         │          │

│   │           │концентрации,      │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │заправкой          │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │опрыскивателя,     │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │промывкой машин    │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │и шлангов          │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

└───┴───────────┴───────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴──────────────┴──────┴─────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 55,95.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.13.

ПОДКОРМКА ГАЗОНОВ ЖИДКИМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ

И КОМПЛЕКСНЫМ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫМ УДОБРЕНИЕМ "СВЕНТОВИТ"

Расчет на 100 кв. м

┌───┬───────────┬───────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ │Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                       │

│п/п│нормативных│                   │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                   │         │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации │Материалы                         │

│   │           │                   │         │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼──────────────┬──────┼─────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                   │         │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование, │Маш.-ч│Наименование │Ед.      │Количество│

│   │           │                   │         │          │        │           │         │     │            │марка         │      │             │измерения│          │

├───┼───────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │         3         │    4    │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │      11      │  12  │     13      │   14    │    15    │

├───┼───────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ 2.4.4-1│Внекорневая        │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │подкормка газона   │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │с применением      │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │опрыскивателя,     │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │приготовлением     │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │раствора заданной  │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │концентрации,      │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │заправкой          │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │опрыскивателя,     │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │промывкой машин    │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │и шлангов:         │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │- минеральными     │100 кв. м│      2,05│5 - 2 ч.│IV-X       │        3│    3│        6,15│Опрыскиватель,│ 3,075│Минеральные  │кг       │       6,0│

│   │           │удобрениями        │         │          │водит.  │           │         │     │            │ЗИЛ-ММЗ 433362│      │удобрения    │         │          │

│   │           │                   │         │          │        │           │         │     │            │              │      │Вода         │куб. м   │       3,0│

│   │           │- комплексным      │100 кв. м│      2,05│5 - 2 ч.│IV-X       │        2│    2│        4,1 │Опрыскиватель,│ 2,05 │Свентовит    │л        │      60,0│

│   │           │жидким удобрением  │         │          │водит.  │           │         │     │            │ЗИЛ-ММЗ 433362│      │Вода         │куб. м   │       2,0│

│   │           │(0,3 л/кв. м)      │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

└───┴───────────┴───────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴──────────────┴──────┴─────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 10,25.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.14.

ПОДКОРМКА ЦВЕТНИКОВ ЖИДКИМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ

И КОМПЛЕКСНЫМ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫМ УДОБРЕНИЕМ "СВЕНТОВИТ"

Расчет на 100 кв. м

┌───┬───────────┬───────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ │Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                       │

│п/п│нормативных│                   │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                   │         │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации │Материалы                         │

│   │           │                   │         │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼──────────────┬──────┼─────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                   │         │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование, │Маш.-ч│Наименование │Ед.      │Количество│

│   │           │                   │         │          │        │           │         │     │            │марка         │      │             │измерения│          │

├───┼───────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │         3         │    4    │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │      11      │  12  │     13      │   14    │    15    │

├───┼───────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ 2.4.4-1│Подкормка цветников│100 кв. м│      2,05│5 - 2 ч.│IV-IX      │        2│    2│        4,1 │Опрыскиватель,│ 2,05 │Свентовит    │л        │      60,0│

│   │           │комплексным жидким │         │          │вод.    │           │         │     │            │ЗИЛ-ММЗ 45085 │      │Вода         │куб. м   │       2,0│

│   │           │удобрением         │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │с приготовлением   │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │раствора заданной  │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │концентрации,      │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │заправкой          │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │опрыскивателя,     │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │промывкой машин    │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │и шлангов -        │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │0,3 л/кв. м        │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

├───┼───────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ 2.4.4-1│Подкормка цветников│100 кв. м│      2,05│5 - 2 ч.│IV-IX      │        3│    3│        6,15│Опрыскиватель,│ 3,075│Минеральные  │кг       │       6,0│

│   │           │минеральным        │         │          │вод.    │           │         │     │            │ЗИЛ-ММЗ 45085 │      │удобрения    │         │          │

│   │           │удобрением в жидком│         │          │        │           │         │     │            │              │      │Вода         │куб. м   │       3,0│

│   │           │виде               │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │с приготовлением   │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │раствора заданной  │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │концентрации,      │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │заправкой          │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │опрыскивателя,     │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │промывкой машин    │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

│   │           │и шлангов          │         │          │        │           │         │     │            │              │      │             │         │          │

└───┴───────────┴───────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴──────────────┴──────┴─────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 10,25.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.15.

ОБРАБОТКА ЦВЕТНИКОВ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

Расчет на 100 кв. м

┌───┬───────────┬───────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ │Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                     │

│п/п│нормативных│                   │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                   │         │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                        │

│   │           │                   │         │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬──────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                   │         │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование│Ед.      │Количество│

│   │           │                   │         │          │        │           │         │     │            │марка        │      │            │измерения│          │

├───┼───────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │         3         │    4    │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12  │     13     │   14    │    15    │

├───┼───────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ 2.4.4-1│Обработка цветников│100 кв. м│      2,05│5 - 2 ч.│IV-IX      │        3│    3│        6,15│Опрыскиватель│ 3,075│Ядохимикаты │кг       │       0,9│

│   │           │от вредителей      │         │          │вод.    │           │         │     │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│      │Вода        │куб. м   │       0,6│

│   │           │и болезней         │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │ядохимикатами      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │с приготовлением   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │раствора заданной  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │концентрации,      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │заправкой          │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │им опрыскивателя,  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │промывкой машин    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │и шлангов          │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

└───┴───────────┴───────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 6,15.

Примечание. Расход количества ядохимикатов произведен по актелику; при использовании других ядохимикатов необходим перерасчет с учетом концентрации применяемого препарата.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.16.

ОБСЛЕДОВАНИЕ РАСТЕНИЙ ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР

Расчет на 100 кв. м

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. измерения, чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения, мес. | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Норма ГКУ Мосзеленхоз | Обследование цветочных культур в открытом и закрытом грунте на выявление вредителей и болезней | 100 кв. м | 2,74 | Энто Фито водит. | I-XII | 1 | 1 | 2,74 | ВАЗ-2109 | 1,37 | - | - | - |

Итого: 2,74.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.17.

ОБРАБОТКА ГЕРБИЦИДАМИ

Расчет на 1 га

┌───┬───────────┬────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ  │Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                      │

│п/п│нормативных│                    │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                    │         │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                         │

│   │           │                    │         │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬──────┼─────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                    │         │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование │Ед.      │Количество│

│   │           │                    │         │          │        │           │         │     │            │марка        │      │             │измерения│          │

├───┼───────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │         3          │    4    │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12  │     13      │   14    │    15    │

├───┼───────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │Норма ГКУ  │Обработка газонов   │га       │      6,26│5 - 2 ч,│IV-IX      │        2│ 2   │       12,52│Опрыскиватель│ 6,26 │Гербициды    │кг       │     10,0 │

│   │Мосзеленхоз│гербицидами против  │         │          │водит. -│           │         │     │            │ЗИЛ-ММЗ      │      │Вода         │куб. м   │      2,0 │

│   │           │широколиственных    │         │          │1       │           │         │     │            │433362       │      │             │         │          │

│   │           │нежелательных       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │растений            │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │с приготовлением    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │рабочего раствора,  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │заправкой           │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │им опрыскивателя    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │и промывкой машин   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │и шлангов           │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

├───┼───────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │Норма ГКУ  │Обработка газонов   │га       │     10,26│5 - 2 ч,│IV-IX      │        2│ 2   │       20,52│Опрыскиватель│10,26 │Гербициды    │кг       │     10,0 │

│   │Мосзеленхоз│гербицидами против  │         │          │водит. -│           │         │     │            │ЗИЛ-ММЗ      │      │Вода         │куб. м   │      2,0 │

│   │           │широколиственных    │         │          │1       │           │         │     │            │433362       │      │             │         │          │

│   │           │нежелательных       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │растений при наличии│         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │цветников           │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │с приготовлением    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │рабочего раствора,  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │заправкой           │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │им опрыскивателя    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │и промывкой машин   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │и шлангов           │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

├───┼───────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │Норма ГКУ  │Очистка полотна     │га       │     12,5 │5 - 2 ч,│V-X        │        2│ 0,02│        0,25│Опрыскиватель│ 0,125│Гербицид     │кг       │      0,14│

│   │Мосзеленхоз│дорожек от травы    │         │          │водит.  │           │         │     │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│      │Вода         │куб. м   │      0,02│

│   │           │при средней степени │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │зарастания с помощью│         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │гербицидов          │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

├───┼───────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │Норма ГКУ  │Обработка садовых   │га       │     12,5 │5 - 2 ч,│V-X        │        3│ 3   │       37,5 │Опрыскиватель│18,75 │Гербициды    │кг       │     24,0 │

│   │Мосзеленхоз│дорожек, междурядий │         │          │водит. -│           │         │     │            │ЗИЛ-ММЗ      │      │Вода         │куб. м   │      3,0 │

│   │           │в питомниках,       │         │          │1       │           │         │     │            │433362       │      │             │         │          │

│   │           │защитных полос вдоль│         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │заборов гербицидами │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │с приготовлением    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │рабочего раствора,  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │заправкой           │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │им опрыскивателя    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │и промывкой машин   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │и шлангов           │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

└───┴───────────┴────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴─────────────┴─────────┴──────────┘

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.18.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Расчет на 100 деревьев

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. измерения, чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения, мес. | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Норма ГКУ Мосзеленхоз | Обследование зеленых насаждений на выявление вредителей и болезней перед проведением мероприятий по защите растений | дер. | 0,32 | Энто Фито водит. | III-X | 1 | 100 | 32,0 | ВАЗ-2109 | 16,0 | - | - | - |

Итого: 32,0.

Примечание. При обследовании кустарника следует приравнивать 10 кустов к одному условному дереву, один метр живой изгороди - 5 кустам.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.19.

ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЙ И ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСТЕНИЙ

Расчет на 1 образец

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. измерения, чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения, мес. | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Норма ГКУ Мосзеленхоз | Энтомологический и фитопатологический анализ цветочных, древесных и кустарниковых растений | образ. | 8 | 1 | I-XII | 1 | 1 | 8,0 | - | - | - | - | - |
| 2 | Норма ГКУ Мосзеленхоз | Диагностика фитосанитарного состояния с применением резистографа | проба | 3,0 | Фитопат. - 2 ч. Водит. - 1 ч. | III-XI | 3 | 1 | 3 | ВАЗ-2109 | 3 | - | - | - |
| 3 | Норма ГКУ Мосзеленхоз | Отбор образцов снега | образ. | 0,4 | Агрохим. водит. | XI-IV | 1 | 1 | 0,4 | Газель | 0,4 | - | - | - |
| 4 | Норма ГКУ Мосзеленхоз | Отбор почвы буром из-под деревьев или кустарников, цветников, газонов | образ. | 1,6 | Агрохим. водит. | IV-X | 1 | 1 | 1,6 | Газель | 0,8 | - | - | - |
| 5 | Норма ГКУ Мосзеленхоз | Комплексный анализ образцов почвы | образ. | 8,0 | Агрохим. водит. | I-XII | 1 | 1 | 8,0 | - | - | - | - | - |
| 6 | Норма ГКУ Мосзеленхоз | Определение хлора в снеговой воде | образ. | 0,8 | Агрохим. водит. | XI-IV | 1 | 1 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 7 | Норма ГКУ Мосзеленхоз | Определение хлора в почвенной вытяжке | образ. | 0,8 | Почвовед. им. водит. | I-XII | 1 | 1 | 0,8 | - | - | - | - | - |

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.20.

БОРЬБА С МЫШЕВИДНЫМИ ГРЫЗУНАМИ

Расчет на 1 га

┌───┬───────────┬───────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ │Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                      │

│п/п│нормативных│                   │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                   │         │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                         │

│   │           │                   │         │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬──────┼─────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                   │         │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование │Ед.      │Количество│

│   │           │                   │         │          │        │           │         │     │            │марка        │      │             │измерения│          │

├───┼───────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │         3         │    4    │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12  │     13      │   14    │    15    │

├───┼───────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ 1987   │Борьба             │га       │      4,03│3       │IV-X       │        2│    2│        8,06│Газель       │  8,06│             │         │          │

│   │1.2.9-31   │с мышевидными      │         │          │водит.  │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │доп. ЕТКС  │грызунами          │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │1997       │на территории      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │объектов           │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │озеленения. Вырыть │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │в земле            │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │искусственные норы │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │в количестве 40    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │шт./га. Приготовить│         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │отравленные        │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │приманки           │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │и разложить в норы:│         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │- при средней      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Родентициды  │кг       │       2,0│

│   │           │плотности          │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │- при высокой      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Родентициды  │кг       │       3,0│

│   │           │плотности          │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

└───┴───────────┴───────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴─────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 4,03.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.21.

ОЧИСТКА ЛЕСОВ ОТ ВНЕЛЕСОСЕЧНОЙ ЗАХЛАМЛЕННОСТИ

Расчет на 1 га

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. измерения, чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ТНВ 1987 1.2.1-1 доп. ЕТКС 1997 | Сбор случайного мусора в мешки | га | 1,55 | 3 | IV-X | 1 | 1 | 1,55 | - | - | - | - | - |
| 2 | ТНВ 1987 1.6.1.2-50 доп. ЕТКС 1997 | Погрузка мусора на автотранспорт | т | 1,36 | 3 | IV-X | 1 | 1 | 1,36 | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 1,36 | - | - | - |
| 3 |  | Вывоз мусора автотранспортом на расстояние до 35 км | т | - | - | IV-X |  | 1 |  | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 0,56 | Талон | т | 1 |

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.22.

ЛИКВИДАЦИЯ НАВАЛОВ МУСОРА

(в ред. распоряжения ДЖКХиБ г. Москвы

от 12.03.2013 N 05-14-68/3)

Расчет на 1 куб. м мусора

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. измерения, чел-ч. | Разряд рабочего | Срок испол- нения | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч. | Наименование, марка | Маш.-ч. | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ТНВ 1987 1.6.1.2-52 доп. ЕТКС 1997 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную | 1 куб. м | 0,86 | 3 | I-XII | 1 | 1 | 0,86 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 0,86 |  |  |  |
| 2 |  | Вывоз мусора автотранспортом на расстояние до 35 км | т |  |  | I-XII | 1 | 0,77 |  | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 0,4312 | талон | т | 0,77 |

ИТОГО:                                                               0,86

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.23.

УБОРКА ВАЛЕЖА

Расчет на 1 дерево

┌───┬──────────────┬───────────────────┬───────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание     │Наименование работ │Ед.        │Норма     │Разряд  │Срок      │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                       │

│п/п│нормативных   │                   │измерения  │времени   │рабочего│исполнения│         │работ├────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат        │                   │           │на ед.    │        │          │         │     │Трудозатраты│Средства механизации  │Материалы                        │

│   │              │                   │           │измерения,│        │          │         │     ├────────────┼─────────────┬────────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │              │                   │           │чел.-ч    │        │          │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч  │Наименование│Ед.      │Количество│

│   │              │                   │           │          │        │          │         │     │            │марка        │        │            │измерения│          │

├───┼──────────────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │      2       │         3         │     4     │    5     │   6    │    7     │    8    │  9  │     10     │     11      │   12   │     13     │   14    │    15    │

├───┼──────────────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ           │Обрезка сучьев     │           │          │        │          │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │на рубки ухода│бензопилой:        │           │          │        │          │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │1999 г., 3.5, │мягколиственных    │пл.        │     0,388│4       │III-XI    │        1│0,5  │       0,194│Бензопила    │ 0,194  │            │         │          │

│   │табл. 8а      │и хвойных (кроме   │           │          │        │          │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │              │ели) - 50%         │           │          │        │          │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │              │твердолиственных   │куб. м     │     0,488│4       │III-XI    │        1│0,5  │       0,244│Бензопила    │ 0,244  │            │         │          │

│   │              │и ели - 50%        │           │          │        │          │         │     │            │             │        │            │         │          │

├───┼──────────────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ на рубки  │Раскряжевка хлыстов│           │          │        │          │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │ухода, 1999 г.│                   │           │          │        │          │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   ├──────────────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│   │3.8, табл. 14 │Мягколиственных    │пл         │     0,576│4 - 2 ч │III-XI    │        1│0,5  │       0,288│Бензопила    │ 0,144  │            │         │          │

│   │              │и хвойных пород    │           │          │        │          │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │              │(кроме ели) - 50%  │           │          │        │          │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   ├──────────────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│   │3.8, табл. 15 │Твердолиственных   │куб. м     │     0,672│4 - 2 ч │III-XI    │        1│0,5  │       0,336│Бензопила    │ 0,168  │            │         │          │

│   │              │и лиственницы - 50%│           │          │        │          │         │     │            │             │        │            │         │          │

├───┼──────────────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ 1987      │Сбор ветвей        │100 кв. м  │     0,31 │3       │I-XII     │        1│1,0  │       0,31 │             │        │            │         │          │

│   │1.2.11В-54    │и порубочных       │площади    │          │        │          │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │доп. ЕТКС     │остатков           │уборки     │          │        │          │         │     │            │             │        │            │         │          │

├───┼──────────────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ 1987      │Погрузка           │скл. куб. м│     1,08 │3       │I-XII     │        1│0,55 │       0,6  │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,6    │     -      │    -    │     -    │

│   │1.2.11Б-9-60  │и разгрузка ветвей │пл. куб. м │          │        │          │         │0,066│            │             │        │            │         │          │

│   │доп. ЕТКС     │на автотранспорт   │           │          │        │          │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │1997          │(0,0055 скл. куб.  │           │          │        │          │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │              │м/дер., 0,00066 пл.│           │          │        │          │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │              │куб. м/де.)        │           │          │        │          │         │     │            │             │        │            │         │          │

├───┼──────────────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │              │Вывоз ветвей       │т          │          │3       │I-XII     │        1│0,056│            │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,03136│Талон       │т        │     0,056│

│   │              │и порубочных       │           │          │        │          │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │              │остатков           │           │          │        │          │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │              │на расстояние      │           │          │        │          │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │              │до 35 км           │           │          │        │          │         │     │            │             │        │            │         │          │

└───┴──────────────┴───────────────────┴───────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴────────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 1,97.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.24.

УХОД ЗА ВОДОЕМАМИ

Расчет на 100 кв. м

┌────┬───────────┬─────────────────────┬───────────┬───────┬────────┬───────────┬─────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N   │Основание  │Наименование работ   │Ед.        │Норма  │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем  │Требуется для выполнения работ                                           │

│п/п │нормативных│                     │измерения  │времени│рабочего│исполнения,│         │работ  ├────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│    │затрат     │                     │           │на ед. │        │мес.       │         │       │Трудозатраты│Средства механизации      │Материалы                        │

│    │           │                     │           │изм.,  │        │           │         │       ├────────────┼─────────────────┬────────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│    │           │                     │           │чел.-ч │        │           │         │       │Чел.-ч      │Наименование,    │Маш.-ч  │Наименование│Ед.      │Количество│

│    │           │                     │           │       │        │           │         │       │            │марка            │        │            │измерения│          │

├────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1  │     2     │          3          │     4     │   5   │   6    │     7     │    8    │   9   │     10     │        11       │   12   │     13     │   14    │    15    │

├────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1.  │           │Очистка берегов      │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │водоема от мусора    │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

├────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1.1.│ТНВ 1987   │Очистка берегов      │100 кв. м  │   2,78│3       │V-IX       │        5│  5    │     13,9   │                 │        │Грабли      │шт.      │       1  │

│    │1.2.8-16-74│водоема от мусора    │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │Метла       │шт.      │       1  │

│    │доп. ЕТКС  │при сильной          │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │1997       │загрязненности -     │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │выбрать камни, тину  │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │и случайный мусор    │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │из воды, подмести    │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │мусор к берегу       │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │и сложить в кучи     │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

├────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1.2.│ТНВ 1987   │Погрузка мусора      │100 т      │   5,4 │3       │V-IX       │        5│  0,075│     -      │Трактор Т-25     │ 0,405  │            │         │          │

│    │1.6.1-2-37 │                     │           │       │        │           │         │       │            │Автомобиль-      │ 0,405  │            │         │          │

│    │доп. ЕТКС  │                     │           │       │        │           │         │       │            │самосвал         │        │            │         │          │

│    │1997       │                     │           │       │        │           │         │       │            │грузоподъемностью│        │            │         │          │

│    │           │                     │           │       │        │           │         │       │            │до 10 т          │        │            │         │          │

├────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1.3.│           │Вывоз мусора         │т          │       │        │V-IX       │        5│  7,5  │            │МАЗ-5337         │        │Талон       │т        │       7,5│

│    │           │на расстояние до 35  │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │км                   │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

├────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2.  │           │Уборка прибрежной    │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │полосы зеркала       │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │воды                 │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

├────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2.1.│ТНВ 1987   │Уборка прибрежной    │100 кв. м  │   1,55│3       │IV-X       │      192│192    │    297,6   │                 │        │            │         │          │

│    │1.2.1-1-1  │полосы зеркала воды  │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │доп. ЕТКС  │с погрузкой мусора   │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │1997       │на автотранспорт     │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

├────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2.2.│МТСН       │Выемка               │1 шт.      │   1,84│3       │IV-X       │        1│  1    │      1,84  │                 │        │            │         │          │

│    │81.6.98    │крупногабаритного    │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │мусора из воды       │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │вручную средним весом│           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │до 60 кг             │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

├────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2.3.│ТНВ 1987   │Уборка водной        │100 кв. м  │   2,78│3       │IV-X       │        1│  0,2  │      0,56  │                 │        │            │         │          │

│    │1.2.8-16-74│растительности       │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │доп. ЕТКС  │в 2-метровой зоне    │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │1997       │при зарастании до 30%│           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

├────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2.4.│ТНВ 1987   │Погрузка мусора      │т          │   1,36│1       │IV-X       │      192│  0,242│      0,33  │ЗИЛ-ММЗ 45085    │ 0,32912│            │         │          │

│    │1.2.1-1б-3 │на автотранспорт     │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │доп. ЕТКС  │                     │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │1997       │                     │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

├────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2.5.│           │Вывоз мусора         │т          │       │        │IV-X       │      192│  0,242│            │ЗИЛ-ММЗ 45085    │        │            │         │          │

│    │           │автотранспортом      │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │на расстояние до 35  │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │км                   │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

├────┼───────────┴─────────────────────┴───────────┴───────┴────────┴───────────┴─────────┴───────┴────────────┴─────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴──────────┤

│    │Холодный период                                                                                                                                                       │

├────┼───────────┬─────────────────────┬───────────┬───────┬────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────────┬─────────────────┬────────┬────────────┬─────────┬──────────┤

│3.  │ТСН 2001   │Аэрация воды         │10000 кв. м│  58,55│3 р. - 1│XI-III     │        1│  0,01 │      0,5855│Автокомпрессор   │ 0,5678 │            │         │          │

│    │ЭСН        │принудительная,      │           │       │чел.    │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │6.66-90-1  │в том числе:         │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │- снятие аэрационного│           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │ящика;               │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │- отбивка            │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │затянувшейся лунки;  │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │- подготовка         │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │компрессора к работе;│           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │- включение          │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │компрессора;         │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │- аэрация водоема;   │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │- выключение         │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │компрессора;         │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │- установка снятого  │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │аэрационного ящика   │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

├────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│4.  │ТСН 2001   │Аэрация воды         │10000 кв. м│   4,8 │3 р. - 2│XI-III     │       20│  0,2  │      0,96  │                 │        │            │         │          │

│    │ЭСН        │естественная, в том  │           │       │ч.      │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │6.66-91-1  │числе:               │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │- очистка льда       │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │от снега;            │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │- пробуривание лунок;│           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │- отбивка края лунок;│           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │- очистка лунок      │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │от шуги;             │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │- установка          │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │аэрационного ящика   │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │с примораживанием    │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

│    │           │его ко льду          │           │       │        │           │         │       │            │                 │        │            │         │          │

└────┴───────────┴─────────────────────┴───────────┴───────┴────────┴───────────┴─────────┴───────┴────────────┴─────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 315,77.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.25.

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ С КОРНЯ

Расчет на 100 деревьев

| N п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. измерения, чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения, мес. | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1. Уборка валежника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Вырубка кустарника и подроста, мешающего валке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Уборка сухостойных и зависших деревьев. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Валка деревьев. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Распиловка дерева и сучьев на кряжи длиной до 2 м с выноской на расстояние до 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 16 см | 100 дер. | 5,21 | 4 | I-XII | Потребность | 1 | 5,21 | Бензопила | 1,74 | - | - | - |
|  | до 20 см |  | 6,52 |  |  |  |  | 6,52 |  | 2,17 | - | - | - |
|  | до 24 см |  | 8,46 |  |  |  |  | 8,46 |  | 2,82 | - | - | - |
|  | до 28 см |  | 10,10 |  |  |  |  | 10,10 |  | 3,37 | - | - | - |
|  | до 32 см |  | 13,40 |  |  |  |  | 13,40 |  | 4,67 | - | - | - |
|  | более 32 см |  | 20,50 |  |  |  |  | 20,50 |  | 6,83 | - | - | - |
|  | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 16 см | 100 дер. | 6,30 | 4 | I-XII | Потребность | 1 | 6,30 | Бензопила | 2,20 | - | - | - |
|  | до 20 см |  | 7,92 |  |  |  |  | 7,92 |  | 2,62 | - | - | - |
|  | до 24 см |  | 10,30 |  |  |  |  | 10,30 |  | 3,43 | - | - | - |
|  | до 28 см |  | 12,30 |  |  |  |  | 12,30 |  | 4,10 | - | - | - |
|  | до 32 см |  | 16,40 |  |  |  |  | 16,40 |  | 5,47 | - | - | - |
|  | более 32 см |  | 25,30 |  |  |  |  | 25,30 |  | 8,43 | - | - | - |

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.26.

ВЫРУБКА АЛЬПИНИСТАМИ ДЕРЕВЬЕВ С ДИАМЕТРОМ СТВОЛА ДО 300 ММ

Расчет на 1 дерево

┌────┬───────────┬───────────────────┬───────────┬───────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N   │Основание  │Наименование работ │Ед.        │Норма  │Разряд   │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                     │

│п/п │нормативных│                   │измерения  │времени│рабочего │исполнения,│         │работ├────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│    │затрат     │                   │           │на ед. │         │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                        │

│    │           │                   │           │изм.,  │         │           │         │     ├────────────┼─────────────┬──────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│    │           │                   │           │чел.-ч │         │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование│Ед.      │Количество│

│    │           │                   │           │       │         │           │         │     │            │марка        │      │            │измерения│          │

├────┼───────────┼───────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1  │     2     │         3         │     4     │   5   │    6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12  │     13     │   14    │    15    │

├────┼───────────┼───────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1.  │           │Вырубка деревеьев  │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │альпинистами,      │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │диаметр ствола     │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │до 300 мм          │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├────┼───────────┼───────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1.1.│ТСН 2001   │Вырубка деревеьев  │дер.       │  12,26│Альпинист│I-XII      │        1│ 1   │       12,26│Бензопила    │ 2,87 │     -      │    -    │    -     │

│    │6.68.-71-1 │альпинистами,      │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │диаметр ствола     │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │до 300 мм.         │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │1. Подготовка      │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │рабочего места:    │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │протяжка страхового│           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │троса, монтаж      │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │уловителя и перил. │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │2. Опиловка сучьев.│           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │3. Вырубка деревьев│           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │с предварительным  │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │информационными    │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │пропилом.          │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │4. Освобождение,   │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │укладка            │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │и профилактический │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │осмотр страховочных│           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │концов.            │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │5. Разделка        │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │вырубленного       │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │дерева: распиловка │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │частей ствола      │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │и сучьев           │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │на чушки, вынос    │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │чушек              │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │на расстояние до 5 │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │м, переноска       │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │на расстояние      │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │до 50 м            │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├────┼───────────┼───────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1.2.│ТНВ 1987   │Погрузка сучьев,   │скл. куб. м│   0,55│3        │I-XII      │        1│ 2,26│        1,24│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 1,243│      -     │    -    │     -    │

│    │1.6.1-2-53 │порубочных остатков│пл. куб. м │       │         │           │         │ 1,1 │            │             │      │            │         │          │

│    │доп. ЕТКС  │после валки        │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │1997       │деревьев           │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │на автотранспорт   │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │(2,26 кл. куб. м,  │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │1,1 кл. куб. м)    │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├────┼───────────┼───────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1.3.│           │Перевоз сучьев,    │т          │   -   │    -    │I-XII      │        1│ 0,9 │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,5  │Талон       │т        │      10,9│

│    │           │порубочных остатков│           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │после валки        │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │деревьев           │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │автотранспортом    │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │на расстояние до 35│           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │км                 │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├────┼───────────┼───────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1.4.│ТНВ 1987   │Разгрузка сучьев,  │скл. куб. м│   0,3 │3        │I-XII      │        1│ 2,26│        0,68│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,678│      -     │    -    │     -    │

│    │1.6.1-3-77 │порубочных остатков│пл. куб. м │       │         │           │         │ 1,1 │            │             │      │            │         │          │

│    │доп. ЕТКС  │после валки        │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │1997       │деревьев           │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│    │           │с автотранспорта   │           │       │         │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

└────┴───────────┴───────────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 14,18.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.27.

ВЫРУБКА АЛЬПИНИСТАМИ ДЕРЕВЬЕВ С ДИАМЕТРОМ

СТВОЛА ОТ 300 ММ ДО 500 ММ

Расчет на 1 дерево

┌────┬────────────┬────────────────────┬───────────┬───────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N   │Основание   │Наименование работ  │Ед.        │Норма  │Разряд   │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                       │

│п/п │нормативных │                    │измерения  │времени│рабочего │исполнения,│         │работ├─────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│    │затрат      │                    │           │на ед. │         │мес.       │         │     │Трудозатраты │Средства механизации │Материалы                        │

│    │            │                    │           │изм.,  │         │           │         │     ├─────────────┼─────────────┬───────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│    │            │                    │           │чел.-ч │         │           │         │     │Чел.-ч       │Наименование,│Маш.-ч │Наименование│Ед.      │Количество│

│    │            │                    │           │       │         │           │         │     │             │марка        │       │            │измерения│          │

├────┼────────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1  │     2      │         3          │     4     │   5   │    6    │     7     │    8    │  9  │     10      │     11      │  12   │     13     │   14    │    15    │

├────┼────────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1.  │            │Вырубка деревьев    │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │альпинистами,       │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │диаметр ствола      │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │от 300 мм до 500 мм │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

├────┼────────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1.1.│ТСН 2001    │Вырубка деревьев    │дер.       │  14,64│Альпинист│I-XII      │        1│ 1   │      14,64  │Бензопила    │ 3,64  │     -      │    -    │    -     │

│    │6.68.-71-1  │альпинистами,       │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │диаметр ствола      │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │от 300 мм до 500 мм:│           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │1. Подготовка       │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │рабочего места:     │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │протяжка страхового │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │троса, монтаж       │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │уловителя и перил.  │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │2. Опиловка сучьев. │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │3. Вырубка деревьев │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │с предварительным   │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │информационными     │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │пропилом.           │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │4. Освобождение,    │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │укладка             │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │и профилактический  │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │осмотр страховочных │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │концов.             │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │5. Разделка         │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │вырубленного        │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │дерева: распиловка  │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │частей ствола       │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │и сучьев на чушки,  │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │вынос чушек         │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │на расстояние до 5  │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │м, переноска        │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │на расстояние       │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │до 50 м             │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

├────┼────────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1.2.│ТНВ 1987    │Погрузка сучьев,    │скл. куб. м│   0,55│3        │I-XII      │        1│ 5,65│       3,1075│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 3,1075│      -     │    -    │     -    │

│    │1.6.1-2-53  │порубочных остатков │пл. куб. м │       │         │           │         │ 2,8 │             │             │       │            │         │          │

│    │доп. ЕТКС   │после валки         │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │1997        │деревьев            │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │на автотранспорт    │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │(5,65 скл. куб. м,  │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │2,75 пл. куб. м)    │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

├────┼────────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1.3.│            │Перевоз сучьев,     │т          │   -   │    -    │I-XII      │        1│ 2,3 │      -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 1,288 │Талон       │т        │       2,3│

│    │            │порубочных остатков │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │после валки         │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │деревьев            │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │автотранспортом     │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │на расстояние до 35 │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │км                  │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

├────┼────────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1.4.│ТНВ 1987    │Разгрузка сучьев,   │скл. куб. м│   0,3 │3        │I-XII      │        1│ 5,65│       1,695 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 1,695 │      -     │    -    │     -    │

│    │1.6.1-3-77  │порубочных остатков │пл. куб. м │       │         │           │         │  2,8│             │             │       │            │         │          │

│    │доп. ЕТКС   │после валки         │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │1997        │деревьев            │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

│    │            │с автотранспорта    │           │       │         │           │         │     │             │             │       │            │         │          │

└────┴────────────┴────────────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────┴─────────────┴─────────────┴───────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 19,44.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.28.

ВЫРУБКА АЛЬПИНИСТАМИ ДЕРЕВЬЕВ С ДИАМЕТРОМ

СТВОЛА СВЫШЕ 500 ММ

Расчет на 1 дерево

┌────┬───────────┬────────────────────┬───────────┬───────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N   │Основание  │Наименование работ  │Ед.        │Норма  │Разряд   │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                      │

│п/п │нормативных│                    │измерения  │времени│рабочего │исполнения,│         │работ├────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│    │затрат     │                    │           │на ед. │         │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации │Материалы                        │

│    │           │                    │           │изм.,  │         │           │         │     ├────────────┼─────────────┬───────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│    │           │                    │           │чел.-ч │         │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч │Наименование│Ед.      │Количество│

│    │           │                    │           │       │         │           │         │     │            │марка        │       │            │измерения│          │

├────┼───────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1  │     2     │         3          │     4     │   5   │    6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12   │     13     │   14    │    15    │

├────┼───────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1.  │           │Вырубка деревьев    │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │альпинистами,       │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │диаметр ствола      │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │свыше 500 мм        │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

├────┼───────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1.1.│ТСН 2001   │Вырубка деревьев    │дер.       │  26,89│Альпинист│I-XII      │        1│ 1   │       26,89│Бензопила    │ 6,28  │     -      │    -    │    -     │

│    │6.68.-71-1 │альпинистами,       │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │диаметр ствола      │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │свыше 500 мм:       │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │1. Подготовка       │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │рабочего места:     │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │протяжка страхового │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │троса, монтаж       │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │уловителя и перил.  │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │2. Опиловка сучьев. │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │3. Вырубка деревьев │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │с предварительным   │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │информационными     │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │пропилом.           │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │4. Освобождение,    │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │укладка             │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │и профилактический  │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │осмотр страховочных │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │концов.             │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │5. Разделка         │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │вырубленного        │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │дерева: распиловка  │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │частей ствола       │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │и сучьев на чушки,  │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │вынос чушек         │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │на расстояние до 5  │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │м, переноска        │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │на расстояние до 50 │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │м                   │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

├────┼───────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1.2.│ТНВ 1987   │Погрузка сучьев,    │скл. куб. м│   0,55│3        │I-XII      │        1│ 7,69│        4,23│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 4,2295│     -      │    -    │    -     │

│    │1.6.1-2-53 │порубочных остатков │пл. куб. м │       │         │           │         │ 3,4 │            │             │       │            │         │          │

│    │доп. ЕТКС  │после валки деревьев│           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │1997       │на автотранспорт    │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │(7,69 скл. куб. м,  │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │3,4 пл. куб. м)     │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

├────┼───────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1.3.│           │Перевоз сучьев,     │т          │   -   │    -    │I-XII      │        1│ 2,9 │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 1,62  │Талон       │т        │       2,9│

│    │           │порубочных остатков │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │после валки         │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │деревьев            │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │автотранспортом     │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │на расстояние до 35 │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │км                  │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

├────┼───────────┼────────────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1.4.│ТНВ 1987   │Разгрузка сучьев,   │скл. куб. м│   0,3 │3        │I-XII      │        1│ 7,69│        2,31│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 2,307 │      -     │    -    │     -    │

│    │1.6.1-3-77 │порубочных остатков │пл. куб. м │       │         │           │         │ 3,4 │            │             │       │            │         │          │

│    │доп. ЕТКС  │после валки         │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │1997       │деревьев            │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│    │           │с автотранспорта    │           │       │         │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

└────┴───────────┴────────────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴───────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 33,43.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.29.

ОМОЛАЖИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ

Расчет на 100 деревьев

┌───┬─────────────┬──────────────────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание    │Наименование работ    │Ед.        │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем │Требуется для выполнения работ                                        │

│п/п│нормативных  │                      │измерения  │времени   │рабочего│исполнения,│         │работ ├────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат       │                      │           │на ед.    │        │мес.       │         │      │Трудозатраты│Средства механизации   │Материалы                        │

│   │             │                      │           │измерения,│        │           │         │      ├────────────┼─────────────┬─────────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │             │                      │           │чел.-ч    │        │           │         │      │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч   │Наименование│Ед.      │Количество│

│   │             │                      │           │          │        │           │         │      │            │марка        │         │            │измерения│          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │      2      │          3           │     4     │    5     │   6    │     7     │    8    │  9   │     10     │     11      │   12    │     13     │   14    │    15    │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │             │Омолаживание деревьев │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │             │лиственных пород      │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │             │с применением         │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │             │автовышки:            │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │ТНВ          │- с диаметром ствола  │дер.       │      1,6 │5 - 2 ч,│X-IV       │        1│ 15   │       24,0 │Автоподъемник│   12,0  │Краска      │кг       │     0,15 │

│   │1.2.7-5-31   │до 50 см              │           │          │водит. -│           │         │      │            │Бензопила    │         │Кисти       │шт.      │     1    │

│   │             │при количестве срезов │           │          │1       │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │             │ветвей до 20 (15%)    │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │ТНВ          │- с диаметром ствола  │дер.       │      2,28│5 - 2 ч,│X-IV       │        1│ 25   │       57,0 │Автоподъемник│   28,5  │Краска      │кг       │     0,7  │

│   │1.2.7-5-32   │до 50 см              │           │          │водит. -│           │         │      │            │Бензопила    │         │Кисти       │шт.      │     2    │

│   │             │при количестве срезов │           │          │1       │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │             │ветвей до 30 (25%)    │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │ТНВ          │- с диаметром ствола  │дер.       │      3,2 │5 - 2 ч,│X-IV       │        1│ 15   │       48,0 │Автоподъемник│   24,0  │Краска      │кг       │     0,225│

│   │1.2.7-5-33   │до 50 см              │           │          │водит. -│           │         │      │            │Бензопила    │         │Кисти       │шт.      │     1    │

│   │             │при количестве срезов │           │          │1       │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │             │ветвей более 30 (15%) │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │ТНВ          │- с диаметром ствола  │дер.       │      1,86│5 - 2 ч,│X-IV       │        1│ 15   │       27,9 │Автоподъемник│   13,95 │Краска      │кг       │     0,5  │

│   │1.2.7-5-34   │более 50 см           │           │          │водит. -│           │         │      │            │Бензопила    │         │Кисти       │шт.      │     1    │

│   │             │при количестве срезов │           │          │1       │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │             │до 20 (15%)           │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │ТНВ 1987     │- с диаметром ствола  │дер.       │      2,66│5 - 2 ч,│X-IV       │        1│ 15   │       39,9 │Автоподъемник│   19,95 │Краска      │кг       │     0,7  │

│   │1.2.7-5-35   │более 50 см           │           │          │водит. -│           │         │      │            │Бензопила    │         │Кисти       │шт.      │     1    │

│   │             │при количестве срезов │           │          │1       │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │             │до 30 (15%)           │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │ТНВ 1987     │- с диаметром ствола  │дер.       │      3,73│5 - 2 ч,│X-IV       │        1│ 15   │       55,95│Автоподъемник│   27,975│Краска      │кг       │     0,3  │

│   │1.2.7-5-36   │более 50 см           │           │          │водит. -│           │         │      │            │Бензопила    │         │Кисти       │шт.      │     1    │

│   │             │при количестве срезов │           │          │1       │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │             │более 30 (15%)        │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │             │Сбор срезанных ветвей │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │             │(100 кв. м/дер.):     │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │ТНВ          │- лиственных пород    │100 кв. м  │      0,31│3       │XI-III     │        1│ 90   │       27,9 │      -      │    -    │     -      │    -    │    -     │

│   │1.2.7-9-54   │(90%)                 │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │ТНВ          │- с шипами и колючками│100 кв. м  │      0,4 │3       │XI-III     │        1│ 10   │        4,0 │      -      │    -    │     -      │    -    │    -     │

│   │1.2.7-9-55   │(10%)                 │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ 1987     │Погрузка и разгрузка  │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │1.2.11В-9-60 │ветвей                │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │доп. ЕТКС    │на автотранспорт после│           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │1997         │обрезки (Н вр. x 2):  │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │             │- лиственных пород    │скл. куб. м│      1,08│3       │XI-III     │        1│679,95│      734,34│ЗИЛ-ММЗ 45085│  734,604│     -      │    -    │    -     │

│   │             │(90%), объем - 4,07   │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │             │куб. м/дер.           │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │             │- хвойных пород (10%),│скл. куб. м│      1,3 │3       │XI-III     │        1│ 13,5 │       17,77│ЗИЛ-ММЗ 45085│   17,77 │     -      │    -    │    -     │

│   │             │объем - 1,35 куб.     │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │             │м/дер.                │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │             │Вывоз ветвей          │т          │      0,56│   -    │XI-III     │        1│283,14│     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│  158,558│Талон       │т        │   283,14 │

│   │             │автотранспортом       │           │          │        │           │         │      │            │             │         │на вывоз    │         │          │

│   │             │на расстояние до 35 км│           │          │        │           │         │      │            │             │         │мусора      │         │          │

└───┴─────────────┴──────────────────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴──────┴────────────┴─────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 1036,76.

Примечания:

1. Расчет количества скл. куб. м при омолаживающей обрезке производится следующим образом: берется полный объем кроны дерева и 1/2 объема ствола согласно таблицам объемов древесины 19, 22, 183, 187, 206, опубликованным в Общесоюзных нормативах для таксации лесов, М., 1992 г.

2. При омолаживающей обрезке крупномерных деревьев коэффициент перевода скл. куб. м в тонны составляет 0,41 (с одного дерева получается 7,555 скл. куб. м ветвей и порубочных остатков, вес которых составляет 3,1085 т).

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.30.

СНЯТИЕ ДЕРЕВЬЕВ НА ПЕНЬ ВРУЧНУЮ

Расчет на 1 дерево

┌───┬────────────┬────────────────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание   │Наименование работ  │Ед.        │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем │Требуется для выполнения работ                                        │

│п/п│нормативных │                    │измерения  │времени   │рабочего│исполнения,│         │работ ├────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат      │                    │           │на ед.    │        │мес.       │         │      │Трудозатраты│Средства механизации   │Материалы                        │

│   │            │                    │           │измерения,│        │           │         │      ├────────────┼─────────────┬─────────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │            │                    │           │чел.-ч    │        │           │         │      │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч   │Наименование│Ед.      │Количество│

│   │            │                    │           │          │        │           │         │      │            │марка        │         │            │измерения│          │

├───┼────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │      2     │          3         │     4     │     5    │    6   │     7     │    8    │   9  │     10     │      11     │    12   │     13     │    14   │    15    │

├───┼────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │            │Снятие деревьев     │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │            │на пень вручную     │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │            │с обрубкой сучьев   │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │            │и раскряжевкой      │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │            │на коротье          │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │            │при диаметре ствола │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │            │на высоте груди:    │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │ТНВ         │до 0,2 м            │скл. куб. м│      3,64│6 - 2 ч.│I-XII      │        1│0,758 │      2,75  │Бензопила,   │  1,37   │      -     │    -    │     -    │

│   │1.2.11В-1   │                    │           │          │водит.  │           │         │      │            │Газель       │         │            │         │          │

│   │ТНВ         │0,2-0,3 м           │скл. куб. м│      2,66│6 - 2 ч.│I-XII      │        1│1,60  │      4,25  │Бензопила,   │  2,12   │      -     │    -    │     -    │

│   │1.2.11В-2   │                    │           │          │водит.  │           │         │      │            │Газель       │         │            │         │          │

│   │ТНВ         │0,3-0,4 м           │скл. куб. м│      2,11│6 - 2 ч.│I-XII      │        1│3,66  │      7,723 │Бензопила,   │  3,862  │      -     │    -    │     -    │

│   │1.2.11В-3   │                    │           │          │водит.  │           │         │      │            │Газель       │         │            │         │          │

│   │ТНВ         │0,4-0,5 м           │скл. куб. м│      1,85│6 - 2 ч.│I-XII      │        1│6,63  │     12,26  │Бензопила,   │  6,13   │      -     │    -    │     -    │

│   │1.2.11В-4   │                    │           │          │водит.  │           │         │      │            │Газель       │         │            │         │          │

├───┼────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ         │Сбор ветвей         │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │1.2.11В-54  │и порубочных        │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │            │остатков после валки│           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │            │деревьев:           │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │            │- с диаметром ствола│скл. куб. м│      0,15│3       │I-XII      │        1│0,758 │      0,11  │      -      │    -    │      -     │    -    │     -    │

│   │            │до 0,2 см (20%)     │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │            │- с диаметром ствола│скл. куб. м│      0,15│3       │I-XII      │        1│1,60  │      0,24  │      -      │    -    │      -     │    -    │     -    │

│   │            │0,2-0,3 см (30%)    │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │            │- с диаметром ствола│скл. куб. м│      0,15│3       │I-XII      │        1│3,66  │      0,549 │      -      │    -    │      -     │    -    │     -    │

│   │            │0,3-0,4 см (30%)    │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │            │- с диаметром ствола│скл. куб. м│      0,15│3       │I-XII      │        1│6,63  │      0,99  │      -      │    -    │      -     │    -    │     -    │

│   │            │0,4-0,5 см (20%)    │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

├───┼────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ         │Погрузка            │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │1.2.11В-9-60│на автотранспорт    │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │            │и разгрузка ветвей  │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │            │и порубочных        │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │            │остатков (Н вр. x   │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │            │2):                 │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │            │- с диаметром ствола│скл. куб. м│      1,08│3       │I-XII      │        1│0,758 │      0,88  │ЗИЛ-ММЗ 45085│  0,81864│      -     │    -    │     -    │

│   │            │до 0,2 см (20%)     │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │            │- с диаметром ствола│скл. куб. м│      1,08│3       │I-XII      │        1│1,60  │      1,72  │ЗИЛ-ММЗ 45085│  1,72   │      -     │    -    │     -    │

│   │            │0,2-0,3 см (30%)    │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │            │- с диаметром ствола│скл. куб. м│      1,08│3       │I-XII      │        1│3,66  │      3,9528│ЗИЛ-ММЗ 45085│  3,9528 │      -     │    -    │     -    │

│   │            │0,3-0,4 см (30%)    │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │            │- с диаметром ствола│скл. куб. м│      1,08│3       │I-XII      │        1│6,63  │      7,16  │ЗИЛ-ММЗ 45085│  7,16   │      -     │    -    │     -    │

│   │            │0,4-0,5 см (20%)    │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

├───┼────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │            │Вывоз ветвей        │т          │      0,56│    -   │I-XII      │        1│7,5888│      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│  4,2497 │Талон       │т        │    7,5888│

│   │            │и порубочных        │           │          │        │           │         │      │            │             │         │на вывоз    │         │          │

│   │            │остатков            │           │          │        │           │         │      │            │             │         │мусора      │         │          │

│   │            │автотранспортом     │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │            │на расстояние до 35 │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

│   │            │км                  │           │          │        │           │         │      │            │             │         │            │         │          │

└───┴────────────┴────────────────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴──────┴────────────┴─────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 42,5848.

Примечание. Расчет объема кубатуры вырубаемых деревьев должен соответствовать таблицам объемов древесины 19, 22, 183, 187, 206, опубликованным в Общесоюзных нормативах для таксации лесов, М., 1992 г.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.31.

СНЯТИЕ ДЕРЕВЬЕВ БЕНЗОПИЛОЙ

С ПОМОЩЬЮ АВТОПОДЪЕМНИКА

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. измерения, чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Регламент 1 категории | Снятие деревьев на пень бензопилой по частям с обрубкой сучьев: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - деревья до 35 лет с диаметром ствола у основания до 50 см и высотой до 20 м | дер. | 2,66 | 5-2 ч, водит. - 1 | I-XII | 1 | 1 | 2,66 | Автоподъемник, бензопила | 1,33 | - | - | - |
|  |  | - деревья 36-50 лет с диаметром ствола у основания до 60 см и высотой до 20 м | дер. | 5,34 | 5-2 ч, водит. - 1 | I-XII | 1 | 1 | 5,34 | Автоподъемник, бензопила | 2,67 | - | - | - |
|  |  | - деревья старше 50 лет с диаметром ствола у основания до 80 см и высотой до 20 м | дер. | 9,58 | 5-2 ч, водит. - 1 | I-XII | 1 | 1 | 9,58 | Автоподъемник, бензопила | 4,79 | - | - | - |
|  |  | - деревья с диаметром ствола у основания более 80 см и высотой свыше 20 м | дер. | 13,98 | 5-2 ч, водит. - 1 | I-XII | 1 | 1 | 13,98 | Автоподъемник, бензопила | 6,99 | - | - | - |
| 2 |  | Сбор ветвей и порубочных остатков после валки деревьев: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регламент 1 категории | - деревья до 35 лет с диаметром ствола у основания до 50 см и высотой до 20 м (5,65 скл. куб. м, 0,75 пл. куб. м) | скл. куб. м | 0,15 | 3 | I-XII | 1 | 5,7 | 0,85 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | пл. куб. м |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Регламент 1 категории | - деревья 36-50 лет с диаметром ствола у основания до 60 см и высотой до 20 м (8,82 скл. куб. м, 4,29 пл. куб. м) | скл. куб. м | 0,15 | 3 | I-XII | 1 | 8,8 | 1,32 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | пл. куб. м |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Регламент 1 категории | - деревья старше 50 лет с диаметром ствола у основания до 80 см и высотой до 20 м (16,22 скл. куб. м, 7,4 пл. куб. м) | скл. куб. м | 0,15 | 3 | I-XII | 1 | 16,2 | 2,43 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | пл. куб. м |  |  |  |  | 7,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Регламент 1 категории | - деревья с диаметром ствола у основания более 80 см и высотой свыше 20 м (17,84 скл. куб. м, 8,14 пл. куб. м) | скл. куб. м | 0,15 | 3 | I-XII | 1 | 17,8 | 2,68 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | пл. куб. м |  |  |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Погрузка сучьев, порубочных остатков после валки деревьев на автотранспорт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТНВ 1987 1.6.1-2-53 доп. ЕТКС 1997 | - деревья до 35 лет с диаметром ствола у основания до 50 см и высотой до 20 м (5,65 скл. куб. м, 0,75 пл. куб. м) | скл. куб. м | 0,55 | 3 | I-XII | 1 | 5,7 | 3,11 | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 3,1075 | - | - | - |
|  |  |  | пл. куб. м |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ТНВ 1987 1.6.1-2-53 доп. ЕТКС 1997 | - деревья 36-50 лет с диаметром ствола у основания до 60 см и высотой до 20 м (8,82 скл. куб. м, 4,29 пл. куб. м) | скл. куб. м | 0,55 | 3 | I-XII | 1 | 8,8 | 4,85 | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 4,851 | - | - | - |
|  |  |  | пл. куб. м |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ТНВ 1987 1.6.1-2-53 доп. ЕТКС 1997 | - деревья старше 50 лет с диаметром ствола у основания до 80 см и высотой до 20 м (16,22 скл. куб. м, 7,4 пл. куб. м) | скл. куб. м | 0,55 | 3 | I-XII | 1 | 16,2 | 8,92 | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 8,921 | - | - | - |
|  |  |  | пл. куб. м |  |  |  |  | 7,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ТНВ 1987 1.6.1-2-53 доп. ЕТКС 1997 | - деревья с диаметром ствола у основания более 80 см и высотой свыше 20 м (17,84 скл. куб. м, 8,14 пл. куб. м) | скл. куб. м | 0,55 | 3 | I-XII | 1 | 17,8 | 9,81 | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 9,812 | - | - | - |
|  |  |  | пл. куб. м |  |  |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Перевоз сучьев, порубочных остатков после валки деревьев автотранспортом на расстояние до 35 км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - деревья до 35 лет с диаметром ствола у основания до 50 см и высотой до 20 м | т | - | - | I-XII | 1 | 0,6 | - | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 0,34 | Талон ТБО | т | 0,6 |
|  |  | - деревья 36-50 лет с диаметром ствола у основания до 60 см и высотой до 20 м | т | - | - | I-XII | 1 | 3,6 | - | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 2,02 | Талон ТБО | т | 3,6 |
|  |  | - деревья старше 50 лет с диаметром ствола у основания до 80 см и высотой до 20 м | т | - | - | I-XII | 1 | 6,3 | - | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 3,53 | Талон ТБО | т | 6,3 |
|  |  | - деревья с диаметром ствола у основания более 80 см и высотой свыше 20 м | т | - | - | I-XII | 1 | 6,9 | - | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 3,86 | Талон ТБО | т | 6,9 |
| 5 |  | Разгрузка сучьев, порубочных остатков после валки деревьев с автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | ТНВ 1987 1.6.1-3-77 доп. ЕТКС 1997 | - деревья до 35 лет с диаметром ствола у основания до 50 см и высотой до 20 м (5,65 скл. куб. м, 0,75 пл. куб. м) | скл. куб. м | 0,3 | 3 | I-XII | 1 | 5,7 | 1,695 | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 1,695 | - | - | - |
|  |  |  | пл. куб. м |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ТНВ 1987 1.6.1-3-77 доп. ЕТКС 1997 | - деревья 36-50 лет с диаметром ствола у основания до 60 см и высотой до 20 м (8,82 скл. куб. м, 4,29 пл. куб. м) | скл. куб. м | 0,3 | 3 | I-XII | 1 | 8,8 | 2,646 | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 2,646 | - | - | - |
|  |  |  | пл. куб. м |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ТНВ 1987 1.6.1-3-77 доп. ЕТКС 1997 | - деревья старше 50 лет с диаметром ствола у основания до 80 см и высотой до 20 м (16,22 скл. куб. м, 7,4 пл. куб. м) | скл. куб. м | 0,3 | 3 | I-XII | 1 | 16,2 | 4,866 | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 4,866 | - | - | - |
|  |  |  | пл. куб. м |  |  |  |  | 7,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ТНВ 1987 1.6.1-3-77 доп. ЕТКС 1997 | - деревья с диаметром ствола у основания более 80 см и высотой свыше 20 м (17,84 скл. куб. м, 8,14 пл. куб. м) | скл. куб. м | 0,3 | 3 | I-XII | 1 | 17,8 | 5,352 | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 5,352 | - | - | - |
|  |  |  | пл. куб. м |  |  |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - деревья до 35 лет с диаметром ствола у основания до 50 см и высотой до 20 м (20%) |  |  |  |  |  |  | 7,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | - деревья 36-50 лет с диаметром ствола у основания до 60 см и высотой до 20 м (30%) |  |  |  |  |  |  | 14,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | - деревья старше 50 лет с диаметром ствола у основания до 80 см и высотой до 20 м (30%) |  |  |  |  |  |  | 25,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | - деревья с диаметром ствола у основания более 80 см и высотой свыше 20 м |  |  |  |  |  |  | 31,820 |  |  |  |  |  |

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.32.

КОРЧЕВКА ПНЕЙ ВРУЧНУЮ

Расчет на 1 пень

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. измерения, чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения, мес. | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ТНВ 1.2.11б-3-48 | Удаление пней диаметром до 70 см вручную. Окопать пень, подрубить корни и очистить от земли. Выкорчевать, переместить на расстояние до 5 м с применением лома, рогача и других приспособлений. Засыпать яму землей | пень | 10,6 | 3 | I-XII | 1 | 1 | 10,6 | - | - | - | - | - |

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.33.

КОРЧЕВКА КУСТАРНИКА

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения, мес. | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | ТНВ 1987 1.2.11В-6-55 доп. ЕТКС 1997 | Корчевка кустарника вручную с подкопом и подрубкой корней, отноской кустов на расстояние до 50 м и засыпкой ям землей (0,1 куб. м/яма) | 1 шт. | 0,36 | 3 | IX-X | 1 | 1,00 | 0,36 | - | - | Растительная земля | куб. м | 0,1 |
| 2. | ТНВ 1987 1.6.1-1-17 доп. ЕТКС 1997 | Погрузка на автотранспорт и разгрузка с автотранспорта порубочных остатков (Н вр. x 2) (54 кг/куст) | 100 шт. | 1,28 | 3 | IX-X | 1 | 0,01 | 0,01 | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 0,01 | - | - | - |
| 3. |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков автотранспортом на расстояние до 35 км | т | - | - | IX-C | 1 | 0,054 | - | ЗИЛ-ММЗ 45085 | - | Талон | т | 0,054 |
| 4. | ТНВ 1987 2.6.5А-2 | Погрузка растительной земли на автотранспорт | 100 т | 4,37 | - | IX-X | 1 | 0,0015 | 0,01 | ЭО-3323А, ЗИЛ-ММЗ 45085 | 0,006555 | - | - | - |
| 5. |  | Перевоз растительной земли автотранспортом на расстояние до 35 км | т | - | - | IX-X | 1 | 0,15 | - | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 0,084 | - | - | - |

Итого: 0,38.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.34.

ДРОБЛЕНИЕ ПНЕЙ

Расчет на 1 пень

┌───┬───────────┬──────────────────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ    │Ед.        │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                        │

│п/п│нормативных│                      │измерения  │времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                      │           │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации  │Материалы                         │

│   │           │                      │           │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬────────┼─────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                      │           │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч  │Наименование │Ед.      │Количество│

│   │           │                      │           │          │        │           │         │     │            │марка        │        │             │измерения│          │

├───┼───────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │          3           │     4     │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │   12   │     13      │   14    │    15    │

├───┼───────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │Норма ГКУ  │Дробление пней        │           │          │        │           │         │     │            │             │        │             │         │          │

│   │Мосзеленхоз│диаметром:            │           │          │        │           │         │     │            │             │        │             │         │          │

│   │           │до 30 см              │пень       │    0,73  │5 - 1 ч.│I-XII      │        1│1    │     0,73   │Пнедробилка  │ 0,73   │      -      │    -    │    -     │

│   │           │                      │           │          │водит.  │           │         │     │            │             │        │             │         │          │

│   │           │30-50 см              │пень       │    1,14  │5 - 1 ч.│           │        1│1    │     1,14   │Пнедробилка  │ 1,14   │      -      │    -    │    -     │

│   │           │                      │           │          │водит.  │           │         │     │            │             │        │             │         │          │

│   │           │50-70 см              │пень       │    1,6   │5 - 1 ч.│           │        1│1    │     1,6    │Пнедробилка  │ 1,6    │      -      │    -    │    -     │

│   │           │                      │           │          │водит.  │           │         │     │            │             │        │             │         │          │

│   │           │70-100 см             │пень       │    2,67  │5 - 1 ч.│           │        1│1    │     2,67   │Пнедробилка  │ 2,67   │      -      │    -    │    -     │

│   │           │                      │           │          │водит.  │           │         │     │            │             │        │             │         │          │

│   │           │свыше 100 см          │пень       │    3,74  │5 - 1 ч.│           │        1│1    │     3,74   │Пнедробилка  │ 3,74   │      -      │    -    │    -     │

│   │           │                      │           │          │водит.  │           │         │     │            │             │        │             │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ 1.2.1-2│Прогребание и сбор    │кв. м      │    0,0234│3       │I-XII      │        1│2    │     0,0468 │      -      │   -    │      -      │    -    │    -     │

│   │           │щепы с рабочего места │           │          │        │           │         │     │            │             │        │             │         │          │

│   │           │после дробления       │           │          │        │           │         │     │            │             │        │             │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ        │Погрузка щепы         │           │          │        │           │         │     │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│        │             │         │          │

│   │1.6.1-2-50 │на автотранспорт      │           │          │        │           │         │     │            │             │        │             │         │          │

│   │           │от пня диаметром:     │           │          │        │           │         │     │            │             │        │             │         │          │

│   │           │до 30 см              │т          │    1,36  │3       │I-XII      │        1│0,003│     0,00408│             │ 0,00408│      -      │    -    │    -     │

│   │           │30-50 см              │т          │    1,36  │3       │I-XII      │        1│0,005│     0,0068 │             │ 0,0068 │      -      │    -    │    -     │

│   │           │50-70 см              │т          │    1,36  │3       │I-XII      │        1│0,01 │     0,0136 │             │ 0,0136 │      -      │    -    │    -     │

│   │           │70-100 см             │т          │    1,36  │3       │I-XII      │        1│0,012│     0,01632│             │ 0,01632│      -      │    -    │    -     │

│   │           │свыше 100 см          │т          │    1,36  │3       │I-XII      │        1│0,015│     0,0204 │             │ 0,0204 │      -      │    -    │    -     │

├───┼───────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │           │Вывоз щепы            │           │          │        │           │         │     │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│        │Талон        │         │          │

│   │           │автотранспортом       │           │          │        │           │         │     │            │             │        │на вывоз     │         │          │

│   │           │на расстояние до 35 км│           │          │        │           │         │     │            │             │        │мусора       │         │          │

│   │           │от пня диаметром:     │           │          │        │           │         │     │            │             │        │             │         │          │

│   │           │до 30 см              │т          │    0,56  │   -    │I-XII      │        1│0,003│     -      │             │ 0,00168│             │т        │     0,003│

│   │           │30-50 см              │т          │    0,56  │   -    │I-XII      │        1│0,005│     -      │             │ 0,0028 │             │т        │     0,005│

│   │           │50-70 см              │т          │    0,56  │   -    │I-XII      │        1│0,01 │     -      │             │ 0,0056 │             │т        │     0,01 │

│   │           │70-100 см             │т          │    0,56  │   -    │I-XII      │        1│0,012│     -      │             │ 0,00672│             │т        │     0,012│

│   │           │свыше 100 см          │т          │    0,56  │   -    │I-XII      │        1│0,015│     -      │             │ 0,0084 │             │т        │     0,015│

├───┼───────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ        │Разгрузка щепы        │           │          │        │           │         │     │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│        │             │         │          │

│   │1.6.1-3-72 │с автотранспорта      │           │          │        │           │         │     │            │             │        │             │         │          │

│   │           │от пня диаметром:     │           │          │        │           │         │     │            │             │        │             │         │          │

│   │           │до 30 см              │т          │    0,6   │3       │I-XII      │        1│0,003│     0,0018 │             │ 0,0018 │      -      │    -    │    -     │

│   │           │30-50 см              │т          │    0,6   │3       │I-XII      │        1│0,005│     0,003  │             │ 0,003  │      -      │    -    │    -     │

│   │           │50-70 см              │т          │    0,6   │3       │I-XII      │        1│0,01 │     0,006  │             │ 0,006  │      -      │    -    │    -     │

│   │           │70-100 см             │т          │    0,6   │3       │I-XII      │        1│0,012│     0,0072 │             │ 0,0072 │      -      │    -    │    -     │

│   │           │свыше 100 см          │т          │    0,6   │3       │I-XII      │        1│0,015│     0,009  │             │ 0,009  │      -      │    -    │    -     │

└───┴───────────┴──────────────────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴────────┴─────────────┴─────────┴──────────┘

Итого:

диаметром до 30 см - 0,88268;

30-50 см - 1,2966;

50-70 см - 1,7664;

70-100 см - 2,84032;

свыше 100 см - 3,9162.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.35

УТИЛИЗАЦИЯ ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ РУБИЛЬНОЙ МАШИНОЙ

ПЕРЕДВИЖНОГО ТИПА

(в ред. распоряжения ДЖКХиБ г. Москвы

от 06.05.2013 N 05-14-138/3)

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. измерения, чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения, мес. | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч. | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Норма ГКУ Мосзеленхоз | Измельчение порубочных остатков машиной для измельчения древесных остатков | куб. м | 0,1 | 3-2 ч | I-XII | 1 | 1 | 0,1 | Вермеер ВС-906 | 0,1 | - | - | - |
| 2 | ТНВ 1987 1.6.1-2-50 доп. ЕТКС 1997 | Погрузка опилок и щепы на автотранспорт | т | 1,36 | 1-2 ч | I-XII |  | 0,25 | 0,34 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 0,34 |  |  |  |
| 3 |  | Вывоз опилок и щепы автотранспортом | т |  |  | I-XII |  |  | 0,25 | ЗИЛ-ММЗ-45085 |  | Талон | т | 0,25 |

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.36.

ТРЕЛЕВКА ЛЕСА ТРАКТОРАМИ

Расчет на 1 пл. куб. м

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. измерения, чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения, мес. | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Постановление Минтруда РФ от 19.09.1995 N 53 | Подготовительные работы, маневровые работы на лесосеке, надевание чокеров на деревья (хлысты, сортименты), формирование воза, движение трактора с возом на лесопогрузочную площадку или верхний склад, снятие чокеров, выравнивание комлей, окучивание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вырубаемая масса древесины менее 8 куб. м с 1 га при нормальных условиях работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трелевка хлыстов (деревьев, сортиментов) объемом до 0,05 куб. м на расстояние до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 м | пл. куб. м | 2,11 | Тракторист 6 р., чокеровщик 4 р. | I-XII | Потребность | 1 | 2,11 | Трактор | 2,11 | - | - | - |
|  |  | 300 м |  | 2,59 |  |  |  |  | 2,59 |  | 2,59 | - | - | - |
|  |  | 700 м |  | 3,95 |  |  |  |  | 3,95 |  | 3,95 | - | - | - |
|  |  | Трелевка хлыстов (деревьев, сортиментов) объемом от 0,23 до 0,36 куб. м на расстояние до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 м | пл. куб. м | 0,400 | Тракторист 6 р., чокеровщик 4 р. | I-XII | Потребность | 1 | 0,400 | Трактор | 0,400 | - | - | - |
|  |  | 300 м |  | 0,766 |  |  |  |  | 0,766 |  | 0,766 | - | - | - |
|  |  | 700 м |  | 1,17 |  |  |  |  | 1,17 |  | 1,17 | - | - | - |
|  |  | Трелевка хлыстов (деревьев, сортиментов) объемом от 1,03 до 1,29 куб. м на расстояние до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 м | пл. куб. м | 0,236 | Тракторист 6 р., чокеровщик 4 р. | I-XII | Потребность | 1 | 0,236 | Трактор | 0,236 | - | - | - |
|  |  | 300 м |  | 0,576 |  |  |  |  | 0,576 |  | 0,576 | - | - | - |
|  |  | 700 м |  | 0,879 |  |  |  |  | 0,879 |  | 0,879 | - | - | - |
|  |  | Вырубаемая масса древесины более 8 куб. м с 1 га при нормальных условиях работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трелевка хлыстов (деревьев, сортиментов) объемом до 0,05 куб. м на расстояние до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 м | пл. куб. м | 1,84 | Тракторист 6 р., чокеровщик 4 р. | I-XII | Потребность | 1 | 1,84 | Трактор | 1,84 | - | - | - |
|  |  | 300 м |  | 2,25 |  |  |  |  | 2,25 |  | 2,25 | - | - | - |
|  |  | 700 м |  | 3,43 |  |  |  |  | 3,43 |  | 3,43 | - | - | - |
|  |  | Трелевка хлыстов (деревьев, сортиментов) объемом от 0,23 до 0,36 куб. м на расстояние до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 м | пл. куб. м | 0,348 | Тракторист 6 р., чокеровщик 4 р. | I-XII | Потребность | 1 | 0,348 | Трактор | 0,348 | - | - | - |
|  |  | 300 м |  | 0,667 |  |  |  |  | 0,667 |  | 0,667 | - | - | - |
|  |  | 700 м |  | 1,01 |  |  |  |  | 1,01 |  | 1,01 | - | - | - |
|  |  | Трелевка хлыстов (деревьев, сортиментов) объемом от 1,03 до 1,29 куб. м на расстояние до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 м | пл. куб. м | 0,205 | Тракторист 6 р., чокеровщик 4 р. | I-XII | Потребность | 1 | 0,205 | Трактор | 0,205 | - | - | - |
|  |  | 300 м |  | 0,500 |  |  |  |  | 0,500 |  | 0,500 | - | - | - |
|  |  | 700 м |  | 0,766 |  |  |  |  | 0,766 |  | 0,766 | - | - | - |

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.37.

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Расчет на 100 кв. м

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. измерения, чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения, мес. | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ТСН-2001.3-47-1 | 1. Планировка механизированным способом | 100 кв. м | - | 3 | III-IX | 1 | 1 | - | Бульдозер гусеничный мощностью до 59 кВт (80 л.с.) | 0,25 | - | - | - |
|  |  | 2. Планировка вручную | 100 кв. м | 10,20 | 3 | III-IX | 1 | 1 | 10,20 | - | - | - | - | - |
|  |  | 3. Отбивка границ дорожек и площадок бороздками, разметка точек посадки деревьев и кустарников | 100 кв. м | 7,41 | 3 | III-IX | 1 | 1 | 7,41 | - | - | - | - | - |
|  |  | 4. Очистка от строительного мусора | 100 кв. м | 3,91 | 3 | III-IX | 1 | 1 | 3,91 | - | - | - | - | - |

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.38.

ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ

И КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ

МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ

Расчет на 10 ям

┌───┬───────────────┬──────────────────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание      │Наименование работ    │Ед.        │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность  │Объем│Требуется для выполнения работ                                         │

│п/п│нормативных    │                      │измерения  │времени   │рабочего│исполнения,│           │работ├────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│   │затрат         │                      │           │на ед.    │        │мес.       │           │     │Трудозатраты│Средства механизации   │Материалы                         │

│   │               │                      │           │измерения,│        │           │           │     ├────────────┼──────────────┬────────┼─────────────┬─────────┬──────────┤

│   │               │                      │           │чел.-ч    │        │           │           │     │Чел.-ч      │Наименование, │Маш.-ч  │Наименование │Ед.      │Количество│

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │марка         │        │             │измерения│          │

├───┼───────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │       2       │          3           │     4     │    5     │   6    │     7     │     8     │  9  │     10     │      11      │   12   │     13      │   14    │    15    │

├───┼───────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТСН-2001.3-47-2│1. Копание ям         │           │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │ямокопателем          │           │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │и окучивание          │           │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │выброшенного грунта.  │           │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │2. Отвозка грунта     │           │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │на тачках.            │           │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │3. Подвозка на тачках │           │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │растительной земли    │           │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │и перегноя (работы,   │           │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │выполняемые           │           │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │с добавлением         │           │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │растительной земли).  │           │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │4. Приготовление      │           │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │смеси (работы,        │           │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │выполняемые           │           │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │с добавлением         │           │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │растительной земли).  │           │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │5. Подготовка ям      │           │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │к посадке             │           │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               ├──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│   │               │Размеры кома, м: 0,2 x│           │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │0,15 и 0,25 x 0,2     │           │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               ├──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│   │               │в естественном грунте │10 ям      │      2,90│       3│III-IX     │Потребность│    1│        2,90│Трактор на    │     0,2│      -      │    -    │    -     │

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │пневмоколесном│        │             │         │          │

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │ходу, мощность│        │             │         │          │

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │до 60 (81) кВт│        │             │         │          │

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │(л.с.)        │        │             │         │          │

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │Ямокопатель   │     0,2│             │         │          │

│   │               ├──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│   │               │с добавление          │10 ям      │          │       3│III-IX     │Потребность│    1│            │Трактор на    │     0,2│Торф         │куб. м   │      0,15│

│   │               │растительности до:    │           │          │        │           │           │     │            │пневмоколесном├────────┤             │         ├──────────┤

│   │               │25%                   │           │      3,83│        │           │           │     │        3,83│ходу, мощность│     0,2│             │         │      0,3 │

│   │               │50%                   │           │      4,84│        │           │           │     │        4,84│до 60 (81) кВт├────────┤             │         ├──────────┤

│   │               │75%                   │           │      5,83│        │           │           │     │        5,83│(л.с.)        │     0,2│             │         │      0,46│

│   │               │100%                  │           │      6,83│        │           │           │     │        6,83│              ├────────┤             │         ├──────────┤

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │              │     0,2│             │         │      0,61│

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            ├──────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │Ямокопатель   │     0,2│Земля        │куб. м   │      0,46│

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │              ├────────┤растительная │         ├──────────┤

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │              │     0,2│             │         │      0,91│

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │              ├────────┤             │         ├──────────┤

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │              │     0,2│             │         │      1,36│

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │              ├────────┤             │         ├──────────┤

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │              │     0,2│             │         │      1,82│

│   │               ├──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│   │               │Размеры кома, м: 0,3 x│           │          │        │           │           │     │            │              │     0,2│      -      │    -    │    -     │

│   │               │0,3:                  │           │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               ├──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│   │               │в естественном грунте │10 ям      │      4,21│       3│III-IX     │Потребность│    1│        4,21│Трактор на    │     0,2│             │         │          │

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │пневмоколесном│        │             │         │          │

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │ходу, мощность│        │             │         │          │

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │до 60 (81) кВт│        │             │         │          │

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │(л.с.)        │        │             │         │          │

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │Ямокопатель   │     0,2│             │         │          │

│   │               ├──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│   │               │с добавлением         │10 ям      │      5,18│       3│III-IX     │Потребность│    1│        5,18│Трактор на    │     0,2│Торф         │куб. м   │      0,22│

│   │               │растительной земли    │           │          │        │           │           │     │            │пневмоколесном│        │             │         │          │

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │ходу, мощность│        │             │         │          │

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │до 60 (81) кВт│        │             │         │          │

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │(л.с.)        │        │             │         │          │

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │Ямокопатель   │     0,2│Земля        │куб. м   │      0,68│

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │              │        │растительная │         │          │

└───┴───────────────┴──────────────────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────┴─────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────────┴─────────┴──────────┘

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.39.

ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ

И КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ

Расчет на 10 ям

┌───┬───────────────┬──────────────────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание      │Наименование работ    │Ед.        │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность  │Объем│Требуется для выполнения работ                                        │

│п/п│нормативных    │                      │измерения  │времени   │рабочего│исполнения,│           │работ├────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│   │затрат         │                      │           │на ед.    │        │мес.       │           │     │Трудозатраты│Средства механизации  │Материалы                         │

│   │               │                      │           │измерения,│        │           │           │     ├────────────┼─────────────┬────────┼─────────────┬─────────┬──────────┤

│   │               │                      │           │чел.-ч    │        │           │           │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч  │Наименование │Ед.      │Количество│

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │марка        │        │             │измерения│          │

├───┼───────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │       2       │          3           │     4     │    5     │   6    │     7     │     8     │  9  │     10     │     11      │   12   │     13      │   14    │    15    │

├───┼───────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТСН-2001.3-47-4│1. Копание ям вручную.│           │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │               │2. Отвозка грунта     │           │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │               │на тачках.            │           │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │               │3. Подвозка на тачках │           │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │               │растительной земли    │           │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │               │и перегноя (работы,   │           │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │               │выполняемые           │           │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │               │с добавлением         │           │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │               │растительной земли).  │           │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │               │4. Приготовление смеси│           │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │               │(работы, выполняемые  │           │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │               │с добавлением         │           │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │               │растительной земли).  │           │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │               │5. Подготовка ям      │           │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │               │к посадке             │           │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │               ├──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│   │               │Размеры кома, м: 0,2 x│           │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │               │0,15 и 0,25 x 0,2:    │           │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │               ├──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│   │               │в естественном грунте │10 ям      │      6,14│       3│III-IX     │Потребность│    1│        6,14│      -      │   -    │      -      │    -    │    -     │

│   │               ├──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│   │               │с добавление          │10 ям      │          │       3│III-IX     │Потребность│    1│            │      -      │   -    │Торф         │куб. м   │      0,15│

│   │               │растительности до:    │           │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         ├──────────┤

│   │               │25%                   │           │      7,08│        │           │           │     │        7,08│             │        │             │         │      0,3 │

│   │               │50%                   │           │      8,09│        │           │           │     │        8,09│             │        │             │         ├──────────┤

│   │               │75%                   │           │      9,07│        │           │           │     │        9,07│             │        │             │         │      0,46│

│   │               │100%                  │           │     10,07│        │           │           │     │       10,07│             │        │             │         ├──────────┤

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │      0,61│

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │             │        ├─────────────┼─────────┼──────────┤

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │             │        │Земля        │куб. м   │      0,46│

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │             │        │растительная │         ├──────────┤

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │      0,91│

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         ├──────────┤

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │      1,36│

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         ├──────────┤

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │      1,82│

│   │               ├──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│   │               │Размеры кома, м: 0,3 x│           │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │               │0,3:                  │           │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │               ├──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│   │               │в естественном грунте │10 ям      │      9,68│       3│III-IX     │Потребность│    1│        9,68│      -      │   -    │      -      │    -    │    -     │

│   │               ├──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│   │               │с добавлением         │10 ям      │     10,11│       3│III-IX     │Потребность│    1│       10,11│             │        │Торф         │куб. м   │      0,38│

│   │               │растительной земли    │           │          │        │           │           │     │            │             │        │Земля        │куб. м   │      1,14│

│   │               │                      │           │          │        │           │           │     │            │             │        │растительная │         │          │

└───┴───────────────┴──────────────────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────┴─────┴────────────┴─────────────┴────────┴─────────────┴─────────┴──────────┘

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.40.

ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ

Расчет на 10 ям

┌───┬───────────────┬──────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание      │Наименование работ    │Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность  │Объем│Требуется для выполнения работ                                         │

│п/п│нормативных    │                      │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│           │работ├────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│   │затрат         │                      │         │на ед.    │        │мес.       │           │     │Трудозатраты│Средства механизации   │Материалы                         │

│   │               │                      │         │измерения,│        │           │           │     ├────────────┼──────────────┬────────┼─────────────┬─────────┬──────────┤

│   │               │                      │         │чел.-ч    │        │           │           │     │Чел.-ч      │Наименование, │Маш.-ч  │Наименование │Ед.      │Количество│

│   │               │                      │         │          │        │           │           │     │            │марка         │        │             │измерения│          │

├───┼───────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │       2       │          3           │    4    │    5     │   6    │     7     │     8     │  9  │     10     │      11      │   12   │     13      │   14    │    15    │

├───┼───────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТСН-2001.3-47-9│1. Копание ям         │         │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │ямокопателем          │         │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │или вручную.          │         │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │2. Окучивание грунта, │         │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │выброшенного из ям    │         │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │3. Отвозка грунта     │         │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │на тачках (2-5).      │         │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │4. Подвозка на тачках │         │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │растительной земли    │         │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │и перегноя (2-5).     │         │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │5. Приготовление      │         │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │смеси (2-5).          │         │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │6. Подготовка ям      │         │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               │к посадке             │         │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │          │

│   │               ├──────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────┴─────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────────┴─────────┴──────────┤

│   │               │Механизированный способ для саженцев с оголенной корневой системой:                                                                                       │

│   │               ├──────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────┬─────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────────┬─────────┬──────────┤

│   │               │в естественном грунте │10 ям    │      3,23│       3│III-IX     │Потребность│    1│        6,14│Трактора на   │    0,18│      -      │    -    │    -     │

│   │               │                      │         │          │        │           │           │     │            │пневмоколесном│        │             │         │          │

│   │               │                      │         │          │        │           │           │     │            │ходу, мощность│        │             │         │          │

│   │               │                      │         │          │        │           │           │     │            │до 60 (81) кВт│        │             │         │          │

│   │               │                      │         │          │        │           │           │     │            │(л.с.)        │        │             │         │          │

│   │               │                      │         │          │        │           │           │     │            │Ямокопатели   │    0,18│             │         │          │

│   │               ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│   │               │с добавление          │10 ям    │          │       3│III-IX     │Потребность│    1│            │Трактора на   │    0,22│Торф         │куб. м   │      0,39│

│   │               │растительности до:    │         │          │        │           │           │     │            │пневмоколесном├────────┤             │         ├──────────┤

│   │               │25%                   │         │      9,46│        │           │           │     │        9,46│ходу, мощность│    0,22│             │         │      0,79│

│   │               │50%                   │         │     11,73│        │           │           │     │       11,73│до 60 (81) кВт├────────┤             │         ├──────────┤

│   │               │75%                   │         │     14,04│        │           │           │     │       14,04│(л.с.)        │    0,22│             │         │      1,18│

│   │               │100%                  │         │     16,32│        │           │           │     │       16,32│              ├────────┤             │         ├──────────┤

│   │               │                      │         │          │        │           │           │     │            │              │    0,22│             │         │      1,58│

│   │               │                      │         │          │        │           │           │     │            ├──────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│   │               │                      │         │          │        │           │           │     │            │Ямокопатели   │    0,22│Земля        │куб. м   │      1,18│

│   │               │                      │         │          │        │           │           │     │            │              ├────────┤растительная │         ├──────────┤

│   │               │                      │         │          │        │           │           │     │            │              │    0,22│             │         │      2,36│

│   │               │                      │         │          │        │           │           │     │            │              ├────────┤             │         ├──────────┤

│   │               │                      │         │          │        │           │           │     │            │              │    0,22│             │         │      3,54│

│   │               │                      │         │          │        │           │           │     │            │              ├────────┤             │         ├──────────┤

│   │               │                      │         │          │        │           │           │     │            │              │    0,22│             │         │      4,73│

│   │               ├──────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────┴─────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────────┴─────────┴──────────┤

│   │               │Вручную для саженцев с оголенной корневой системой:                                                                                                       │

│   │               ├──────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────┬─────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────────┬─────────┬──────────┤

│   │               │в естественном грунте │10 ям    │      6,74│       3│III-IX     │Потребность│    1│        9,68│      -       │   -    │      -      │    -    │    -     │

│   │               ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│   │               │с добавлением         │10 ям    │          │       3│III-IX     │Потребность│    1│            │              │        │Торф         │куб. м   │      0,39│

│   │               │растительной земли до:│         │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         ├──────────┤

│   │               │25%                   │         │     17,94│        │           │           │     │       17,94│              │        │             │         │      0,79│

│   │               │50%                   │         │     20,54│        │           │           │     │       20,54│              │        │             │         ├──────────┤

│   │               │75%                   │         │     23,10│        │           │           │     │       23,10│              │        │             │         │      1,18│

│   │               │100%                  │         │     25,69│        │           │           │     │       25,69│              │        │             │         ├──────────┤

│   │               │                      │         │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │      1,58│

│   │               │                      │         │          │        │           │           │     │            │              │        ├─────────────┼─────────┼──────────┤

│   │               │                      │         │          │        │           │           │     │            │              │        │Земля        │куб. м   │      1,18│

│   │               │                      │         │          │        │           │           │     │            │              │        │растительная │         ├──────────┤

│   │               │                      │         │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │      2,38│

│   │               │                      │         │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         ├──────────┤

│   │               │                      │         │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │      3,54│

│   │               │                      │         │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         ├──────────┤

│   │               │                      │         │          │        │           │           │     │            │              │        │             │         │      4,73│

└───┴───────────────┴──────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────┴─────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────────┴─────────┴──────────┘

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.41.

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ С ОГОЛЕННОЙ

КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ

Расчет на 10 деревьев

┌───┬────────────────┬─────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание       │Наименование работ   │Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность  │Объем│Требуется для выполнения работ                                        │

│п/п│нормативных     │                     │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│           │работ├────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│   │затрат          │                     │         │на ед.    │        │мес.       │           │     │Трудозатраты│Средства механизации  │Материалы                         │

│   │                │                     │         │измерения,│        │           │           │     ├────────────┼─────────────┬────────┼─────────────┬─────────┬──────────┤

│   │                │                     │         │чел.-ч    │        │           │           │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч  │Наименование │Ед.      │Количество│

│   │                │                     │         │          │        │           │           │     │            │марка        │        │             │измерения│          │

├───┼────────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │        2       │          3          │    4    │    5     │   6    │     7     │     8     │  9  │     10     │     11      │   12   │     13      │   14    │    15    │

├───┼────────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТСН-2001.3-47-12│1. Временная прикопка│         │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │                │на месте посадки.    │         │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │                │2. Установка кольев. │         │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │                │3. Установка деревьев│         │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │                │в ямы вручную.       │         │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │                │4. Засыпка земли     │         │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │                │с трамбованием       │         │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │                │и устройством        │         │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │                │приствольных лунок.  │         │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │                │5. Подвязывание      │         │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │                │деревьев к кольям.   │         │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │                │6. Полив.            │         │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

│   │                │7. Обрезка крон      │         │          │        │           │           │     │            │             │        │             │         │          │

├───┼────────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│   │                │В ямы размером, м    │10 дер.  │      8,21│       3│IV-VIII    │Потребность│    1│        8,21│      -      │   -    │Вода         │куб. м   │         1│

│   │                │0,7 x 0,7            │         │          │        │           │           │     │            │             │        │Деревья-     │шт.      │        10│

│   │                │                     │         │          │        │           │           │     │            │             │        │саженцы      │         │          │

│   │                ├─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│   │                │В ямы размером, м    │10 дер.  │     10,37│       3│IV-VIII    │Потребность│    1│       10,37│      -      │   -    │Вода         │куб. м   │         1│

│   │                │1,0 x 0,8            │         │          │        │           │           │     │            │             │        │Деревья-     │шт.      │        10│

│   │                │                     │         │          │        │           │           │     │            │             │        │саженцы      │         │          │

└───┴────────────────┴─────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────┴─────┴────────────┴─────────────┴────────┴─────────────┴─────────┴──────────┘

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.42.

УЛУЧШЕНИЕ ПОЧВЫ ПРИ ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

МЕТОДОМ "ПИКСА"

Расчет на 10 ям

┌───┬────────────────┬──────────────────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание       │Наименование работ    │Ед.        │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                       │

│п/п│нормативных     │                      │измерения  │времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат          │                      │           │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации  │Материалы                        │

│   │                │                      │           │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼───────────────┬──────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │                │                      │           │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,  │Маш.-ч│Наименование│Ед.      │Количество│

│   │                │                      │           │          │        │           │         │     │            │марка          │      │            │измерения│          │

├───┼────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │        2       │          3           │     4     │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │      11       │  12  │     13     │   14    │    15    │

├───┼────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТСН-2001.3-47-66│1. Подвозка СК "Пикса"│           │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │                │на тачках на          │           │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │                │расстояние до 30 м.   │           │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │                │2. Штыковка дна       │           │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │                │посадочной ямы        │           │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │                │на глубину 20 см.     │           │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │                │3. Разбрасывание СК   │           │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │                │"Пикса".              │           │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │                │4. Смешивание СК      │           │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │                │"Пикса" с почвой      │           │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │                │2-кратным             │           │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │                │перелопачиванием.     │           │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │                │5. Выравнивание       │           │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │                │и рыхление полученной │           │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │                │смеси граблями.       │           │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │                │6. Пролив водой       │           │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │                │полученной смеси.     │           │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │                │7. Введение водного   │           │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │                │раствора СК "Пикса"   │           │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │                │с применением         │           │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │                │гидробуров в почву    │           │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │                │приствольного круга   │           │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │                │нанесением 10-12      │           │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │                │уколов                │           │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │                ├──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│   │                │Деревья и кустарники  │10 ям      │      2,27│       3│III-IX     │        1│    1│        2,27│Поливомоечная  │  2,36│Вода        │куб. м   │     0,275│

│   │                │без кома земли        │           │          │        │           │         │     │            │машина, емкость│      │Суперкомпост│кг       │    35    │

│   │                │                      │           │          │        │           │         │     │            │цистерны более │      │"Пикса"     │         │          │

│   │                │                      │           │          │        │           │         │     │            │5000 л         │      │            │         │          │

│   │                ├──────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│   │                │Деревья и кустарники  │10 ям      │      5,48│       3│III-IX     │        1│    1│        5,48│Поливомоечная  │  2,46│Вода        │куб. м   │     0,456│

│   │                │с комом земли         │           │          │        │           │         │     │            │машина, емкость│      │Суперкомпост│кг       │    72    │

│   │                │                      │           │          │        │           │         │     │            │цистерны более │      │"Пикса"     │         │          │

│   │                │                      │           │          │        │           │         │     │            │5000 л         │      │            │         │          │

└───┴────────────────┴──────────────────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴───────────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┘

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.43.

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ

Расчет на 10 деревьев или кустарников

┌───┬───────────┬──────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ    │Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                       │

│п/п│нормативных│                      │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                      │         │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации  │Материалы                        │

│   │           │                      │         │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼───────────────┬──────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                      │         │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,  │Маш.-ч│Наименование│Ед.      │Количество│

│   │           │                      │         │          │        │           │         │     │            │марка          │      │            │измерения│          │

├───┼───────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │          3           │    4    │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │      11       │  12  │     13     │   14    │    15    │

├───┼───────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ        │1. Установка деревьев │         │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │1.2.5-12-26│в ямы вручную         │         │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │    -     │

│   │           │и автокраном.         │         │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │           │2. Засыпка земли      │         │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │           │с трамбованием.       │         │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │           │3. Установка кольев   │         │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │           │и укрепление деревьев.│         │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │           │4. Полив.             │         │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │           │5. Обрезка крон       │         │          │        │           │         │     │            │               │      │            │         │          │

│   │           ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│   │           │Размер кома, м:       │10 шт.   │      3,92│       3│IV-VIII    │        1│    1│        3,92│Поливомоечная  │  0,26│Вода        │куб. м   │      1,07│

│   │           │0,2 x 0,15 и 0,25 x   │         │          │        │           │         │     │            │машина, емкость│      │Деревья     │шт.      │     10   │

│   │           │0,2, вручную          │         │          │        │           │         │     │            │цистерны более │      │и кустарники│         │          │

│   │           │                      │         │          │        │           │         │     │            │5000 л         │      │с комом     │         │          │

│   │           ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│   │           │Размер кома, м        │10 шт.   │      6,16│       3│IV-VIII    │        1│    1│        6,16│Поливомоечная  │  0,26│Вода        │куб. м   │      1,07│

│   │           │0,3 x 0,3, вручную    │         │          │        │           │         │     │            │машина, емкость│      │Деревья     │шт.      │     10   │

│   │           │                      │         │          │        │           │         │     │            │цистерны более │      │и кустарники│         │          │

│   │           │                      │         │          │        │           │         │     │            │5000 л         │      │с комом     │         │          │

└───┴───────────┴──────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴───────────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┘

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.44.

РАБОТЫ НА ОТВОДЕ ЛЕСОСЕК

Расчет на 10 деревьев или кустарников

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. измерения, чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения, мес. | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Постановление Минтруда РФ от 19.09.1995 N 53 "Об утверждении Межотраслевых норм выработки и времени на работы, выполняемые при проведении санитарных рубок и рубок ухода за лесом" | 1. Прорубка визиров шириной 1 м по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, изготовление вешек и провешивание линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с полнотой 1,0-0,8, состоящих из пород: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - хвойных (кроме ели и пихты) и мягколиственных | м | 0,010 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 0,010 |  |  |  |  |  |
|  |  | - твердолиственных, ели и пихты | м | 0,014 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 0,014 |  |  |  |  |  |
|  |  | с полнотой 0,7-0,5, состоящих из пород: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - хвойных (кроме ели и пихты) и мягколиственных | м | 0,008 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  |  | - твердолиственных, ели и пихты | м | 0,013 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 0,013 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Прочистка заросших визиров, уборка вырубленного хвороста на стороны, подновление подтесок на деревьях на границе визира | м | 0,007 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 0,007 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100 м | м | 0,005 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 0,005 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Ленточный перечет деревьев в насаждениях, замер диаметра деревьев на высоте груди (с указанием породы и качества ствола), отметка замеренных стволов краской или затеска коры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - без ограничения стометровой полосы | га | 5,92 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 5,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | - с ограничением стометровой полосы | га | 8,89 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 8,89 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Сплошной перечет деревьев в насаждениях | га | 7,27 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 7,27 |  |  |  |  |  |

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.45.

УСТАНОВКА ПРОТИВОЗАЕЗДНЫХ УСТРОЙСТВ (НАДОЛБОВ, ШЛАГБАУМОВ,

КВАРТАЛЬНЫХ СТОЛБОВ, МЕЖЕВЫХ ЗНАКОВ) И ИНФОРМАЦИОННЫХ

УСТРОЙСТВ (АНШЛАГОВ, АГИТВИТРИН, УКАЗАТЕЛЕЙ)

Расчет на 1 единицу (ямку)

┌───┬────────────┬───────────────────┬──────────┬───────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание   │Наименование работ │Ед.       │Норма  │Разряд   │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                       │

│п/п│нормативных │                   │измерения │времени│рабочего │исполнения,│         │работ├────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат      │                   │          │на ед. │         │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации  │Материалы                        │

│   │            │                   │          │изм.,  │         │           │         │     ├────────────┼─────────────┬────────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │            │                   │          │чел.-ч │         │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч  │Наименование│Ед.      │Количество│

│   │            │                   │          │       │         │           │         │     │            │марка        │        │            │измерения│          │

├───┼────────────┼───────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2      │         3         │    4     │   5   │    6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │   12   │     13     │   14    │    15    │

├───┼────────────┼───────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ 1987    │Рытье ям глубиной  │1 кв. м   │   2,1 │3 - 2    │IV-X       │        1│1    │        2,1 │             │        │     -      │    -    │    -     │

│   │1.1.1-5-14  │до 0,7 м           │          │       │чел.     │           │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │доп. ЕТКС   │для установки      │          │       │         │           │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │1997        │противозаездного   │          │       │         │           │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │            │или информационного│          │       │         │           │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │            │устройства         │          │       │         │           │         │     │            │             │        │            │         │          │

├───┼────────────┼───────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ 1987    │Погрузка           │1 куб. м  │   0,86│3 - 2    │IV-X       │        1│     │            │             │        │            │         │          │

│   │1.6.1-2-52  │противозаездного   │          │       │чел.     │           │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │доп. ЕТКС   │или информационного│          │       │         │           │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │1997        │устройства         │          │       │         │           │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │            │на автотранспорт:  │          │       │         │           │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │            │аншлаг             │          │       │         │           │         │0,071│        0,06│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,03   │            │         │          │

│   │            │агитвитрина        │          │       │         │           │         │0,141│        0,12│ЗИЛ-ММЗ 45086│ 0,06   │            │         │          │

│   │            │надолб             │          │       │         │           │         │0,04 │        0,03│ЗИЛ-ММЗ 45087│ 0,02   │            │         │          │

│   │            │шлагбаум           │          │       │         │           │         │0,412│        0,35│ЗИЛ-ММЗ 45088│ 0,18   │            │         │          │

│   │            │указатель          │          │       │         │           │         │0,033│        0,03│ЗИЛ-ММЗ 45089│ 0,01   │            │         │          │

│   │            │квартальный столб  │          │       │         │           │         │0,094│        0,08│ЗИЛ-ММЗ 45090│ 0,04   │            │         │          │

│   │            │межевой знак       │          │       │         │           │         │0,024│        0,02│ЗИЛ-ММЗ 45091│ 0,01   │            │         │          │

├───┼────────────┼───────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │            │Подвоз             │          │       │         │           │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │            │противозаездного   │          │       │         │           │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │            │или информационного│          │       │         │           │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │            │устройства         │          │       │         │           │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │            │автотранспортом    │          │       │         │           │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │            │на расстояние      │          │       │         │           │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │            │до 35 км:          │          │       │         │           │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │            │аншлаг             │т         │       │         │IV-X       │        1│0,06 │            │ЗИЛ-ММЗ 45093│ 0,034  │            │         │          │

│   │            │агитвитрина        │т         │       │         │IV-X       │        1│0,12 │            │ЗИЛ-ММЗ 45094│ 0,067  │            │         │          │

│   │            │надолб             │т         │       │         │IV-X       │        1│0,034│            │ЗИЛ-ММЗ 45095│ 0,019  │            │         │          │

│   │            │шлагбаум           │т         │       │         │IV-X       │        1│0,35 │            │ЗИЛ-ММЗ 45096│ 0,196  │            │         │          │

│   │            │указатель          │т         │       │         │IV-X       │        1│0,028│            │ЗИЛ-ММЗ 45097│ 0,016  │            │         │          │

│   │            │квартальный столб  │т         │       │         │IV-X       │        1│0,08 │            │ЗИЛ-ММЗ 45098│ 0,045  │            │         │          │

│   │            │межевой знак       │т         │       │         │IV-X       │        1│0,02 │            │ЗИЛ-ММЗ 45099│ 0,011  │            │         │          │

├───┼────────────┼───────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ 1987    │Разгрузка          │1 куб. м  │   0,86│3 - 2    │IV-X       │        1│     │            │             │        │            │         │          │

│   │1.6.1-3-75  │противозаездного   │          │       │чел.     │           │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │доп. ЕТКС   │или информационного│          │       │         │           │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │1997        │устройства         │          │       │         │           │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │            │с автотранспорта:  │          │       │         │           │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │            │аншлаг             │          │       │         │           │         │0,071│        0,06│ЗИЛ-ММЗ 45103│ 0,03053│            │         │          │

│   │            │агитвитрина        │          │       │         │           │         │0,141│        0,12│ЗИЛ-ММЗ 45104│ 0,06063│            │         │          │

│   │            │надолб             │          │       │         │           │         │0,04 │        0,03│ЗИЛ-ММЗ 45105│ 0,01720│            │         │          │

│   │            │шлагбаум           │          │       │         │           │         │0,412│        0,35│ЗИЛ-ММЗ 45106│ 0,17716│            │         │          │

│   │            │указатель          │          │       │         │           │         │0,033│        0,03│ЗИЛ-ММЗ 45107│ 0,01419│            │         │          │

│   │            │квартальный столб  │          │       │         │           │         │0,094│        0,08│ЗИЛ-ММЗ 45108│ 0,04042│            │         │          │

│   │            │межевой знак       │          │       │         │           │         │0,024│        0,02│ЗИЛ-ММЗ 45109│ 0,01032│            │         │          │

├───┼────────────┼───────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ 1987    │Установка          │1 шт.     │   0,03│3 - 2    │IV-X       │        1│1    │        0,03│             │        │            │         │          │

│   │1.2.6-8-69  │противозаездного   │          │       │чел.     │           │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │доп. ЕТКС   │или информационного│          │       │         │           │         │     │            │             │        │            │         │          │

│   │1997        │устройства         │          │       │         │           │         │     │            │             │        │            │         │          │

└───┴────────────┴───────────────────┴──────────┴───────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴────────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого:

аншлаг - 2,25;

агитвитрина - 2,37;

надолб - 2,20;

шлагбаум - 2,84;

указатель - 2,19;

квартальный столб - 2,29;

межевой знак - 2,17.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.46.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

#### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.46.1.

ПРОКЛАДКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ПОЛОС

Расчет на 1 км

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. измерения, чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения, мес. | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | 1. Расчистка трассы для прокладки минполосы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - шириной до 1,4 м | км | 11 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 11 | Бензопила | 11 |  |  |  |
|  |  | - шириной до 2,5 м | км | 0,52 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 0,52 | Трактор | 0,52 |  |  |  |
|  |  | - шириной до 10 м | км | 0,95 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 0,95 | Трактор | 0,95 |  |  |  |
|  |  | 2. Прокладка минполосы с засыпкой грунтом, шириной 5-20 м | км | 0,6 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 0,6 | Трактор | 0,6 |  |  |  |
|  |  | 3. Одновременная расчистка трассы и прокладка минполосы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - шириной до 1,4 м | км | 0,8 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 0,8 | Трактор | 0,8 |  |  |  |
|  |  | - шириной до 2,8 м (за 2 прохода) | км | 1,6 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 1,6 | Трактор | 1,6 |  |  |  |

#### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.46.2.

ПОДНОВЛЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ

МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ПОЛОС

Расчет на 1 км

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. измерения, чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения, мес. | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  | Подновление минполосы плугами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - шириной 0,6 м | км | 0,1 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 0,1 | Трактор с плугом | 0,1 |  |  |  |
|  |  | - шириной 1,4 м | км | 0,4 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 0,4 | Трактор с плугом | 0,4 |  |  |  |
|  |  | - шириной 2,0 м | км | 0,5 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 0,5 | Трактор с плугом | 0,5 |  |  |  |
|  |  | - шириной 5-10 м |  | 0,4 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 0,4 | Трактор с плугом | 0,4 |  |  |  |

#### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.46.3.

УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОЖАРНОГО

РАЗРЫВА ШИРИНОЙ 10 М

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. измерения, чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения, мес. | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  | Выбор и маркировка трассы противопожарного разрыва | км | 0,45 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 0,1 | Трактор с плугом | 0,1 |  |  |  |
| 2 |  | Валка деревьев. Уборка валежника. Вырубка кустарника и подроста мешающего валке. Уборка сухостойных и зависших деревьев. Валка деревьев. Распиловка дерева и сучьев на кряжи длиной до 2 м с выноской на расстояние до 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 16 см | 100 дер. | 5,21 | 4 | I-XII | Потребность | 1 | 5,21 | Бензопила | 1,74 | - | - | - |
|  |  | до 20 см | 100 дер. | 6,52 | 4 | I-XII | Потребность | 1 | 6,52 |  | 2,17 | - | - | - |
|  |  | до 24 см | 100 дер. | 8,46 | 4 | I-XII | Потребность | 1 | 8,46 |  | 2,82 | - | - | - |
|  |  | до 28 см | 100 дер. | 10,10 | 4 | I-XII | Потребность | 1 | 10,10 |  | 3,37 | - | - | - |
|  |  | до 32 см | 100 дер. | 13,40 | 4 | I-XII | Потребность | 1 | 13,40 |  | 4,67 | - | - | - |
|  |  | более 32 см | 100 дер. | 20,50 | 4 | I-XII | Потребность | 1 | 20,50 |  | 6,83 | - | - | - |
|  |  | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 16 см | 100 дер. | 5,21 | 4 | I-XII | Потребность | 1 | 5,21 | Бензопила | 1,74 | - | - | - |
|  |  | до 20 см |  | 6,52 | 4 | I-XII | Потребность | 1 | 6,52 |  | 2,17 | - | - | - |
|  |  | до 24 см |  | 8,46 | 4 | I-XII | Потребность | 1 | 8,46 |  | 2,82 | - | - | - |
|  |  | до 28 см |  | 10,10 | 4 | I-XII | Потребность | 1 | 10,10 |  | 3,37 | - | - | - |
|  |  | до 32 см |  | 13,40 | 4 | I-XII | Потребность | 1 | 13,40 |  | 4,67 | - | - | - |
| 3 | ТНВ 1.2.11б-3-48 | Удаление пней диаметром до 70 см вручную. Окопать пень, подрубить корни и очистить от земли. Выкорчевать, переместить на расстояние до 5 м с применением лома, рогача и других приспособлений. Засыпать яму землей | пень | 10,6 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 10,6 | - | - | - | - | - |
| 4 |  | Расчистка и выравнивание проезжей части дороги на ширину захвата рабочего органа бульдозера | км | 2,5 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 2,5 | Бульдозер | 2,5 |  |  |  |

#### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.46.4.

УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ЗАСЛОНОВ

Расчет на 1 км

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. измерения, чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения, мес. | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  | Обрубка нижних сучьев на высоту 1,5-2,0 м на полосах шириной 150 м с каждой стороны противопожарного разрыва | км | 21,0 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 21,0 | Бензопила | 21 |  |  |  |
| 2 |  | Очистка от древесного хлама, хвойного подроста, пожароопасного подлеска и обрубленных сучьев на полосах шириной 150 м каждой стороны противопожарного барьера | км | 12 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Прокладка вдоль заслона минерализованных полос шириной 1,4 м через 20-30 м, начиная от разрыва | км | 4,7 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 4,7 | Трактор с плугом | 4,7 |  |  |  |

#### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.46.5.

УСТРОЙСТВО ПОЖАРНОГО ВОДОЕМА С ЗАПАСОМ ВОДЫ 100 КУБ. М

Расчет на 1 водоем

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. измерения, чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения, мес. | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  | Расчистка площадки под водоем от кустарника и подроста | кв. м | 2 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 2 | Бульдозер | 2 |  |  |  |
| 2 |  | Планировка территории под водоем | кв. м | 1 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 1 | Трактор с бульдозерным оборудованием | 1 |  |  |  |
| 3 |  | Выемка грунта из котлована | кв. м | 2 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 2 | Экскаватор | 2 |  |  |  |
| 4 |  | Устройство подъезда лесопожарной техники к пожарному водоему с помощью бульдозера | кв. м | 2,5 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 2,5 | Бульдозер | 2,5 |  |  |  |

#### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.46.6.

УСТРОЙСТВО ДОРОГИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Расчет на 1 км

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. измерения, чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения, мес. | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  | Разведка и маркировка трассы дорог | км | 0,3 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Уборка валежа, сухостоя; корчевка пней на трассе дороги шириной 4 м | км | 2,7 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 2,7 | Трактор | 2,7 |  |  |  |
| 3 |  | Расчистка и выравнивание проезжей части дороги на ширину рабочего органа бульдозера | км | 1,3 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 1,3 | Бульдозер | 1,3 |  |  |  |
| 4 |  | Устройство гатей, переездов через канавы, ручьи и т.п. | км | 3,0 | 3 | I-XII | Потребность | 1 | 3,0 | Бензопила | 3,0 |  |  |  |

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2.47.

ОКАШИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПОЛОС

Расчет на 100 кв. м

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. измерения, чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения, мес. | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Норма ГКУ Мосзеленхоз | Кошение травостоя газонокосилкой | 100 кв. м | 0,52 | 5 | V-X | 10 | 10,0 | 5,2 | Газонокосилка-557 (Швеция), Классик-350, Крафтсман | 5,2 | - | - | - |
| 2 | ТНВ 1.2.1-11-32 | Сгребание и уборка скошенной травы с выносом и укладкой в копны | 100 кв. м | 0,24 | 3 | V-X | 10 | 10 | 2,4 | - | - | - | - | - |
| 3 | ТНВ 1.6.1-2-56 | Погрузка скошенной травы на автотранспорт с очисткой места погрузки (0,2 кг/кв. м) | т | 1,7 | 3 | V-X | 10 | 0,2 | 0,34 | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 0,34 | - | - | - |
| 4 |  | Вывоз скошенной травы автотранспортом на расстояние до 35 км | т | 0,56 | - | V-X | 10 | 0,2 | - | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 0,112 | Талон на вывоз мусора | т | 0,2 |

## Раздел III. ОБУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ

ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.1.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ГРАНИТ ФРАКЦИИ 2-5 ММ,

СЕРПЕНТИНИТ ФРАКЦИИ 3-6 ММ, ЩЕБЕНЬ МРАМОРНЫЙ

ФРАКЦИИ 5-12 ММ, ЩЕПА)

Расчет на 10 кв. м

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. измерения, чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения, мес. | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Норма ГКУ Мосзеленхоз | Укладка бордюрной ленты по контуру рисунка | 10 м | 0,17 | 3 | V-IX | 1 | 2 | 0,34 | - | - | Бордюрная лента | м | 20 |
| 2 | Норма ГКУ Мосзеленхоз | Укладка под инертный материал спецматериала (пленка, рубероид и т.д.) | 10 кв. м | 0,5 | 3 | V-IX | 1 | 1 | 0,5 | - | - | Спецматериал | кв. м | 10,0 |
| 3 | ТНВ 1.2.8-11-64 | Покрытие поверхности инертными материалами слоем до 5 см - разровнять, спланировать по профилю и уплотнить | 100 кв. м | 3,80 | 3 | V-IX | 1 | 0,1 | 0,38 | - | - | Инертные материалы | куб. м | 0,5 |
| 4 | ТНВ 1.2.8-11-64 | Покрытие поверхности слоем щепы высотой до 5 см - разровнять, спланировать | 100 кв. м | 3,80 | 3 | IX-X | 1 | 0,1 | 0,38 | - | - | Щепа | кг | 150 |
| 5 | ТНВ 1.6.1-45 | Погрузка инертных материалов на автотранспорт | т | 0,86 | 3 | V-IX | 1 | 1,0 | 0,86 | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 0,86 | - | - | - |
| 6 |  | Перевоз инертных материалов автотранспортом на расстояние до 35 км | т | 0,56 | - | V-IX | 1 | 1,0 | - | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 0,56 | - | - | - |
| 7 | ТНВ 1.6.1-67 | Разгрузка инертных материалов с автотранспорта | т | 0,48 | 3 | V-IX | 1 | 1,0 | 0,48 | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 0,48 | - | - | - |
| 8 | ТНВ 1.2.8-66 | Сгребание инертного материала в кучи | куб. м | 0,91 | 3 | IX-X | 1 | 1,0 | 0,91 |  |  |  |  |  |

Итого: 3,47.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.2.

УХОД ЗА САДОВО-ПАРКОВЫМИ АСФАЛЬТОВЫМИ ДОРОЖКАМИ

Расчет на 100 кв. м

┌───┬──────────────┬──────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание     │Наименование работ│Ед.       │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем  │Требуется для выполнения работ                                            │

│п/п│нормативных   │                  │измерения │времени   │рабочего│исполнения,│         │работ  ├────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│   │затрат        │                  │          │на ед.    │        │мес.       │         │       │Трудозатраты│Средства механизации  │Материалы                             │

│   │              │                  │          │измерения,│        │           │         │       ├────────────┼──────────────┬───────┼─────────────────┬─────────┬──────────┤

│   │              │                  │          │чел.-ч    │        │           │         │       │Чел.-ч      │Наименование, │Маш.-ч │Наименование     │Ед.      │Количество│

│   │              │                  │          │          │        │           │         │       │            │марка         │       │                 │измерения│          │

├───┼──────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │      2       │        3         │    4     │    5     │   6    │     7     │    8    │   9   │     10     │      11      │  12   │       13        │   14    │    15    │

├───┼──────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │              │Подметание        │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │асфальтовых       │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │дорожек со сбором │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │мусора в кучи     │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │при средней       │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │засоренности      │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │(ширина 2,5 м):   │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │ТНВ           │механизированным  │100 кв. м │     0,004│       4│I-XII      │      430│301    │     -      │КО 713-01     │ 1,204 │        -        │    -    │    -     │

│   │1.28.8-18-78  │способом (70%)    │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │ТНВ           │вручную (30%)     │100 кв. м │     0,23 │       3│I-XII      │      430│129    │     29,67  │      -       │   -   │        -        │    -    │    -     │

│   │1.2.8-7А-29   │                  │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

├───┼──────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ           │Дополнительное    │100 кв. м │     0,23 │       3│IV-X       │       50│ 15    │      3,45  │      -       │   -   │        -        │    -    │    -     │

│   │1.2.8-7а-29   │выборочное        │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │подметание дорожек│          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │в особо           │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │ответственных     │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │местах среди дня  │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │(30% площади)     │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

├───┼──────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ 2.4.8-1   │Полив и мытье     │тыс. кв. м│     1,17 │       5│V-IX       │      100│ 10    │     11,7   │КО-713-01     │11,7   │Вода             │куб. м   │     40   │

│   │              │дорожек водой     │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │утром после       │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │подметания        │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │(4 л/кв. м)       │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

├───┼──────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │Норма ГКУ     │Дополнительное    │100 кв. м │     0,01 │       3│IX-X       │       30│ 30    │      0,3   │МТЗ-82        │ 0,3   │        -        │    -    │    -     │

│   │Мосзеленхоз   │подметание дорожек│          │          │        │           │         │       │            │Крафтсман     │       │                 │         │          │

│   │              │при сильной       │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │засоренности      │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │(осенний период)  │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

├───┼──────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ 1.6.1-2-50│Погрузка мусора   │т         │     1,36 │       3│I-XII      │      510│  1,53 │      2,0808│ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 2,0808│        -        │    -    │    -     │

│   │              │на автотранспорт  │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

├───┼──────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │              │Перевоз мусора    │т         │     0,56 │   -    │I-XII      │      510│  1,53 │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,8568│Талон на вывоз   │т        │      1,53│

│   │              │автотранспортом   │          │          │        │           │         │       │            │              │       │мусора           │         │          │

│   │              │на расстояние     │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │до 35 км          │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

├───┼──────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │ТНВ           │Очистка дорожек   │100 кв. м │     0,44 │       5│XI-III     │      100│ 70    │     -      │МТЗ-82        │30,8   │        -        │    -    │    -     │

│   │1.2.8-18-78   │от снега щеточными│          │          │        │           │         │       │            │Крафтсман,    │       │                 │         │          │

│   │доп. Норма ГКУ│снегоочистителями │          │          │        │           │         │       │            │Т-30          │       │                 │         │          │

│   │Мосзеленхоз   │(70%)             │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

├───┼──────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │ТНВ           │Очистка дорожки   │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │вручную от снега -│          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │сколоть, сгрести  │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │и откинуть        │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │на обочины дорожки│          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │с применением     │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │лопат и движков   │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │(30%):            │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │при толщине слоя  │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │до 10 см (70%):   │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │1.2.8-8а-38   │рыхлого (50%)     │100 кв. м │     0,63 │       3│XI-III     │      100│ 10,5  │      6,615 │      -       │   -   │        -        │    -    │    -     │

│   │1.2.8-8б-42   │плотного (50%)    │          │     1,09 │       3│XI-III     │      100│ 10,5  │     11,445 │      -       │   -   │        -        │    -    │    -     │

│   │              │при толщине слоя  │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │более 10 см (30%):│          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │1.2.8-8а-40   │рыхлого (70%)     │100 кв. м │     1,17 │       3│XI-III     │      100│  6,3  │      7,371 │      -       │   -   │        -        │    -    │    -     │

│   │1.2.8-8б-44   │плотного,         │          │     2,34 │       3│XI-III     │      100│  2,7  │      6,318 │      -       │   -   │        -        │    -    │    -     │

│   │              │примерзшего       │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │к асфальту (30%)  │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

├───┼──────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │ТНВ 1.2.8-9-45│Посыпка           │100 кв. м │     0,26 │       3│XI-III     │       50│ 50    │     13     │      -       │   -   │Противогололедный│кг       │     48   │

│   │              │обледеневших      │          │          │        │           │         │       │            │              │       │материал         │         │          │

│   │              │дорожек           │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │противогололедным │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │материалом        │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │(9,6 г/кв. м)     │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

├───┼──────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │ТНВ 1.6.1-2-40│Погрузка          │т         │     0,57 │       5│XI-III     │       50│  0,4  │      0,228 │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,228 │        -        │    -    │    -     │

│   │              │противогололедного│          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │материала         │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │на автотранспорт  │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

├───┼──────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │              │Подвоз            │т         │     0,56 │   -    │XI-III     │       50│  0,4  │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,224 │        -        │    -    │    -     │

│   │              │противогололедного│          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │материала         │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │автотранспортом   │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │на расстояние     │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │до 35 км          │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

├───┼──────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│12 │ТНВ 1.6.1-3-62│Разгрузка         │т         │     0,38 │       5│XI-III     │       50│  0,4  │      0,152 │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,152 │        -        │    -    │    -     │

│   │              │противогололедного│          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │материала         │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │с автотранспорта  │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

├───┼──────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│13 │ТНВ           │Прочистка граблями│100 кв. м │     0,155│       3│IV-IX      │       20│ 20    │      3,1   │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,53  │        -        │    -    │    -     │

│   │1.2.8-14г72   │и метлами         │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │прилегающих полос │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │газона шириной 1  │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │м от мусора       │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │и грязи           │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │при сильной       │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │засоренности      │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │с погрузкой       │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │и вывозом мусора  │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │автотранспортом   │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │на расстояние     │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │до 35 км          │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

├───┼──────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│   │              │Итого             │          │          │        │           │         │       │     95,4298│              │       │                 │         │          │

├───┼──────────────┴──────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴───────┴────────────┴──────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┴──────────┤

│   │Текущий ремонт дорожек (10%)                                                                                                                                             │

├───┼──────────────┬──────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────────┬──────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┬──────────┤

│14 │ЕНиР 1984     │Разломка          │100 кв. м │    11,0  │       3│IV-X       │        1│  0,1  │      1,1   │Компрессор    │ 1,1   │        -        │    -    │    -     │

│   │Е 20-2-18     │асфальтобетонных  │          │          │        │           │         │       │            │ЗИФ-55В       │       │                 │         │          │

│   │табл. 1, табл.│покрытий толщиной │          │          │        │           │         │       │            │Отбойный      │ 1,1   │                 │         │          │

│   │3-1а          │слоя 50 мм        │          │          │        │           │         │       │            │молоток М012  │       │                 │         │          │

│   │              │отбойными         │          │          │        │           │         │       │            │с наконечником│       │                 │         │          │

│   │              │молотками -       │          │          │        │           │         │       │            │"лопатка"     │       │                 │         │          │

│   │              │разметка          │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │мест разломки     │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │покрытия, разломка│          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │покрытия, откидка │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │обрубленных кусков│          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │в сторону         │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │на расстояние     │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │до 3 м            │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

├───┼──────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│15 │ЕНиР 1984     │Очистка основания │100 кв. м │     1,1  │       3│IV-X       │        1│  0,1  │      0,11  │      -       │   -   │        -        │    -    │    -     │

│   │Е 20-2-26-1а  │от пыли и грязи   │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │вручную метлами,  │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │скребками         │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │и лопатами, уборка│          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │грязи и пыли      │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │за пределы        │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │дорожного покрытия│          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

├───┼──────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│16 │ТНВ 2.6.5А-5  │Погрузка          │100 т     │     4,37 │       3│IV-X       │        1│  0,007│      0,0306│Фронтальный   │ 0,0306│        -        │    -    │    -     │

│   │              │обрубленных кусков│          │          │        │           │         │       │            │погрузчик     │       │                 │         │          │

│   │              │асфальтобетонного │          │          │        │           │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085 │       │                 │         │          │

│   │              │покрытия          │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │на автотранспорт  │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

├───┼──────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│17 │              │Вывоз обрубленных │т         │     0,56 │       3│IV-X       │        1│  0,7  │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 0,392 │        -        │    -    │    -     │

│   │              │кусков            │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │асфальтобетонного │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │покрытия          │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │автотранспортом   │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │на расстояние     │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │до 35 км          │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

├───┼──────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│18 │ЕНиР 1984     │Укладка           │кв. м     │     0,43 │       3│IV-X       │        1│ 10,0  │      4,3   │      -       │   -   │Асфальтобетонная │т        │      1,19│

│   │Е 20-2-22     │и разравнивание   │          │          │        │           │         │       │            │              │       │смесь            │         │          │

│   │              │асфальтобетонной  │          │          │        │           │         │       │            │              │       │мелкозернистая   │         │          │

│   │              │смеси вручную     │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │при толщине слоя  │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │50 мм             │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

├───┼──────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│19 │ЕНиР 1984     │Укатка покрытия   │100 кв. м │     0,8  │       3│IV-X       │        1│  0,1  │      0,08  │Каток         │ 0,08  │        -        │    -    │    -     │

│   │Е 20-2-13     │самоходным катком │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │с гладкими        │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

│   │              │вальцами          │          │          │        │           │         │       │            │              │       │                 │         │          │

└───┴──────────────┴──────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴───────┴────────────┴──────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┴──────────┘

Примечания:

1. Расчет произведен с учетом производительности уборочной машины МТЗ-82. При работе Т-25 следует брать Н вр. = 5,5 на га.

2. Допускается подметание дорожек вручную - 100%.

3. Посыпка обледеневших дорожек может производиться иными противогололедными материалами (песок из расчета 230 г/кв. м).

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.3.

УХОД ЗА САДОВО-ПАРКОВЫМИ ДОРОЖКАМИ С ПОКРЫТИЕМ БЕТОННЫМИ

ПЛИТКАМИ ИЛИ БРУСЧАТКОЙ

Расчет на 100 кв. м

┌───┬───────────┬─────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ   │Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем   │Требуется для выполнения работ                                            │

│п/п│нормативных│                     │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│         │работ   ├────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                     │         │на ед.    │        │мес.       │         │        │Трудозатраты│Средства механизации  │Материалы                             │

│   │           │                     │         │измерения,│        │           │         │        ├────────────┼─────────────┬────────┼─────────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                     │         │чел.-ч    │        │           │         │        │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч  │Наименование     │Ед.      │Количество│

│   │           │                     │         │          │        │           │         │        │            │марка        │        │                 │измерения│          │

├───┼───────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │          3          │    4    │     5    │    6   │     7     │    8    │    9   │     10     │      11     │   12   │        13       │    14   │    15    │

├───┼───────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │           │Подметание плиточных │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │дорожек со сбором    │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │мусора в кучи        │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │при средней          │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │засоренности         │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │(ширина 2,5 м):      │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │ТНВ 3.2.1  │механизированным     │25 кв. м │     0,001│       4│I-XII      │      430│1204    │     -      │КО-713-01    │ 1,204  │        -        │    -    │     -    │

│   │           │способом (70%)       │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │ТНВ 1987   │вручную (30%)        │100 кв. м│     0,23 │       3│I-XII      │      430│ 129    │    29,67   │      -      │   -    │        -        │    -    │     -    │

│   │1.2.8-7А-29│                     │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

├───┼───────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ        │Дополнительное       │100 кв. м│     0,23 │       3│IV-X       │       30│   9    │     2,07   │      -      │   -    │        -        │    -    │     -    │

│   │1.2.8-7а-29│выборочное подметание│         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │дорожек в особо      │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │ответственных местах │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │среди дня (30%       │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │площади)             │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

├───┼───────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ        │Дополнительное       │100 кв. м│     0,36 │       3│IX-X       │       15│  15    │     5,4    │      -      │   -    │        -        │    -    │     -    │

│   │1.2.8-7а-30│подметание дорожек   │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │при средней          │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │засоренности         │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │(в осенний период)   │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

├───┼───────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ7       │Очистка дорожек      │100 кв. м│     1,71 │       3│V-VIII     │        4│   1,2  │     2,052  │      -      │   -    │        -        │    -    │     -    │

│   │1.2.8-7г-35│от травы при слабом  │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │зарастании (30%      │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │площади)             │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

├───┼───────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ        │Погрузка             │т        │     1,36 │       3│I-XII      │      475│   1,425│     1,938  │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 1,938  │        -        │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-50 │на автотранспорт     │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │мусора               │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

├───┼───────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │           │Перевоз мусора       │т        │     0,56 │   -    │I-XII      │      475│   1,425│     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,798  │Талон на вывоз   │т        │   1,425  │

│   │           │автотранспортом      │         │          │        │           │         │        │            │             │        │мусора           │         │          │

│   │           │на расстояние        │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │до 35 км             │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

├───┼───────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │ТНВ        │Очистка дорожек      │100 кв. м│     0,44 │       5│XI-III     │      100│  70    │     -      │МТЗ-82       │30,8    │        -        │    -    │     -    │

│   │1.2.8-18-78│от снега щеточными   │         │          │        │           │         │        │            │Крафтсман,   │        │                 │         │          │

│   │           │снегоочистителями    │         │          │        │           │         │        │            │Т-30         │        │                 │         │          │

│   │           │(70%)                │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

├───┼───────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │ТНВ        │Очистка дорожки      │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │вручную от снега -   │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │сгрести и откинуть   │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │на обочины дорожки   │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │с применением лопат  │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │и движков (30%):     │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │при толщине слоя     │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │до 10 см (70%):      │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │1.2.8-8а-38│рыхлого (50%)        │100 кв. м│     0,63 │       3│XI-III     │      100│  10,5  │     6,615  │      -      │   -    │        -        │    -    │     -    │

│   │1.2.8-8б-42│плотного (50%)       │         │     1,09 │       3│XI-III     │      100│  10,5  │    11,445  │      -      │   -    │        -        │    -    │     -    │

│   │           │при толщине слоя     │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │более 10 см (30%):   │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │1.2.8-8а-40│рыхлого (70%)        │100 кв. м│     1,17 │       3│XI-III     │      199│   6,3  │     7,371  │      -      │   -    │        -        │    -    │     -    │

│   │1.2.8-8б-44│плотного, примерзшего│         │     2,34 │       3│XI-III     │      100│   2,7  │     6,318  │      -      │   -    │        -        │    -    │     -    │

│   │доп. ЕТКС  │к полотну дорожки    │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │1997       │(30%)                │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

├───┼───────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │ТНВ        │Посыпание            │100 кв. м│     0,26 │       3│XI-III     │       70│  70    │    18,2    │      -      │   -    │Противогололедный│кг       │  67,2    │

│   │1.2.8-9-45 │обледеневших дорожек │         │          │        │           │         │        │            │             │        │материал         │         │          │

│   │           │противогололедным    │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │материалом           │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │(9,6 г/кв. м)        │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

├───┼───────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │ТНВ        │Погрузка             │т        │     0,57 │       5│XI-III     │       70│   0,56 │     0,3192 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,3192 │        -        │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-40 │противогололедного   │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │материала            │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │на автотранспорт     │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

├───┼───────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │           │Подвоз               │т        │     0,56 │   -    │XI-III     │       70│   0,56 │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,3136 │        -        │    -    │     -    │

│   │           │противогололедного   │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │материала            │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │автотранспортом      │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │на расстояние        │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │до 35 км             │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

├───┼───────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│12 │ТНВ        │Разгрузка            │т        │     0,38 │       5│XI-III     │       70│   0,56 │     0,2128 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,2128 │        -        │    -    │     -    │

│   │1.6.1-3-62 │противогололедного   │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │материала            │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │с автотранспорта     │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

├───┼───────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│13 │ТНВ        │Прочистка граблями   │100 кв. м│     0,155│       3│IV-IX      │       20│  20    │     3,1    │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,53   │        -        │    -    │     -    │

│   │1.2.8-14г72│и метлами прилегающих│         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │полос газона шириной │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │1 м от мусора и грязи│         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │при сильной          │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │засоренности         │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │с погрузкой и вывозом│         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │мусора               │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │автотранспортом      │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │на расстояние        │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │до 35 км             │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

├───┼───────────┴─────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴────────┴────────────┴─────────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴──────────┤

│   │Текущий ремонт (10%)                                                                                                                                                     │

├───┼───────────┬─────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬────────┬────────────┬─────────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬──────────┤

│14 │ЕНиР 1987  │Замена плит          │100 кв. м│    38    │       3│IV-X       │        1│   0,02 │     0,76   │      -      │   -    │Плиты            │кв. м    │   2      │

│   │§ Е 17-45  │(брусчатки):         │         │          │        │           │         │        │            │             │        │Песок            │куб. м   │   0,2    │

│   │           │подноска плит        │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │и материалов         │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │на расстояние до 20  │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │м, проверка          │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │и выравнивание       │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │основания, укладка   │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │плит с проверкой     │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │их по уровню,        │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │трамбование плит,    │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │заполнение швов      │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │песком (2%)          │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

├───┼───────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│15 │ТНВ        │Погрузка плит        │т        │     0,86 │       3│IV-X       │        1│   0,039│     0,03354│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,03354│        -        │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-45 │(брусчатки) вручную  │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │на автотранспорт     │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │(3 кг/плитка)        │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

├───┼───────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│16 │           │Подвоз плит          │т        │     0,56 │   -    │IV-X       │        1│   0,039│     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,02184│        -        │    -    │     -    │

│   │           │(брусчатки)          │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │автотранспортом      │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │на расстояние        │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │до 35 км             │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

├───┼───────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│17 │ТНВ        │Разгрузка плит       │т        │     0,48 │       3│IV-X       │        1│   0,039│     0,01872│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,01872│        -        │    -    │     -    │

│   │1.6.1-3-67 │(брусчатки)          │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

│   │           │с автотранспорта     │         │          │        │           │         │        │            │             │        │                 │         │          │

├───┼───────────┼─────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│   │           │Итого                │         │          │        │           │         │        │    95,52326│             │        │                 │         │          │

└───┴───────────┴─────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴────────┴────────────┴─────────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴──────────┘

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.4.

УХОД ЗА ЩЕБЕНОЧНЫМИ ДОРОЖКАМИ

Расчет на 100 кв. м

┌───┬──────────────┬───────────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание     │Наименование работ     │Ед.       │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем  │Требуется для выполнения работ                                            │

│п/п│нормативных   │                       │измерения │времени   │рабочего│исполнения,│         │работ  ├────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│   │затрат        │                       │          │на ед.    │        │мес.       │         │       │Трудозатраты│Средства механизации  │Материалы                             │

│   │              │                       │          │измерения,│        │           │         │       ├────────────┼─────────────┬────────┼─────────────────┬─────────┬──────────┤

│   │              │                       │          │чел.-ч    │        │           │         │       │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч  │Наименование     │Ед.      │Количество│

│   │              │                       │          │          │        │           │         │       │            │марка        │        │                 │измерения│          │

├───┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │       2      │           3           │     4    │     5    │    6   │     7     │    8    │   9   │     10     │      11     │   12   │        13       │    14   │    15    │

├───┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ           │Подметание дорожек     │100 кв. м │     0,36 │       3│IV-X       │      150│150    │     54,0   │      -      │    -   │        -        │    -    │    -     │

│   │1.2.8-7а-30   │со сбором мусора       │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │в кучи при сильной     │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │засоренности           │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

├───┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ 1.2.1-1б-3│Сбор случайного мусора │100 кв. м │     0,03 │       3│I-XII      │      430│430    │     12,9   │      -      │    -   │        -        │    -    │    -     │

│   │              │с дорожек              │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

├───┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ 1.6.1-2-50│Погрузка мусора        │т         │     1,36 │       3│I-XII      │      580│  1,74 │      2,3664│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 2,3664 │        -        │    -    │    -     │

│   │              │на автотранспорт       │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

├───┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │              │Перевоз мусора         │т         │     0,56 │   -    │I-XII      │      580│  1,74 │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,9744 │Талон на вывоз   │т        │      1,74│

│   │              │автотранспортом        │          │          │        │           │         │       │            │             │        │мусора           │         │          │

│   │              │на расстояние до 35 км │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

├───┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ 2.4.8-1   │Полив полотна дорожки  │тыс. кв. м│     1,17 │       5│V-IX       │       70│  7    │      8,19  │КО-713-01    │ 8,19   │Вода             │куб. м   │      7   │

│   │              │водой утром после      │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │подметания             │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

├───┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │              │Выравнивание бортов    │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │дорожек с зачисткой    │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │земли у основания:     │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │прямолинейных (50%):   │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │ТНВ           │первое (весной)        │100 м     │     1,52 │       3│IV         │        1│  0,5  │      0,76  │      -      │    -   │        -        │    -    │    -     │

│   │1.2.8-7б-31   │                       │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │ТНВ           │последующие            │100 м     │     1,0  │       3│V-X        │        1│  0,5  │      0,5   │      -      │    -   │        -        │    -    │    -     │

│   │1.2.8-7б-32   │                       │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │криволинейных (50%):   │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │ТНВ           │первое (весной)        │100 м     │     2,41 │       3│IV         │        1│  0,5  │      1,205 │      -      │    -   │        -        │    -    │    -     │

│   │1.2.8-7в-33   │                       │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │ТНВ           │последующие            │100 м     │     1,61 │       3│V-X        │        1│  0,5  │      0,805 │      -      │    -   │        -        │    -    │    -     │

│   │1.2.8-7в-34   │                       │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

├───┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │              │Очистка дорожек        │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │от травы:              │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │ТНВ           │слабой степени         │100 кв. м │     1,71 │       3│IV-X       │        5│  3,5  │      5,985 │      -      │    -   │        -        │    -    │    -     │

│   │1.2.8-7г-35   │зарастания             │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │ТНВ           │сильной степени        │100 кв. м │     7,38 │       3│IV-X       │        5│  1,5  │     11,07  │      -      │    -   │        -        │    -    │    -     │

│   │1.2.8-7г-37   │зарастания             │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

├───┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │ТНВ 1.6.1-2-49│Погрузка земли и травы │куб. м    │     1,11 │       3│IV-X       │        5│  0,5  │      0,555 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,555  │-                │-        │      -   │

│   │              │на автотранспорт       │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

├───┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │              │Перевоз земли и травы  │т         │     0,56 │   -    │IV-X       │        5│  0,5  │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,28   │Талон на вывоз   │т        │      0,5 │

│   │              │автотранспортом        │          │          │        │           │         │       │            │             │        │мусора           │         │          │

│   │              │на расстояние до 35 км │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

├───┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │Норма ГКУ     │Очистка полотна дорожек│га        │    12,5  │5 - 2 ч.│V-X        │        2│  0,02 │      0,25  │Опрыскиватель│ 0,125  │Гербицид         │кг       │      0,14│

│   │Мосзеленхоз   │от травы при средней   │          │          │вод.    │           │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│        │Вода             │куб. м   │      2,0 │

│   │              │степени зарастания     │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │с помощью гербицидов   │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

├───┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │ТНВ           │Очистка дорожек        │100 кв. м │     0,44 │       5│XI-III     │      100│ 70    │     -      │МТЗ-82       │30,8    │        -        │    -    │    -     │

│   │1.2.8-18-78   │от снега щеточными     │          │          │        │           │         │       │            │Крафтсман,   │        │                 │         │          │

│   │доп. Норма ГКУ│снегоочистителями (70%)│          │          │        │           │         │       │            │Т-40         │        │                 │         │          │

│   │Мосзеленхоз   │                       │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

├───┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│12 │ТНВ           │Очистка дорожки вручную│          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │от снега - сгрести     │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │и откинуть на обочины  │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │дорожки с применением  │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │лопат и движков (30%): │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │при толщине слоя до 10 │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │см (70%):              │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │1.2.8-8а-38   │рыхлого (50%)          │100 кв. м │     0,63 │       3│XI-III     │      100│ 10,5  │      6,615 │      -      │    -   │        -        │    -    │     -    │

│   │1.2.8-8б-42   │плотного (50%)         │          │     1,09 │       3│XI-III     │      100│ 10,5  │     11,445 │      -      │    -   │        -        │    -    │     -    │

│   │              │при толщине слоя более │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │10 см (30%):           │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │1.2.8-8а-40   │рыхлого (70%)          │100 кв. м │     1,17 │       3│XI-III     │      100│  6,3  │      7,371 │      -      │    -   │        -        │    -    │     -    │

│   │1.2.8-8б-44   │плотного, примерзшего  │          │     2,34 │       3│XI-III     │      100│  2,7  │      6,318 │      -      │    -   │        -        │    -    │     -    │

│   │доп. ЕТКС 1997│к полотну дорожки (30%)│          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

├───┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│13 │ТНВ 1.2.8-9-45│Посыпание полотна      │100 кв. м │     0,26 │       3│XI-III     │       50│ 50    │     13     │      -      │    -   │Противогололедный│кг       │     48,0 │

│   │              │дорожек                │          │          │        │           │         │       │            │             │        │материал         │         │          │

│   │              │противогололедным      │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │материалом зимой       │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │при обледенении        │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │(9,6 г/кв. м)          │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

├───┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│14 │ТНВ 1.2.8-9-45│Погрузка               │т         │     0,57 │       5│XI-III     │       50│  0,4  │      0,228 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,228  │        -        │    -    │    -     │

│   │              │противогололедного     │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │материала              │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │на автотранспорт       │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

├───┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│15 │              │Перевоз                │т         │     0,56 │   -    │XI-III     │       50│  0,4  │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,224  │        -        │    -    │    -     │

│   │              │противогололедного     │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │материала              │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │автотранспортом        │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │на расстояние до 35 км │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

├───┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│16 │ТНВ           │Разгрузка              │т         │     0,38 │       3│XI-III     │       50│  0,4  │      0,152 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,152  │        -        │    -    │    -     │

│   │1.2.8-10в-60  │противогололедного     │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │материала              │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │с автотранспорта       │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

├───┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│17 │ТНВ           │Прочистка граблями     │100 кв. м │     0,155│       3│IV-IX      │       20│ 20    │      3,1   │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,53   │        -        │    -    │    -     │

│   │1.2.8-14г72   │и метлами прилегающих  │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │полос газона шириной   │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │1 м от мусора и грязи  │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │при сильной            │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │засоренности           │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │с погрузкой и вывозом  │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │мусора автотранспортом │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │на расстояние до 120 км│          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

├───┼──────────────┴───────────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴───────┴────────────┴─────────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴──────────┤

│   │Текущий ремонт (10%)                                                                                                                                                          │

├───┼──────────────┬───────────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────────┬─────────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬──────────┤

│18 │ТНВ           │Ремонт дорожек         │кв. м     │     0,33 │3 - 2 ч.│IV-IX      │       10│ 10    │      3,3   │      -      │ -      │Щебень           │куб. м   │      0,2 │

│   │1.2.8-10в-60  │с заполнением выбоин   │          │          │        │           │         │       │            │             │        │Материал         │куб. м   │      0,2 │

│   │              │щебнем и материалом    │          │          │        │           │         │       │            │             │        │верхнего покрытия│         │          │

│   │              │верхнего покрытия,     │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │разравниванием,        │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │планированием          │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │при глубине выбоин 6-10│          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │см и уплотнением катком│          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

├───┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│19 │ТНВ 2.6.5-5   │Погрузка щебня         │100 т     │     4,37 │   -    │IV-IX      │       10│  0,001│     -      │ЭО-3323А,    │ 0,00437│        -        │    -    │    -     │

│   │              │и материала верхнего   │          │          │        │           │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│        │                 │         │          │

│   │              │покрытия               │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │на автотранспорт       │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

├───┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┤

│20 │              │Перевоз щебня          │т         │     0,56 │   -    │IV-IX      │       10│  0,1  │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│0,0,56  │        -        │    -    │    -     │

│   │              │и материала верхнего   │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │покрытия               │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │автотранспортом        │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

│   │              │на расстояние до 35 км │          │          │        │           │         │       │            │             │        │                 │         │          │

└───┴──────────────┴───────────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴───────┴────────────┴─────────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴──────────┘

Итого:

очистка полотна дорожек от травы вручную - 149,8654;

очистка полотна дорожек от травы с помощью гербицидов - 118,3664.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.5.

УХОД ЗА САДОВО-ПАРКОВЫМИ ГРУНТОВЫМИ ДОРОЖКАМИ

Расчет на 100 кв. м

┌───┬─────────────┬───────────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание    │Наименование работ     │Ед.       │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем  │Требуется для выполнения работ                                        │

│п/п│нормативных  │                       │измерения │времени   │рабочего│исполнения,│         │работ  ├────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат       │                       │          │на ед.    │        │мес.       │         │       │Трудозатраты│Средства механизации   │Материалы                        │

│   │             │                       │          │измерения,│        │           │         │       ├────────────┼─────────────┬─────────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │             │                       │          │чел.-ч    │        │           │         │       │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч   │Наименование│Ед.      │Количество│

│   │             │                       │          │          │        │           │         │       │            │марка        │         │            │измерения│          │

├───┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2       │           3           │    4     │    5     │   6    │     7     │    8    │   9   │     10     │     11      │   12    │     13     │   14    │    15    │

├───┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │Норма ГКУ    │Уплотнение полотна     │100 кв. м │      0,08│   -    │IV         │        2│ 2     │     -      │ДУ-10А       │ 0,08    │     -      │    -    │    -     │

│   │Мосзеленхоз  │дорожек ранней весной  │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │с толщиной трамбуемого │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │слоя до 10 см          │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

├───┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ          │Подметание дорожек     │100 кв. м │      0,23│       3│IV-X       │       30│30     │      6,9   │      -      │    -    │     -      │    -    │    -     │

│   │1.2.8-7а-29  │со сбором мусора в кучи│          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │при средней            │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │засоренности           │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

├───┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ          │Погрузка мусора        │т         │      1,36│       3│IV-X       │       30│ 0,09  │      0,1224│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,1224  │     -      │    -    │    -     │

│   │1.6.1-2-50   │на автотранспорт       │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

├───┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │             │Перевоз мусора         │т         │      0,56│   -    │IV-X       │       30│ 0,09  │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,0504  │Талон       │т        │      0,09│

│   │             │автотранспортом        │          │          │        │           │         │       │            │             │         │на вывоз    │         │          │

│   │             │на расстояние до 35 км │          │          │        │           │         │       │            │             │         │мусора      │         │          │

├───┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │             │Выравнивание бортов    │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │прямолинейных дорожек  │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │и зачистка земли       │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │у основания (50%):     │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │ТНВ          │первая (весной)        │100 м     │      1,52│       3│IV         │        1│ 0,5   │      0,76  │      -      │    -    │     -      │    -    │    -     │

│   │1.2.8-7б-31  │                       │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │ТНВ          │вторая                 │100 м     │      1,0 │       3│VII        │        2│ 1     │      1,0   │      -      │    -    │     -      │    -    │    -     │

│   │1.2.8-7б-32  │                       │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

├───┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │             │Обрезка бортов дорожек │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │по плавным кривым      │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │линиям и зачистка земли│          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │у основания (50%):     │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │ТНВ          │первая (весной)        │100 м     │      2,41│       3│IV         │        1│ 0,5   │      1,205 │      -      │    -    │     -      │    -    │    -     │

│   │1.2.8-7в-33  │                       │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │ТНВ          │вторая                 │100 м     │      1,61│       3│VII        │        2│ 1     │      1,61  │      -      │    -    │     -      │    -    │    -     │

│   │1.2.8-7в-34  │                       │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

├───┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │ТНВ          │Очистка полотна дорожек│100 кв. м │      4,1 │       3│IV-IX      │        5│ 5     │     20,5   │      -      │    -    │     -      │    -    │    -     │

│   │1.2.8-7г-36  │от травы при средней   │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │засоренности со срезкой│          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │грунта с травой лопатой│          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │и отноской грунта      │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │в кучи                 │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

├───┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │Норма ГКУ    │Очистка полотна дорожек│га        │     12,5 │5 - 2 ч,│V-X        │        2│ 0,02  │      0,25  │Опрыскиватель│ 0,125   │Гербицид    │кг       │      0,14│

│   │Мосзеленхоз  │от травы при средней   │          │          │тракт. -│           │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│         │Вода        │куб. м   │      2   │

│   │             │степени зарастания     │          │          │1       │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │с помощью гербицидов   │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

├───┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │ТНВ          │Погрузка земли и травы │куб. м    │      1,11│       3│IV-X       │        5│ 0,5   │      0,555 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,555   │     -      │    -    │    -     │

│   │1.6.1-2-49   │на автотранспорт       │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

├───┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │             │Перевоз земли и травы  │т         │      0,56│   -    │IV-X       │        5│ 0,5   │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,28    │Талон       │т        │      0,5 │

│   │             │автотранспортом        │          │          │        │           │         │       │            │             │         │на вывоз    │         │          │

│   │             │на расстояние до 35 км │          │          │        │           │         │       │            │             │         │мусора      │         │          │

├───┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │ТНВ 2.4.8-1  │Полив полотна дорожек  │тыс. кв. м│      1,17│   -    │V-IX       │        5│ 0,5   │     -      │КО-713-01    │ 0,585   │Вода        │куб. м   │      0,5 │

│   │             │в жаркое время года    │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

├───┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│12 │ТНВ          │Посыпание дорожек      │100 кв. м │      0,26│       3│I-XII      │       20│12     │      3,12  │      -      │    -    │Песок       │т        │      0,46│

│   │1.2.8-9-45   │песком зимой при       │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │гололедице с подвозкой │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │песка на тележках      │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │на расстояние до 100 м │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │(60% площади)          │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

├───┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│13 │ТНВ 2.6.5-5  │Погрузка               │100 т     │      3,88│   -    │I-XII      │       20│ 0,0046│      -     │ЭО-3323А,    │ 0,017848│     -      │    -    │    -     │

│   │             │противогололедного     │          │          │        │           │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│         │            │         │          │

│   │             │материала              │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │на автотранспорт       │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

├───┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│14 │             │Перевоз                │т         │      0,56│   -    │XI-III     │       20│ 0,46  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,2576  │     -      │    -    │    -     │

│   │             │противогололедного     │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │материала              │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │автотранспортом        │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │на расстояние до 35 км │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

├───┼─────────────┴───────────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴───────┴────────────┴─────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴──────────┤

│   │Текущий ремонт (10%)                                                                                                                                                     │

├───┼─────────────┬───────────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────────┬─────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬──────────┤

│15 │ТНВ          │Ремонт дорожек         │кв. м     │      0,55│       3│IV         │        1│10     │      5,5   │ДУ-10А       │ 0,008   │Грунт       │куб. м   │      0,5 │

│   │1.2.8-10а-47.│с перекидыванием грунта│          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │Норма ГКУ    │на расстояние до 3 м   │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │Мосзеленхоз  │с послойным уплотнением│          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │и планировкой          │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │при площади выбоин     │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │до 10,5 кв. м и глубине│          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │5-10 см                │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

├───┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│   │             │Итого:                 │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │очистка полотна дорожек│          │          │        │           │         │       │     41,2724│             │         │            │         │          │

│   │             │от травы вручную       │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │очистка полотна дорожек│          │          │        │           │         │       │     21,0224│             │         │            │         │          │

│   │             │от травы с помощью     │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

│   │             │гербицидов             │          │          │        │           │         │       │            │             │         │            │         │          │

└───┴─────────────┴───────────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴───────┴────────────┴─────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴──────────┘

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.6.

УХОД ЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РЕШЕТКАМИ НА ЛУНКАХ ДЕРЕВЬЕВ

Расчет на 100 решеток

┌───┬───────────┬───────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ     │Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                     │

│п/п│нормативных│                       │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                       │         │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                        │

│   │           │                       │         │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬──────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                       │         │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование│Ед.      │Количество│

│   │           │                       │         │          │        │           │         │     │            │марка        │      │            │измерения│          │

├───┼───────────┼───────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │           3           │    4    │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12  │     13     │   14    │    15    │

├───┼───────────┼───────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │Норма ГКУ  │Поднятие и укладка     │1 дер.   │      0,1 │       4│IV-III     │        5│  500│       50   │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │Мосзеленхоз│обратно металлических  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │решеток                │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼───────────┼───────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │Норма ГКУ  │Очистка пазов каркаса  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │Мосзеленхоз│и поверхности почвы    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │лунок от мусора и грязи│         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │с подметанием          │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │и уборкой лунок:       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │размером 2 x 2 м       │1 дер.   │      0,1 │       3│IV-III     │        5│  500│       50   │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │           │размером 1,5 x 1,5 м   │1 дер.   │      0,07│       3│IV-III     │        5│  500│       35   │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

├───┼───────────┼───────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ        │Окраска каркаса решетки│         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │1.2.8-3-14 │с расчисткой 1/3       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │поверхности,           │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │приготовлением раствора│         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │краски и окрашиванием  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │в два слоя:            │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │размером 2 x 2 м       │кв. м    │      0,23│       3│IV-III     │        2│  400│       92   │      -      │  -   │Краска      │кг       │        80│

│   │           │(4 кв. м)              │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Кисть       │шт.      │         1│

│   │           │размером 1,5 x 1,5 м   │кв. м    │      0,23│       3│IV-III     │        2│  225│       51,75│      -      │  -   │Краска      │кг       │        45│

│   │           │(2,25 кв. м)           │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Кисть       │шт.      │         1│

└───┴───────────┴───────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого:

решетки размером 2 x 2 м - 192,0;

решетки размером 1,5 x 1,5 м - 136,75.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.7.

УХОД ЗА САДОВО-ПАРКОВЫМИ 4-МЕТРОВЫМИ ДИВАНАМИ (S - 8 КВ. М)

Расчет на 10 шт.

┌───┬───────────┬───────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ     │Ед.         │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                     │

│п/п│нормативных│                       │измерения   │времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                       │            │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                        │

│   │           │                       │            │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬──────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                       │            │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование│Ед.      │Количество│

│   │           │                       │            │          │        │           │         │     │            │марка        │      │            │измерения│          │

├───┼───────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │           3           │      4     │     5    │    6   │     7     │    8    │  9  │     10     │      11     │  12  │     13     │    14   │    15    │

├───┼───────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ЕНиР 1987  │Очистка поверхности    │кв. м       │     0,55 │       3│IV-V       │        1│   24│       13,2 │      -      │   -  │     -      │    -    │    -     │

│   │Сборник. Е8│садовых диванов        │            │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │от старой краски (30%) │            │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼───────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ        │Окраска садовых диванов│1 диван     │     1,02 │       3│IV-V       │        1│   10│       10,2 │      -      │   -  │Нитрокраска │кг       │     30   │

│   │1.2.8-1б-9 │со старым покрытием    │            │          │        │           │         │     │            │             │      │Растворитель│кг       │     19   │

│   │           │в два слоя с нанесением│            │          │        │           │         │     │            │             │      │Кисть       │шт.      │      1   │

│   │           │краски                 │            │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │на подготовленную      │            │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │поверхность            │            │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼───────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ        │Окраска ножек диванов  │кв. м       │     0,17 │       3│IV-V       │        1│    4│        0,68│      -      │   -  │Лак         │кг       │      5   │

│   │1.2.8-3-13 │(металлических) за 1   │            │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │раз вручную            │            │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │с расчисткой не менее  │            │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │1/3 площади старого    │            │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │покрытия               │            │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼───────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ        │Текущая расстановка    │шт.         │     0,27 │3 - 4 ч.│IV-X       │       20│  200│       54   │      -      │   -  │      -     │    -    │     -    │

│   │1.2.8-4в-17│диванов по местам      │            │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼───────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ        │Протирка садовых       │100 кв. м   │     5,1  │       3│IV-XI      │       50│   40│      204,0 │      -      │   -  │Моющий      │кг       │      0,05│

│   │1.2.8-4б-16│диванов тряпками,      │обработанной│          │        │           │         │     │            │             │      │порошок     │         │          │

│   │           │смоченными моющим      │поверхности │          │        │           │         │     │            │             │      │Вода        │куб. м   │      0,4 │

│   │           │раствором, с подносом  │            │          │        │           │         │     │            │             │      │Тряпка      │кг       │      5   │

│   │           │воды                   │            │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼───────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │ТНВ        │Мойка садовых диванов  │100 кв. м   │     5,59 │       3│IV-IX      │       10│    8│       44,72│      -      │   -  │Моющий      │кг       │      0,5 │

│   │1.2.8-4а-15│с применением щеток    │обработанной│          │        │           │         │     │            │             │      │порошок     │         │          │

│   │           │и тряпок с подносом    │поверхности │          │        │           │         │     │            │             │      │Вода        │куб. м   │      4   │

│   │           │воды                   │            │          │        │           │         │     │            │             │      │Тряпка      │кг       │      1   │

├───┼───────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │ТНВ        │Сметание снега         │            │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │1.2.8-4г-21│с садовых диванов      │            │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │метлой и откидывание   │            │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │его в сторону          │            │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │на расстояние до 3 м   │            │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │при толщине слоя снега:│            │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │- свыше 10 см (площ.   │100 кв. м   │     4,1  │       3│XI-III     │       50│   20│       82   │      -      │   -  │      -     │    -    │     -    │

│   │           │2 кв. м)               │            │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │- до 10 см             │100 кв. м   │     2,73 │       3│XI-III     │       50│   20│       54,6 │      -      │   -  │      -     │    -    │     -    │

├───┼───────────┴───────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┤

│   │Текущий ремонт                                                                                                                                                      │

├───┼───────────┬───────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬────────────┬─────────────┬──────┬────────────┬─────────┬──────────┤

│8  │Норма ГКУ  │Текущий ремонт диванов:│            │          │        │           │         │     │            │             │      │     -      │    -    │    -     │

│   │Мосзеленхоз│снятие сломанных реек  │1 шт.       │     0,22 │       3│IV-IX      │        5│   10│        2,2 │      -      │   -  │Рейка       │шт.      │     10   │

│   │           │замена и крепление     │1 шт.       │     0,267│       3│IV-IX      │        5│   10│        2,67│      -      │   -  │Гвозди      │кг       │      1   │

│   │           │новых реек             │            │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼───────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │ТНВ        │Очистка площадки вокруг│100 кв. м   │     1,17 │       3│XI-III     │       50│   50│       58,5 │      -      │   -  │      -     │    -    │     -    │

│   │1.2.8-8-40 │дивана от рыхлого снега│            │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │толщиной слоя более 15 │            │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │см (10 кв. м)          │            │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

└───┴───────────┴───────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 526,777.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.8.

УХОД ЗА САДОВО-ПАРКОВЫМИ СКАМЕЙКАМИ (S - 0,4 КВ. М)

Расчет на 10 шт.

┌───┬───────────┬───────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ     │Ед.         │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем │Требуется для выполнения работ                                     │

│п/п│нормативных│                       │измерения   │времени   │рабочего│исполнения,│         │работ ├────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                       │            │на ед.    │        │мес.       │         │      │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                        │

│   │           │                       │            │измерения,│        │           │         │      ├────────────┼─────────────┬──────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                       │            │чел.-ч    │        │           │         │      │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование│Ед.      │Количество│

│   │           │                       │            │          │        │           │         │      │            │марка        │      │            │измерения│          │

├───┼───────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │           3           │     4      │    5     │   6    │     7     │    8    │  9   │     10     │     11      │  12  │     13     │   14    │    15    │

├───┼───────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ЕНиР 1987  │Очистка поверхности    │кв. м       │     0,55 │       3│IV-V       │        1│  1,2 │       0,66 │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │Сборник. Е8│садовых скамеек        │            │          │        │           │         │      │            │             │      │            │         │          │

│   │           │от старой краски (30%) │            │          │        │           │         │      │            │             │      │            │         │          │

├───┼───────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ        │Окраска садово-парковых│шт.         │     0,39 │       3│IV-V       │        1│ 10   │       3,9  │      -      │  -   │Нитрокраска │кг       │    3,6   │

│   │1.2.8-1а-5 │скамеек со старым      │            │          │        │           │         │      │            │             │      │Растворитель│кг       │    2,0   │

│   │           │лакокрасочным покрытием│            │          │        │           │         │      │            │             │      │Кисть       │шт.      │    1     │

│   │           │в один или два слоя    │            │          │        │           │         │      │            │             │      │            │         │          │

│   │           │(после подсыхания)     │            │          │        │           │         │      │            │             │      │            │         │          │

├───┼───────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ        │Текущая расстановка    │шт.         │     0,27 │       3│IV-X       │       20│200   │      54    │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │1.2.8-4в-17│скамеек по местам      │            │          │        │           │         │      │            │             │      │            │         │          │

├───┼───────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ        │Протирка поверхности   │100 кв. м   │     5,1  │       3│IV-XI      │       24│  0,96│       4,896│      -      │  -   │Моющий      │кг       │    0,0048│

│   │1.2.8-4б-16│скамеек тряпками,      │обработанной│          │        │           │         │      │            │             │      │порошок     │         │          │

│   │           │смоченными моющим      │поверхности │          │        │           │         │      │            │             │      │Вода        │куб. м   │    0,0096│

│   │           │раствором              │            │          │        │           │         │      │            │             │      │Тряпки      │кг       │    0,5   │

├───┼───────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ        │Мытье поверхности      │100 кв. м   │     5,59 │       3│IV-IX      │        3│  0,3 │       1,677│      -      │  -   │Моющий      │кг       │    0,0075│

│   │1.2.8-4а-15│скамеек с применением  │обработанной│          │        │           │         │      │            │             │      │порошок     │         │          │

│   │           │щеток и тряпок         │поверхности │          │        │           │         │      │            │             │      │Вода        │куб. м   │    0,06  │

│   │           │с подносом воды        │            │          │        │           │         │      │            │             │      │Тряпки      │кг       │    0,5   │

├───┼───────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │ТНВ        │Очистка площадки вокруг│100 кв. м   │     1,17 │       3│XI-III     │       50│ 30   │      35,1  │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │1.2.8-8-40 │скамеек от рыхлого     │            │          │        │           │         │      │            │             │      │            │         │          │

│   │           │снега толщиной слоя    │            │          │        │           │         │      │            │             │      │            │         │          │

│   │           │более 15 см (6 кв. м)  │            │          │        │           │         │      │            │             │      │            │         │          │

├───┼───────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │ТНВ        │Сметание снега         │            │          │        │           │         │      │            │             │      │            │         │          │

│   │1.2.8-4г-21│со скамеек метлой      │            │          │        │           │         │      │            │             │      │            │         │          │

│   │           │и откидывание          │            │          │        │           │         │      │            │             │      │            │         │          │

│   │           │его в сторону          │            │          │        │           │         │      │            │             │      │            │         │          │

│   │           │на расстояние до 3 м   │            │          │        │           │         │      │            │             │      │            │         │          │

│   │           │при толщине слоя снега:│            │          │        │           │         │      │            │             │      │            │         │          │

│   │           │свыше 10 см            │100 кв. м   │     4,1  │       3│XI-III     │       50│  5   │      20,5  │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │           │до 10 см               │100 кв. м   │     2,73 │       3│XI-III     │       50│  5   │      13,65 │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

├───┼───────────┴───────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴──────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┤

│   │Текущий ремонт                                                                                                                                                       │

├───┼───────────┬───────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬──────┬────────────┬─────────────┬──────┬────────────┬─────────┬──────────┤

│8  │Норма ГКУ  │Текущий ремонт скамеек:│            │          │        │           │         │      │            │             │      │            │         │          │

│   │Мосзеленхоз│снятие сломанных реек  │1 шт.       │     0,22 │       3│IV-IX      │        6│  6   │       1,32 │      -      │  -   │Рейка       │шт.      │    6     │

│   │           │замена и крепление     │1 шт.       │     0,267│       3│IV-IX      │        6│  6   │       1,602│      -      │  -   │Гвозди      │кг       │    0,8   │

│   │           │новых реек             │            │          │        │           │         │      │            │             │      │            │         │          │

└───┴───────────┴───────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴──────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 137,305.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.9.

УХОД ЗА УРНАМИ (S - 0,56 КВ. М)

Расчет на 100 урн

┌───┬───────────┬───────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ     │Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                     │

│п/п│нормативных│                       │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                       │         │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                        │

│   │           │                       │         │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬──────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                       │         │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование│Ед.      │Количество│

│   │           │                       │         │          │        │           │         │     │            │марка        │      │            │измерения│          │

├───┼───────────┼───────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │           3           │    4    │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12  │     13     │   14    │    15    │

├───┼───────────┼───────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ        │Окраска урн в один слой│кв. м    │      0,17│       3│IV-IX      │        3│  168│       28,56│      -      │  -   │Краска      │кг       │    27    │

│   │1.2.8-3-13 │с расчисткой не менее  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Кисти       │шт.      │     3    │

│   │           │1/3 площади старого    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │покрытия,              │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │приготовлением краски  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │необходимой            │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │консистенции           │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼───────────┼───────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │Норма ГКУ  │Расстановка урн        │100 шт.  │      0,3 │       3│IV-IX      │        6│    6│        1,8 │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │Мосзеленхоз│с текущей поправкой    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │по месту               │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼───────────┼───────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ        │Очистка урн от мусора  │100 урн  │      7,95│       3│I-XII      │      500│  500│     3975   │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │1.2.8-5а-22│с вытряхиванием или    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │выбрасыванием мусора   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │и отноской его         │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │(в летнее время 2 раза │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │в день)                │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼───────────┼───────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ        │Протирка урн тряпкой,  │100 урн  │      5,67│       3│III-X      │       50│   50│      283,5 │      -      │  -   │Моющий      │кг       │     0,035│

│   │1.2.8-5в-24│смоченной моющим       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │порошок     │         │          │

│   │           │раствором              │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Вода        │куб. м   │     0,28 │

│   │           │                       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Тряпки      │кг       │     1,5  │

├───┼───────────┼───────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ        │Мойка урн тряпкой      │100 урн  │      9,9 │       3│III-X      │       20│   20│      198   │      -      │  -   │Моющий      │кг       │     0,7  │

│   │1.2.8-5б-23│внутри и снаружи моющим│         │          │        │           │         │     │            │             │      │порошок     │         │          │

│   │           │раствором с подноской  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Вода        │куб. м   │     0,6  │

│   │           │и отноской воды        │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Тряпки      │кг       │     5    │

│   │           │и приготовлением       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │моющего раствора       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼───────────┼───────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │ТНВ        │Погрузка мусора        │куб. м   │      1,36│       3│I-XII      │      500│  125│      170,0 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 170,0│     -      │    -    │    -     │

│   │1.6.1-2-50 │на автотранспорт       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼───────────┼───────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │           │Вывоз мусора           │т        │      0,56│   -    │I-XII      │      500│  125│     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│  70,0│Талон       │т        │   125    │

│   │           │автотранспортом        │         │          │        │           │         │     │            │             │      │на вывоз    │         │          │

│   │           │на расстояние до 35 км │         │          │        │           │         │     │            │             │      │мусора      │         │          │

└───┴───────────┴───────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 4656,86.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.10.

УХОД ЗА НАРУЖНЫМИ ОГРАДАМИ

Расчет на 100 м

┌───┬───────────┬──────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ│Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                     │

│п/п│нормативных│                  │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                  │         │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                        │

│   │           │                  │         │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬──────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                  │         │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование│Ед.      │Количество│

│   │           │                  │         │          │        │           │         │     │            │марка        │      │            │измерения│          │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │        3         │    4    │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12  │     13     │   14    │    15    │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │Норма ГКУ  │Промывка от пыли  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │Мосзеленхоз│и грязи водой     │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │под напором       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │поливомоечной     │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │машиной оград:    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │металлические     │100 м    │      1,8 │       3│IV-IX      │        2│  2  │        3,6 │КО-713-01    │   3,6│Вода        │куб. м   │      8   │

│   │           │художественного   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │литья             │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │металлические     │100 м    │      1,2 │       3│IV-IX      │        2│  2  │        2,4 │КО-713-01    │   2,4│Вода        │куб. м   │      4   │

│   │           │простого рисунка  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │железобетонные    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │высотой:          │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │2,0 м             │100 м    │      1   │       3│IV-IX      │        2│  2  │        2   │КО-713-01    │   2  │Вода        │куб. м   │      4   │

│   │           │1,5 м             │100 м    │      1   │       3│IV-IX      │        2│  2  │        2   │КО-713-01    │   2  │Вода        │куб. м   │      3   │

│   │           │1,0 м             │100 м    │      1   │       3│IV-IX      │        2│  2  │        2   │КО-713-01    │   2  │Вода        │куб. м   │      3   │

│   │           │0,5 м             │100 м    │      1   │       3│IV-IX      │        2│  2  │        2   │КО-713-01    │   2  │Вода        │куб. м   │      1   │

│   │           │сетка-рабица      │100 кв. м│      1   │       3│IV-IX      │        2│  2  │        2   │КО-713-01    │   2  │Вода        │куб. м   │      3   │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │Норма ГКУ  │Протирка оград    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │Мосзеленхоз│от пыли, грязи,   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │песка и хлоридов  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │весной и летом:   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │металлические     │100 кв. м│      9,2 │       3│V-IX       │        2│  8  │       73,6 │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │           │художественного   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │литья (4 м)       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │металлические     │100 кв. м│      6,3 │       3│V-IX       │        2│  4  │       25,2 │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │           │простого рисунка  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │(2 м)             │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │железобетонные    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │высотой:          │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │2,0 м             │100 кв. м│      6,3 │       3│V-IX       │        2│  4  │       25,2 │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │           │1,5 м             │100 кв. м│      6,3 │       3│V-IX       │        2│  3  │       18,9 │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │           │1,0 м             │100 кв. м│      6,3 │       3│V-IX       │        2│  2  │       12,6 │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │           │0,5 м             │100 кв. м│      6,3 │       3│V-IX       │        2│  1  │        6,3 │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │Норма ГКУ  │Удаление с цоколя │100 м    │      8   │       3│IV-IX      │        3│  3  │       24   │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │Мосзеленхоз│оград наплывов    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │песка и земли     │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │железными щетками │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ        │Удаление сорной   │100 кв. м│      4,1 │       3│IV-IX      │       10│ 10  │       41   │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │1.2.8-12-65│растительности    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │у оград со сбором │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │и перенесением    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │в кучи            │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │Норма ГКУ  │Обметание         │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │Мосзеленхоз│и очистка от снега│         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │в зимний период:  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │металлические     │100 кв. м│      1,95│       3│XI-III     │        5│ 20  │       39   │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │           │художественного   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │литья             │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │металлические     │100 кв. м│      1,95│       3│XI-III     │        5│ 10  │       19,5 │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │           │простого рисунка  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │железобетонные    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │высотой:          │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │2,0 м             │100 кв. м│      1,2 │       3│XI-III     │        5│ 10  │       12   │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │           │1,5 м             │100 кв. м│      1,2 │       3│XI-III     │        5│  7,5│        9   │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │           │1,0 м             │100 кв. м│      1,2 │       3│XI-III     │        5│  5  │        6   │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │           │0,5 м             │100 кв. м│      1,2 │       3│XI-III     │        5│  2,5│        3   │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │ЕНиР 1987  │Окраска оград:    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │§ Е8-1-15  │очистка           │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │табл. 12-1 │от ржавчины,      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │окалины, брызг    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │раствора, краски  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │и т.д.:           │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │металлические     │100 кв. м│     16,5 │       3│IV, VIII   │        2│  8  │      132,0 │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │           │художественного   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │литья (20%)       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │металлические     │100 кв. м│     16,5 │       3│IV-VI, VIII│        2│  1,6│       26,4 │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │           │простого рисунка  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │железобетонные    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │высотой:          │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │2,0 м             │100 кв. м│     16,5 │       3│IV-VI, VIII│        2│  1,6│       26,4 │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │           │1,5 м             │100 кв. м│     16,5 │       3│IV-VI, VIII│        2│  1,2│       19,8 │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │           │1,0 м             │100 кв. м│     16,5 │       3│IV-VI, VIII│        2│  0,8│       13,2 │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │           │0,5 м             │100 кв. м│     16,5 │       3│IV-VI, VIII│        2│  0,4│        6,6 │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │           │Окраска           │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │пистолетом-       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │распылителем:     │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │ЕНиР 1987, │металлические     │100 кв. м│      8,3 │       4│IV-VIII    │        2│  8  │       66,4 │Компрессор   │  66,4│Нитрокраска │кг       │    160   │

│   │§ Е8-24,   │художественного   │         │          │        │           │         │     │            │ЗИФ-155      │      │Растворитель│кг       │    104   │

│   │табл. 13-7г│литья             │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │§ Е8-1-15, │металлические     │100 кв. м│      8,3 │       4│IV-VIII    │        2│  4  │       33,2 │Компрессор   │  33,2│Нитрокраска │кг       │     80   │

│   │табл. 12-9.│простого рисунка  │         │          │        │           │         │     │            │ЗИФ-155      │      │Растворитель│кг       │     52   │

│   │Норма ГКУ  │железобетонные    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │Мосзеленхоз│высотой:          │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │2,0 м             │100 кв. м│      8,3 │       4│IV-VIII    │        2│  4  │       33,2 │Компрессор   │  33,2│Нитрокраска │кг       │     80   │

│   │           │                  │         │          │        │           │         │     │            │ЗИФ-155      │      │Растворитель│кг       │     52   │

│   │           │1,5 м             │10 м     │      6,1 │       4│IV-VIII    │        2│ 20  │      122,0 │      -      │  -   │Кузбасслак  │кг       │      0,6 │

│   │           │                  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Растворитель│кг       │      0,4 │

│   │           │1,0 м             │10 м     │      6,1 │       4│IV-VIII    │        2│ 20  │      122,0 │      -      │  -   │Кузбасслак  │кг       │      0,4 │

│   │           │                  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Растворитель│кг       │      0,26│

│   │           │0,5 м             │10 м     │      6,1 │       4│IV-VIII    │        2│ 20  │      122,0 │      -      │  -   │Кузбасслак  │кг       │      0,2 │

│   │           │                  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Растворитель│кг       │      0,14│

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │ЕНиР 1987, │Приготовление     │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │§ Е8-1-25, │окрасочных        │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │табл. 2-2  │составов (коэф.   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │в ПР-2     │0,45):            │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │металлические     │100 кв. м│      0,67│       4│IV-VIII    │        2│  8,0│        5,36│      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │           │художественного   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │литья             │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │металлические     │100 кв. м│      0,67│       4│IV-VIII    │        2│  4,0│        2,68│      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │           │простого рисунка  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │железобетонные    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │высотой:          │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │2,0 м             │100 кв. м│      0,67│       4│IV-VIII    │        2│  4,0│        2,68│      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │           │1,5 м             │100 кв. м│      0,67│       4│IV-VIII    │        2│  3,0│        2,0 │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │           │1,0 м             │100 кв. м│      0,67│       4│IV-VIII    │        2│  0,2│        0,14│      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │           │0,5 м             │100 кв. м│      0,67│       4│IV-VIII    │        2│  0,1│        0,06│      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

├───┼───────────┴──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│   │Итого:                        │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │содержание оград:             │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │металлические                 │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │    877,08│

│   │художественного литья         │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │металлические                 │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │    262,04│

│   │простого рисунка              │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │железобетонные высотой:       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │2,0 м                         │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │    254,14│

│   │1,5 м                         │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │    255,9 │

│   │1,0 м                         │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │    212,67│

│   │0,5 м                         │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

└───┴──────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Примечание. Замена поврежденных частей оград и исправление кривизны производится за счет средств капитального ремонта.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.11.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ОГРАД

Расчет на 100 кв. м

┌───┬───────────┬────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ      │Ед.      │Норма     │Объем│Требуется для выполнения работ                                          │

│п/п│нормативных│                        │измерения│времени   │работ├────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                        │         │на ед.    │     │Трудозатраты│Средства механизации   │Материалы                          │

│   │           │                        │         │измерения,│     ├────────────┼────────────────┬──────┼──────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                        │         │чел.-ч    │     │Чел.-ч      │Наименование,   │Маш.-ч│Наименование  │Ед.      │Количество│

│   │           │                        │         │          │     │            │марка           │      │              │измерения│          │

├───┼───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │           3            │    4    │    5     │  6  │     7      │       8        │  9   │      10      │   11    │    12    │

├───┼───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │           │Текущий ремонт оград    │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │           │металлических           │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │           │художественного литья   │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   ├───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ЕНиР 1987, │Очистка от ржавчины,    │100 кв. м│     16,5 │    1│       16,5 │       -        │  -   │      -       │    -    │    -     │

│   │§ Е8-1-15, │окалины, брызг раствора,│         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │табл. 12-1 │краски и т.д.           │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   ├───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ЕНиР 1987, │Окраска                 │100 кв. м│      8,3 │    1│        8,3 │Компрессор      │   8,3│Нитрокраска   │кг       │ 20       │

│   │§ Е8-24,   │пистолетом-распылителем │         │          │     │            │ЗИФ-155         │      │Растворитель  │кг       │ 13       │

│   │табл. 13-7г│                        │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   ├───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ЕНиР 1987, │Приготовление окрасочных│100 кв. м│      0,67│    1│        0,67│       -        │  -   │      -       │    -    │    -     │

│   │§ Е8-1-25, │составов (коэфф. 0,45)  │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │табл. 2-2  │                        │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │в ПР-2     │                        │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

├───┼───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │           │Текущий ремонт оград    │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │           │металлических простого  │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │           │рисунка                 │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   ├───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ЕНиР 1987, │Очистка от ржавчины,    │100 кв. м│     16,5 │    1│       16,5 │       -        │  -   │      -       │    -    │    -     │

│   │§ Е8-1-15, │окалины, брызг раствора,│         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │табл. 12-1 │краски и т.д.           │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   ├───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │§ Е8-1-15, │Окраска                 │100 кв. м│      8,3 │    1│        8,3 │Компрессор      │   8,3│Нитрокраска   │кг       │ 20       │

│   │табл. 12-9 │пистолетом-распылителем │         │          │     │            │ЗИФ-155         │      │Растворитель  │кг       │ 13       │

│   ├───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ЕНиР 1987, │Приготовление окрасочных│100 кв. м│      0,67│    1│        0,67│       -        │  -   │      -       │    -    │    -     │

│   │§ Е8-1-25, │составов (коэфф. 0,45)  │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │табл. 2-2  │                        │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │в ПР-2     │                        │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

├───┼───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │           │Текущий ремонт оград    │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │           │железобетонных          │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

├───┼───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ЕНиР 1987, │Очистка от ржавчины,    │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │§ Е8-1-15, │окалины, брызг раствора,│         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │табл. 12-1 │краски и т.д.:          │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │           ├────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │           │высотой 2,0 м           │100 кв. м│     16,5 │    1│       16,5 │       -        │  -   │      -       │    -    │    -     │

│   │           ├────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │           │1,5 м                   │100 кв. м│     16,5 │    1│       16,5 │       -        │  -   │      -       │    -    │    -     │

│   │           ├────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │           │1,0 м                   │100 кв. м│     16,5 │    1│       16,5 │       -        │  -   │      -       │    -    │    -     │

│   │           ├────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │           │0,5 м                   │100 кв. м│     16,5 │    1│       16,5 │       -        │  -   │      -       │    -    │    -     │

│   │           ├────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │           │Окраска                 │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │           │пистолетом-распылителем:│         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   ├───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │§ Е8-1-15, │высотой 2,0 м           │10 м     │      8,3 │    1│        8,3 │Компрессор      │   8,3│Нитрокраска   │кг       │ 20       │

│   │табл. 12-9 │                        │         │          │     │            │ЗИФ-155         │      │Растворитель  │кг       │ 13       │

│   ├───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │Норма ГКУ  │1,5 м                   │10 м     │      6,1 │    1│        6,1 │       -        │  -   │Кузбасслак    │кг       │  0,03    │

│   │Мосзеленхоз│                        │         │          │     │            │                │      │Растворитель  │кг       │  0,02    │

│   ├───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │Норма ГКУ  │1,0 м                   │10 м     │      6,1 │    1│        6,1 │       -        │  -   │Кузбасслак    │кг       │  0,03    │

│   │Мосзеленхоз│                        │         │          │     │            │                │      │Растворитель  │кг       │  0,02    │

│   ├───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ        │0,5 м                   │10 м     │      6,1 │    1│        6,1 │       -        │  -   │Кузбасслак    │кг       │  0,02    │

│   │1.2.8-2-11 │                        │         │          │     │            │                │      │Растворитель  │кг       │  0,013   │

│   ├───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ЕНиР 1987, │Приготовление окрасочных│         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │§ Е8-1-25, │составов (коэфф. 0,45): │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │табл. 2-2  ├────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │в ПР-2     │высотой 2,0 м           │100 кв. м│      0,67│    1│        0,67│       -        │  -   │      -       │    -    │    -     │

│   │           ├────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │           │1,5 м                   │100 кв. м│      0,67│    1│        0,67│       -        │  -   │      -       │    -    │    -     │

│   │           ├────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │           │1,0 м                   │100 кв. м│      0,67│    1│        0,67│       -        │  -   │      -       │    -    │    -     │

│   │           ├────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │           │0,5 м                   │100 кв. м│      0,67│    1│        0,67│       -        │  -   │      -       │    -    │    -     │

├───┼───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТСН 2001   │Установка железобетонных│100 м    │     91,0 │    1│       91,0 │Кран            │  28,0│Панели оград  │шт.      │ 24,8     │

│   │7-54-2     │оград из панелей высотой│         │          │     │            │на автомобильном│      │Монтажные     │т        │Проект    │

│   │           │до 3 м - рытье ям       │         │          │     │            │ходу            │      │связи         │         │          │

│   │           │под фундаменты          │         │          │     │            │                │      │Бетон         │куб. м   │  0,45    │

│   │           │или столбы под панели   │         │          │     │            │                │      │строительный  │         │          │

│   │           │с обратной засыпкой     │         │          │     │            │                │      │Столбы        │шт.      │ 29,5     │

│   │           │и трамбованием,         │         │          │     │            │                │      │бетонные      │         │          │

│   │           │установка столбов       │         │          │     │            │                │      │Прочие        │руб.     │ 24,29    │

│   │           │и панелей с заделкой    │         │          │     │            │                │      │материалы     │         │          │

│   │           │бетоном, установка      │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │           │стержней или уголков    │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │           │со сваркой              │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

├───┼───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТСН 2001   │Установка железобетонных│         │          │     │            │Кран            │      │Монтажные     │т        │Проект    │

│   │           │оград из сетчатых       │         │          │     │            │на автомобильном│      │связи         │         │          │

│   │           │панелей - рытье ям      │         │          │     │            │ходу            │      │Бетон         │куб. м   │  3,46    │

│   │           │под фундаменты          │         │          │     │            │                │      │мелкозернистый│         │          │

│   │           │или столбы под панели   │         │          │     │            │                │      │Столбы        │шт.      │ 29,5     │

│   │           │с обратной засыпкой     │         │          │     │            │                │      │бетонные      │         │          │

│   │           │и трамбованием,         │         │          │     │            │                │      │Прочие        │руб.     │ 85,05    │

│   │           │установка столбов       │         │          │     │            │                │      │материалы     │         │          │

│   │           │и панелей с заделкой    │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │           │бетоном, установка      │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │           │стержней или уголков    │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │           │со сваркой:             │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │7-54-4     │высотой 1,6 м           │100 м    │    226,0 │    1│      226,0 │                │  39,1│Панели        │кв. м    │ 97,2     │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │сетчатые      │         │          │

│   │7-54-5     │высотой 2,0 м           │100 м    │    226,0 │    1│      226,0 │                │  39,1│Панели        │кв. м    │143,0     │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │сетчатые      │         │          │

├───┼───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │ТСН 2001   │Установка металлических │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │           │оград по железобетонным │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │           │столбам - рытье ям      │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │           │под фундаменты          │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │           │или столбы под панели   │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │           │с обратной засыпкой     │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │           │и трамбованием,         │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │           │установка столбов       │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │           │и панелей с заделкой    │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │           │бетоном, установка      │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │           │стержней или уголков    │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   │           │со сваркой:             │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   ├───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │           │- из сетки:             │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   ├───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │7-54-6     │высотой до 1,7 м        │100 м    │    201,0 │    1│      201,0 │Кран            │  18,3│Арматурные    │т        │  0,152   │

│   │           │                        │         │          │     │            │на автомобильном│      │заготовки     │         │          │

│   │           │                        │         │          │     │            │ходу            │      │Сетка стальная│кв. м    │150       │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │плетеная      │         │          │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │Бетон         │куб. м   │  1,23    │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │мелкозернистый│         │          │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │Столбы        │шт.      │ 29,5     │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │бетонные      │         │          │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │Прочие        │руб.     │ 48,58    │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │материалы     │         │          │

│   ├───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │7-54-7     │высотой до 2,2 м        │100 м    │    223,0 │    1│      223,0 │Кран            │  18,3│Арматурные    │т        │  0,159   │

│   │           │                        │         │          │     │            │на автомобильном│      │заготовки     │         │          │

│   │           │                        │         │          │     │            │ходу            │      │Сетка стальная│кв. м    │200       │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │плетеная      │         │          │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │Бетон         │куб. м   │  1,57    │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │мелкозернистый│         │          │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │Столбы        │шт.      │ 29,5     │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │бетонные      │         │          │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │Прочие        │руб.     │ 48,58    │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │материалы     │         │          │

│   ├───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │           │- из сетчатых панелей:  │         │          │     │            │                │      │              │         │          │

│   ├───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │7-54-8     │высотой до 1,2 м        │100 м    │   135,0  │    1│      135,0 │Кран            │  20,7│Монтажные     │т        │  0,002   │

│   │           │                        │         │          │     │            │на автомобильном│      │связи         │         │          │

│   │           │                        │         │          │     │            │ходу            │      │Панели        │кв. м    │ 97,2     │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │сетчатые      │         │          │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │Бетон         │куб. м   │  1,383   │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │мелкозернистый│         │          │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │Столбы        │шт.      │ 29,5     │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │бетонные      │         │          │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │Прочие        │руб.     │ 72,94    │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │материалы     │         │          │

│   ├───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТСН 2001   │высотой до 1,7 м        │100 м    │    142   │    1│      142   │Кран            │  20,7│Панели        │кв. м    │143       │

│   │7-54-9     │                        │         │          │     │            │на автомобильном│      │сетчатые      │         │          │

│   │           │                        │         │          │     │            │ходу            │      │Монтажные     │т        │Проект    │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │связи         │         │          │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │Бетон         │куб. м   │  1,38    │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │мелкозернистый│         │          │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │Столбы        │шт.      │ 29,5     │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │бетонные      │         │          │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │Прочие        │руб.     │ 72,94    │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │материалы     │         │          │

│   ├───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────────┼────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┼──────────┤

│   │7-54-10    │высотой до 2,2 м        │100 м    │    149   │    1│      149   │Кран            │  20,7│Панели        │кв. м    │189       │

│   │           │                        │         │          │     │            │на автомобильном│      │сетчатые      │         │          │

│   │           │                        │         │          │     │            │ходу            │      │Монтажные     │т        │Проект    │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │связи         │         │          │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │Бетон         │куб. м   │  1,38    │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │мелкозернистый│         │          │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │Столбы        │шт.      │ 29,5     │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │бетонные      │         │          │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │Прочие        │руб.     │ 72,94    │

│   │           │                        │         │          │     │            │                │      │материалы     │         │          │

└───┴───────────┴────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────┴────────────┴────────────────┴──────┴──────────────┴─────────┴──────────┘

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.12.

УХОД ЗА ДЕТСКИМИ ПЛОЩАДКАМИ

Расчет на 100 кв. м

┌───┬───────────┬──────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ│Ед.       │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем  │Требуется для выполнения работ                                      │

│п/п│нормативных│                  │измерения │времени   │рабочего│исполнения,│         │работ  ├────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                  │          │на ед.    │        │мес.       │         │       │Трудозатраты│Средства механизации │Материалы                        │

│   │           │                  │          │измерения,│        │           │         │       ├────────────┼─────────────┬───────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                  │          │чел.-ч    │        │           │         │       │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч │Наименование│Ед.      │Количество│

│   │           │                  │          │          │        │           │         │       │            │марка        │       │            │измерения│          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │         3        │     4    │     5    │    6   │     7     │    8    │   9   │     10     │      11     │   12  │     13     │    14   │    15    │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ        │Подметание детских│100 кв. м │      0,23│       3│I-XII      │      200│200    │     46     │      -      │   -   │     -      │    -    │    -     │

│   │1.2.8-7а-29│площадок          │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │при средней       │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │засоренности      │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │со сбором мусора  │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │в кучи            │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ 2.4.8-1│Смачивание        │тыс. кв. м│      1,17│       5│IV-IX      │      100│ 10    │     11,7   │КО-713-01    │11,7   │Вода        │куб. м   │      25  │

│   │           │поверхности       │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │площадок водой    │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │утром после       │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │подметания        │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │(2,5 л/кв. м)     │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ        │Посыпка песком    │100 кв. м │      0,26│       3│III-X      │      100│100    │     26     │      -      │   -   │Песок       │куб. м   │       3  │

│   │1.2.8-9-45 │площадок после    │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │дождя и поливки   │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │водой             │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ        │Сгребание снега   │100 кв. м │      1,17│       3│XI-III     │      100│100    │    117     │      -      │   -   │     -      │    -    │    -     │

│   │1.2.8-8а-40│и откидывание     │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │его в сторону     │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │лопатой           │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │при толщине слоя  │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │свыше 15 см       │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ        │Сбор случайного   │100 кв. м │      0,03│       3│I-XII      │      210│210    │      6,3   │      -      │   -   │     -      │    -    │    -     │

│   │1.2.1-16-3 │мусора            │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │ТНВ 2.6.5-5│Погрузка          │100 т     │      3,88│   -    │III-X      │      100│  0,045│      -     │ЭО-3323А,    │ 0,1746│     -      │    -    │    -     │

│   │           │на автотранспорт  │          │          │        │           │         │       │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│       │            │         │          │

│   │           │песка             │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │ТНВ 1987   │Погрузка мусора   │т         │      1,36│       3│I-XII      │      210│  0,105│      0,1428│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,1428│            │         │          │

│   │16.1-2-50  │(5 г/кв. м)       │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │           │Перевоз песка     │т         │      0,56│   -    │III-X      │      100│  4,5  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 2,52  │     -      │    -    │    -     │

│   │           │автотранспортом   │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │на расстояние     │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │до 35 км          │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │Вывоз мусора      │т         │      0,56│   -    │III-X      │      210│  0,1  │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,056 │Талон       │т        │       0,1│

│   │           │                  │          │          │        │           │         │       │            │             │       │на вывоз    │         │          │

│   │           │                  │          │          │        │           │         │       │            │             │       │мусора      │         │          │

├───┼───────────┴──────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴───────┴────────────┴─────────────┴───────┴────────────┴─────────┴──────────┤

│   │Текущий ремонт                                                                                                                                                  │

├───┼───────────┬──────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────────┬─────────────┬───────┬────────────┬─────────┬──────────┤

│8  │ТНВ        │Планировка        │100 кв. м │      3,39│       3│IV-IX      │        3│  3    │     10,17  │      -      │   -   │     -      │    -    │    -     │

│   │1.1.1А-2-4 │и выравнивание    │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │поверхности       │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │площадки          │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │с засыпкой        │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │неровностей       │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │и срезкой бугров  │          │          │        │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

└───┴───────────┴──────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴───────┴────────────┴─────────────┴───────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 217,306.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.13.

УХОД ЗА ДЕТСКИМИ ПЕСОЧНИЦАМИ

Расчет на 3 кв. м

┌───┬───────────┬──────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ│Ед.         │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                      │

│п/п│нормативных│                  │измерения   │времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                  │            │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации │Материалы                        │

│   │           │                  │            │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬───────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                  │            │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч │Наименование│Ед.      │Количество│

│   │           │                  │            │          │        │           │         │     │            │марка        │       │            │измерения│          │

├───┼───────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │        3         │     4      │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12   │     13     │   14    │    15    │

├───┼───────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │Норма ГКУ  │Выбрасывание песка│куб. м      │      0,97│       5│V-IX       │       10│ 6   │      5,82  │      -      │   -   │     -      │    -    │    -     │

│   │Мосзеленхоз│из песочниц       │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │на дорожку        │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │с последующим     │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │перемещением      │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │его до 3 м        │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │и складыванием    │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │в кучи            │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ 2.6.5-5│Погрузка песка    │100 т       │      3,88│       3│V-IX       │       10│ 0,09│      -     │ЭО-3323А,    │ 0,3492│     -      │    -    │    -     │

│   │           │на автотранспорт  │            │          │        │           │         │     │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│       │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │           │Подвозка и вывоз  │т           │      0,56│   -    │V-IX       │       10│ 9   │      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 5,04  │     -      │    -    │    -     │

│   │           │песка             │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │автотранспортом   │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │на расстояние     │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │до 35 км          │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │Норма ГКУ  │Просеивание песка │куб. м      │      4,82│       3│V-IX       │       10│ 6   │     28,92  │      -      │   -   │     -      │    -    │    -     │

│   │Мосзеленхоз│с откидыванием    │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │крупных фракций   │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │в сторону         │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │Норма ГКУ  │Заполнение        │100 кв. м   │     10,43│       3│V-IX       │       10│ 0,3 │      3,129 │      -      │   -   │Песок       │т        │     9    │

│   │Мосзеленхоз│песочниц песком   │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │(слой песка - 20  │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │см)               │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │ТНВ        │Подметание при    │100 кв. м   │      0,36│       3│IV-X       │      100│ 3   │      1,08  │      -      │   -   │     -      │    -    │    -     │

│   │1.2.8-7-30 │сильной           │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │засоренности, сбор│            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │мусора в кучи     │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │и оправка песка   │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │в песочницах      │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │ТНВ 2.4.8-1│Увлажнение песка  │тыс. кв. м  │      1,17│       5│V-IX       │       70│ 0,21│      0,2457│КО-713-01    │ 0,2457│Вода        │куб. м   │     0,525│

│   │           │в детских         │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │песочницах водой  │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │из шлангов        │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │(2,5 л/кв. м)     │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │ТНВ        │Протирка бортов   │100 кв. м   │      5,1 │       3│V-IX       │      100│ 1,5 │      7,65  │      -      │   -   │Моющий      │кг       │     0,01 │

│   │1.2.8-4б-16│песочниц от пыли  │обработанной│          │        │           │         │     │            │             │       │порошок     │         │          │

│   │           │и грязи влажной   │площади     │          │        │           │         │     │            │             │       │Вода        │куб. м   │     0,01 │

│   │           │тряпкой, затем    │            │          │        │           │         │     │            │             │       │Тряпки      │кг       │     0,1  │

│   │           │сухой             │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │ТНВ        │Очистка песочниц  │100 кв. м   │      0,34│       3│XI-III     │      100│ 3   │      1,02  │      -      │   -   │     -      │    -    │    -     │

│   │1.2.8-6б-27│от снега          │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │с отброской       │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │его в сторону     │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

├───┼───────────┴──────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴───────┴────────────┴─────────┴──────────┤

│   │Текущий ремонт                                                                                                                                                  │

├───┼───────────┬──────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬────────────┬─────────────┬───────┬────────────┬─────────┬──────────┤

│10 │ТНВ        │Окраска           │кв. м       │      0,55│       3│IV         │        1│ 3   │      1,65  │      -      │   -   │Нитрокраска │кг       │     0,36 │

│   │1.2.8-3-12 │поверхности       │            │          │        │           │         │     │            │             │       │Растворитель│кг       │     0,2  │

│   │           │песочниц          │            │          │        │           │         │     │            │             │       │Кисти       │шт.      │     1    │

│   │           │с расчисткой не   │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │менее 1/3 площади │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │старого           │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │лакокрасочного    │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │покрытия,         │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │приготовление     │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │раствора красок   │            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

│   │           │и нанесение краски│            │          │        │           │         │     │            │             │       │            │         │          │

└───┴───────────┴──────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴───────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 49,5147.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.14.

УХОД ЗА ГРАНИТНЫМИ, МРАМОРНЫМИ И КАМЕННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

Расчет на 100 кв. м

┌───┬───────────┬──────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ│Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                     │

│п/п│нормативных│                  │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                  │         │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                        │

│   │           │                  │         │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬──────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                  │         │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование│Ед.      │Количество│

│   │           │                  │         │          │        │           │         │     │            │марка        │      │            │измерения│          │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │        3         │    4    │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12  │     13     │   14    │    15    │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ        │Промывка водой    │100 кв. м│      5,32│       5│IV-IX      │        5│    5│        26,6│КО-713-01    │  26,6│Вода        │куб. м   │    2,5   │

│   │1.2.8-6а-25│и тщательная      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Моющий      │кг       │    0,3125│

│   │           │протирка щеткой,  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │порошок     │         │          │

│   │           │ветошью           │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Щетка       │шт.      │    1     │

│   │           │или тряпкой       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Тряпки      │кг       │    1     │

│   │           │полированных      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │и мраморных       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │поверхностей      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │с удалением грязи │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │и песка           │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │Норма ГКУ  │Протирка          │100 кв. м│      3   │       5│I-XII      │      120│  120│       360  │      -      │  -   │Щетка       │шт.      │    1     │

│   │Мосзеленхоз│полированных      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Тряпки      │кг       │    0,7   │

│   │           │и мраморных       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │поверхностей      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │до блеска         │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │с удалением       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │загрязнений       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │и пятен           │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ        │Сметание          │100 кв. м│      0,34│       5│XI-III     │      100│  100│        34  │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │1.2.8-6б-27│свежевыпавшего    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │снега слоем более │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │5 см метлой       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │и откидка         │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │его в сторону     │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

└───┴───────────┴──────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 420,6.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.15.

УХОД ЗА ЛОТКАМИ

Расчет на 100 м

┌───┬────────────┬──────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание   │Наименование работ│Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                     │

│п/п│нормативных │                  │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат      │                  │         │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                        │

│   │            │                  │         │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬──────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │            │                  │         │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование│Ед.      │Количество│

│   │            │                  │         │          │        │           │         │     │            │марка        │      │            │измерения│          │

├───┼────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2      │        3         │    4    │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12  │     13     │   14    │    15    │

├───┼────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │            │Очистка лотков    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │шириной 25 см     │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │от мусора, ила,   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │пыли и грязи      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │с отноской ила    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │и грязи в сторону │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │при заполнении    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │кюветов грязью:   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │ТНВ         │до 50%            │м        │      0,08│       3│IV-X       │        2│  200│       16   │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │1.2.8-14а-68│                  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │ТНВ         │свыше 50%         │м        │      0,16│       3│IV-X       │        2│  200│       32   │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │1.2.8-14а-69│                  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │Норма ГКУ   │Промывка лотков   │100 м    │      1   │       5│IV-X       │        5│    5│        5   │КО-713-01    │     5│Вода        │куб. м   │       0,8│

│   │Мосзеленхоз │и кюветов водой   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │поливомоечной     │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │машиной           │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │для окончательной │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │очистки (1,6 л/м) │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ         │Очистка от снега  │куб. м   │      0,91│       3│XI-III     │       50│   75│       68,25│      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │1.2.8-17б-76│и льда            │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │со скалыванием    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │льда              │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │и откидыванием    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │лопатой на 3 м    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

└───┴────────────┴──────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 121,25.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.16.

УХОД ЗА ГРАНИТНЫМИ ЛЕСТНИЦАМИ

Расчет на 100 кв. м

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. измерения, чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения, мес. | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Норма ГКУ Мосзеленхоз | Подметание лестниц с выборкой и удалением мусора из стыков и пазов | 100 кв. м | 0,7 | 3 | IV-X | 200 | 200 | 140 | - | - | - | - | - |
| 2 | Норма ГКУ Мосзеленхоз | Повторное выборочное подметание лестниц в особо ответственных местах | 100 кв. м | 0,7 | 3 | IV-X | 50 | 50 | 35 | - | - | - | - | - |
| 3 | Норма ГКУ Мосзеленхоз | Соскабливание скребками со ступенек лестниц травы, грязи и мусора | 100 кв. м | 2,3 | 3 | IV-X | 20 | 20 | 46 | - | - | - | - | - |
| 4 | Норма ГКУ Мосзеленхоз | Промывка лестниц водой из шланга (10 л/кв. м) | 100 кв. м | 0,4 | 5 | IV-X | 20 | 20 | 8 | КО-713-01 | 8,0 | Вода | куб. м | 20 |
| 5 | Норма ГКУ Мосзеленхоз | Подметание свежевыпавшего снега метлой с выборкой начисто из стыков пазов и стенок | 100 кв. м | 1 | 3 | XI-III | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - |  |
| 6 | Норма ГКУ Мосзеленхоз | Сколка уплотненного и примерзшего снега к ступеням и стенкам лестницы | 100 кв. м | 2,3 | 3 | XI-III | 30 | 30 | 69 | - | - | - | - | - |
| 7 | Норма ГКУ Мосзеленхоз | Посыпка лестниц песком в зимний период | 100 кв. м | 0,52 | 3 | XI-III | 60 | 60 | 31,2 | - | - | Песок | т | 0,3 |
| 8 | ТНВ 2.6.5-А-5 | Погрузка противогололедного материала на автотранспорт | 100 т | 3,88 | - | XI-III | 60 | 0,003 | - | ЭО-3323А, ЗИЛ-ММЗ 45085 | 0,01164 | - | - | - |
| 9 | ТНВ 1.6.1-2-50 | Погрузка травы и мусора на автотранспорт | т | 1,7 | 3 | V-X | 20 | 1 | 1,7 | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 1,7 | - | - | - |
| 10 | ТНВ 2.6.5-А-5 | Вывоз травы, грязи и мусора автотранспортом на расстояние до 35 км | т | 0,56 | - | V-X | 20 | 1 | - | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 0,56 | - | - | - |
| 11 |  | Подвоз противогололедного материала автотранспортом на расстояние до 35 км | т | 0,56 | - | XI-III | 60 | 0,3 | - | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 0,168 | - | - | - |

Итого: 480,9.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.17.

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНТЕЙНЕРА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО

НА КОЛЕСАХ (S - 0,8 КУБ. М)

Расчет на 1 контейнер

┌───┬───────────┬──────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ│Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                      │

│п/п│нормативных│                  │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                  │         │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                         │

│   │           │                  │         │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬──────┼─────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                  │         │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование │Ед.      │Количество│

│   │           │                  │         │          │        │           │         │     │            │марка        │      │             │измерения│          │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │        3         │    4    │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12  │     13      │   14    │    15    │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТСН 2001   │Очистка контейнера│1 шт.    │      3,76│Св. 2 р.│I-XII      │        1│    1│        3,76│Сварочный    │0,0045│Болты        │кг       │   0,005  │

│   │14.9-4-1   │от мусора и грязи.│         │          │мал. 2  │           │         │     │            │аппарат      │      │в комплекте  │         │          │

│   │СТКХРЖХ    │Выправление крышки│         │          │р.      │           │         │     │            │             │      │с гайками    │         │          │

│   │2000       │и боковых стенок  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │и шайбами    │         │          │

│   │           │контейнера.       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Краска       │т        │   0,00014│

│   │           │Выправление       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Кисть        │шт.      │   1      │

│   │           │и приварка ручек. │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Ацетилен     │куб. м   │          │

│   │           │Приварка заплат   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Электроды    │кг       │   0,02   │

│   │           │к стенке          │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Тонколистовая│т        │   0,0002 │

│   │           │контейнера.       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │сталь М 100  │         │          │

│   │           │Укрепление колес  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │с заменой болтов. │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │Приварка скобы    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │и колеса. Масляная│         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │окраска контейнера│         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТСН 2001   │Транспортировка   │шт.      │      0,06│3       │IV-X       │      108│  108│        6,48│КО-006       │6,48  │Вода         │куб. м   │   2,16   │

│   │14.9-4-1   │контейнера        │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │СТКХРЖХ    │в мусорокамеру    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │2000       │и обратно к месту │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │установки.        │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │Мойка контейнера  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │из шланга         │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТСН 2001   │Дезинфекция       │шт.      │      0,1 │3       │IV-V       │        5│    5│        0,5 │             │      │Дезраствор   │л        │   0,75   │

│   │14.9-13-3  │контейнера        │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │СТКХРЖХ    │                  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │2000       │                  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ        │Окраска           │кв. м    │      0,17│3       │IV-V       │        1│    7│        1,19│      -      │  -   │Краска       │кг       │   1,5    │

│   │1.2.8-3-13 │поверхности       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Кисть        │шт.      │   1      │

│   │           │контейнера        │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │с расчисткой не   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │менее 1/3 старого │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │покрытия,         │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │приготовлением    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │раствора краски   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │необходимой       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │консистенции      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │и окрашиванием    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │поверхности кистью│         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │за 1 раз          │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

└───┴───────────┴──────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴─────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 11,93.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.18.

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНТЕЙНЕРА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО

НА КОЛЕСАХ (S - 1,1 КУБ. М)

Расчет на 1 контейнер

┌───┬───────────┬──────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ│Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                       │

│п/п│нормативных│                  │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                  │         │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации │Материалы                         │

│   │           │                  │         │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬───────┼─────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                  │         │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч │Наименование │Ед.      │Количество│

│   │           │                  │         │          │        │           │         │     │            │марка        │       │             │измерения│          │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │        3         │    4    │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12   │     13      │   14    │    15    │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТСН 2001   │Очистка контейнера│шт.      │      3,76│Св. 2 р.│I-XII      │        1│    1│        3,76│Сварочный    │ 0,0045│Болты        │кг       │   0,005  │

│   │14.9-4-1   │от мусора и грязи.│         │          │мал. 2  │           │         │     │            │аппарат      │       │в комплекте  │         │          │

│   │СТКХРЖХ    │Выправление крышки│         │          │р.      │           │         │     │            │             │       │с гайками    │         │          │

│   │2000       │и боковых стенок  │         │          │        │           │         │     │            │             │       │и шайбами    │         │          │

│   │           │контейнера.       │         │          │        │           │         │     │            │             │       │Краска       │т        │   0,00014│

│   │           │Выправление       │         │          │        │           │         │     │            │             │       │Кисть        │шт.      │   1      │

│   │           │и приварка ручек. │         │          │        │           │         │     │            │             │       │Ацетилен     │куб. м   │          │

│   │           │Приварка заплат   │         │          │        │           │         │     │            │             │       │Электроды    │кг       │   0,02   │

│   │           │к стенке          │         │          │        │           │         │     │            │             │       │Тонколистовая│т        │   0,0002 │

│   │           │контейнера.       │         │          │        │           │         │     │            │             │       │сталь М 100  │         │          │

│   │           │Укрепление колес  │         │          │        │           │         │     │            │             │       │             │         │          │

│   │           │с заменой болтов. │         │          │        │           │         │     │            │             │       │             │         │          │

│   │           │Приварка скобы    │         │          │        │           │         │     │            │             │       │             │         │          │

│   │           │и колеса. Масляная│         │          │        │           │         │     │            │             │       │             │         │          │

│   │           │окраска заплат    │         │          │        │           │         │     │            │             │       │             │         │          │

│   │           │контейнера        │         │          │        │           │         │     │            │             │       │             │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТСН 2001   │Транспортировка   │шт.      │      0,08│3       │IV-X       │      108│  108│        8,64│КО-006       │ 8,64  │Вода         │куб. м   │   2,7    │

│   │14.9-4-2   │контейнера        │         │          │        │           │         │     │            │             │       │             │         │          │

│   │СТКХРЖХ    │в мусорокамеру    │         │          │        │           │         │     │            │             │       │             │         │          │

│   │2000       │и обратно к месту │         │          │        │           │         │     │            │             │       │             │         │          │

│   │           │установки.        │         │          │        │           │         │     │            │             │       │             │         │          │

│   │           │Мойка контейнера  │         │          │        │           │         │     │            │             │       │             │         │          │

│   │           │из шланга         │         │          │        │           │         │     │            │             │       │             │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТСН 2001   │Дезинфекция       │шт.      │      0,1 │3       │IV-V       │        5│    5│        0,5 │             │       │Дезраствор   │л        │   0,9    │

│   │14.9-13-4  │контейнера        │         │          │        │           │         │     │            │             │       │             │         │          │

│   │СТКХРЖХ    │                  │         │          │        │           │         │     │            │             │       │             │         │          │

│   │2000       │                  │         │          │        │           │         │     │            │             │       │             │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ        │Окраска           │кв. м    │      0,17│3       │IV-V       │        1│    9│        1,53│      -      │   -   │Краска       │кг       │   2,0    │

│   │1.2.8-3-13 │поверхности       │         │          │        │           │         │     │            │             │       │Кисть        │шт.      │   1      │

│   │           │контейнера        │         │          │        │           │         │     │            │             │       │             │         │          │

│   │           │с расчисткой не   │         │          │        │           │         │     │            │             │       │             │         │          │

│   │           │менее 1/3 старого │         │          │        │           │         │     │            │             │       │             │         │          │

│   │           │покрытия,         │         │          │        │           │         │     │            │             │       │             │         │          │

│   │           │приготовлением    │         │          │        │           │         │     │            │             │       │             │         │          │

│   │           │раствора краски   │         │          │        │           │         │     │            │             │       │             │         │          │

│   │           │необходимой       │         │          │        │           │         │     │            │             │       │             │         │          │

│   │           │консистенции      │         │          │        │           │         │     │            │             │       │             │         │          │

│   │           │и окрашиванием    │         │          │        │           │         │     │            │             │       │             │         │          │

│   │           │поверхности кистью│         │          │        │           │         │     │            │             │       │             │         │          │

│   │           │за 1 раз          │         │          │        │           │         │     │            │             │       │             │         │          │

└───┴───────────┴──────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴───────┴─────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 14,58.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.19.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

И ОБОРУДОВАНИЯ ПЛОЩАДОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Расчет на 1 кв. м

┌───┬───────────┬──────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ│Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                         │

│п/п│нормативных│                  │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                  │         │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                            │

│   │           │                  │         │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬──────┼────────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                  │         │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование    │Ед.      │Количество│

│   │           │                  │         │          │        │           │         │     │            │марка        │      │                │измерения│          │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │        3         │    4    │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12  │       13       │   14    │    15    │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТСН 2001   │Ремонт мелких     │кв. дм   │      0,08│       3│IV-X       │        1│    1│      0,08  │      -      │  -   │Шкурка          │кв. м    │ 0,0015   │

│   │14.9-2-2   │сколов, трещин,   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │шлифовальная    │         │          │

│   │           │вырывов и т.п.    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │на бумажной     │         │          │

│   │           │(до 10%) -        │         │          │        │           │         │     │            │             │      │основе          │         │          │

│   │           │изготовление      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Пиломатериалы   │куб. м   │ 0,0001   │

│   │           │заделок с подбором│         │          │        │           │         │     │            │             │      │обрезные хвойных│         │          │

│   │           │по цвету          │         │          │        │           │         │     │            │             │      │пород, 2-6,5 м  │         │          │

│   │           │и текстуре,       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │                │         │          │

│   │           │установка по месту│         │          │        │           │         │     │            │             │      │                │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТСН 2001   │Обработка         │100 кв. м│      5,74│       3│IV-X       │        1│ 0,01│      0,0574│      -      │  -   │Состав алкидной,│л        │ 0,0005   │

│   │14.9-2-1   │деревянных        │         │          │        │           │         │     │            │             │      │декоративный для│         │          │

│   │           │поверхностей      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │антисептирования│         │          │

│   │           │антисептиком      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │деревьев, марка │         │          │

│   │           │(5% поверхности)  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │"Будтекс"       │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ        │Масляная окраска  │кв. м    │      0,18│       3│IV         │        1│    1│      0,18  │      -      │  -   │Краска          │кг       │ 0,025    │

│   │1.2.8-1б-6 │деревянных        │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Олифа           │кг       │ 0,009    │

│   │           │поверхностей в два│         │          │        │           │         │     │            │             │      │Шпатлевка       │кг       │ 0,0039   │

│   │           │слоя              │         │          │        │           │         │     │            │             │      │                │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТСН 2001   │Замена            │кв. м    │      1,5 │       3│IV         │        1│    1│      1,5   │      -      │  -   │Доски хвойн.    │куб. м   │ 0,0000125│

│   │14.9-2-98  │поврежденных      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │пород, 2-6,5 м  │         │          │

│   │           │элементов         │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Шурупы          │кг       │ 0,000125 │

│   │           │с последующей     │         │          │        │           │         │     │            │             │      │                │         │          │

│   │           │окраской          │         │          │        │           │         │     │            │             │      │                │         │          │

└───┴───────────┴──────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 0,3174.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.20.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

И ОБОРУДОВАНИЯ ПЛОЩАДОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Расчет на 1 кв. м

┌───┬───────────┬──────────────────┬─────────┬──────────┬───────────────┬───────────┬─────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ│Ед.      │Норма     │Разряд рабочего│Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                     │

│п/п│нормативных│                  │измерения│времени   │               │исполнения,│         │работ├────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                  │         │на ед.    │               │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                        │

│   │           │                  │         │измерения,│               │           │         │     ├────────────┼─────────────┬──────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                  │         │чел.-ч    │               │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование│Ед.      │Количество│

│   │           │                  │         │          │               │           │         │     │            │марка        │      │            │измерения│          │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │        3         │    4    │    5     │       6       │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12  │     13     │   14    │    15    │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ        │Очистка           │кв. м    │      0,23│3              │IV-X       │        1│    1│        0,23│      -      │   -  │Краска      │кг       │   0,00125│

│   │1.2.8-3-14 │от загрязнений    │         │          │               │           │         │     │            │             │      │Олифа       │кг       │   0,00375│

│   │           │с расчисткой      │         │          │               │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │не менее 1/3      │         │          │               │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │площади старого   │         │          │               │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │покрытия.         │         │          │               │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │Приготовить       │         │          │               │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │раствор красок    │         │          │               │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │необходимой       │         │          │               │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │консистенции.     │         │          │               │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │Окрасить          │         │          │               │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │поверхность кистью│         │          │               │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │в два слоя (20%   │         │          │               │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │труб)             │         │          │               │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТСН 2001   │Замена            │кв. м    │      5,38│Электросварщик,│IV-X       │        1│    1│        5,38│Сварочный    │  0,09│Краска      │кг       │   0,5    │

│   │14.9-3-6   │поврежденных      │         │          │маляр          │           │         │     │            │аппарат      │      │Сталь       │кг       │   2      │

│   │           │элементов,        │         │          │               │           │         │     │            │Маш. шлиф.   │  0,05│тонколист.  │         │          │

│   │           │выправление гнутых│         │          │               │           │         │     │            │электрич.    │      │М СТО,      │         │          │

│   │           │деталей,          │         │          │               │           │         │     │            │             │      │толщина     │         │          │

│   │           │укрепление стоек  │         │          │               │           │         │     │            │             │      │до 4 мм     │         │          │

│   │           │(10%) подготовка  │         │          │               │           │         │     │            │             │      │Электроды   │кг       │   0,4    │

│   │           │и окраска         │         │          │               │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

└───┴───────────┴──────────────────┴─────────┴──────────┴───────────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┘

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.21.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

И ОБОРУДОВАНИЯ ПЛОЩАДОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Расчет на 1 изделие

┌───┬───────────┬──────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ│Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                     │

│п/п│нормативных│                  │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                  │         │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                        │

│   │           │                  │         │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬──────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                  │         │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование│Ед.      │Количество│

│   │           │                  │         │          │        │           │         │     │            │марка        │      │            │измерения│          │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │        3         │    4    │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12  │     13     │   14    │    15    │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТСН 2001   │Снятие креплений, │1 изделие│       0,5│       3│IV-X       │        1│ 0,05│       0,025│А/м типа     │ 0,025│Фигура      │шт.      │    0,05  │

│   │14.9-6-3   │демонтаж элемента.│         │          │        │           │         │     │            │"Газель"     │      │Болты       │кг       │    0,0048│

│   │           │Закрепление       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │в комплекте │         │          │

│   │           │и установка нового│         │          │        │           │         │     │            │             │      │с гайками   │         │          │

│   │           │элемента          │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

└───┴───────────┴──────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┘

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.22.

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЩИТОВ

Расчет на 1 кв. м

┌───┬───────────┬──────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ│Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                     │

│п/п│нормативных│                  │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                  │         │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                        │

│   │           │                  │         │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬──────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                  │         │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование│Ед.      │Количество│

│   │           │                  │         │          │        │           │         │     │            │марка        │      │            │измерения│          │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │        3         │    4    │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12  │     13     │   14    │    15    │

├───┼───────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│   │Местная    │Мытье остекления. │кв. м    │      2,65│       3│IV-X       │        1│    1│        2,65│      -      │  -   │Моющий      │г        │        10│

│   │норма <*>  │Нанесение         │         │          │        │           │         │     │            │             │      │порошок     │         │          │

│   │           │на поверхность    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Вода        │л        │        10│

│   │           │щита моющего      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Тряпки      │г        │       200│

│   │           │раствора. Протирка│         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │поверхности сухой │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │тряпкой           │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

└───┴───────────┴──────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┘

--------------------------------

<*> Нвр. на мытье и протирку информационных щитов принята на основании Норм обслуживания для рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию домовладений, М., 1996, п. 3.4.3 (Министерство труда РФ, Центральное бюро нормативов по труду).

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.23.

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДПОРНЫХ СТЕНОК

Расчет на 1 изделие

┌───┬───────────┬──────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование  │Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                     │

│п/п│нормативных│работ         │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат     │              │         │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                        │

│   │           │              │         │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬──────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │              │         │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование│Ед.      │Количество│

│   │           │              │         │          │        │           │         │     │            │марка        │      │            │измерения│          │

├───┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │      3       │    4    │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12  │     13     │   14    │    15    │

├───┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТСН 2001   │Заделка выбоин│Площадь  │     40,73│       3│IV-X       │        1│ 0,01│      0,4073│      -      │  -   │Цемент      │т        │    0,0001│

│   │08-003     │в цементе     │участка  │          │        │           │         │     │            │             │      │Вода        │куб. м   │    0,0031│

│   │           │              │0,25 кв. │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │              │м, 100   │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │              │мест     │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТСН 2001   │Мелкий ремонт │100 кв. м│    122,1 │       3│IV-X       │        1│ 0,01│      1,221 │      -      │  -   │Песок       │куб. м   │    0,04  │

│   │           │плиточного    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │покрытия      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТСН 2001   │Облицовка стен│100 кв. м│      2,55│       3│IV-X       │        1│ 0,01│      0,0255│      -      │  -   │Цемент      │кг       │    0,4   │

│   │08-004     │по бетонной   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Вода        │куб. м   │    0,02  │

│   │           │поверхности   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │Плитка      │шт.      │    4     │

│   │           │плитками      │         │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

└───┴───────────┴──────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 1,6538.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.24.

СОДЕРЖАНИЕ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК

Расчет на 10 кв. м

┌───┬───────────┬──────────────────┬──────────┬──────────┬───────────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ│Ед.       │Норма     │Разряд рабочего│Срок       │Кратность│Объем  │Требуется для выполнения работ                                      │

│п/п│нормативных│                  │измерения │времени   │               │исполнения,│         │работ  ├────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                  │          │на ед.    │               │мес.       │         │       │Трудозатраты│Средства механизации │Материалы                        │

│   │           │                  │          │измерения,│               │           │         │       ├────────────┼─────────────┬───────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                  │          │чел.-ч    │               │           │         │       │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч │Наименование│Ед.      │Количество│

│   │           │                  │          │          │               │           │         │       │            │марка        │       │            │измерения│          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │        3         │    4     │    5     │       6       │     7     │    8    │   9   │     10     │     11      │  12   │     13     │   14    │    15    │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНТ 1.2.1-2│Прогребание песка │100 кв. м │      1,55│3              │V-IX       │       20│ 2     │      3,1   │      -      │   -   │      -     │    -    │     -    │

│   │           │с удалением мусора│          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │(100 г/кв. м)     │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ 2.4.8-1│Полив поверхности │тыс. кв. м│      1,17│5              │V-IX       │       10│ 0,01  │      0,0117│КО 713-01    │ 0,0117│Вода        │куб. м   │ 0,5      │

│   │           │площадки водой    │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │(5 л/кв. м)       │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ        │Очистка площадки  │100 кв. м │      0,03│3              │I-XII      │      365│36,5   │    108,15  │      -      │   -   │      -     │    -    │     -    │

│   │1.2.1-1б-3 │от мусора         │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │с выносом         │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │за пределы газона │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │(в т.ч. бытового) │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │- 50 г/кв. м      │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ        │Погрузка мусора   │т         │      1,36│3              │I-XII      │      365│ 0,1825│      0,2482│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,2482│      -     │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-50 │на автотранспорт  │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│   │           │Перевоз мусора    │т         │      0,56│       -       │I-XII      │      365│ 0,1825│      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,1022│Талон       │т        │ 0,1825   │

│   │           │автотранспортом   │          │          │               │           │         │       │            │             │       │на вывоз    │         │          │

│   │           │на расстояние     │          │          │               │           │         │       │            │             │       │мусора      │         │          │

│   │           │до 35 км          │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ        │Масляная окраска  │кв. м     │      0,18│3              │IV         │        1│ 1     │      0,18  │             │       │Краска      │кг       │ 0,025    │

│   │1.2.8-1б-6 │деревянных        │          │          │               │           │         │       │            │             │       │Олифа       │кг       │ 0,009    │

│   │           │поверхностей в два│          │          │               │           │         │       │            │             │       │Шпатлевка   │кг       │ 0,0039   │

│   │           │слоя              │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТСН 2001   │Замена            │1 кв. м   │      1,5 │3              │IV         │        1│ 1     │      1,5   │      -      │   -   │Доски хвойн.│куб. м   │ 0,0000125│

│   │14.9-2-98  │поврежденных      │          │          │               │           │         │       │            │             │       │пород,      │         │          │

│   │           │деревянных        │          │          │               │           │         │       │            │             │       │2-6,5 м     │         │          │

│   │           │элементов         │          │          │               │           │         │       │            │             │       │Шурупы      │кг       │ 0,000125 │

│   │           │с последующей     │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │окраской (10%)    │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТНВ        │Очистка           │кв. м     │      0,23│3              │IV-X       │        1│ 1     │      0,23  │      -      │   -   │Краска      │кг       │ 0,00125  │

│   │1.2.8-3-14 │от загрязнений    │          │          │               │           │         │       │            │             │       │Олифа       │кг       │ 0,00375  │

│   │           │металлических     │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │поверхностей      │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │с расчисткой      │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │не менее 1/3      │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │площади старого   │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │покрытия.         │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │Приготовить       │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │раствор красок    │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │необходимой       │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │консистенции.     │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │Окрасить          │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │поверхность кистью│          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │в два слоя (20%   │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │труб)             │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТСН 2001   │Замена            │кв. м     │      5,38│Электросварщик,│IV-X       │        1│ 1     │      5,38  │Сварочный    │ 0,09  │Краска      │кг       │ 0,5      │

│   │14.9-3-6   │поврежденных      │          │          │маляр          │           │         │       │            │аппарат      │       │Сталь       │кг       │ 2        │

│   │           │металлических     │          │          │               │           │         │       │            │Маш. шлиф.   │ 0,05  │тонколист.  │         │          │

│   │           │элементов,        │          │          │               │           │         │       │            │электрич.    │       │М СТО,      │         │          │

│   │           │выправление гнутых│          │          │               │           │         │       │            │             │       │толщина     │         │          │

│   │           │деталей,          │          │          │               │           │         │       │            │             │       │до 4 мм     │         │          │

│   │           │укрепление стоек  │          │          │               │           │         │       │            │             │       │Электроды   │кг       │ 0,4      │

│   │           │(10%), подготовка │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

│   │           │и окраска         │          │          │               │           │         │       │            │             │       │            │         │          │

└───┴───────────┴──────────────────┴──────────┴──────────┴───────────────┴───────────┴─────────┴───────┴────────────┴─────────────┴───────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 118,7999.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.25.

СОДЕРЖАНИЕ ЭКОПАРКОВОК

Расчет на 10 кв. м

┌───┬───────────┬──────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ│Ед.       │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем     │Требуется для выполнения работ                                         │

│п/п│нормативных│                  │измерения │времени   │рабочего│исполнения,│         │работ     ├────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                  │          │на ед.    │        │мес.       │         │          │Трудозатраты│Средства механизации    │Материалы                        │

│   │           │                  │          │измерения,│        │           │         │          ├────────────┼─────────────┬──────────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                  │          │чел.-ч    │        │           │         │          │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч    │Наименование│Ед.      │Количество│

│   │           │                  │          │          │        │           │         │          │            │марка        │          │            │измерения│          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │         3        │     4    │     5    │    6   │     7     │    8    │     9    │     10     │      11     │    12    │     13     │    14   │    15    │

├───┼───────────┴──────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴─────────┴──────────┤

│   │Содержание покрытий из естественной травы                                                                                                                             │

├───┼───────────┬──────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────┬─────────────┬──────────┬────────────┬─────────┬──────────┤

│1  │ТНВ        │Очистка площадки  │100 кв. м │      0,03│       3│IV-IX      │      120│1,2       │   0,036    │      -      │    -     │     -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1б-3   │от случайного     │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

│   │           │мусора со сбором  │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

│   │           │мусора в кучи     │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ        │Погрузка мусора   │т         │      1,36│       3│IV-IX      │      120│0,0006    │   0,000816 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,000816 │     -      │    -    │     -    │

│   │1.6.1-2-50 │на автотранспорт  │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │           │Перевоз мусора    │т         │      0,56│   -    │IV-IX      │      120│0,0006    │   0,000336 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,000336 │Талон       │т        │ 0,0006   │

│   │           │автотранспортом   │          │          │        │           │         │          │            │             │          │на вывоз    │         │          │

│   │           │на расстояние     │          │          │        │           │         │          │            │             │          │мусора      │         │          │

│   │           │до 35 км          │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ 1.2.1-8│Подкормка травы   │100 кв. м │      2,3 │       3│IV-IX      │        3│0,03      │   0,069    │КО-713-01    │ 0,069    │Вода        │л        │15        │

│   │           │раствором         │          │          │        │           │         │          │            │             │          │Минеральные │г        │46        │

│   │           │минеральных       │          │          │        │           │         │          │            │             │          │удобрения   │         │          │

│   │           │удобрений         │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ        │Кошение травы     │100 кв. м │      0,36│       3│IV-IX      │        8│0,08      │   0,0288   │Триммер      │ 0,0288   │     -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-11-29│                  │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │ТНВ        │Уборка скошенной  │100 кв. м │      0,24│       3│IV-IX      │        8│0,08      │   0,0192   │      -      │    -     │     -      │    -    │     -    │

│   │1.2.1-10-32│травы             │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │           │Вывоз скошенной   │т         │      0,56│   -    │IV-IX      │        8│0,0016    │   0,000896 │ЗИЛ-ММЗ 45085│ 0,000896 │     -      │    -    │     -    │

│   │           │травы             │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

│   │           │автотранспортом   │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

│   │           │на расстояние     │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

│   │           │до 35 км          │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │ТНВ 2.4.8-1│Полив травы       │тыс. кв. м│      1,17│       5│V-IX       │       20│0,2       │   0,234    │КО-713-01    │ 0,234    │Вода        │куб. м   │ 1,0      │

│   │           │(5 л/куб. м)      │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│   │           │Текущий ремонт    │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

│   │           │газона            │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

│   │           │(10% площади):    │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│   │ТСН 47-55-1│Замена элементов  │100 кв. м │     39,16│       3│IV-IX      │        1│0,01      │   0,3916   │      -      │    -     │Георешетка  │кв. м    │ 1,0      │

│   │           │газонной решетки -│          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

│   │           │снятие, установка │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │ТНВ        │Копание           │100 кв. м │     10,20│       3│IV-IX      │        1│0,01      │   0,102    │      -      │    -     │     -      │    -    │     -    │

│   │1.1.2А-1-2 │уплотненной       │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

│   │           │почвы на глубину  │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

│   │           │20 см с разбивкой │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

│   │           │комьев,           │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

│   │           │отбрасыванием     │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

│   │           │камней в сторону  │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │ТНВ        │Погрузка          │100 т     │      4,37│       3│IV-IX      │        1│          │            │ЭО-3323А,    │          │Растительная│т        │ 0,005625 │

│   │2.6.5А-2   │на автотранспорт: │          │          │        │           │         │          │            │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │земля       │         │          │

│   │           │растительной земли│          │          │        │           │         │0,00005625│   0,0002458│             │ 0,0002458│Торф        │т        │ 0,00025  │

│   │           │торфа             │          │          │        │           │         │0,0000025 │   0,0000109│             │ 0,0000109│Органические│т        │ 0,00015  │

│   │           │органических      │          │          │        │           │         │0,0000015 │   0,0000065│             │ 0,0000065│удобрения   │         │          │

│   │           │удобрений         │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │           │Перевоз           │т         │      0,56│   -    │IV-IX      │    -    │          │     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│          │     -      │    -    │     -    │

│   │           │автотранспортом   │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

│   │           │на расстояние     │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

│   │           │до 35 км:         │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

│   │           │растительной земли│          │          │        │           │         │0,005625  │            │             │ 0,00315  │            │         │          │

│   │           │торфа             │          │          │        │           │         │0,00025   │            │             │ 0,00014  │            │         │          │

│   │           │органических      │          │          │        │           │         │0,00015   │            │             │ 0,000084 │            │         │          │

│   │           │удобрений         │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│12 │ТНВ        │Разравнивание     │100 кв. м │      4,2 │       3│IV-IX      │        1│0,01      │   0,042    │      -      │    -     │     -      │    -    │     -    │

│   │1.1.2А-2-4 │вскопанной почвы  │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

│   │           │граблями          │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

│   │           │с очисткой участка│          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

│   │           │от встречающегося │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

│   │           │мусора            │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│13 │ТНВ        │Посев газона      │100 кв. м │      1,31│       3│IV-IX      │        1│0,01      │   0,0131   │      -      │    -     │Семена      │кг       │ 0,04     │

│   │1.2.3-3-8  │вручную с подносом│          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

│   │           │семян, заделкой их│          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

│   │           │граблями,         │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

│   │           │уплотнением       │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

│   │           │поверхности газона│          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

│   │           │(40 г/кв. м)      │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│14 │ТНВ 2.4.8-1│Полив газона      │тыс. кв. м│      1,17│       5│IV-IX      │        1│0,005     │   0,00585  │КО-713-01    │ 0,00585  │Вода        │л        │ 5        │

│   │           │(5 л/кв. м)       │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│   │           │Итого             │          │          │        │           │         │          │            │             │          │            │         │ 0,9438612│

└───┴───────────┴──────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴─────────┴──────────┘

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.26.

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ МОСТИКОВ, ПЛОТИН, ПИРСОВ, НАСТИЛОВ

Расчет на 100 кв. м

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения, мес. | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | МТСН 81.6.98 | Замена досок в настилах, мостках, пирсах, лестницах (10%) | 1 кв. м | 0,095 | 3 | IV-X | 1 | 10 | 0,95 |  |  | Доска | куб. м | 0,75 |
| 2. | ТНВ 1987 1.6.2-51 доп. ЕТКС 1997 | Погрузка пиломатериалов на автотранспорт | куб. м | 0,68 | 1 | IV-X | 1 | 0,3 | 0,204 | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 0,204 |  |  |  |
| 3. |  | Подвоз пиломатериалов автотранспортом на расстояние до 35 км | т | - | - | IV-X | 1 | 0,3 | - | ЗИЛ-ММЗ 45085 |  |  |  |  |
| 4. | ТНВ 1987 1.2.8-3.12 доп. ЕТКС 1997 | Окраска пирсов и мостиков | 1 кв. м | 0,55 | 3 | IV-X | 2 | 100 | 55 | - |  | Краска | кг | 25 |

Итого: 56,154.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3.27.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОТИВОЗАЕЗДНЫХ УСТРОЙСТВ (НАДОЛБОВ, ШЛАГБАУМОВ,

КВАРТАЛЬНЫХ СТОЛБОВ, МЕЖЕВЫХ ЗНАКОВ) И ИНФОРМАЦИОННЫХ

УСТРОЙСТВ (АНШЛАГОВ, АГИТВИТРИН, УКАЗАТЕЛЕЙ)

Расчет на 1 единицу

┌───┬───────────┬───────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ │Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                        │

│п/п│нормативных│                   │измерения│времени на│рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                   │         │ед. изм., │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                           │

│   │           │                   │         │чел.-ч    │        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬──────┼───────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                   │         │          │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование   │Ед.      │Количество│

│   │           │                   │         │          │        │           │         │     │            │марка        │      │               │измерения│          │

├───┼───────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │         3         │    4    │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12  │      13       │   14    │    15    │

├───┼───────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ 1987   │Окраска            │         │          │        │           │         │     │            │             │      │               │         │          │

│   │1.2.8-3.12 │противозаездного   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │               │         │          │

│   │доп. ЕТКС  │или информационного│         │          │        │           │         │     │            │             │      │               │         │          │

│   │1997       │устройства:        │         │          │        │           │         │     │            │             │      │               │         │          │

│   │           │аншлаг             │шт.      │      0,55│       2│IV-X       │        1│ 3,18│      1,749 │             │      │Краска         │кг       │      0,8 │

│   │           │агитвитрина        │шт.      │      0,55│       2│IV-X       │        1│ 6,39│      3,5145│             │      │Краска         │кг       │      1,60│

│   │           │надолб             │шт.      │      0,55│       2│IV-X       │        1│ 1,04│      0,572 │             │      │Краска         │кг       │      0,26│

│   │           │шлагбаум           │шт.      │      0,55│       2│IV-X       │        1│ 1,51│      0,8305│             │      │Краска         │кг       │      0,38│

│   │           │указатель          │шт.      │      0,55│       2│IV-X       │        1│ 1,16│      0,638 │             │      │Краска         │кг       │      0,29│

│   │           │квартальный столб  │шт.      │      0,55│       2│IV-X       │        1│ 0,65│      0,3575│             │      │Краска         │кг       │      0,16│

│   │           │межевой знак       │шт.      │      0,55│       2│IV-X       │        1│ 0,64│      0,352 │             │      │Краска         │кг       │      0,16│

├───┼───────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │Нормы ООПТ │Мойка              │шт.      │          │        │           │         │     │            │             │      │               │         │          │

│   │           │противозаездного   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │               │         │          │

│   │           │или информационного│         │          │        │           │         │     │            │             │      │               │         │          │

│   │           │устройства:        │         │          │        │           │         │     │            │             │      │               │         │          │

│   │           │аншлаг             │шт.      │      0,26│       2│IV-X       │       15│15   │      3,9   │             │      │Моющее средство│кг       │      3,77│

│   │           │агитвитрина        │шт.      │      0,26│       2│IV-X       │       15│15   │      3,9   │             │      │Моющее средство│кг       │      3,75│

│   │           │надолб             │шт.      │      0,26│       2│IV-X       │       15│15   │      3,9   │             │      │Моющее средство│кг       │      3,75│

│   │           │шлагбаум           │шт.      │      0,26│       2│IV-X       │       15│15   │      3,9   │             │      │Моющее средство│кг       │      3,75│

│   │           │указатель          │шт.      │      0,26│       2│IV-X       │       15│15   │      3,9   │             │      │Моющее средство│кг       │      3,75│

│   │           │квартальный столб  │шт.      │      0,26│       2│IV-X       │       15│15   │      3,9   │             │      │Моющее средство│кг       │      3,75│

│   │           │межевой знак       │шт.      │      0,26│       2│IV-X       │       15│15   │      3,9   │             │      │Моющее средство│кг       │      3,75│

├───┼───────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │Нормы ООПТ │Ремонт             │шт.      │          │        │           │         │     │            │             │      │               │         │          │

│   │           │информационного    │         │          │        │           │         │     │            │             │      │               │         │          │

│   │           │устройства (до 20% │         │          │        │           │         │     │            │             │      │               │         │          │

│   │           │площади):          │         │          │        │           │         │     │            │             │      │               │         │          │

│   │           │аншлага            │шт.      │      0,41│       2│IV-X       │        1│ 1   │      0,41  │             │      │Поликарбонатное│кв. м    │      0,25│

│   │           │                   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │стекло         │         │          │

│   │           │агитвитрины        │шт.      │      0,41│       2│IV-X       │        1│ 1   │      0,41  │             │      │Поликарбонатное│кв. м    │      0,25│

│   │           │                   │         │          │        │           │         │     │            │             │      │стекло         │         │          │

└───┴───────────┴───────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴───────────────┴─────────┴──────────┘

Итого:

аншлаг - 6,06;

агитвитрина - 7,82;

надолб - 4,47;

шлагбаум - 4,73;

указатель - 4,54;

квартальный столб - 4,26;

межевой знак - 4,25.

## Раздел IV. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 4.1.

ВЫРЕЗКА СУХИХ СУЧЬЕВ

Расчет на 100 деревьев

┌───┬───────────┬──────────────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ│Ед.        │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                     │

│п/п│нормативных│                  │измерения  │времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                  │           │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                        │

│   │           │                  │           │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬──────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                  │           │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование│Ед.      │Количество│

│   │           │                  │           │          │        │           │         │     │            │марка        │      │            │измерения│          │

├───┼───────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │        3         │     4     │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12  │     13     │   14    │    15    │

├───┼───────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │           │Вырезка сухих     │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │сучьев и мелкой   │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │суши с зачисткой  │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │срезов свыше 3 см │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │и закраской их.   │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │Перенести         │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │и установить      │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │лестницы          │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │или стремянки:    │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │ТНВ        │на деревьях       │дер.       │      0,55│       4│I-XII      │        1│ 50  │       27,5 │Газель       │  27,5│Краска      │кг       │      0,75│

│   │1.2.7-4а-23│лиственных пород  │           │          │        │           │         │     │            │             │      │Кисти       │шт.      │      1   │

│   │           │с диаметром ствола│           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │у основания       │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │до 35 см          │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │и наличием сухих  │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │сучьев более 15,  │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │высотой до 15 м   │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │ТНВ        │на деревьях       │дер.       │      1,30│       4│I-XII      │        1│ 50  │       65,0 │Га           │  -   │Краска      │кг       │      1   │

│   │1.2.7-4б-27│лиственных пород  │           │          │        │           │         │     │            │             │      │Кисти       │шт.      │      1   │

│   │           │с диаметром ствола│           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │у основания свыше │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │35 см и наличием  │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │сухих сучьев более│           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │15, высотой       │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │до 15 м           │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ        │Сбор срезанных    │100 кв. м  │      0,31│       3│I-XII      │        1│  2  │        0,62│      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │1.2.7-4б-54│сучьев лиственных │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │пород (2 кв.      │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │м/дерево)         │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ        │Погрузка          │скл. куб. м│      1,08│       3│I-XII      │        1│ 10,0│       10,8 │ЗИЛ-ММЗ 45085│  10,8│     -      │    -    │    -     │

│   │1.2.11В-9-6│и разгрузка веток │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │на автотранспорт  │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │после обрезки     │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │(Н вр. x 2),      │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │           │0,1 куб. м/дерево │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼───────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │           │Вывоз ветвей      │т          │      0,56│   -    │I-XII      │        1│  2,5│     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│   4,8│Талон       │т        │      2,5 │

│   │           │автотранспортом   │           │          │        │           │         │     │            │             │      │на вывоз    │         │          │

│   │           │на расстояние     │           │          │        │           │         │     │            │             │      │мусора      │         │          │

│   │           │до 35 км          │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

└───┴───────────┴──────────────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 103,92.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 4.2.

ПРОРЕЖИВАНИЕ КРОН ДЕРЕВЬЕВ С ЛЕСТНИЦ, СТРЕМЯНОК

Расчет на 100 деревьев

┌───┬────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание   │Наименование работ│Ед.        │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                     │

│п/п│нормативных │                  │измерения  │времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат      │                  │           │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                        │

│   │            │                  │           │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬──────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │            │                  │           │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование│Ед.      │Количество│

│   │            │                  │           │          │        │           │         │     │            │марка        │      │            │измерения│          │

├───┼────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │      2     │        3         │     4     │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12  │     13     │   14    │    15    │

├───┼────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ         │Прореживание крон │дер.       │      0,61│       4│I-XII      │        1│100  │       61,0 │      -      │   -  │Краска      │кг       │      0,67│

│   │1.2.7-3а-16 │деревьев          │           │          │        │           │         │     │            │             │      │Кисти       │шт.      │      1   │

│   │доп. ЕТКС   │с диаметром ствола│           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │1997        │21-25 см.         │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │Установить        │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │стремянку         │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │или лестницу.     │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │Вырезать побеги   │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │и сучья. Зачистить│           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │и закрасить срезы │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │больше 3 см       │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ         │Сбор срезанных    │100 кв. м  │      0,31│       3│I-XII      │        1│  2  │        0,62│      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │1.2.7-9-54  │ветвей лиственных │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │пород (2 кв.      │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │м/дерево)         │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ         │Погрузка          │скл. куб. м│      1,08│       3│I-XII      │        1│ 10,0│       10,8 │ЗИЛ-ММЗ 45085│  10,8│     -      │    -    │    -     │

│   │1.2.11В-9-60│и разгрузка ветвей│           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │на автотранспорт  │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │(Нвр. x 2) 0,1    │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │            │куб. м/дерево     │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │            │Вывоз ветвей      │т          │      1,92│   -    │I-XII      │        1│  2,5│     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085│   4,8│Талон       │т        │      2,5 │

│   │            │автотранспортом,  │           │          │        │           │         │     │            │             │      │на вывоз    │         │          │

│   │            │35 км             │           │          │        │           │         │     │            │             │      │мусора      │         │          │

└───┴────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 72,42.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 4.3.

ФОРМИРОВАНИЕ КРОН ДЕРЕВЬЕВ

Расчет на 100 деревьев

┌───┬─────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание    │Наименование работ│Ед.        │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                      │

│п/п│нормативных  │                  │измерения  │времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат       │                  │           │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации │Материалы                        │

│   │             │                  │           │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼──────────────┬──────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │             │                  │           │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование, │Маш.-ч│Наименование│Ед.      │Количество│

│   │             │                  │           │          │        │           │         │     │            │марка         │      │            │измерения│          │

├───┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │      2      │        3         │     4     │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │      11      │  12  │     13     │   14    │    15    │

├───┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │             │Формирование крон │           │          │        │           │         │     │            │              │      │            │         │          │

│   │             │деревьев с лестниц│           │          │        │           │         │     │            │              │      │            │         │          │

│   │             │(30%):            │           │          │        │           │         │     │            │              │      │            │         │          │

│   │ТНВ          │высотой до 3 м    │дер.       │      0,38│5 - 2 ч,│X-IV       │        1│ 10  │        3,8 │Газель        │  3,8 │Краска      │кг       │       0,2│

│   │1.2.7-1-1    │                  │           │          │водит. 1│           │         │     │            │              │      │Кисти       │шт.      │       1  │

│   │ТНВ 1.2.7-1-2│3-5 м             │дер.       │      0,54│5 - 2 ч,│X-IV       │        1│ 10  │        5,4 │Газель        │  5,4 │Краска      │кг       │       0,2│

│   │             │                  │           │          │водит. 1│           │         │     │            │              │      │Кисти       │шт.      │       1  │

│   │ТНВ 1.2.7-1-3│более 5 м         │дер.       │      1,14│5 - 2 ч,│X-IV       │        1│ 10  │       11,4 │Газель        │ 11,4 │Краска      │кг       │       0,2│

│   │             │                  │           │          │водит. 1│           │         │     │            │              │      │Кисти       │шт.      │       1  │

├───┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │ТНВ 1.2.7-3  │Формирование крон │дер.       │      2,28│5 - 2 ч.│X-IV       │        1│ 50  │      114,0 │Автоподъемник,│ 57,0 │Краска      │кг       │       0,6│

│   │             │деревьев          │           │          │водит. 1│           │         │     │            │бензопила     │      │Кисти       │шт.      │       1  │

│   │             │с автоподъемника  │           │          │        │           │         │     │            │              │      │            │         │          │

│   │             │высотой свыше 5 м │           │          │        │           │         │     │            │              │      │            │         │          │

│   │             │с проведением     │           │          │        │           │         │     │            │              │      │            │         │          │

│   │             │профильной обрезки│           │          │        │           │         │     │            │              │      │            │         │          │

│   │             │кроны для придания│           │          │        │           │         │     │            │              │      │            │         │          │

│   │             │заданной формы    │           │          │        │           │         │     │            │              │      │            │         │          │

│   │             │(50%)             │           │          │        │           │         │     │            │              │      │            │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │Норма ГКУ    │Формирование крон │дер.       │      0,53│5 - 2 ч,│X-IV       │        1│ 20  │       10,6 │Автоподъемник,│  5,3 │Краска      │кг       │       0,4│

│   │Мосзеленхоз  │деревьев, ранее   │           │          │водит. 1│           │         │     │            │бензопила     │      │Кисти       │шт.      │       1  │

│   │             │формированных     │           │          │        │           │         │     │            │              │      │            │         │          │

│   │             │с применением     │           │          │        │           │         │     │            │              │      │            │         │          │

│   │             │автоподъемника    │           │          │        │           │         │     │            │              │      │            │         │          │

│   │             │(20%)             │           │          │        │           │         │     │            │              │      │            │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ          │Сбор срезанных    │100 кв. м  │      0,31│3       │X-IV       │        1│100  │       31,0 │       -      │  -   │     -      │    -    │       -  │

│   │1.2.7-9-54   │ветвей (площадь   │           │          │        │           │         │     │            │              │      │            │         │          │

│   │             │уборки - 100 кв.  │           │          │        │           │         │     │            │              │      │            │         │          │

│   │             │м/дер.)           │           │          │        │           │         │     │            │              │      │            │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ          │Погрузка          │скл. куб. м│      1,08│5       │X-IV       │        1│208  │      224,64│ЗИЛ-ММЗ 45085 │224,64│     -      │    -    │       -  │

│   │1.2.11В-9-60 │и разгрузка ветвей│           │          │        │           │         │     │            │              │      │            │         │          │

│   │             │на автотранспорт  │           │          │        │           │         │     │            │              │      │            │         │          │

│   │             │после обрезки (Н  │           │          │        │           │         │     │            │              │      │            │         │          │

│   │             │вр. x 2)          │           │          │        │           │         │     │            │              │      │            │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │             │Вывоз ветвей      │т          │      1,92│   -    │X-IV       │        1│ 52,0│     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 99,84│Талон       │т        │      52,0│

│   │             │автотранспортом   │           │          │        │           │         │     │            │              │      │на вывоз    │         │          │

│   │             │на расстояние     │           │          │        │           │         │     │            │              │      │мусора      │         │          │

│   │             │до 35 км          │           │          │        │           │         │     │            │              │      │            │         │          │

└───┴─────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴──────────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 400,84.

Примечание. Расчет произведен, принимая средний диаметр ствола дерева - 48 см; объем ветвей - 2,08 скл. куб. м/дерево, вес ветвей - 0,250 т/куб. м.

(в ред. распоряжения ДЖКХиБ г. Москвы от 06.05.2013 N 05-14-138/3)

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 4.4.

САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ

Расчет на 100 деревьев

┌───┬─────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание    │Наименование работ│Ед.        │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем │Требуется для выполнения работ                                       │

│п/п│нормативных  │                  │измерения  │времени   │рабочего│исполнения,│         │работ ├────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат       │                  │           │на ед.    │        │мес.       │         │      │Трудозатраты│Средства механизации  │Материалы                        │

│   │             │                  │           │измерения,│        │           │         │      ├────────────┼──────────────┬───────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │             │                  │           │чел.-ч    │        │           │         │      │Чел.-ч      │Наименование, │Маш.-ч │Наименование│Ед.      │Количество│

│   │             │                  │           │          │        │           │         │      │            │марка         │       │            │измерения│          │

├───┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │      2      │        3         │     4     │    5     │   6    │     7     │    8    │  9   │     10     │      11      │  12   │     13     │   14    │    15    │

├───┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │             │Обрезка крон      │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │деревьев          │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │с прореживанием   │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │крон, удалением   │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │сухих сучьев      │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │и мелкой суши     │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │с применением     │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │автовышки:        │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │ТНВ          │- с диаметром     │дер.       │      1,22│5 - 2 ч,│I-XII      │        1│ 10   │      12,2  │Автоподъемник,│  6,1  │Краска      │кг       │      0,33│

│   │1.2.7.3-16   │ствола до 25 см   │           │          │водит. 1│           │         │      │            │бензопила     │       │Кисти       │шт.      │      1   │

│   │             │(10%)             │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │ТНВ          │- с диаметром     │дер.       │      1,78│5 - 2 ч,│I-XII      │        1│ 30   │      53,4  │Автоподъемник,│ 26,7  │Краска      │кг       │      0,6 │

│   │1.2.7-3-17   │ствола до 40 см   │           │          │водит. 1│           │         │      │            │бензопила     │       │Кисти       │шт.      │      2   │

│   │             │(30%)             │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │ТНВ          │- с диаметром     │дер.       │      2,44│5 - 2 ч,│I-XII      │        1│ 30   │      73,2  │Автоподъемник,│ 36,6  │Краска      │кг       │      0,88│

│   │1.2.7-3-18   │ствола более 40 см│           │          │водит. 1│           │         │      │            │бензопила     │       │Кисти       │шт.      │      1   │

│   │             │(30%)             │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │Норма ГКУ    │Обрезка           │дер.       │      6,86│5 - 2 ч,│I-XII      │        2│ 60   │     411,6  │Автоподъемник,│411,6  │Краска      │кг       │     12,0 │

│   │Мосзеленхоз  │крупномерных      │           │          │водит. 1│           │         │      │            │бензопила     │       │Кисти       │шт.      │      3   │

│   │             │и старовозрастных │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │деревьев в сложных│           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │городских условиях│           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │(30%)             │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │             │Санитарная обрезка│           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │деревьев          │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │с вырезкой мелкой │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │суши, зачисткой   │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │и закраской срезов│           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │свыше 3 см:       │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │ТНВ          │- с диаметром     │дер.       │      1,1 │5 - 2 ч,│I-XII      │        1│ 30   │      33,0  │Автоподъемник,│ 16,5  │Краска      │кг       │      0,45│

│   │1.2.7-4-23   │ствола до 35 см   │           │          │водит. -│           │         │      │            │бензопила     │       │Кисти       │шт.      │      1   │

│   │             │и наличием сухих  │           │          │1       │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │сучьев до 15 (30%)│           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │ТНВ          │- с диаметром     │дер.       │      1,94│5 - 2 ч,│I-XII      │        1│ 20   │      38,8  │Автоподъемник,│ 19,4  │Краска      │кг       │      0,8 │

│   │1.2.7-4-24   │ствола до 35 см   │           │          │водит. -│           │         │      │            │бензопила     │       │Кисти       │шт.      │      1   │

│   │             │и наличием сухих  │           │          │1       │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │сучьев более 15   │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │(20%)             │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │ТНВ          │- с диаметром     │дер.       │      1,3 │5 - 2 ч,│I-XII      │        1│ 30   │      39    │Автоподъемник,│ 19,5  │Краска      │кг       │      0,6 │

│   │1.2.7-4-26   │ствола свыше 35 см│           │          │водит. -│           │         │      │            │бензопила     │       │Кисти       │шт.      │      1   │

│   │             │и наличием сухих  │           │          │1       │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │сучьев до 15 (30%)│           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │ТНВ          │- с диаметром     │дер.       │      2,6 │5 - 2 ч,│I-XII      │        1│ 20   │      52,0  │Автоподъемник,│ 26,0  │Краска      │кг       │      0,4 │

│   │1.2.7-4-27   │ствола свыше 35 см│           │          │водит. -│           │         │      │            │бензопила     │       │Кисти       │шт.      │      1   │

│   │             │и наличием сухих  │           │          │1       │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │сучьев более 15   │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │(20%)             │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │ТНВ          │Сбор срезанных    │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │1.2.7-9-54;  │ветвей (100 кв.   │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │ТНВ          │м/дер.):          │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │1.2.7-9-55   │- лиственных пород│100 кв. м  │      0,31│3       │I-XII      │        2│130   │      40,3  │       -      │  -    │     -      │    -    │      -   │

│   │             │(65%)             │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │- крупномерных    │100 кв. м  │      0,31│3       │I-XII      │        3│ 90   │      27,9  │       -      │  -    │     -      │    -    │      -   │

│   │             │(30%)             │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │- с шипами        │100 кв. м  │      0,4 │3       │I-XII      │        2│ 10   │       4,0  │       -      │  -    │     -      │    -    │      -   │

│   │             │и колючками (5%)  │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │ТНВ          │Погрузка          │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │1.2.11В-9-60 │и разгрузка ветвей│           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │на автотранспорт  │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │после  обрезки  (Н│           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │вр. x 2):         │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │- лиственных пород│скл. куб. м│      1,08│3       │I-XII      │        2│270,4 │     292,032│ЗИЛ-ММЗ 45085 │292,032│     -      │    -    │      -   │

│   │             │(65%)             │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │- крупномерных    │скл. куб. м│      1,08│3       │I-XII      │        3│366,3 │     395,604│ЗИЛ-ММЗ 45085 │395,604│     -      │    -    │      -   │

│   │             │(30%)             │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

│   │             │- хвойных пород   │скл. куб. м│      1,3 │3       │I-XII      │        2│ 13,5 │      17,55 │ЗИЛ-ММЗ 45085 │ 17,55 │     -      │    -    │      -   │

│   │             │(5%)              │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │             │Вывоз ветвей      │т          │      1,92│    -   │I-XII      │        3│162,55│     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085 │312,096│Талон       │т        │    162,55│

│   │             │автотранспортом   │           │          │        │           │         │      │            │              │       │на вывоз    │         │          │

│   │             │на расстояние     │           │          │        │           │         │      │            │              │       │мусора      │         │          │

│   │             │до 120 км         │           │          │        │           │         │      │            │              │       │            │         │          │

└───┴─────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴──────┴────────────┴──────────────┴───────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 1490,586.

Примечание. Диаметр ствола крупномера принят в среднем 64 см; объем ветвей - 4,07 скл. куб. м/дерево, вес ветвей - 0,250 т/куб. м; для хвойных: диаметр ствола - 40 см, объем ветвей - 1,35 скл. куб. м/дерево.

При других диаметрах ствола следует пользоваться таблицами объемов древесины19, 22, 183, 187, 206, опубликованными в Общесоюзных нормативах для таксации лесов., М., 1992 г.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 4.5.

ПОЛИВ РАСТЕНИЙ ИЗ ШЛАНГА

Расчет на 100 кв. м

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. измерения, чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения, мес. | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ТНВ 1.2.1-6а-16.17 | Полив растений из шланга длиной до 40 м при норме 5 л/кв. м. Принести шланг, размотать и присоединить к водопроводу. Равномерно полить растения. Смотать шланг и отнести к месту хранения | 100 кв. м | 0,2 | 3 | V-IX | 1 | 1 | 0,2 | - | - | Вода | л | 500 |
| 2 | ТНВ 1.2.1-6б-18,19 | Полив растений из шланга длиной свыше 40 м при норме 5 л/кв. м. Принести шланг, размотать и присоединить к водопроводу. Равномерно полить растения. Смотать шланг и отнести к месту хранения | 100 кв. м | 0,8 | 3 | V-IX | 1 | 1 | 0,8 | - | - | Вода | л | 500 |

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 4.6.

ПОГРУЗКА СНЕГА НА АВТОТРАНСПОРТ

Расчет на 1 машину

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. измерения, чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения, мес. | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Норма ГУ Мосзеленхоз | Погрузка снега на автотранспорт с передвижением в пределах участка до 1 км при емкости кузова до 6 куб. м | маш. | 1,0 | Вод. автомоб. Вод. погрузчика 4 разр. Рабочий 3 разр. | XI-III | 50 | 50 | 50,0 | ЗИЛ-ММЗ 45085 Погрузчик | 50,0 | - | - | - |
| 2 | Норма ГУ Мосзеленхоз | Вывоз снега автотранспортом на расстояние до 35 км | маш. | 2,4 | - | XI-III | 50 | 50 | - | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 120,0 | - | - | - |

Итого: 50,0.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 4.7.

ВЫВОЗ МУСОРА, ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ, ОТРАБОТАННОЙ ЗЕМЛИ,

ЛИСТВЫ, ТРАВЫ, СНЕГА И ПРОЧ. НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ

Расчет на 1 т

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. измерения, чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения, мес. | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Норма ГУ Мосзеленхоз | Вывоз мусора, порубочных остатков, отработанной земли, листвы, травы, снега и проч. автотранспортом на расстояние 1 км | т | 0,016 | - | I-XII | 1 | 1 | - | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 0,016 | - | - | - |

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 4.8.

УДАЛЕНИЕ САМОСЕВА ДРЕВЕСНЫХ И КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД

Расчет на 1 га

| N п/п | Основание нормативных затрат | Наименование работ | Ед. измерения | Норма времени на ед. измерения, чел.-ч | Разряд рабочего | Срок исполнения, мес. | Кратность | Объем работ | Требуется для выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | Средства механизации |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел.-ч | Наименование, марка | Маш.-ч | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Норма ГУ Мосзеленхоз | Удаление самосева | 100 шт. | 53 | 5 - 1 ч, вод. - 1 | I-XII | 1 | 0,5 | 26,5 | Бензопила |  | - | - | - |
| 2 | ТНВ 1.2.7-9-54 | Сбор порубочных остатков (0,3 куб. м/шт.) | 100 кв. м площади уборки | 0,31 | 3 | I-XII | 1 | 1 | 0,31 | - | - | - | - |  |
| 3 | ТНВ 1.2.11В-9-60 | Погрузка и разгрузка порубочных остатков (Н вр. x 2) | скл. куб. м | 1,08 | 3 | I-XII | 1 | 30,0 | 32,4 | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 32,4 | - | - | - |
| 4 |  | Вывоз порубочных остатков автотранспортом на расстояние до 35 км | т | 0,56 |  | I-XII | 1 | 7,5 | - | ЗИЛ-ММЗ 45085 | 4,2 | Талон на вывоз мусора | т | 7,5 |

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 4.9.

СНЯТИЕ ДЕРЕВЬЕВ НА ПЕНЬ БЕНЗОПИЛОЙ

Расчет на 100 деревьев

┌───┬─────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание    │Наименование работ│Ед.        │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем │Требуется для выполнения работ                                        │

│п/п│нормативных  │                  │измерения  │времени   │рабочего│исполнения,│         │работ ├────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат       │                  │           │на ед.    │        │мес.       │         │      │Трудозатраты│Средства механизации   │Материалы                        │

│   │             │                  │           │измерения,│        │           │         │      ├────────────┼──────────────┬────────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │             │                  │           │чел.-ч    │        │           │         │      │Чел.-ч      │Наименование, │Маш.-ч  │Наименование│Ед.      │Количество│

│   │             │                  │           │          │        │           │         │      │            │марка         │        │            │измерения│          │

├───┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │      2      │         3        │     4     │     5    │    6   │     7     │    8    │   9  │     10     │      11      │   12   │     13     │    14   │    15    │

├───┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │             │Снятие деревьев   │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │на пень бензопилой│           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │по частям         │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │с обрубкой сучьев:│           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │Норма ГУ     │- деревья до 35   │дер.       │      2,66│5 - 2 ч,│I-XII      │        1│ 20   │       53,2 │Автоподъемник,│ 26,6   │      -     │    -    │     -    │

│   │Мосзеленхоз  │лет с диаметром   │           │          │водит. 1│           │         │      │            │бензопила     │        │            │         │          │

│   │             │ствола у основания│           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │до 50 см и высотой│           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │до 20 м (20%)     │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │Норма ГУ     │- деревья 36-50   │дер.       │      5,34│5 - 2 ч,│I-XII      │        1│ 30   │      160,2 │Автоподъемник,│ 80,1   │      -     │    -    │     -    │

│   │Мосзеленхоз  │лет с диаметром   │           │          │водит. 1│           │         │      │            │бензопила     │        │            │         │          │

│   │             │ствола у основания│           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │до 60 см и высотой│           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │до 20 м (30%)     │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │Норма ГУ     │- деревья старше  │дер.       │      9,58│5 - 2 ч,│I-XII      │        1│ 30   │      287,4 │Автоподъемник,│143,7   │      -     │    -    │     -    │

│   │Мосзеленхоз  │50 лет с диаметром│           │          │водит. 1│           │         │      │            │бензопила     │        │            │         │          │

│   │             │ствола у основания│           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │до 80 см и высотой│           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │до 20 м (30%)     │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │Норма ГУ     │- деревья         │дер.       │     13,98│5 - 2 ч,│I-XII      │        1│ 20   │      279,6 │Автоподъемник,│139,8   │      -     │    -    │     -    │

│   │Мосзеленхоз  │с диаметром ствола│           │          │водит. 1│           │         │      │            │бензопила     │        │            │         │          │

│   │             │у основания более │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │80 см и высотой   │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │свыше 20 м        │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │(в сложных        │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │городских         │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │условиях) (20%)   │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │             │Сбор ветвей       │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │и порубочных      │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │остатков после    │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │валки деревьев:   │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │Норма ГУ     │- деревья до 35   │скл. куб. м│      0,15│3       │I-XII      │        1│113,0 │       16,95│       -      │    -   │      -     │    -    │     -    │

│   │Мосзеленхоз  │лет с диаметром   │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │ствола у основания│           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │до 50 см и высотой│           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │до 20 м (20%)     │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │Норма ГУ     │- деревья 36-50   │скл. куб. м│      0,15│3       │I-XII      │        1│264,6 │       39,69│       -      │    -   │      -     │    -    │     -    │

│   │Мосзеленхоз  │лет с диаметром   │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │ствола у основания│           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │до 60 см и высотой│           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │до 20 м (30%)     │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │Норма ГУ     │- деревья старше  │скл. куб. м│      0,15│3       │I-XII      │        1│439,2 │       65,88│       -      │    -   │      -     │    -    │     -    │

│   │Мосзеленхоз  │50 лет с диаметром│           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │ствола у основания│           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │до 80 см и высотой│           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │до 20 м (30%)     │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │Норма ГУ     │- деревья         │скл. куб. м│      0,15│3       │I-XII      │        1│530,4 │       79,56│       -      │    -   │      -     │    -    │     -    │

│   │Мосзеленхоз  │с диаметром ствола│           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │у основания более │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │80 см и высотой   │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │свыше 20 м        │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │(в сложных        │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │городских         │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │условиях) (20%)   │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │             │Погрузка          │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │и разгрузка ветвей│           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │и порубочных      │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │остатков          │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │на автотранспорт  │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │(Н вр. x 2):      │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │ТНВ          │- деревья до 35   │скл. куб. м│      1,08│3       │I-XII      │        1│113,0 │      122,04│ЗИЛ-ММЗ 45085 │122,04  │      -     │    -    │     -    │

│   │1.2.11В-9-60 │лет с диаметром   │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │ствола у основания│           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │до 50 см и высотой│           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │до 20 м (20%)     │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │ТНВ          │- деревья 36-50   │скл. куб. м│      1,08│3       │I-XII      │        1│264,6 │      285,76│ЗИЛ-ММЗ 45085 │285,76  │      -     │    -    │     -    │

│   │1.2.11В-9-60 │лет с диаметром   │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │ствола у основания│           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │до 60 см и высотой│           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │до 20 м (30%)     │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │ТНВ          │- деревья старше  │скл. куб. м│      1,08│3       │I-XII      │        1│439,2 │      474,33│ЗИЛ-ММЗ 45085 │474,33  │      -     │    -    │     -    │

│   │1.2.11В-9-60 │50 лет с диаметром│           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │ствола у основания│           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │до 80 см и высотой│           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │до 20 м (30%)     │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │ТНВ          │- деревья         │скл. куб. м│      1,08│3       │I-XII      │        1│530,4 │      572,83│ЗИЛ-ММЗ 45085 │572,83  │      -     │    -    │     -    │

│   │1.2.11В-9-60 │с диаметром ствола│           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │у основания более │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │80 см и высотой   │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │свыше 20 м        │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │(в сложных        │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │городских         │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │условиях) (20%)   │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │             │Вывоз ветвей      │т          │      0,56│   -    │I-XII      │        1│808,32│     -      │ЗИЛ-ММЗ 45085 │452,6592│Талон       │т        │    808,32│

│   │             │и порубочных      │           │          │        │           │         │      │            │              │        │на вывоз    │         │          │

│   │             │остатков          │           │          │        │           │         │      │            │              │        │мусора      │         │          │

│   │             │автотранспортом   │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │на расстояние     │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

│   │             │до 35 км          │           │          │        │           │         │      │            │              │        │            │         │          │

└───┴─────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴──────┴────────────┴──────────────┴────────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 2392,44.

Примечание. Расчет объема кубатуры вырубаемых деревьев должен соответствовать таблицам объемов древесины 19, 22, 183, 187, 206, опубликованных в Общесоюзных нормативах для таксации лесов, М. 1992 г.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 4.10.

УДАЛЕНИЕ ПОРОСЛИ

┌───┬─────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание    │Наименование работ│Ед.        │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                     │

│п/п│нормативных  │                  │измерения  │времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│   │затрат       │                  │           │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                        │

│   │             │                  │           │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬──────┼────────────┬─────────┬──────────┤

│   │             │                  │           │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование│Ед.      │Количество│

│   │             │                  │           │          │        │           │         │     │            │марка        │      │            │измерения│          │

├───┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │      2      │         3        │     4     │     5    │    6   │     7     │    8    │  9  │     10     │      11     │  12  │     13     │    14   │    15    │

├───┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │ТНВ          │Удаление поросли: │100 дер.   │      3,98│       3│IV-VIII    │        4│  4,0│       15,92│Бензопила    │ 15,92│      -     │    -    │     -    │

│   │1.2.5-12-26  │тополя, ивы (75%) │           │          │        │           │         │     │            │высоторез    │      │            │         │          │

│   │             │                  │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │             │                  │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │             │                  │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │             │Сбор срезанных    │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │             │ветвей (до 160    │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │             │шт/кв. м):        │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │ТНВ          │- лиственных пород│100 кв. м  │      0,31│       3│XI-III     │        1│ 90  │       27,9 │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

│   │1.2.7-9-54   │(90%)             │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │ТНВ          │- с шипами        │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │1.2.7-9-55   │и колючками (10%) │100 кв. м  │      0,4 │       3│XI-III     │        1│ 10  │        4,0 │      -      │  -   │     -      │    -    │    -     │

├───┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │ТНВ          │Погрузка          │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │1.2.11В-9-60 │и разгрузка ветвей│           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │             │на автотранспорт  │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │             │после обрезки     │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │             │(Н вр. x 2):      │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │             │лиственных пород  │скл. куб. м│      1,08│       3│XI-III     │        1│ 27,0│       29,16│ЗИЛ-ММЗ 45085│ 29,16│     -      │    -    │    -     │

│   │             │(90%) - объем 0,3 │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │             │куб. м/дер.       │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │             │с шипами          │скл. куб. м│      1,3 │       3│XI-III     │        1│  3,0│        3,9 │ЗИЛ-ММЗ 45085│  3,9 │     -      │    -    │    -     │

│   │             │и колючками (10%) │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │             │- объем 0,3 куб.  │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

│   │             │м/дер.            │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

├───┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │             │Вывоз ветвей      │т          │      0,56│    -   │XI-III     │        1│  7,5│      -     │ЗИЛ-ММЗ 45085│  4,2 │Талон       │т        │       7,5│

│   │             │автотранспортом   │           │          │        │           │         │     │            │             │      │на вывоз    │         │          │

│   │             │на расстояние     │           │          │        │           │         │     │            │             │      │мусора      │         │          │

│   │             │до 35 км          │           │          │        │           │         │     │            │             │      │            │         │          │

└───┴─────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┘

Итого: 78,16.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 4.11.

ПОДКОРМКА ЖИВОТНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ

В ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ

┌───┬───────────┬───────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N  │Основание  │Наименование работ │Ед.      │Норма     │Разряд  │Срок       │Кратность│Объем│Требуется для выполнения работ                                      │

│п/п│нормативных│                   │измерения│времени   │рабочего│исполнения,│         │работ├────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│   │затрат     │                   │         │на ед.    │        │мес.       │         │     │Трудозатраты│Средства механизации│Материалы                         │

│   │           │                   │         │измерения,│        │           │         │     ├────────────┼─────────────┬──────┼─────────────┬─────────┬──────────┤

│   │           │                   │         │чел.-ч    │        │           │         │     │Чел.-ч      │Наименование,│Маш.-ч│Наименование │Ед.      │Количество│

│   │           │                   │         │          │        │           │         │     │            │марка        │      │             │измерения│          │

├───┼───────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │     2     │         3         │    4    │    5     │   6    │     7     │    8    │  9  │     10     │     11      │  12  │     13      │   14    │    15    │

├───┼───────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────────┤

│1  │Нормы ООПТ │В зимний период:   │Кормушка │      0,18│       5│XI-III     │       30│   30│         5,4│      -      │   -  │Семена       │кг       │        30│

│   │           │1. Очистка кормушки│         │          │        │           │         │     │            │             │      │подсолнечника│         │          │

│   │           │от старого корма.  │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │2. Засыпка         │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

│   │           │нового корма       │         │          │        │           │         │     │            │             │      │             │         │          │

└───┴───────────┴───────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────┴─────────────┴─────────┴──────────┘